第一章  緒論

1.1 研究動機

通勤者在上、下班擁擠時間所造成的道路交通擁擠是大多數都市居民共同的夢魘。尖峰時間之形成係緣於各公司行號對員工工作起止時間之共同要求，促使通勤者使用道路的時間過度集中，產生驟增的交通需求所致，因此，若能有效分散尖峰需求，當有助於減輕道路交通擁擠。分散尖峰需求是運輸需求管理(Transportation Demand Management, TDM)所強調的重要管理策略之一，在作法上大致有三種方式：(1)採用彈性工作時間；(2)採用錯開工作時間；(3)徵收道路擁擠費(馮正民等，1993；Ferguson，1990)。這些方式之共同特點，係期望借由通勤者改變離家或離開工作場所的時間(departure time)，以達到舒緩尖峰需求，減輕交通擁擠的目的。

回顧過去對於彈性工作時間、錯間工作時間與徵收道路擁擠費等三種分散尖峰交通需求方式之相關研究文獻，除徵收道路擁擠費外，少有探討工作時間制度對交通延滯影響之理論研究。尤其是彈性與錯開工作時間制度經由過去數十年的推展，已為社會大眾接受，在執行層面較不困難的情況下，實有加強理論探討的必要，俾能瞭解其間關鍵環節，擴大改善交通成效。此外施行彈性(或錯開)工作時間制度與徵收道路擁擠費兩者可以併行不悖，若能結合實行對交通延滯或可獲得進一步減輕的效果，其間績效之評量等，均係值得探討的課題。

1.2  研究目的

基於前述研究動機，本研究擬以不同工作時間制度結合徵收道路擁擠費等分散尖峰旅次需求策略，對交通延滯之影響為主要課題，並界定研究目的如下：

1.探討影響通勤旅次出發時間因素，並分析分散尖峰需求策略與旅次出發時間之關連性。

2.研議不同工作時間制度與徵收道路擁擠費等分散尖峰旅次需求之有效策略，以舒緩尖峰需求減輕交通擁擠。

3.建立模式評估不同工作時間制度對擁擠時段道路系統績效值(measures of effectiveness, MOE)之影響。

4.在不同工作時間制度下，發展適當之擁擠費徵收方式，建立模式評估其對擁擠時段道路系統績效值之影響。

5.經由數值分析與簡例測試結果，提出具體政策性涵義，作為政府與公司管理者研擬交通(或具擁擠性)設施改善計畫之效益評估及決策參考。

1.3  研究範圍與限制

本研究以都市尖峰時段之道路交通擁擠為研究對象。道路交通擁擠有時間性(尖峰時段)與空間性(瓶頸路段)之特質，並與通勤者的旅次行為息息相關，交互影響。基本上通勤者旅次行為可由通勤旅次之起迄點、運具(modes)、路徑(paths)與出發時間等選擇因素加以描述。短期內，以出發時間與路徑兩項因素最容易受到影響改變(Mahmassani ，1997)。由於一般通勤者於上班途中大都會遇到主要之瓶頸路段(如隧道、橋樑、交叉口等)，本研究為簡化問題複雜度，擬以單一瓶頸路段(single  bottleneck)為研究範圍。期能針對課題，研析各種分散尖峰需求策略，並透過對通勤者出發時間之改變，達到減輕擁擠時段交通延滯之效果，研究範圍說明如圖1.1所示。本文並不考量通勤者之路徑選擇與運具選擇等因素。

都市尖峰時間交通擁擠現象

(時、空特性)

通勤者旅次行為

＊運具選擇

＊路徑選擇

＊旅次出發時間

選擇

分散尖峰需求策略

‧不同工作時間制度

‧道路擁擠費

單一瓶頸路段

圖1.1  研究範圍說明

1.4  研究方法與架構

本研究係以動態使用者均衡理論(dynamic user equilibrium)為基礎，並採等候理論之定性分析(deterministic analysis)為研究方法，針對不同工時間制度與徵收道路擁擠費等分散尖峰需求策略，按其之影響旅次出發時間特性以圖解方法構建模式進行分析。動態使用者均衡理論源自於Wardrop第一均衡原理(1952)，為往後旅次路徑選擇與路網交通量指派之準繩。該原理說明當道路交通系統達到均衡時，系統內所有使用者無法經由改變路徑以降低旅次成本。若將之擴大，可衍伸為當道路交通系統達到均衡時，系統內所有使用者無法經由改變出發時間以降低旅次成本(Arnott 、de Palma 及 Lisdey ，1990a)，此為本研究主要的立論依據。

在研究架構上，不同工作時間制度與道路擁擠費是本文所探討的兩種分散尖峰需求策略類型。本研究首先設定在不徵收道路擁擠費狀況下，採不同工作時間制度對道路系統績效值的影響。所分析的工作時間制度包括：固定工作時間(fixed working hours)、彈性工作時間(flexible working hours)與錯開工作時間(staggered working hours)三種制度。其中錯開工作時制，又依錯開方式的不同，區分為分段式錯開與均勻式兩種類型。本文將分別建立模式加以評估分析。

接續上述研究成果，可再進一步探討在不同工作時間制度下，採行徵收擁擠費對道路交通延滯的影響。所分析之徵收道路擁擠費類型包括：隨時間變化之擁擠費(time-dependent tolls)以及階梯式擁擠費(step tolls)兩種類別。其中階梯式擁擠費，又因追求目標的不同，可再區分為最佳階梯式與次佳階梯式兩類，本文亦分別建立模式評估之。本研究模式輸出之系統績效值包括：通勤者旅次成本、系統總等候延滯、系統最大等候長度等三項，可據以對不同的分散尖峰需求策略進行評估比較，期能獲致改善交通擁擠之有效策略方案。

不同工作時間制度

-固定工作時制

-彈性工作時制

-錯開工作時制

‧分段式錯開

‧均勻式錯開

分散尖峰旅次需求策略

道路擁擠費

-隨時間變化之擁擠費

-階梯式擁擠費

‧最佳階梯式

‧次佳階梯式

不收費

動態使用者

均衡理論

等候理論之定性分析及圖解方法

瓶頸路段績效值(MOE)

‧通勤者旅次成本

‧系統總等候延滯

‧系統最大等候長度

評估比較

圖1.2  研究架構圖

1.5  研究內容與流程

本文主要研究內容可為六個部分進行，茲說明如下，其研究流程如圖1.3所示。

1.文獻研究

基於問題特性與研究目的之需要，本文所回顧的文獻將依(1)通勤者出發時間選擇之研究，(2)不同工作時間制度對交通延滯影響之理論與實例研究，(3)徵道路擁擠費對交通延滯影響之理論與實例研究，(4)動態使用者均衡模式發展歷程等四部分進行，並作綜合評估，以作為本研究模式發展之借鏡與啟發。

2.假設條件與分析方法

經由文獻回顧，首先界定本研究所探討之工作時間制度與道路擁擠費類型與定義，進而說明構建瓶頸路段之使用者均衡模式所須考量的各種因素與假設條件，並設立通勤者旅次總成本函數，俾作為後續建立各種工作時間制度與道路擁擠費分析模式的理論基礎。

3.工作時間制度模式建立與分析

於系統內所有通勤者旅次總成本相等之使用者均衡條件下，建立瓶頸路段均衡模式，類型包括：固定工作時制、彈性工作時制、分段式錯開與均勻式錯開工作時制等不同工作時間制度模式。透過模式分析，可探討不同參數與工作時間制度之管理策略對道路交通延滯之影響程度。此外從模式分析亦可驗證不同工作時間制度的關連性，以及工作時間制度內涵對減輕交通擁擠之意義。

4.不同工作時間制度下道路擁擠費模式建立與分析

將前述工作時間制度模式予以擴充，加入道路擁擠費因素，以探討不同工作時間制度下隨時間變化與最佳、次佳階梯式等擁擠費收費方式對交通延滯之影響。在系統總等候延滯最小的目標下，解得各種條件下之最適費率結構與收費時間區段，進而評估不同工作時間制度與道路擁擠費等策略之系統績效改善效果，並對不同模式之差異性進行比較分析。此外本文擬再針對已建立之模式，改變通勤旅次成本函數型態，探討其對系統績效值可能之影響。

5.簡例與模式檢討

為期能操作模式，並解析各種策略在擁擠時段內等候延滯變化情形，本研究設計一簡例，採Small (1982)分析數據，利用上述模式進行求解，並配以敏感度分析，觀察各參數對系統等候延滯的敏感程度。在簡例測試之後，將對所發展模式在理論與實務等應用層面進行綜合性的檢討，並指出未來研究課題與方向。

6.結論與建議

問題界定

文獻回顧

假設條件與分析方法

工作時間制度模式建立與分析

不同工作時間制度下道路擁擠費模式建立與分析

簡例測試與

模式檢討

結論與建議

圖1.3 研究流程圖