第四章 SWOT分析

本章將利用前面所建立之分析架構，針對北淡運輸走廊內的捷運淡水線分析其在乘客市場上的發展的機會與威脅及系統本身的優勢與弱勢。

4.1由環境面分析各運具競爭之機會與威脅

當捷運系統這項新運具進入運輸走廊時，首要之務應充分瞭解整體的市場環境，掌握其所面臨競爭機會與競爭威脅為何，利用機會、避開威脅，以提出更具實質成效之競爭策略。以下將就市場的發展潛力與趨勢與五力分析兩方面進行探討。

4.1.1市場的發展潛力與趨勢

以捷運淡水線為主幹之北淡運輸市場進行觀察，歷年的人口成長與分佈大致可分成台北都會區、台北市與台北市外圍三段來作比較，由民國80年至86年間之資料顯示，北淡運輸走廊以台北市外圍區域人口成長較台北市都會區內來得快速。就整體來看，台北都會區的人口成長有趨向郊區化現象，舊有市中心區的人口有負成長現象，其人口的成長以台北都會區的外圍成長較高，漸向市中心區內減緩，因此人口遷移的郊區化現象可以清楚的看出。根據民國81年交通部運研所執行的台北都會區住戶交通旅次調查中淡水地區每日旅次產生數為182313人次，旅次吸引數為177257人次，顯示出市區吸引力較大。

各運具在運輸市場的發展上，本研究將運輸方式簡化為公路運輸與軌道運輸來進行探討。在道路運輸方面，北淡走廊的主要道路如重慶北路、承德路、中山北路等。相關北淡走廊之道路系統交通特性資料以台北市交通控制工程處於86年6月所進行之「台北市交通流量及特性調查」，的報告資料中，針對北淡走廊之道路作一分析如下：

（1）重慶北路

由於重慶北路全線除民族西路及南京西路圓環外，大多禁止左轉，導致大部份欲前往台北市東區的車輛大多改由其他道路行駛，故本道路上下午尖峰時段均無明顯方向性。上午尖峰進城方向車行速度約16.1KM／HR；下午尖峰進城方向車行速度約16.7KM／HR；非尖峰時段車行速度不滿18.1KM／HR。

（2）承德路

承德路於民生西路至中正路於上午尖峰時段往南方向具有明顯方向性，其中民族路至中正路往南方向車流的方向性達0.71以上，民生西路至民族路的方向性則為0.64。上午尖峰進城方向車行速度約17.8KM／HR；下午尖峰進城方向車行速度約19.1KM／HR；非尖峰時段車行速度不滿24.5KM／HR。

（3）中山北路

除南京東路至民生東路往北方向及民族東路至中正路往南方向於上午尖峰時段的方向性可達0.6以上，其餘路段之車流方向性不明顯。上午尖峰進城方向車行速度約18.3KM／HR；下午尖峰進城方向車行速度約18.1KM／HR；非尖峰時段車行速度不滿25.6KM／HR。

由上述資料可知，北淡運輸市場主要道路之車行速度緩慢，因此具捷運系統40KM／HR的行駛速度相形之下，成為快速運輸之交通工具。然而大眾捷運系統提供主幹式的運輸服務，相較於其它運具而言，其可及性不高，大部份需透過轉乘方能完成旅次。

4.1.2五力分析

根據Michael E. Porter的分析方法探討北淡運輸走廊上，捷運系統所面臨的五種競爭力。

（1）供給者：

由於台北捷運路網乃由台北捷運局負責興建後，移轉給台北捷運公司經營。在提供相關機具、器材等備品之供應商選擇上，仍受制於台北捷運局。

（2）購買者；

捷運淡水線自通車初期，即遭到沿線居民對於票價的大力反彈，使得淡水線一開始就蒙受昂貴的運輸工具形象；此外，受捷運木柵線時聞故障之影響，安全性遭質疑。因此對於接受新產品程度較晚之民眾，可能夠成一道障礙。

（3）競爭者：

在北淡運輸市場上，以公司型態經營競爭的，為汽、機車經銷商、捷運公司與公車業者。在捷運系統加入市場後，對於公車業者之衝擊性較大，公車業者因應策略乃採更換小型公車提昇機動性、降價等等方式與捷運系統相抗衡；對於擅長以廣告、促銷專案等方式吸引顧客購買使用汽、機車的經銷商而言，捷運系統的加入衝擊性較小。

捷運公司本身在經營上亦有一項突破。依大眾捷運法第二十七條規定「捷運系統之營運應以企業方式經營」，但因台北都會區捷運系統建設經費皆由政府負擔，台北捷運公司初期仍維持公營型態經營。然公營公司之作業多受法令規章限制，難符合經營要求，因此公司由公營型態將轉換成民營型態，以擺脫束縛，提昇經營效率。換句話說捷運公司即將擺脫公家機關呆板式經營，朝向企業化經營方式。

（4）替代品：

以大眾運輸系統與私人運具來表示捷運系統在運輸市場上的替代品：以私人運具而言，其可及性、方便性皆高，但其初置成本高，起迄點皆需停車位，對於起迄點兩端皆為定點之通勤旅客使用價值性較差。以公車系統而言，其站牌密集，可及性優於捷運系統，但其大多路程無專用路權，行駛速度易受路況影響，且其司機水準參差不齊。計程車為大眾運輸系統中可及性與方便性可與私人運具比擬，但其所需費高且服務水準不一

任何運具皆可成為捷運系統的替代運具。然而根據分析，捷運通車後所吸收之族群大多來自於公車族，因此公車對於捷運之同質性相較於其它運具可說是最高，以可說是替代性最強。進一步觀察公車路線與捷運路線之關係：許惠林（民86）對木柵線周邊公車路線相對關係分成重疊、平行、垂直與接運四大類型。在重疊公車路線方面：重疊三站以內為接運功能較佳之門檻值，重疊超過五站以上者，則接運功能向降幅度開始加深。以民國86年發行之台北捷運指南手冊，檢測淡水線周邊公車路線之重疊度（表4.1），在63條路線當中：重疊三站以內有36條公車，為接運路線；有25條公車路線重疊超過五站以上，與淡水線高度重疊，形成重大威脅。

（5）潛在進入者

按目前世界都市運輸方式的演進與北淡運輸市場的發展，應無新進者的威脅。

4.1.3小結

根據4.1節分析結果，找尋捷運系統在市場上的發展機會與所受到的威脅以供第六章策略研擬之用。

(1)市場的發展潛力

捷運系統在市場上的發展機會如下：

- 居住人口向市中心外遷徙，增加往返市中心旅次的機會。

- 道路負荷沈重。

捷運系統在市場上受到的威脅如下：

- 提供幹式運輸服務，服務範圍有限。

(2)五力分析

捷運系統在市場上之發展機會如下：

1. 捷運公司採企業化經營，摒除以往公家單位呆板式經營。

捷運系統在市場上受到的威脅如下：

- 有關捷運系統之相關訊息傳遞大多侷限於場站公佈欄。

- 營運初期蒙上昂貴之形象。

- 公車停靠站與捷運場站重疊度過高。

表4.1公車重疊場站數

| 公車路線 | 重疊車站數 | 公車路線 | 重疊車站數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 2 | 42 | 2 |
| 46 | 2 | 208 | 2 |
| 255 | 2 | 272 | 2 |
| 288 | 2 | 291 | 2 |
| 301 | 2 | 508 | 2 |
| 601 | 2 | 三重（淡海—板橋） | 2 |
| 民權幹線 | 2 | 淡水（台北—三芝） | 2 |
| 2 | 3 | 39 | 3 |
| 40 | 3 | 42 | 3 |
| 47 | 3 | 54 | 3 |
| 61 | 3 | 63 | 3 |
| 68 | 3 | 213 | 3 |
| 227 | 3 | 247 | 3 |
| 250 | 3 | 261 | 3 |
| 279 | 3 | 303 | 3 |
| 612 | 3 | 616 | 3 |
| 618 | 3 | 指3 | 3 |
| 指10 | 3 | 指南（北門—淡海） | 3 |
| 287 | 4 | 603 | 4 |
| 220 | 5 | 260 | 5 |
| 277 | 5 | 280 | 5 |
| 606 | 5 | 中山幹線 | 5 |
| 新店（淡海—台北） | 5 | 203 | 6 |
| 268 | 6 | 290 | 6 |
| 指南（北門—淡大） | 6 | 269 | 7 |
| 302 | 7 | 304 | 7 |
| 224 | 8 | 310 | 8 |
| 指南（淡海—新店） | 8 | 217 | 9 |
| 指2 | 9 | 216 | 10 |
| 266 | 9 | 指5 | 10 |
| 218 | 11 | 223 | 11 |
| 新店（淡海—新店） | 11 |  |  |

4.2捷運淡水線之優勢與弱勢

捷運淡水線北起台北縣淡水鎮台鐵車站的淡水站，南止台北車站，全線分成地下、高架、地面；全長約二十二點八公里，北市境內有十六點一公里，目前佈設完成的有台北車站、中山站、雙連站、民權西路站、圓山站、劍潭站、士林站、芝山站、明德站、石牌站、唭哩岸站、奇岩站、北投站、新北投站、復興崗站、忠義站、關渡站、竹圍站、紅樹林站、淡水站等二十座車站。

捷運淡水線每日營運時間自上午六時至晚間十一時，主線尖峰時段平均班據六至八分鐘，離峰時段八至十分鐘，支線﹙從北投站至新北投站﹚班距一律5分鐘，從淡水站搭電聯車至台北火車站單趟約需38分鐘。電聯車停靠站時間二十五秒，每列電聯車由六節車廂組成，每列車約可載兩千兩百人。捷運淡水線全票最低二十元，最高八十元。票証總類共計有單程票、300元儲值票、500元儲值票、1000元儲值票、團體票、紀念票等。

以下將分析捷運淡水線各站特色，以期從中找出提昇運量之契機。並觀察捷運公司近期的降價對運量、收入及各類票証產品的使用情形影響。

4.2.1各站特性分析

本小節將尋求捷運淡水線各場站特色，以期找出提昇運量之契機，然因逐站探討未能顯示出明顯特色，故將先選取場站分類變數，進行主成分分析求得各站在主要因子軸上之得點後，再利用群落劃分場站類型，最後參考相關現況調查資料分析各類型車站特色。

曾平毅（民77）將北淡線依車站距市中心位置、乘客旅次起點與車站500公尺內商業使用比例、住宅比例三個分類指標，將19個捷運佔分成都市核心區車站、都市核心區邊緣車站、郊區車站、端點車站四種類型。而本研究的場站分類參數著則採用捷運淡水線實際營運資料作為分類之依據。包括尖峰、離峰、假日等時段各站乘客的進出站情形，以瞭解各站乘客的使用型態；各站附設之汽車、機車、自行車格位數，及車站周邊公車路線數、班次數，以瞭解各站所擁有之轉乘設施；並以各車站距離台北車站之路線距離表示其距市中心遠近情形。

- 車站分類參數

捷運淡水線車站分類之參數分述如下：

- 1.車站位置

以捷運各車站與台北車站之路線距離代表捷運車站距市中心之遠近及區為特性，單位為公里。

- 2.汽車停車位數

以汽車停車位數表示各車站進行汽車停車轉乘之容量。

- 3. 機車停車位數

以機車停車位數表示各車站進行機車停車轉乘之容量。

- 4. 自行車停車位數

以自行車停車位數表示各車站進行自行車車停車轉乘之容量。

- 5.公車路線數

以路線數表示各車站公車的服務範圍。

- 6.公車班次數

以平均每天班次數表示各車站公車的可及性。

- 7.上午尖峰小時到站旅次數

以旅次數表示各站在上午尖峰時之產生量。

- 8. 上午尖峰小時離站旅次數

以旅次數表示各站在上午尖峰時之吸引量。

- 9. 下午尖峰小時到站旅次數

以旅次數表示各站在下午尖峰時之產生量。

- 10. 下午尖峰小時離站旅次數

以旅次數表示各站在下午尖峰時之吸引量。

- 11.離峰小時到站旅次數

以旅次數表示各站在離峰時之產生量。

- 12. 離峰小時離站旅次數

以旅次數表示各站在離峰時之吸引量。

- 13.假日到站旅次數

以旅次數表示各站在假日時一天之產生量。

- 14.假日離站旅次數

以旅次數表示各站在假日時一天之吸引量。

（二）主成分分析

經由主成分分析，捷運各站可由三個因子軸（表4.2）之得點大小及組合代表（表2）。本研究將第一因子命名為運量因子，第二因子命名為停車轉乘因子，第三因子命名為車站位置因子。

（三）群落劃分

利用表4.3中各站在運量因子、停車轉乘因子及車站位置因子軸上之因子得點，進行群落分析劃分車站類型，得到圖4.1的樹形圖。由群落劃分之結果，除可利用三個因子軸來說明外，並參考民國86年台北市政府都發局「淡水、木柵捷運場站周圍地區土地利用通盤檢討」中的各站土地使用現況資料，將捷運淡水線分成四種類型車站，各類型之定性分類定義如表4.4所示：

- 表4.2各參數在主要因子軸上負荷量

| 變數 | 因子負荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一因子 | 第二因子 | 第三因子 |
| 車站位置 | -0.25980 | 0.29021 | -0.94714* |
| 汽車停車位數 | 0.27678 | 0.81919* | -0.52186 |
| 機車停車位數 | 0.16798 | 0.84282* | -0.28845 |
| 自行車停車位數 | — | 0.84977* | — |
| 公車路線數 | 0.51408 | -0.16985 | 0.86604 |
| 公車班次數 | 0.81853 | -0.27047 | 0.41972 |
| 上午尖峰小時到站旅次數 | — | 0.71498 | -0.48282 |
| 上午尖峰小時離站旅次數 | 0.74911 | -0.39055 | 0.60507 |
| 下午尖峰小時到站旅次數 | 0.97950* |  | 0.31991 |
| 下午尖峰小時離站旅次數 | 0.96334* | 0.15534 | 0.41972 |
| 離峰小時到站旅次數 | 0.99721* | — | 0.23066 |
| 離峰小時離站旅次數 | 0.97554* | 0.21415 | — |
| 假日到站旅次數 | 0.99063* | 0.15853 | 0.15477 |
| 假日離站旅次數 | 0.99103* | — | 0.20160 |

- 表4.3各站因子得點數

|  | 第一因子得點 | 第二因子得點 | 第三因子得點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台北車站 | 3.42194 | -1.33165 | 1.33414 |
| 中山站 | 0.94916 | -0.92625 | 1.31317 |
| 雙連站 | -0.43929 | -0.92625 | 1.10170 |
| 民權西路站 | -0.09344 | -0.935651 | 0.70335 |
| 圓山站 | -0.41861 | -0.06373 | 1.30328 |
| 劍潭站 | 0.13275 | 0.88698 | 0.69566 |
| 士林站 | 0.22825 | 0.42368 | 00.90767 |
| 芝山站 | -0.23170 | 2.03012 | 0.84631 |
| 明德站 | -0.35585 | -0.10728 | -0.21622 |
| 石牌站 | 0.7035 | 0.85902 | 0.06316 |
| 唭哩岸站 | -0.57663 | -0.10085 | -0.39464 |
| 奇岩站 | -0.66261 | -0.36903 | -0.25315 |
| 北投站 | -0.17171 | 0.54987 | -0.20360 |
| 新北投站 | -0.48828 | -0.46619 | -0.38329 |
| 復興崗站 | 0.73431 | -0.63116 | -0.64569 |
| 忠義站 | -0.78926 | -0.34456 | -00.57881 |
| 關渡站 | -0.46061 | -0.60050 | -1.06512 |
| 竹圍站 | -0.43244 | -0.59417 | -1.06512 |
| 紅樹林站 | -0.61471 | 0.022223 | -1.17792. |
| 淡水總站 | 1.66700 | 2.62600 | -2.27523 |

25

20

15

10

5

0

中山站

圓山站

雙連站

芝山站

士林站

劍潭站

北投站

石牌站

唭哩岸站

明德站

新北投站

奇岩站

關渡站

忠義站

復興崗站

紅樹林站

竹圍站

民權西路站

淡水站

台北車站

新北投站

- 圖4.1捷運車站分類

- 表4.4捷運車站分類特性定義表

| 車站類型 | 車站分類特性 |
| --- | --- |
| Ⅰ | - 下午尖峰時段進站旅次數高於出站旅次數。 - 位於都市核心區內之主要活動地區。 - 車站附近住宅強度不高。 - 車站附近商業型態屬全市性。 - 無停車轉乘設施。 |
| Ⅱ | - 離峰、假日之進出站旅次數僅次於第Ⅳ類。 - 位於都市核心區之邊緣地帶。 - 車站附近住宅強度高於Ⅰ類。 - 停車轉乘設施容量大。 |
| Ⅲ | - 下午尖峰時段進站旅次數高於出站旅次數。 - 尖峰、離峰、假日之進出站旅次數皆居四類型之尾。 - 車站附近商業型態較低。 - 位於郊區，距離市中心有一段距離。 - 公車轉乘路線少。 |
| Ⅳ | - 尖峰、離峰、假日之進出站旅次數皆居四類型之冠。 - 屬於端點站，具有轉運站之功能。 - 車站附近商業使用強度高。 - 服務乘客的服務範圍最大。 |

由表4.4之各類型車站特性描述，將圖4.11之群落劃分，調整得到表4.5之分類結果。其中台北車站與淡水車站因場站位置特殊（端點車站），且各時段之進出站旅次數皆明顯高於其它各站，故將其二者歸為一類。

- 表4.5車站分類結果

| 車站類型 | 車站名稱 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 中山站、雙連站、民權西路站、圓山站 |
| Ⅱ | 劍潭站、士林站、芝山站、石牌站、北投站 |
| Ⅲ | 明德站、唭哩岸站、奇岩站、新北投站、復興崗站、忠義站、 關渡站、竹圍站、紅樹林站 |
| Ⅳ | 台北車站、淡水站 |

根據上述分類結果，就運量而言，第Ⅱ類、第Ⅳ類型車站為主要的貢獻者。以第Ⅱ類型車站而言，使用者多以車站附近居民為主；而劍潭、士林站間的士林夜市亦成為兩站晚間離峰出現人潮之主因；芝山站透過公車接駁可至天母、士林站透過公車接駁可上陽明山，為本類型車站特色之一。第Ⅳ類型車站由於為轉運站，服務範圍大至吸引全市，因此尖、離峰皆產生大量旅次，是合作全區性之規劃。

第Ⅰ、第Ⅲ類型車站相較之下旅次活動量較少。第Ⅰ類型車站其附近住宅使用強度不高，旅次大多為外來居多，其中以中山站運量最高且特性最為明顯；根據觀察，尖峰時段的通勤旅次大多由南京西路之公車專用道轉乘的上班族，離峰時間不少車站周邊商圈的購物休閒旅次產生，因此在此類型車站中，應充分結合車站周邊商圈聯合發展，創造出各站特色，吸引目光焦點，再搭配多樣的公車路線，擴大服務範圍，以達到提昇運量的目的。第Ⅲ類型車站的腹地小、運量最低，使用捷運的乘客大多以車站附近居民為主，應作區域性公車轉乘規劃，並加強宣導搭乘捷運之優勢，輔以人性化之親切服務，以達到吸引周邊旅次產生者的目的。此外第Ⅲ類型車站的新北投站、關渡站、紅樹林站緊鄰遊憩區，亦可結合此項優勢，藉以創造休閒遊憩旅次。

4.2.2降價策略

根據附錄一（淡水線各票證使用次數與比率表）資料顯示，單程票與儲值票自86年7月至87年2月的每月平均使用比率皆維持四成多，直至三月份捷運公司對通勤旅客舉辦〝慶祝木柵線運量圖3000萬回饋大優待措施〞，各票証間發生明顯變動。本研究將深入探討，但由於降價措施實施至今為期不久，實際的成效還需長期觀察，以下僅就降價實施日（3月14日）為一分界點，觀察：第一、實施前後運量與收入的近期變化。第二、工作日各票証使用率的近期變化。第三、實施前後對通勤乘客的吸引近期成效。

- 運量與收入

為單純比較本次降價實施前後運量變化，首先就捷運淡水線運量的成長狀況（見附錄一），觀察有無其它重要影響因素。捷運淡水線自86年4月開始正式營運，營運初期（至9月份）運量維持在每天五萬人次左右，10月、11月成長至每天六萬人次左右。12月淡水線通車至台北車站，運量提昇至七萬人次左右。進一步觀察通車至台北車站對運量的影響，以87年1月、2月與3月份台北車站進站、出站人數做一比較，1月份光是台北車站進出站平均每天即產生一萬人次左右，到二月份之後平均每天則增加至二萬人次左右，三月份維持平均每天二萬人次左右。根據附錄一，87年1月與2月的平均每天運量增加量約為6千人次，可能因台北車站通車對捷運淡水線的成長的衝擊在2月時還相當明顯，但3月份即趨以穩定，顯示出通車對運量的提昇以趨於緩和。然而三月份的運量較2月份平均每天微幅成長5千人次，本研究更進一步以降價實施日（3月14日）為一分界點，觀察前後期的運量變化。

以3月7日～3月13日作為降價前的基期，比較降價後第一週（3月14日～3月20日）、第二週（3月21日～3月27日）的運量（如表4.6所示）平均每天的漲幅分別為28339人次╱每天（1.36％）、28682人次╱每天（1.37％）。若以實施前（2月14日～3月13日）後（3月14日～4月10日）的運量做一比較，降價後平均每天109134人次比降價前平均每天91323人次提昇17811（1.195％）人次；在收入方面（如表4.7所示）：降價前（2月14日～3月13日的單程票、300元儲值票、1000元儲值票）平均每天的收入為3680882元，降價後（3月14日～4月10日的單程票、300元儲值票、500元儲值票、1000元儲值票）平均每天的收入為3843889元，漲幅163007（1.04％）元。再比較各票証的收入情形，結果顯示月平均增加的收入主要來自於千元儲值票。

- 表4.6 降價前後各週運量

| 日期 | 單位（人次╱每天） |
| --- | --- |
| 2月14日～2月20 | 98573 |
| 2月21日～2月27 | 90107 |
| 2月28日～3月7 | 98869 |
| 3月7日～3月13日 | 77743 |
| 平均 | 91323 |
| 3月14日～3月20日 | 106082 |
| 3月20日～3月27日 | 106425 |
| 3月28日～4月3日 | 106273 |
| 4月4日～4月10日 | 117755 |
| 平均 | 109134 |

- 表4.7 降價前後各票証收入

|  | 單位（元╱每天） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2月14日～3月13日 | 3月14日～4月10日 |
| 單程票 | 1816903 | 1855588 |
| 300元儲值票 | 62652 | 56051 |
| 500元儲值票 | 360759 | 241693 |
| 1000元儲值票 | 1440568 | 1690577 |
| 平均 | 3680882 | 3843889 |

(2)工作日的各票証使用率

為瞭解本次降價的千元儲值票近期內對其它票証的影響，擬就降價前後各票証使用率作一觀察。但由於假日時外來遊客大量加入且少有通勤旅次，本研究為單純起見，僅針對工作日之票証轉移作一觀察。

同樣以3月7日～3月13日作為降價前的基期，比較降價後第一週（3月14日～3月20日）、第二週（3月21日～3月27日）各票証的使用率（如表4.8所示），最後在以實施前（2月14日～3月13日）後（3月14日～4月10日）的使用人次作一比較。在單程票方面：降價後第一週平均每天增加2314（1.09％）人次，第二週則平均每天減少1924（0.93％）人次；降價後一個月的平均每天32495人次比降價前一個月的平均每天29840人次提昇2647（1.09％）人次。在300元儲值票方面：降價後第一週平均每天減少542（0.73％）人次，第二週則平均每天減少889（0.56％）人次；降價後一個月的平均每天1250人次比降價前一個月的平均每天1951人次減少737（0.63％）人次。在500元儲值票方面：降價後第一週平均每天減少3197（0.72％）人次，第二週則平均每天減少5121（0.56％）人次；降價後一個月的平均每天6720人次比降價前一個月的平均每天10994人次減少4274（0.61％）人次。在1000元儲值票方面：降價後第一週平均每天增加14157（1.27％）人次，第二週平均每天則減少17708（1.34％）人次；降價後一個月的平均每天67016人次比降價前一個月的平均每天47875人次增加19379（1.41％）人次。

結果顯示，300元儲值票與500元儲值票降價後使用率明顯下降，而千元儲值票使用率大幅提昇，其提昇之幅度大於前二種票証之和，因此千元儲值票可能不僅吸收前二者之使用族群，亦吸收外部市場之乘客。而單程票亦有成長，可能因降價宣傳之關係，而導致吸引前來使用，或亦單程票使用族群本來就在成長，還需更長時間進一步觀察。

- 表4.8 降價前後各票証使用情形

| 日期 | 單位（人次╱每天） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 單程票 | 300元儲值票 | 500元儲值票 | 1000元儲值票 |
| 2月14日～2月20 | 36815 | 1989 | 10275 | 41889 |
| 2月21日～2月27 | 26460 | 1951 | 10942 | 47875 |
| 2月28日～3月7 | 29338 | 1962 | 11204 | 49148 |
| 3月7日～3月13日 | 26779 | 2043 | 11555 | 51638 |
| 平均 | 29848 | 1986 | 10994 | 47637 |
| 3月14日～3月20日 | 29093 | 1510 | 8358 | 65795 |
| 3月20日～3月27日 | 24855 | 1154 | 6434 | 69346 |
| 3月28日～4月3日 | 29619 | 1084 | 5990 | 69303 |
| 4月4日～4月10日 | 46410 | 1250 | 6098 | 63620 |
| 平均 | 32495 | 1250 | 6720 | 67016 |

(3)工作日各時段的運量

為瞭解本次降價的千元儲值票近期內對每天各時段運量的影響，擬就降價前後各時段運量作一觀察。但由於假日時外來遊客大量加入且無通勤旅次，本研究為單純起見，僅針對工作日之各時段運量作一觀察。

為分析方便起見，本研究將的各時段分配如下：AM7：00～9：00表示為上午尖峰；AM9：00～12：00表示為上午離峰；AM12：00～PM5：00表示為下午離峰；PM5：00～7：00表示為下午尖峰；PM9：00～11：00表示為晚間離峰。各時段運量以平均小時表示。

同樣以3月7日～3月13日作為降價前的基期，比較降價後第一週（3月14日～3月20日）、第二週（3月21日～3月27日）各時段的運量變化（如表4.9所示），最後在以實施前（2月14日～3月13日）後（3月14日～4月10日）的運量做一比較。在上午尖峰時段：降價後第一週平均每小時增加438（1.04％）人次，第二週則平均每小時減少928（0.86％）人次；降價後一個月的平均每小時10223人次比降價前一個月的平均每小時9939人次提昇285（1.03％）人次。在上午離峰時段：降價後第一週平均每小時增加910（1.22％）人次，第二週則平均每小時增加373（1.11％）人次；降價後一個月的平均每小時3827人次比降價前一個月的平均每小時3040人次提昇738（1.24％）人次。在下午離峰時段：降價後第一週平均每小時增加1428（1.47％）人次，第二週則平均每小時增加862（1.27％）人次；降價後一個月的平均每小時5200人次比降價前一個月的平均每小時3905人次提昇1295（1.34％）人次。在下午尖峰時段：降價後第一週平均每小時增加576（1.05％）人次，第二週則平均每小時增加163（1.01％）人次；降價後一個月的平均每小時11281人次比降價前一個月的平均每小時9918人次提昇1363（1.14％）人次。在晚間離峰時段：降價後第一週平均每小時增加390（1.04％）人次，第二週則平均每小時增加6403（1.21％）人次；降價後一個月的平均每小時6065人次比降價前一個月的平均每小時4969人次提昇1096（1.22％）人次。

結果此次降價後不僅尖峰時段運量增加，其餘個時段亦呈成長狀態，顯示出降價後吸引知足群可能不侷限於通勤旅客，亦包含了平時活動於沿線之非通勤旅次。其中以中午過後之時段，平均每小時增加一千人次以上，增加幅度最大；此外，上午尖峰7：00～8：00的月平均成長511人次較8：00～9：00的月平均成長59人次高出許多，其中7：00～8：00的通勤旅次中包含高中職、專科以下之上學旅次，學生市場是否提昇，有待進一步觀察。

- 表4.9 降價前後各時段運量

| 日期 | 單位（人次╱每天） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上午尖峰 | 上午離峰 | 下午離峰 | 下午尖峰 | 晚間離峰 |
| 2月14日～2月20 | 8228 | 3808 | 4937 | 9039 | 4690 |
| 2月21日～2月27 | 10195 | 2855 | 3373 | 9564 | 4830 |
| 2月28日～3月7 | 10351 | 2950 | 4081 | 10095 | 5014 |
| 3月7日～3月13日 | 10982 | 2749 | 3231 | 10975 | 5342 |
| 平均 | 9939 | 3090 | 3905 | 9918 | 4969 |
| 3月14日～3月20日 | 11419 | 3355 | 4658 | 11550 | 5731 |
| 3月20日～3月27日 | 9421 | 2998 | 4093 | 11139 | 6403 |
| 3月28日～4月3日 | 10953 | 3547 | 5133 | 10826 | 5675 |
| 4月4日～4月10日 | 9099 | 5412 | 6917 | 11610 | 6449 |
| 平均 | 10223 | 3828 | 5200 | 11281 | 6065 |

綜合上述觀察，捷運淡水線在3月14日實施的降價，票証使用率上，明顯的提昇千元儲值票的使用率，平均每天接近二萬人次，增加的人次中除了原來使用500元儲值票（平均每天減少四千多人次人次）、300元儲值票（平均每天減少七百多人次），亦包含其它的使用者；在收入上，降價實施前後收入增加主要來自於千元儲值票；在運量上，平均每天約增加一萬人次左右；工作日各時段的運量：運量的提昇不侷限於尖峰時段，在下午尖峰與下午、晚間離峰三個時段的平均小時運量提昇均超過一千人次。顯示出此次降價措施，就短期而言，不僅提昇千元儲值票使用族群鞏固基本的使用率，還吸引不少活動於捷運沿線之非工作旅次。

4.2.3小結

由4.2節的分析結果，找尋捷運系統優勢與弱勢，以供第六章策略研擬之用。

在車站類型方面：

依車站類型區分其優勢如下：

1.第Ⅳ類型車站因周圍商業使用強度高，且具轉運站功能（台北車站具中、長途轉乘功能），服務範圍大。

2.第Ⅱ類型車站因周圍具遊憩功能（如劍潭站與士林站間之士林夜市）、購物（如芝山站附近之家樂福），且公車轉運發達（如石牌至天母大葉高島屋之接駁公車）。

依車站類型區分其弱勢如下：

- 第Ⅲ類型車站因周圍商業使用與住宅使用強度皆不高，且公車轉運不發達。