國立交通大學

交通運輸研究所

碩士論文

建築物附設停車空間開放公共使用策略之研究

研究生：陳學台

指導教授：黃台生、徐淵靜

中華民國八十九年六月

建築物附設停車空間開放公共使用策略之研究

A Study On The Strategy For Public Use Of Attached Parking Spaces In Building

研究生：陳學台                Student：Shyue-Tair Chen

指導教授：黃台生              Advisor：Tai-Sheng Hwang

徐淵靜                     Yuan-Ching Hsu

國立交通大學

交通運輸研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Traffic and Transportation

College of Management

National Chiao Tung University

In Partial Fulfillment of the Requirement

for the Degree of

Master of Engineering

in

Traffic and Transportation

June 2000

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國八十九年六月

建築物附設停車空間開放公共使用策略之研究

研究生：陳學台             指導教授：黃台生

徐淵靜

國立交通大學交通運輸研究所

摘要

近年來都市停車供需失衡日益嚴重，形成眾人所詬病之停車問題，而政府交通主管機關所面臨之最大問題即在於停車供給與停車需求量之增加相比，往往顯得杯水車薪。因此，若能利用共享停車（Shared Parking）之觀念，將建築物附設停車空間開放公共使用，則可立刻創造部分之停車供給，舒緩停車供需失衡現象。

本論文透過相關法規與建物附設停車空間特性之分析及台北市停車管理處相關同仁之訪談，探討建築物附設停車空間開放公共使用可能遭遇之問題，並針對各項問題提出解決對策構想；此外，亦針對各類停車空間開放公共使用之執行難易與開放效果進行績效評估，進而研擬未來之推動策略。經分析結果，建物附設停車空間開放公共使用遭遇之主要問題為防空避難室兼停車空間不得營業使用、產權型態複雜、缺乏明確負責主體。本研究研擬之推動策略分為兩階段，第一階段為準備期，第二階段為執行期。第一階段著重在政策宣示及為第二階段作準備，主要工作為修訂公寓大廈管理條例及訂定補助辦法等；第二階段為執行期，可以閒置特性較明顯之辦公、住宅型建物為主要對象。

A Study On The Strategy For Public Use Of Attached Parking Spaces In Building

Student：Shyue-Tair Chen     Advisor：Tai-Sheng Hwang

Yuan-Ching Hsu

Institute of Traffic and Transportation

National Chiao Tung University

Abstract

It has become a more severer problem for drivers to park in city areas comparing years ago due to parking spaces demand is much stronger than supply. Moreover, the increase of the demand is faster than the improvement of supply, which are planned and provided by the responsible government agencies. The Share Parking is to release the regulations required parking spaces, which are attached to buildings, for public use. The created parking spaces can immediately be utilized and relieve this unbalanced demand/supply parking spaces.

The methods used in this study were grouped as three directions.  The first method is analyzing the characteristics of each building provided parking spaces and its related regulations. Secondly, discussions with my colleagues in the Taipei City Parking Management Agency to identify the potential problems during implementation and providing mitigation plans for various scenarios. The third, lessons learned from evaluations of existing parking lots for its execution process and results, these experience will be referenced for our strategies determination. The analysis found out that the difficulties for attached parking spaces in building open to public are (1) the regulation required emergency/parking spaces can not be used for business, (2) the complicated ownership for the buildings and (3) no responsible entity clearly defined for each respective building. The recommended implementation strategy is divided as two phases. The first phase is Preparation Period that the government will publish the amended building management policies and compensation procedures, and allow practice time for the related executive agencies. The second phase is Execution Period that the office buildings or residential apartments with lower occupancy rates will be the primary targets for implementation.

誌謝

本論文得以順利完成，首先必須感謝指導教授黃台生老師與徐淵靜老師的悉心指導，從研究方向的導正、論文架構、進度管制到最後初稿的逐字斧正，均費神有加，謹致上由衷之敬意與謝忱。

論文口試期間，承蒙交通部路政司謝司長潮儀與成功大學何東波教授細心審閱、殷切指正疏漏之處，惠賜諸多寶貴意見，特此致謝。

在學期間承蒙馮正民教授、王傳芳教授、黃承傳教授、王慶瑞教授、汪進財教授等諸位老師的授業解惑，使我受益良多，特此致謝。同時要感謝交通部賀陳次長旦給予進修機會及台北市政府交通局曹局長壽民等諸位長官與同仁之鼓勵、協助與支持。

在論文研究期間，承蒙台北市政府交通局陳技正清紛、許股長元皇、台北市停車管理處郭科長梅芬、施股長學榮、陳股長雅惠、薛技士明雄等鼎力相助，提供各種最新研究資料，在此一併致謝。

最後，謹以此論文獻給敬愛的母親、賢妻玉霞和家人。

陳學台    謹致

中華民國八十九年六月

目錄

中文摘要…………………………………………………………一

英文摘要…………………………………………………………二

誌謝………………………………………………………………三

目錄………………………………………………………………四

表目錄……………………………………………………………六

圖目錄……………………………………………………………七

第一章 緒論…………………………………………………….1

1.1 研究背景與動機………………………………...…1

1.2 研究目的與課題……………………………………….5

1.3 研究範圍……………………………………………….6

1.4 研究方法與流程……………………………………….6

第二章 文獻回顧………………………………………………..9

2.1相關法令規定之分析…………………………………..9

2.1.1 法規部分…………………………………………..9

2.1.2 行政命令部分……………………………………21

2.2 相關文獻評析…………………………………………25

第三章 建築物附設停車空間之特性……………………..…39

3.1建築物附設停車空間之類型與產權型…………..39

3.2建築物使用類型與附設停車空間使用特性…….…50

第四章 建築物附設停車空間設置與開放情形

－以台北市為例…………………………………….54

4.1 建築物附設停車空間設置情形…………………54

4.2 建築物附設停車空間開放情形……………………60

第五章 建築物附設停車空間開放公共使用

之執行困境…………………………………………..64

5.1 建物附設停車空間開放公共使用之方式…………64

5.2 相關法令規定之檢討………………………………66

5.3 建物附設停車空間未開放公共使用

之可能原因………………………………………….…74

5.4 建物附設停車空間開放公共使用

之執行困境………………………………………….…79

第六章 建築物附設停車空間開放公共使用

執行策略之研擬…………………………………..82

6.1 解決問題之對策構想…………………………………82

6.2 停車空間開放公共使用遭遇問題之篩減…………89

6.3 各類停車空間開放公共使用之方法………………91

6.4 建物附設停車空間開放公共使用之績效評估……93

6.4.1 各類停車空間開放公共使用之執行難易……93

6.4.2 各類停車空間開放公共使用之效果…………94

6.4.3 各類停車空間開放公共使用之績效評估……95

6.5 推動策略研擬…………………………………………96

第七章 結論與建議…………………………………………...99

7.1 結論…………………………………………………..99

7.2 建議…………………………………………………101

參考文獻……………………………………………………102

表目錄

表1.1 台灣地區小型停車位數按停車類別統計表…………3

表2.1 相關法規彙整表……………………………………….20

表3.1 建築物附設停車空間之產權型態……………………47

表3.2 建築物附設停車空間類型及產權型態………………48

表4.1 台北市建物附設停車空間按年統計表………………56

表4.2 台北市附設停車空間之建築物數統計表……………57

表4.3 台北市建築物附設停車位數分布情形………………58

表4.4 台北市各類停車空間停車位數設置情形……………59

表4.5 依開放停車規模大小及開放使用方式之建築

物數分布情形…………………………………………63

表5.1 各類停車空間開放公共使用可能遭遇問題………80

表5.2 公、私有建築物附設停車空間開放公共使用

遭遇問題…………………………………………………81

表6.1 各類停車空間開放公共使用之主要問題……………90

表6.2 建築物附設停車空間開放公共使用之方法…………92

表6.3 各類停車空間開放公共使用之執行難易……………94

表6.4 各類停車空間開放公共使用之效果…………………95

表6.5 各類停車空間開放公共使用之績效………………96

圖目錄

圖1.1 研究架構與流程………………………………………8

圖4.1 台北市建築物附設停車空間開放公共使用

停車位數分布圖…………………………………………60

圖4.2 台北市公有建物附設停車空間開放公共使

用停車位數分布圖……………………………………61

圖4.3 台北市私有建物附設停車空間開放公共使

用停車位數分布圖……………………………………61

圖4.4 台北市建物附設停車空間開放使用方式分

布比例圖………………………………………………62

- 第一章 緒論

1.1研究背景與動機

都市停車問題長久以來一直為社會大眾所關切，也是政府交通主管機關所棘手的交通問題之一。而隨著經濟的不斷成長，小汽車持有率與使用率的快速增加，雖然解決人們日常生活中行的問題，提供人們舒適、隱密與便捷的運輸工具，但相對地，在能夠作為停車場規劃之土地越來越有限之情況下，停車供需失調現象日益嚴重，形成眾人所詬病的停車問題；另一方面，都市隨著經濟發展而轉型，高層建築物如雨後春筍般接續出現且蔚為主流，而由於相關法規無法合理規範停車空間之設置標準，導致其所衍生的停車問題，亦造成民眾日常生活上極大的不便與困擾。

為改善停車問題，政府相關部門亦不斷設法尋求突破，在法規與制度面，從民國八十年公佈「停車場法」以來，對於土地取得、停車管理與停車費率等方面已逐漸能掌握實務管理之需而有所變革；民國八十二年行政院頒布「改善停車問題方案」作為改善停車問題最高指導綱領，欲將停車場法之精神落實為改善停車問題之實務工作推動上；民國八十三年「獎勵民間參與交通建設條例」與其相關子法之陸續頒布施行，顯見政府部門推動改善停車問題工作之決心。然從實際執行成效觀之，回顧過去五年「改善停車問題方案」措施推動過程中，所面臨之最大問題即在於政府雖投入大量資金帶頭興建公共停車場，但與停車需求量之增加相比，往往是顯得杯水車薪。另外「獎勵民間參與交通建設條例」與其相關子法及其他有關法令雖已陸續制定，但是以獎投方式興建經營停車場之案例仍屬有限。以台北市為例，台北市辦理獎勵民間投資興建停車場已逾十年，但僅完成四處，共計2380個車位。除台北市外，台中市亦剛完成辦理獎勵之案例，其他縣市則尚在摸索階段。由此可見，在停車供給方面，單以興建公共停車場增加停車供給實不足以有效改善停車供需失衡現象，仍需尋求其他可能創造公共停車資源之途徑，而建築物附設停車空間開放公共使用即為途徑之一。

八十七年底台灣地區小型汽車停車位數計126.8萬個（如表1.1），其中建築物附設小型停車位數89.3萬個，佔總數百分之七十，為主要停車供給方式。八十七年底台灣地區建築物附設小型停車位較八十六年底增加17.5萬個，成長率為24.4%，其餘成長率依序為路外小型停車位成長9.4%、路邊小型停車位成長6.8%，而風景區停車位則未增加。由上述資料顯示，隨著新建大廈的擴增，建築物附設停車位亦大幅增加，而且遠高於其他停車位之成長。

- 表1.1 台灣地區小型停車位數按停車位類別統計表 單位：千個

|  | 總計 | 路外 | 路邊 | 建築物附設 | 風景區 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84年 | 673 | 93 | 142 | 377（56﹪） | 59 |
| 85年 | 864 | 119 | 155 | 531（61﹪） | 59 |
| 86年 | 1069 | 139 | 161 | 718（67﹪） | 51 |
| 87年 | 1268 | 152 | 172 | 893（70﹪） | 51 |
| 87年較上年增減率 | 18.6﹪ | 9.4﹪ | 6.8﹪ | 24.4﹪ | 0.0﹪ |

資料來源：交通部

由於國內土地使用型態普遍存在住、辦、商混合使用現象，而各種土地使用型態之停車需求特性不同，住宅用為主之建築物在白天、辦公用為主之建築物在夜晚，易產生部分時段閒置之停車空間，若利用共享停車（Shared Parking）之觀念，建立流通之機制，將無需透過興建之耗時程序，可立刻創造部分之停車供給，舒緩停車供需失衡現象。

停車場法第二十二條已明文規定建築物附設停車空間得供公眾收費停車使用，有鑒於台灣地區建築物附設停車空間約佔整體停車位之70﹪，若能充分利用建築物之停車空間在閒置時間開放公眾使用，在短期內即可增加出大量之停車位，有助於紓解日益嚴重之停車問題。為達此目的，交通部於八十八年召開了三次會議，研討建築物附設停車空間開放公眾使用相關事宜，計劃以直接補助之方式獎勵開放。經過三次會議之討論，初步研商之結論如下：

一、補助附設停車空間類型：法定、自行增設停車空間。（獎勵增設停車空間是否列入，尚有爭議）

二、獎勵對象為：經建築物區分所有權人會議同意之國宅社區管理委員會、公寓大廈管理委員會及特定車位所有人之委託代表（停車場經營業）。

三、補助項目（內容）：

- 必要增加之人事費用。

- 增設之安全設備。（監控、錄影系統、指引資訊、消防設備、門鎖、電梯等安全相關設備）

- 開辦後之稅率差額（房屋稅：地下室自用停車場免稅，營業後課徵非營業非自宅稅率百分之二；地價稅：自用停車場課徵千分之二，營業後依累進稅率課徵千分之十至千分之五十五；營業稅：課徵百分之五，惟購買與營業相關貨品之稅額可以抵減）

- 增設之停車機械設備費用或原有機械停車設備損耗費用。

- 因對外開放使用影響原使用者權益之補助。

四、補助經營期間：至少五年以上。

五、成立審查委員會：地方政府應成立審查委員會逐案審查後，彙整報部撥款補助。地方政府對補助之停車空間應監督管理。

至於補助方式、補助金額、補助停車空間規模及建物區位考量等因牽涉甚廣，仍尚待詳細之評估，故並無具體結論。

雖然以補助之方式可提高誘因，為達到目的最快之作法，且為民間最歡迎之方式，但是否政府給予補助，建築物附設停車空間即可開放公共使用？以商業之角度，若有利可圖，不待政府補助，民間業者早已開放公共使用，顯然建築物附設停車空間開放公共使用可能仍存有其他問題或限制，以致讓業者裹足不前。因此，應先深入探討建築物附設停車空間開放公共使用可能遭遇之問題，予以一一釐清，並尋求可行作法，以免本項立意良好之政策無法執行。

1.2研究目的與課題

基於以上研究動機，本研究之主要目的在於探討建築物附設停車空間資源轉換為公共停車使用可能遭遇之問題或限制，並研擬改善問題之對策與推動策略。本研究所稱「開放公共使用」係指供任何不特定對象使用之意，在此目的下，本研究之相關課題如下：

- 建築物附設停車空間相關法規之探討。

- 建築物附設停車空間特性之探討。

- 建築物附設停車空間開放公共使用可能遭遇的困難與對策。

- 建築物附設停車空間開放公共使用策略研擬。

1.3研究範圍

依【停車場法】第二條有關「建築物附設停車空間」之定義係指「建築物依建築法令規定，應附設專供車輛停放之空間。」此乃指依【建築技術規則】第五十九條規定設置之停車空間，應包括公、私有建築物附設之法定、獎勵增設及自行增設停車空間；而研究之相關資料及法規將以停車問題較嚴重之台北市為主。

- 1.4研究方法與流程

停車場法第二十二條第一項「私有建築物附設之停車空間，得供公眾收費停車使用」及第二項「公有建築物，應附設停車空間，得於業務需要之外，開放供公眾收費停車使用」，已有明文允許公、私有建築物附設停車空間得開放公眾使用。本研究將以探討既有之相關法規，透過對建築物附設停車空間相關特性之了解，檢討開放公共使用所可能遭遇限制因素與問題之本質，並研擬改善對策與策略。本研究之進行主要分為資料收集與分析、問題探討、策略研擬、評估與建議等步驟(研究架構與流程如圖一)，各部分之內容如下：

- 資料收集與分析

- 相關法規、命令。

- 建築物附設停車空間特性。

- 問題檢討

- 依據既有之法令規定及建築物附設停車空間特性檢討開放公共使用可能遭遇之問題與研擬改善對策。

- 策略研擬

- 建議

圖1.1 研究架構與流程

- 第二章 文獻回顧

停車問題之存在由來已久，國內外許多都市亦都面臨不同嚴重程度之停車問題，有關之研究文獻與報告為數頗多，但多僅限於交通學術領域。本研究主要是利用不同土地使用有不同停車需求之特性及利用共享停車（Shared Parking）之概念，檢討建築物附設停車空間資源開放公共使用之可行作法，以提昇附設停車空間之使用效率，舒緩停車供需間之差異，並改善停車問題。關於建築物附設停車空間之相關文獻資料散見於交通、都市計劃、建築等相關學術領域，其中包括研究論文、專文、法令規章、官方研究、行政命令與會議記錄等，且多出現在都市計劃或建築之相關領域中，但有關針對建築物附設停車空間開放公共使用之研究卻相當有限。以下針對本研究蒐集之文獻作扼要討論。

- 2.1 相關法令規定之分析

- 2.1.1法規部分

有關建築物附設停車空間之相關法規經蒐集整理如下：

- 停車場法

- 第二條第五款：建築物附設停車空間指建築物依建築法令規定，應附設專供車輛停放之空間。

- 第九條：直轄市或縣（市）主管機關應視地區停車需求，核准左列公、私有建築物新建或改建時，投資增設停車空間，開放供公眾使用，不受建築法令有關高度及容積率之限制：

- 國民住宅及社區之建築。

- 政府機關、學校或公私事業機構之建築。

- 市場、購物中心、娛樂場所之建築。

- 市中心區高樓建築。

前項建築物高度及容積率等之放寬計算，由直轄市或縣（市）政府定之。

- 第十七條第二項：民營路外公共停車場之收費標準與收費方式，由停車場經營業擬定，報請直轄市或縣（市）主管機關備查。

- 第十九條：建築物依建築法令附設停車空間不敷當地實際需要者，應由直轄市、縣（市）主管機關會同都市計畫主管機關擬定其增設標準及設置條件，納入該都市計畫內定之。

前項已附設停車空間之建築物或未附設停車空間之舊建築物，主管機關應視其實際需要，於增建或用途變更時，協商有關機關責成增設或附設停車空間。

- 第二十一條：建築物附建之防空避難設備，其標準符合停車使用者，以兼作停車空間使用為限。

- 第二十二條：私有建築物附設之停車空間，得供公眾收費停車使用。公有建築物，應附設停車空間，得於業務需要之外，開放供公眾收費停車使用。

- 第二十六條：路外公共停車場可供車輛停放使用未達五十個小型車位或建築物附設之停車空間，開放供公眾停車收費使用者，其負責人得逕依前條之規定訂定管理規範，向地方主管機關報請核備，領得停車場登記證後，始得依法營業。

- 建築技術規則

（一）建築設計施工編第五十九條：建築物新建、改建、變更用途或增建部分，依都市計畫法令之規定，設置停車空間。其未規定者，依左表規定。但建築物變更用途後應附設之標準與原用途相同或較寬者，依本編中華民國八十二年三月一日修正發布施行前之停車空間規定。

| 類別 | 建築物用途 | 都市計畫內區域 |  | 都市計畫外區域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 樓地板面積 | 設置標準 | 樓地板面積 | 設置標準 |
| 第一類 | 戲院、電影院、歌廳、國際觀光旅館、演藝場、集會堂、舞廳、夜總會、視聽伴唱遊藝場、遊藝場、酒家、展覽場、辦公室、金融業、市場、商場、餐廳、飲食店、店舖、俱樂部、撞球場、理容業、公共浴室、旅遊及運輸業、攝影鵬等類似用途建築物。 | 300平方公尺以下部分 | 免設 | 300平方公尺以下部分 | 免設 |
|  |  | 超過300平方公尺部分 | 每150平方公尺設置一輛 | 超過300平方公尺部分 | 每250平方公尺設置一輛 |
| 第二類 | 住宅、集合住宅等居住用途建築物 | 500平方公尺以下部分 | 免設 | 500平方公尺以下部分 | 免設 |
|  |  | 超過500平方公尺部分 | 每150平方公尺設置一輛 | 超過500平方公尺部分 | 每300平方公尺設置一輛 |
| 第三類 | 旅館、招待所、博物館、科學館、歷史文物館、資料館、美術館、圖書館、陳列館、水族館、音樂廳、文康活動中心、醫院、殯儀館、體育設施、宗教設施 | 500平方公尺以下部分 | 免設 | 500平方公尺以下部分 | 免設 |
|  |  | 超過500平方公尺部分 | 每200平方公尺設置一輛 | 超過500平方公尺部分 | 每350平方公尺設置一輛 |
| 第四類 | 倉庫、學校、幼稚園、托兒所、車輛修配保管、補習班、屠宰場、工廠等類似用途建築物 | 500平方公尺以下部分 | 免設 | 500平方公尺以下部分 | 免設 |
|  |  | 超過500平方公尺部分 | 每250平方公尺設置一輛 | 超過500平方公尺部分 | 每350平方公尺設置一輛 |
| 第五類 | 前四類以外建築物，由內政部是實際情形另定之。 |  |  |  |  |

（二）第五十九條之一：

停車空間之設置，依下列規定：

- 停車空間應設置在同一基地內。但二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設。

- 停車空間之汽車出入口應銜接道路，地下室停車空間之汽車坡道出入口並應留設深度二公尺以上之緩衝車道。其坡道出入口鄰接騎樓（人行道）者，應留設之緩衝車道自該騎樓（人行道）內側境界線起退讓。

- 停車空間部份或全部設置於建築物各層時，於各該層集中設置，並以分間牆區劃用途，其設置於屋頂平台者，應依本篇第九十九條之規定。

- 停車空間設於法定空地時，應規劃車道，使車輛能順暢進出。

- 附設停車空間超過三十輛者，應依本編第一百三十六條至第一百三十九條之規定設置之。

（三）建築設計施工編第五十九條之二：為鼓勵建築物增設停車空間，提供公眾停車使用，有關建築物之樓層數、高度、樓地板面積之合計標準或其他限制事項，省（市）主管建築機關得另訂鼓勵要點，報經中央主管建築機關核定實施。

（四）建築設計施工編第六十條：

停車空間及其應留設供汽車進出之車道，規定如下：

- 每輛停車位為寬二.五公尺，長六公尺；大型客車每輛停車位為寬四公尺，長十二公尺。但設置於室內之停車位，其二分之一車位數，每輛停車位寬度及長度各寬減二十五公分。

- 機械停車設備每輛為寬二.二公尺，長五.五公尺及淨高一.八公尺。

- 基地面積在一五OO平方公尺以上者，其設於地面層以外樓層之停車空間應設汽車車道（坡道）；其為單向進出口，且車位數達五十輛者，車道及汽車進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。

- 實施容積管制地區，每輛停車空間（不含機械式停車空間）換算容積之樓地板面積，最大不得超過四十平方公尺。

前項機械停車設備之規範，由內政部另訂之。

（五）建築設計施工編第六十一條：

車道之寬度、坡度及曲線半徑應依下列規定：

- 車道之寬度：

- 單車道寬度應為三.五公尺以上。

- 雙車道寬度應為五.五公尺以上。

- 停車位角度超過六十度者，其前方車道之寬度應為五.五公尺以上。

- 車道坡度不得超過一比六，其表面應用粗面或其他不滑之材料。

- 車道之內側曲線半徑應為五公尺以上。

（六）建築設計施工編第六十二條：

停車空間之構造應依左列規定：

- 停車空間及出入車道應有適當支鋪築。

- 停車空間設置戶外空氣之窗戶或開口，其有效通風面積不得小於該層樓地板面積百分之五或依規定設置機械通風設備。

- 供停車空間之樓層淨高，不得小於二.一公尺。

（七）建築設計施工編第一百三十五條：

建築物之汽車出入口不得臨接左列道路及場所：

- 自道路交叉點或截角線、轉彎處起點、穿越斑馬線、橫越天橋或地下道上下口起五公尺以內。

- 坡度超過八比一之道路。

- 自公共汽車招呼佔、鐵路平交道起十公尺以內。

- 自幼稚園、國民學校、盲啞學校、傷殘教養院或公園等出入口起二十公尺以內。

- 其他經主管建築機關或交通主管機關認為有礙交通所指定之道路或場所。

（八）建築設計施工編第一百三十六條：

汽車出入應設置緩衝空間，其寬度及深度應依下列規定：

- 自建築線後退二公尺之汽車出入路中心線上一點至道路中心線之垂直左右各六十度以上範圍無礙視線之空間。

- 利用升降設備之車庫，除前款規定之空間外，應再增設寬度及深度六公尺以上之等候空間。

（九）建築設計施工編第一百四十二條第六款：供防空避難設備使用之樓層樓地板面積達到二百平方公尺者，以兼作停車空間為限；未達二百平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣（市）政府定之。

- 公寓大廈管理條例

- 第十六條第二項：住戶不得於防火間隔、防火巷弄、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入。

- 第四十五條第二項規定：「公寓大廈之起造人或建築業者，不得將共用部分，包含法定空地、法定停車空間及法定防空避難設備，讓售於特定人或為區分所有權人以外特定人設定專用使用權或為其他有損害區分所有權人權益之行為。

- 建築法

第一百零二條之一：

建築物依規定應附建防空避難設備或停車空間；其防空避難設備因特殊情形施工確有困難或停車空間在一定標準以下及建築物位於都市計畫停車場公共設施用地一定距離範圍內者，得由起造人繳納代金，由直轄市、縣（市）（局）主管建築機關代為集中興建。

前項標準、範圍、繳納代金及管理使用辦法，由省（市）政府擬定報請內政部核定之。

- 獎勵民間投資興建停車場辦法

第十九條：本辦法施行後，公私有建築物附設停車空間，得申請就其一部或全部開放供公共停車使用。

六、台北市土地使用分區管制規則

（一）第二條第二十六款：停車空間：道路外公停放汽車或其他車輛之空間。

（二）第八十六條之一：「建築物新建、改建、變更用途或增建部分應依都市計畫規定設置停車空間，都市計畫未規定者，依左表規定。但基地面積達一千平方公尺以上之公有建築物之停車空間應依左表規定加倍留設。

| 類別 | 建築物用途 | 都市計畫內區域 |  | 都市計畫外區域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 樓地板面積 | 設置標準 | 樓地板面積 | 設置標準 |
| 第一類 | 戲院、電影院、歌廳、國際觀光旅館、演藝場、集會堂、舞廳、夜總會、視聽伴唱遊藝場、遊藝場、酒家、展覽場、辦公室、金融業、市場、商場、餐廳、飲食店、店舖、俱樂部、撞球場、理容業、公共浴室、旅遊及運輸業、攝影鵬等類似用途建築物。 | 300平方公尺以下部分 | 免設 | 300平方公尺以下部分 | 免設 |
|  |  | 超過300平方公尺部分 | 每150平方公尺設置一輛 | 超過300平方公尺部分 | 每250平方公尺設置一輛 |
| 第二類 | 住宅、集合住宅等居住用途建築物 | 500平方公尺以下部分 | 免設 | 500平方公尺以下部分 | 免設 |
|  |  | 超過500平方公尺部分 | 每150平方公尺設置一輛 | 超過500平方公尺部分 | 每300平方公尺設置一輛 |
| 第三類 | 旅館、招待所、博物館、科學館、歷史文物館、資料館、美術館、圖書館、陳列館、水族館、音樂廳、文康活動中心、醫院、殯儀館、體育設施、宗教設施 | 500平方公尺以下部分 | 免設 | 500平方公尺以下部分 | 免設 |
|  |  | 超過500平方公尺部分 | 每200平方公尺設置一輛 | 超過500平方公尺部分 | 每350平方公尺設置一輛 |
| 第四類 | 倉庫、學校、幼稚園、托兒所、車輛修配保管、補習班、屠宰場、工廠等類似用途建築物 | 500平方公尺以下部分 | 免設 | 500平方公尺以下部分 | 免設 |
|  |  | 超過500平方公尺部分 | 每250平方公尺設置一輛 | 超過500平方公尺部分 | 每350平方公尺設置一輛 |
| 第五類 | 前四類以外建築物，由內政部是實際情形另定之。 |  |  |  |  |

七、台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點

- 第二點：本要點所稱增設停車空間，係指建築物依都市計畫法令及其他法令規定設置之法定停車空間或原核准之停車空間以外再增設之停車空間。

- 第十一點：依本要點設置之停車空間應於建築基地明顯位置設置停車空間標示牌，且應提供公眾使用，並於適當位置設管理員室、警示燈、圓凸鏡等設施。

八、高雄市鼓勵建築物增設停車空間實施要點

（一）第二點：本要點所稱增設停車空間，係指建築物依都市計畫書、建築技術規則及其他有關法令規定應附設停車空間外，另行增設之停車空間。

（二）第十一點：依本要點增設之停車空間應提供公眾使用，除應於建築建築執照及平面圖上加註「於○層設置增設停車空間○輛供公眾使用」外，起造人或所有權人應於建築物進出口明顯位置設置標示牌及示意圖，負責管理維護，得收取費用，並於適當位置設置警告、安全等設施。

- 第十二點：本府主管建築機關依本要點核准增設之停車空間於核發使用執照後，移主管交通機關列管。

九、台灣省建築物增設停車空間鼓勵要點

- 第二點：本要點所稱增設停車空間，係指建築物依都市計畫書、建築技術規則及其他有關法令規定所應附設停車空間樓地板面積外另行增設之停車空間。

- 第八點：依本要點增設之停車空間，應提供公眾使用，除應於建造執照、使用執照及平面圖上加註「於×層設置增設公共停車空間×輛供公眾使用」外，起造人或所有權人並應於建築物進出口明顯位置設置標示牌並負責管理維護。

- 第九點：縣（市）政府依本要點核准鼓勵增設停車空間時，應由縣（市）主管機關建卡檢查列管備查。

由前述資料得知建築物附設停車空間之相關規定散見於建築、交通及都計等法規。茲將相關法規依功能類別整理如表2.1並分析說明如下。

- 有關停車空間之設置標準、條件及使用管理等規定以建築與都計法規為主；而有關停車場之經營管理則以交通法規為主。

- 依停車空間之定義應包括法定停車空間、獎勵增設停車空間及自行增設停車空間。

- 雖然停車場法訂有建物增設停車空間之規定，但相關鼓勵之規定僅見於建築技術規則，且各地方政府訂定之鼓勵要點係依建築技術規則訂定，屬於建築類法規，其使用管理非屬交通部門掌管事項。

- 依停車場法訂定之精神，其條文中有關「供公眾使用」之涵義，應指供任何不特定對象使用。

表2.1 相關法規彙整表

| 類別 | 法規名稱 | 相關條文 | 主管機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停車空間之定義 | 1.停車場法 2.台北市土地使用分區管制規則 | 第2條第5款 第2條第26款 | 交通部 台北市政府 |
| 停車空間附（增）設標準 | - 停車場法 - 建築技術規則 - 台北市土地使用分區管制規則 | 第19條 第59條 第86條之1 | 交通部 內政部 台北市政府 |
| 鼓勵增設停車空間 | - 停車場法 - 建築技術規則 - 台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點 - 高雄市鼓勵建築物增設停車空間實施要點 - 台灣省建築物增設停車空間鼓勵要點 | 第9條 第59條之2 全文 全文 全文 | 交通部 內政部 台北市政府 高雄市政府 台灣省政府 |
| 停車空間之使用管理 | - 停車場法 - 獎勵民間投資興建停車場辦法 - 公寓大廈管理條例 - 建築技術規則 - 台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點 - 高雄市鼓勵建築物增設停車空間實施要點 - 台灣省建築物增設停車空間鼓勵要點 | 第21、22條 第19條 第16、45條 第142條第6款 第11點 第11、12點 第8、9點 | 交通部 交通部 內政部 內政部 台北市政府 高雄市政府 台灣省政府 |
| 停車場之經營管理 | 停車場法 | 第17條第2項、第25、26、27、28、33、35、36、37、38、39、40條 | 交通部 |
| 繳納代金免設停車空間規定 | 建築法 | 第102條之1 | 內政部 |
| 停車空間設置規範 | 建築技術規則 | 建築設計施工編第59條之1、60、61、62、135、136條 | 內政部 |

本研究整理

- 2.1.2行政命令部分

一、內政部八十六年十月二日台（八六）內營字第八六八一七六八號函釋，公寓大廈建築物使用執照記載防空避難設備兼停車場者，不得供營業使用。

二、內政部八十年四月十五日台（八十）內營字第911131號函有關「建築物依法附建防空避難設備臨時兼作他種用途原則」但書規定：『貴府訂頒「臺北市建築物依法附建之防空避難設備申請臨時兼作他種用途原則」同意備查，惟仍應受防空避難場所管理維護注意事項規定「建築物使用執照不得因申請核准臨時使用而變更其原定防空避難用途」及「國防部宣佈警戒戰備時，應於二十四小時內騰空，供作防空避難使用」之限制』。

三、交通部八十七年一月二十一日交路八十年第010625號函「有關建築物附設之停車空間依停車場法第二十六條規定辦理停車場登記，其負責人資格是否設有限制乙案」函釋如下：『有關停車場法第二十六條所稱之負責人係指停車場之經營者，惟其資格並未明訂於停車場法條文中，對於本案建築物附設停車空間依停車場法第二十六條規定辦理停車場登記，若由大樓管理委員會負責經營管理，依「公寓大廈管理條例」第三十五條第一項規定：「管理委員會有當事人能力。」及該條例第二十七條第二項規定略以：「公寓大廈成立管理委員會者，應由管理委員互推一人唯主任委員，主任委員對外代表管理委員會。……」，則本案依停車場法第二十六條所稱之負責人，宜以大樓管理委員會之主任委員較為允恰。』

四、 交通部八十六年八月二十二日交路八十六字第005925號函「有關停車場法第二十六條所稱之負責人，究係指建物所有權人或經所有權人委託之停車場經營業者乙案」函釋如下：『查停車場法第二十五條規定：「前條都市計畫停車場或路外公共停車場應於開放使用前，由負責人訂定管理規範，向地方主管機關報請核備，領得停車場登記證後，使得依法營業。……」觀其立法旨意，本條所稱之負責人，乃指該停車場之經營者而言，復依第二十六條規定，有關建築物附設停車空間亦得開放供公眾停車收費使用，則其亦屬停車場經營範疇，故本案第二十六條所稱之負責人，自亦指停車場之經營者，與建物所有權人尚屬無涉。』

五、內政部八十四年十月三日台內營字第8480450號函送「建築技術規則建築設計施工編第五十九條之二為鼓勵建築物增設停車空間，提供公眾使用疑義」會議紀錄，摘錄如下：

- 按建築技術規則建築設計施工編第五十九條之二規定增設之停車空間，揆其意旨係為增加停車位之供給，協助解決停車問題，有別於依同編第五十九條設置之法定停車空間。是授權省、市主管建築機關訂定其建築物增設停車空間鼓勵要點，應與所有權問題無涉。又所有權之形式可為獨立所有，亦可持份所有，涉屬地政法令登記規定權責，要不違反停車用途即非建築法令規範之範疇。

- 關於建築物鼓勵增設之停車位如何供公眾使用問題，應由所有權人、使用人依使用管理約定為之，所有權人亦不應排除於公眾之外，故停車空間不論由所有權人自行使用或供任何不特定人依約定之使用，咸屬供公眾使用。

- 為鼓勵增設停車空間、維護購置所有權人之權益，並維護公共安全，依前揭建築物增設停車空間鼓勵要點設置之鼓勵增設停車空間，應由起造人於出售或約定使用前擬具其使用管理計畫，告知相關權利義務人。

六、內政部八十二年元月十八日台（八二）內營字第8106313號函有關「建築物依法附設之停車空間，於申領使用執照後，擅自變更車位面積即車道，增加停車位疑義乙案」函釋如下：『建築物於申領使用執照後，擅自增加劃設停車空間位數，若涉及建築技術規則建築設計施工編第六十條及六十一條規定之變更或第一百一十四條第二款第三目之規定，應依建築法第七十三條規定辦理。經函飭恢復原核准之標準單位而不從，應依同法第九十條規定處理。至若未違反上開規定而增設之停車位出售者，係屬私權行為，如有爭議，宜循司法途徑解決。』

七、財政部八十二年十二月二十九日台財稅字第821507651號函：「依停車場法規定經營收費停車場者，其停車場之房屋得按非住家非營業用稅率課徵房屋稅。」

八、行政院八十三年一月二十四日台八十三財字第02655號函：「依停車場法規定取得停車場登記證者，其設置供公共使用之停車場用地，准依土地稅法第十八條第一項第五款及平均地權條例第二十一條第一項第五款規定按千分之十計徵地價稅，但未按目的事業主管機關核定規劃使用者，不適用。」

九、台北市政府工務局建築管理處八十八年一月二十日北市工建寓字第8861175100號函釋示公有建築物適用公寓大廈管理條例疑義：「有關公寓大廈管理條例適用範圍之建築物，凡符合公寓大廈管理條例第三條第一款規定之區分所有建物者即可適用，是故建築物如所有權屬僅為單一所有權人時，即非屬區分所有建物，不論為國有或市府專有（與使用管理機關無涉）均不適用公寓大廈管理條例。」

綜合前述行政命令分析說明如下：

- 內政部對於防空避難設備兼停車空間不得供營業使用之解釋將成為交通部推動建築物附設停車空間開放公共使用之限制因素。

- 依內政部之解釋，獎勵增設之停車位由所有權人自行使用亦屬供公眾使用，不但與一般人之認知不同且與停車場法有關「供公眾使用」之涵義不同。

- 建築物附設停車空間設置之目的係解決停車問題，但在實體性質上是屬於建築物之一部份，因此其相關規定均以建築法令為主，其法令解釋與交通主管機關之認知有所差距。

- 2.2相關文獻評析

- 民國七十五年台灣大學土木工程研究所「台北市區停車問題改善方案之研究」

本研究著重於公共設施用地多目標使用闢建為路外停車場及幹道與巷道停車管制之探討。報告中論及建築物附設停車空間當時之使用狀況多有違規使用或閒置之情形，並建議建物應增設停車空間開放公共使用並給予獎勵，其所建議之獎勵方式例如停車空間不計入容積率之規定，目前已納入相關法規中付諸實施。其相關內容如下：

（一）建築物附設停車空間違規使用或閒置的原因歸納如下：

- 作為停車使用之經濟價值遠低於作為商業使用。

- 基地狹小，區位不佳，出入不便，使用不經濟。

- 產權歸屬不明，很難管理。

- 罰鍰不夠多，告發率不夠高。

- 路邊停車收費過低，路邊幹道及巷道停車管制不夠嚴格。

（二）報告中指出根據當時停車調查結果顯示，建物附設停車場對外開放者41棟，只佔9%，不對外開放者407棟，對外開放之建物主要為飯店、餐廳、辦公室、機關、百貨公司等使用，目的為吸引或方便顧客使用。在當時停車費率下，沒有經濟利益可言，很少人願意對外開放使用。除了必須有獎勵措施外，還要加強停車管制，才能成功。而政府採取的一般獎勵措施包括稅捐減免、降低資產購置成本、提供低利貸款、提供資產出租給投資人、合作興建及訂定合理費率。政府仍需加強稅捐減免，及低利貸款的獎勵規定，使投資者能獲得適度的投資報酬率，則促進建築物附設停車場開放公共使用方案才有實現之日。

（三）建築物附設停車場其原意為滿足建築物本身的停車需求，因此並非放任的開放使用，而是有條件的開放使用。否則容易導致難以找到停車位而浪費時間及油料。開放公共使用的條件如下：

- 建築物本身停車需求已能滿足。

- 開放公共使用不會導致原建築物停車空間不足。

- 路邊及巷道停車嚴格管制，加強違規拖吊工作或成立私人拖吊公司。

- 維持合理的停車費率。

（四）獎勵建築物附設停車場開放公共使用之條件限制，其原則如下：

- 獎勵興建建築物附設停車場只限於超過法定停車空間規定而增設的部分。

- 獎勵增加的停車空間必須作為開放公共使用。

- 法定停車空間必須提高至足以滿足建築物本身的停車需求水準。

- 獎勵興建之停車空間需達某一規模。

- 增設的停車空間其附近交通要能夠負荷。

- 增設的停車空間以整個樓層為原則，避免與其他作用互相妨礙。

- 增設的停車空間不得變更為其他使用。

- 獎勵輕重影響投資者增設停車空間的決策，所以應在合理合法的前提下，促使獎勵生效，獎勵措施除了可引用一般獎勵法規外，可採取下列幾種方式：

- 增設的停車空間不計入容積率，這種措施必須在作為停車使用有利可圖之下，或者是對建築物之吸引使用有極大的價值，才易發生效果。

- 設定兩種建蔽率，規定在若干層樓以下有一建蔽率，若干層樓以上建蔽率縮小，而且規定必須增設若干的停車空間，才能再引用第二種建蔽率。

- 民間與政府合資興建，政府付出的資金可由營運停車收費中回收。

- 政府補助興建。這種做法最易獲得興建者支持，但不合社會公平原則，易召受抨擊，有圖利他人之嫌。

- 民國八十三年顏志鵬撰「建築物附設停車空間使用效率之研究－以台北市高層辦公建築為調查對象」

本研究主要針對辦公型建築停車空間探討使用率及空間與時間向度之使用效率；使用率的探討著重量的分析，而空間與時間效率著重質的提昇。其中對於辦公型建物停車空間之使用情形調查分析結果及辦公型建築大樓之產權型態與停車空間之使用特性分析值得參考，其重要相關內容如下：

- 現代化辦公建築機能型態日益複雜，建築物產權持有方式多元化，目前出現之型態以產權專屬單一公司所有、產權為單一公司所有而採出租型態、產權由各公司依不同單元持有、整棟建築為一公家機關所擁有並使用等型態較為普遍。而不同產權型態會產生不同之使用行為，對於建築物附設停車空間支配性使用隨之而異，以下為不同產權之停車特性：

- 產權專屬專用

- 產權為私人公司所有者，停車空間之使用者以大樓本體為主，按照部門編列分配停車位，公司本身保留部分停車位，作為訪客及貴賓來訪時臨時使用，來訪之車輛其停車目的均為至本大樓各部門洽公、裝卸及維修等。大樓之停車空間完全不對外開放，管理較單純，車輛轉換程度較低。

- 產權為公家機關持有並使用，停車位之使用者以自用及公務為主，依據部門編制分配自用及公務停車位，外來洽公者由各部門提供停車位，管理工作較重視安全性。

- 產權全部專屬分各單元出租

- 依據承租辦公室之面積分配停車位，完全不對外開放；管理較單純，車輛之使用者以大樓之職員為主。

- 依據承租辦公室之面積分配停車位，公司保留部分之停車位對外開放，作為臨時出租之用，因此車輛之轉換程度較高，且車輛之種類較多，增加管理工作，同時對停車空間之設備與設施要求較高。

- 停車位完全由產權持有公司經營，採固定出租與臨時出租兩種，固定租用又分固定車位與流動車位為主，臨時租用者依不同時段分計時及計次兩種。

- 產權部分分屬各公司，其餘為一公司持有

其停車位之使用者，除各擁有產權之公司依其面積分配使用外，其餘停車位由公司經營使用，其型態與上述類型相似。而產權持有之停車位其管理工作與其餘停車位統一管理。

- 產權全部分屬各公司

停車空間以公共設施名義，依據各公司產權持有比例分配停車位使用，管理工作由公司統一成立管理委員會，來訪者之停車位由各公司提供。

- 辦公建築物附設停車空間使用率分析

- 調查案例平均使用率

調查案例平均使用率為49.5%，反映辦公型建築附設停車空間上班以外時間使用率不高；一般日平均使用率為32.5%，其中主要受夜間使用率不高之影響，導致全日使用率降低；星期六平均使用率為25.7%，而星期日之平均使用率降低至9.3%，顯示假日辦公型停車空間幾無使用。

一般日以尖峰時段使用率最高為79.6%，日間平均使用率為76%，而夜間之使用率僅23%，充分反應辦公型停車空間受上下班固定使用之影響，而一般日中午使用者離開大樓之距離大都無須利用交通工具，因此轉換程度不高。

- 依不同使用權型態分析

停車位之使用權類型分為固定專用、租用、混合等三類，平均使用率以租用型56.1﹪最高；一般日之使用率，固定專用型與租用型相當，而星期日租用型之使用率為11.8﹪。一般日日間使用率以專用型81.4﹪最高，顯示辦公建築上下班穩定之停車需求，夜間之使用率租用型為40.9﹪最高，尖峰時段亦以租用型之87.2﹪為最高。

- 混合型及出租型依不同車位使用型態分析

混合型停車空間分成固定專用、固定租用及臨時租用三類；出租型分成固定租用與臨時租用兩類。混合型者以固定專用平均使用率50﹪最高，而以臨時租用之19.8﹪最低；租用型則固定租用平均使用率為60.3﹪較臨時租用使用率35.4﹪為高。

- 民國八十八年交通部運輸研究所「公共停車場資源效率化創造與運用之探討」

本研究內容以改善「公共停車資源供給增加不足」與「公共停車資源使用缺乏效率」兩項問題為主，探討範圍包括公共停車資源供給增加途徑及公共停車資源使用效率之提昇。其中在公共停車資源供給增加途徑方面，鼓勵新建之建築物附設停車空間作公共使用、既有私人建築物附設停車空間開放公共使用及公有建築物附設停車空間開放公共使用均有所探討，唯其內容較偏重於政府如何以補助之方式來鼓勵開放公共使用，應是國內探討建物附設停車空間開放公共使用較深入之一份研究報告，極具重要參考價值，其相關內容概述如下：

- 國內因住、辦、商之土地混合使用型態普遍，形成公、私有建物附設停車空間在部分時段有閒置之現象，利用共享停車（Shared Parking）之概念鼓勵開放作為公共使用，政府將可透過非建設方式增加公共停車供給，舒緩供需失衡現象，在政策上值得嘗試予以推動。

- 公、私有 建築物附設停車空間開放作為公共停車場之可能限制

- 私有建築物附設停車空間

- 實質誘因不足

目前私人停車場中若有車位閒置，多由所有人或大樓管理委員會個別出租，目前在都市地價高且停車不便處，一個停車位少則數千元多則上萬元，若提供公共使用，其每月收入受到平均車位使用率及每小時費率高低影響，若扣除因開放公共使用所衍生之管理員薪資、設備及維護成本，實質收益未必有利，且依財政部規定，公共停車場之房屋稅採非住家非營業用稅率課徵，若非達到一定之經營規模，實質誘因恐將不足。

- 對法令規定之相關資訊不足

停車場法第二十二及二十六條規定私人建築物附設之停車空間，可向地方主管機關完成停車場登記程序後，作為公眾收費使用。一般民眾可能因對此法令與相關規定之資訊不足，影響開放作為公共停車場之意願。

- 缺乏明確之負責主體

目前國內建築物附設停車空間多由住戶多人以持分方式擁有，由於所有權人或使用人眾多，在停車位使用型態上非常複雜，若無一負責主體加以管理，涉及停車位使用之權利義務事項將難以推動。自八十四年通過「公寓大廈管理條例」後，公寓大廈應成立管理委員會，而管理委員會係指住戶為執行區分所有權人會議決議事項暨公寓大廈管理維護工作所設立之組織，新建社區住宅大部分都有成立該組織，透過民眾參與及相關法令賦予之權限，約束力較強；但許多舊式公寓大廈未必有該組織，即便設立該組織，管理上常較鬆散。因此，若缺乏明確負責主體，欲將私人車位常態性集合成一定數量供公眾使用，將無法有效推動，即便有明確之組織，仍須經過區分所有權人共同議決，這項做法不論是誘因、資訊與法令規定對於一般民眾仍是相當陌生。

- 安全因素考量

一般公寓大廈不論是作為住家、商業或住商混合使用，其停車場使用者多與該棟大樓本身有所關聯，對象也較易掌握；若開放供公眾使用，因對象多為不特定之人，大樓安全管理之保障，將是所有權人是否願將私人停車場開放作為公共停車場之重要考慮因素。其所提供之公共停車位若能與私人使用格位區隔，並有措施能防範外來者任意進入大樓內部，將可使這方面的憂慮減至最低，但目前一般大樓在原始設計上多未考量這項功能，因此，可能會影響其意願。

- 停車格位數未達經營規模

前述第（1）及第（4）項均與本項有密切關係，當可釋放作為公共停車數量有限，創造之經營收益不敷支付所衍生之管理及設備成本及安全成本時，所有權人將考量以租賃方式而不願開放供公共使用。

- 公有建築物附設停車空間

- 主動誘因不足

依據預算法之規定，使用公家機關資源所得收益均應繳庫，因此，若將公有建築物附設停車空間開放公共使用或租賃給特定對象使用，其相關收入應在相關預算項下編列歲入，同時，相關管理與維護費用亦須在相關預算項下編列歲出，對於承辦單位而言，歲入不僅無法作為該單位之福利，且必須面對預算執行率、外來停車對內部安全之影響及不依規定停車之處理等壓力，故往往缺乏主動開放之誘因。

- 所屬機關之差異

公有建築物所屬機關常有所不同，目前停車場法之執行在於地方主管機關，以台北市為例，除市政府所屬機關可由其自行推動外，位於台北市內各中央或省屬機關，則無法要求其配合執行，較難達成全面性的效果。

- 業務性質之差異

以台北市已開放之八處公有建築物停車空間為例，包括監理處、醫院、區公所等，多為一般服務性質業務之處所，其來往民眾較為頻繁，公共停車需求量較大，故多收費作為公共使用；而部分則因業務非屬與民眾直接接觸性質，且區位較差，以提供周邊住戶使用為主，故多為免費。因此，業務性質之差異，停車需求之對象可能大不相同，大部分公有建築物停車空間，不管是中央或地方單位，多提供給內部員工或洽公之訪客使用，在停車需求較高的地方，於上班時間內部之停車位已不敷使用，一般甚少有多餘空間可作全日性的開放，僅能於下班後開放。

- 安全與管理因素考量

公有建築物停車空間開放公共使用之目的並非在謀利，主要目的係便民考量，由於其相關收入與成本均由政府編列預算收支，因此並無如民間經營利潤之壓力，但可能衍生安全與管理之問題，而影響公務機關正常業務之運作。

- 私有建築物附設停車空間開放作公共使用之對策

- 政府提供適度誘因

本研究建議補助內容與方式應從以下幾個方式思考：

- 資源分配之公平與合理性

- 執行技術之可行性

- 產生之實質成效

- 加強行政作業程序之宣導與行銷

- 透過管理委員會（負責人）或停車場經營業推動

- 建立獎勵開放公共停車場之作業程序

作業程序必須考量之項目包括：

- 補助項目內容與對象

- 停車場之區位

- 開放公共停車場之產權型態

- 停車場開放經營時間與最短年限

- 規模要求

- 成立審查委員會

- 申請須知與契約之內容

- 公有建築物附設停車空間開放作公共使用之對策

- 協調部屬及地方政府之配合

- 透過停車場經營業辦理

四、民國八十五年謝浩明與蔡政泓所撰「多目的旅次共享停車需求模式之探討」

本研究指出，隨著都市活動的複雜化，都市土地空間利用亦漸漸趨向混合使用，促使同一基地內其服務功能具有多樣性，相對地使其吸引之旅次亦具有多樣性的旅次目的，因此產生同一車旅次能夠完成多個旅次目的，而在其整個旅次過程中，卻僅僅產生一個停車需求的情形，以解決停車問題之觀點而言，此種發展趨勢具有減少停車旅次產生的正面性意義。另一方面，由於活動的複雜化與土地混合使用，往往形成不同土地使用型態之間具有互補性，使其各自吸引之旅次產生時間各不相同，以解決停車問題之觀點而言，此種土地使用型態之互補性，可以避免停車需求集中於同一時段內，減少停車空間閒置之機會，有效利用現有之停車空間，提高停車位之使用率與週轉率。因此，共享停車產生之主要肇因有二：

- 同一基地所提供的服務功能具有多樣性。

- 不同土地使用型態之間其活動具有互補性與相容性。

- 第三章 建築物附設停車空間之特性

建築物附設停車空間是否適宜開放公共使用及開放公共使用所可能遭遇之限制因素與問題，與建物附設停車空間之種類、產權、使用權及建築物之產權、使用型態等有密切之相關性，本章將就此部分深入探討。

- 3.1建築物附設停車空間之類型與產權型態

建築物附設停車空間要開放公共使用，必須經停車空間所有權人或管理單位之同意與配合，因此必須先對停車空間之產權型態與相關使用規定有所了解，俾作為未來推動開放公共使用之參考。依停車場法第二條對建築物附設停車空間之定義：「指建築物依建築法令規定，應附設專供車輛停放之空間。」此停車空間係由數個停車位所組成，而停車位之設置因引用法規之不同可區分為法定停車位、獎勵增設停車位與自行增設停車位三種。一棟建築物可能僅附設法定、獎增、自增三種停車位之一種，亦可能兼具法定、獎增停車位或兼具法定、自增停車位或三種兼具。茲就法定、獎增、自增三種停車位之定義及產權與使用規定分析如后。

- 法定停車位

依【建築技術規則】第五十九條規定，建築物新建、改建、變更用途或增建部分，應依都市計畫法令之規定，設置停車空間。如都市計畫法令對於建築物的停車空間未規定應設置之數量標準時，則依該法條附表所示，將建築物依其用途不同，分為五類作為應附設的停放車輛數目。法定停車位即依前條附設標準規定所設置，此類停車位佔建物附設停車空間之大宗。

有關法定停車位之產權歸屬與登記方式，內政部80.9.18台內營字第8071337號函：「一、本案前經本部邀集法務部、經建會、省市政府之地政、建管等相關單位共同研商，獲致結論如次：『依建築法第一百零二條之一規定，建築物依規定應附建防空避難設備或停車空間，按其性質應依土地登記規則第七十二條規定辦理所有權登記，但為考量社會實際發展需要，依左列規定辦理：（一）區分所有建物內之法定防空避難設備或法定停車空間均不得與主建築物分離，應為該區分所有建築物全體所有權人所共有或合意由部分該區分所有建築物區分所有權人所共有。（二）前項區分所有建築物內之法定防空避難設備或法定停車空間所有權登記，參照土地登記規則第七十二條規定辦理。（三）區分所有建築物內之法定防空避難設備或法定停車空間，其移轉承受人應為該區分所有建築物之區分所有權人。』二、基於法律不溯既往原則，並避免購屋糾紛影響人民權益，對新申請建造執照之案件，應依前開結論辦理。」依此函釋，若建築物屬於區分所有建物則法定停車位應由全體住戶或合意由部分住戶所共有（不購買者可予以排除）之公共設施，且必須隨主建築物轉移或設定負擔，故自該項行政命令公佈後，凡是於該日期後請領建照者，法定停車位在產權登記時無法再以獨立產權方式登記，必須以共同使用之持分方式隨主建築物登記。

另依民國八十四年公佈之公寓大廈管理條例第四十五條規定，法定停車空間屬於建築物共用部分。所謂「共用部分」，依同條例第三條之定義為：「指公寓大廈專有部分以外之其他部分及不屬專有之附屬建築物，而供共同使用者。」在性質上，法定停車空間應屬於公寓大廈之公共設施；而在權屬上，法定停車空間的所有權是隸屬於公寓大廈全體區分所有權人，其使用及管理方式必須經全體區分所有權人同意。

至於整棟建物為一人所有的法定停車空間產權登記方式，內政部85.4.10台內地字第8574361號函針對整棟建物皆為同一權利主體所有者，於申辦建物所有權第一次登記時，提示三個原則作為辦理登記作業的準據：

- 申辦所有權第一次登記，申請人申請以一般建物（非區分所有建物）之型態登記者，既屬編為同一建號，屬同一權利主體所有，已非屬區分所有建物，自無共同使用部分，故該建物之法定停車空間及防空避難室，得以主建物登記，而依一般建物測量及登記之相關規定辦理。

- 嗣後如申請改變為兩個建號以上之區分所有建物型態，應依區分所有建物辦理測量及登記之相關規定辦理標示變更登記。

- 建物所有權第一次登記，申請人為同一權利主體，如申請以區分所有建物型態登記者，應依區分所有建物辦理測量及登記之相關規定辦理。

由上述可知，法定停車空間之產權型態與建物產權登記方式密切相關，若建物登記為區分所有建物，則該法定停車空間則屬建物區分所有權人之共用部分，應為所有區分所有權人共同持有；若建物登記為同一權利主體所有，則法定停車空間得以主建物登記，具有獨立之產權。

- 獎勵增設停車位

【建築技術規則】第五十九條之二規定：「為鼓勵建築物增設停車空間，提供公眾停車使用，有關建築物之樓層數、高度、樓地板面積之合計標準或其他限制事項，省（市）主管建築機關得另訂鼓勵要點，報經中央主管建築機關核定實施。」因此，所謂「獎勵增設停車空間」係指建築物依鼓勵要點於都市計畫法令及其他法令規定設置之法定停車空間或原核准之停車空間以外再增設之停車空間。

基於上述規定，省市政府分別訂定下列鼓勵要點，茲將其有關產權與使用規定摘列如下。

- 台灣省建築物增設停車空間鼓勵要點

台灣省政府建設廳78.12.6建四字第49500號函訂定，86.6.6內政部台內營字第82936號函核定。依第八點規定，依本要點增設之停車空間，應提供公眾使用，除應於建造執照、使用執照及平面圖上加註「於×層增設公共停車空間×輛供公眾使用」外，起造人或所有權人並應於建築物進出口明顯位置設置標示牌，並負責管理維護。

- 臺北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點

內政部84.4.25台內營字第8472484號函核定修正，84.6.16府工建字第84039697號函頒布。依第十一點規定，依本要點設置之停車空間應於建築基地明顯位置設置停車空間標示牌，且應提供公眾使用，並於適當位置設管理員室、警示燈、圓凸鏡等設施。

- 高雄市鼓勵建築物增設停車空間實施要點

內政部83.11.17台內營字第8387153號函核定。依第十一點規定，依本要點增設之停車空間應提供公眾使用，除應於建築執照及平面圖上加註「於○層設置增設停車空間○輛供公眾使用」外，起造人或所有權人應於建築物進出口明顯位置設置標示牌及示意圖，負責管理維護，得收取費用，並於適當位置設置警告、安全等設施。

建築技術規則建築技術施工編第五十九條之二規定增設之停車空間，主要立法目的，在於提供公眾停車使用；故而，內政部84.10.3台內營字第8480450號函除了明示「依該條規定增設之停車空間，係為增加停車位之供給，協助解決停車問題，有別於依建築技術規則建築技術施工編第五十九條設置之法定停車空間」外，對於產權權屬問題也指出：「授權省、市主管建築機關訂定其建築物增設停車空間鼓勵要點，應與所有權問題無涉；又所有權之形式可為獨立所有，亦可持分所有，涉屬地政法令登記規定權責，要不違反停車用途即非建築法令規範之範疇」。其次，內政部81.9.21台內營字第8104762號函及82.8.31台內地字第8283543號函已表明建築物附設法定防空避難設備及法定停車空間以外之停車空間（即增設之停車空間非屬法定停車空間及防空避難設備範圍者），得不受內政部80.9.18台內營字第8071337號函之限制；也就是說，獎勵增設的停車空間可以以主建物辦理產權登記，亦可如主建物般單獨出售，亦非僅能移轉給同一棟大樓之區分所有權人，亦即可自由使用、收益、處分，並排除他人之干涉。而針對獎勵增設之停車空間使用疑義則有下列兩點指示：

- 關於建築物鼓勵增設之停車位如何供公眾使用問題，應由所有權人、使用人依使用管理約定為之，所有權人亦不應排除於公眾之外，故停車空間不論由所有權人自行使用或供任何不特定人依約定之使用，咸屬供公眾使用。

- 為鼓勵增設停車空間、維護購置所有權人之權益、且提高其使用效益，並維護公共安全，依建築物增設停車空間鼓勵要點設置之鼓勵增設停車空間，應由起造人於出售或約定使用前擬具其使用管理計劃，告知相關權利義務人。

綜上說明，針對建物依法附建之停車空間以外之獎勵增設停車空間的所有權權屬、登記方式及提供公眾使用定義，內政部相關令函均已明白釋示；尤其對於「提供公眾使用」乙節，由於該獎勵增設之停車空間所有權人也不應排除於「公眾」之外，所以不論是所有權人自行使用或提供給任何不特定人使用，都屬「提供公眾使用」之定義，此與一般社會大眾以為獎勵增設之停車空間所有權人自行使用其停車位即已違反「提供公眾使用」目的之認知不同。此種停車位若未出售，則由建商或起造人持有。

- 自行增設停車位

自行增設停車空間係指建築物非依鼓勵要點而於都市計畫法令及其他法令規定設置之法定停車空間或原核准之停車空間以外再增設之停車空間。由於建築物並不因增設停車空間而享有建物高度及容積率放寬之優惠，在缺乏誘因之情況下，此類停車位數量不多。內政部81.9.21台內營字第8104762號函及82.8.31台內地字第8283543號函已表明建築物附設法定防空避難設備及法定停車空間以外之停車空間（即增設之停車空間非屬法定停車空間及防空避難設備範圍者），得不受內政部80.9.18台內營字第8071337號函之限制；亦即自行增設的停車空間可以以主建物辦理產權登記，亦可如主建物般單獨出售，亦非僅能移轉給同一棟大樓之區分所有權人，亦即可自由使用、收益、處分，並排除他人之干涉。此種停車位若未出售，則由建商或起造人持有。

經由前述對法定、獎勵增設、自行增設三種停車位產權規定之分析，以下將進一步探討建築物附設停車空間之產權型態。前已述及建物附設停車空間是由法定、獎增、自增三種停車位組合而成，其組合方式可為「法定停車位」、「獎勵增設停車位」、「自行增設停車位」、「法定與獎增停車位」、「法定與自增停車位」、「獎增與自增停車位」、「法定與獎增與自增停車位」七種類型，而各種類型停車空間之產權型態與建築物登記方式及獎增、自增停車位之出售情形相關，經整理七種類型附設停車空間之產權型態如表3.1。由表3.1顯示，七種類型之建物附設停車空間依建物登記方式及獎增、自增停車位出售情形可分為二十項，但觀察七種停車空間與產權型態間之關係，可再歸納為「法定」、「法定+獎（自）增」、「獎（自）增」三類停車空間，茲將表3.1重新整理如表3.2。

- 表3.1 建築物附設停車空間之產權型態

| 建物附設停車空間類型 | 建物登記方式 |  | 獎增、自增停車位出售情形 |  | 建物附設停車空間產權型態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 區分所有 | 單一主體 | 未出售 | 出售 |  |
| 法定 | ◎ |  |  |  | 多人共有 |
|  |  | ◎ |  |  | 一人獨有 |
| 獎增 | － | － | ◎ |  | 一人獨有 |
|  |  |  |  | ◎ | 多人獨有 |
| 自增 | － | － | ◎ |  | 一人獨有 |
|  |  |  |  | ◎ | 多人獨有 |
| 法定+獎增 | ◎ |  | ◎ |  | 多人共有+一人獨有 |
|  |  |  |  | ◎ | 多人共有+多人獨有 |
|  |  | ◎ | ◎ |  | 一人獨有 |
|  |  |  |  | ◎ | 多人獨有 |
| 法定+自增 | ◎ |  | ◎ |  | 多人共有+一人獨有 |
|  |  |  |  | ◎ | 多人共有+多人獨有 |
|  |  | ◎ | ◎ |  | 一人獨有 |
|  |  |  |  | ◎ | 多人獨有 |
| 獎增+自增 |  |  | ◎ |  | 一人獨有 |
|  |  |  |  | ◎ | 多人獨有 |
| 法定+獎增+自增 | ◎ |  | ◎ |  | 多人共有+一人獨有 |
|  |  |  |  | ◎ | 多人共有+多人獨有 |
|  |  | ◎ | ◎ |  | 一人獨有 |
|  |  |  |  | ◎ | 多人獨有 |

本研究整理

- 表3.2 建築物附設停車空間類型及產權型態

| 建物附設停車空間類型 | 建物登記方式 |  | 獎增、自增停車位出售情形 |  | 建物附設停車空間產權型態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 區分所有 | 單一主體 | 未出售 | 出售 |  |
| 法定 | ◎ | － | － | － | 多人共有 |
|  | － | ◎ | － | － | 一人獨有 |
| 法定+獎（自）增 | ◎ | － | ◎ |  | 多人共有+一人獨有 |
|  |  |  | － | ◎ | 多人共有+多人獨有 |
|  | － | ◎ | ◎ | － | 一人獨有 |
|  |  |  | － | ◎ | 多人獨有 |
| 獎（自）增 | － | － | ◎ | － | 一人獨有 |
|  |  |  | － | ◎ | 多人獨有 |

本研究整理

由表3.2顯示，「法定」型與「獎（自）增」型停車空間有二種產權型態，「法定+獎（自）增」型停車空間有四種產權型態而其產權型態事實上僅有「多人共有」、「一人獨有」、「多人獨有」、「多人共有+一人獨有」、「多人共有+多人獨有」五種型態，茲分析如下。

一、「一人獨有」型：此為最單純之產權型態，停車空間之使用管理方式僅需所有權人一人同意即可，公有建築物之所有權多屬單一所有權，因此其停車空間之產權多屬此類型。私有建築物亦有此型態之停車空間，但在寸土寸金之都市地區，其數量並不多。

二、「多人共有」型：指建築物登記為區分所有建築物且僅附設法定停車位，並無獎增或自增停車位。法定停車空間由全體區分所有權人共同持有，法定停車空間之使用管理方式必須經區分所有權人會議決議通過或可透過管理負責人或管理委員會之主任委員協調。

三、「多人獨有」型：主要因獎增或自增停車位有出售情形而產生，因獎增及自增停車位可擁有獨立產權，得自由買賣，因此本型停車空間之停車位分別由各個所有權人獨自擁有，而該所有權人不一定為該建築物之住戶。

四、「多人共有+一人獨有」型：指建築物為區分所有建物，其附設之停車空間除法定停車空間外尚有獎增或自增停車位，而獎增或自增停車位均未出售之情形。本型之法定停車位係由全體區分所有權人共同持有，而獎增或自增停車位則由單一所有權人獨有，該單一所有權人並不限制為區分所有權人。

五、「多人共有+多人獨有」型：與「多人共有+一人獨有」型相似，不同之處在於獎增或自增停車位出售給多人，因此，本型態之停車空間所有權人包括共同持有法定停車空間之區分所有權人及持有獎增或自增停車位之各個所有權人。

由上述分析可看出建物附設停車空間產權之複雜性，此五種產權型態以「一人獨有」最為單純，其次為「多人共有」、「多人共有+一人獨有」、「多人獨有」，「多人共有+多人獨有」、未來在推動建物附設停車空間開放公共使用時，如何整合各所有權人並有一負責主體來經營管理，是業者要面對之困難之一。

停車空間產權型態          產權單純

- 一人獨有

- 多人共有

- 多人共有+一人獨有

- 多人獨有

- 多人共有+多人獨有       產權複雜

3.2建築物使用類型與附設停車空間使用特性

建築物附設停車空間原係供建築物本身之停車需求，因此，開放公共使用之前提必然要先能滿足建物本身之停車需求，反過來說即是在滿足建物本身停車需求之餘，停車空間有明顯閒置之情形方有可能開放公共使用，而停車空間是否有閒置之特性與建築物之使用類型有密切關係。建築技術規則第五十九條將建築物用途列舉了五十二種之多，但一般可簡單歸納為住宅、辦公、商業三種主要用途，因此，建築物之使用類型可為此三種用途之組合，即「辦公」、「住宅」、「商業」、「辦公＋住宅」、「辦公＋商業」、「住宅＋商業」、「辦公＋住宅＋商業」七種使用類型。各種使用類型之停車特性分析如下。

一、「辦公」型：此型建築物僅在上班時間使用，停車空間之使用屬於使用型需求，因此其停車需求多在上班時間發生，夜間及例假日停車需求低，在非上班時間有明顯之閒置情形。因此，本型建築物附設停車空間有明顯且固定之閒置情形。依顏志鵬君【9】對辦公型建築物附設停車空間使用率調查案例分析，一般日平均使用率為32.5﹪，其中主要受夜間使用率不高之影響，導致全日使用率降低；星期六平均使用率為25.7﹪，而星期日之平均使用率降低至9.3﹪，顯示假日辦公型停車空間幾無使用。而一般日日間平均使用率為76﹪，而夜間之使用率僅23﹪，充分顯示辦公型停車空間之使用率受上下班固定使用之影響。

二、「住宅」型：此型停車空間之使用屬持有性需求，多由建物住戶使用，其停車特性恰與辦公型相反。本類停車空間以夜間及例假日使用率較高，一般日白天因住戶開車上班以致停車使用率低，有明顯且固定之閒置情形。惟部分車輛持有人不一定使用小汽車為上班之交通工具，因此，此型停車空間與辦公型停車空間相較，不似辦公型停車空間明顯之閒置特性。

三、「商業」型：本型建築物之使用大多為活動較熱絡之商業，營業時間內旅次來往頻繁，營業時間一般為上午十點至夜間十二點之間。由於其營業時間較長且無一般日與假日之分，只要是營業時間就伴隨產生停車需求，縱使其營業性質有尖峰、離峰之特性，其離峰時間亦屬短暫，因此，本型建築物停車空間較無明顯閒置情形。此外，商業型建築物為能吸引客戶，多會將其停車空間開放公共使用，甚至以消費額度多寡提供停車優惠措施。

四、「辦公＋住宅」型：由於辦公型與住宅型之停車需求特性明顯且時間恰好相反，此型建築物停車空間在一般日日間有上班之停車需求，而夜間與假日則有住戶車輛持有之停車需求，因此，此型建築物之停車空間使用率較「辦公」型或「住宅」型來得高；相反地，其閒置情形較不明顯。此型建築物若能利用本身停車需求之差異性與互補性，善用建物停車空間，將有助於建物本身停車需求之解決。

五、「辦公＋商業」型：此型建物一般日日間除有辦公型停車需求外，尚有商業型停車需求，而夜間與假日則有商業型停車需求，因此，其停車空間使用率較「辦公＋住宅」型高。

六、「住宅＋商業」型：此型建築物一般日日間有商業使用之停車需求，夜間與假日除商業之停車需求外尚有住戶持有車輛之停車需求。

七、「辦公＋住宅＋商業」型：本型建築物一般日日間有「辦公＋商業」型停車需求，而夜間與假日有「住宅＋商業」型停車需求，其停車空間閒置性不明顯。

綜合上述分析可知，「辦公」型建築物與「住宅」型建築物之停車空間閒置特性最為明顯且固定，而國內土地使用型態多屬住、商混合使用，若建築物座落地點週遭有他種類型之停車需求，利用共享停車之觀念在閒置時間開放公共使用，將有助於紓解該建物附近之停車問題。而「商業」型建築物本身之停車需求時間長，且其閒置時間特殊（多為深夜後至凌晨），較無法滿足一般之停車需求，不過此類型建物基於營業之需要多已開放公共使用以吸引顧客。至於其他多用途類型之建築物，若能利用建物本身停車需求特性間之差異與互補性，以共享停車之觀念善用建築物有限之停車空間供建物本身使用，亦可減少停車空間閒置情形，同樣可達到開放公共使用之目的。

建築物使用類型           停車空間閒置明顯

- 辦公

- 住宅

- 辦公+住宅

- 辦公+商業

- 住宅+商業

- 辦公+住宅+商業

- 商業                 停車空間閒置不明顯

第四章 建築物附設停車空間設置及開放情形

- －以台北市為例－

4.1 建物附設停車空間設置情形

為了解台北市建築物附設停車空間設置情形，經蒐集台北市政府工務局建築管理處針對民國六十九年至八十八年申請使用執照之建築物附設停車空間清查列管資料並整理分析如下。

- 民國六十九年至八十八年申請使用執照之建築物附設停車空間如表4.1，建築物附設停車空間計212908個停車位，其中法定停車位181156個格位、自增停車位16602個格位、獎增停車位15150個格位，顯示建築物附設停車空間主要以法定停車空間為主，佔總數之百分之八十五。

- 民國六十九年至八十八年申請使用執照之建築物計21445棟，而其中有附設停車空間之建築物數有8538棟，佔建築物數之百分之四十，詳如表4.2。

- 8538棟有附設停車空間之建築物中，各建築物附設停車空間之數量分布情形如表4.3。由資料顯示，附設停車位數在5個格位以下者有3637棟，佔百分之四十三；而有約百分之八十之建築物其附設停車位數低於30格位，可見各建築物附設之停車位數普遍都不多。

- 「法定」、「法定+獎（自）增」、「獎（自）增」三類型停車空間設置情形如表4.4。由資料顯示在8538棟有附設停車空間之建築物中有7624棟屬於「法定」型停車空間，停車位數155989個格位，佔建築物附設停車空間車位數之73.3﹪；「法定+獎（自）增」型停車空間之建築物數有866棟，停車位有56669個格位，佔建築物附設停車空間車位數之26.6﹪；而屬於「獎（自）增」型之建築物數最少，僅48棟250個車位。

| 表4.1 台北市建物附設停車空間按年統計表(單位:格位) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使照年別 | 合計 | 法定停車位 | 自增停車位 | 獎增停車位 |
| 69年 | 7105 | 7104 | 1 | 0 |
| 70年 | 7771 | 7770 | 1 | 0 |
| 71年 | 8771 | 8758 | 13 | 0 |
| 72年 | 9606 | 9599 | 7 | 0 |
| 73年 | 9663 | 9658 | 5 | 0 |
| 74年 | 7345 | 7339 | 6 | 0 |
| 75年 | 5563 | 5559 | 4 | 0 |
| 76年 | 4725 | 4714 | 11 | 0 |
| 77年 | 3395 | 3394 | 1 | 0 |
| 78年 | 5803 | 5789 | 14 | 0 |
| 79年 | 6406 | 6308 | 98 | 0 |
| 80年 | 7844 | 7314 | 460 | 70 |
| 81年 | 9073 | 7283 | 1056 | 734 |
| 82年 | 9776 | 8649 | 891 | 236 |
| 83年 | 15423 | 12325 | 710 | 2388 |
| 84年 | 15760 | 13291 | 896 | 1573 |
| 85年 | 20446 | 17318 | 1177 | 1951 |
| 86年 | 18440 | 13554 | 3007 | 1879 |
| 87年 | 17822 | 11873 | 3350 | 2599 |
| 88年 | 22171 | 13557 | 4894 | 3720 |
| 總計 | 212908 | 181156 | 16602 | 15150 |
| 百分比 |  | 85% | 8% | 7% |

本研究整理

- 表4.2 台北市有附設停車空間之建築物數統計表

（單位：棟）

|  | 建物總數 | 附設停車空間建物數 | 百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 總計 | 21445 | 8538 | 40% |
| 松山區 | 3587 | 1276 | 36% |
| 信義區 | 117 | 86 | 74% |
| 大安區 | 2659 | 1161 | 44% |
| 中山區 | 2335 | 1244 | 53% |
| 中正區 | 1733 | 689 | 40% |
| 大同區 | 887 | 338 | 38% |
| 萬華區 | 974 | 273 | 28% |
| 文山區 | 1928 | 981 | 51% |
| 南港區 | 738 | 369 | 50% |
| 內湖區 | 2223 | 1101 | 50% |
| 士林區 | 2397 | 582 | 24% |
| 北投區 | 1867 | 438 | 23% |
| 附註:統計資料為69年至88年建物使照數 |  |  |  |  |  |

本研究整理

表4.3 台北市建築物附設停車位數分布情形（單位：棟）

|  | 總 計 | 附設停車位數(格位) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-5 | 6-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |  | 130-139 | 140-149 | 150+ |
| 比例 | 100% | 43% | 13% | 17% | 8% | 5% | 3.6% | 1.3% | 1.3% | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.40% |  | 0.6% | 2.8% |
| 總計 | 8538 | 3637 | 1137 | 1434 | 704 | 409 | 304 | 111 | 117 | 84 | 73 | 52 | 54 | 45 | 43 | 40 |  | 56 | 238 |
| 松山區 | 1276 | 576 | 148 | 206 | 81 | 57 | 38 | 25 | 21 | 15 | 17 | 15 | 12 | 6 | 3 | 8 |  | 5 | 43 |
| 信義區 | 86 | 16 | 4 | 14 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 16 |
| 大安區 | 1161 | 573 | 158 | 110 | 101 | 55 | 56 | 16 | 18 | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 11 | 2 |  | 7 | 19 |
| 中山區 | 1244 | 509 | 162 | 232 | 109 | 56 | 46 | 14 | 12 | 15 | 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 |  | 13 | 36 |
| 中正區 | 689 | 285 | 85 | 128 | 51 | 36 | 25 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 |  | 3 | 22 |
| 大同區 | 338 | 146 | 47 | 59 | 18 | 23 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 14 |
| 萬華區 | 273 | 143 | 38 | 40 | 22 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 3 |
| 文山區 | 981 | 417 | 142 | 176 | 80 | 46 | 30 | 7 | 8 | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 |  | 4 | 25 |
| 南港區 | 369 | 159 | 42 | 71 | 30 | 21 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 11 |
| 內湖區 | 1101 | 372 | 152 | 208 | 128 | 61 | 46 | 10 | 21 | 10 | 8 | 7 | 10 | 11 | 7 | 4 |  | 14 | 32 |
| 士林區 | 582 | 270 | 95 | 102 | 33 | 20 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 11 |
| 北投區 | 438 | 171 | 64 | 88 | 43 | 22 | 20 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 6 |

本研究整理

表4.4 台北市各類停車空間停車位數設置情形

| 建物附設停車空間類型 | 建築物數（棟） | 百分比 | 停車位數（格位） | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計 | 8538 | 100﹪ | 212908 | 100﹪ |
| 法定 | 7624 | 89.3﹪ | 155989 | 73.3﹪ |
| 法定+（獎）自增 | 866 | 10.1﹪ | 56669 | 26.6﹪ |
| 獎（自）增 | 48 | 0.6﹪ | 250 | 0.1﹪ |

本研究整理

4.2 建築物附設停車空間開放情形

依據台北市停車管理處受理停車場登記證之資料，截至八十八年十二月底台北市總共有147棟建築物附設停車空間開放收費使用（包含固定租用、臨時租用、固租+臨租），茲分析如下。

- 其中有31棟屬公有建築物，116棟屬私有建築物，其開放公共使用之停車位數分布情形如圖4.1。由圖顯示，有33棟建築物之停車位數高於150格，佔22.4%；而其他之建築物開放之停車位數多為10至60格之間。

- 在31棟公有建築物中，開放停車位數高於150格之建物有12棟，佔38.7﹪，開放停車位數分布情形如圖4.2，顯示公有建築物附設之停車位數一般均較多。

- 私有建築物方面，開放停車位數超過150格之建物有20棟，佔17.2﹪，而開放停車位數以10至70格位佔大部分，如圖4.3。

四、依開放停車規模大小及開放使用方式之建築物數分布如圖4.4及表4.5。由資料顯示，開放停車位數越少者多以固定租用方式為主，而停車位數達某一規模時才以臨時租用為主，此乃由於臨時租用方式必須設置相關管理設備，投資成本較大，若停車位數未達經營規模，以臨時租用方式將不符經濟效益。而由圖4.4顯示，開放停車位數達10格以上即以臨時租用或臨時租用搭配固定租用之方式。

- 表4.5 依開放停車規模大小及開放使用方式之建築物數分布情形

|  |  |  | 總 計 | 小 計 | 開放停車位數(單位:格位) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-5 | 6-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150+ |
| 比例 |  |  | 100% | 100% | 2.7% | 4.1% | 15% | 12.2% | 7.5% | 6.1% | 6.8% | 2.7% | 4.8% | 2% | 0% | 4.1% | 2% | 4.7% | 1.4% | 1.4% | 22.4% |
| 總計 |  |  | 147 |  | 4 | 6 | 22 | 18 | 11 | 9 | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 33 |
| 公 有 建 物 |  | 小計 | 31 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
|  |  | 固定租用 |  | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 臨時租用 |  | 15 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
|  |  | 固租+臨租 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 8 |
| 私 有 建 物 |  | 小計 | 116 | 116 | 3 | 5 | 20 | 16 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21 |
|  |  | 固定租用 |  | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 臨時租用 |  | 80 |  | 3 | 15 | 11 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 |  | 5 |  | 4 | 1 | 1 | 16 |
|  |  | 固租+臨租 |  | 30 | 2 |  | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 |

本研究整理

第五章 建築物附設停車空間開放公共使用之執行困境

停車場法第二十二條已有明文規定公、私有建築物附設停車空間得開放供公眾收費停車使用，但目前仍有許多建物附設停車空間仍未開放供公眾收費使用，就商業之立場來說，若開放公眾使用是有利可圖，相信民間不待政府推動或補助也會主動積極投入。其未開放之原因究竟為何，實有必要進行深入之探討分析，以便了解其癥結問題，以作為研擬對策之依據。

- 5.1建築物附設停車空間開放公共使用之方式

建築物附設停車位使用之基本型態有固定專用、固定租用與臨時租用三種，由於各個建築物停車空間其所包含之停車位的產權特性不同，其所採取之使用型態亦隨之不同，但不外乎下列三種基本型態之組合。

- 固定專用型：指由停車位所有權人專門使用，或由所有權人依比例分配給某些特定對象專用之固定停車位，並不涉及租金之計算及支付。由於停車位使用者為特定已知對象且多為該建築物使用人，管理上較為單純，因此其管理設備亦較簡單，僅需提供使用人進出停車場之鎖鑰即可，一般都不需要管理人員在進出口管制。

- 固定租用型：停車位採包租之方式（通常採月租方式）供承租者使用，此種型式又可分為固定車位出租與流動車位出租。流動車位出租之方式一般多為公有停車場採用，承租人並無固定車位，停車時必須自行尋找閒置之停車位；而私人停車場或建物附設停車空間多採用固定車位租用方式，承租人有固定之停車位，停車位在承租期間由承租人固定使用。此類使用型態之停車位使用人可能為建物之住戶、使用者，也可能是建物以外之人。

- 臨時租用型：臨時租用之對象並無特定對象，可為前往本建築物之旅次者，亦可為到鄰近建築物者，此型停車位之租金多採計時或計次方式計算。此種使用型態之使用人多為短時停車，人車進出頻繁，因此其管理方式較為複雜，一般在進出口設置柵欄及管理室，並有管理人員收費管制；而為了建物安全，該停車場內多有設置監視設備。

以建築物整體停車空間之使用類型來看，可能為前述三種基本使用型態之一種或者是二、三種之混合。因此，建物附設停車空間之使用方式有「固定專用」、「固定租用」、「臨時租用」、「固定專用+固定租用」、「固定專用+臨時租用」、「固定租用+臨時租用」、「固定專用+固定租用+臨時租用」七種類型。本研究所稱開放公共使用係指供任何不特定對象使用，亦即前述之「臨時租用」型，因此，前述之「臨時租用」、「固定專用+臨時租用」、「固定租用+臨時租用」、「固定專用+固定租用+臨時租用」四種類型可列為已開放公共使用之停車空間；而「固定專用」、「固定租用」、「固定專用+固定租用」三種類型之停車空間則屬尚未開放公共使用之類型，是推動建物附設停車空間開放公共使用政策之重點對象。

- 5.2相關法令規定之檢討

一、「開放公眾使用」之定義

內政部曾針對建築物獎勵增設之停車空間使用疑義有下列指示：「關於建築物附設停車位如何供公眾使用問題，應由所有權人、使用人依使用管理約定為之，所有權人亦不應排除於公眾之外，故停車空間不論由所有權人自行使用或供任何不特定人依約定之使用，咸屬供公眾使用。」此與一般人以為開放公眾使用應為「供不特定對象使用」之認知有很大之差異。

檢討：

- 獎勵增設停車空間係依據各省市政府訂定之鼓勵要點所設置，其建築物依增設停車空間之數量允許額外增加合計容積率之樓地板面積，而其目的為「增設停車空間提供公眾停車使用」。如今建商或起造人於新建時已獲得上述容積率等優惠措施，而興建後之停車位又可單獨出售獲取高額利潤，其結果是便宜了建商，卻未達到真正公共使用之目的。

- 依據省市政府訂定之增設停車空間鼓勵要點有關使用之規定可看出當初訂定之原意是要提供給不特定對象使用，此可從台灣省建築物增設停車空間鼓勵要點第八點、臺北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點第十一點與高雄市鼓勵建築物增設停車空間實施要點第十一點看出，其中以臺北市之規定最為明顯。臺北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點第十一點規定：「依本要點設置之停車空間應於建築基地明顯位置設置停車空間標示牌，且應提供公眾使用，並於適當位置設管理員室、警示燈、圓凸鏡等設施。」其中規定必須設置停車空間標示牌之目的是要對外宣告此處有開放公眾使用之停車場，而管理員室等設施是配合開放公眾停車使用需要之管制與安全設施。因此，從其規定之文義很明顯看出其原意應是要供不特定對象使用。

- 獎勵增設停車空間是依鼓勵要點設置，並享有建築物容積率及高度之優惠，在使用上予以適當之限制應屬合理。因此對於獎勵增設停車位「開放公眾使用」之定義，應以開放供任何不特定對象使用較符合其鼓勵之目的。否則獎增停車位與未享有任何優惠而設置之自增停車位並無差別，此亦不符公平原則。

二、防空避難設備兼作停車空間之使用規定

依建築技術規則第一百四十條規定：「凡經中央主管建築機關指定之適用地區，有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，應依本編第一百四十一條附建標準之規定設置防空避難設備。」其中所謂「適用地區」包括台北與高雄二個直轄市、基隆市等五個省轄市、板橋市等二十一個縣轄市、清水鎮等十八個鎮、龍井鄉等十三個鄉與高雄加工區等五個特定區。另依同規則第一百四十二條第六款規定：「供防空避難設備使用之樓層樓地板面積達到二○○平方公尺者，以兼作停車空間為限；未達二○○平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣（市）政府定之。」依此，目前許多建築物之法定停車空間是由法定防空避難設備兼作停車空間使用。

依公寓大廈管理條例第第十六條第二項規定：「住戶不得於防火間隔、……、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入。」爰此，對於法定防空避難設備兼作停車空間之使用，內政部曾以八十六年十月二日台（八六）內營字第8681768號函釋，公寓大廈建築物使用執照記載防空避難設備兼停車場者，不得供營業使用。

檢討：

- 依據臺北市停車管理處之了解，目前大部分建築物法定停車空間多登記為防空避難設備兼作停車使用，若依上述內政部不得供營業使用之解釋，則此類建築物附設停車空間開放公眾使用將無法收費，在無利可圖下，民間勢無配合政府政策之意願，這對於交通部推動建築物附設停車空間開放公眾使用之政策將是最大之困難問題，而此問題也是部份已開放公眾收費停車使用之停車空間無法合法化之原因。

- 按防空避難設備應兼作停車空間使用之規定，是要達到行政院指示「平時停車、戰時避難」之目標，並解決都市日益嚴重之停車問題。因此只要能於戰時騰出空間恢復供防空避難使用，平時停車之管理方式是否收費應可不需給予限制，更何況停車收費與否並不致影響「平時停車、戰時避難」之目的。依上述分析來檢討公寓大廈管理條例第十六條規定之內涵，其所指「不得營業使用」應係指設有固定設備而無法及時於戰時騰空作防空避難之營業使用行為。

三、停車場經營管理之規定

有關停車場經營管理之規定於停車場法第二十四條至三十三條訂定甚詳，而有關違反相關規定之行為，於停車場法第三十五條至四十一條亦訂有處罰之規定，建築物附設停車空間開放公眾停車收費亦適用該等規定，其主要規定如下：

- 依停車場法第二十六條規定，建築物附設停車空間開放供公眾停車收費使用者，應於開放使用前由其負責人訂定管理規範，向地方主管機關報請核備，領得停車場登記證後，始得依法營業。而其管理規範有關營業時間及收費標準事項，並應公告之；如有變更，亦應報請地方主管機關核備。違反本規定者，處負責人新台幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並責令限期改正；逾期不改正者，得定期停止其營業之一部或全部或撤銷其停車場登記證。

- 停車場法第二十七條規定：「停車場經營業應依規定於路外公共停車場設置標誌、號誌、劃設車輛停放線及指向線，並應於出入口或其他適當處所標示停車費率及管理事項。」違反本條路外公共停車場標示設施之規定，經通知限期改善，逾期不改善或複查不合規定者，處負責人新台幣九千元以下罰鍰；經處罰後仍不改善，處三十日以下之停業處分。

- 停車場法第二十八條規定：「已登記之路外公共停車場變更組織、名稱、停止全部或部分營業或歇業時，應於一個月前報請地方主管機關備查；復業時，亦同。」違反本規定者，處負責人新台幣九千元以下罰鍰。

- 停車場法第三十三條規定：「直轄市或（縣）市主管機關為執行本法之規定，得責令停車場經營業提出業務有關資料或報告，並得檢查其停車場之設施或業務有關之事項。」違反本條之規定拒絕檢查或提供資料或報告者，處負責人新台幣六千元以下罰鍰。

檢討：

- 由前述各項規定可看出停車場法對於停車場之經營管理規定雖然很多，從經營前須辦理登記、停車場應設相關設施、經營期間營業之變動及相關違反規定之處罰等均有含蓋，但是條文規定之內容卻都不是很明確，而種種限制之規定及不輕的處罰將使不熟悉作業程序者望之卻步。

- 停車場開放公眾停車收費使用必須先向地方主管機關登記報備，而依停車場法第三條規定所稱主管機關，在中央為交通部；在省（市）為省（市）政府；在縣（市）為縣（市）政府。目前除臺北市等少數地方政府設有交通局較無爭議外，其餘未設交通局之地方政府其主管機關則不甚明確。

四、停車場經營登記之規定

台北市政府為依停車場法規定受理供公眾停車收費使用之停車場報備登記，特訂定「臺北市停車場經營登記作業須知」，其中規定停車場經營業申請報備登記時，負責人應檢附下列文件二份，向停管處申請，經市府核備領得停車場登記證後，始得依法營業。

- 申請書。

- 負責人身分證影本（經營者如為公司組織應加附公司執照影本）

- 建築物使用執照或使用許可文件影本及核准圖說、土地使用分區及公共設施用地證明書。

- 停車場所有權證明文件影本，產權非自有者，應附租約或使用同意書影本。

- 停車場管理規範，包括下列事項：

- 停車種類及車位數。

- 停車場營業時間。

- 停車場收費標準與收費方式。

- 停車場管理作業程序。

- 停車場標誌、號誌、車輛停放線、指向線及車位配置圖（1/100~1/200）

- 停車場相關位置圖（1/500~1/2000）

檢討：

- 由於停車場法並無針對申請作業程序等作較明確之規定，因此地方政府在自訂作業規定時並無統一之規範可依循，這會使得申請者無所適從。由台北市自訂之停車場登記作業須知可看出其相關申請書件非常繁瑣，且涉及相關專業文件之製作，對業者來說是一項沉重負擔。依目前停車管理處受理申請作業經常發生退（補）件之情形可看出大多數申請人對相關規定無法很明確了解，不但徒增申請人之困擾，因此也增加了案件作業時間。

- 在登記作業須知裡規定產權自有者應檢附停車場所有權證明文件乙節，對於單一所有權之建築物並無困難，但對區分所有建築物申請者來說卻是困難重重，因區分所有建築物之法定停車空間是屬於所有區分所有人，其產權係附屬於各區分所有人之建物產權裡，此類建物若要自行申請開放公共停車收費使用，必須先經區分所有權人會議通過後並取得每一位區分所有權人之產權證明方能申請。

- 綜觀停車場法之規定，停車場經營登記僅係屬於登記報備性質，其目的無非是與繳稅有關，目前台北市停車場經營登記作業要求檢附之相關文件是否均屬必要，或可予以簡化，實有檢討之必要，最好能由中央訂定統一規範供地方與業者遵循。

五、建物附設停車空間開放公共收費使用之稅法規定

- 財政部八十二年十二月二十九日台財稅字第821507651號函：「依停車場法規定經營收費停車場者，其停車場之房屋稅按非住家非營業用稅率課征房屋稅。」

- 行政院八十三年一月二十四日台八十三財字第02655號函：「依停車場法規定取得停車場登記證者，其設置供公共使用之停車場用地，准依土地稅法第十八條第一項第五款及平均地權條例第二十一條第一項第五款規定按千分之十計徵地價稅，但未按目的事業主管機關核定規劃使用者，不適用。」

檢討：

依相關稅法規定，建物附設停車空間若自行使用則免課徵房屋稅，而地價稅課徵千分之二；營業後房屋稅課徵非住家非營業稅率百分之二，地價稅則依累進稅率課徵千分之十至千分之五十五；因此建築物附設停車空間開放公共收費使用後除須繳納百分之五的營業稅外，其房屋稅、地價稅均會增加，其中有關地價稅部分，雖然行政院02655號函同意降低以千分之十計徵，但三種稅額加總起來對業者也是一項負擔，此也可能成為不願開放公共停車收費使用之原因。

5.3建築物附設停車空間未開放公共使用之可能原因

停車場法第二十二條規定：「私有建築物附設停車空間，得供公眾收費停車使用。公有建築物，應附設停車空間，得於業務需要之外，開放供公眾收費停車使用。」從上述規定可看出停車場法對於建物附設停車空間開放公眾收費停車使用之規定非常寬鬆，不論是法定、獎增、自增停車位、停車位數量規模大小、停車場經營業者是各人或公司等均無任何限制規定，而公有建築物「於業務需要之外」的條件規定亦非常攏統且具彈性。在幾乎毫無限制規定之情形下，加上目前台北市停車位一位難求，若是有利可圖，當會有許多建物停車空間釋出開放供公共使用，但事實並非如此，反倒是有許多閒置之停車位，其中想必有某些原因使得業者裹足不前，本節將針對各種可能原因進行探討。

經分析建築物附設停車空間未開放公共使用之可能原因可分為三種狀況，即「不知道可以收費開放」、「知道可收費開放且有意願開放」、「知道可收費開放但無意願開放」三種狀況。以下針對此三種狀況下之各種可能原因分析說明如后。

- 狀況：不知道可以收費開放

停車場法雖早於民國八十年七月公佈實施，至今已近十年，但由於該法與民眾較無直接密切關係，除停車場經營業者會主動關注外，一般民眾並不會予以注意，更何況政府部門以往亦未透過各種管道對外宣導，亦未將建物停車空間開放公共使用形成政策而大力推動，因此停車場法之相關條文內容對於一般民眾仍是相當陌生。

- 狀況：知道可收費開放且有意願開放

本狀況係指知道建築物附設停車空間得開放公眾停車收費使用且有意願開放，但囿於某些原因而未開放，其可能原因如下。

- 建物為區分所有建物，其附設法定停車空間屬於全體區分所有權人，若要開放公共使用必須經區分所有權人會議決議通過，但由於區分所有權人難達法定開會人數以致無法開會討論。

- 建物為區分所有建物，在區分所有權人會議中無法獲得全體區分所有權人同意，雖可依法以表決方式決議，但為避免破壞社區鄰居間之和睦關係，多不採表決方式行之。縱使以表決方式獲得決議，但於收取全體區分所有權人之產權證明時會遭到部分反對人士之拒絕（依「台北市停車場經營登記作業須知」申請時必須檢附停車場所有權證明文件），最終仍然無法備齊文件申請停車場登記證。

- 缺乏明確負責主體：目前國內建築物之產權多為區分所有建物，其附設停車空間由住戶多人以持分方式擁有，由於所有權人與使用人眾多，若無一負責主體加以管理，涉及停車位使用之權利義務事項將難以推動。依八十四年通過之「公寓大廈管理條例」規定，公寓大廈應成立管理委員會或推選管理負責人，新建建物大部分多有成立該組織，但許多舊式公寓大廈未必有該類組織，因缺乏明確負責主體，將無法有效推動。

- 法規限制：建物停車空間在使用執照登記為防空避難設備兼停車空間，依公寓大廈管理條例第十六條規定及內政部八十六年十月二日台（八六）內營字第8681768號函釋，公寓大廈建築物使用執照記載防空避難設備兼停車場者，不得供營業使用。因此無法向地方主管機關申請取得停車場登記證依法營業。

- 缺乏停車場經營管理之專業知識與經驗，無法評估投資風險與報酬率，因此猶豫不前。

- 投資資金不足：配合開放公眾停車收費使用必須依規定設置相關設備，或為了安全與管理需要增設相關設施與人員，於初始投資時所需資金較大。

- 公有建築物附設停車空間開放公眾停車收費使用，其相關之收入與支出必須編列歲入歲出預算並經議會審查，在審查過程中遭刪除而無相關預算可執行。

- 狀況：知道可收費開放但無意願開放

本狀況係指知道建築物附設停車空間得開放公眾停車收費使用，但囿於某些因素而不願意開放，其可能原因如下。

- 安全問題：大部分建物附設停車空間多設置於建物之地下層，而地下層多有樓梯或電梯直接與建物地上層相通，開放公共使用後，出入停車者多為不特定對象，建物所有人基於建物本身之安全考量而不願開放。

- 影響建物本身停車需求：建築物本身也有停車需求，雖然僅於停車位閒置時段開放公共使用，但若遇到逾時停車情形致停車位在非開放時間被佔用，而管理者本身並無公權力亦無移置能力，因此恐影響建物本身之停車需求，而影響其意願。

- 居家環境品質之衝擊：停車場開放公共使用後，會吸引外來車流進出建物周邊道路，若原來之道路條件即不理想，其所衍生之交通量、空氣污染、噪音及停車場進出口待停車輛等，均可能使建物附近之交通安全、秩序及環境受到影響。

- 申請作業繁瑣：若為區分所有建物，則必須先召開區分所有權人會議通過，收集全體區分所有權人之產權證明，製作及準備相關圖說文件等，其準備工作不可謂不複雜；縱使建物為單一所有權人，其須準備之相關圖說文件資料部分亦涉及專業之製作，對一般民眾為一項費時之工作。

- 誘因不足：目前建物停車空間若有閒置，大多採固定租用之方式個別出租，在停車位一位難求之地區，往往可以較高之租金出租，而且以固定租用之方式不須投入設備等費用，管理也單純，更重要的是其租金收入也穩定。若開放公共使用，其每月之收入受到停車費率及停車位使用率之影響，另需負擔因開放公共使用所衍生之管理員薪資、設備維護成本等，在收益不確定之情形下，可能會影響民眾開放之意願。此外，目前路邊公有停車場之管理較為鬆散且費率低，加上違規停車未能有效執法，養成一般人投機停於路邊之習慣，以致路外停車場使用率不高。另對公有建築物而言，誘因更是不足，依據預算法之規定，使用公家機關資源所得收益均應繳庫，因此，若將公有建築物附設停車空間開放公共停車收費使用，其相關收入應在相關預算項下編列歲入，而相關管理與維護費用亦須編列歲出，對於承辦單位而言，歲入不僅無法作為該單位之福利，且必須面對預算執行率及其他管理問題，因此缺乏主動開放之誘因。

- 區位不佳：建築物座落地區原本停車需求不大或建物附近已有多處公有停車場，停車供需差異不大，若開放公共使用，可能無利可圖或無法與低費率之公有停車場競爭。此外，建物週邊土地使用為純住宅區，缺乏開放公共使用之需求與誘因。

- 車位數不多：建物附設停車空間開放公共使用會衍生相關費用，若停車位數不足，其收入可能無法支應費用支出，因此停車位數若未達經營規模，則會降低開放之意願。

- 建物停車需求無明顯閒置特性：建物停車空間之使用並無明顯閒置情形或閒置時間不長，不適合開放公共使用。

- 停車位之所有權分屬許多所有權人持有，停車位由各所有權人專用，眾多所有權人之意見難以整合達成共識。

- 管理問題：建物停車空間開放公共使用後，停車者為不特定對象，出入人員複雜，在開放期間管理人員與停車者難免發生糾紛，例如停車位置不當或停車費之計算或車內物品遺失等，為免引起不必要之紛爭，寧可不開放公共使用。另外，公有建築物若以免費方式開放，則可能有停車位被長期佔用之情形。

- 5.4 建築物附設停車空間開放公共使用之執行困境

由前面之原因分析及法規檢討可了解，部分建築物因某些限制因素確實不適合開放公共使用，而部分原因確實是開放公共使用可能遭遇之困境，本節將就各項困難問題與對策進行探討。綜合前述各項原因分析，建築物附設停車空間開放公共使用可能遭遇之問題如下列：

問題一：防空避難室兼停車空間不得營業使用

問題二：必須繳納較多之房屋稅、地價稅及增納營業稅

問題三：停車場登記證作業繁瑣

問題四：誘因不足

問題五：建物周邊交通、環境之衝擊

問題六：對相關法令規定之不了解

問題七：安全維護

問題八：停車秩序管理

問題九：停車場經營經驗不足

問題十：投資資金不足

問題十一：停車格位數未達經營規模

問題十二：產權型態複雜

問題十三：缺乏明確負責主體

前述十三項問題，有些可能是共同性之問題，例如問題二至問題十一；有些依停車空間類型與產權型態之不同而有所差異，如問題一與問題十二、十三。茲依表3.2之停車空間分類分析各類型停車空間開放公共使用可能遭遇之問題如表5.1。由表顯示，問題一主要與停車空間類型是否含有法定停車位有關；而問題十二、十三則與停車空間產權型態有關。

表5.1 各類停車空間開放公共使用可能遭遇問題

| 建物附設停車空間類型 | 建物附設停車空間產權型態 | 開放公共使用可能遭遇問題 |
| --- | --- | --- |
| 法定 | 多人共有 | 問題1-11、13 |
|  | 一人獨有 | 問題1-11 |
| 法定+獎（自）增 | 多人共有+一人獨有 | 問題1-13 |
|  | 多人共有+多人獨有 | 問題1-13 |
|  | 一人獨有 | 問題1-11 |
|  | 多人獨有 | 問題1-13 |
| 獎（自）增 | 一人獨有 | 問題2-11 |
|  | 多人獨有 | 問題2-13 |

本研究整理

若以公、私有建築物分析，由於公有建築物與私有建築物產權特性之差異，且公有機關並不以營利為目的，其附設停車空間開放公共使用所遭遇之問題也不相同。大體而言，公有建築物之產權與使用型態較私有建築物單純，因此其附設停車空間開放公共使用所遇問題不似私有建築物那麼複雜。茲依公、私有二類建築物附設停車空間開放公共使用遭遇問題整理如表5.2。

表5.2 公、私有建物附設停車空間開放公共使用遭遇問題

| 建物分類 | 遭遇問題 |
| --- | --- |
| 公有建築物 | 問題一：防空避難室兼停車空間不得營業使用 問題四：誘因不足 問題七：安全維護 問題八：停車秩序管理 |
| 私有建築物 | 問題一：防空避難室兼停車空間不得營業使用 問題二：必須繳納較多之房屋稅、地價稅及增納營業稅 問題三：停車場登記證作業繁瑣 問題四：誘因不足 問題五：建物周邊交通、環境之衝擊 問題六：對相關法令規定之不了解 問題七：安全維護 問題八：停車秩序管理 問題九：停車場經營經驗不足 問題十：投資資金不足 問題十一：停車格位數未達經營規模 問題十二：產權型態複雜 問題十三：缺乏明確負責主體 |

本研究整理

第六章 建物附設停車空間開放公共使用策略之研擬

- 6.1 解決問題之對策構想

經由前章之整理已了解建築物附設停車空間開放公共使用可能遭遇之問題如下列十三項：

問題一：防空避難室兼停車空間不得營業使用

問題二：必須繳納較多之房屋稅、地價稅及增納營業稅

問題三：停車場登記證作業繁瑣

問題四：誘因不足

問題五：建物周邊交通、環境之衝擊

問題六：對相關法令規定之不了解

問題七：安全維護

問題八：停車秩序管理

問題九：停車場經營經驗不足

問題十：投資資金不足

問題十一：停車格位數未達經營規模

問題十二：產權型態複雜

問題十三：缺乏明確負責主體

以下將就各種問題提出改善對策構想。

問題一：防空避難室兼停車空間不得營業使用。

本問題主要引發自內政部86.10.2台（86）內營字第8681768號函對公寓大廈管理條例第十六條條文之解釋，由於大部分法定停車空間多屬防空避難室兼停車空間使用，本問題為目前建物停車空間開放公共使用面臨之最關鍵的問題。

對策：由交通部協調內政部修訂公寓大廈管理條例第十六條條文，將防空避難設備兼停車空間之停車營業行為排除限制，允許防空避難設備兼停車空間時得收費開放公共停車使用。

問題二：必須繳納較多之房屋稅、地價稅及增納營業稅。（房屋稅：地下室自用停車場免稅，營業後課徵非營業非自宅稅率百分之二；地價稅：自用停車場課徵千分之二，營業後課徵千分之十；營業稅：課徵百分之五）

對策：建築物附設停車空間開放公共停車收費使用雖然亦屬營利事業，但該事業對於增進交通流暢、改善交通秩序亦具正面之效益，因此，政府給予適當之獎勵應屬合理。稅率之減免或優惠常是政府作為獎勵之措施，在實質上除了金錢之節省外，業者也減少報稅之作業。

- 依交通部之補助計畫將開放公共使用之稅率差額列為補助項目。

- 房屋稅與地價稅均維持自用之稅率；至於營業稅可採低於百分之五優惠方式或開始營運之前三至五年給予免稅之方式。

問題三：停車場登記證作業繁瑣。

對策：停車場經營登記係屬於報備性質，其申請作業所需文件應力求簡化，盡量避免或減少需專業製作之文件，以節省申請者準備文件之時間與費用；此外，應訂定簡化之標準作業程序，壓縮作業流程與時間，使申請人能於短時間內取得停車場登記證。

問題四：誘因不足

對策：

建立良好經營環境

（一）加強公共停車場周邊違規停車之取締與拖吊：

1、公共停車場周邊道路應視實際需要劃定禁止停車區，並將該區之違規停車列為執行取締拖吊之重點路段，以密集巡迴之方式遏止民眾僥倖之心理。

2、停車場經營業可依新修正之停車場法第三十二條之一經參加主管機關公開程序取得拖吊業經營資格者，得申請於其停車場四周一定區域範圍內經營違規停車拖吊業務。

（二）提高違規停車罰鍰：

提高「道路交通管理處罰條例」有關違規停車之罰鍰，並依違規停車對交通影響程度施以不同等級之處罰。

（三）調高公有路邊及路外停車場費率：

目前不論是公有路邊或路外停車場之停車費率與私有停車場比較，公有停車場實在過於偏低，結果造成私有停車場難以競爭以致經營困難。因此，公有停車場之停車費率應予調高，尤其路邊停車場除應採調高費率外並應採累進費率。

（四）廢除停車費補繳制度：

目前之公有路邊停車場均採可補繳停車費之制度，因此養成民眾投機心理而不依規定繳費停車，若此制度不改，縱使提高停車費率亦無法讓停車者支付應付之費用。

（五）促進公共停車場資訊之流通：

- 1.建立停車導引資訊系統

停車導引資訊系統之建立不但能即時、完整地將公共停車場之資訊提供給用路人，供用路人選擇停車場之參考，以節省尋找停車場之時間、及減少尋找停車位所產生之交通量，亦能提高停車場之使用率。政府於建立系統時應將公、私有公共停車場均納入，以提高公共停車場之效率。

- 2.印製停車指南

將各公、私有公共停車場之相關資訊印製停車指南折頁或手冊發放民眾使用。

- 3.建立停車場地理資訊系統

建立停車場地理資訊系統將各公、私有公共停車場納入，並透過網際網路供民眾查詢相關資訊。

至於公有建築物方面，由於建築物附設停車空間開放公共使用之前置作業繁雜且非一般公務員所熟悉，更何況本項業務亦非其原有負責業務，而開放後將新增行政管理工作，難免引起承辦人員抗拒心理，因此，應給予相關人員適當之獎勵以玆鼓勵。另亦可委由民間經營或成立員工消費合作社經營。

問題五：建物周邊交通、環境之衝擊。

對策：公共停車場對周邊交通產生之衝擊多集中於進出口前之道路，政府部門應配合建物停車空間開放公共使用給予必要之協助，使其對周邊交通與環境之影響減輕。

問題六：對相關法令規定之不了解。

對策：針對建築物附設停車空間開放公共使用之相關規定、優惠措施、申請程序、應附文件等訊息印製成宣導手冊廣為宣導，另亦可透過網際網路提供相關訊息。

問題七：安全維護。

對策：

（一）加強照明。

- 設置監視器由大樓管理員或停車場管理員監看。

- 由大樓管理員或停車場管理員加強巡邏。

- 停車空間通往建物之樓梯通道上鎖管制，使停（取）車者之出入動線均需經過管理員室。

- 停車場設有電梯時，可將電梯設定管制，使電梯無法通達停車場。另亦可以鎖鑰管制，僅供持有鎖鑰之建物住戶開啟電梯使用。

- 新建之建築物於設計時，即將建物住戶使用之停車空間與開放公共使用之停車空間予以隔離。

問題八：停車秩序管理。

對策：訂立營運管理規範於停車場明顯處告示，供停車使用人遵循。

問題九：停車場經營經驗不足。

對策：

- 停車場之經營管理方式可採簡單之人工管理亦可以自動化設備管理，如何取捨端看經營者之需求。政府主管機關可將將申請公共停車場經營程序、政府獎勵內容及開放公共使用可能遭遇之問題與解決方法等資訊編印成冊，透過各種傳播管道加強宣導，讓此項訊息能深入各大樓管理委員會、停車場經營業者及一般民眾。另亦可透過網際網路提供查詢。

- 借助停車場公會、學會與協會或專營公司之專業知識、經驗與技術協助輔導有意開放者規劃經營策略或代為經營。

問題十：投資資金不足

對策：

- 依交通部之補助計畫對於增設之安全設備（監控、錄影系統、指引資訊、消防設備、門鎖、電梯等安全相關設備）、增設之停車機械設備費用等給予補助。

- 由中央主管機關洽請財政部指定金融機構按經營者投資設備所需資金百分之七十辦理貸款或提供低利貸款。

- 協調停車場設備經營業者以出租方式提供設備，其費用可包括維護費。

- 針對停車供需差異較大之地區且建物附設停車空間規模較大者，以民間提供場地、政府投資設備之方式聯合經營，其營運收入按彼此議定之比例分配。政府投資設備之經費來源可運用公有收費停車場基金。

問題十一：停車格位數未達經營規模。

對策：在停車樓層高度許可情況下得允許增設停車架以增加停車格位數。

問題十二：產權型態複雜。

對策：不論建築物附設停車空間之產權型態如何複雜，只要有一明確負責主體來整合協調產權人達成共識，亦可使停車空間開放公共使用。此一負責主體可為產權人代表或民間之停車場經營業。

問題十三：缺乏明確負責主體。

對策：此問題屬於建築物或停車空間所有權人之問題，可透過建築物之管理委員會或各停車空間之所有權人間之協調來克服。而政府部門僅能針對停車空間產權型態屬於「多人共有」型之建築物輔導成立管理委員會，其他產權型態較複雜之建築物，政府均難以著力。因此，本問題亦屬較難克服之問題。

- 6.2 停車空間開放公共使用遭遇問題之篩減

- 經由前節各問題改善對策之檢討，問題二至問題十一透過政府之補助、協助與輔導，均可予以克服。問題一牽涉法令之修訂因而曠日費時，問題十二與問題十三牽涉建築物或停車空間所有權人間之協調、整合，因此，問題一、問題十二、問題十三成為建築物附設停車空間開放公共使用所剩之主要問題。經將問題二至問題十一剔除後，各類停車空間開放公共使用之主要問題如表6.1。

- 表6.1 各類停車空間開放公共使用之主要問題

| 建物附設停車空間類型 | 建物附設停車空間產權型態 | 開放公共使用之主要問題 |
| --- | --- | --- |
| 法定 | 多人共有 | 問題1：防空避難室兼停車空間不得營業使用 問題13：缺乏明確負責主體 |
|  | 一人獨有 | 問題1：防空避難室兼停車空間不得營業使用 |
| 法定+獎（自）增 | 多人共有+一人獨有 | 問題1：防空避難室兼停車空間不得營業使用 問題12：產權型態複雜 問題13：缺乏明確負責主體 |
|  | 多人共有+多人獨有 | 問題1：防空避難室兼停車空間不得營業使用 問題12：產權型態複雜 問題13：缺乏明確負責主體 |
|  | 一人獨有 | 問題1：防空避難室兼停車空間不得營業使用 |
|  | 多人獨有 | 問題1：防空避難室兼停車空間不得營業使用 問題12：產權型態複雜 問題13：缺乏明確負責主體 |
| 獎（自）增 | 一人獨有 | 無 |
|  | 多人獨有 | 問題12：產權型態複雜 問題13：缺乏明確負責主體 |

- 本研究整理

- 6.3 各類停車空間開放公共使用之方法

- 各類停車空間於開放供公共使用時，依其產權型態及所涉及之法令不同，而有不同之方法。由於大多數法定停車空間兼具防空避難設備，受到公寓大廈管理條例第十六條不得營業使用之限制，因此，「法定」與「法定+獎（自）增」此二類停車空間要開放公共使用，均涉及公寓大廈管理條例第十六條之修訂，至於「獎（自）增」類則不涉及修法。而依產權型態屬於「共有」型或「獨有」型之不同，其方法亦不同。「共有」型之停車空間必須經區分所有權人會議決議；而「獨有」型則必須取得各所有權人之同意。表6.2為各類停車空間開放公共使用之方法。

- 表6.2 建築物附設停車空間開放公共使用之方法

| 建物附設停車空間類型 | 建物附設停車空間產權型態 | 開放公共使用之方法 |
| --- | --- | --- |
| 法定 | 多人共有 | - 修訂公寓大廈管理條例第十六條 - 經區分所有權人會議決議通過 |
|  | 一人獨有 | - 修訂公寓大廈管理條例第十六條 - 取得單一所有權人同意 |
| 法定+獎（自）增 | 多人共有+一人獨有 | - 修訂公寓大廈管理條例第十六條 - 經區分所有權人會議決議通過 - 取得獎（自）增單一所有權人同意 |
|  | 多人共有+多人獨有 | - 修訂公寓大廈管理條例第十六條 - 經區分所有權人會議決議通過 - 取得獎（自）增多個所有權人同意 |
|  | 一人獨有 | - 修訂公寓大廈管理條例第十六條 - 取得單一所有權人同意 |
|  | 多人獨有 | - 修訂公寓大廈管理條例第十六條 - 取得多個所有權人同意 |
| 獎（自）增 | 一人獨有 | 取得單一所有權人同意 |
|  | 多人獨有 | 取得多個所有權人同意 |

- 本研究整理

- 6.4 建物附設停車空間開放公共使用之績效評估

- 由於各類停車空間開放公共使用之方法難易程度及開放後之效果大小係研擬策略時應考慮之重要因素，因此，本節將以各類停車空間開放公共使用方法之難易程度及開放後之效果來評估各類停車空間開放公共使用之績效。

- 6.4.1 各類停車空間開放公共使用之執行難易

- 前節已分就三類停車空間開放公共使用之方法整理如表6.2，由表6.2可看出停車空間開放公共使用之方法有四項：

- 修訂公寓大廈管理條例第十六條

- 經區分所有權人會議決議通過

- 取得單一所有權人同意

- 取得多個所有權人同意

- 其中第1項修訂公寓大廈管理條例必須經立法院三讀通過，費時冗長；第2項經區分所有權人會議決議，由於一般舊式建築物均尚未成立區分所有權人會議之組織，因此要召開會議亦困難重重；第4項取得多個所有權人同意，則依其所有權人數多寡，其困難程度會有所不同。但與第1、2項比較，應較容易；至於第3項僅需取得單一所有權人同意，顯得最為容易。

- 以前述三類停車空間而言，「法定」型停車空間及「法定+獎（自）增」型停車空間均涉及修改法令且須經區分所有權人會議決議或取得單一或多個所有權人同意，方有可能開放公共使用，其中單單修法過程就要花費相當長的時間，因此，此二類停車空間要開放公共使用之困難度較高。但若以此二類比較，「法定+獎（自）增」型停車空間之困難度最高。至於「獎（自）增」型停車空間，由於不牽涉法令之修改，僅需取得單一或多個所有權人之同意即可開放公共使用，因此，此類停車空間開放公共使用在推動上較為容易。各類停車空間開放公共使用之執行難易如表6.3。

- 表6.3 各類停車空間開放公共使用之執行難易

| 建物附設停車空間類型 | 建物附設停車空間產權型態 | 開放公共使用之方法 | 執行難易 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定 | 多人共有 | 1.修訂公寓大廈管理條例第十六條 2.經區分所有權人會議決議通過 | 難 | 次難 |
|  | 一人獨有 | 1.修訂公寓大廈管理條例第十六條 2.取得單一所有權人同意 | 次難 |  |
| 法定+獎（自）增 | 多人共有+一人獨有 | 1.修訂公寓大廈管理條例第十六條 2.經區分所有權人會議決議通過 3.取得獎（自）增單一所有權人同意 | 難 | 難 |
|  | 多人共有+多人獨有 | 1.修訂公寓大廈管理條例第十六條 2.經區分所有權人會議決議通過 3.取得獎（自）增多個所有權人同意 | 難 |  |
|  | 一人獨有 | 1.修訂公寓大廈管理條例第十六條 2.取得單一所有權人同意 | 次難 |  |
|  | 多人獨有 | 1.修訂公寓大廈管理條例第十六條 2.取得多個所有權人同意 | 難 |  |
| 獎（自）增 | 一人獨有 | 取得單一所有權人同意 | 易 | 易 |
|  | 多人獨有 | 取得多個所有權人同意 | 次易 |  |

- 本研究整理

- 6.4.2 各類停車空間開放公共使用之效果

- 在停車空間開放效果方面，將以各類停車空間所佔有之停車位數來作比較，停車位數越多，其開放之效果越大，反之則效果越小。依台北市六十九年至八十八年建物使用執照登記之資料統計（如表4.4），「法定」型停車空間有155989個停車位，「法定+獎（自）增」型停車空間有56669個停車位，「獎（自）增」型停車空間有250個停車位，顯示「法定」型停車空間數量最多，此類停車空間開放公共使用之效果最佳，其次為「法定+獎（自）增」型停車空間，而「獎（自）增」型停車空間開放公共使用之效果最小。各類停車空間開放公共使用之效果如表6.4。

- 表6.4 各類停車空間開放公共使用之效果

| - 建物附設停車空間類型 | - 建築物數（棟） | - 停車位數（格位） | - 百分比 | - 開放效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 法定 | - 7624 | - 155989 | - 73.3﹪ | - 佳 |
| - 法定+（獎）自增 | - 866 | - 56669 | - 26.6﹪ | - 次佳 |
| - 獎（自）增 | - 48 | - 250 | - 0.1﹪ | - 不佳 |

- 本研究整理

- 6.4.3 各類停車空間開放公共使用之績效評估

- 綜合前述分析，各類停車空間開放公共使用之難易程度分為難、次難、易三種程度，開放公共使用之效果分為佳、次佳、不佳三種，各類停車空間開放公共使用之績效整理如表6.5。由表6.5可知，「獎（自）增」型停車空間開放公共使用最容易，但效果最差；而「法定」型停車空間開放公共使用之效果最佳，但由於牽涉法令之修改，因此不甚容易。

- 表6.5 各類停車空間開放公共使用之績效評估

| - 停車空間類型 | - 開放公共使用難易 | - 開放公共使用效果 |
| --- | --- | --- |
| - 法定 | - 次難 | - 佳 |
| - 法定+獎（自）增 | - 難 | - 次佳 |
| - 獎（自）增 | - 易 | - 不佳 |

6.5 推動策略研擬

由前面之分析得知，開放公共使用效果最佳之「法定」型停車空間在執行上障礙較大，而開放效果不大之「獎（自）增」型停車空間反而較易實施，因此，建築物附設停車空間開放公共使用之政策在短期內恐無法達到令人滿意之實質效果，政府在推動此項政策時宜分兩個階段進行，第一階段可訂為準備期，而第二階段為執行期：

第一階段：由於短期內僅「獎（自）增」型停車空間得開放公共使用，但其開放之效果不大，因此第一階段之策略重點應著重在政策宣示及為第二階段作準備，其作法如下：

- 政府政策宣示並加強宣導：由交通部協調相關部會及地方政府與民間停車場經營業者後提報行政院會形成政策並成立推動小組，小組成員應包括交通、建築管裡、都市計畫、財政、主計、法規、新聞、警察及民間業者代表等。推動小組之重點工作如下：

- 修訂公寓大廈管理條例第十六條，使法定防空避難設備兼停車空間得開放公共停車收費使用。

- 研擬具體可行之補助辦法及配套措施，以為長期作準備。

- 建立完善之機制，使獎增停車空間達到開放公共使用之目的。

- 提高違規停車罰鍰。

- 調高公有路邊及路外停車場費率。

- 廢除停車費補繳制度。

- 建立停車導引資訊系統。

- 建立停車場地理資訊系統。

- 公有建築物附設停車空間率先開放公共使用以響應政府之政策，並暫以免費之方式開放。

- 輔導、協助建築物所有人召開區分所有權人會議並成立管理委員會，俾未來實施時能有明確負責主體。

第二階段：在相關法令修訂、補助辦法與相關配套措施均完備之後，即進入第二階段，本階段之工作即在落實執行。

一、政府應以積極之態度將閒置特性較明顯之辦公、住宅型建物之附設停車空間列為推動之主要對象。

二、加強公共停車場週邊違規停車之取締與拖吊。

- 第七章 結論與建議

7.1 結論

- 建築物附設停車空間的類型可分為「法定」、「法定+獎（自）增」、「獎（自）增」三類。依民國六十九年至八十八年台北市申請使用執照之建築物附設停車空間統計資料顯示，在8538棟有附設停車空間之建築物中有7624棟屬於「法定」型停車空間，停車位數155989個格位，佔建築物附設停車空間車位數之73.3﹪；「法定+獎（自）增」型停車空間之建築物數有866棟，停車位有56669個格位，佔建築物附設停車空間車位數之26.6﹪；而屬於「獎（自）增」型之建築物數最少，僅48棟250個車位，顯示建物附設停車空間之類型係以「法定」型為主。

- 建物附設停車空間開放公共使用可能遭遇之問題有1.防空避難室兼停車空間不得營業使用 2.必須繳納較多之房屋稅、地價稅及增納營業稅 3.停車場登記證作業繁瑣 4.誘因不足 5.建物週邊交通、環境之衝擊 6.對相關法令規定之不了解 7.安全維護 8.停車秩序管理 9.停車場經營經驗不足 10.投資資金不足 11.停車格位數未達經營規模 12.產權型態複雜 13.缺乏明確負責主體等十三個問題，其中除防空避難室兼停車空間不得營業使用、產權型態複雜及缺乏明確負責主體三個問題外，其餘問題透過政府之補助與協助多能解決。

- 「法定」型停車空間開放公共使用之主要問題為防空避難室兼停車空間不得營業使用及缺乏明確負責主體，其開放公共使用之方法為修訂公寓大廈管理條例第十六條及經區分所有權人會議決議通過。

- 「法定+獎（自）增」型停車空間開放公共使用之主要問題為防空避難室兼停車空間不得營業使用、產權型態複雜及缺乏明確負責主體，其開放公共使用之方法為修訂公寓大廈管理條例第十六條、經區分所有權人會議決議通過及取得獎（自）增停車位所有權人之同意。

- 「獎（自）增」型停車空間開放公共使用之主要問題為產權型態複雜及缺乏明確負責主體，其開放公共使用之方法為取得獎（自）增停車位所有權人之同意。

- 「法定」型與「法定+獎（自）增」型停車空間因牽涉法令修改較曠日費時，開放公共使用較為困難，但其開放效果較佳，其中以「法定」型開放效果最佳。而「獎（自）增」型停車空間開放公共使用最容易，但開放效果不大。

- 政府在推動政策時宜分兩個階段進行，第一階段為準備期，第二階段為執行期。第一階段之策略重點應著重在政策宣示及為第二階段作準備，主要工作為修訂公寓大廈管理條例第十六條、訂定補助辦法、建立落實獎增停車空間開放公共使用之機制、提高違規停車罰鍰、調高公有路邊及路外停車場費率、廢除停車費補繳制度、建立停車導引資訊系統及停車場地理資訊系統。第二階段執行期可以閒置性較明顯之辦公、住宅型建物之停車空間為主要對象。

- 7.2 建議

- 本研究對於建築物附設停車空間開放公共使用之效果僅以停車位數多寡評估，事實上仍應考慮土地使用型態、建築物之區位及停車供需等因素，後續研究可將此等因素納入作更深入之探討。

- 本研究對於法規之修訂僅提出公寓大廈管理條例第十六條，但可能涉及其他相關法規之修訂，因此完整之法規修訂有待進一步研究。

- 本研究係假設對於開放公共使用之停車空間均給予補助，但在實務上補助經費勢必受到限制，因此如何運用有限之資源來達到最大之效果為後續重要之研究課題，諸如補助之方式、補助金額、補助規模等均為值得探討之題材。

- 停車空間接受補助後，如何監督管理停車空間之使用，亦為值得研究之課題。

參考文獻

- 謝浩明、蔡政泓，多目的旅次共享停車需求模式之探討，都市交通第八十九期，民國八十五年九月。

- 交通部，改善停車問題方案，民國八十二年十一月。

- 台北市停車管理處，台北市停車場─整體政策規劃研究，民國八十六年六月。

- 停車場法，民國八十年七月。

- 獎勵民間參與交通建設條例，民國八十三年十二月。

- 交通部運輸研究所，公共停車場資源效率化創造與運用之探討，民國八十八年三月。

- 台灣大學土木工程研究所，台北市區停車問題改善方案之研究，民國七十五年三月。

- 交通部，停車場相關法規彙編，民國八十八年五月。

- 顏志鵬，建築物附設停車空間使用效率之研究－以台北市高層辦公建築為調查對象，民國八十三年六月。

- 建築法，民國六十年十二月二十二日。

- 獎勵民間投資興建停車場辦法，民國七十三年五月二十一日。

- 公寓大廈管理條例，民國八十四年六月二十八日。

- 臺北市土地使用分區管制規則，民國八十八年四月三十日。

- 營建雜誌社編印，建築技術規則，民國八十七年元月修正版。

- 臺北市停車管理處，臺北市停車場經營登記作業須知。

- 獎勵民間投資興建停車場辦法，民國七十三年五月二十一日。

- 林永汀，地下室停車位，民國八十六年八月。

作者簡歷

姓名：陳學台

籍貫：浙江省臨海縣

出生：民國47年1月29日

學歷：

民國59年屏東師專附屬國民小學畢業

民國62年屏東縣立中正國民中學畢業

民國65年台灣省立屏東高級中學畢業

民國70年國立成功大學交通管理科學系畢業

民國89年國立交通大學交通運輸研究所畢業

經歷：

台北市政府警察局交通號誌控制中心約聘管理師、分析師

台北市交通管制工程處幫工程司、副工程司、分隊長、股長、科長

台北市政府交通局技正、科長