第二章 文獻回顧	7

2.1自動導航公路系統發展背景	7

2.1.1智慧運輸系統	7

2.1.2自動導航公路系統	12

2.2新運具需求預測相關研究	19

2.3新運輸技術相關研究	26

2.4小結	28

圖2-1 自動高速公路系統(AHS)示意圖【4】	17

圖2-2自動駕駛【4】	18

圖2-3 車輛以車隊方式行駛於自動高速公路(AHS)【4】	18

表2-1 美、日、歐ITS計劃	11

表2-2  ADVANCE-F系統配備價格一覽表	15

表2-3 新運輸系統需求預測相關研究彙整	24

表2-3 新運輸系統需求預測相關研究彙整(續)	25

表2-4 Thomas R. Parish研究報告結果	27

第二章 文獻回顧

2.1自動導航公路系統發展背景

2.1.1智慧運輸系統

發展「自動導航公路系統(ADVANCE-F)」最終目標是達到自動高速公路(Automated/Advanced Highway System，AHS)的理想，自動高速公路是整個智慧型運輸系統計劃(ITS)重要組成因素之一，因此本研究先就智慧運輸系統(ITS)發展歷程及現況作一介紹，再就本研究實證對象自動導航公路系統之系統組成與發展歷程等作一報告。

智慧運輸系統(Intelligent Transport Systems，ITS)是結合電腦(Computer)、電子(Electronics)、資訊(Information)、通訊(Communication)和控制系統(Control System) 等先進科技與技術，與交通(Traffic)、運輸(Transport)和基礎建設(Infrastructure)整合之計畫，其發展主要目標在於：

- 提昇運輸安全：降低交通事故的發生率或減輕事故的嚴重性，以減少民眾生命和財產的損失。

- 提高服務水準：減少交通擁擠，提昇運輸效率。

- 減少運輸對能源和環境的衝擊：減少每單位旅程能源的消耗和興建新道路系統所造成對環境生態的破壞。

- 增進目前與未來生產力。

- 提昇個人移動性、方便性及舒適性。

歸納言之，適當的整合和執行ITS計劃可以達到：降低交通擁擠狀況、增進運輸安全，提昇運輸的可及性與舒適度，增進貨物和車隊運作的效率，進而達到保護環境和促進經濟成長的目的。雖然各國ITS計劃名稱及細項不盡相同，但皆可概略劃分為交通管理、旅行者資訊、車輛控制管理和商用車營運四大範疇，其中旅行者資訊的提供和先進交通管制只能解決短期的交通問題。所以，長期而言仍需致力於先進車輛控制系統(Advanced Vehicle Control Systems, AVCS)的發展，以達到自動公路系統(AHS)的目標【1-3】，此亦為本計劃之最終目標。

在各國ITS發展歷程和現況方面，以美國而言，早在1970年代，便有智慧車(Intelligent Vehicle，IV)的構想，1980年代有智慧車輛公路系統計劃(IVHS)的提出，1988年則有一非正式研究小組”Mobility 2000”的成立負責相關的研究工作，至1990年始有IVHS America。1991年美國國會通過Intermodal Surface Transport Efficiency Act (ISTEA of 1991)法案後，IVHS相關計劃才大量被提出，而後IVHS計劃也更名為ITS(Intelligent Transport System)計劃，計劃範疇包含先進旅行者資訊系統(Advanced Traveler Information System，ATIS)、先進車隊管理系統(Advanced Fleet Management System，AFMS)、先進交通管理系統(Advanced Traffic Management System，ATMS)、先進車輛支援系統(Advanced Mobile Support System，AMSS)和先進車輛控制系統(Advanced Vehicle Control System，AVCS)等。

歐洲早期的發展主要以德國1970年代中期所發展的ALI為主，至1986年有11個歐洲車廠(標緻、雪鐵龍、雷諾等)合作之未來車Prometheus計劃(Programme for a European Traffic with Highest Efficiency and Unprecedented Safety)，目前已設計出之原型車功能包括：(1)視覺加強、(2) 車道保持、(3) 智慧型巡航控制、(4) 駕駛路徑指導和(5)合作駕駛等；政府部門亦於1988年領導DRIVE(Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe)計畫，該計畫的目的亦在改善歐洲各國之交通運輸效率與安全，並減少車輛對環境所造成的衝擊和污染；目前則是由歐洲議會所支持於1991年成立的ERTICO(Europe Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization)負責主導歐洲ITS計劃的推行和顧問工作。

日本在智慧運輸系統的研發上一直具有相當重要的地位，也是各國中結合政府、企業界和學術界研發ITS技術最成功的例子。從1973年通產省(Ministry of International Trade and Industry)首先發展CACS(comprehensive Automobile Traffic Control System)計劃，可謂ITS發展的第一階段；1980年代建設省(Ministry of Construction )推動RACS(Road/Automobile Communication System)計劃，國家警察廳發展AMTICS(Advanced Mobile Traffic Information and Communication System)；從1980年代末期至1990年，各部門ITS相關計劃皆持續發展中，此時，產業界及學術界所組成VERTIS(車輛、道路及交通智慧化社會)負責協調聯絡各種ITS之相關活動。根據日本建設省之ITS Handbook in Japan中敘述其ITS計劃包括先進導航系統、自動收費系統、安全運轉支援、交通管理最適化、道路管理效率化、公共交通支援、商車運作效率化、行人支援系統和緊急車輛支援系統，共九項發展範疇。

亞太地區其他各國，如韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、澳洲和紐西蘭等國也相繼展開與ITS有關的計劃，諸如韓國政府於1993年訂定四項與ITS有關之計劃包括(1)先進交通管理系統(ATMS)、(2)先進旅行者資訊系統(ATIS)、(3)先進大眾運輸系統(APTS)與商用車管理系統(CVO)、(4)先進高速公路(AHS)與先進車輛控制系統(AVCS)，並預定1999年實施於整個都會區，至西元2000年擴大實施於全國；在泰國，和ITS有關的措施包括在快速道路上設置自動收費系統(ETC)，成立新的全國交通控制中心和引進電腦控制號誌與CCTV系統等；香港也於1993年引進自動收費系統(ETC)在香港海底隧道和亞伯丁隧道(Aber Deen Tunnel)試用【3-4】。

表2-1 美、日、歐ITS計劃

| 國家 | ITS計劃 |
| --- | --- |
| 美國 | - 先進旅行者資訊系統(Advanced Traveler Information System, ATIS) - 先進交通管理系統(Advanced Transportation Management Systems, ATMS) 3.先進大眾運輸系統(Advanced Public Transportation Systems, APTS) 4.先進高速公路(Advanced Highway Systems, AHS) 5.商車管理系統(Commercial Vehicle Operations, CVO) 6.先進車輛控制系統(Advanced Vehicle Control Systems, AVCS) 7.先進郊區運輸系統(Advanced Rural Transportation Systems, ARTS) |
| 日本 | - 先進導航系統(Advances in Navigation Systems) - 電子收費系統(Electronic Toll Collection System) - 安全運轉支援(Assistance for safe Driving) - 交通管理最適化(Optimization of Traffic Management) - 道路管理效率化(Increasing Efficiency in Road Management ) - 公共交通支援(Support for Public Transport) - 商車運作效率化(Increasing Efficiency in Commercial Vehicle Operations) - 步行者支援(Support for Pedestrians) 9.緊急車輛支援系統(Support for Emergency Vehicle Operations) |
| 歐洲 DRIVE II | - 需求管理(Demand Management) - 交通、旅行資訊(Traffic and Travel Information) - 都市整合交通管理(Integrated Urban Traffic Management) - 都市間整合交通管理(Integrated Inter-Urban Traffic Management) - 駕駛支援與駕駛協調(Driver Assistance and Cooperative Driving) - 貨物和車隊管理(Freight and Fleet Management) - 公共交通管理(Public Transport Management) |

資料來源：本研究整理

2.1.2自動導航公路系統

自動導航公路系統( Advanced Drive Vehicle /Automatic Navigation & Control Enroute System-Freeway，簡稱ADVANCE-F)計畫為我國在智慧運輸系統發展中首宗有系統、有計畫的研發計畫，其構想主要是結合電腦、感測器、通訊和控制等先進技術，操控道路上車輛的運作，以解決高速公路或快速道路交通擁擠和安全問題，系統初期發展以高速公路為主，研發至今，系統發展朝向適用於一般道路系統，因此，將計畫名稱中之Freeway更名Formosa，更能表現其特性。另一方面，字面的意義亦可擴充為「進步的台灣」，也正代表本計畫所象徵的意義。此系統發展之目的在於研發出一套符合台灣道路交通特性的先進公路和車輛控制系統(AHVCS)，其最主要的效益著眼在以較經濟和不破壞環境的方式，即不興建新道路系統的情況下，有效地增進公路容量並提昇運輸安全，特別是對於技術不佳和年長的駕駛者而言，可保障其駕駛的安全，透過此項新運輸系統的研發和實現可達到有效增進公路容量、確保交通安全、維護生活環境和促進工業升級與提昇國家形象等目標，尤其未來社會有高齡化的趨勢，此項技術的實現更具重要性【1-4】。

1.系統介紹

導航車(即裝置有自動導航公路ADVANCE-F系統的車輛)即具備有自動側向控制功能(Automatic Lateral Control)、自動縱向控制功能(Automatic Longitudinal Control)和危險警告(Dangerous Warning)的功能，在速度控制上有三種選擇：手控操作、傳統定速巡航裝置(Conventional Cruise Keys)和自主式智慧型巡航控制(Autonomous Intelligent Cruise Control)。車輛控制部份可選擇由駕駛以手控駕駛或機械自動駕駛的方式，惟自動駕駛須在道路相關設施配合情況下方可運作，手控與自動駕駛的切換時機及操作流程，如下所述：【5-6】

(1)手動駕駛切換為自動駕駛

主要依據駕駛者的意願，當駕駛者欲從手動駕駛切換為自動駕駛時，只須按下”AUTO”鈕，系統會自動檢視車輛所處一切條件是否就緒(約3~4秒)，如果條件符合則順利完成切換程序，車輛轉為自動駕駛，否則系統會持續發出警告音響直到切換條件滿足。但為確保行車安全和使系統能順利轉換，自動控制系統在轉換前需進行下列檢視工作，如1)車輛是否位在特定車道上、2)車輛行駛的角度是否滿足系統要求、3)車輛的動態參數是否正確、4)車輛的設備是否就緒等。

(2)自動駕駛切換為手動駕駛

在自動駕駛的情況下，當下列情況發生時，車輛控制權必須切換為手動駕駛，例如：1)車輛到達特定車道末端、2)系統元件故障、3)道路標線感測器發生錯誤、4)變換車道、5)緊急狀況、6)氣候影響、7)其他特殊狀況等。其轉換操作過程為駕駛者按下”MANUAL”鈕，系統立即切換為手動駕駛。

因此，相較於傳統車輛，自動導航公路系統主要提供的功能詳述如下：

- 車道保持控制(Lane Control)：在車上裝設感應器，感應路面導標加以處理、辨識並據以計算方向盤應有的角度，使車輛保持於應遵循的車道上。

- 智慧型巡航控制(Intelligent Cruise Control)：相較於傳統之定速巡航控制系統，智慧型巡航控制會隨時偵測前車狀況而與前車保持安全的行車距離，此套智慧型定速巡航控制系統是在車上裝置一個位置測定器測定與前車的距離和速度，車上電腦隨時處理這些資料和計算車子本身的速度，發出訊號控制節氣門或煞車器，以保持安全的自主跟車距離。

- 危險警告(Dangerous Warning)：當其他車輛(或其他導航車)與導航車間車間距小於安全距離，或導航車偵測到前方有障礙物時，便會發出警告聲或顯示影像警告駕駛者；或提供主動偵測功能，偵測車輛本身的速度和方向，若發現有危險之虞，便會適時控制車輛速度。

- 完全自動駕駛(Automated Control)：上述三項功能之結合，駕駛者不須操控方向盤和油門，車輛可自動行駛。

現階段本系統發展的重點是以單一車輛(Single Vehicle)為主要控制對象。長期而言，本系統以達到中央速率控制系統(中央速控)為目標，在高速公路或快速道路上設置專用車道，導航車行駛於專用車道中，專用車道上的車輛且將完全受控制中心的操控，並以車隊的方式行進，即所謂自動公路系統(Automated Highway System，AHS)，在路面設施配合的情況下，系統亦可適用於一般道路。目前系統實際操作上，車輛直線前進時可完全交由機器自動駕駛，變換車道的部分由於部份技術尚待克服，需轉為手動式操作。

2.系統成本

系統組成上可劃分為個別車輛設備和道路上公用設備兩部分，道路上導航設施在短期上以導航標線之設置為主，當此設施視為政府公共建設之一部分，由政府當局提供時，使用者即不需要額外支付系統使用費用，將可大幅降低系統使用者的負擔。系統使用者只需支付車上導航相關設備，而此部份配備主要建構在車輛現有之配備上，再加裝危險警告裝置、感應器、智慧巡航控制系統、自動方向盤等設備。因此，本系統特色之一為在政府配合興建相關設施的情況下，相較於國外類似系統，對車輛使用者而言，採用本系統的成本較為低廉，譬如賓士車廠(BENZ)現階段所研發之相似系統須新台幣100萬元以上，而自動導航公路系統在量產情況下，預估全套配備只約需20萬台幣，詳細見表2-2。此外，系統另一特色為以政府或系統營運者的角度而言，系統道路上相關設施之建造設置費用相較於國外之設計也較便宜。

表2-2  ADVANCE-F系統配備價格一覽表

| 項目 | ADVANCE-F車上設備 | 預估價格 |
| --- | --- | --- |
| 方向性 | 自動方向盤 | 8萬 |
| 速度性 | 自動速控裝置 | 11萬 |
| 安全性 | 危險警告裝置 | 1萬 |

3.系統效益

系統所能提供的效益須視整體系統成熟度與實際使用量而定。短期而言，系統實現對系統使用者或整個社會所能獲致的效益，包括減輕駕駛者開車壓力、減少或減輕交通意外事故、燃料的節省、旅行時間的縮短、道路容量的增加、減輕興建新道路系統對環境的衝擊等；在道路容量方面，道路容量的增加幅度須視導航車輛比例而定，當混合車流中導航車的比例超過一半以上時道路容量顯著提昇【6】。

長期而言，當系統達到成熟階段，導航車輛行駛於道路上受中央控制中心控制車速與車間距，車輛以車隊方式行進，可大幅提高現有車道容量，有研究指出當道路上全為導航車，系統設計速度(Design Speed)為120 公里/小時，道路容量至少可增加33%，最高則可提昇到現有道路容量的二~三倍【5,7】。歸納言之，系統實現對於系統使用者直接所能獲致的效益包括：

- 增加道路容量。

- 降低開車的壓力，增進人性價值。

- 提昇駕駛舒適感。

- 增進行車安全(特別是降低因惡劣天候、夜間和人為等因素所造成的意外事故的發生)。

- 輔助駕駛(特別是針對駕駛技術不佳或年長駕駛者或長途旅行者)。

- 旅行時間節省。

- 減少因車輛排放廢氣所造成之空氣污染。

- 減少石油、天然氣等能源的消耗。

4.影響系統發展之因素

影響系統發展的因素甚多，包括內在環境即系統本身(車輛設備和道路設施)和外在環境(政府政策、國民生活水準、經濟景氣等)，可以略分為下列五個層面：(1)車輛系統：車輛上裝設設備之價格、成熟度與安全性、系統效益、是否容易使用等。(2)道路系統：設施普及性與安全性、道路設施建造成本與維修成本等。(3)政府政策：是否徵收系統使用費、是否有獎勵或強制使用系統措施。(4)相關法律制訂：如肇事責任歸屬、導航車與非導航車之管理等。(5)保險業等相關業者支持度。(6)國民生活水準：國民所得水準高低、經濟景氣與否等【8】。本研究需求預測是假設道路系統已完成，且車輛系統設備之運作無安全上顧慮，因為自動導航公路系統強調車輛與道路系統結合之觀念，道路設施若無法配合，單獨車輛系統所能發揮之功能將受限制；再者，系統設計若無法達到提供百分之百的安全性，消費者斷無冒險使用該系統之理。

5.系統發展現況與展望

目前本系統發展的重點是以單一車輛(Single Vehicle)為控制的對象，在路面設施配合的情況下，系統可適用於一般道路及高速公路；系統技術在縱向控制方面已進入實地試車階段，即車輛直線前進時，可完全交由機器自動駕駛；在側向控制方面，變換車道的部分由於部份技術尚待克服故需轉為手控式操作。長期而言，本系統以達到中央速率控制系統(中央速控)為目標，即在高速公路或一般車道上設置專用車道，道路上的車輛且將完全受控制中心的操控以車隊的方式行進，亦所謂的自動公路系統(Automated Highway System，AHS)。

圖2-1 自動高速公路系統(AHS)示意圖【4】

圖2-2自動駕駛【4】

圖2-3 車輛以車隊方式行駛於自動高速公路(AHS)【4】

2.2新運具需求預測相關研究

新運輸系統的實施如同新產品的推出，Yoon and Lilien曾依新產品特性將新產品區分為「修正性新產品」(Reformulated New Product) 與「獨創性新產品」(Original New Product)兩種，「修正性新產品」的定義為生產線的延伸或修改的產品，產品的創意來自物理特質的改變，可節省研發成本，或產品用途的擴大；「獨創性新產品」是指科技突破的結晶，通常利用產業未出現過的技術來完成之獨創新產品【8】；在運輸領域，新運輸系統亦可區分為兩類，前項可視為現有運輸系統服務水準的提高、票價水準降低或大眾捷運系統、高速鐵路等運輸系統的引進，而基於技術突破所產生之新運具如電動機車、電動汽車、與本研究之「自動導航公路系統」則可歸納為後者。在需求調查與預測上，後者如電動機車已實際上市因此尚有實際試乘資料可供參考，電動汽車與「自動導航公路系統」仍未市場化，所以相關需求調查資料付之闕如；相較之下，一般所定義之新運輸系統(泛指新路線、新大眾捷運系統等)，由於系統發展已相當成熟，其需求狀況可利用相關歷史資料加以預測，因此相關的研究亦相當多，茲列舉如下：

1.Couture等人【9】研究一般民眾對新大眾運輸系統需求預測上，藉由態度分析來解決意圖使用(Intention Use)和實際使用(Actual Use)新系統間的差異，該研究指出行為上的意圖通常都誇大了實際的選擇行為，是由於受訪者缺乏實際經驗、態度轉變或是其忽略了選擇上的限制所致，該研究假設(1)較早和現在的態度與傾向和實際選擇間存在一因果關係，(2)先前的態度決定目前的行為，現在的行為又改變目前的態度，(3)態度和行為相互依賴，並利用事前事後資料構建二元羅吉特模式；並將態度模式分為認知部份：個體對於運具間相對的舒適性、方便性、速度、票價等的反應，感覺部份：相較於其他運具，個體對某一敘述同意或反對，和使用新運輸的傾向三部份。其結果為證實旅運行為理論上已建立的理論包括：(1)意向誇大實際行為；(2)以負面傾向做為「不使用新運具」的指標較以正面傾向做為「使用新運具」的指標適合；(3)在運具選擇模式中，情況因素、態度對於意圖和選擇的形成很重要等。並建議關於移轉行為的資訊以縱橫資料(Panel Study)進行事前事後調查最有效，使用傾向調查(Stated Intention)會因為政策偏誤(Policy Bias)和判斷偏誤(Justification Bias)，產生明顯偏誤和隨機誤差。

2.Kawakami and Hirobata【10】的研究結合敘述性偏好法，企圖發展一動態的個體選擇運具模式，模式架構上，主要依據轉移之抗力形式與假設不同之誤差項，在效用最大原則下，分別構建四個模式，並以引進新的大眾捷運系統為例進行實證分析，提出(1)轉移行為和運輸服務改變是有關的；(2)利用敘述性偏好法預測和實際狀況相較下，有明顯高估的現象；(3)造成高估之結果除因敘述性偏好法先天的特性外，另一原因為移轉力的問題。

3.Koppelman等【11】在新運具之運量預測上，提出修正之增量羅吉特模式，其中該研究所指之新運具為大眾捷運系統，研究中假設(1)捷運系統與原有之公車系統具有類似服務特性；(2)受訪者以服務水準為選擇運具主要依據；(3)服務水準可分為可衡量(如旅行時間、旅行成本等)與不可衡量(舒適度、方便度等)兩部份，再由現有運具服務水準函數推出新運具之服務水準函數。上述假設隱含受訪者瞭解方案間不可衡量之屬性部份的差異，然實際上，由於受訪者很難將新運具和原有運具視為同一水準之上再進行區分，將產生運用困難和造成誤差情況。

4.Moshe Ben-Akiva和Takayuki Morikawa【12】結合顯示性偏好模式(RP)和敘述性偏好模式(SP)構建一整合模式來分析運具轉移行為，結果發現(1)整合性模式所得之參數較具正確性；(2) 敘述性偏好模式經適當尺度調整可得與顯示性偏好相同之參數值；(3)敘述性偏好模式具有明顯隨機偏誤；(4)受訪者有誇大偏好移轉行為之傾向，藉由結合顯示性偏好和敘述性偏好模式可以利用兩者的優點，在誤差和偏誤修正情況下，敘述傾向(Stated Intention)是可以有效地預測。但是後兩項結論會隨資料特性差異而有不同，值得進一步研究。

5.王士玫【13】利用顯示性偏好和敘述性偏好之資料特性，分別建立顯示性偏好模式、敘述性偏好模式及整合性模式，在台北都會區捷運系統木柵線通車前，預測各運具轉移至捷運的比例和捷運市場佔有率的預估。其研究結果發現，顯示性偏好法和敘述性偏好法優劣互見，具有互補效果；在總計預測方面，以敘述性偏好法建立模式所得之佔有率最高，以增量常數之顯示性偏好模式所得之結果最低，該研究認為以整合模式之預測結果與未來捷運系統營運之實際情況較接近，預估捷運系統市場佔有率約佔33.26%。

6.邱怡璋【14】結合模糊理論修正敘述性偏好模式，分析國內電動機車的潛在需求，作者所構建之修正模式，在統計上無法保證優於傳統模式，但該模式不受尺度因子影響且可輔助判斷各屬性或市場變動之趨勢與方向，亦可作為分析參考依據。

7.曾華聰【15】在捷運木柵線通車前，結合模糊理論與敘述性偏好模式設計問卷，構建個體行為模式之多項羅吉特模式，以探討捷運系統木柵線營運後之運具選擇行為。其結論包括：模式校估結果以綜合使用者社經特性與運具屬性構建之模式較佳；明確偏好下捷運系統市場佔有率4.7%，模糊偏好下捷運系統市場佔有率5.9%；運具屬性改變對選擇影響不顯著是受到調查資料中私人運具持有比例過高影響；加入事故比率以探討安全性對運具選擇的影響但t檢定值並不顯著，可能是安全性並非影響運具選擇之主要因素或是因問項設計不當影響受訪者作答；該研究並指出模式已納入19個變數情況下， 2值無法再提昇，可能是受到人類行為受環境與習慣影響且其本身有不理性存在，利用計量經濟模式自無法完全捕捉，但亦有可能是該研究所選擇的變數不佳無法有效解釋使用者選擇行為之故。

8.王郁珍【16】結合顯示性偏好和敘述性偏好之資料，建立整合性模式，以火車、飛機、巴士和新運具高速鐵路作為實證分析對象，得到下述結論：(1)由於研究方法限制缺乏新運具偏好之資料，所以無法進行該運具預測；(2)敘述性偏好模式中之慣性變數表現很顯著，可知該模式所代表的選擇行為甚受顯示性偏好影響；(3)整合模式之校估結果確實較傳統模式佳，對於新運具轉移運量預測之應用亦是如此。

綜觀上述有關新運輸系統之需求預測相關研究，吾人歸納如下：

- 新運輸系統定義方面：以國內在新運輸系統需求預測研究而言，大部份皆為大眾運輸工具，且所指之新運輸系統(捷運系統、高速鐵路系統)實際上皆已在國外實行有相當長時間，部份民眾亦有實際搭乘之經驗；而私人運具如電動機車部份國內業已實際生產製造，有實際之產品可供騎乘。

- 需求預測模式方面：近年來，皆以敘述性偏好法(SP)為主，亦有結合顯示性偏好法，即整合模式進行預測，預測結果顯示多較傳統單以敘述性偏好法或顯示性偏好法優；或有利用門檻模式，然計算上較為繁複；或加入模糊理論修正敘述性偏好法，惟尚無法證明此法優於傳統之方法。

- 預測結果方面，多數文獻僅就模式建立與校估部份加以討論，實際估算市場佔有率僅佔少數，且雖指出敘述性偏好法有高估現象，但多未就高估之比例加以探討。

有關新運具需求預測各文獻之方法、預測比例與重要結論等，彙整於表2-3。

表2-3 新運輸系統需求預測相關研究彙整

| 作者(時間) | 新運輸系統定義 | 需求預測方法 | 研究時間 | 預測結果 | 重要結論 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couture(1979) | 大眾運輸 系統 | 態度分析模式 | 約離正式通車1個月前和通車8個月後 | 女性市場：高估2.3倍 男性市場：高估3倍 | - 意向誇大實際行為 - 以負面傾向做為「不使用新運具」的指標較以正面傾向做為「使用新運具」的指標 - 情況因素很重要 - 態度對於意圖和選擇的形成很重要，態度與行為是相互依賴的 |
| Koppelman (1983) | 大眾捷運 系統 | 修正之增量羅吉特模式 | N/A | N/A | - 假設(1)捷運系統與原有之公車系統具有類似服務特性、(2)受訪者以服務水準為選擇運具主要依據、和(3)服務水準可分為可衡量(如旅行時間、旅行成本等)與不可衡量(舒適度、方便度等) - 有實際操作困難 |
| Kawakami and Hirobata(1990) | 大眾捷運 系統 | 敘述性偏好 | 離正式通車的3個月前和通車6個月後 | N/A | - 轉移行為和運輸服務改變是有關的 - 利用敘述性偏好法預測和實際狀況相較下，有明顯高估的現象 - 造成上述結果除因為敘述性偏好法先天的特性外，另一原因為移轉力的問題 |
| Moshe Ben-Akiva和Takayuki Morikawa(1990) | 地下鐵系統新路線 | 結合顯示性偏好和敘述性偏好法之整合模式 | 新路線開始通車的3個月前和通車3個月後 | N/A | - SP有明顯的錯誤和隨機誤差結合 - SP和RP結合，在誤差和偏誤修正情況下STATED INTENTION是可以有效預測 |

表2-3 新運輸系統需求預測相關研究彙整(續)

| 作者(時間) | 新運輸系統定義 | 需求預測方法 | 研究時間 | 預測結果 |  | 重要結論 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 預估 | 實際 |  |
| 王士玫(1994) | 台北都會區捷運系統木柵線 | 分別建立顯示性偏好模式、敘述性偏好模式及整合性模式 | 約離正式通車6個月前 | 33.26% | 1% (1996) | - 顯示性偏好法和敘述性偏好法優劣互見，具有互補效果 - 總計預測上，該研究認為以整合模式結果與未來捷運系統營運之實際情況較接近 |
| 曾華聰(1994) | 台北都會區捷運系統木柵線 | 模糊理論與敘述性偏好模式結合構建多項羅吉特模式 | 約離正式通車6個月前 | 4.7%~ 5.9% | 1% (1996) | - 私人運具比例過高，運具屬性改變對選擇影響不顯著 - 事故比例變數不顯著 |
| 邱怡璋(1994) | 電動機車 | 模糊理論與敘述性偏好模式結合 | 約離正式上市4年前 | 20.5%~34.5% | N/A | - 作者無法保證其修正模式優於傳統模式 - 由於該模式不受尺度因子影響且可輔助作為分析參考依據 |
| 王郁珍(1996) | 高速鐵路 | 整合性模式 | 研究時間民國85年，高鐵預計通車時間為民國92年 | N/A | N/A | - 敘述性偏好模式中之慣性變數表現很顯著，可知該模式所代表的選擇行為甚受顯示性偏好影響 - 整合模式之校估結果確實較傳統模式佳，新運具轉移運量預測之應用亦是如此 |

2.3新運輸技術相關研究

以下將就與智慧運輸系統發展有關之新運輸技術特別針對自動公路系統相關研究作一探討。

1.Avraham D. Horowitz【17】在1996年進行消費者對自動公路系統(AHS)和其相關技術之需求與偏好調查，其特色之一為利用網際網路(INTERNET)為調查媒介，結果回覆者多為居住在美國密西根州和加州(佔89%)，男性回覆者佔大多數(86%)，年齡層分布在25-45歲之間，根據其調查結果，發現現今受訪者行駛於高速公路上時，相當大比例的人感到駕駛壓力大和交通狀況很擁擠，並認為開車會對環境造成負面的影響；至於對於高速公路的安全性(安全/不安全)、行車成本(很貴/很經濟)和舒適性(舒適/不舒適)三項特性，持正面和反面意見的人數則很接近。回覆者中有七成民眾贊同自動公路系統(AHS)的觀念；在對新運輸技術的偏好方面，回覆者對碰撞警告裝置(Collision Warning Systems)有顯著的偏好，適應性巡航控制系統(Adaptive Cruise Control)則無顯著的偏好。結果並顯示女性較男性偏好自動公路系統，但是該調查有女性樣本過少的問題；此外，大部分的人皆認為目前高速公路的駕駛環境有改善的必要，也相信巡航控制系統和其他先進技術可以滿足其需求；而AHS系統必須具備安全、可信賴，符合成本效益原則和減輕駕駛者壓力等條件，才能為一般大眾所接受。

2.美國國家自動高速公路系統協會(National Automated Highway System Consortium, NAHSC)【18】於1996年一項不同利益團體對自動高速公路的需求調查指出，在NAHSC選定的23項系統目標中，使用者最關心的項目包括系統安全性、效率性、移動性與可及性、方便性與舒適性、和降低環境衝擊，該研究所調查的對象包括保險業者、運輸使用者、大眾運輸營運者、貨運業者、環境保護團體、車輛電子業、公路設計單位、政府部門和汽車製造業共九個利益團體。

3.在智慧型運輸系統市場需求相關調查方面，SRI Consulting【19】於1997年針對北美、歐洲和日本的消費者，調查其未來購置ITS車上設備的意願，此調查中ITS系統包括車內導航系統(IVNS)、先進旅行者資訊系統(ATIS)、整合駕駛資訊系統(IDIS)和車輛安全與控制系統(VSC)等，該研究預測至西元2011年防對撞警告系統有6.7百萬單位的銷售量、危險警告系統有10.7百萬單位的銷售量、整合駕駛資訊系統(IDIS)有13.7百萬單位的銷售量等。

4.Thomas R. Parish【20】針對不同的新運輸技術進行市場調查研究，包括電子收費系統(ETC)和行動電話(Cellular Communications)等，其中所採用之調查方法、調查對象的選定、評估的項目和重要結果，摘列如表2-4。

表2-4 Thomas R. Parish研究報告結果

| 系統 項目 | 電子收費系統(ETC) | 行動電話 (Cellular Communications) |
| --- | --- | --- |
| 受訪對象 | 收費管理當局、一般消費者 | 供應商、銷售員和可能的使用者等 |
| 調查方法 | 電訪、郵寄問卷法、錄影帶解說 | 面訪、專家意見、現有市場佔有率 |
| 評估方法 | 需求評估、願意支付金額、市場潛力、市場區隔、利潤和風險評估 | 市場區隔、消費者調查、人口社經特性分析、和利用外插法進行預測 |
| 重要結果 | - 不同層級的消費者有不同的需求 - 過度承諾的風險，造成消費者對產品產生過度的預期 - 消費者確實會為了節省時間而支付金錢 | - 受訪者對價格變化不敏感，可能是因為可供受訪者比較的基準不足，受訪者無法作出合理判斷 - 以人口和社經特性為需求預測最主要之因素 - 針對事前需求預測高估的缺點，提出折扣率(discount rate)的觀念 - 市場佔有率會受價格下降和技術改善的影響 |

2.4小結

由整個系統發展背景吾人可知自動高速公路(AHS)是智慧運輸系統(ITS)中最先進的部份，而本研究「自動導航公路系統」亦是以達到自動高速公路為目的，因此須結合智慧車(裝置自動導航公路系統的導航車)和智慧道路兩部份，智慧車的部份預計約5年內即可完成，而智慧道路的部份即在現有道路上裝設相關的導航和通訊設施，樂觀預計約須10~15年後方可實現，然要有效提昇運輸效率與安全，需要智慧車與智慧道路互相配合下方可產生，因此，本研究在系統市場需求預估上，假設道路相關設施已完成的情況下進行調查。此外，從文獻回顧可知，國外類似系統的發展已有相當之成果，實驗所得之效益值可以提供吾人研究參考，且亦可證明「自動導航公路系統」從技術面而言是絕對可行的。透過「自動導航公路系統」的介紹，對系統組成、特性、系統操作的情況、和可能產生的效益與衝擊層面有一整體性的瞭解，作為需求預估問卷設計與未來預測結果分析的基礎。

回顧新運具需求預測文獻，可以歸納出在需求預測模式上，以個體模式為主流，特別是羅吉特模式具有較易計算的優點常為一般研究所採用；在資料的調查上，對於新運具之需求預估，皆利用敘述性偏好法進行問卷設計，對於已實施之系統則多採事前-事後調查法，多數研究均指出利用敘述性偏好法所得之預測值與實際結果相較有高估的傾向，但是皆未指出高估的比例為何。因此，本研究彙整各報告之預估值與實際值比較結果，顯示高估比例從2倍至30倍不等。

從其他先進國家對於ITS相關新運輸技術市場所作之需求相關調查研究，歸納出下列幾項結論，可做為問卷調查設計、分析與預測之參考依據。(1)對於自動高速公路，使用者最關心的項目包括系統安全性、效率性、移動性與可及性、方便性與舒適性、和對環境衝擊性；(2)調查結果顯示，智慧運輸系統非常具有市場潛力，特別是先進旅行者資訊系統、車輛安全與控制系統、防對撞警告系統和危險警告系統等；(3)調查方式：由於研究的主體多為新運輸設備或系統，一般民眾並無實際使用經驗，可配合錄影帶等介紹可有效提高受訪者之認知度以增加問卷之有效性。利用網際網路(INTERNET)調查法則有資料之可信度及是否有重複作答等問題，有待進一步的研究，一般仍以郵寄問卷或面對面問卷訪問為主；(4)當可供受訪者比較的基準不足時，受訪者將無法作出合理的判斷，產生壓抑(Pent-up)需求的問題；(5)不同層級的消費者有不同的需求，分析時應該對市場加以區隔；(6)針對事前需求調查高估的缺點，有折扣(Discount Rate)的觀念提出，但折扣的幅度如何訂定和適用性，該研究並未詳細指出，有值得進一步研究商榷之必要；(7)對於新科技系統研究者容易產生過度承諾的風險，將造成消費者對產品產生過度預期心理，扭曲預測結果；(8)研究指出消費者確實會為了節省時間而支付金錢。