第三章  班機推擠性誤點延滯之分析研究

班機誤點的原因通常可分為下面三種：（1）班機自發性誤點：原因相當於第一章1.1節研究背景所述之八類飛航事件（2）班機間在機門所產生之推擠性誤點：以機門而言，某一架客機由於產生自發性誤點，導致使用機門的時間延後，因而影響到其後使用此機門的另一架班機，而另一架班機因此需等候此架已發生誤點之班機駛離機門後，方能使用該機門，另一架班機因無法按照既定的班機時間表運行，進而產生延滯誤點，此班機即產生推擠性誤點。（3）班機間關連性誤點：航空公司營運中，為了有效地運用班機資源，在飛機飛抵迄點航站，且尚不需要進行維修及保養時，通常會再安排另一個班次讓飛機繼續上線營運，因此若飛機在飛行前一班次時發生誤點，而此架飛機到迄點航站後仍須飛行另一班次時，則另一班次就會因前一班次的誤點而被迫也產生誤點之情形，此時就產生班機間關連性誤點；在貨運方面也有類似情形，航空公司的貨運班機班表為了達到規模經濟的效果會在某些軸幅機場有上載或卸下貨物的動作以進行轉運，所以會因另一架貨運班機發生誤點，而無法取得要載運的貨物，此時貨機須等候那些貨物到達才出發，因而被迫產生誤點，此時也有班機關連性誤點的情形。有些航空公司，旅客必須要在軸幅機場轉機方能抵達目的地，航空公司有時會要求班機須等候前一班載有轉機旅客的班機抵達才出發，這時班機也會發生誤點，繼而產生了關連性誤點。

假設在使用同一機門之情況下，若某一架班機發生誤點，使得此架班機機門使用時間延後，導致原班表排定使用此機門的另一架班機無法順利使用此機門，必須等候前一架班機離開機門後，方可使用機門。此時後方班機因無法按照班表使用機門，將產生誤點，而後方班機的延遲誤點是因前一架班機延滯所引起，此時即產生所謂的誤點擴散情形。

誤點擴散之分析可分為即時和長期兩部分。即時之班機誤點擴散情形是指臨時飛航事件發生後，當時班機所可能產生之誤點時間以及誤點擴散範圍。長期之班機誤點擴散情形則是根據以往長期之誤點統計資料，針對較易發生誤點之班機誤點數據，以及這些班機所引發之班機誤點擴散作分析及探討。

本章將分成4部份進行分析：3.1節為同一架飛機，不同班次間之推擠性誤點影響；3.2節為不同架飛機，不同班次間之推擠性誤點影響；3.3節轉機過程中所造成之推擠性誤點情形；3.4節為探討多層次之班機誤點延滯擴散情形。

3.1  同一架飛機，不同班次間之推擠性誤點

航空公司為了有效地利用班機資源，會讓部分短程航線之飛機飛抵迄點航站後，再安排另一個班次讓飛機繼續上線營運，因此若飛機在飛行前一個班次時發生誤點，則此架飛機所需飛行的下一個班次會因關連性誤點的關係發生誤點，進而造成誤點擴散情形。以國內航線而言，同一架班機，不同班次間造成之誤點擴散情形相當常見。在國際航線中，亦有此一誤點擴散情形產生，部分班機會在飛抵迄點航站後，航空公司隨即安排另一個班次，飛往另一目的地或飛回起點航站。

3.1.1即時之班機推擠性誤點延滯

在既定班表中，飛行第1班次的飛機在完成第1班次任務後，航空公司隨即安排此架飛機飛行第2班次的任務。如圖3.1，同一架飛機班表安排第1班次到站時間與第2班次離站時間分別為T1E及T2S，T2S－T1E為第1班次與第2班次之班距，其中包含兩部分：一部份為班次間轉換作業（旅客上下飛機、清潔機艙和機組人員更替）的最短時間I1,2，另一部份為防止班機誤點或作業延誤所保留之緩衝時間r1,2。此兩班次之原訂及實際到離站時間分示如下：

- 原訂班表

I1,2

r1,2

- 第 1 班次產生延滯誤點情形後

I1,2

t1A

I1,2D

t1,2pd

T1E                    T1DE T2S              T2DS      Time

圖3.1  第1班次與第2班次原訂班表與發生誤點後之時間表示圖

T1E：班表既定之第1班次到站時間

T2S：班表既定之第2班次離站時間

T1DE：第1班次實際到站時間，其誤點時間為t1A

T2DS：受推擠性誤點及相關作業延誤之影響，第2班次實際離站時間

如圖3.1所示，第1班次到站時發生誤點，其誤點時間為t1A，第1架次之到站誤點就可能影響到第2班次，使得第2班次離站時產生誤點。第2班次是否產生誤點可依以下兩情況作判斷：

- t1A<r1,2：當第1班次到站誤點時間t1a小於第1班次與第2班次緩衝時間r1,2時，緩衝時間r1,2將可吸收第1班次之到站誤點時間，使第2班次離站時不會產生推擠性誤點。所以當第1班次到站誤點時間t1A小於第1班次與第2班次緩衝時間r1,2時，第2班次離站時是不會產生推擠性誤點延滯。

- t1A>r1,2：若第1班次到站誤點時間t1A大於第1班次與第2班次緩衝時間r1,2時，第2班次離站時將會產生推擠性誤點，以圖3.1為基礎可推算第2班次班機之推擠性誤點時間為t1,2pd。第2班次班機之推擠性誤點時間t1,2pd，可由第1班次到站誤點時間t1A及緩衝時間r1,2相減求得。即

t1,2pd＝t1A－r1,2                                       （3.1）

第2班次離站時除了受第1班次到站誤點影響產生推擠性誤點外，也可能因班次間轉換作業延誤，如相關地面作業所產生之延誤，地勤人員作業之延誤或補充油料之延誤，或航管作業配合問題，如跑道容量不足以及由於延誤可能造成之班機起降次序之變更，造成第2班次離站時產生誤點。因此第2班次離站誤點時間t2D應為第2班次班機之推擠性誤點時間t1,2pd再加上第1班次與第2班次班次間轉換作業之延誤時間I1,2D。

t2D＝t1,2pd+I1,2D＝t1A－r1,2+I1,2D                           （3.2）

3.1.2長期之平均推擠性誤點延滯

進一步透過班機到站誤點時間及服務時間的機率分配分析，以及長期觀察所得班機誤點統計資料，可分析班機間推擠性誤點時間之平均值。在實際情況中，班機到站誤點時間的機率分配可能是任何形式之統計分配。但為了建立一套符合實際情況，且能數學運算之理論模式，必須先分析班機到站發生誤點之特性。依自發性誤點之定義，每一架班機皆有可能產生自發性誤點，亦即班機自發性誤點為隨機產生，且班機每一次自發性誤點皆為獨立發生，令第i班機的自發性誤點時間為tiB，相當於是誤點班機實際抵達時間與班表既定抵達時間的差距。

若根據上述特性，可假設班機自發性誤點時間機率分配為指數分配[2]。因隨機變數tiB符合指數分配之到站間隔時間之特性與假設。指數分配具下列特性：

- 不具記憶性：班機的自發性誤點時間與前一次班機的自發性延滯誤點時間無關，各自獨立。符合班機之自發性誤點皆獨立發生。

- 幾個獨立指數分配的隨機變數最小者，仍符合指數分配：即不管班機有無分類或機門使用時間有所不同，其班機自發性誤點時間仍可以指數分配表示。

- 與卜松分配（poisson）的關係：若稱自發性誤點為隨機，其實亦可以卜松分配來說明，班機自發性平均誤點時間的倒數將符合指數分配密度函數參數λ，可依據卜松分配推算出在某一誤點時間（X分鐘）範圍內，班機發生自發性誤點的次數。

- 為時間t的嚴格遞減函數，隨著誤點時間愈長，其發生機率愈低。

根據上述，及延伸胡思繼（1996）之模式，本研究將以指數分配表示第1班次自發性誤點發生之情形，令W1代表第1班次之誤點機率密度函數，其機率密度函數參數為m1，m1值相當誤點班機平均誤點時間的倒數，再乘上第1班次發生誤點的機率g1，而（1－g1）則為第1班次的準點率。第1班次之自發性誤點機率密度函數可表示為W1=g1m1e−m1t1。

第1班次班機到站誤點時間t1A，若小於第1班次與第2班次的緩衝時間r1,2，第1班次班機的誤點時間將會被緩衝時間r1,2吸收，不會影響到第2班次。若第1班次班機誤點時間t1A大於第1班次與第2班次在班表的緩衝時間r1,2，因為緩衝時間r1,2無法完全吸收第1班次班機的到站誤點時間，此時第1班次班機到站誤點時間會部分傳播給第2班次班機，使得第2班次產生離站誤點。若第1班次班機誤點時間t1A過長，超過緩衝時間r1,2、班次轉換作業所需最短時間I1,2與航空公司所能容忍之最長誤點時間I0之和，即t1A>r1,2+I1,2+I0時，航空公司將可能取消下一班次，或者使用備用飛機作為因應，因此第1班次班機到站誤點時間亦需小於r1,2+I1,2+I0才會使第2班次產生推擠性誤點。

綜合上述，可知第1班次班機誤點時間必須在一範圍內，即t1A大於緩衝時間r1,2且小於緩衝時間r1,2、班次間轉換作業所需最短時間I1,2以及航空公司所能忍受之最長誤點時間I0之和r1,2+I1,2+I0，第1班次班機誤點才會擴散至第2班次，即在r1,2＜t1A＜r1,2＋I1,2+I0時，才會使得第2班次班機離站產生推擠性誤點時間t1,2pd，進而產生誤點擴散傳播。

假設為單層次誤點延滯擴散，即第1班次發生自發性誤點延滯，無其他推擠性誤點或作業延誤時間產生。則第1班次班機到站誤點時間t1A，可由其自發性誤點時間t1B做表示。此時第2班次班機的推擠性平均誤點時間長度可由（3.3）式推導，即

t1,2pd＝(t1A−r1,2)m1g1e−m1t1Adt1A           （3.3）

又t1A=t1B，故t1,2pd＝(t1B−r1,2)m1g1e−m1t1Bdt1B

＝g1m1e−m1r1,2[1−m1(I1,2+I0)e−m1(I1,2+I0)−e−m1(I1,2+I0)]     （3.4）將式（3.4）改寫成

t1,2pd=f2pd(t1B)dt1B

=(t1B−r1,2)m1g1e−m1t1Bdt1B               （3.5）其中，f2pd(t1B)=(t1B−r1,2)m1g1e−m1t1B                              （3.6）則f2pd(t1B)為第1班次班機的到站誤點時間對第2班次班機離站所造成之推擠性延滯誤點時間機率密度函數。其中(t1B−r1,2)需大於零表示第1班次班機的自發性誤點時間需大於第1班次與第2班次間之緩衝時間r1,2，（3.6）式方能成立。

除了因受到第1班次到站誤點之影響，第2班次離站平均誤點時間產生推擠性平均誤點時間t1,2pd外，第2班次尚可能因班次間轉換作業延誤，增加一飛機班次間轉換作業平均延誤時間I1,2D。因此第2班次離站平均誤點時間t2D為

t2D＝t1,2pd+I1,2D                                       （3.7）

3.2  不同飛機，班次間之推擠性誤點延滯

班次間產生推擠性誤點延滯，除了同一架飛機不同班次間之影響外，在機門使用上，也會產生不同飛機班次間推擠性誤點延滯。假設第3班次班機與第4班次班機為先後使用同一機門之班機，且第4班次班機使用機門時間，緊接第3班次班機使用機門時間之後。

3.2.1即時之推擠性延滯誤點

在機場之機門既定程排中，第3班次的飛機在完成上下旅客後離開機門，該機門將會改由另一架飛機飛行的第4班次使用。如圖3.2，班表排定第3班次機門使用起始時間與第4班次機門使用起始時間分別為T3S及T4S，T4S－T3S為第3班次與第4班次之班距，其中包含兩部分：一部份為第3班次使用機門的最短時間I3G，另一部份為防止班機誤點或作業延誤所保留之緩衝時間r3,4。此兩班次之原訂及實際機門使用時間分示如下：

- 原先第3與第4班次班機班表

I3G

r3,4

- 第 3 班次班機產生延滯誤點情形後

t3G

I3GD

I3G

t3,4pd

t4B

T3S                    T3DST4S    T4DB        T4DS        Time

圖3.2  第3班次與第4班次原訂班表與產生延滯誤點後之時間表示圖

T3S：機場安排第3班次使用機門之起始時間

T4S：機場安排第4班次使用機門之起始時間

T4DB：第4班次產生自發性誤點t4B後，使用機門之起始時間

T3DS：第3班次產生誤點後，實際使用機門之時間，其誤點時間為t3G

T4DS：受第3班次誤點及作業延誤之影響，第4班次實際使用機門之起始時間

在第3班次與第4班次機門使用過程中，除了緩衝時間r3,4可以吸收第3班次班機的機門使用起始誤點時間外，第4班次的自發性誤點時間t4B對於第4班次所受的推擠性誤點時間t3,4pd也產生緩衝的作用。t4B和t3,4pd是呈現互補關係，t4B值增加，t3,4pd值則同量減少，反之亦然。若t4B值大於t3,4pd值，就無所謂之推擠性誤點產生。當t3G大於第3班次與第4班次之緩衝時間r3,4與第4班次自發性誤點時間t4B之和時，此時第4班次會再增加一推擠性誤點時間t3,4pd。亦即，第3班次與第4班次推擠性誤點時間為，因第3班次班機機門使用延誤時間超過緩衝時間r3,4與第4班次自發性誤點時間t4B之和，且在第3班次要使用機門最短時間為I3G時，第4班次班機所增加的推擠性誤點時間。即

t3,4pd＝t3G－（r3,4＋t4B）                               （3.8）

第4班次使用機門的起始誤點時間除了第3班次的誤點推擠外，第3班次的機門使用時間增加所產生之延誤也會導致第4班次額外增加一誤點時間I3GD。第4班次機門使用的起始誤點時間t4G，為

t4G＝t3,4pd+I3GD＝t3G－（r3,4＋t4B）+I3GD                  （3.9）

3.2.2長期之平均推擠性延滯誤點

根據3.1.2節的方法，利用指數分配機率密度函數來表示第3班次之自發性誤點發生情形，令W3代表第3班次之自發性誤點時間機率密度函數，其機率密度函數參數分別為m3，g3為第3班次發生自發性誤點的機率。則第3班次之自發性誤點時間機率密度函數可表示如下W3=g3m3e−m3t3B。

第3班次班機機門使用起始誤點時間t3G，在小於緩衝時間r3,4時，緩衝時間將發生作用把第3班次班機機門使用起始誤點時間吸收掉。而在大於有效緩衝時間r3,4時，第3班次班機機門使用起始誤點時間t3G，將會使得第4班次班機發生推擠性誤點時間t2,3pd，若第3班次班機機門使用起始誤點時間t3G大於緩衝時間與第3班次使用機門最短時間之和時，第4班次班機可在航空公司或塔台允許下先行使用該機門。故只有在第3班次班機機門使用起始誤點時間t2大於有效緩衝時間以及小於有效緩衝時間與第3班次使用機門最短時間之和範圍內，即r3,4＜t3G＜r3,4＋I3G時，才會使得第4班次班機發生推擠性誤點時間t3,4pd，進而產生延滯的擴散傳播。但因第4班次的自發性誤點時間t4B也會產生一緩衝作用，進而減少班機間之推擠性誤點。

假設為單層次誤點延滯擴散，即第3班次與第4班次皆僅發生自發性誤點延滯，無其他推擠性誤點或作業延誤時間產生。則第3班次班機機門使用起始誤點時間t3G，可由其自發性誤點時間t3B做表示。因此第4班次班機的推擠性平均誤點時間t3,4pd如（3.10）式

t3,4pd＝(t3G−r3,4)m3g3e−m3t3Gdt3G−t4B              （3.10）又t3G=t3B，故t3,4pd＝(t3B−r3,4)m3g3e−m3t3Bdt3B−t4B

＝g3m3e−m3r3,4(1−m3I3Ge−m3I3G−e−m3I3G)−t4B            （3.11）令班機平均自發性平均誤點時間t為發生誤點機率乘上誤點班機平均誤點時間，即t3=g3m3，則（3.11）式可改寫成

t3,4pd＝t3e−m3r3,4(1−m3I3Ge−m3I3G−e−m3I3G)−t4B                （3.12）將（3.12）式改寫成

t3,4pd＝f4pd(t3B)dt3B−t4B

=(t3B−r3,4)m3g3e−m3t3Bdt3B−t4B           （3.13）其中f4pd(t3B)=(t3B−r3,4)m3g3e−m3t3B                              （3.14）則f4pd(t3B)為第3班次班機的機門使用起始誤點時間對第4班次班機所造成之推擠性延滯誤點時間機率密度函數。其中，t3B需大於r3,4，式（3.14）方能成立。

第4班次使用機門起始時間的誤點時間除了受第3班次的誤點推擠外，第3班次的機門使用時間增加所產生之延誤也會導致第4班次額外增加一誤點時間I3GD。因此第4班次機門使用平均延誤時間應為

t4G＝t3,4pd+I3GD                                     （3.15）

3.3班機因轉運所造成之推擠性誤點延滯

航空公司為了達到規模經濟的效果，通常會安排旅客透過軸幅機場轉機，方能抵達目的地，這使得整個飛行過程成為一個旅次鍊，從起點機場到迄點機場要輾轉經過一至兩個軸幅機場。也就是因為有相當多比例旅客是需要轉機這道程序。在此之直接轉機乃指購買機票時，機票上即會註明轉機需求，並發給2張的登機證。直接轉機的下機乘客只需至過境室等候班機，不須通過海關入境，有時航空公司的人員還會手持轉機牌在下機處帶領乘客轉機。當班機發生誤點後，航空公司會要求與此誤點班機同一個旅次鍊的另一架班機等候此誤點班機，以方便在誤點班機上之轉機旅客轉機。

3.3.1即時推擠性延滯誤點

令第1班次班機與第5班次班機為同一個旅次鍊，即航空公司刻意安排之兩架班機。因此在第1班次班機上有許多需要轉機至第5班次班機的旅客，以圖3.3作說明。第1班次與第5班次為同一旅次鍊，航空公司要求第5班次班機等候在第1班次班機上之轉機旅客。此時第1班次到站時間與第5班次離站時間分別為T1E與T5S，T5S－T1E為第1班次與第5班次之班距，其中包含讓旅客轉機所需最短時間I1,5T，以方便第1班次上的轉機旅客能順利轉機至第5班次班機，另外還包含防止班機誤點及轉機作業延誤所需之轉機緩衝時間r1,5。r1,5為第1班次與第5班次之班表間隔時間與完成旅客轉機所需最短時間I1,5T（包含報到、行李處理）時間差。此兩班次之原訂及實際轉機時間分示如下：

- 原先班表

I1,5T

r1,5

- 第 1 班次產生延滯誤點情形後

t1

I1,5T

I1,5TD

t1,5B

t1,5pd

T1E                   T1DET5S     T1DB          T5DS    Time

圖3.3  第1班次與第5班機原訂班表與產生誤點後之時間表示圖

T1E：表訂之第1班次之到站時間

T5S：表訂第5班次之離站時間

T1DE：第1班次產生到站誤點時間t1A後，第1班次到站之實際時間

T1DB：第5班次產生自發性誤點t5B，因而延後之離站時間

T5DS：受第1班次誤點及作業延誤之影響，第5班次離站之實際時間

以圖3.3為基礎，可推算第5班次班機之推擠性誤點時間。當第1班次發生誤點，其誤點時間為t1且大於轉機緩衝時間r1,5。此時第5班次因需完成轉機任務，會在航空公司要求下，因而增加一推擠性誤點時間t1,5pd，推擠性誤點時間指因前方班機誤點，為了讓已發生延滯誤點班機上的旅客順利完成轉機，後方班機所增加的誤點時間。因第5班次的自發性誤點時間t5B也會產生一緩衝作用，進而減少班機間之推擠性誤點，若t5B值大於t1A值，就無所謂之推擠性誤點產生。第5班次推擠性誤點時間可由第1班次到站誤點時間與緩衝時間r1,5相減求得

t1,5pd＝t1A－（r1,5+t5B）                               （3.16）旅客轉機時間若超過I1,5T，則需額外加上一轉機延誤時間I1,5TD。此時第5班次的離站誤點時間t5D為

t5D＝t1,5pd+I1,5TD＝t1A－（r1,5+t5B）+I1,5TD                    （3.17）

3.3.2長期之平均推擠性延滯誤點

第1班次班機到站誤點時間t1A若小於第1班次與第5班次在班表的班表緩衝時間r1,5，第1班次班機的誤點時間將會被班表緩衝時間r1,5吸收，不會影響到第5班次班機。若第1班次班機到站誤點時間t1A大於第1班次與第5班次在班表的班表緩衝時間r1,5，班表緩衝時間r1,5無法完全吸收第1班次班機的誤點時間，此時會把第1班次班機誤點時間部分傳播給第5班次班機。若第1班次班機到站誤點時間t1A過長超過航空公司所能容許之時間，為了考慮第5班次之旅客權益，第5班次可先行離開，而不需等候第1班次上轉機旅客到達。綜合上述可知第1班次班機到站誤點時間t1A需大於班表緩衝時間r1,5且小於班表緩衝時間r1,5與完成旅客轉機所需最短時間I1,5T及航空公司所能忍受之最長誤點延滯時間I0之和r1,5+I1,5T+I0，第1班次誤點延滯才會擴散至第5班次，即在r1,5＜t1A＜r1,5+I1,5T+I0，才會使得第5班次班機發生推擠性誤點時間t1,5pd，進而產生誤點的擴散傳播。因第5班次的自發性誤點時間t5B也會產生一緩衝作用，進而減少班機間之推擠性誤點。

假設為單層次誤點延滯擴散，即第1班次與第5班次皆僅發生自發性誤點延滯，無其他推擠性誤點或作業延誤時間產生。則第1班次班機到站誤點時間t1A，可由其自發性誤點時間t1B做表示。此時第5班次班機的平均推擠性延滯誤點時間長度可由（3.18）式推導

t1,5pd＝(t1A−r1,5)m1g1e−m1t1Adt1A−t5B             （3.18）又t1A=t1B，故t1,5pd＝(t1B−r1,5)m1g1e−m1t1Bdt1B−t5B

＝g1m1e−m1r1,5[1−m1(I1,5T+I0)e−m1(I1,5T+I0)−e−m1(I1,5T+I0)]−t5B  （3.19）將（3.19）改寫成

t1,5pd＝f5pd(t1B)dt1B−t5B

=(t1B−r1,5)m1g1e−m1t1Bdt1B−t5B

f5pd(t1B)=(t1B−r1,5)m1g1e−m1t1B＝(t1B−r1,5)m1g1e−m1t1B       （3.20）

f5pd(t1b)為第1班次班機的自發性誤點時間對第5班次班機所造成之推擠性延滯誤點時間機率密度函數。且t1B需大於r1,5，式（3.20）才會成立。

第5班次使用機門起始時間的誤點時間除了受第1班次影響的產生推擠性誤點外，旅客轉機作業延誤也會導致第5班次額外增加一誤點時間I1,5TD。

t5D＝t1,5pd+I1,5TD                                      （3.21）

小結：

前述三種推擠性誤點延滯情形之比較，如表3.1

表3.1  三種推擠性誤點情形之比較

| 誤點延滯種類 | 推擠性誤點之前方班機誤點延滯時間範圍 | 後方班機自發性誤點延滯對推擠性誤點之影響 |
| --- | --- | --- |
| 同一架飛機，相鄰班次間之推擠性誤點 | r1,2＜t1A＜r1,2＋I1,2+I0 航空公司需給訂I0的值 | 無 由於是同一架飛機，後方班機自發性誤點不會對推擠性誤點產生影響 |
| 在機門間，不同架飛機，相鄰班次間之推擠性誤點 | r3,4＜t3G＜r3,4＋I3G 航空公司無須給訂I0的值 | 有 後方班機自發性誤點將使得班次間推擠性誤點時間縮短 |
| 班機因轉運所造成之推擠性誤點 | r1,5＜t1A＜r1,5+I1,5T+I0 航空公司需給訂I0的值 | 有 後方班機自發性誤點將使得班次間推擠性誤點時間縮短 |

3.4多層次班機延滯誤點擴散情形

由於航空運輸需求日漸增加，因此航空公司的班機密集度也漸提高，所以當班機產生臨時飛航事件引發誤點延滯時，通常都會造成一系列班機產生誤點延滯，即班機誤點延滯擴散，在本節中將針對即時與長期兩部份，探討班機誤點延滯擴散之情形，並找出其可能之範圍。

3.4.1即時之班機延滯誤點擴散

當第1班次班機的誤點時間對第2班次班機所造成之推擠性誤點時間過大。致第2班次班機的誤點時間亦對第3班次班機造成之推擠性誤點，而第3班次班機誤點，又可能使得第4班次班機誤點，甚至影響更後面之班次。此時誤點延滯擴散範圍之估算，可根據兩兩班機間之誤點時間、作業延誤時間和緩衝時間，推算出第1班次班機誤點延滯所可能造成之誤點擴散範圍。

a.同一架飛機，相鄰班次間之多層次誤點延滯擴散

假設第1班次產生自發性誤點t1B，即第1班次到站誤點時間t1A＝t1B，則第1班次對第2班次所造成之推擠性誤點時間t1,2pd＝t1A－r1,2＝t1B－r1,2。第2班次之離站誤點時間t2D＝t1,2pd+I1,2D＝t1A－r1,2+I1,2D＝t1B－r1,2+I1,2D。第2班次到站延滯誤點時間可為第2班次自發性誤點時間t2B、第1班次與第2班次推擠性誤點時間t1,2pd與兩班次間作業延誤時間I1,2D之和。第2班次之到站延滯誤點時間為

t2A＝t1,2pd+I1,2D+t2B＝t1A－r1,2+I1,2D+t2B＝t1B－r1,2+I1,2D+t2B        （3.22）又第2班次對第3班次所造成之推擠性誤點時間為第2班次之到站延滯誤點時間t2A減去第2班次與第3班次之緩衝時間r2,3。第2班次對第3班次所造成之推擠性延滯誤點時間為

t2,3pd＝t2A－r2,3＝t2B+t1,2pd+I1,2D－r2,3＝t2B+t1B−r1,2+I1,2D－r2,3     （3.23）依此類推，又第3班次對第4班次所造成之推擠性延滯誤點時間為

t3,4pd＝t3－r3,4＝t3B+t2,3pd+I2,3D－r3,4

＝t3B+t2B+t1B−r1,2－r2,3－r3,4+I1,2D+I2,3D

=i=13(tiB−ri,i+1)+i=12Ii,i+1D                                （3.24）由上述兩兩相鄰班次間之推擠性延滯誤點可得知，班次間推擠性誤點延滯擴散與每一班次之自發性誤點時間、受其他班次所產生之推擠性誤點延滯以及班次間作業延誤時間有關，依此可構建（3.25）式

tn,n+1pd=i=1n(tiB−ri,i+1)+i=1n−1Ii,i+1D                              （3.25）其中tn,n+1pd：在多層次之自發性與推擠性誤點延滯下，第n班次對第n+1班

次產生之推擠性延滯誤點時間。

tiB：第i班次之自發性誤點時間

ri,i+1：第i班次與第i+1 班次之緩衝時間

Ii,i+1D：第i班次與第i+1 班次間之班次間轉換作業延誤時間

當i=1n(tiB−ri,i+1)+i=1n−1Ii,i+1D> 0 表示第n班次仍會使第n+1班次產生推擠性延滯誤點時間。

當i=1n(tiB−ri,i+1)+i=1n−1Ii,i+1D≦ 0，且i=1n−1(tiB−ri,i+1)+i=1n−2Ii,i+1D> 0表示第n班次不會使第n+1班次產生推擠性延滯誤點時間，即延滯誤點擴散情形將只會影響到第n班次。

假設僅有第1班次產生延滯誤點，其他班機並無自發性延滯誤點，可將（3.25）式改寫成（3.26）式

t1,npd=t1B−i=1n−1ri,i+1+i=1n−1Ii,i+1D                          （3.26）其中t1,npd表示第1班次對第n班次的推擠性延滯誤點時間

當t1,npd > 0，表示第1班次之誤點延滯將影響至第n班次，且t1,2pd，t1,3pd⋯t1,n−1pd皆大於零。

當t1,npd < 0，且t1,2pd，…，t1,n−1pd皆>0，表示第1班次之誤點延滯將不會影響至第n班次，其整個誤點延滯擴散情形會在第n-1班次結束。如：當t1,2pd > 0，t1,3pd > 0，t1,4pd < 0即表示第1班次所造成之誤點延滯擴散，僅影響到第3班次。

綜合上述，由（3.26）式可得知，當t1B+i=1n−1Ii,i+1D<i=1n−1ri,i+1時，且t1,2pd，…，t1,n−1pd皆>0，即表示第1班次的延滯誤點不會影響到第n班次，亦表示第1班次所產生的推擠性延滯誤點範圍僅到第n-1班次。

由（3.25）（3.26）式中可得知班機誤點擴散之情形，誤點擴散之關鍵在於班次間緩衝時間之長短，緩衝時間愈長，班機誤點擴散情形愈小，反之，班機誤點擴散情形愈嚴重。班機誤點擴散的分界在於某一班次之前所有班次間緩衝時間之和與所有班次間所有誤點時間之和的大小。當所有班次間緩衝時間之和大於所有班次間所有誤點時間之和，如（3.27）式，此時就無班機誤點擴散情形之產生，反之，則會產生推擠性誤點擴散情況。

i=1ntiB+i=1n−1Ii,i+1D<i=1nri,i+1                    （3.27）

b.不同飛機，相鄰班次間之多層次誤點延滯擴散

由於不同飛機，相鄰班次間之推擠性誤點延滯，會受後方班機自發性誤點延滯之影響，後方班機自發性誤點時間增加，其所受的推擠性誤點延滯時間將縮短。其多層次推擠性誤點延滯時間與每一班次之自發性誤點時間、受其他班次所產生之推擠性誤點延滯以及班次間機門使用時間增加所產生之延誤時間有關，依此可構建（3.28）式

tn,n+1pd=tiG−i=1nti+1B−i=1nri,i+1+i=1n−1Ii,i+1GD+i=1n−1ti+1B                   （3.28）其中tn,n+1pd：在多層次之自發性與推擠性誤點延滯下，第n班次對第n+1班

次產生之推擠性延滯誤點時間。

tiG：第i班次所產生之機門使用起始延誤時間

tiB：第i班次之自發性誤點時間

ri,i+1：第i班次與第i+1班次之緩衝時間

Ii,i+1GD：第i班次與第i+1班次間機門使用時間增加所產生之延誤時間

當tiG−i=2ntiB−i=1nri,i+1+i=1n−1Ii,i+1GD+i=1n−1ti+1B > 0 表示第n班次仍會使第n+1班次產生推擠性延滯誤點時間。

當tiG−i=2ntiB−i=1nri,i+1+i=1n−1Ii,i+1GD+i=1n−1ti+1B < 0 表示第n班次不會使第n+1班次產生推擠性延滯誤點時間。即延滯誤點擴散情形將只會影響到第n班次。

c.班機於轉運過程中所產生之多層次誤點延滯擴散

由於班機於轉運過程中所產生之推擠性誤點延滯，會受後方班機自發性誤點延滯之影響，後方班機自發性誤點時間增加，其所受的推擠性誤點延滯時間將縮短。其多層次推擠性誤點延滯時間與每一班次之自發性誤點時間、受其他班次所產生之推擠性誤點延滯以及班次間轉機作業延誤時間有關，依此可構建（3.29）式

tn,n+1pd=tiB−i=1nti+1B−i=1nri,i+1+i=1n−1Ii,i+1TD+i=1n−1ti+1B                   （3.29）其中tn,n+1pd：在多層次之自發性與推擠性誤點延滯下，第n班次對第n+1班

次產生之推擠性延滯誤點時間。

tiB：第i班次之自發性誤點延滯時間

ri,i+1：第i班次與第i+1班次之緩衝時間

Ii,i+1TD：第i班次與第i+1班次間之轉機作業延誤時間

當tiB−i=1nti+1B−i=1nri,i+1+i=1n−1Ii,i+1TD+i=1n−1ti+1B > 0 表示第n班次仍會使第n+1班次產生推擠性延滯誤點時間。

當tiB−i=1nti+1B−i=1nri,i+1+i=1nIi,i+1TD+i=1n−1ti+1B < 0 表示第n班次不會使第n+1班次產生推擠性延滯誤點時間。即延滯誤點擴散情形將只會影響到第n班次。

班機間誤點延滯擴散範圍之推估，可以根據上述三情形進行分析，若某一架班機產生推擠性誤點，其誤點時間為W分鐘，則航空公司可根據既定班表開始分析此一班機所可能影響之班次班機，包含1.同一架飛機，相鄰班次之推擠性誤點，（3.25）式；2.不同架飛機，相鄰班次之推擠性誤點，（3.28）式；3.班機在轉運過程中之推擠性誤點，（3.29）式。由於僅知某班機會發生自發性誤點延滯W分鐘，因此航空公司需依據以往統計資料，推估可能受影響班機之自發性平均誤點時間、班次間作業平均延誤時間以及既定班表上之緩衝時間。將此班機之自發性誤點與上述所得之統計資料依照受影響之順序依序代入模式中，直到推擠性誤點時間小於0，即可得知此班機誤點W分鐘所造成之誤點延滯擴散範圍。

經由上面方法，航空公司即可得知一初步之誤點延滯擴散範圍，但由於航空公司亦可能因此班機誤點過長，採取因應措施，因此整個誤點擴散範圍之推估，需根據航空公司所做之因應動作，不斷地做修正，方能準確地預估出整個誤點延滯擴散之影響範圍。

3.4.2長期之誤點延滯擴散

長期之觀察中，有時會發現班表上之某些班機經常易因發生臨時飛航事件而產生推擠性誤點延滯，致造成一系列之班機誤點延滯，影響航空公司整體準點率，降低服務品質，因此本小節將針對上述長期引發班機誤點延滯擴散之情形，進行分析探討。

長期誤點延滯擴散情形是指班機一旦遇到突發性飛航事件，產生自發性誤點延滯後，由於後續班次排班過於緊密，因而產生長期之推擠性誤點延滯擴散之情況。

a.同一架飛機，相鄰班次間之多層次誤點延滯擴散

由於航空公司排班過於緊密，假設第1班機班次發生臨時飛航事件，產生自發性誤點延滯，進而影響到其他班機，引發一系列之班機誤點延滯擴散，此時第2班次受第1班次延滯誤點造成之推擠性延滯平均誤點時間t1,2pd，可由3.1.2節（3.4）式推估

t1,2pd＝(t1B−r1,2)m1g1e−m1t1Bdt1B

＝g1m1e−m1r1,2[1−m1(I1,2+I0)e−m1(I1,2+I0)−e−m1(I1,2+I0)]

而第3班次受第2班次誤點所造成之推擠性平均誤點時間t2,3pd，為第2班次到站誤點時間t2A，大於第2班次與第3班次緩衝時間r2,3，才產生推擠性誤點延滯。又第2班次到站誤點時間可由（3.22）式加以推算。

t2A＝t2B+t1B−r1,2+I1,2D

根據3.1.2節（3.3）式，則第2班次與第3班次間推擠性平均誤點時間為

t2,3pd=(t2A−r2,3)f3pd(t2A)dt2A                   （3.30）

又第2班次到站誤點時間t2A包含t1B、t2B、I1,2D三個隨機變數以及常數r2,3。因此假設各班次自發性誤點時間以及班次間作業延誤時間皆符合指數分配，令t為t1B、t2B、I1,2D三個指數分配隨機變數之和，即t=t1B+t2B+I1,2D。t2A＝t2B+t1B−r1,2+I1,2D＝t−r1,2，則t=t2A+r1,2，故（3.30）式可改寫成（3.31）式

t2,3pd=(t−r1,2−r2,3)ft1B+t2B+I1,2D(t)dt         （3.31）

變數t之機率密度函數可表示為（3.32）式

ft1B+t2B+I1,2D(t)=λ2λ2−λ1×λ3λ3−λ1×λ1e−λ1t+λ3λ3−λ2×λ1λ1−λ2×λ2e−λ2t

+λ2λ2−λ3×λ1λ1−λ3×λ3e−λ3t

=i=13λie−λit(j≠iλjλj−λi)                        （3.32）

其中機率密度函數參數λ1,λ2,λ3分別為m1,mI1,2D,m2

第n與第n+1班次間長期推擠性誤點延滯擴散與前方所有受誤點影響班次之自發性誤點時間、班次間作業延誤時間和班次間緩衝時間有關，依此可構建（3.33）式

tn,n+1pd=(t−i=1nri,i+1)fS(t)dt        （3.33）

fS(t)=i=12n−1Ci,2n−1λie−λit                            （3.34）

Ci,2n−1=j≠iλjλj−λi                                  （3.35）

S=i=1ntiB+i=2nIi−1,iD                                   （3.36）

其中機率密度函數參數λ2i−1=mi(i>0)，λ2(i−1)=mIi−1,iD(i>1)。

由推擠性平均誤點時間可判斷得知第n班次與第n+1班次之誤點關連性。當tn,n+1pd > 0，即表示第n+1班次所產生誤點情形，是受第n班次所影響。tn,n+1pd < 0，即表示第n+1班次所產生誤點情形，不受第n班次誤點影響而產生，為其自發性誤點延滯。

b.不同飛機，相鄰班次間之多層次誤點延滯擴散

由於不同飛機，相鄰班次間之推擠性誤點延滯，會受後方班機自發性誤點延滯之影響，後方班機自發性誤點時間增加，其所受的推擠性誤點延滯時間將縮短。第4班次受第3班次延滯誤點造成之推擠性延滯平均誤點時間t3,4pd，可由3.2.2節（3.11）式推估

t3,4pd＝(t3B−r3,4)m3g3e−m3t3Bdt3B−t4B

＝g3m3e−m3r3,4(1−m3I3Ge−m3I3G−e−m3I3G)−t4B

若t4B值大於(t3B−r3,4)m3g3e−m3t3Bdt3B，表示第3班次與第4班次無推擠性誤點情形產生。可推估出第4班次長期誤點並非受第3班次誤點所造成。

若t4B值小於(t3B−r3,4)m3g3e−m3t3Bdt3B，第3班次使第4班次產生推擠性誤點t3,4pd，而第4班次又使第5班次產生推擠性平均誤點時間t4,5pd，即第4班次機門使用延誤時間t4G大於第4班次與第5班次緩衝時間r4,5。第4班次到站誤點時間可由（3.37）加以推算。

t4G＝t3B−t4B−r3,4+I3GD                                   （3.37）

則第4班次與第5班次間推擠性平均誤點時間為

t4,5pd=(t4G−r4,5)f5pd(t4G)dt4G−t5B                 （3.38）

又令t=t3B−t4B+I3GD，且假設各班次自發性誤點時間以及班次間作業延誤時間皆符合指數分配。故（3.38）式可改寫成（3.39）式

t4,5pd=(t−r3,4−r4,5)ft3B−t4B+I3GD(t)dt             （3.39）

ft3B−t4B+I3,4D(t)=i=13λie−λit(j≠iλjλj−λi)                         （3.40）

其中機率密度函數參數λ1,λ2,λ3分別為m3,mI3GD,m4

依據前述方法，則第n與n+1班次間長期因機門使用所產生之推擠性平均誤點延滯時間為（3.41）式

tn,n+1pd=(t−i=1nri,i+1)fS(t)dt−tn+1B        （3.41）

fS(t)=i=12n−1Ci,2n−1λie−λit                          （3.42）

Ci,2n−1=j≠iλjλj−λi                                   （3.43）

S=t1B−i=2ntiB+i=2nIi−1GD                                （3.44）

其中機率密度函數參數λ2i−1=mi(i>0)，λ2(i−1)=mIi−1GD(i>1)。

當（3.41）式 > 0表示第n班次長期機門使用中將使第n+1班次產生推擠誤點延滯。

當（3.41）式 < 0表示第n班次長期機門使用中不會對第n+1班次產生推擠誤點延滯。

c.班機於轉運過程中所產生之多層次誤點延滯擴散

依據前述a.和b.之模式，可應用班機於轉運過程中所產生之誤點延滯擴散，假設各班次自發性誤點時間以及班次間作業延誤時間皆符合指數分配，則第n與n+1班次間長期因轉機所產生推擠性平均誤點延滯時間，為（3.45）式

tn,n+1pd=(t−i=1nri,i+1)fS(t)dt−tn+1B    （3.45）

fS(t)=i=12n−1Ci,2n−1λie−λit                          （3.46）

Ci,2n−1=j≠iλjλj−λi                                  （3.47）

S=t1B−i=2ntiB+i=2nIi−1,iTD                                （3.48）

其中機率密度函數參數λ2i−1=mi(i>0)，λ2(i−1)=mIi−1,iTD(i>1)。

當（3.45）式 > 0表示第n班次長期在轉運過程中將使第n+1班次產生推擠誤點延滯。

當（3.45）式 < 0表示第n班次長期在轉運過程中不會對第n+1班次產生推擠誤點延滯。

本章主要是分析誤點延滯擴散之情形，並依據三種主要引發推擠性誤點延滯之情形進行探討，且依即時與長期之影響，構建出一可行之誤點推擠性誤點延滯時間推估模式，並藉由此一模式推估班機發生誤點後其可能之誤點延滯擴散範圍。航空公司可根據此資訊，採取誤點延滯控制相關因應措施，在即時誤點延滯部份，航空公司可臨時調動一部份班機好讓誤點延滯擴散情形停止或讓班機誤點移至擴散，長期誤點延滯則需重新調整班次間緩衝時間，相關之分析將在第4章進行探討。藉此提高航空公司之班機準點率，進而提高航空公司服務品質。

第1班次誤點延滯擴散至第3班次的情形，需在第2班次的總誤點時間t2大於第2班次與第3班次之有效緩衝時間，即在r2,3+I2,3+I0>t1,2pd+t2B+I1,2D>r2,3範圍內，才可能使第1班次的延滯影響到第3班機，第3班次的自發性誤點時間t3B也會產生一緩衝作用，進而減少第2班次與第3班次班機間之推擠性誤點，則第1班次對第2班次的推擠性延滯時間會影響到第3班機的時間範圍為

r2,3+I2,3−t2B−I1,2D+I0>t1,2pd>r2,3−t2B−I1,2D

t2,3pd＝f3pd(t1,2pd)dt1,2pd−t3B                   (3.23)

＝(t1,2pd−r2,3+t2B+I1,2D)m2g2e−m2t1,2pddt1,2pd−t3B

＝g2m2e−m2(r2,3−t2B−I1,2D)[1−m2(I2,3+I0)e−m2(I2,3+I0)−e−m2(I2,3+I0)]−t3B

f3pd(t1,2pd)=(t1,2pd−r2,3+t2B+I1,2D)m2g2e−m2t1,2pd

＝(t1,2pd−r2,3+t2B+I1,2D)m2g2e−m2t2pd                （3.24）

由上可得知長期班機誤點延滯擴散情形，與班次間之緩衝時間、班次間作業延誤時間、各班機所產生之自發性誤點延滯時間以及各班次所受之推擠性誤點延滯有關。因此可依據推擠性誤點推算出長期誤點延滯的擴散範圍，由第i班次對第i+1班次之平均推擠性延滯誤點時間，推算第i+2班次的誤點機率密度函數為

fi+2pd(ti,i+1pd)=(ti,i+1pd−ri+1,i+2+ti+1B+Ii,i+1D)mi+1gi+1e−mi+1ti,i+1pd   iR       （3.25）

ti,i+1pd：表示第i班次對第i+1 班次產生之推擠性延滯平均誤點時間。

ti+1B：第i+1班次之自發性平均誤點時間

ri+1,i+2：第i+1班次與第i+2 班次之班表既定緩衝時間

Ii,i+1D：第i班次與第i+1 班次間之作業平均延誤時間（班次間轉換作業延誤或機門使用時間延誤或轉機作業延誤）

由第i班次對第i+1班次之平均推擠性延滯誤點時間，推算其會對第i+2班次產生影響的平均推擠性延滯誤點時間範圍為

ri+1,i+2+Ii+1,i+2−ti+1B−Ii,i+1D+I0>ti,i+1pd>ri+1,i+2−ti+1B−Ii,i+1D

Ii+1,i+2：第i+1班次與第i+2 班次間之作業最短時間（班次間轉換作業或機門使用時間或轉機作業時間）

由第i班次對第i+1班次之平均推擠性延滯誤點時間，推算第i+2班次其推擠性平均誤點時間ti+1,i+2pd之推算為

ti+1,i+2pd＝fi+2pd(ti,i+1pd)dti,i+1pd−ti+2B          （3.26）

（3.26）式>0表示第i班次長期對第i+1班次與第i+2班次產生推擠誤點延滯。

（3.26）式<0表示第i班次長期對第i+1班次產生推擠誤點延滯。但是並不會影響到第i+2班次，若第i+2班次有長期誤點之情形，應屬自發性誤點延滯。