第六章  結論與建議

本研究乃以班機誤點延滯為探討主題，以航空公司既定班表為範圍，從即時與長期角度進行誤點分析，並針對各種產生誤點延滯之情形研擬因應方案，綜合前面章節所述，本章將提出本研究之重要結論，與未來研究方向之建議。

6.1 結論

本研究是從班機誤點延滯擴散的角度來，建立一套臨時飛航事件的誤點延滯因應策略。在許多鐵路運輸相關文獻中，都有探討列車誤點延滯相互推擠的情形。本研究則以航空公司為觀點，加入航空班機誤點特性來探討班機誤點延滯擴散情形，並探討班機誤點延滯在轉運上所造成之影響，找出其誤點延滯擴散範圍，再從誤點延滯所增加之成本、時間兩方面加以考量，由航空公司角度探討如何縮小誤點延滯擴散影響範圍，並推估其最適之緩衝時間。

相較以往之班機誤點延滯研究，大多是與飛航排程有關，藉由取消或飛加班機等方式，使整個飛航運作能在短時間內恢復正常。本研究則是在不影響既定飛航排程，藉由誤點延滯擴散的控制將臨時飛航事件所帶來之影響降至最小。並針對會產生誤點延滯擴散的情形加以深入分析探討，找出誤點延滯擴散之原因，進而尋求解決誤點延滯擴散之方法，並預防誤點延滯擴散情形之產生。

本研究第一部分為各種班機誤點延滯情形之探討，包含：（1）同一架飛機，相鄰班次間之推擠性誤點；（2）不同架飛機，相鄰班次間之推擠性誤點；（3）航空公司安排的轉運過程中，所產生推擠性誤點延滯。分別從即時與長期之角度構建出各種推擠性誤點延滯情形之推擠性誤點延滯時間以及誤點延滯擴散範圍。

在第二部分則根據第一部分所推估出誤點延滯時間與誤點延滯擴散範圍，分別以即時與長期之角度，探討各種誤點延滯情形之誤點延滯控制方案，以時間和成本之觀點，評估各種可行之誤點延滯控制方案。並且以1.可容忍誤點時間，2.誤點延滯所產生之總成本，3.誤點延滯所增加之旅行時間，三方面探討班次間之最適緩衝時間。

最後以中正機場以及C航北高航線班機，進行本研究之假設檢定。且針對同一架飛機相鄰班次間之推擠性誤點延滯，以C航北高航線之實際數據，進行實例分析。

綜合上述分析結果，本研究所得之重要結論如下：

- 本研究之班機誤點延滯時間機率分配假設為指數分配，因此本研究在實例分析，針對中正機場之到站班機誤點延滯時間以及C航北高航線班機之自發性誤點延滯時間，進行適合度檢定。可得知在α=0.01下，中正機場國際線到站班機誤點時間之機率將符合指數分配，在α=0.005下，C航北高航線班機其自發性誤點時間確符合指數分配。可提供未來進行班機誤點相關之研究參考。

- 本研究根據航空公司發生誤點延滯的三種情形進行分析，1.同一架飛機，相鄰班次間之推擠性誤點延滯；2.不同架飛機，相鄰班次間之推擠性誤點延滯；3.航空公司安排之轉運過程中，所造成之推擠性誤點延滯。依據上述三種推擠性誤點延滯情形，分別以即時誤點延滯情形與長期誤點延滯情形，由實例分析中可得知隨著班次間緩衝時間愈長，班次間所產生之推擠性誤點延滯愈短。

- 班次間緩衝時間之長短，除了影響班次推擠性誤點延滯，對於誤點延滯擴散範圍之推估，緩衝時間也是重要之關鍵因素。假設兩兩班次間緩衝時間皆固定，班次間緩衝時間愈長，誤點延滯擴散範圍愈小。班次間緩衝時間愈短，誤點延滯擴散範圍愈大，且因班次間作業延誤時間，使得誤點時間會有增加之情形。

- 在即時誤點延滯控制中，從本研究C航北高航線的實例分析中，得知取消班次所產生之成本大於讓誤點延滯擴散之成本，因此本研究認為C航有誤點延滯產生時，應讓誤點延滯擴散，其誤點延滯時間由後續之班次間緩衝時間吸收。

- 本研究針對承載率與旅客時間價值進行敏感度分析，在即時誤點延滯控制中，可得知隨著旅客時間價值愈高，誤點延滯擴散成本與取消班次之成本也隨之增加，取消班次所產生之成本大於讓誤點延滯擴散之成本，但是當時間價值達到一定範圍後，取消班次所產生之成本將小於讓誤點延滯擴散之成本。而隨著承載率降低，誤點延滯擴散成本與取消班次之成本也隨之降低，取消班次所產生之成本大於讓誤點延滯擴散之成本。另發現承載率降低到達某一程度時，取消班次對航空公司而言反而有利，航空公司在即時班機誤點延滯控制時，需針對參數值改變，採行較佳之誤點延滯因應策略。在長期誤點延滯控制中，誤點所引發之總成本亦隨承載率和旅客時間價值提高而增加。然而透過長期誤點延滯總成本所推算出來之新的緩衝時間，則隨承載率和旅客時間價值提高而減少。其中時間價值較低時，所得之班機間緩衝時間較長，隨著時間價值增加，所得之緩衝時間亦隨之縮短，由此可知時間價值對航空公司重新安排緩衝時間之影響。承載率也有類似情形，但是差異較小。

- 在尋求離站平均誤點時間應該將班次間轉換延誤時間中，到站產生誤點，離站無誤點產生之情形加以刪除，以免高估班次間轉換延誤時間，進而影響推估離站平均誤點時間之準確度。

6.2 建議

- 因誤點延滯所增加之成本，其中部份參數資料無法取得，因此未來可再收集這些參數之實際資料。航空公司則可針對相關參數數據進行統計分析，以方便未來應用模式推估誤點延滯成本與誤點延滯時間時能更佳準確。亦能使誤點延滯成本之相關研究，能夠有較精確之成本數據，進行誤點延滯成本分析。

- 在誤點延滯控制中，不同誤點延滯控制策略所產生之成本，亦不相同。可挑出各策略皆包含之參數，調整其參數值進行分析，依據各參數之變化，訂出一套誤點延滯因應規則，將各因應策略所需之參數範圍作界定，當參數值在一固定範圍時，航空公司即可採行規則中所訂之誤點控制策略。

- 本研究所探討之三種誤點延滯情形，是分開推估各種誤點延滯擴散之時間與範圍，再予以加總求得總誤點延滯擴散範圍，未來可整合成一系統模式，將相關自發性誤點延滯資訊、相關之班表排程輸入，即可得知相關之推擠性誤點延滯訊息，方便航空公司推估誤點延滯範圍，使航空公司能更快速地採取相關因應策略。