# 緒論

# 1.1研究背景與動機

在目前工商業高度發展的環境下，人們從事商務往來及觀光將更加頻繁，為了縮短兩地往來的時間，在交通工具的選擇上，也就趨向於速度快及準點度高的運具。航空運輸有速度快的特性，因此目前成為人們長途旅行的最佳選擇，然而航空運輸有其天候的限制，經常因為天候狀況不佳，導致班機產生誤點延滯甚至取消。

班機發生誤點延滯將會使旅客增加旅行時間，產生額外的時間價值成本，航空公司則會因班機誤點延滯，使得機組人員超時工作，進而增加機組人員超時工作之薪資成本，誤點過長甚至影響後續班機無法順利調度等。班機誤點延滯除了上述影響外，另外會影響到需要轉機的旅客。因任意兩機場間並非皆有航班飛行，航空公司通常會安排旅客經由軸輻機場，透過轉機的方式運送旅客抵達目的地，另一方面航空公司也為了營運上有規模經濟的效果，在軸輻機場作旅客或貨物的轉運，因此轉機過程的順利與否將會影響整個航空旅行時間。若因班機誤點延滯造成旅客或貨物無法順利轉機，進而影響旅客或貨物到達目的地的時間，對旅客或貨物的貨主而言都會產生重大的損失，故班機可靠度就非常重要。

航空公司為了追求最大利潤，須善加利用其有限的資源。航空公司通常會依據市場需求、航線規劃、營運策略、班機飛行時間、可供班機起降之機場、轉機需求及航空公司本身資源等因素訂定一飛航排程，依據此一飛航排程，使班機資源能夠作最有效率地利用，進而使航空公司獲得最大利潤。另一方面，旅客也能透過此一既定之飛航班表，自行安排其所需之直航或轉機行程，或者透過航空公司來安排旅客直航或轉機行程。

當旅客依照既定行程抵達機場後，有時會發現班機無法按照既定的班表飛行產生誤點延滯或取消之情形，此乃因為班機在運行過程中恰遭逢臨時飛航事件，導致班機無法依既定班表運行，飛航事件大概可歸納為以下八類[1]（1）天候因素：暴風雪、颱風（2）機件故障：可分為地面發生機件故障和空中發生機件故障（3）機場相關因素：機場跑道、航廈容量不足（4）額外需求因素：加班機、包機（5）人員相關因素：相關人員遲到、缺席（6）維修排程之調整：維修工作延遲（7）需求之變動：旅客或貨物過多，需更替其他機型飛機（8）其他因素：戰爭、機場作業人員罷工…。

臨時飛航事件，通常使得班機無法按照航空公司既定的飛航班表運行，因而引發班機誤點延滯。誤點延滯情形，輕者讓乘客額外增加旅行時間及旅行成本，嚴重者影響後續其他班機的起降時間，甚至會造成此一架誤點飛機之接續班次取消之情形，使得班機調度產生問題。

臨時飛航事件對於需要轉機的旅客或貨物而言也會產生相當大的不便，轉機旅客及貨主會因為班機誤點延滯而無法順利地完成轉機，造成更大的損失。因此本研究擬對班機誤點延滯擴散情形作深入探討，以利航空公司在面對臨時飛航事件時，及時地瞭解其可能造成的後續誤點延滯擴散情形，並提供航空公司控制策略，適時地作調整，以減少誤點延滯擴散及其所帶來之損失。另就長期而言，本研究亦擬提供班距調控機制，針對較易引發誤點延滯的班次，提出重新調整其與前後班次間之班距的方法。希望藉由縮小誤點延滯的範圍，以減少誤點延滯對旅客的影響，進而提高班機可靠度，提升服務品質。

通常班機誤點延滯的原因可分為下面三種：

- 自發性誤點延滯：如前述的八類飛航事件

- 推擠性誤點延滯：就機門而言，由於前一班班機發生誤點延滯，使得機門使用的時間也相對的延後，此舉卻影響到使用此機門的下一班班機，下一班班機需等候前一班班機完成上下客離開後，才能使用機門，使得下一班無法按照既定的班表運行。推擠性誤點延滯通常是因機場跑道數或機門數不足，又同一時段內班機過於密集所產生之誤點延滯。

- 關連性誤點延滯：航空公司營運中，為了讓班機資源充分利用，飛機抵達迄點航站，且尚不需要維修時，通常會立即再安排下一班次讓飛機繼續上線營運，因此若班機在前一班次發生誤點延遲，而此架飛機尚仍須擔負下一個班次上線營運時，則下一個班次就會因前一班次的誤點延滯而被迫也發生誤點延滯，進而產生誤點延滯擴散；在貨運方面也有類似情形，航空公司的貨運班機班表通常為了達到規模經濟的效果會在某些軸幅機場有上載或卸下貨物的動作，所以會因另一架貨運班機發生誤點延滯，而無法取得要載運的貨物，此時貨機必須等候那些貨物才出發，因而產生誤點延滯，此時就有班機誤點延滯擴散的情形。有些航空公司，旅客必須要在軸幅機場轉機方能抵達目的地，因此有時航空公司會要求班機須等候前一班載有轉機旅客的班機上機之後才起飛，這時班機就會發生誤點延滯，也產生了誤點延滯擴散。

當一班機發生臨時飛航事件時，航空公司必須即時做判斷，瞭解此一臨時飛航事件是否會影響其他班次，造成推擠性誤點延滯或關連性誤點延滯，若有推擠性誤點延滯或關連性誤點延滯產生，即會有誤點延滯擴散情形之發生，若欲避免誤點延滯擴散情形，則航空公司必須藉由調整機門的使用或飛機的調度等，以減少此一臨時飛航事件對後續其他班機的影響，因此航空公司必須對誤點延滯擴散的範圍作分析，並從中找出影響誤點延滯擴散的關鍵因素。從長期來看，在既定班表中，某些班次經常發生臨時飛航事件，因而產生誤點延滯，甚至造成經常性誤點延滯擴散，使得後續班機的準點度降低，影響服務品質，航空公司此時則必須重新檢視其班表，適度地調整此一常發生誤點之班機與前後其他班機間之班距，以避免誤點延滯擴散經常性發生。

航空公司面對上述種種誤點延滯情形，除了造成班機無法按照班表正常飛行外，還會使得航空公司及旅客產生相當程度的損失和不便，並使得服務品質下降。然而從上述推擠性誤點延滯與關連性誤點延滯敘述中，可得知班機誤點延滯擴散的發生情況，若能適時採取因應措施加以控制，將可有效降低誤點延滯擴散對航空公司的衝擊，因此深入探討班機誤點延滯擴散及控制方法可提供航空公司在面對班機誤點延滯擴散情形時，能有效研擬降低誤點延滯擴散所帶來的損失之參考依據策略。

對旅客而言，班機誤點延滯會使旅客增加額外的旅行時間，如果誤點延滯時間過長，甚至會讓需要轉機的乘客無法順利完成轉機。轉機程序大多需要一個小時左右的時間，因此若班機誤點延滯過長，將使得轉機旅客沒有足夠的時間完成轉機手續，進而錯過班機，導致旅客必須搭乘下一個架次的班機，則旅客的旅行時間將更長。若下個架次需等到隔天，則旅客必須在機場過夜，除了旅行時間加長外，還需另外增加過夜旅館及用餐費用等。除了旅行時間和旅行成本增加外，因班機誤點延滯所增加的誤點延滯時間價值成本可能更高。因此班機發生誤點延滯對旅客而言，確實造成相當大的影響，所以航空公司必須針對班機誤點延滯情形作控制。以減少旅客因延滯所增加之損失，另一方面因為準點度提高可吸引更多旅客的搭乘。

在轉機的過程中，如果轉機程序是由航空公司安排，則航空公司必須擔負起無法順利轉機的責任，因此因無法轉機所增加之過夜住宿費及用餐費用等，航空公司通常會提供協助。由此可看出班機誤點延滯對航空公司或對旅客而言都是損失，因此減少誤點延滯之發生經常是當務之急，尤其是誤點延滯擴散的情形，更是需要加以防範。

在班機誤點延滯相關研究中，大多為探討臨時飛航事件發生後，可採行的因應策略。其策略包含（1）不取消班機，讓誤點延滯擴散至其他班次，（2）取消部分班次，讓誤點延滯不影響到其他架次，（3）取消部分架次，但是仍延誤其他班機，（4）加飛班機。再根據上述四種情況，依成本損失最小、總旅客誤點延滯最小、取消架次最少及最短恢復正常運作時間為目標作求解。如汪進財、盧清泉（民85）分析臨時飛航事件之特性與發生原因著手，構建一臨時飛航事件分析與因應架構，以作為因應臨時飛航事件之決策輔助工具。Teodorovic與Guberinic（1984）針對因為故障，採取誤點延滯部分班機的策略，並以總旅客誤點延滯時間最小為目標；將部分班機對調或延誤部分航次。Jarrah（1993）亦探討在飛機短缺下，應如何調整飛航排程以使得航空業者損失最小。

在班機誤點延滯相關研究中，並未針對班機間所可能產生的誤點延滯擴散做深入探討，然而班機在發生臨時飛航事件後，又故航空公司排班很緊的情況下，極易產生誤點延滯擴散的情形。因此有必要對於班機誤點延滯擴散與班距之關係再做深入之研究。

1.2研究目的

相較以往之班機誤點延滯研究，大多是與飛航排程有關，藉由取消或增飛加班機等方式，使整個飛航運作能在短時間內恢復正常。本研究則是在不影響既定飛航排程，藉由誤點延滯擴散的控制將臨時飛航事件所帶來之影響降至最小。並針對會產生誤點延滯擴散的情形加以深入分析探討，找出誤點延滯擴散之原因，進而尋求解決誤點延滯擴散之方法，並探討如何預防誤點延滯擴散情形之產生。

在許多鐵路運輸相關文獻中，都有探討列車誤點延滯相互推擠的情形。本研究則以航空運輸為觀點，加入航空運輸的特性來探討班機誤點延滯擴散情形，並探討班機誤點延滯在轉運上所造成之影響，找出其誤點延滯擴散範圍，再從因誤點延滯所增加成本、時間兩方面加以考量，由航空公司角度探討如何縮小誤點延滯擴散影響範圍。本研究之主要內容包括下列數項：

- 蒐集與回顧相關文獻：釐清目前班機誤點延滯相關議題，以及瞭解班機誤點延滯情形在實務上亟待探討之課題，並以相關班機發生臨時飛航事件相關研究為基礎，並回顧相關之航空運輸誤點延滯文獻，且參考鐵道運輸誤點延滯擴散之相關研究，界定本研究之架構與價值。

- 探討各種班機所可能產生之推擠性誤點延滯情形，及構建即時和長期平均推擠性誤點延滯推算模式：根據實務上班機發生誤點延滯的種種情形，做一個分類及分析。再根據上述班機誤點延滯情形，藉由數學式來表示不同班機誤點延滯的推擠性或關連性情況，求得其推擠性誤點延滯時間。

- 分析班機誤點延滯擴散之範圍，並提出其求算模式：班機誤點延滯在某些情況下（機場容量飽和或航空公司排班過緊）會產生一連串的班機誤點延滯擴散，航空公司需找出誤點延滯可能擴散和影響之範圍，以評估是否該取消班機或派備用班機來解決誤點延滯擴散的情形。

- 瞭解班機誤點延滯產生的情形後，接著制訂班機誤點延滯的控制策略，並訂定相關準則：瞭解所有可能造成班機誤點延滯擴散之成因後，需根據各種不同班機誤點延滯擴散成因，找出其有效的誤點延滯控制方式，並訂一些執行準則，以利航空公司在做決策時參考。

- 航空公司的誤點延滯控制與整個市場需求的衝突分析：航空公司為了改善班機誤點延滯擴散情形，會調整其部分班表或飛機使用情形，新的班表或飛機使用情形也許並不符和市場旅客需求，本研究將探討其兩者的關係，並提供航空公司解決市場需求之參考。

1.3研究範圍

本研究將針對三部分加以分析探討分別為同一架班機不同班次間之影響、同一個機門不同飛機不同班次間之影響，以及同一家航空公司安排旅客轉機受誤點延滯之影響，若因機場關閉而造成之的班機大規模誤點延滯，本研究則暫時不列入討論。

1.4研究方法與架構分析

本研究首先透過回顧相關文獻與報告，以分析運具產生延滯之特性，瞭解延滯的狀況及其原因，並回顧相關學術性文獻，以便瞭解過去列車與班機之延滯研究，並以相關文獻為基礎，建立本研究之架構。本研究針對班機延滯情形作分析，瞭解推擠性與關連性延滯發生之因素，再根據上述因素之分析結果構建班機間平均推擠性延滯時間的推導模式，此模式並依據不同情形之延滯擴散加以修正。在分析班機推擠性延滯時間後，再就航空公司觀點尋求減少推擠性延滯時間的對策。並探討這些對策除了改善推擠性延滯時間外，對航空公司所可能造成之其他影響，並加以評估。最後藉由案例分析，來說明本研究之應用。

研究流程

定義問題

回顧相關文獻

擬定研究方法、界定研究範圍

建構延滯模式

收集相關資料，作實證分析

結果分析

結論與建議

延滯情形之分析

推估班機延滯範圍

推估班機延滯時間

航空公司面對班機延滯可採行對策

圖1.1  研究流程圖

- 班機間推擠性誤點延滯時間之推估

本研究首先分析各種班機間推擠性誤點延滯的可能原因，並根據誤點延滯形成因素，構建推擠性誤點延滯時間的推導模式。

- 同一架飛機不同架次之誤點延滯

航空公司為了充分利用班機資源，當航機抵達迄點航站，通常會再安排下一班次讓飛機繼續上線營運，因此若班機在擔負前一班次任務時發生誤點延滯，而在此架飛機所需擔負的下一個班次上線營運時，也產生誤點延滯，則以產生誤點延滯擴散。假設第1班次班機發生誤點延滯，且為自發性誤點延滯，並無受其他班機誤點延滯所產生之推擠性誤點延滯，而飛行第1班次任務之飛機完成第1班次任務後，需馬上接擔負第2班次飛行，第1班次表定到站時間與第2班次表定離站時間之間，除了班次間轉換作業所需最短時間外，通常還會有一緩衝時間，用以吸收第1班次的誤點延滯時間，或第1班次與第2班次間之作業延誤時間，若第1班次誤點延滯時間過長超過第1班次與第2班次之緩衝時間時，此時第1班次之誤點延滯就會傳播至第2班次

- 不同飛機使用同一機門所引發之推擠性誤點延滯

第1班次的誤點延滯，除了會影響同一架飛機下一個任務第2班次班機外，就同一個機門而言還可能影響其他班機，使得其他班次班機產生誤點延滯。假設第3班次班機為接著第2班次班機後，使用此機門之班機。由於第2班次班機發生誤點延滯之情形，導致第2班次機門使用時間延誤，進而影響到此一機門的下一個使用班機（第3班次），第3班次因無法順利使用機門，需等到第2班次離開後，方能使用機門，因此第3班次受到第2班次之影響，也產生誤點延滯，即第1班次的誤點延滯已擴散至第3班次。

- 航空公司安排旅客轉機所造成之誤點延滯

航空公司為了能有規模經濟的效果，通常會安排旅客透過軸幅機場轉機，方能抵達目的地，這使得整個飛行過程成為一個旅次鍊，即從起點機場到迄點機場要輾轉經過一至兩個軸幅機場。也就是因為有相當多比例旅客是需要轉機這道程序，當某些班機發生誤點延滯後，航空公司會要求與此已發生誤點延滯班機同一個旅次鍊的班機等候此已誤點延滯之班機，以方便在誤點延滯班機上之轉機旅客轉機。原本準點的班機（第4班次）會因為等候已發生誤點延滯之班次（第1班次或第3班次）產生誤點延滯之情形。此時第1班次的誤點延滯已擴散至第4班次，造成至少其他3個班次的誤點延滯情形。

- 班機誤點延滯擴散之因應方式

- 長期而言，航空公司之排班策略調整

就長期觀察，航空公司可針對某些經常發生臨時飛航事件的班次，分析臨時飛航事件是否對後續班機產生影響，造成誤點延滯擴散情形。若有誤點延滯擴散情形之產生，航空公司需瞭解是否為班次過於密集所造成，因此需要調整班次間之緩衝時間，使班距加大。減少因誤點所產生之誤點延滯擴散。另外可增加班機間的緩衝時間，此舉因可能額外增加閒置成本、旅客班表延滯時間成本，故須將誤點擴散所產生金錢成本以及增加緩衝時間後所產生之閒置成本兩者作比較，再決定是否增加班機間緩衝時間，或者找出最適之班機間緩衝時間長度。

- 臨時飛航事件發生，航空公司所立即能採取之措施

就臨時飛航事件發生的當時，航空公司必須立即瞭解此一臨時飛航事件對既定班表班機之影響，找出其可能影響範圍，進而採取適當之措施減少誤點延滯擴散。此時需考慮班機影響之情形。若為同一架飛機不同班次間之推擠性誤點，可採取讓下一班次誤點延滯、取消下一班次或使用備用飛機等措施。

若為不同架飛機不同班次間推擠性誤點，則可考慮多機門的使用中，若某一機門目前為閒置，且距離其下一架班機使用前的時間足夠吸收前方班機誤點延滯時間，此時則可將已發生誤點的班機改使用此機門，則誤點延滯擴散情形將在此機門作一個結束。或者當某一機門雖為閒置，但距離其下一架班機使用前的時間雖不足以完全吸收前方班機誤點延滯時間但卻仍較誤點延滯班機使用原機門為佳時，此時還是可將已發生誤點延滯的班機改使用此機門，雖然誤點延滯情形仍將擴散下去，但會較緩和。

若為轉機間所造成之推擠性誤點，可採取讓下一班次誤點延滯、讓轉機旅客改搭另一班次或使用備用飛機等。上述所採取的措施皆有其相對應之成本，因此需經過考量計算後，方能找出對航空公司最佳的方案措施。

- 緩衝時間之探討

在第1部分中已探討出緩衝時間之長度，但為了顧及旅客需求，在這裡則針對旅客需求，將尖離峰時間加入考量，探討緩衝時間在尖峰時間之最適緩衝時間，避免班距過大造成旅客流失，另一方面探討班機在離峰時間之緩衝時間，適度地增加緩衝時間，減少臨時飛航事件造成一系列班機誤點延滯擴散之情形。

- 班機發生誤點延滯擴散情形之機率推估

針對各種不同種類之誤點延滯擴散情形，進行其發生機率的推估。任何一架班機都有可能發生臨時飛航事件，皆有其可能造成之誤點延滯擴散範圍。在此以以往之統計數據，對不同班機所產生之誤點擴散情形進估，並找出其發生機率。

最後將上述本研究之研究架構繪製如圖二所示。

由航空公司既定之班表，依照三種推擠性誤點延滯情形，分別探討即時與長期之班機推擠性誤點延滯，並推估出推擠性誤點延滯時間與誤點延滯擴散範圍，提出即時與長期之誤點延滯因應策略，根據誤點延滯時間推估其所增加之成本，評估因應策略的可行性，並提供航空公司調整排班之參考。

即時與長期之班機發生誤點延滯情形

擴散之情形

同一架飛機相鄰班次之影響

不同飛機相鄰班次在

同一機門之影響

航空公司安排轉機所形成之影響

推擠性誤點延滯時間

班機誤點延滯擴散範圍及其可能誤點延滯時間

誤點延滯時間所增加成本

即時與長期之誤點

延滯因應方案

旅客延滯成本

航空公司延滯成本

航空公司既定排班班表

航空公司排班之改變

圖1.2  研究架構圖