第四章  班機誤點延滯擴散之控制

根據第三章誤點延滯分析，航空公司可以預估誤點延滯擴散之影響範圍，針對會產生大規模誤點延滯擴散的班機或其後受影響之班機採取因應措施，減少因誤點延滯擴散所帶來之損失。誤點延滯之控制可分為即時和長期兩部分。即時之班機誤點延滯控制是指航空公司在面對臨時飛航事件發生時，可立即採取之應變措施。長期之班機誤點延滯控制則是根據以往長期之誤點延滯統計資料，針對較易因產生臨時飛航事件，而引發班機誤點延滯擴散之班次，藉由調整班表上之緩衝時間來改善班機誤點延滯之擴散情形。4.1節為在臨時飛航事件發生後，即時之班機誤點延滯控制，4.2節就所造成長期而言，預防推擠性誤點延滯發生之控制方法，4.3節分析因增加班機間緩衝時間與旅客需求延滯之間的之成本與時間。

4.1 臨時飛航事件發生後，即時之班機誤點延滯控制

即時之班機誤點延滯控制為當某一架班機發生臨時飛航事件，產生誤點情況，航空公司欲使這架班機的誤點延滯狀況盡量不影響其他班機，或減少此架班機誤點延滯擴散之範圍，所能立即採取之措施。另一方面航空公司必須減少搭乘後續班機之乘客所可能產生的誤點延滯損失，因此航空公司需找出當時可能受推擠性誤點影響的班班次機，並採取適當之應變措施，盡量在幾個班次之內將此一班機推擠性誤點延滯情形作一個舒解。

4.1.1同一架飛機，相鄰班次間之推擠性誤點延滯控制：

因為第1班次與第2班次使用同一架飛機，第2班次的離站誤點時間即是第1班次到站誤點時間對第2班次所產生之推擠性誤點時間t1,2pd加上第1班次與第2班次間之轉換作業延誤時間I1,2D，因此第2班次的離站誤點延滯時間t2D，為t2D＝t1,2pd+I1,2D。

第2班次旅客之離站誤點時間t2D＝t1,2pd+I1,2D=t1A－r1,2+I1,2D，從t1,2pd的相關變數做分析，以尋求改善此一推擠性延滯誤點狀況之解決方案，在r1,2和t1A2個參數中，因假設第1班次僅發生自發性誤點延滯，因此其中t1A恰為第1班次因臨時飛航事件所產生之自發性誤點延滯時間t1B，並非航空公司所能控制。r1,2則為班表上既定之第1班次與第2班次間之緩衝時間，但由於第1班次和第2班次皆由同一架飛機飛行，且第1班次航班到站誤點延滯時間t1A大於緩衝時間r1,2，所以無法藉由緩衝時間r1,2來結束此誤點。此時可採取下列措施作為因應。

- 使用備用飛機：(a)若第1班次與第2班次雖使用同一架飛機，但不為同一旅次鏈，即第1班次上並無旅客需搭乘原機飛行第2班次（如第1班次為台北飛高雄，第2班次為高雄飛台北），且航空公司在航站有備用飛機，此時航空公司可依據第1班次之誤點延滯時間長短，來決定是否使用備用飛機飛行第2班次。航空公司需決定第1班次誤點延滯容許範圍，第1班次誤點延滯時間長度超過可容許範圍，方使用備用飛機，另外尚需考慮於第2班次的航程，是否有額外的機組人員可供派遣，兩架飛機在班表上的既定飛航排程，備用飛機與原飛機是否為同一種座位安排，使用備用飛機之成本。

(b)第1班次與第2班次若為同一旅次鏈，如第1班次為香港飛台北，第2班次為台北飛東京，此時飛機上有旅客將搭乘原飛機飛往下一個目的地，因此航空公司在使用備用飛機上，需重新做考量。若第1班次誤點延滯過長超過航空公司所能容許的誤點時間，航空公司還是可使用備用飛機讓只搭乘第2班次的乘客順利前往目的地，而第1班次上之轉機旅客，則由航空公司安排改搭其他班次前往目的地。但因原訂班表中許多旅客為原機前往下一個目的地，若臨時需中途改搭另外一架飛機，將造成相當多不便，對航空公司與旅客而言，都會額外增加不少誤點延滯時間與誤點延滯成本。

- 讓班機誤點延滯情形擴散：若航空公司無其他備用飛機可用之情況下，航空公司僅能讓誤點延滯情形擴散至第2班次，但班表既定緩衝時間r1,2已吸收部分第1班次之誤點時間，使得第2班次離站誤點時間將較第1班次到站誤點時間為短。

- 取消下一班次：航空公司可依據第1班次之誤點延滯時間長短，來決定是否取消第2班次。航空公司在決定取消第2班次過程中，需考慮第2班次的旅客退票損失，飛機之既定排程，班機之調度以及是否為同一旅次鏈等等。

4.1.2不同飛機，相鄰班次間之推擠性誤點延滯控制：

假設第4班次班機為接著第3班次班機後，使用此機門之班機。推算第4班次班機受到第3班次班機誤點所產生之推擠性誤點延滯時間，t3,4pd可由t2,3pd＝t3G－（r3,4＋t4B）求算。由於兩班次是由不同架飛機來飛行，因此為了避免誤點延滯擴散情形之產生，航空公司或塔台會善用機場內閒置之機門，亦即調整r3,4，使得班機誤點延滯不至於在機門產生誤點延滯擴散。此時將比較這些閒置機門所擁有的閒置時間，根據這些機門距離下一次使用時間之長短，來決定哪些閒置的機門，可被用來抒解一些已經擁擠的機門。

但是更換機門需考慮到另一個機門的機門使用情形，令j機門下一架使用機門的班機為第k班次，若第3班次移至j機門，則第3班次與第k班次間緩衝時間為r3,k。由於班機對後方班機產生推擠性誤點延滯，需誤點延滯時間大於兩班次間之緩衝時間，才會使後方班次產生推擠性誤點延滯，可依據此一限制推算出能容納已誤點班機誤點時間的機門閒置時間最小值。

當第3班次誤點時間大於第3班次與第k班次間緩衝時間r3,k加上第k班次的自發性誤點時間tkB時，t3Gr3,k＋tkB，第k班次才會產生推擠性誤點。對緩衝時間r3,k而言，當r3,kt3G－tkB時，第k班次班機會產生推擠性誤點，若r3,k≧t3G－tkB時，第k班次班機並不會產生推擠性誤點。

另外從t3,kpd＝t3G－（r3,k＋tkB）＝（t3G－tkB）－r3,k來分析，亦可得知當r3,k≧t3G－tkB，第k班次就無推擠性延滯誤點情形。從機門閒置時間來判斷，則需再加上第3班次班機移至j機門後的機門使用時間I3G，因此當機門閒置時間tjidle大於t3G－tkB＋I3G時，即能有效地吸收第3班次班機誤點時間，且使得誤點擴散範圍告一段落。即

tjidle≧t3G－tkB＋I3G                                      （4.1）

航空公司可以藉此比較改使用不同登機門之影響，將已發生誤點延滯之班機改使用其他登機門，減少對原機門後續班機之影響。

若無法找出有機門閒置時間tjidle≧t3G－tkB＋I3G的機門，此時則可重新推算將第3班次移至閒置機門後所可能產生之推擠性誤點延滯時間，只要第j機門產生之推擠性誤點延滯時間小於使用原機門之推擠性誤點延滯時間，即可將第3班次改使用第j機門。

簡例：

假設第3班次誤點延滯時間t3G為30分鐘，第2班次機門使用時間I2G為10分鐘，而第3班次自發性誤點延滯時間t4B為10分鐘，班表上既定機門的緩衝時間為10分鐘，根據t3,4pd＝t3G－（r3,4＋t4B），第3班次將產生推擠性誤點延滯10分鐘。若此時有一機門為閒置，且此一機門的距離下次使用的閒置時間為30分鐘，且下一架使用此機門的班次也產生10分鐘的自發性延滯誤點tkB，依據（4.1）式機門閒置時間大於等於t3G－tkB＋I3G即能減少延滯誤點擴散之原則，可得知此一閒置機門之閒置時間30分鐘≧t3G－tkB＋I3G＝30-10+10＝30分鐘。故塔台或航空公司可將第2班次安排至此一閒置機門。

此外更換機門除了考慮機門閒置時間之外，也需考慮不同機門的特性，以及班機誤點是發生於離站或者是到站，閒置機門之原本之班機排班情形，班機為長程、短程、到站、離站等等。長程班機由於飛行距離長，多由大型飛機來飛行，因此所承載的旅客人數也多，若發生誤點延滯，其影響的旅客數會很多。短程班機的旅客數，相較於長程班機旅客數為少，因此在決定機門使用之優先順序，已發生誤點的長程班機應優先，以減少受誤點影響之旅客數。

4.2 就長期而言，預防推擠性誤點延滯發生之控制

航空公司可根據以往的統計，可得知某些班機經常因發生臨時飛航事件，進而產生誤點延滯情形，並且影響到其他班次之運行。為了能夠減少這種情況之發生，航空公司可針對這些經常發生誤點延滯之班機，適度地調整這些班機與前後其他班次班機的間隔時間，使班機誤點延滯對其他班機的影響降至最小。

4.2.1同一架飛機，相鄰班次間之延滯控制：

第2班次所受的推擠性平均誤點時間為t1,2pd，第2班機旅客之離站誤點時間t2D為第2班次所受的推擠性誤點時間t1,2pd與第1、2班次間之作業延誤時間I1,2D之和，故可從t1,2pd的相關變數做分析，以改善推擠性誤點延滯時間，此包括r1,2、I1,2、m1、g1四個參數，其中m1和g1是根據以往資料統計而得，無法藉由調整此參數值來改善誤點誤點情形。但可藉由調整班表班距來增加緩衝時間r1,2值以改善推擠性誤點擴散，調整班距需考慮旅客額外增加班表班距產生之誤點延滯時間，因此4.3節將會針對兩者所增加之成本及減少之收益，作分析探討。I1,2值則可適度地縮短，進而縮短t1,2pd，但因I1,2值在航空公司最有效率工作狀態下，應無法再做調整，或者只能作些微改善而已，無法有效地改善推擠性誤點延滯。

在同一架飛機，相鄰班次間所引發之長期誤點延滯擴散情形，除了應瞭解臨時飛航事件產生之原因，加以改善，由此減少班機發生誤點延滯之機會外，亦須針對因班距過密而易產生推擠性延滯之情形，重新調整班表班距來做改善，以在考慮相關因素後，求取最佳的緩衝時間r1,2。

4.2.2不同飛機，相鄰班次間之誤點延滯控制：

可藉由調整r3,4值來改善班機間推擠性誤點延滯。多機門的使用亦可有效地增加r3,4值，善用閒置之機門，即可使第4班機不受到第3班機誤點延滯的影響，也就不會讓第4班機上之旅客產生誤點延滯。另外，若因機場擁擠無閒置機門可利用，航空公司也可增加班機間緩衝時間r3,4來減少誤點延滯擴散情形。

調整緩衝時間r3,4值，雖可有效改善班機間推擠性誤點延滯情形，但是r3,4增加卻可能使得班機調度無法與實際旅客需求配合，造成更多旅客產生班表延滯成本schedule delay，因此需找出緩衝時間r3,4的最適值。緩衝時間r3,4範圍，會受到下列幾個因素影響，1.班機間推擠性延滯，2.旅客需求週期，3.航空公司之排班策略，4.機場之管制策略。另外也需考慮同一架飛機相鄰班次間轉換作業延誤時間、不同架飛機不同班次間機門使用作業延誤時間，以及旅客轉機時所產生之轉機作業延誤時間。

故僅考慮班機間推擠性誤點延滯與旅客需求情況下：航空公司為了減少班機間推擠性誤點延滯，且不會增加乘客之班表延滯成本，將調整班機間緩衝時間r3,4至最適值。航空公司可根據前述之推擠性誤點延滯時間推算模式，推估緩衝時間的最適範圍，讓一定百分比的班次班機誤點控制在一容許時間範圍內。

假設旅客對班機可容忍的離站誤點時間為y分鐘（可容忍的誤點延滯時間會隨著航班之飛行時間而做調整，飛行時間愈長，可容忍的誤點延滯時間愈長，可針對不同航線之旅客作問卷調查，找出旅客所能容許的誤點延滯時間）。再根據指數分配的累積機率，班機誤點延滯時間小於y分鐘的累積機率為1−exp(−λy)

F(y)=P(Y≤y)=1−exp(−λy)                              （4.2）

假設航空公司要求班機發生誤點後，有z比例的誤點時間皆在y分鐘之內接著可求得機率密度函數參數的值為

z=1−exp(−λy)    1-z=exp(−λy)

 =−ln(1−z)y

若班機誤點機率密度函數參數為，則第i班次之班機誤點機率密度函數之參數為mi，=mi，而mi是班機自發性平均誤點時間之倒數。mi的倒數為第i班次班機自發性平均誤點時間，因此第i班次班機平均誤點時間為1/mi分鐘。

第i+1班次離站誤點時間需小於−yln(1−z)分鐘，才會使得z比例的第i+1班次離站誤點時間小於y分鐘，據此可推估班機緩衝時間ri,i+1應為

−yln(1−z)(ti−ri,i+1)migie−mitidti−ti+1B+Ii,i+1D

＝gimie−mi(ri,i+1)(1−miIi,i+1e−miIi,i+1−e−miIi,i+1)-ti+1B+Ii,i+1D     （4.3）

(4.3)式可改寫成（4.4）式

−yln(1−z)≥gimie−mi(ri,i+1)(1−miIi,i+1e−miIi,i+1−e−miIi,i+1)−ti+1B+Ii,i+1D        （4.4）

當等式成立，即可求得最適之緩衝時間。

簡例：假設航空公司希望第i+1班次航班其所受第i班次的推擠性延滯90％（即z＝0.9）皆能在15分鐘之內。並假設gi=0.9，mi=0.1次/分鐘及Ii,i+1=20分鐘，且第i+1班次班機無自發性延滯，即ti+1B＝0，第i班次與第i+1班次間作業平均延誤時間Ii,i+1D為5分鐘。則可根據（4.4）式推得所需之緩衝時間。

1.52≥5.355e−0.1ri,i+1

所需緩衝時間ri,i+1為12.59分鐘，班距則再加上作業平均延誤時間五分鐘為17.59分鐘。

4.3班機班機誤點延滯所增加之成本

從前面兩小節中，可得知緩衝時間之長短，是決定班機誤點延滯擴散範圍之關鍵因素，班次間緩衝時間愈長，班機推擠性誤點延滯愈短，反之，班次間緩衝時間愈短，班機推擠性誤點延滯愈嚴重。然而一味地增加緩衝時間，未必對航空公司有利，雖然班機準點率提高，但是緩衝時間增加，使得班距增加，班次密集度降低，旅客額外增加班表延滯時間來等候班機。班次間間隔過長，也會導致班次之安排無法滿足旅客實際需求，使得旅客改搭其他航空公司或改乘坐其他運輸工具，以致於航空公司收益減少。

4.3.1 臨時之誤點延滯控制-班機調度成本

當班機產生臨時飛航事件，因而引發誤點延滯時，航空公司可透過第三章之分析可推估誤點延滯擴散範圍，得知誤點延滯擴散範圍後，隨即需要針對受影響之班機，採取應變措施，減少臨時飛航事件所造成誤點延滯擴散範圍。

A.同一架飛機，不同班次之影響

可採行之應變措施：包括1.使用備用飛機，2.取消下一班次，及3.讓誤點延滯情形擴散傳播至下一班次。

- 使用備用飛機

使用備用飛機之前提為航空公司在機場有閒置飛機可供調度使用，並且有機組人員可供派遣，因此使用備用飛機增加之成本為臨時機組人員之工時成本，和備用飛機之飛行成本。但是另一方面，已產生誤點之班機可能到站之後成為備用飛機，無須繼續飛行任務，也就無後續飛行成本，及誤點班機之飛機成為備用飛機，因此使用備用飛機僅會增加一組機組人員之工時成本CL，以及啟動備用飛機因暖機所增加燃料成本CSC。因此對航空公司而言，使用備用飛機將增加CL+CSC成本。

而旅客所增加之成本，可分為（1）兩班次為班次鏈，（2）兩班次不為班次鏈兩種進行討論。

- 兩班次為班次鏈：即第1班次上有許多旅客須繼續搭乘第2班次，若航空公司因第1班次誤點過長，使用備用飛機飛行第2班次，這時航空公司必須安排第1班次上需搭乘第2班次之旅客轉搭其他班次，或派遣加班機運送這些旅客前往目的地，航空公司將增加一額外安置旅客成本CPH，包含等待班機時用餐費用、住宿費用，旅客也會產生時間價值成本等等。

總成本為CL+CSC+CPH

- 兩班次不為班次鏈：兩班次不為班次鏈，則航空公司使用備用飛機，對旅客而言，並不會額外增加時間價值成本。航空公司僅需增加使用備用飛機之成本。

總成本為CL+CSC

- 取消下一班次

航空公司將增加被取消班次上旅客之誤點時間價值成本及退票損失。將損失下一班次之機票收益，若是往返式班機，甚至會損失兩班機之收益，航空公司必須安排已完成購票之乘客轉搭其他班機，旅客也會因誤點產生時間價值成本。

航空公司會針對班機因誤點延滯過長，取消後續班次之情形訂出準則，其中將考慮班機誤點時間、班機之任務排班、市場需求以及班機密集程度等等，例如某航空公司在某航線由於班次密集，在班機誤點時間超過可容許時間範圍後，航空公司將取消受誤點影響班機，並安排旅客搭乘同一航線不受誤點延滯擴散影響之班次。在第五章本研究實例分析中，C航北高航線於松山機場平均約85分鐘就有一架華航班機飛往高雄，因此當前一架飛往高雄的班機誤點超過航空公司所能忍受之誤點時間，即3.1.2節所提之I0，約為40分鐘或50分鐘，航空公司為了避免兩架飛往高雄班機離站時間過近，影響乘客搭載率。航空公司此時會取消已經誤點過長之班次，將欲搭乘此班次之乘客轉為安排下一個無誤點延滯情形之班次飛往高雄。

若是為往返式航線之班機，在前往的過程中產生誤點延滯，則不管誤點時間多長都必須飛回起點航站，此時航空公司所能忍受的誤點時間I0可令之為無窮大，這種情況下，誤點延滯發生後就無取消班次此種應變措施。

取消班機將增加之前一班次已訂票旅客之總旅行時間，其旅客總誤點時間，可由已購票旅客數乘上前一班機與下一班次之班距求得，假設航空公司取消第i班次，並安排旅客搭乘第i+1班次，此時原訂搭乘第i班次的旅客，其誤點時間為第i班次與第i+1班次之班距ti,i+1S。又令ni為第i班次上之旅客數，乘上第i班次與第i+1班次之班距ti,i+1S，即可得第i班次上所有旅客因誤點所增加的總誤點時間為TiPpd，TiPpd＝ti,i+1S×ni。轉換成金錢成本需再乘上第i班次平均旅客時間價值ViP。

此外第i班次上部分乘客因誤點而辦理退票改搭乘其他航空公司之班機，使得收益減少。因誤點而退票之乘客數nib，乘上其票價c，即可得知損失之收益。而損失之收益nib×c。對航空公司及旅客整體而言，取消班次所需之成本即退票損失與第i班次旅客因班機取消更改行程所增加之誤點時間價值成本，即nib×c+ti,i+1S×(ni−nib)×ViP。

雖然航空公司會損失收益，但是航空公司取消班次後，將可節省一個班次的飛行費用Ci，因此從金錢成本上考量，取消一個班次未必對航空公司不利。可分兩種情況討論。

當nib×c+ti,i+1S×(ni−nib)×ViP>Ci：取消班次後，所損失旅客的收益大於所節省的班次飛航成本，航空公司將會損失有nib×c+ti,i+1S×(ni−nib)×ViP-Ci的金錢成本收入。

當nib×c+ti,i+1S×(ni−nib)×ViP<Ci：取消班次後，所節省的飛航成本大於所損失的旅客收益，航空公司將會減少Ci-nib×c+ti,i+1S×(ni−nib)×ViP的金錢成本支出。

從金錢成本觀點而言，取消班次對航空公司而言，不一定損失，但是從服務品質觀點來看，絕對是一大損失，將會使得旅客對航空公司不信賴，使得旅客不願意搭乘，因此是否該取消班次，航空公司還應從多方面考量。

- 讓誤點延滯情形擴散

誤點擴散所增加之旅客總誤點時間可由旅客數乘上各班機之推擠性誤點時間以及班次間作業延誤時間求得，令ni+1為第i+1班次上之旅客數，乘上第i+1班次平均推擠性誤點時間ti,i+1pd，即可得第i+1班次上所有旅客因誤點擴散所增加推擠性延滯時間為Ti+1Ppd，Ti+1Ppd＝ti,i+1pd×ni+1。而第i+1班次上所有旅客因誤點所增加總離站延滯時間Ti+1PD為第i+1班機的自發性延滯時間ti+1B與平均推擠性誤點時間ti,i+1pd及第i班次與第i+1班次間作業延誤時間Ii,i+1D之和乘上第i+1班次班機旅客數ni+1，Ti+1PD＝(ti,i+1pd+Ii,i+1D)×ni+1＝ti+1D×ni+1。

就同一機門使用情況下，因班機誤點擴散所增加的金錢成本包含旅客之金錢成本及航空公司之因誤點而增加的額外成本，旅客之金錢成本Ci+1PD可由誤點時間乘上旅客之時間價值Vi+1P，(ti,i+1pd+Ii,i+1D)×ni+1×Vi+1P，航空公司增加之成本包括機組人員超時工作之成本CLD及飛機因誤點所增加之額外成本Ci+1D＝(ti,i+1pd+Ii,i+1D)×ni+1×Vi+1P+CLD+CSD。

若第2班次之每一位旅客有不同之時間價值，假設每一種艙等其旅客時間價值為相同，則延滯擴散所增加之金錢成本Ci+1D為不同艙旅客（頭等艙、商務艙、經濟艙）因誤點擴散所增加總延滯時間Ti+1Pd，乘上第i+1班次不同艙等旅客之平均時間價值Vi+1f、Vi+1Pb、Vi+1Pe，再加上機組人員超時工作之成本和飛機因等候所增加之成本，即

CD＝(ti,i+1pd+Ii,i+1D)×（ni+1f×Vi+1Pf+ni+1b×Vi+1Pb+ni+1e×Vi+1Pe）＋CLD＋CSD （4.5）

或可假設一架班機上通常會包含兩種旅客，一為轉機旅客nt，及以迄點機場為目的地的旅客nd，各有其時間價值Vi+2pt、Vi+2pd。所以因誤點擴散所增加之金錢成本可改寫成下式

CD＝(ti,i+1pd+Ii,i+1D)×（ni+1t×Vi+1Pt+ni+1d×Vi+1Pd）＋CLD＋CSD    （4.6）

可根據不同旅客將時間價值做一個區分，一架班機中以航程目的地區分可分為以迄點航站為終點航站的旅客及以迄點航站為轉機航站的旅客，另外也可依旅客性質作區分，商務乘客、觀光乘客、一般乘客等等。此外，班機性質也可做區分，長程班機、中程班機及短程班機皆會影響旅客之時間價值。

比較上述三種情形對航空公司與旅客整體所產生之成本，1.使用備用飛機：一組機組人員之工時成本CL，以及啟動備用飛機因暖機所增加燃料成本CSC，將增加CL+CSC。2.取消班次：退票損失與第1班次旅客因班機取消更改行程所增加之誤點時間價值成本，但航空公司節省了一個班次的飛航成本Ci，nib×c+ti,i+1S×(ni−nib)×ViP−Ci。3.讓誤點延滯擴散：誤點擴散所增加延滯時間之時間價值成本，加上機組人員超時工作之成本和飛機因等候所增加之成本，Ti+1PD×ni+1×Vi+1P+CLD+CSD。

若僅對航空公司所增加成本，則為1.使用備用飛機：一組機組人員之工時成本CL，以及啟動備用飛機因暖機所增加燃料成本CSC，將增加CL+CSC。2.取消班次：退票損失與節省的飛航成本Ci，nib×c-Ci。3.讓誤點延滯擴散：機組人員超時工作之成本和飛機因等候所增加之成本，CLD+CSD。

僅對航空公司而言，在機場有備用飛機的情形下，可比較CL+CSC、CLD+CSD和nib×c-Ci三個值時，取其最小，航空公司再採取相關措施，若機場無備用飛機，將僅就上述三項中之第2.3.項進行考慮，比較退票損失與機組人員超時工作成本。其中2.之退票人數可由當時是否有其他競爭航空公司的班次、當時是否為尖離峰，以及以往經驗作判斷。若針對航空公司與旅客誤點時間價值成本而言，則比較CL+CSC、nib×c+ti,i+1S×(ni−nib)×ViP-Ci和(ti,i+1pd+Ii,i+1D)×ni+1×Vi+1P+CLD+CSD三個值，取其成本最小。

B.不同飛機，不同班次間之影響

可藉由比較其他機門之閒置時間，找出替代之機門，在此情況下不同飛機間之推擠性影響，其所增加之成本僅是機組人員與旅客時間價值成本，Ti+1PD×ni+1×Vi+1P+CLD+CSD。若依照不同艙等之時間價值求得旅客因誤點所增加之時間價值成本，則

CD＝(ti+1B+ti,i+1pd+Ii,i+1D)×（ni+1f×Vi+1Pf+ni+1b×Vi+1Pb+ni+1e×Vi+1Pe）＋CLD＋CSD

（4.7）

，若可依照轉機與非轉機旅客之時間價值求出旅客因誤點所增加之時間價值成本，則

CD＝(ti+1B+ti,i+1pd+Ii,i+1D)×（ni+1t×Vi+1Pt+ni+1d×Vi+1Pd）＋CLD＋CSD    （4.8）

C. 轉機所造成之推擠性誤點影響

在旅客轉機過程中，亦需考慮班機相互間之延滯誤點情形，即考慮旅客在轉機過程所產生之班次延滯誤點成本，班次延滯誤點成本不宜太大，班距加大會影響旅客搭乘的意願進而影響航空公司收益，班距太小可能導致旅客無法即時完成轉機。

在轉機方面則需再考慮兩方面，1.班機延滯但不影響旅客轉機，2.班機延滯且影響旅客轉機，造成旅客更大的班次延滯成本，旅客甚至需要在機場過夜及餐點，航空公司則需擔負這些旅客機場過夜費用和餐點費用。因此（4.6）式延滯誤點之成本，可再加入第i+1班次轉機旅客需在機場過夜機場過夜費用Ci+1Ph和餐點費用Ci+1Pk。因此僅就航空公司成本，為CLD＋CSD＋Ci+1Ph＋C2Pk。考量整體航空公司與旅客之成本則為（4.9）式。

CD＝(ti+1B+ti,i+1pd+Ii,i+1D)×（ni+1t×Vi+1Pt+ni+1d×Vi+1Pd）＋CLD＋CSD＋Ci+1Ph＋Ci+1Pk

（4.9）

4.3.2 長期之推擠性誤點延滯之成本

由於航空公司排點過緊，導致班機推擠性誤點經常發生，因而無法適時滿足旅客需求，將會影響旅客搭乘意願，進而減少收益，因此需瞭解整個班表所可能產生長期誤點延滯情形及誤點延滯成本。長期誤點延滯之所產生之成本，可依據平均推擠性誤點時間乘上時間價值加以求算機組人員之成本則以因誤點所增加之超時工作時數乘上時薪與人數求得；飛機因誤點所增加支出成本，則以飛機每小時之成本（油耗）乘上班機平均誤點時間做表示之，故總誤點延滯成本為

CD＝（ti,i+1pd+Ii,i+1D）×ni+1×Vi+1P+CLD+CSD

=（ti,i+1pd+Ii,i+1D）×ni+1×Vi+1P+(ti,i+1pd+Ii,i+1D)÷60×WL×nL+(ti,i+1pd+Ii,i+1D)÷60×LE

（4.10）

其中WL：超時工作之每小時薪資

LE：超時工作，飛機所需之每小時金錢成本

nL：機組人員之人數

為了提高準點率，提升服務品質，航空公司將增加第i班次與第i+1班次班機間緩衝時間，但此舉卻會使得欲搭乘第i+1班次的旅客額外增加一班次班表延滯時間成本（schedule delay）Ci,i+1ASD，

Ci,i+1ASD=VP×ti,i+1ar×ηP×ni                                 （4.11）

其中VP：旅客之平均時間價值

ti,i+1ar：航空公司增加緩衝時間後，旅客額外增加之班機延滯時間。為緩衝時間之函數。假設兩者為同比例之關係，則。其中θ為參數。

ni：第i次班機所提供之座位數

ηP：承載率

可依據不同性質將時間價值做分類，可依照艙等來做區分，亦可以轉機旅客與非轉機旅客做區分，使Ci,i+1ASD更符合實際旅客時間價值。

依照不同艙等之時間價值求得旅客因誤點所增加之時間價值成本

Ci,i+1ASD＝ti,i+1ar×(ni+1f×Vi+1Pf+ni+1b×Vi+1Pb+ni+1e×Vi+1Pe)ηP×n      （4.12）

或依照轉機與非轉機旅客之時間價值求出旅客因誤點所增加之時間價值成本。

Ci,i+1ASD＝ti,i+1ar×(ni+1t×Vi+1Pt+ni+1d×Vi+1Pd）ηP×n                （4.13）

藉由上述之成本可推算出在一系列班次鏈，假設每班次間緩衝時間皆固定之最佳緩衝時間，因為班機誤點時間成本與班表延滯時間成本之和需最小，決策變數為緩衝時間ri,i+1，即

Min  CD+Ci,i+1ASD，可改寫成下式

Min （ti,i+1pd+Ii,i+1D）（ni+1×Vi+1P+WL×nL÷60+LE÷60）+VP×ti,i+1ar×ηP×n

又其中ti,i+1pd＝gimie−miri,i+1[1−mi(Ii,i+1+I0)e−mi(Ii,i+1+I0)−e−mi(Ii,i+1+I0)]

班表誤點延滯成本Ci,i+1ASD=VP×ti,i+1ar×ηP×n，其中若增加緩衝時間ri,i+1，ti,i+1ar值亦以一定的比例增加。將以往資料統計所得之gi、mi、Ii,i+1、I0、ViP、VP、Ii,i+1D、ni+1、ηA、n、nL、WL、LE代入。在僅有單一決策變數緩衝時間ri,i+1下，求取誤點延滯成本最小值，可利用一次微分找出緩衝時間ri,i+1之最適值。

找出最適緩衝時間，需再考慮作業延誤之影響，因此最適班距Ti,i+1應為緩衝時間ri,i+1加上平均作業延誤時間Ii,i+1D再加上班機間轉換之最短時間Ii,i+1。

Ti,i+1=ri,i+1+Ii,i+1D+Ii,i+1                                  （4.14）

    - 班機多層次誤點擴散之誤點時間與旅客班表延滯時間

在同一架飛機飛行多班次的情況下，在尖峰時間，航空公司會縮短班次間之班距，以減少旅客之班表延滯成本。在離峰時間，航空公司則增加班次間之班距，藉以緩和先前班機誤點之情形以及避免承載率過低造成收益過少。

因此航空公司會針對尖離峰時間加以安排班機，以松山機場所有航空公司離站班機時刻中之北高航線為例，即可發現北高航線在以下時段有較密集之班次，即06：00～10：00，14：00～15：00，16：00～19：00，20：00～22：00等時段。在上述時段，每小時皆有5至6架次之班機飛行北高航線。

航空公司若在北高航線上，固定由一兩架飛機飛行時，航空公司將會縮短不同班次間之緩衝時間，即班機到站後即被要求飛行下一個班次。但在這種情況下，當前一班次發生誤點時，其所產生之推擠性誤點延滯擴散情形也格外嚴重。

根據3.4.2之長期誤點延滯擴散分析，推估航空公司所可能產生之推擠性誤點擴散情形。

a.同一架飛機，相鄰班次間之多層次誤點延滯擴散，受誤點延滯擴散影像之推擠性誤點時間為

tn,n+1pd=(t−i=1nri,i+1)fS(t)dt         （3.33）

fS(t)=i=12n−1Ci,2n−1λie−λit                            （3.34）

Ci,2n−1=j≠iλjλj−λi                                  （3.35）

S=i=1ntiB+i=2nIi−1,iD                                 （3.36）

由上述的（3.29）式，將班機間緩衝時間與旅客班表延滯時間做交叉分析，隨著班機間緩衝時間愈長，多層次班機誤點時間愈短，呈現一反向變動，另外隨著緩衝時間愈長，旅客班表延滯時間愈長，呈現一正向變動，因此可將兩者作結合，尋求最適之緩衝時間。

令第i班次與第i+1班次之班表延誤時間等於平均推擠性誤點延滯時間ti,i+1ar＝ti,i+1pd時，其決策變數為緩衝時間ri,i+1，並假設r1,2=r2,3=⋯=rn,n+1，即可求得一最適緩衝時間值。

ri,i+1θ=(t−i=1nri,i+1)fS(t)dt     （4.15）

小結：在本章中，提出三種方法求算最適之緩衝時間，1.以後續班機的推擠性誤點時間及機率為考量，2.誤點延滯總成本最小，考量各種誤點延滯所可能產生之成本，加總後加以評估，以緩衝時間為唯一決策變數，進而求取誤點延滯成本最小下之最適緩衝時間，3.以長誤點延滯時間與旅客班表延誤時間作交叉分析，進而令其相等，求算最適緩衝時間。其簡略說明表如表4.1。

表4.1  最適緩衝時間之求算方法

|  | 目標 | 探討之小節 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 後續班次推擠性誤點時間在某一範圍內 | 4.2.2 |
| 2 | 因誤點所增加之總成本最小 | 4.3.2 |
| 3 | 因誤點所產生之總誤點時間最短 | 4.3.3 |

4.4各種誤點情況的機率

班機發生誤點之狀況與情形相當多，班機經常有臨時飛航事件之發生，或產生作業延誤，因此在這裡將建立一套方法預估誤點時間之機率。

4.4.1推擠性誤點之發生機率

分析第i班次班機對第i+1班次班機產生推擠性誤點延滯之機率，第i班次其到站誤點時間tiA需大於第i班次與第i+1班次之緩衝時間ri,i+1，方產生推擠性誤點，假設第i班次班機僅發生自發性誤點tiB，即tiA＝tiB。

其自發性誤點時間tiB分鐘的機率為f(tiB)=gimie−mitiB，引發第i+1班次產生推擠性誤點之機率為。

- 同一架飛機，相鄰班次間之誤點延滯推擠

引發第i+1班次產生推擠性誤點之機率為第i班次到站誤點時間小於ri,i+1+Ii,i+1+I0的累積機率減去第i班次誤點時間小於ri,i+1的累積機率。

F(tiA=ri,i+1+Ii,i+1+I0)−F(tiA=ri,i+1)                       （4.16）

即F(tiB=ri,i+1+Ii,i+1+I0)−F(tiB=ri,i+1)                       （4.17）

- 不同架飛機，相鄰班次間之誤點延滯推擠

引發第i+1班次產生推擠性誤點之機率為第i班次機門使用延誤時間小於ri,i+1+IiG的累積機率減去第i班次誤點時間小於ri,i+1的累積機率。

F(tiG=ri,i+1+IiG)−F(tiG=ri,i+1)                          （4.18）

即F(tiB=ri,i+1+IiG)−F(tiB=ri,i+1)                          （4.19）

- 轉機間所產生誤點延滯推擠

引發第i+1班次產生推擠性誤點之機率為第i班次誤點時間小於ri,i+1+Ii,i+1T+I0的累積機率減去第i班次誤點時間小於ri,i+1的累積機率。

F(tiA=ri,i+1+Ii,i+1T+I0)−F(tiA=ri,i+1)                      （4.20）

即F(tiB=ri,i+1+Ii,i+1T+I0)−F(tiB=ri,i+1)                      （4.21）

4.4.2多層次誤點延滯擴散之機率

不同班次間，推擠性誤點延滯擴散之機率：

- i班次，因為臨時飛航事件，產生自發性誤點，也因而產生到站誤點tiA，又可能因作業延誤增加一作業延誤時間Ii,i+1D，若誤點時間過長，且尚須飛行另一個班次，就會對另一個班次產生推擠性誤點延滯，即此i班次為一系列誤點擴散情形的開始。當第i班次誤點延滯時間超過第i班次與第i+1班次緩衝時間，即產生推擠性誤點，因此其推擠性誤點發生機率為tiA=tiB

Pr(ti,i+1pd>0)=Pr(tiA>ri,i+1)=Pr(tiB>ri,i+1)=gie−ri,i+1mi     （4.22）

- i+1班次，除了受i班次誤點所產生之推擠性誤點，亦可能產生自發性誤點以及作業延誤時間，第i+1班次離站發生誤點的情形，包含兩種情況，1.受第i班次誤點影響；2. 不受第i班次誤點影響，但是作業延誤時間超過班次間緩衝時間。

第i+1班次離站發生誤點的機率

Pr(ti+1D>0)=Pr(ti,i+1pd>0)+Pr(ti,i+1pd=0,Ii,i+1D>ri,i+1)

=gie−miri,i+1+(1−gie−miri,i+1)×e−mIi,i+1Dri,i+1           （4.23）

第i+1班次受第i班次誤點推擠使得離站發生誤點的機率

Pr(ti+1D>0)=Pr(ti,i+1pd>0)＝gie−ri,i+1mi                    （4.24）

第i+1班次因作業延誤使得離站發生誤點的機率

Pr(ti+1D>0)=Pr(ti,i+1pd=0,Ii,i+1D>ri,i+1)=(1−gie−ri,i+1mi)×e−ri,i+1mIi,i+1D（4.25）

第i+1班次到站發生誤點的機率可分為下列兩種情況1. 第i+1班次離站時已發生誤點，2. 第i+1班次產生自發性誤點，並且假設班機在飛行過程中無趕點之情形產生

第i+1班次到站發生誤點的機率

Pr(ti+1A>0)=Pr(ti+1D+ti+1B>0)

＝[e−ri,i+1mi+(1−e−ri,i+1mi)×e−ri,i+1mIi,i+1D]

+{1-[e−ri,i+1mi+(1−e−ri,i+1mi)×e−ri,i+1mIi,i+1D]}gi+1     （4.26）

其中gi+1為第i+1班次因自發性誤點使得到站發生誤點的機率

第i+1班次受第i班次誤點推擠使得到站發生誤點的機率

Pr(ti+1A>0)=Pr(ti+1D>0)=Pr(ti,i+1pd>0)＝gie−ri,i+1mi          （4.27）

第i+1班次因作業延誤使得到站發生誤點的機率

Pr(ti+1A>0)=Pr(ti+1D>0)=Pr(ti,i+1pd=0,Ii,i+1D>ri,i+1)=(1−gie−ri,i+1mi)×e−ri,i+1mIi,i+1D   （4.28）

第i+1班次誤點對第i+2班次造成推擠性誤點之機率

Pr(ti+1,i+2pd>0)=Pr(ti+1A>ri+1,i+2)=Pr(ti+1D+ti+1B>ri+1,i+2)

=Pr(ti,i+1pd+Ii,i+1D+ti+1B>ri+1,i+2)

=Pr(tiB+Ii,i+1D+ti+1B>ri,i+1+ri+1,i+2)           （4.29）

第i班次誤點對第i+2班次產生推擠性誤點之機率

Pr(ti+1A>ri+1,i+2)=Pr(ti,i+1pd>ri+1,i+2)=Pr(tiB−ri,i+1>ri+1,i+2)

=Pr(tiB>ri,i+1+ri+1,i+2)=gie−(ri,i+1+ri+1,i+2)mi      （4.30）

- i+2班次，可能因為第i+1班次誤點產生推擠性誤點，或者受作業延誤以及自發性誤點影響產生誤點，倘若此班次與下班次之間的緩衝時間夠大吸收先前累積之誤點延滯，一系列誤點延滯擴散情形將在此一班次結束

第i+2班次離站發生誤點的情形，包含兩種情況，1.受第i+1班次誤點影響；2.不受第i+1班次誤點影響，但是作業延誤時間超過班次間緩衝時間。

第i+2班次離站發生誤點的機率

Pr(ti+2D>0)=Pr(ti+1,i+2pd>0)+Pr(ti+1,i+2pd=0,Ii+1,i+2D>ri+1,i+2)     （4.31）

第i+2班次受第i+1班次誤點推擠使得離站發生誤點的機率

Pr(ti+2D>0)=Pr(ti+1,i+2pd>0)=Pr(ti,i+1pd+Ii,i+1D+ti+1B>ri+1,i+2)

=Pr(tiB+Ii,i+1D+ti+1B>ri,i+1+ri+1,i+2)             （4.32）

根據第三章（3.32）式，應用指數分配之特性，隨機變數相加，令t為t1B、t2B、I1,2D三個指數分配隨機變數之和，第i+2班次受第i+1班次誤點推擠使得離站發生誤點的機率為（4.33）式

ft1B+t2B+I1,2D(t)=i=13λie−λit(j≠iλjλj−λi)                        （4.33）

Ft1B+t2B+I1,2D(t=r1,2+r2,3)=i=13e−λit(j≠iλjλj−λi)                  （4.34）

其中機率密度函數參數λ1,λ2,λ3分別為m1,mI1,2D,m2

第i+2班次因作業延誤使得離站發生誤點的機率

Pr(ti+2D>0)=Pr(ti+1,i+2pd=0,Ii+1,i+2D>ri+1,i+2)

=[1−i=13e−λiti+2D(j≠iλjλj−λi)]×e−ri+1,i+2mIi+1,i+2D        （4.35）

4.4.3多層次誤點延滯擴散之誤點時間機率之推估

一系列班次鏈，各班次發生誤點之機率。一系列中第i班次之到站誤點機率gi為第i班次發生自發性誤點之機率。第i+1班次之離站誤點機率gi+1則與第i班次推擠性誤點ti,i+1pd和第i+1班次自發性誤點ti+1B有關。令第i班次之到站誤點機率為指數分配之隨機變數，此時第i+1班次受第i班次影響發生誤點之機率Pr(ti+1D>0)=e−miri,i+1+(1−e−miri,i+1)×e−mIi,i+1ri,i+1

第i+1班次之離站誤點時間為X分鐘的機率為

Pr(ti+1D=X)=Pr(ti,i+1pd+Ii,i+1D=X)=Pr(tiB+Ii,i+1D=ri,i+1+X)     （4.36）

ftiB+Ii,i+1D(tiB+Ii,i+1D=ri,i+1+X)=mimi−mIi,i+1DmIi,i+1De−mIi,i+1D(ri,i+1+X)+mIi,i+1DmIi,i+1D−mimie−mi(ri,i+1+X)

（4.37）

依據第三章（3.34）式，即可推估第n+1班次之離站時，受前方班次誤點推擠因而誤點X分鐘之機率，其誤點時間為X分鐘之機率為

fSpd(S=i=1nri,i+1+X)=(S−i=1nri,i+1)i=12n−1Ci,2n−1λie−λiS  （3.34）

Ci,2n−1=j≠iλjλj−λi                                  （3.35）

S=i=1ntiB+i=2nIi−1,iD                                （3.36）

其中機率密度函數參數λ2i−1=mi(i>0)，λ2(i−1)=mIi−1,iD(i>1)。以及S−i=1nri,i+1需大於0，（3.34）方能成立。