航空公司班機誤點延滯擴散與控制之研究

| 研究生：鍾惠存 | 指導教授：許巧鶯 |
| --- | --- |
| 國立交通大學運輸工程與管理學系 |  |

摘要

本研究是從班機誤點延滯擴散的角度，建立一套臨時飛航事件的誤點延滯因應策略。本研究以航空運輸為觀點，再依據航空運輸誤點的特性來探討班機誤點延滯擴散情形，以及在機門使用和轉運上所造成之班機誤點延滯影響，並找出班機誤點延滯擴散之範圍。以往班機誤點延滯研究，大多與飛航排程有關，藉由取消或增飛加班機等方式，使整個飛航運作能在短時間內恢復正常。本研究則是在不影響既定飛航排程下，藉由誤點延滯擴散的控制策略，將臨時飛航事件所帶來之誤點影響降至最小。再由誤點延滯擴散所增加成本及時間兩方面加以衡量，由航空公司角度探討應採取何種即時誤點延滯因應策略以及該如何縮小班機誤點延滯擴散影響範圍，且重新規劃安排班機間最適緩衝時間。

本研究第一部分為分析各種班機誤點延滯情形，依據各種推擠性誤點延滯情形之特性，分別從即時與長期之角度構建出各情形之推擠性誤點延滯時間推估模式，並探討其可能的班機推擠性誤點延滯擴散範圍。在第二部分則針對各種推擠性誤點延滯情形，分別以即時與長期之角度，探討各種推擠性誤點延滯狀況之可行的誤點延滯控制方案，並以時間和成本加以考量，評估可行之誤點延滯控制方案，以利航空公司面對推擠性誤點延滯情形，能加以應用。然後以三方面去分析航空公司應如何重新規劃其班次間緩衝時間，以減少長期班機誤點延滯擴散之情形。最後以中正機場到站誤點班機以及我國籍航空公司C航北高航線班機之自發性誤點，進行本研究之假設檢定。且針對同一架飛機相鄰班次間之推擠性誤點延滯情形，以C航北高航線所統計之實際誤點數據，進行實例分析，並就時間價值與班機承載率進行敏感度分析。研究結果可得知緩衝時間確實對班機誤點延滯擴散產生相當大之影響，緩衝時間愈短，班機誤點延滯擴散情形會有亦發嚴重。根據以往誤點數據所推估之推擠性誤點時間以及誤點延滯擴散範圍，結果相當準確。重新規劃之班機間緩衝時間也適合航空公司採用，可驗證本研究模式確實可行，將可提供航空公司安排班次之重要參考訊息。敏感度分析中亦得知，時間價值增加與承載率降低，都將改變航空公司的班機即時誤點延滯控制策略。

本研究成果不僅在學術上可作為班機誤點延滯、班機飛航排班等相關研究之參考，以及誤點後之班機誤點控制調度等研究之依據。所發展之模式亦可提供航空公司在班機誤點延滯控制，和規劃班機班表上，一個參考基礎。

The Study on Flight-Delay Propagation and Control Strategies

| Student: Huey-Tswen Jong | Advisor: Dr. Chaug-Ing Hsu |
| --- | --- |
| ### Institute of Transportation Engineering and Management ### National Chiao Tung University |  |

Abstract

This reserch establishes a set of delay-controlled strategies on controlling the propagation of the flight delays caused by incidents.  From the view of air transportation, the study explores the propagation conditions of flight delays for different situations, such as connecting flights, gate uses and transfer requirements, and then derives the extent of flight-delay propagation.  The past research on flight delays almost focused on flight scheduling, and recovered the flights operation by canceling or adding flights.  This research aims at minimizing delay impacts by controlling flight-delays propagation.  We formulate the increased cost and time due to flight delay propagation, and discuss how to minimize its impacts by different controlling strategies.  The study also develops models to find the most suitable buffer time between flights to control delay propagation.

Firstly, we discuss all kinds of flight delays in general, then explore and analyze a variety of real-time and long-term knock-on delay propagation, and discuss the extents of flight-delay propagation according to the characteristics of different knock-on delays.  Second, for all types of knock-on delays, we discuss feasible control schemes for controlling both real-time and long-term flight delay propagation, and evaluate these schemes by comparing time and costs for both airlines and travelers.  Then we discuss how airlines can re-plan the buffer time to minimize the long-term flight delay propagation.  Finally, we use data on the C.K.S airport arrival-delay flights and the direct delays of the Taipei-Kaohsiung flights of Airline C, and apply our models to show their application and feasibility.  Moreover we also conduct sensitive analyses of time value and load factor on the optimal buffer time.  The research shows that buffer time affects flight delay propagation greatly, and flight-delay propagation will be serious if buffer-time is short.  The research result is reasonable as compared with knock-on delay time and delay propagation range estimated using past delay statistics.  The adjusted buffer-time is shown to significantly improve the delay propagation problems for airlines, and verifies the model’s usefulness and feasibility.

The result of the study not only could be the building block on the research of flight-delay propagation and flight-schedule plan problems but could be served as a basis for airlines on determining flight controlling strategies.

# 目錄

中文摘要 	 i

英文摘要 	 ii

目錄 	 iii

表目錄 	 vi

圖目錄 	 viii

符號說明 	 ix

第一章  緒論 	 1

1.1 研究背景與動機 	 1

1.2 研究目的 	 5

1.3 研究範圍 	 6

1.4 研究方法與流程 	 7

第二章  文獻回顧 	 14

2.1 列車誤點延滯與轉運之相關文獻 	 14

2.2 交通工具抵達場站之誤點延滯機率分配 	 16

2.3 航空誤點延滯與轉機之相關研究 	 18

第三章  班機推擠性誤點延滯之分析研究 	 21

3.1 同一架飛機，相鄰班次間之推擠性誤點延滯 	 22

3.1.1 即時之班機推擠性誤點延滯 	 22

3.1.2 長期之班機推擠性誤點延滯 	 24

3.2 不同架飛機，相鄰班次間之推擠性誤點延滯 	 27

3.2.1 即時之班機推擠性誤點延滯 	 27

3.2.2 長期之班機推擠性誤點延滯 	 28

3.3 班機因轉運所造成之推擠性誤點延滯 	 30

3.3.1 即時之班機推擠性誤點延滯 	 30

3.3.2 長期之班機推擠性誤點延滯 	 32

3.4 多層次班機誤點延滯擴散情形 	 35

3.4.1 即時之班機推擠性誤點延滯 	 35

3.4.2 長期之班機推擠性誤點延滯 	 39

第四章  班機誤點延滯擴散之控制	 45

4.1 臨時飛航事件發生後，即時之班機誤點延滯控制 	 45

4.1.1 同一架飛機，相鄰班次間之誤點延滯控制 	 45

4.1.2 不同架飛機，相鄰班次間之誤點延滯控制 	 47

4.2 就長期而言，預防推擠性誤點延滯發生之控制 	 49

4.2.1 同一架飛機，相鄰班次間之誤點延滯控制 	 49

4.2.2 不同架飛機，相鄰班次間之誤點延滯控制 	 50

4.3 班機誤點延滯所增加之成本 	 52

4.3.1 臨時之誤點延滯控制-班機調度成本 	 52

4.3.2 長期之推擠性誤點延滯之成本 	 58

4.3.3 班機誤點擴散之誤點時間與旅客班表延滯時間 	 60

4.4 各種誤點情況的機率	 63

4.4.1 推擠性誤點之發生機率 	 63

4.4.2 多層次誤點延滯擴散之機率 	 64

4.4.3 多層次誤點延滯擴散之誤點時間機率之推估 	 67

第五章  實例分析 	 68

5.1 班機誤點延滯時間機率分配之檢定 	 68

5.2 推擠性誤點時間之推估 	 72

5.3 誤點延滯之控制 	 81

5.3.1 即時之誤點延滯控制 	 81

5.3.2 長期之誤點延滯控制 	 84

5.4 最適緩衝時間之求算 	 88

5.4.1 推擠性誤點延滯時間在一範圍內 	 88

5.4.2 誤點所增加成本及班表誤點延滯成本 	 89

5.4.3 多層次推擠性誤點時間之最適緩衝時間 	 90

5.5 敏感度分析 	 93

5.5.1 時間價值變動之敏感度分析 	 93

5.5.2 班機承載率變動之敏感度分析 	 94

第六章  結論與建議 	 98

6.1 結論 	 98

6.2 建議 	 100

參考文獻 	 101

# 表目錄

表2.1 列車誤點延滯與轉運之相關文獻 	 16

表2.2 交通工具抵達場站之誤點延滯機率分配 	 17

表2.3 航空誤點延滯與轉機之相關研究 	 19

表3.1 三種推擠性誤點情形之比較 	 34

表4.1 最適緩衝時間之求算方法 	 62

表5.1 中正機場到站誤點機率分配檢定 	 69

表5.2  C航北高航線自發性誤點機率分配檢定 	 71

表5.3  C航北高航線作業延誤時間分配檢定 	 72

表5.4  C航北高航線之班次鏈-1 	 73

表5.5  C航北高航線之班次鏈-2 	 74

表5.6  C航北高航線到離站平均誤點時間與模式推估之誤點時間之比較	 76

表5.7  C航北高航線實際離站平均誤點時間與模式推估之離站平均誤點時間之誤差百分比 	 77

表5.8 修正後C航北高航線到離站平均誤點時間與模式推估之誤點時間 	 79

表5.9 修正後C航北高航線實際離站平均誤點時間與模式推估之離站平均誤點時間之誤差百分比 	 80

表5.10  C航北高航線12月8日班機誤點所增加成本 	 83

表5.11 推擠性誤點時間佔離站誤點時間之百分比例 	 84

表5.12 因誤點所增加之平均成本	 85

表5.13  C航北高航線增加緩衝時間後，到離站平均誤點時間與模式推估之誤點時間 	 86

表5.14 增加班次間緩衝時間，因誤點所增加之平均成本 	 87

表5.15 緩衝時間與推擠性誤點時間 	 90

表5.16 時間價值對即時班機誤點延滯控制之敏感度分析 	 94

表5.17 時間價值對長期誤點延滯控制之敏感度分析 	 95

表5.18 承載率對即時誤點延滯的敏感度分析 	 96

表5.19 承載率對長期誤點延滯之敏感度分析 	 96

# 圖目錄

圖1.1 研究流程圖 	 8

圖1.2 研究架構圖 	 13

圖3.1 第1班次與第2班次原訂班表與發生誤點後之時間表示圖 	 23

圖3.2 第3班次與第4班次原訂班表與產生誤點後之時間表示圖 	 27

圖3.3 第1班次與第5班機原訂班表與產生誤點後之時間表示圖 	 31

圖5.1  C航北高航線實際離站平均誤點時間與模式推估之離站平均誤點時間 	 77

圖5.2  修正後C航北高航線實際離站平均誤點時間與模式推估之離站平均誤點時間 	 80

圖5.3 緩衝時間與推擠性誤點時間圖 	 91

圖5.4 緩衝時間、班表延滯時間與推擠性誤點時間圖 	 92

# 符號說明

班機誤點延滯

| tiA | 第i班次之到站誤點延滯時間（分鐘） |
| --- | --- |
| tiD | 第i班次之離站誤點延滯時間（分鐘） |
| tiB | 第i班次之自發性誤點延滯時間（分鐘） |
| ti,jpd | 第j班次受到第i班次誤點影響，所產生推擠性誤點時間（分鐘） |
| ri,j | 第i班次與第j班次兩相鄰班次之緩衝時間（分鐘） |
| Ii,j | 第i班次與第j班次兩相鄰班次間，班次轉換作業所需最短時間（分鐘） |
| Ii,jD | 第i班次與第j班次兩相鄰班次間，班次轉換作業延誤時間（分鐘） |
| IiG | 第i班次所需之最短機門使用時間（分鐘） |
| IiGD | 第i班次所需之機門使用之延誤時間（分鐘） |
| Ii,jT | 第i班次所需之最短機門使用時間（分鐘） |
| Ii,jTD | 第i班次所需之機門使用之延誤時間（分鐘） |
| gi | 第i班次發生誤點之機率 |
| mi | 第i班次機率密度函數參數（次/分鐘） |
| CL | 使用備用飛機所增加之機組人員之工時成本（元） |
| CSC | 啟動備用飛機因暖機所增加燃料成本（元） |
| CPH | 安置旅客成本（元） |
| TiPpd | 第i班次旅客因推擠性誤點所增加的總誤點時間（分鐘） |
| ViP | 第i班次平均旅客時間價值（元/分鐘） |
| ti,i+1S | 第i班次與第i+1班次之班距（分鐘） |
| nib | 第i班次退票之乘客數 |
| Ci | 第i班次的飛行費用（元） |
| Vi+1f | 第i+1班次頭等艙等旅客之平均時間價值（元/分鐘） |
| Vi+1Pb | 第i+1班次商務艙等旅客之平均時間價值（元/分鐘） |
| Vi+1Pe | 第i+1班次經濟艙等旅客之平均時間價值（元/分鐘） |
| Vi+2pt | 第i+1班次轉機旅客之平均時間價值（元/分鐘） |
| Vi+2pd | 第i+1班次迄點旅客之平均時間價值（元/分鐘） |
| Ci+1Pk | 航空公司因第i班次乘客誤點所額外增加餐點費用（元） |
| Ci+1Ph | 航空公司安排第i班次延誤乘客機場過夜費用（元） |
| WL | 超時工作之每小時薪資（元/小時） |

| nL | 機組人員之人數 |
| --- | --- |
| Ci,i+1ASD | 第i+1班次乘客，因第i班次與第i+1班次間緩衝時間加長，額外增加之班表延滯時間成本（元） |
| ti,i+1ar | 航空公司增加第i班次與第i+1班次間緩衝時間後，第i+1班次旅客額外增加之班機延滯時間（分鐘） |
| ηP | 班機承載率 |
| ni | 第i班次班機所提供之座位數 |