第五章  實例分析

為了驗證前面第3、4章所構建模式於實際應用之可行性，本章將針對國內之班機推擠性與關連性誤點情形進行探討，並以C航北高航線進行實例分析。在起始分析中乃以C航實際之班機到離站資料為主，但由於部份成本資料不易取得，故一些成本資料在不失一般性之前提與假設下進行合理推估。並且針對航空公司供給及旅客需求特性之未來可能變化情形，進行敏感度分析，以瞭解其對誤點延滯擴散控制之影響。5.1節班機誤點延滯機率分配之檢定，5.2節為推擠性誤點時間之推估，5.3節為誤點延滯情形之控制，5.4節為緩衝時間之推算，5.5節為敏感度分析，5.6節進行討論與小結。

5.1 班機誤點延滯時間機率分配之檢定

為了瞭解推擠性誤點延滯推估模式運作情形，本研究將以C航空公司為對象，分別以國內C航之北高航線與國際航線中以中正機場過境班機之航班為範圍，分析航空公司所發生之實際誤點情形。

由於本研究假設班機誤點延滯時間之機率分配為指數分配，本小節將針對此一假設進行檢定，檢定班機發生誤點後，其誤點時間是否確為指數分配之隨機變數。於此以中正機場西元1999年12月的發生誤點之客機的誤點延滯時間來做分析，其中誤點情形分為到站誤點與離站誤點，由於部分班機為過境中正機場，班機離站誤點時間將會受到其到站誤點時間所影響，產生推擠性誤點延滯，而非獨立之情形。因此本研究將只針對班機到站誤點時間來做適合度檢定。

中正機場12月的到站客機共4216架次，其中有2202架次產生誤點之情形，為了避免極端值在檢定過程產生影響，導致檢定有誤差，本研究將擷取數據中誤點時間在50分鐘之內的1892架次進行檢定，1892架次佔總誤點班機2202架次85.92％。這些架次再以5分鐘誤點時間為單位分組，共分成十組。

令H0：班機到站誤點時間X呈指數分配，H1：班機到站誤點時間X不呈指數分配。以誤點五分鐘分組，算出每組之樣本數ok。在虛無假設H0成立下，算出各組之理論機率pk，並求出期望次數ek。在求取理論機率的過程中，因參數λ未知，必須利用樣本估計，且需扣除自由度。自由度為m-1-1=10-2=8。由樣本推估λ=0.07次/單位時間。

表5.1  中正機場到站誤點機率分配檢定

| 誤點時間 | 樣本次數ok（架次） | 理論機率pk | 期望次數ek（架次） | (ok−ek)2ek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-05分鐘 | 564 | 0.295 | 585.013 | 0.755 |
| 05-10分鐘 | 430 | 0.208 | 412.252 | 0.764 |
| 10-15分鐘 | 276 | 0.147 | 290.509 | 0.725 |
| 15-20分鐘 | 196 | 0.103 | 204.718 | 0.371 |
| 20-25分鐘 | 127 | 0.073 | 144.262 | 2.066 |
| 25-30分鐘 | 101 | 0.051 | 101.66 | 0.004 |
| 30-35分鐘 | 70 | 0.036 | 71.639 | 0.037 |
| 35-40分鐘 | 70 | 0.025 | 50.483 | 7.546 |
| 40-45分鐘 | 39 | 0.018 | 35.575 | 0.330 |
| 45-50分鐘 | 37 | 0.012 | 25.069 | 5.678 |
| 總和 | 1892 |  |  | 18.276 |

利用卡方檢定之檢定統計量X2=k=1m(ok−ek)2ek，棄卻域：C=。X(10−1−1)2=18.28<X0.99(10−1−1)2=20.09，故在α=0.01下，國際線班機到站誤點時間檢定適合指數分配。

有關國內航線北高航線部分，是根據C航空公司的北高線1999年12月3日至1999年12月22日的班機到離站資料加以進行分析。C航北高航線是由兩架飛機來執行飛行任務，一天共12架次往返，每一架飛機各負責六架次之往返。在12月3日至12月22日這段時間內，C航北高航線共飛行446架次。其中411架次在到站時產生誤點，平均到站誤點時間為16分鐘。又350架次在離站時產生誤點，其平均離站誤點時間為12分鐘。因為北高線航線，由固定兩架飛機飛行，因此兩兩班次會產生關連性誤點。

由於本研究假設班機自發性誤點時間之機率分配為指數分配，因此將針對C航北高航線的自發性誤點機率分配做檢定。北高航線由於是一架飛機飛行多班次，每架班次離站將可能會受到前一班次到站誤點影響，因此不適合用班機到站誤點時間或班機離站誤點時間來作檢定，本研究將採班機自發性誤點時間來做檢定。班機自發性誤點時間其中一部份為飛行期間自發性誤點，乃飛機從起點機場起飛到終點機場降落所產生之誤點來計算，北高航線班次表定飛行時間為50分鐘，若某一班次飛行時間超過50分鐘，本研究即假設此一班次產生飛行期間自發性誤點。

在所收集446班次資料中，共有355班次產生飛行期間自發性誤點，其誤點時間範圍為1至28分鐘，為了減少班機飛行期間自發性誤點時間集中某一時點所產生之誤差，因此將飛行期間自發性誤點時間以5分鐘為單位分組，共分成6組。

令H0：班機到站誤點時間X呈指數分配，H1：班機到站誤點時間X不呈指數分配。以五分鐘分組，算出每組之樣本數ok。在虛無假設H0成立下，算出各組之理論機率pk，並求出期望次數ek，當期望次數小於5，必須併項。在求取理論機率的過程中，因參數λ未知，必須利用樣本估計，且需扣除自由度。自由度為m-1-1=5-2=3。由樣本推估λ=0.14次/單位時間。

表5.2  C航北高航線自發性誤點機率分配檢定

| 誤點時間 | 樣本次數oi（架次） |  | 理論機率 |  | 理論次數ei（架次） |  | (oi−ei)2ei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-05分鐘 | 168 |  | 0.50 |  | 178.71 |  | 0.64 |
| 05-10分鐘 | 116 |  | 0.25 |  | 88.75 |  | 8.37 |
| 10-15分鐘 | 42 |  | 0.12 |  | 44.07 |  | 0.10 |
| 15-20分鐘 | 21 |  | 0.06 |  | 21.88 |  | 0.04 |
| 20-25分鐘 | 7 | 8 | 0.03 | 0.04 | 10.87 | 14.55 | 2.94 |
| 25-30分鐘 | 1 |  | 0.01 |  | 3.68 |  |  |
| 總和 | 355 |  |  |  |  |  | 12.09 |

根據卡方分配表，可得知在α=0.005下，X(5−1−1)2=12.09<X0.995(3)2=12.84，接受H0，即班機自發性誤點時間將符合指數分配。

本研究亦假設作業延誤時間之機率分配符合指數分配，因此也將於此進行檢定。

在所收集446班次資料中，共有385班次產生作業延誤，其誤點時間範圍為1至25分鐘，為了減少班機飛行期間自發性誤點時間集中某一時點所產生之誤差，因此將飛行期間自發性誤點時間以5分鐘為單位分組，共分成5組。

令H0：班機到站誤點時間X呈指數分配，H1：班機到站誤點時間X不呈指數分配。以五分鐘分組，算出每組之樣本數ok。在虛無假設H0成立下，算出各組之理論機率pk，並求出期望次數ek，當期望次數小於5，必須併項。在求取理論機率的過程中，因參數λ未知，必須利用樣本估計，且需扣除自由度。自由度為m-1-1=5-2=3。由樣本推估λ=0.157次/單位時間。

表5.3  C航北高航線作業延誤時間機率分配檢定

| 誤點時間 | 樣本次數oi（架次） | 理論機率 | 理論次數ei（架次） | (oi−ei)2ei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-05分鐘 | 201 | 0.54 | 209.39 | 0.37 |
| 05-10分鐘 | 115 | 0.25 | 95.51 | 3.98 |
| 10-15分鐘 | 49 | 0.11 | 43.56 | 0.68 |
| 15-20分鐘 | 13 | 0.05 | 19.87 | 2.38 |
| 20-25分鐘 | 6 | 0.02 | 9.06 | 1.04 |
| 總和 | 355 |  |  | 8.4 |

根據卡方分配表，可得知在α=0.05下，X(5−1−1)2=8.4<X0.995(3)2=9.49，接受H0，即班機自發性誤點時間將符合指數分配。

5.2  推擠性誤點時間之推估

由5.1節可知班機誤點時間符合指數分配假設，因此可根據本研究平均誤點時間推估模式估計C航北高航線班機之平均誤點時間。

C航北高航線的班次鏈：

表5.4  C航北高航線之班次鏈-1

| 班號 | 起點航站 | 起飛時間 | 迄點航站 | 到達時間 | 與後一班之班距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CI251 | 松山 | 06：40 | 高雄 | 07：30 | 25 |
| CI256 | 高雄 | 07：55 | 松山 | 08：45 | 35 |
| CI259 | 松山 | 09：20 | 高雄 | 10：10 | 25 |
| CI262 | 高雄 | 10：35 | 松山 | 11：25 | 40 |
| CI265 | 松山 | 12：05 | 高雄 | 12：55 | 30 |
| CI268 | 高雄 | 13：25 | 松山 | 14：15 | 25 |
| CI271 | 松山 | 14：40 | 高雄 | 15：30 | 30 |
| CI274 | 高雄 | 16：00 | 松山 | 16：50 | 30 |
| CI277 | 松山 | 17：20 | 高雄 | 18：10 | 35 |
| CI280 | 高雄 | 18：45 | 松山 | 19：35 | 30 |
| CI283 | 松山 | 20：05 | 高雄 | 20：55 | 30 |
| CI288 | 高雄 | 21：25 | 松山 | 22：15 |  |

表5.5  C航北高航線之班次鏈-2

| 班號 | 起點航站 | 起飛時間 | 迄點航站 | 到達時間 | 與後一班之班距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CI252 | 高雄 | 06：45 | 松山 | 07：35 | 25 |
| CI255 | 松山 | 08：00 | 高雄 | 08：50 | 25 |
| CI260 | 高雄 | 09：15 | 松山 | 10：05 | 25 |
| CI263 | 松山 | 10：30 | 高雄 | 11：20 | 30 |
| CI264 | 高雄 | 11：50 | 松山 | 12：40 | 30 |
| CI267 | 松山 | 13：10 | 高雄 | 14：00 | 40 |
| CI270 | 高雄 | 14：40 | 松山 | 15：30 | 30 |
| CI273 | 松山 | 16：00 | 高雄 | 16：50 | 30 |
| CI278 | 高雄 | 17：20 | 松山 | 18：10 | 35 |
| CI281 | 松山 | 18：45 | 高雄 | 19：35 | 30 |
| CI284 | 高雄 | 20：05 | 松山 | 20：55 | 35 |
| CI287 | 松山 | 21：30 | 高雄 | 22：20 |  |

推擠性誤點延滯時間之推估

- 根據以往統計資料，各航班每次到站誤點時間加總再除以資料數，找出各航班到站平均誤點時間。其中，如C航CI256班次在12月3日至12月22日20天之間，共有12天產生誤點情形，累積誤點時間為101分鐘。即當CI256班次發生誤點情形時，其平均每次誤點時間約為8.41分鐘。

- 根據以往統計數據，將各航班離站誤點時間加總再除以資料數，找出各航班離站平均誤點時間。

- 藉由統計資料中，求得班機之誤點機率gi，gi為第i班次發生誤點之機率。CI256班次在12月3日至22日之間，共有19天飛行，其中有12天發生到站誤點，因此CI256班次在12月3日至22日之誤點機率gCI256為0.63。

- 指數分配之誤點機率密度函數mi，則為班機到站平均誤點時間之倒數。CI256班次發生誤點情形時，其平均每次誤點時間約為8.41分鐘。mCI256=0.11。

- 緩衝時間ri,i+1為第i班次與第i+1班次間班距扣除兩相鄰班次間任務轉換之最短時間Ii,i+1。CI256班次與CI259班次兩班次間班距為35分鐘，又ICI256,CI259為20分鐘，所以CI256與CI259班次間緩衝時間rCI256,CI259為15分鐘。

- 將前述之gCI256、mCI256、rCI256,CI259值代入（3.3）式，即可求得CI256與CI259班次兩班次間之推擠性平均誤點時間tCI256,CI259pd。為了準確估算下一班次離站平均誤點時間tCI259D，需再求算班次轉換間所產生之誤點時間ICI256,CI259D。

- 班次轉換延誤時間ICI256,CI259D可由離站誤點時間加上緩衝時間扣除到站誤點時間求得。CI256班次在12月6日於到站時誤點10分鐘，而下一班次CI259班次離站誤點時間為2分鐘，因此班次轉換間誤點時間為2+15-10=7分鐘。將各班次之班次轉換誤點時間加總除以資料數，即得班次間轉換平均誤點時間。

- 將所求得之推擠性平均誤點時間和班次間轉換平均延誤時間加總，即可推估下一班次平均離站誤點時間。

表5.6  C航北高航線到離站平均誤點時間與模式推估之誤點時間之比較

| 班次 | 到站平均誤點時間(min) | 離站平均誤點時間(min) | 班機發生誤點之機率gi | 誤點機率密度函數 mi | 緩衝時間 r (min) | 推擠性平均誤點時間ti,i+1pd (Ii,i+1+I0=60) (min) | 班機間作業平均延誤時間IiD (min) | 下一班次推估之離站平均誤點時間(min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CI251 | 3.41 | 0.8 | 0.63 | 0.29 | 5 | 0.49 | 6.05 | 6.55 |
| CI256 | 8.41 | 5.14 | 0.63 | 0.11 | 15 | 0.88 | 8.38 | 9.27 |
| CI259 | 10.52 | 2.6 | 1 | 0.09 | 5 | 6.39 | 5.52 | 11.92 |
| CI262 | 19.05 | 11.72 | 1 | 0.05 | 20 | 5.48 | 7.94 | 13.42 |
| CI265 | 15.84 | 10 | 0.95 | 0.06 | 10 | 7.13 | 4.95 | 12.08 |
| CI268 | 16.47 | 12.29 | 0.95 | 0.06 | 5 | 10.14 | 4.55 | 14.69 |
| CI271 | 22.6 | 15.2 | 1 | 0.04 | 10 | 10.78 | 5.16 | 15.95 |
| CI274 | 21.61 | 16.27 | 1 | 0.04 | 10 | 10.40 | 6.22 | 16.62 |
| CI277 | 26 | 17.83 | 1 | 0.03 | 15 | 9.79 | 11.47 | 21.26 |
| CI280 | 23.10 | 20.57 | 1 | 0.04 | 10 | 10.97 | 5.86 | 16.83 |
| CI283 | 18.2 | 15.75 | 1 | 0.05 | 10 | 8.83 | 8.13 | 16.96 |
| CI288 | 20.25 | 15.85 | 0.75 | 0.04 | - | - | - | - |

圖5.1  C航北高航線實際離站平均誤點時間與模式推估之離站平均誤點時間

表5.7  C航北高航線實際離站平均誤點時間與模式推估之離站平均誤點時間之誤差百分比

| 班次 | 推估之離站平均誤點時間(min) | 離站平均誤點時間(min) | 誤差百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| CI256 | 6.55 | 5.14 | 27.43191 |
| CI259 | 9.27 | 2.6 | 256.5385 |
| CI262 | 11.92 | 11.72 | 1.706485 |
| CI265 | 13.42 | 10 | 34.2 |
| CI268 | 12.08 | 12.29 | 1.70871 |
| CI271 | 14.69 | 15.2 | 3.35526 |
| CI274 | 15.95 | 16.27 | 1.96681 |
| CI277 | 16.62 | 17.83 | 6.78632 |
| CI280 | 21.26 | 20.57 | 3.3544 |
| CI283 | 16.83 | 15.75 | 6.857143 |
| CI288 | 16.96 | 15.85 | 7.003155 |

從表5.7中看得知本研究所推估之離站平均誤點時間與實際之離站平均誤點情形，大致上能符合，其中CI259與CI265班次產生較大之誤差，可能是本研究在做班次間作業延誤時間推算過程中，產生高估的現象。本研究在預估班次間作業延誤時間Ii,i+1D是藉由離站誤點時間加上緩衝時間扣除到站誤點時間求得。然而部分班次到站產生誤點，其下一班次離站已無誤點產生之情形，此種情形在原先推算過程中，仍會以離站誤點為0代入，加以求算班次間作業延誤時間，故需將此種情況所求得之班次間作業延誤時間刪除。

為了避免上述誤差產生，重新檢視數據，刪除其中到站產生誤點，然而離站無誤點產生之情形，因為此種情形兩班次間已無誤點擴散傳播，故將之刪除。重新求算可得，如表5.8。

表5.8  修正後C航北高航線到離站平均誤點時間與模式推估之誤點時間

| 班次 | 到站平均誤點時間(min) | 離站平均誤點時間(min) | 班機發生誤點之機率gi | 誤點機率密度函數 mi | 緩衝時間 r (min) | 推擠性誤點時間ti,i+1pd (Ii,i+1+I0=60) (min) | 班機間作業延誤時間IiD (min) | 下一班次推估之離站平均誤點時間(min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CI251 | 3.41 | 0.8 | 0.63 | 0.29 | 5 | 0.49 | 6.05 | 6.40 |
| CI256 | 8.41 | 5.14 | 0.63 | 0.11 | 15 | 0.88 | 8.38 | 4.78 |
| CI259 | 10.52 | 2.6 | 1 | 0.09 | 5 | 6.39 | 5.52 | 11.93 |
| CI262 | 19.05 | 11.72 | 1 | 0.05 | 20 | 5.48 | 7.94 | 12.59 |
| CI265 | 15.84 | 10 | 0.95 | 0.06 | 10 | 7.13 | 4.95 | 12.44 |
| CI268 | 16.47 | 12.29 | 0.95 | 0.06 | 5 | 10.14 | 4.55 | 14.90 |
| CI271 | 22.6 | 15.2 | 1 | 0.04 | 10 | 10.78 | 5.16 | 15.95 |
| CI274 | 21.61 | 16.27 | 1 | 0.04 | 10 | 10.40 | 6.22 | 16.63 |
| CI277 | 26 | 17.83 | 1 | 0.03 | 15 | 9.79 | 11.47 | 21.27 |
| CI280 | 23.10 | 20.57 | 1 | 0.04 | 10 | 10.97 | 5.86 | 15.57 |
| CI283 | 18.2 | 15.75 | 1 | 0.05 | 10 | 8.83 | 8.13 | 15.70 |
| CI288 | 20.25 | 15.85 | 0.75 | 0.04 |  |  |  |  |

圖5.2  修正後C航北高航線實際離站平均誤點時間與模式推估之離站平均誤點時間

表5.9  修正後C航北高航線實際離站平均誤點時間與模式推估之離站平均誤點時間之誤差百分比

| 班次 | 推估之離站平均誤點時間(min) | 離站平均誤點時間(min) | 誤差百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| CI256 | 6.4 | 5.14 | 24.51362 |
| CI259 | 4.78 | 2.6 | 83.84615 |
| CI262 | 11.93 | 11.72 | 1.791809 |
| CI265 | 12.59 | 10 | 25.9 |
| CI268 | 12.44 | 12.29 | 1.220504 |
| CI271 | 14.9 | 15.2 | 1.97368 |
| CI274 | 15.95 | 16.27 | 1.96681 |
| CI277 | 16.63 | 17.83 | 6.73023 |
| CI280 | 21.27 | 20.57 | 3.403014 |
| CI283 | 15.57 | 15.75 | 1.14286 |
| CI288 | 15.7 | 15.85 | 0.94637 |

調整後之模式推估離站時間，較原先準確，因此未來在尋求離站平均誤點時間應該將班次間轉換延誤時間中，到站產生誤點，離站無誤點產生之情形加以刪除，以免高估班次間轉換延誤時間，進而影響推估離站平均誤點時間。

5.3  誤點延滯之控制

由5.1節可得班機之推擠性誤點延滯範圍，接著將根據第4章所探討之誤點延滯控制方法，採取適當措施縮小此一誤點延滯範圍，

依據第4章誤點延滯控制之分析，以下簡述實證範例分析進行之步驟：

| 步驟一： | 界定分析範圍並蒐集相關資料 |
| --- | --- |
| 步驟二： | 進行初步推擠性誤點延滯推估 |
| 步驟三： | 進行誤點延滯擴散傳播推估 |
| 步驟四： | 根據步驟三所得訊息，進行緩衝時間之調整 |
| 步驟五： | 採取相關因應措施，推估各方案所增加之可能成本及誤點時間 |
| 步驟六： | 評估步驟五中所得方案之可能成本與誤點時間，尋求最適緩衝時間，進而調整緩衝時間 |

5.3.1  即時之誤點延滯控制

本研究將針對C航北高航線，民國88年12月19日之飛行情形進行分析，當日共有兩架飛機飛行北高航線，一架飛機各飛行一個班次系列，本研究將取其中一班次系列做為代表進行探討。其中一飛機當日共需連續飛行12班次（CI251、CI256、CI259、CI262、CI265、CI268、CI271、CI274、CI277、CI280、CI283及CI288等），在飛行第1班次離站時並無誤點情形產生，然而第1班次到站時即已產生誤點6分鐘之情形。

此時可根據表定第1與第2班次之緩衝時間5分鐘與第1班次誤點時間6分鐘推估第2班次之誤點情形，第2班次藉由t1,2pd＝t1－r1,2得知推擠性誤點時間為t1,2pd＝6－5＝1分鐘，若欲推估第3班次離站誤點，則需再考慮第2班次與第3班次間的班次轉換延誤時間，此值可根據以往第2班次離站誤點時間加上兩班次間緩衝時間扣除第1班次到站誤點時間加以求得，在本研究所得資料中，第1班次與第2班次間的班次轉換延誤時間為5.89分鐘，因此預估第2班次的離站誤點時間1+5.89＝6.89分鐘。與當日第2班次實際離站誤點時間7分鐘相當接近。

得知上述結果，可進一步推算其誤點延滯擴散範圍，根據（3.21）式i=1ntia+i=1n−1Ii,i+1D<i=1nri,i+1，已知第1班次誤點6分鐘，第1與第2班次班次間轉換平均延誤時間為5.89分鐘，第1與第2班次間緩衝時間為5分鐘，第2班次自發性平均誤點時間為3.22分鐘，第2與第3班次間班次轉換平均誤點時間為3.89分鐘，第2第3班次間緩衝時間為15分鐘，將上述數據代入（3.10）式中，6+3.22+5.89+3.89<5+15，即自發性誤點時間與班次間轉延誤時間之總和19分鐘小於緩衝時間之總和20分鐘，由此可知此一誤點擴散情形，將於第2班次告一段落。而實際12月19日當日第3班次也的確是準點，並無誤點情形產生，因此航空公司可藉由本研究之模式準確找出誤點延滯擴散範圍。

上述情形由於誤點時間較短，航空公司通常會讓誤點擴散，藉由緩衝時間來消除誤點情形。但是某些時候，班機誤點情形較為嚴重就需考慮使用備用飛機或取消班次。在本實例驗證中，由於C航北高航線並無備用飛機，因此將僅就是否取消班次此一措施進行探討。

本研究於此改採用民國88年12月8日的班次到離站誤點資料，由於當日C航以CI251開始的班次系列，12個班次中取消了兩個班次，本研究將探討其取消班次是否為誤點過長所造成。其中取消班次之成本包含退票損失、旅客因班機取消更改行程所增加之誤點時間價值成本以及所節省之班次飛航成本，nib×c+ti,i+1S×(ni−nib)×ViP−Ci。而讓誤點擴散則是產生誤點擴散所增加延滯時間之時間價值成本，以及機組人員超時工作之成本和飛機因等候所增加之成本，ti,i+1pd×ni+1×Vi+1P+CLD+CSD。

令退票率nib為搭機人數之20％為96人乘上0.2約為19人，即約19人改搭其他航空公司，其餘乘客即被安排改搭下一班次。搭乘之旅客數ni為承載率61%乘上座位數158為96人。票價c為1500元。節省之班次飛航成本Ci＝20000元。第i班次上旅客之時間價值ViP皆為1元/分鐘。機組人員超時工作之成本CLD為ti,i+1pd/60再乘上超時工作平均時薪300元。飛機因誤點所增加之額外成本CSD為ti,i+1pd/60再乘上超時每小時平均成本10000元。

表5.10  C航北高航線12月8日班機誤點所增加成本

| 班次 | 離站誤點時間（分鐘） | 到站誤點時間（分鐘） | 讓誤點擴散之成本（元） | 取消班次之成本（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CI251 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CI256 | 3 | 10 | 939.14 | 25732.31 |
| CI259 | 2 | 11 | 626.0933 | 25057.65 |
| CI262 | 10 | 15 | 3130.467 | 26069.64 |
| CI265 | 10 | 21 | 3130.467 | 25394.98 |
| CI268 | 23 | 26 | 7200.073 | 25057.65 |
| CI271 | 26 | 42 | 8139.213 | 25394.98 |
| CI274 | - | - |  |  |
| CI277 | - | - |  |  |
| CI280 | 3 | 7 | 939.14 | 25394.98 |
| CI283 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| CI288 | 3 | 2 | 939.14 | - |

從表5.10中可得知取消班次之成本遠大於讓誤點擴散之成本，因此為了減少損失航空公司應讓誤點擴散，而不取消任何班次，然而在12月8日當日，實際情形卻是取消CI274班次。本研究認為CI271班次到達高雄誤點已經42分鐘，若繼續執行CI274班次飛台北，預估會在下午16時40分左右起飛，其時間將會與C航北高航線另一個班次系列中的CI278班次下午17時20分高雄飛台北的班次過於接近，因此取消CI274班次。由於飛機停留在高雄，無法執行CI277班次台北飛高雄任務，CI277班次也隨之取消。

5.3.2  長期之誤點延滯控制

分析表5.8中推擠性平均誤點時間下一班次預估離站平均誤點時間，可得表5.11，在離站誤點時間中，除了整個系列的前面兩班（CI256與CI259）比率較低，其餘班次推擠性誤點皆佔40％以上之比例。半數以上班次甚至達到50％以上，最高可達70％。由此可知推擠性誤點時間對後續班次的運行的確有相當大之影響。

表5.11  推擠性誤點時間佔離站誤點時間之百分比例

|  | CI256 | CI259 | CI262 | CI265 | CI268 | CI271 | CI274 | CI277 | CI280 | CI283 | CI288 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 | 8% | 19% | 54% | 44% | 57% | 68% | 68% | 63% | 46% | 70% | 56% |

因誤點每一班次所增加之平均成本可由（4.10）式求算，再將每一班次平均誤點成本加總可得誤點所造成之總成本。

假設旅客數、時間價值、超時工作之時薪、超時工作之飛機成本皆固定。旅客數為座位數158乘上承載率61％得96人。時間價值令其為1元/分鐘，超時工作平均時薪為300元/小時，超時工作之飛機平均成本為10000元/小時。

表5.12  因誤點所增加之平均成本

| 班次 | 推擠性平均誤點時間與班次間作業平均延誤時間之和（分鐘） | 誤點所增加成本（元） |
| --- | --- | --- |
| CI251 | - | - |
| CI256 | 6.40 | 1713.936 |
| CI259 | 4.78 | 1280.607 |
| CI262 | 11.93 | 3196.651 |
| CI265 | 12.59 | 3374.07 |
| CI268 | 12.44 | 3333.796 |
| CI271 | 14.90 | 3993.413 |
| CI274 | 15.95 | 4276.649 |
| CI277 | 16.63 | 4457.274 |
| CI280 | 21.27 | 5700.644 |
| CI283 | 15.57 | 4173.835 |
| CI288 | 15.70 | 4208.988 |
| 總和 | - | 39709.86 |

本研究將增加各班次間緩衝時間以減少推擠性誤點之影響，假設班次間各增加五分鐘之緩衝時間。模式重新求算下一班次離站誤點時間。

表5.13  C航北高航線增加緩衝時間後，到離站平均誤點時間與模式推估之誤點時間

| 班次 | 離站平均誤點時間(分鐘) | 班機發生誤點之機率gi | 誤點機率密度函數 mi | 緩衝時間 r(分鐘) | 推擠性誤點時間ti,i+1pd (Ii,i+1+I0=60)(分鐘) | 班機間作業延誤時間IiD (分鐘) | 下一班次推估之離站平均誤點時間(分鐘) | 推擠性誤點時間佔離站誤點時間之百分比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CI251 | 0.8 | 0.63 | 0.29 | 10 | 0.01 | 6.05 | 6.06 | 0.2% |
| CI256 | 5.14 | 0.63 | 0.11 | 20 | 0.08 | 8.38 | 8.46 | 0.9% |
| CI259 | 2.6 | 1 | 0.09 | 10 | 3.98 | 5.52 | 9.50 | 41% |
| CI262 | 11.72 | 1 | 0.05 | 25 | 4.27 | 7.94 | 12.16 | 35% |
| CI265 | 10 | 0.95 | 0.06 | 15 | 4.79 | 4.95 | 9.74 | 49% |
| CI268 | 12.29 | 0.95 | 0.06 | 10 | 7.03 | 4.55 | 11.58 | 61% |
| CI271 | 15.2 | 1 | 0.04 | 15 | 8.65 | 5.16 | 13.81 | 63% |
| CI274 | 16.27 | 1 | 0.04 | 15 | 8.26 | 6.22 | 14.48 | 57% |
| CI277 | 17.83 | 1 | 0.03 | 20 | 8.09 | 11.47 | 19.56 | 41% |
| CI280 | 20.57 | 1 | 0.04 | 15 | 8.84 | 5.86 | 14.70 | 60% |
| CI283 | 15.75 | 1 | 0.05 | 15 | 6.72 | 8.13 | 14.85 | 45% |
| CI288 | 15.85 | 0.75 | 0.04 |  |  |  |  |  |

從表5.13中可得知，增加班次間緩衝時間能有效減少推擠性誤點時間，並且也使得下一班次受影響的程度降低。其平均誤點成本加總可得誤點所造成之總成本為表5.14

表5.14  增加班次間緩衝時間，因誤點所增加之平均成本

| 班次 | 推擠性平均誤點時間與班次之作業平均延誤時間之和（分鐘） | 誤點所增加成本（元） |
| --- | --- | --- |
| CI251 | - | - |
| CI256 | 6.01 | 1611.048 |
| CI259 | 4.38 | 1173.912 |
| CI262 | 9.51 | 2548.055 |
| CI265 | 11.33 | 3034.866 |
| CI268 | 10.51 | 2815.986 |
| CI271 | 12.24 | 3281.325 |
| CI274 | 13.81 | 3702.721 |
| CI277 | 14.48 | 3881.111 |
| CI280 | 19.55 | 5241.255 |
| CI283 | 13.44 | 3601.586 |
| CI288 | 13.58 | 3640.051 |
| 總和 | - | 34531.92 |

增加緩衝時間，會增加旅客班表誤點延滯時間，增加5分鐘緩衝時間，假設每一旅客之時間價值相同ViP為1元/分鐘、承載率為61％，共有11班次間增加緩衝時間，每一班次提供158個座位，此時根據（4.7）式可得，班表誤點延滯成本為1×5×0.61×11×158=5300元。

比較原訂班表之誤點總成本39709.86元與增加緩重間後之誤點總成本34531.92元，共減少成本5177.94元，但因增加班表誤點延滯成本5300元，因此增加緩衝時間後，反而增加成本122.06元，由此可知在每個班次間增加五分鐘的緩衝時間，可減少因推擠性誤點所帶來之成本損失，但相對會增加班表誤點延滯成本，在本研究實例中，就整體成本，反而是增加成本，因此依照原訂班表飛行即可，無須做調整。

5.4  最適緩衝時間之求算

本研究將針對C航北高航線的，尋求最佳的緩衝時間，以減少因誤點所增加之成本，亦不會造成過多之班表誤點延滯成本。由於目前每個班次間其班距不盡相同，為了求解方便，因此將假設其兩兩班次間之班距皆一致。最佳緩衝時間之求取，將採用兩套方法，1.僅考慮推擠性誤點延滯時間在一範圍內，2.考慮因誤點所增加成本及班表誤點延滯成本，3.考慮誤點總時間。

5.4.1推擠性誤點延滯時間在一範圍內

假設C航空公司每一個航班其所受的推擠性延滯90％皆能在15分鐘之內。並誤點機率gi為到站誤點次數除以總飛行次數411/446＝0.922及班次間轉換作業最短時間Ii,i+1=20分鐘，且每一班次於離站時皆無產生自發性誤點。此時可根據4.2節推得所需之緩衝時間。

航空公司要求的推擠性誤點延滯時間90％在15分鐘之內，根據指數分配的累積機率0.9=1−exp(−λ15)，得 =2.315，又mi是班機平均延滯時間之倒數，即指數分配中之參數值。班機平均延滯時間則為1/mi=152.3，作業平均延誤時間Ii,i+1D為5分鐘。由（4.4）式求解

−yln(1−z)≥gimie−mi(ri,i+1)(1−miIi,i+1e−miIi,i+1−e−miIi,i+1)−ti+1B+Ii,i+1D

化簡得1.52≥5.355e−0.1ri,i+1，計算後可得所需緩衝時間ri,i+1約為12.59分鐘。而其最佳班距則為最佳緩衝時間ri,i+1加上班次間最短轉換Ii,i+1和作業平均延誤時間Ii,i+1D為5分鐘，即20+12.59+5＝37.59分鐘。因此航空公司若欲將把推擠性誤點延滯情形90％控制在15分鐘內，則需至少12.59分鐘之緩衝時間，即調整兩兩班次間之班距為37.59分鐘。

5.4.2誤點所增加成本及班表誤點延滯成本

由第四章（4.10）式，因誤點所增加之總成本為

（ti,i+1pd+Ii,i+1D）×ni+1×Vi+1P+(ti,i+1pd+Ii,i+1D)÷60×WL×nL+(ti,i+1pd+Ii,i+1D)÷60×LE

＝（ti,i+1pd+Ii,i+1D）（ni+1×Vi+1P+WL×nL÷60+LE÷60）

又ti,i+1pd＝gimie−miri,i+1[1−mi(Ii,i+1+I0)e−mi(Ii,i+1+I0)−e−mi(Ii,i+1+I0)]

旅客因緩衝時間增加所產生之班表誤點延滯成本

Ci,i+1ASD=VP×ti,i+1ar×ηP×n

其中增加緩衝時間ri,i+1，ti,i+1ar＝ri,i+1θ，假設θ值為1，ti,i+1ar＝ri,i+1。已知gi=0.922。mi=1/17.7=0.06。並假設Ii,i+1=20分鐘，I0=30分鐘。ViP＝VP＝1元/分鐘。Ii,i+1D＝所有班機班次間轉換延誤時間1195分鐘除以/總班次間轉換數次數200＝5.98分鐘。第i+1班次之旅客數ni+1為承載率ηA=0.5乘上座位數n=146，ni+1=73人。機組人員人數nL為10人。機組人員超時工作時薪WL為300元/小時，飛機超時工作成本LE10000元/小時。

令因誤點所增加成本與班表誤點延滯成本相加最小，即可找出最佳緩衝時間之範圍。誤點所增加成本與班表誤點延滯成本，將數據帶入化簡可得

Min  ri,i+1+12.3e−0.06ri,i+1+533.56e−0.06ri,i+1+5.98

ri,i+1的最適範圍為58.15分鐘

由上述結果可知，考慮誤點所增加成本與班表誤點延滯成本，其最佳緩衝時間範圍為5分鐘，亦即最適班距ri,i+1+Ii,i+1D+Ii,i+1＝58.15+6+20=84.15分鐘。

5.4.3多層次推擠性誤點時間之最適緩衝時間

以C航北高航線為例，其g1=0.63，g2=0.63，g3=1，第1班次自發性平均誤點時間為3.36分鐘，第2班次自發性平均誤點時間為3.2分鐘，第3班次自發性平均誤點時間為9.16分鐘，m1=0.30次/分鐘，m2=0.31次/分鐘，m3=0.1次/分鐘。第1班次與第2班次作業平均延誤時間為5.9分鐘，第2班次與第3班次作業平均延誤時間為3.9分鐘，mI1,2D=0.17，mI2,3D=0.26。假設班次間緩衝時間皆為固定，如第1班次與第2班次緩衝時間為5分鐘，第2班次與第3班次緩衝時間亦為5分鐘。，

根據（3.29）、（3.30）、（3.31）及（3.32）式求算出多層次緩衝時間與推擠性誤點時間之影響。

表5.15 緩衝時間與推擠性誤點時間

| 緩衝時間(分鐘) | 第2班次推擠性平均誤點時間（分鐘） | 第3班次推擠性平均誤點時間（分鐘） | 第4班次推擠性平均誤點時間（分鐘） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2.124401 | 6.883464 | 15.99232 |
| 1 | 1.578054 | 6.002934 | 14.86018 |
| 2 | 1.172215 | 5.243209 | 13.75597 |
| 3 | 0.870749 | 4.590833 | 12.6971 |
| 4 | 0.646812 | 4.031071 | 11.69461 |
| 5 | 0.480467 | 3.549886 | 10.7544 |
| 6 | 0.356902 | 3.134818 | 9.878639 |
| 7 | 0.265115 | 2.775251 | 9.066999 |
| 8 | 0.196934 | 2.462348 | 8.317552 |
| 9 | 0.146287 | 2.188843 | 7.627422 |
| 10 | 0.108665 | 1.948795 | 6.993217 |

圖5.3 緩衝時間與推擠性誤點時間圖

由上圖中可得知誤點擴散情形將與緩衝時間有明顯之關係，緩衝時間愈長，誤點擴散情形範圍愈小。因此航空公司若發現某些班次長期以來都有嚴重自發性誤點產生時，可增加此一班次與前後班次間之緩衝時間，以減少誤點擴散之情形。

增加緩衝時間雖可減少誤點擴散範圍，但也使得班距過長，影響航空公司排班調度，以及增加旅客的班表延滯時間。

為了避免增加緩衝時間，導致班表誤點過長，此時可將班表誤點時間曲線加入上圖，找出其交點，即可求出較適合之緩衝時間。

圖5.4 緩衝時間、班表延滯時間與推擠性誤點時間圖

從圖4.2中，根據第四章（4.15）式，在尖峰時間班次密集使用的情況下，考量旅客班表延誤時間下，航空公司可找出較佳之緩衝時間進而訂出較佳之班距。如航空公司希望班機推擠性誤點至第4班次的誤點時間與旅客班表延誤時間總和最小，即得知令緩衝時間為9分鐘，將可使推擠性誤點至第4班次的誤點時間與旅客班表延誤時間總和最小。

5.5敏感度分析

因航空公司供給特性與旅客需求行為可能隨未來環境及趨勢變化而改變，故本節將針對重要參變數進行敏感度分析，以瞭解其變異對航空公司在決策誤點擴散控制過程中之影響。

不管在即時之班機誤點延滯控制調度，或者長期之班機誤點延滯控制，都需考慮到旅客之時間價值與班機之承載率，本小節將針對此兩部份進行敏感度分析。

5.5.1 時間價值變動之敏感度分析

航空公司在決定緩衝時間的過程中，需考慮班機產生推擠性誤點之情形，誤點時間對旅客所產生之時間價值損失，藉由時間價值之高低推估因誤點所產生之成本變化，因此將探討旅客時間價值變動，對航空公司因應措施所產生之影響。

根據5.3.1節，係12月8日C航班機到離站誤點資料，針對其中誤點延滯較長之班機CI265、CI268、CI271班次進行時間價值敏感度分析，令退票率nib為搭機人數之20％，即96人乘上0.2約為19人，即約19人改搭其他航空公司，其餘乘客則被安排改搭下一班次。搭乘之旅客數ni為承載率61%乘上座位數158為96人。票價c為1500元。節省之班次飛航成本Ci＝20000元。機組人員超時工作之成本CLD為ti,i+1pd/60再乘上超時工作平均時薪300元。飛機因誤點所增加之額外成本CSD則為ti,i+1pd/60再乘上超時每小時平均成本10000元。

表5.16  時間價值對即時班機誤點延滯控制之敏感度分析

| 時間價值 （元/分鐘） | 班機誤點擴散之成本（元） |  |  | 取消後續班次之成本（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CI265 | CI268 | CI271 | CI265 | CI268 | CI271 |
| 1 | 3130.467 | 7200.073 | 8139.213 | 25394.98 | 25057.65 | 25394.98 |
| 2 | 4094.267 | 9416.813 | 10645.09 | 27418.96 | 26744.3 | 27418.96 |
| 5 | 6985.667 | 16067.03 | 18162.73 | 33490.9 | 31804.25 | 33490.9 |
| 10 | 11804.67 | 27150.73 | 30692.13 | 43610.8 | 40237.5 | 43610.8 |
| 15 | 16623.67 | 38234.43 | 43221.53 | 53730.7 | 48670.75 | 53730.7 |
| 20 | 21442.67 | 49318.13 | 55750.93 | 63850.6 | 57104 | 63850.6 |
| 25 | 26261.67 | 60401.83 | 68280.33 | 73970.5 | 65537.25 | 73970.5 |
| 30 | 31080.67 | 71485.53 | 80809.73 | 84090.4 | 73970.5 | 84090.4 |
| 34 | 34935.87 | 80352.49 | 90833.25 | 92186.32 | 80717.1 | 92186.32 |
| 35 | 35899.67 | 82569.23 | 93339.13 | 94210.3 | 82403.75 | 94210.3 |
| 36 | 36863.47 | 84785.97 | 95845.01 | 96234.28 | 84090.4 | 96234.28 |
| 37 | 37827.27 | 87002.71 | 98350.89 | 98258.26 | 85777.05 | 98258.26 |
| 40 | 40718.67 | 93652.93 | 105868.5 | 104330.2 | 90837 | 104330.2 |
| 50 | 50356.67 | 115820.3 | 130927.3 | 124570 | 107703.5 | 124570 |

由表5.16可得知，隨著時間價值增加，即時之班機誤點總成本與即時之取消班次總成本皆隨之增加，其中當時間價值到達35元/分鐘時，CI268班次的誤點擴散成本將大於取消後續班次之成本。當時間價值達到37元/分鐘時，CI271班次的誤點延滯擴散成本將大於取消後續班次之成本，又CI265班次隨時間價值愈高，取消後續班次成本仍遠大於讓誤點延滯擴散成本。由上述結果，可得知當班機誤點時間過長且與後續班次緩衝時間過短（CI268到站誤點26分鐘、緩衝時間5分鐘，CI271到站誤點到站42分鐘、緩衝時間10分鐘）時，隨著時間價值增加至37元/分鐘，航空公司可採取取消後續班機之策略，以控制誤點延滯之擴散。

表5.17  時間價值對長期誤點延滯控制之敏感度分析

| 時間價值（元/分鐘） | 長期之誤點總成本（包含因誤點所增加之成本與緩衝時間增加之班表延滯成本）（元） | 重新求算後所得之最適緩衝時間 （分鐘） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40069.36 | 58.15 |
| 2 | 57402.69037 | 46.97 |
| 3 | 74736.02111 | 40.57 |
| 4 | 92069.35185 | 36.14 |
| 5 | 109402.6826 | 32.76 |
| 6 | 126736.0133 | 30.07 |
| 7 | 144069.3441 | 27.83 |
| 8 | 161402.6748 | 25.93 |
| 9 | 178736.0055 | 24.29 |
| 10 | 196069.3363 | 22.85 |

由表5.17可知，隨著時間價值增加，長期之誤點總成本亦隨之增加，其最適緩衝時間則隨之遞減。由此可知，旅客時間價值愈高，旅客不願意浪費太多時間於候機，因此航空公司需縮短其班次間班距。

5.5.2 班機承載率變動之敏感度分析

承載率關係到航空公司之整個營收，因此承載率高低將會影響誤點總成本，並推估其最適緩衝時間。

根據5.3.1節，12月8日班機到離站誤點，針對其中誤點延滯較長之班機CI265、CI268、CI271班次進行時間價值敏感度分析，令退票率nib為搭機人數之20％為96人乘上0.2約為19人，即約19人改搭其他航空公司，其餘乘客即被安排改搭下一班次。票價c為1500元。節省之班次飛航成本Ci＝20000元。第i班次上旅客之時間價值ViP皆為1元/分鐘。機組人員超時工作之成本CLD為ti,i+1pd/60再乘上超時工作平均時薪300元。飛機因誤點所增加之額外成本CSD為ti,i+1pd/60再乘上超時每小時平均成本10000元。

表5.18  承載率對即時誤點延滯的敏感度分析

| 承載率 | 班機誤點擴散之成本（元） |  |  | 取消後續班次之成本（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CI265 | CI268 | CI271 | CI265 | CI268 | CI271 |
| 0.3 | 2640.667 | 6073.533 | 6865.733 | 2325.4 | 2159.5 | 2325.4 |
| 0.35 | 2719.667 | 6255.233 | 7071.133 | 6046.3 | 5852.75 | 6046.3 |
| 0.36 | 2735.467 | 6291.573 | 7112.213 | 6790.48 | 6591.4 | 6790.48 |
| 0.37 | 2751.267 | 6327.913 | 7153.293 | 7534.66 | 7330.05 | 7534.66 |
| 0.4 | 2798.667 | 6436.933 | 7276.533 | 9767.2 | 9546 | 9767.2 |
| 0.5 | 2956.667 | 6800.333 | 7687.333 | 17209 | 16932.5 | 17209 |
| 0.6 | 3114.667 | 7163.733 | 8098.133 | 24650.8 | 24319 | 24650.8 |
| 0.7 | 3272.667 | 7527.133 | 8508.933 | 32092.6 | 31705.5 | 32092.6 |
| 0.8 | 3430.667 | 7890.533 | 8919.733 | 39534.4 | 39092 | 39534.4 |

由表5.18得知，隨著承載率提高，即時之班機誤點總成本與即時之取消班次總成本皆隨之增加，但是兩者差則愈來愈大，亦即承載率愈大，取消班次對航空公司愈不利。當承載率降低至36％時，CI271班次取消後續班次之成本將小於讓誤點延滯擴散之成本，當承載率降低至35％時，CI268班次取消後續班次之成本亦將小於讓誤點延滯擴散之成本。即當承載率降低時，航空公司取消後續班次較讓誤點延滯擴散有利。

表5.19  承載率對長期誤點延滯之敏感度分析

| 承載率 | 長期之誤點總成本（包含因誤點所增加之成本與緩衝時間增加之班表延滯成本）（元） | 重新求算後所得之最適緩衝時間（分鐘） |
| --- | --- | --- |
| 30% | 33136.03 | 27.8 |
| 40% | 36602.69 | 23.07 |
| 50% | 40069.36 | 20.1 |
| 60% | 43536.03 | 17.78 |
| 70% | 47002.69 | 15.9 |
| 80% | 50469.36 | 14.35 |
| 90% | 53936.02 | 13.01 |

由表5.19，承載率愈高，誤點總成本愈高，其最適緩衝時間愈短。由於承載率高，航空公司收益愈高，班距愈長，損失的收益愈多，因此航空公司應是縮短緩衝時間，縮小班次間之班距。

討論與小結

主要針對第3、4章的推擠性誤點延滯推估模式，以及誤點延滯控制進行實例分析。由前面幾個小節中可得知，本研究所推估之模式可順利地的推估出推擠性誤點時間、推擠性誤點延滯擴散範圍、長期推擠性誤點延滯時間、因誤點延滯所產生成本。並藉由前述誤點時間與成本，推估出最適之緩衝時間。