第二章  文獻回顧

與本研究相關之文獻回顧，可分三部分，2.1節為列車誤點延滯與轉運之相關研究，2.2節為交通工具抵達場站之誤點延滯機率分配，2.3節為航空運輸誤點延滯與轉運之相關研究。在航空運輸誤點延滯相關研究中大多針對班機發生臨時飛航事件後，航空公司藉由調整飛航排程來減少臨時飛航事件所造成之影響，所能採取之措施。另外在鐵道運輸中，關於列車誤點的相關研究已有相當之成果，本研究因此將結合航空運輸之操作特性與鐵道運輸誤點延滯文獻等研究，來探討航空運輸的推擠性與關連性誤點延滯。

2.1列車誤點延滯與轉運之相關文獻

胡思繼（1996）定義了列車後效晚點時間、必要列車運行圖緩衝時間和列車運行工作時間質量指標等概念，推導出相對應的列車誤點延滯理論計算公式。Higgin 與 Kozan（1998） 探討都會區通勤列車之誤點延滯。都會區通勤列車之可靠度是旅客滿意度與決定市場範圍的重要指標。主要將列車之誤點延滯分三大類（1）自發性誤點延滯（direct delay to trains）（2）推擠性誤點延滯（knock-on delay to other trains）（3）關連性誤點延滯（delay due to late connections），由以上三種類型誤點延滯情形，構建出都會區路網中各通勤列車與路線的預估誤點延滯時間。Bookbinder 與 Desilets（1992） 提供兩種方式以減少旅客於轉運所花費的時間（1）適時化轉運（time transfer）與（2）轉運最佳化（transfer optimization）。Chen 與 Harker（1990）針對單線鐵路估計誤點延滯的期望值，此文獻考慮實際的列車到離站時間，因為到離站誤點延滯的變異數是影響列車可靠度的重要指標。由非線性函數求算誤點延滯的平均值與變異數。文獻摘要比較如表2.1。

Higgin and Kozan（1998） 探討都會區通勤列車之誤點延滯。都會區通勤列車之可靠度是決定旅客滿意度與決定市場範圍的重要指標。此研究探討捷運列車誤點延滯對其後方其他列車所產生之影響，並推估各列車的誤點延滯時間。此研究將列車之誤點延滯主要分為三大類1.自發性誤點延滯（direct delay to trains），2.推擠性誤點延滯（knock-on delay to other trains），3.關連性誤點延滯（delay due to late connections）。以上述三種類型誤點延滯情形為基礎，構建出都會區路網中各通勤列車與路線的誤點延滯時間推估模式。並評估增加緩衝時間和增建計畫是否能改善捷運列車誤點延滯。

Carey and Kwiecinski（1994）列車的班表與班次規劃主要是依據列車種類和路線特性加以決定。然而在實務上卻可以發現，在班次密集的地區，列車會產生推擠性延滯使後方班車產生誤點延滯。當不同班次列車間班距愈短，推擠性誤點延滯愈嚴重，後續列車的行車時間也愈長。此研究發展一套模式推估推擠性誤點延滯時間knock-on delay。此模式是藉由既定班表上列車班距和列車間所需最短之安全間隔時間求得。結果可用於（a）提供列車派遣模式中正確的參數，（b）校正時刻表，即考慮knock-on delay的影響以調整出最適當之班距，（c）讓大規模的列車網路模擬能合宜。

胡思繼（1996）為了提供高標準的鐵道運輸服務，此研究強調鐵路運輸列車工作品質，並透過對某一區間內各運行列車間第一層次與多層次列車誤點延滯傳播過程及其傳播規律進行研究。定義了列車後效晚點時間、必要列車運行圖緩衝時間和列車運行工作時間質量指標等概念，推導出相應的理論計算公式。此研究結果為進一步發展鐵路運輸服務品質問題和運輸市場營運機制提供理論依據。

Chen and Harker（1990）針對單線鐵路估計其誤點延滯時間的期望值。此文獻考慮實際的列車到離站時間，列車到離站誤點延滯的變異數是影響列車可靠度的重要指標。並由非線性函數求算列車誤點延滯的平均值與變異數。

表2.1  列車誤點延滯與轉運之相關文獻

| 作者 | 內容摘要 |
| --- | --- |
| Higgin and Kozan（1998） | 將列車之誤點延滯主要分為三大類1.自發性誤點延滯，2.推擠性誤點延滯，3.關連性誤點延滯。以上述三種類型誤點延滯情形為基礎，構建出都會區路網中各通勤列車與路線的誤點延滯時間推估模式。 |
| Carey and Kwiecinski（1994） | 藉由既定班表上列車班距和列車間所需最短之安全間隔時間求得推擠性誤點延滯時間。 |
| 胡思繼（1996） | 針對某一區間內各運行列車間第一層次與多層次列車誤點延滯傳播過程及其傳播規律進行研究。 |
| Chen and Harker（1990） | 由非線性函數求算列車誤點延滯的平均值與變異數。 |

小結：

在列車誤點延滯之相關研究中，可發現這些研究都依據列車種類、路線、單雙線的因素來分析及構建列車誤點延滯模式，並去推估列車其誤點延滯時間。在轉運部分，也考慮不同運具間之班表延滯情形，加以整合，構建出一可行之轉運模式。

2.2交通工具抵達場站之誤點延滯機率分配

交通工具抵達場站之誤點延滯的分佈情形之文獻中，Hall（1985）對運具抵達場站時所發生的隨機誤點延滯時間建構一模式，其中包含有旅客誤點延滯時間的期望值、包容時間。Bookbinder and Desilets（1992）分析適時化轉運與轉運最佳化兩種方式以減少旅客於轉運所花費的時間。Talley and Becker（1987）使用指數分配計算交通工具延滯X分鐘的機率及早到Y分鐘的機率。文獻摘要比較如表2.2。

Hall（1985）之研究中發展一個模式求算依照班表運行之交通工具進入場站的隨機延滯時間。當運具延滯時間呈現指數分配時，此模式則可以推導最佳緩衝時間。此一模式依據運具平均延滯時間和路線各班車間距來求算旅客延滯時間的期望值及最佳包容時間。

Bookbinder and Desilets（1992）提供兩種方式以減少旅客於轉運所花費的時間。適時化轉運（time transfer）：適時化轉運是在轉運站整合各路線之班表使之同時到達，並於班表內設計時間窗，確保路線間能銜接成功。轉運最佳化（transfer optimization）：由於各路線於轉運站並不一定同時到達，轉運最佳化是透過於發車站做各路線班距的整合，進而求得轉運成本最小。

Talley and Becker（1987）鑑於以往調查準點度是以統計資料為基礎，提出使用指數分配計算交通工具延滯X分鐘的機率及早到Y分鐘的機率。並說明指數分配在解釋準點結果時具有彈性，因此指數分配適合用來建立交通工具準點之標準。

表2.2  交通工具抵達場站之誤點延滯機率分配文獻

| 作者 | 內容摘要 |
| --- | --- |
| Hall（1985） | 發展一個模式求算依照班表運行之交通工具其進入場站的隨機延滯時間。 |
| Bookbinder and Desilets（1992） | 分析適時化轉運（time transfer）與轉運最佳化（transfer optimization）兩種方式以減少旅客於轉運所花費的時間。 |
| Talley and Becker（1987） | 使用指數分配計算交通工具延滯X分鐘的機率及早到Y分鐘的機率。 |

小結：

大眾運輸工具的誤點延滯機率分配係根據大眾運輸之特性加以探討後，若是以兩班次間隔時間為隨機變數，則使用指數分配來表示大眾運輸工具的誤點延滯機率分配較為接近實際情況。並且可透過指數分配來求算運具早到或誤點延滯誤點之機率。

2.3航空誤點延滯與轉機之相關研究

航空誤點延滯相關研究中，Hall and Chong（1993）分析旅客在軸輻機場之轉機過程，分析四種影響轉機過程之關鍵因素，並依這些因素構建其相關誤點延滯模式。Teodorovic and Guberinic（1984）運用網路的求解方法，為因班機故障所產生之臨時飛航事件找出最佳的解決方式。Jarrah（1993）提出兩套網路模式協助班機調度人員處理臨時飛航事件。張有恆、林正章、傅耀南（民87）分析不同天候下之航機起降間隔時間，可應用於地面流量管制策略下管制航機起降之依據。汪進財、盧清泉（民85）分析臨時飛航事件，針對各種誤點延滯情形之因應方式、因應程序與可行因應策略提出說明，並加以構建整個臨時飛航事件之因應架構。文獻摘要比較如表2.3。

Hall and Chong（1993）研究分析旅客在軸輻機場轉機過程，並構建其相關模式。分析主要有四種因素影響轉機，1.班機的到站隨機誤點延滯2.等候進場及空跑道3.兩架班機間轉機班表誤點延滯，及轉機作業延誤4.離場產生之誤點延滯。並依據上述四種情形構建轉機誤點延滯模式，推算出轉機誤點延滯時間。

Teodorovic and Guberinic（1984）針對因為班機故障的臨時飛航事件，採取讓部分班機延滯的策略，並以總旅客延滯時間最小為目標，構建一決策方式。運用網路的求解方法，為因班機故障所產生臨時飛航事件找出最佳的解決方式。

Jarrah（1993）探討在飛機短缺下，應如何調整飛航排程以使得航空業者損失最小。因為航空公司的班機排班都相當緊湊，常會造成班機調度人員作業上困難。所以此研究提出兩套網路模式協助班機調度人員處理臨時飛航事件，模式並以聯合航空為實例作分析。

張有恆、林正章、傅耀南（民87）之研究採資料分析法推估松山機場跑道容量，分析不同天候下之航機起降間隔時間，可應用於地面流量管制策略下管制航機起降之依據。

汪進財、盧清泉（民85）之研究分析臨時飛航事件之特性與發生原因，構建一臨時飛航事件分與因應架構，以作為因應臨時飛航事件之決策輔助工具。並針對各種情形之因應方式、因應程序與可行因應策略提出說明，說明可行策略之產生與評選，以構建整個臨時飛航事件之因應架構。另外特別針對班機對調此一方式構建數學規劃模式及啟發式解。

表2.3  航空誤點延滯與轉機之相關研究

| 作者 | 內容摘要 |
| --- | --- |
| Hall and Chong（1993） | 分析旅客在軸輻機場轉機過程，並構建其相關模式。 |
| Teodorovic and Guberinic（1984） | 針對因為班機故障的臨時飛航事件，採取讓部分班機延滯的策略，並以總旅客延滯時間最小為目標，構建一決策方式。 |
| Jarrah（1993） | 探討在飛機短缺下，應如何調整飛航排程以使得航空業者損失最小。 |
| 張有恆、林正章、傅耀南（民87） | 採資料分析法推估松山機場跑道容量，分析不同天候下之航機起降間隔時間。 |
| 汪進財、盧清泉（民85） | 分析臨時飛航事件之特性與發生原因著手，構建一臨時飛航事件分與因應架構，以作為因應臨時飛航事件之決策輔助工具。 |

小結：

航空運輸經常因天候或機件故障等因素，造成延滯，在上述研究中主要在為臨時飛航事件分析構建出一可行方案。但並無推估班機延滯後，其可能之延滯時間及擴散情形。由於班機延滯過程中仍會影響轉機旅客，因此在文獻回顧中，就轉機之過程也進行探討。

綜合評析：

在相關飛航相關文獻中，並未針對延滯誤點擴散之情形有深入之探討，然而班機延滯誤點在實際飛航中是存在的，因此有必要針對延滯誤點擴散作深入分析。在鐵道運輸相關文獻中，延滯擴散情形卻已有相當的成果。本研究將結合兩部分，以鐵路運輸延滯擴散理論為基礎，並針對航空公司班機延滯問題，引入航空運輸特性，推導航空班機延滯擴散範圍。