第一章 緒論

# 1.1 研究緣起與目的

近年來我國經濟快速成長與國民所得的大幅提昇，使得國民對汽機車之需求與持有亦大為增加，直接帶動我汽機車工業之發展，同時也誘發了其它各種關聯產業等發展之波及效果（曾國雄，民國81年﹔姚蘊雯，民國81年）。然而現有柴汽油引擎為動力之汽機車，雖可帶來許多運輸之便利性、帶動關聯產業之發展與增加附加價值，亦帶來嚴重之環境污染與能源使用之浪費，並加重石油進口之依賴度。此外在各大都會地區裡的各類污染源中，影響空氣品質最甚者，乃汽機車與公共汽車所排放的廢氣。為避免此類移動性污染源的發生，其一勞永逸的辦法便是減少或不要讓汽機車與公共汽車有製造污染的機會，為達此目的除了消極性地徵收污染稅，調高汽燃費之外，推廣電動汽機車與電動公共汽車之使用不失為一積極有效的方法。

電動車輛與傳統車輛比較，具有低污染排放（空氣污染係轉嫁至較易於控制之發電廠）與低噪音之優點，因此對改善都市空氣與噪音污染頗有助益。然而其以多元化電力為動力來源，須藉充電來補充電力，導致充電頻率高，且每次充電所需時間又遠較加油時間為長，因此目前尚難與燃油車輛競爭，除此之外，電動車的使用環境也較為複雜。不過公車系統因具有固定的站場、路線、駕駛群、使用時間、頻率等特性，比起其他電動車輛更容易克服使用環境問題，因此電動公車之使用可能成為未來各國發展之趨勢。

由於電動公車之發展與技術現況對國內而言，尚屬陌生，其是否適合做為台灣都市公共運輸工具更是引入電動公車前應予審慎研究者，因此電動公共汽車技術調查與其做為都市運輸工具之可行性研究乃成為重要課題。

# 1.2 研究範圍與對象

本研究之研究重點為電動公共汽車之技術調查及評估電動公車作為都市運輸工具之可行性，主要的研究對象為台北市與新竹市之公車系統。

# 1.3 研究方法

本研究之研究方法包括下列各項：

1. 文獻回顧

本研究蒐集國際上有關電動車研討會論文集（例如 Society of  Automotive Engineering，SAE 所舉辦之研討會）、展示會資料，以分析瞭解國際電動公車技術發展現況、應用經驗、適用條件與優缺點。

此外，本研究也蒐集國內都市公車之行車形態相關研究報告，藉以瞭解國內都市公車之特性，以評估適合國內之電動公車類型。本研究亦將蒐集國內公車之污染排放資料，以評估發展電動公車後之污染改善效果。

2. 參加國際性車展與電動車研討會

本研究藉參加1996年10月份在日本舉行之第十三屆國際電動車研討會，簡稱 EVS-13，以瞭解國際電動公車發展之最新動態，並藉以與電動公車製造銷售廠商聯繫，以蒐集電動公車之製造成本、營運成本等項成本。

3. 考察國際上已進行之電動公車示範運行計畫執行情形

目前國際上已有少數都市進行電動公車示範運行計畫（目前世界上有相當多的城市正有電動公車的示範運行，包括美國、日本、英國、瑞典、法國等國），本研究擬與相關單位聯繫，並蒐集其營運成本與效益之資料作為參考，同時與車輛公會合作，前往法國考察其電動公車運行之狀況。

4. 蒐集電動公車實驗室耗能測試資料

目前電動車技術無法突破之最大問題在於電池所能提供之續航力太短與充電時間太長。電動公車之續航力是否能滿足國內公車之營運需要將影響其未來之經濟效益，而電動公車之續航力與都市之行車型態密切相關；此外其充電時間能否大幅縮短將影響其是否能在有限之場站空間中，迅速完成充電程序，並恢復運轉。因此本研究與美國執行電動公車示範運行計畫之都市接洽，取得電動公車運行時之耗能資料，俾作為電動公車在我國運行時之參考。

5. 統計分析

本研究運用統計學上之分析方法來分析電動公車之製造成本、營運成本、及整體效益。

6.多評準評估

最後本研究初步以多準則評估法建立電動公車可行之評估準則（準則集之建立），並考慮目前可行之各類型電動公車及相關替代能源車輛（方案集之選取），根據各方面的專家學者就其專業知識對各項準則與方案所作的評分，由多評準評估決策方法對各方案做一優勢關係排序，決定其優先順序，予決策單位參考。

# 1.4 研究內容與項目

本計畫之研究內容包括下列各項：

1. 蒐集國外有關電動公共汽車技術發展現況及應用經驗。

2. 分析各類型電動公共汽車之行駛特性、適用條件及其優缺點分析。

3. 分析國內台北市與新竹市之公車系統特性。

4. 電動公車成本分析：包含製造成本、營運成本及整體效益分析。

5. 評估國內引進電動公車時對道路交通影響及國內適合之電動公車類型。

6. 初擬發展電動公車做為都市運輸工具之配合策略。

7. 結論與建議。

# 1.5  研究流程

本研究首先進行文獻回顧，並參加國際車展與電動車研討會，蒐集瞭解國外電動公車示範運行計畫執行情形及國外有關電動公車技術發展現況、應用經驗、製造成本、營運成本與效益之資料，並分析國內現行公車之營運與運行狀況，評估國內適合之電動公車類型及引進電動公車後可能對道路交通之影響，與適合國內之電動公車類型，最後研擬發展電動公車為都市運輸工具之策略。研究流程如圖1.1所示：

圖1　研究流程

第二章 電動公車之特性與國外相關發展

電動車（正式名稱為電力引擎車）並不是新的發明，早在英國維多利亞時代就已開始發展，世界上第一部電動車是由英國的Robert Davidson在西元1873年所造，而第一部燃油汽車到1885年才問世，較之電動車要晚了12年。雖然如此，但是因為電池技術的發展並沒有預期的快速與成本仍舊偏高，相對汽油又是如此的便宜且豐富；因此，在過去的數十年，內燃機仍舊主宰了整個汽車世界。

目前鑑於在道路上行駛之燃油車輛乃造成空氣污染與噪音之主要移動性污染源，為減少空氣污染、提高生活品質，採用零污染的電動車似乎是目前較為可行的方式﹔但目前電動車的技術仍有相當的瓶頸有待突破，例如電瓶的蓄電能力、重量、充電時間等相關技術，在實際應用較傳統車輛不便，因此在電動車的使用發展方面，考量有固定路線、場站、駕駛群等之大眾運輸車輛，應為一較可行的方式，至於實際應用的策略則須參考世界各國目前運行之方式與車輛的性能，同時考量國內現實的狀況，研擬整體的發展策略較為適合。

以下首先分析電動車的特性與優點，其次介紹各國電動車發展狀況及各國電動公車之性能。

# 2.1 電動公車發展概況

依近年來電動公車之發展情形，電動公車約可分為純電動公車與混合型電動公車（Hybrid Electric Bus），前者係純由蓄電池之電力驅動馬達，由於蓄電池所能蓄積之能量有限，為了增長續航力，通常此種電動公車多無法提供空調；後者除了由蓄電池之電力驅動馬達外，尚配合有小型內燃機，除供應空調能源外，尚可獲得少量剩餘電力來增強其行駛里程，但此型車輛由於本身配有一小型之內燃機，因此在污染方面較之純電動車為大，整體的性能約介於傳統燃油公車與純電動公車之間。

以台灣的現實狀況來看，市街上行駛的公車幾乎全年大部份的時間都在運用空調，所以電動公車配合小型內燃機而成的混合型電動公車似較為可行（符合使用者的需求），但在考量電動車的長期發展方面，混合式電動車是否係非常成熟的產品或只係在純電動車尚未成熟前之替代產品，則是研發單位與決策單位在做評選採用時所應慎重考量的重點之一。

以下將本研究目前所收集到各國所發展的電動公車簡介如下：

- 美國

就美國而言，電動公車的發展已行之有年，目前美國各州的大城市中，有相當多的城市均有電動公車的運行，例如田納西州的Chattanooga、加州的Santa Barbara、緬因州的Portland等地，就實際營運方面而言，美國方面應已相當成熟，底下即就美國所發展的電動公車做一概略的介紹。

休斯(Hughes)電動公車

A.   電池組

a.重量占空車重20﹪以下 ；

b.電壓為 300~480 V；

c.有自動裝卸機構；

d.有安全斷電裝置及分解機構；

e.正常充電時間約需8小時，亦可採快速充電，但對電池壽命有不利影響；

f.有充放次數記錄器；

g.有殘電容量記錄器；

h.初期以密封式、鉛酸為主，五～十年間由鈉硫（NaS）電池取代；

i.重量能量比40wh/kg以上。

B.   動力：

a.電機：20~40kw，直流無刷或交流感應式、具再生煞車回充電功能；

b. IC：1000 C.C.定速運轉，高效率發電機；

c.控制：IGBT。

C   性能：

a.空車重（含電池組）：10200Kg；

b.載重：20~30人；

c.極速：80 km/hr；

d.加速性：0到30 km/hr（8~10sec）；

e.爬坡度： 25﹪（在低速）；

f.續航力：60~100 km/80﹪D.O.D.；

g.有空調。

輕型接駁公車（Light Shuttle Bus）

此輛輕型的接駁公車適合不同的接駁需求，同時若考慮乘客的舒適度、安靜、零污染等因素，則本車更佔有相當的優勢；一般而言，本車適合用於機場接駁、大學校園、城市間的交通等，下表2.4即表示本車的相關特性，圖中所示之公車目前在美國加州Berkeley大學中運行。

¹2.2»«±»¤¨¹

表2.4輕型接駁公車特性

| 長*寬*高 | 6.7*2.24*2.8 m | 座位數 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 車重 | 6770 kg | 迴轉半徑 | 11.6m |
| 最高速度 | 56 km/hr | 爬坡能力 | 0.12（tanq） |
| 續航力 | 80~120 km(平地) 48~56 km(丘陵) | 電池 | 40個(20個並列) 總電壓120伏特 |
| 電池交換 | 12分鐘內完成 | 充電時間(一般) | 6~8小時 |

資料來源：第十三屆國際電動車研討會，1996年10月。

- 國內：新旅程大型電動公車與中型電動公車

新旅程公司為國內從事電動運具之專業研發公司，其所發展出之電動車技術皆為國內志趣相投之年輕工程師自立研發，相關主要技術含創新型馬達、操控系統、電瓶蓄電量檢測、快速充電等技術，其水準相較於歐、美、日等國所發展之車輛並無遜色，目前同時已擁有20餘種國內外專利權，可說已擠身於世界先進之列，表2.5即其所發展出的電動公車特性。

表2.5新旅程公司大型與中型電動公車特性

項目大型電動公車中型電動公車

總重（Kg）145005968

車體重（Kg）105644000

乘載值（人）6122

電瓶重量（Kg）39361968

電瓶容量12V×300AH×4812V×150AH×48

馬達容量22KW×211KW×2

馬達壽命（萬公里）3030

換刷保養（萬公里/次）10 10

極速（km/hr）6065

續航力（km）100/50kph100/50kph

220/30kph220/30kph

間歇驅動續航力175km/0-30kph-120次175km/0-30kph-120次

加速性0-40km/hr，12秒 0-40km/hr，12秒

爬坡性（度）1818

充電時間（hr）2（快速型）2（快速型）

6（一般型）6（一般型）

10%~60%充電（分鐘）5050

緊急充電續航力各續航力之15%/15分各續航力之15%/15分

電池壽命10萬公里10萬公里

- 日本

西元一九九六年第十三屆國際電動車研討會即在日本大阪舉行，在本次會議中除相關主題的研討之外，會中同時並有電動車輛之試乘會，在電動公車方面，即展出由豐田(TOYOTA)與日野(HINO)公司所發展出的電動公車，下表2.6中即分別說明此二部車的相關特性，圖2.3、2.4則分別為此二公司所推出之電動公車。

表2.6 日本豐田、日野公司之電動公車特性

| 公司 | 豐田（TOYOTA） | 日野（HINO） |
| --- | --- | --- |
| 長*寬*高 | 6.99*2.07*2.58(m) | 10.68*2.49*3.09(m) |
| 車重 | 3,950 kg | 9,840 kg |
| 乘客數 | 25 | 88 |
| 最高速度 | 80 km/hr | 80 km/hr |
| 續航力 | 400 km |  |
| 電池種類 | 鉛酸電池 | 鉛酸電池 |
| 總電壓 | 288伏特 | 300伏特 |
| 標準充電時間 | 8 hr | 10 hr |

資料來源：第十三屆國際電動車研討會，1996年10月。

¹2.3  ¤¥Â¥¤¥¤¹°¤¨

¹2.4¤¥¤³¤¥¤¹°¤¨

4.英國

第一公車（First Bus）是英國公車界的領導者，目前在英國有六千輛以上的公車在路線上服務，這是一個非常有組織且概念創新的公司，在營運階段即已多方尋找一種能對環境衝擊最小且對其公司本身可以有益的技術，因此第一公車即與Wavedriver公司合作發展了隨機充電電動公車，見圖2.5，本公車為一純電動公車，車長約為9.8公尺，車上有42個座位，其餘空間約可以讓18個人站立其間，在營運的過程中，Wavedriver公司同時比較同型柴油車輛，來調查乘客的喜好、營運績效、保養成本等相關的指標，作為以後全面改良的參考。隨機充電是在公車自然停等的狀況下加以充電，對於實際公車的表定時間不會有影響，隨機充電相關技術我國亦早已著手研究，詳細狀況將在稍後的章節提及。

¹2.5°²¤¤¨¤¹°¤¨

第三章 國外電動公車之運行現況

目前國內對於電動公車的概念尚未成熟，一切僅止於評估考量階段，對於其可行與否仍未有一全盤健全的考量，因此，本研究選取目前國外在電動公車方面發展較為成熟的都市，就其發展狀況及運行過程中所產生的問題，做一概略的說明，底下即就美國加州Santa Barbara市及田納西州Chattanooga市所運行的電動公車系統加以介紹，俾使國內對於電動公車的運行能有一較為全面的了解。

# 3.1加州Santa Barbara市之電動公車

## 3.1.1歷史沿革

Santa Barbara市的電動公車計畫始於西元1989年，起初是希望引進一種新奇且好用的大眾運具，給當時由Santa Barbara市所支助的一條購物公車路線。當時基於希望給當地的汽車製造業、電力推進系統工程經驗以及電力公司一些刺激，同時考量到當地的進步發展，因此用兩部電動公車部份代替原有的四部柴油動力公車。

採用電力推進系統可以提供一個安靜舒適且無臭、無味的駕駛及乘坐環境，該市所採購的兩部電動公車在西元1991年1月及5月分別上路開始服務，很快的就發現，很多的乘客在等公車的時候，寧肯多花時間等下一班電動公車也不願意坐已到站的柴油公車，經過統計後發現，雖然電動公車和柴油公車的服務時間是相同的，但有75%的乘客搭乘兩部電動公車，僅有25%的乘客搭乘柴油公車。

在這樣的狀況下，SBMTD（Santa Barbara Metropolitan Transit District，以下簡稱SBMTD）又取得了6部電動公車及一條新的路線，此時電動公車的營運量已較剛開始時增加十倍左右（由每年10萬人次增加到每年100萬人次）。1994年，SBMTD又增加了2部電動公車，使其車輛數增加到10部。

除了前述的10部電動公車外，SBMTD又訂購了30呎（約9.14公尺）的重運量巴士，希望將原本的柴油公車完全的轉換成電動公車，這整個車隊在Santa Barbara已經服務了超過3百萬人次，其服務旅程也超過30萬哩（約48萬公里）。此外，尚有35呎（10.67公尺）及25呎（7.62公尺）的電動公車，均已採用較進步的材料及較佳的電力使用方式。下一節中，我們將對SBMTD的電動車輛作清楚的描述。

## 3.1.2 SBMTD車輛

### 1.¹°±»¨¡Electric Shuttle Vehicle¡

目前SBMTD擁有22呎（6.71公尺）長的此型車10輛，此車有幾項特點分述如後。

基本上，此車是一具有開放空間的車輛，沒有固定的窗戶，在天氣惡劣的時候可以暫時使用快裝（Pop-in）的窗戶；其低車板（low-floor）的設計，使乘客易於上下車，同時車上有鉸鏈的設計，殘障者可以利用此設備固定其輪椅於車上；此車是針對市區中的路線所設計，因此它的速度並不快，相關的資料見表3.1，圖3.1則為此電動接駁車圖。

表3.1 電動接駁車特性

| 座位數 | 19 | 車殼重 | ~4990 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 站位數 | 8 | 總車重 | 6804 kg |
| 車長 | 6.71 m | 商務載重 | ~1814 kg |
| 車寬 | 2.34 m | 能量（c/6 rate） | 60(pc-acid) |
|  |  |  | 82(Ni-cd)kwh |
| 車高 | 2.67 m | 再生煞車 | yes |
| 車板高 | 33.02 cm | 一次充電行駛距離 | 128.75 km |
| 入口高度 | 30.48 cm |  | 169 km |
| 轉彎半徑 | 7.62 m | 最高速度 | 64.4 km/h |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年5月。

¹3.1¹°±»¤¨¹

### 2.¤¤§¡6.71¤¤¡¹°¹¿¤¤

此種車輛和前述的通行車輛有相同的結構和電力推進系統。在推進系統方面，除了擁有與上車相同的電力系統外，同時還有一個以丙烷為燃料的擴充器，基本上這就是一個發電機，在電力不足的時候可以發電補足電池的電力；在配備方面，此車具有較完整的配備，包括永久的窗戶、電動門及電子收費箱。就目的而言，這輛車是用來和上一輛車做一評估與比較，希望能在行駛距離和乘客舒適性上做一折衷的選擇，車輛的相關特性見表3.2，本型車見圖3.2。

表3.2 廿二呎（6.71公尺）電動運輸巴士特性

| 座位數 | 18 | 車殼重 | 5624.52 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 站位數 | 8 | 總車重 | 6985.30 kg |
| 車長 | 6.71 m | 商務載重 | 1814 kg |
| 車寬 | 2.34 m | 能量 (C/6 rate) | 60 kwh |
| 車高 | 2.59 m | 再生煞車 | yes |
| 車板高度 | 35.56 cm | 一次充電行駛距離 | 96 km |
| 入口高度 | 30.48 cm | 使用擴充器的距離 | 144 km |
| 轉彎半徑 | 7.62 m | 最高速度 | 60.8 km/h |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年5月。

¹3.2 ¤¤§¡6.71¤¤¡¹°¹¿¤¤¹

### 3.¤¤§¡9.14¤¤¡¹°¤¨(Electric Villager)

三十呎電動公車是由SBMTD過去在此服務的柴油公車所改裝而成，就改裝前的柴油巴士而言，它的重量非常的輕，體積也不大，其原先設計引進此型柴油公車的目的是為滿足SBMTD十二年的重運量需求。在西元1988/89年，SBMTD的車隊共有十九輛此型的柴油車，1993年時，SBMTD將此種車型重新改裝成電動公車，成為此車隊的第二十輛三十呎公車。其採用230kw的交流(AC)馬達和320伏特(volt)的電池系統。由於本車在製造時並沒有特定的目的，因此還保有一些不必要的車體重量，但本車的實用性仍被肯定，同時它還提供與傳統柴油車比較的基準。其相關特性見表3.3。

表3.3 三十呎（9.14公尺）電動公車特性

| 座位數 | 26 | 車殼重 | 10858.94 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 站位數 | 15 | 總車重 | 13716.56 kg |
| 車長 | 9.144 m | 商務載重 | 2857.62 kg |
| 車寬 | 2.29 m | 能量 (C/6 rate) | 61 kwh |
| 車高 | 3.05 m | 再生煞車 | yes |
| 車板高 | 88.9 cm | 一次充電行駛距離 | 80.47km |
| 入口高度 | 38.1cm | 最高速度 | 66.0 km/h |
| 轉彎半徑 | 10.67 m |  |  |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年5月。

¹3.3¤¤§¡9.14¤¤¡¹°¤¨

### 4.¤¤¤§¡10.67¤¤¡¹°¤¤

本車採用較先進的材料和設計，希望能製造出較輕型的巴士，並能符合都市運輸巴士的重運量需求。上桁架屋(Upper-Truss)的設計使本車成為一個真正一體成形的車子，其外殼、車板、內部支栓及車頂都成為承重結構的一部分，因此就減少了負重支架的需要，同時亦可使用鋁質支架來作為結構的一部分。外表及車板則使用泡沫橡皮(Foam)和玻璃纖維作為材料。本車於1995年夏天採用，其車體結構桁架見圖3.4，相關特性見表3.4。

表3.4三十五呎（10.67公尺）電動巴士特性

| 座位數 | 35 | 車殼重 | 8164.62 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 站位數 | 9 | 總車重 | 11339.75 kg |
| 車長 | 10.67 m | 商務載重 | 3175.13 kg |
| 車寬 | 2.49 m | 能量 (C/6 rate) | 109 kwh |
| 車高 | 2.84 m | 再生煞車 | yes |
| 車板高 | 35.56 cm | 一次充電行駛距離 | 128.75 km |
| 入口高度 | 30.5 cm | 最高速度 | 96.56 km/h |
| 轉彎半徑 | 12.19 m |  |  |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年5月。

¹3.4 ¤¤¤§¡10.67¤¤¡¹°¤¤¨¬¹

### 5.¤¤§¡7.85¤¤¡¹°¤¤

設計理念先進的廿五呎（7.85公尺）電動巴士目前已在SBMTD的設計製造中。為減輕車重，採用纖維材質的外殼一體成形，同時使用鎳鎘電池技術。在此前題之下，預期本車在不同的路線狀況，一次充電約可以行駛95~135哩（約152.89~217.26公里）。相關特性見表3.5。

表3.5 廿五呎（7.85公尺）電動巴士特性

| 座位數 | 25 | 車殼重 | 5352.36 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 站位數 | 12 | 總車重 | 7574.95 kg |
| 車長 | 7.85 m | 商務載重 | 2585.46 kg |
| 車寬 | 2.44 m | 能量 (C/6 rate) | 123 kWh |
| 車高 | 2.79 m | 再生煞車 | yes |
| 車板高 | 35.56 cm | 一次充電行駛距離 | ~185 km |
| 入口高度 | 33.02 cm | 最高速度 | 72.42 km/h |
| 轉彎半徑 | 8.23 m |  |  |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年5月。

¹3.5 ¤¤§¡7.85¤¤¡¹°¤¤¹

# 3.1.3營運狀況

## 1. SBMTD營運路線特性

SBMTD的電動接駁車輛主要的營運路線有兩條：

1.市區路線：服務Santa Barbara市中心商業區中一條1.5哩（約2.57公里）長的街道。

2.濱海路線：服務沿著Santa Barbara的海岸邊一條2哩（約3.2公里）長的林蔭大道。

不過這些服務路線經常會修正。這些接駁車輛在沒有任何在充電或更換電池的狀況下每天營運8小時，電池都是在每天晚上午夜到早上6點這段時間進行充電。表3.6為在這兩條路線營運的特性。

表3.6電動接駁車輛營運路線特性

| 路線 | 每日行駛里程 | 停車次數 | 坡度 | 平均最大速度 | 能量消耗 | 再生能量 | 淨能量消耗 | 每公里能耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市區 | 64 km | 8次/km | 2% | 14.4 km/hr | 44.7 kwh | 6.6 kwh | 38.1 kwh | 0.41 kwh |
| 濱海 | 120 km | 1.6次/km | 平坦 | 32 km/hr | 57.4 kwh | 8.4 kwh | 49.0kwh | 0.6 kwh |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年5月。

SBMTD的22呎（6.71公尺）電動巴士則服務傳統SBMTD的路線，例如23線，每天營運5小時共48英里（76.8公里）；或濱海的21線，每天營運3.5小時，共49英里（78.4公里）。同樣的在每天營運期間，車輛也不進行再充電或更換電池。表3-7為營運該路線的特性。

表3-7 廿二呎電動巴士營運路線特性

| 路線 | 每日行駛里程 | 停車次數 | 坡度 | 平均最大速度 | 能量消耗 | 再生能量 | 淨能量消耗 | 每公里能耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23線 | 76.8km | 5次/ km | 3% | 40km/hr | 56.9kwh | 10.5kwh | 49.6kwh | 0.64kwh |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年5月。

SBMTD的30呎電動巴士也是服務SBMTD傳統的路線，例如21線，每天營運3.5小時，49英里（78.4公里），也是同樣在不再充電或更換電池下營運。

大體上來說，在定電流放電之狀態下，電動車運行時的各種狀態其所需之轉換能量會不相同，因為車輛的運轉狀態可分成若干不同狀態，如：車輛加速、怠速、煞車等。因此若將定電流放電情形下各狀態之能量記錄下來，即可作為制定標準運行程序之用及用來比較電池之績效。為明瞭此狀況，SBMTD選擇在市區路線上運行之車輛做比較，其結果如圖3.6、圖3.7所示。由圖3.6、圖3.7比較可發現，鎳鎘電池比起鉛酸電池其放電電壓較高，且隨負載變動之敏感度較低。

## 2.耗能之相關問題

電動公車不同於一般傳統燃油公車，由於目前電池為電動公車攜帶能源最有效的方法，而電池本身所能攜帶的能量又相當的有限，因此電動車的續航力便成為目前相關專家學者與使用者關切之最大問題，而耗能又是續航力最大的影響要因，故與耗能相關的各項因素有必要做詳細的考量與檢討，底下即就SBMTD在電動公車運行時，所遇到的各項狀況加以說明。

### (1)¾¾°½

將各路線上運行之車輛的相關資料蒐集起來，可作為駕駛員能量管理績效、路線特性及載客人數對能量消耗之影響、再生煞車效率、電池能量效率及充電器效率之評估。有關駕駛員能量管理及車輛能量管理績效如表3.8、表3.9所示。

¹3.6 ¥°¤¨¯¯¹¡¹»¹¦¡

¹3.7¥°¤¨¯¯¹¡ÂÂ¹¦¡

表3.8駕駛員能量管理績效

| 路線 | 駕駛 | 行駛次數 | 載客人數 | 行駛里程 | 能量消耗 |  | 再生能量 |  | 增加範圍 | 能源使用 | 駕駛能量管理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (每天) | (公里) | kWh | kWh/km | kWh | kWh/km | % | kWh | kWh/km | 標準差 |
| 濱海線 | Belgrade | 1 | 195 | 80.8 | 47.0 | 0.93 | 16.3 | 0.32 | 31 | 36.0 | 0.71 | 0.00 |
|  | Helsinki | 20 | 254 | 117.3 | 61.2 | 0.84 | 14.2 | 0.20 | 21 | 50.7 | 0.70 | 0.06 |
|  | Osaka | 40 | 159 | 121.6 | 55.3 | 0.73 | 9.4 | 0.12 | 15 | 48.2 | 0.63 | 0.03 |
|  | Perth | 1 | 179 | 125.6 | 67.3 | 0.86 | 13.6 | 0.17 | 20 | 56.1 | 0.71 | 0.00 |
|  | Prague | 1 | 161 | 125.0 | 64.1 | 0.82 | 11.1 | 0.14 | 14 | 56.2 | 0.72 | 0.00 |
| 所有駕駛 |  | 63 | 190 | 119.7 | 57.4 | 0.77 | 11.1 | 0.15 | 17 | 49.0 | 0.66 | 0.05 |
| 濱海延 | Athens | 10 | 233 | 108.5 | 54.4 | 0.80 | 8.8 | 0.13 | 13 | 48.2 | 0.71 | 0.03 |
| 伸路線 | Babylon | 32 | 203 | 106.2 | 49.0 | 0.74 | 7.5 | 0.11 | 12 | 43.9 | 0.66 | 0.04 |
|  | bangkok | 7 | 286 | 104 | 50.6 | 0.78 | 9.7 | 0.15 | 15 | 44.1 | 0.68 | 0.05 |
|  | Hambur | 1 | 234 | 107.0 | 50.6 | 0.76 | 9.2 | 0.14 | 18 | 43.0 | 0.64 | 0.00 |
|  | Heisinki. | 11 | 171 | 110.9 | 50.0 | 0.72 | 8.7 | 0.13 | 13 | 44.4 | 0.64 | 0.03 |
|  | Jerusale | 1 | 155 | 106.4 | 50.2 | 0.76 | 9.3 | 0.14 | 18 | 42.5 | 0.64 | 0.00 |
|  | Montreal | 10 | 201 | 103.4 | 51.9 | 0.80 | 10.8 | 0.17 | 18 | 44.1 | 0.68 | 0.05 |
|  | Naples | 7 | 294 | 104.2 | 52.3 | 0.81 | 10.9 | 0.17 | 16 | 45.2 | 0.70 | 0.03 |
|  | Osaka | 26 | 161 | 107.4 | 49.7 | 0.74 | 9.0 | 0.13 | 14 | 43.5 | 0.65 | 0.03 |
|  | Reykjavi | 2 | 232 | 114.2 | 53.3 | 0.75 | 8.2 | 0.11 | 11 | 48.1 | 0.67 | 0.02 |
|  | Stuttgart | 13 | 279 | 107.2 | 52.2 | 0.78 | 10.1 | 0.15 | 14 | 45.6 | 0.68 | 0.03 |
|  | Venice | 2 | 137 | 112 | 50.4 | 0.72 | 7.9 | 0.11 | 12 | 44.8 | 0.64 | 0.00 |
| 所有駕駛 |  | 122 | 211 | 106.9 | 50.7 | 0.76 | 8.9 | 0.13 | 14 | 44.6 | 0.67 | 0.04 |
| 市區線 | Athens | 20 | 356 | 67.5 | 46.5 | 1.10 | 9.7 | 0.23 | 18 | 39.6 | 0.94 | 0.06 |
|  | Aucklan | 11 | 316 | 65.0 | 42.5 | 1.05 | 8.9 | 0.22 | 19 | 35.8 | 0.88 | 0.04 |
|  | Babylon | 7 | 268 | 70.4 | 45.7 | 1.04 | 8.5 | 0.19 | 14 | 40.1 | 0.91 | 0.03 |
|  | Bangkok | 20 | 627 | 62.1 | 43.8 | 1.13 | 9.2 | 0.24 | 18 | 37.2 | 0.96 | 0.04 |
|  | Belgrade | 2 | 116 | 71.5 | 48.3 | 1.08 | 8.4 | 0.19 | 15 | 42.0 | 0.94 | 0.02 |
|  | Bombay | 1 | 187 | 53.6 | 37.9 | 1.13 | 7.1 | 0.21 | 18 | 32.0 | 0.96 | 0.00 |
|  | Cairo | 88 | 474 | 63.5 | 41.9 | 1.04 | 7.1 | 0.18 | 14 | 36.3 | 0.92 | 0.07 |
|  | Calcutta | 3 | 283 | 73.3 | 46.9 | 1.02 | 10.7 | 0.23 | 20 | 39.0 | 0.85 | 0.03 |
|  | Folrence | 2 | 196 | 56.3 | 36.3 | 1.03 | 6.9 | 0.20 | 14 | 31.9 | 0.91 | 0.00 |
|  | Geneva | 74 | 422 | 62.6 | 44.1 | 1.13 | 10.1 | 0.26 | 19 | 37.0 | 0.95 | 0.06 |
|  | Genoa | 1 | 475 | 44.6 | 36.6 | 1.31 | 7.3 | 0.26 | 13 | 32.4 | 1.16 | 0.00 |
|  | Havana | 2 | 272 | 67.7 | 38.4 | 0.91 | 7.2 | 0.17 | 17 | 32.8 | 0.78 | 0.02 |
|  | Heisinki | 53 | 408 | 65.8 | 46.4 | 1.13 | 9.8 | 0.24 | 17 | 39.6 | 0.96 | 0.07 |
|  | Jericho | 32 | 380 | 62.2 | 45.5 | 1.17 | 9.8 | 0.25 | 18 | 38.6 | 0.99 | 0.08 |
|  | Johannes | 1 | 42 | 57.8 | 37.4 | 1.04 | 7.9 | 0.22 | 16 | 32.4 | 0.90 | 0.00 |
|  | Moscow | 8 | 482 | 57.4 | 45.3 | 1.26 | 9.1 | 0.25 | 16 | 39.1 | 1.09 | 0.07 |
|  | Naples | 21 | 580 | 62.1 | 47.3 | 1.22 | 10.9 | 0.28 | 19 | 39.7 | 1.02 | 0.05 |
|  | Osaka | 1 | 331 | 66.6 | 46.2 | 1.11 | 7.5 | 0.18 | 13 | 41.0 | 0.99 | 0.00 |
|  | Paris | 1 | 270 | 53.1 | 33.5 | 1.01 | 6.1 | 0.18 | 13 | 29.6 | 0.89 | 0.00 |
|  | Rome | 3 | 170 | 62.9 | 38.4 | 0.98 | 6.4 | 0.16 | 14 | 33.8 | 0.86 | 0.01 |
|  | Rotterda | 3 | 339 | 66.2 | 45.6 | 1.10 | 7.6 | 0.18 | 14 | 40.0 | 0.97 | 0.03 |
|  | Seoul | 1 | 84 | 49.6 | 36.5 | 1.18 | 9.2 | 0.30 | 22 | 29.9 | 0.96 | 0.00 |
|  | Stuttgart | 61 | 464 | 65.9 | 46.8 | 1.14 | 10.4 | 0.25 | 18 | 39.6 | 0.97 | 0.10 |
|  | Sydney | 23 | 482 | 66.1 | 50.7 | 1.23 | 12.4 | 0.30 | 22 | 41.7 | 1.01 | 0.05 |
|  | Waikiki | 2 | 362 | 68.2 | 53.0 | 1.24 | 13.4 | 0.31 | 20 | 44.3 | 1.04 | 0.01 |
|  | Waterloo | 2 | 435 | 62.4 | 39.9 | 1.02 | 7.3 | 0.19 | 12 | 35.5 | 0.91 | 0.02 |
| 所有駕駛 |  | 448 | 435 | 40.0 | 44.7 | 1.12 | 9.4 | 0.24 | 17 | 38.1 | 0.96 | 0.08 |
| 總結 (overall summary) |  | 633 | 368 | 77.9 | 47.1 | 1.02 | 9.5 | 0.21 | 17 | 40.4 | 0.87 |  |

表3.9車輛能量管理績效

| 路線 | 車輛 |  | 行駛次數 | 行駛里程 | 乘客人數 | 能量消耗 |  | 再生能量 DC AC |  | 充電能量 |  | 轉換效率 | 電池效率 | 再生範圍 | 能量使用 | 平均能耗 DC AC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 每天 | DC kWh | DC kWh/km | kWh | kWh/km | DC kWh | AC kWh | AC-DC % | % | % | DC kWh | kWh/km | kWh/km |
| 濱海線 | EV01 |  | 17 | 116.7 | 209 | 55.6 | 0.48 | 11.1 | 0.1 | 61.1 | 63.2 | 97 | 77 | 18 | 47.1 | 0.41 | 0.54 |
|  | EV02 |  | 14 | 123.4 | 241 | 60.8 | 0.49 | 13.9 | 0.11 | 69.9 |  |  | 73 | 20 | 50.7 | 0.41 |  |
|  | EV03 |  | 10 | 119.3 | 183 | 55.0 | 0.46 | 10.4 | 0.09 | 63.0 |  |  | 75 | 16 | 47.2 | 0.39 |  |
|  | EV04 |  | 1 | 120.1 | 169 | 54.2 | 0.45 | 9.3 | 0.07 | 71.8 |  |  | 67 | 13 | 48.0 | 0.4 |  |
|  | EV05 |  | 8 | 114.9 | 148 | 52.1 | 0.46 | 8.1 | 0.07 | 68.3 | 73.3 | 93 | 68 | 12 | 46.6 | 0.41 | 0.64 |
|  | EV06 |  | 4 | 125.7 | 122 | 60.4 | 0.48 | 10.4 | 0.08 | 63.2 | 68.7 | 90 | 82 | 16 | 51.8 | 0.41 | 0.55 |
|  | EV07 |  | 1 | 114.9 | 175 | 55.2 | 0.48 | 12.5 | 0.11 | 58.4 | 61.0 | 96 | 78 | 21 | 45.4 | 0.39 | 0.53 |
|  | EV09 |  | 3 | 123.6 | 171 | 59.3 | 0.48 | 9.2 | 0.07 | 65.2 | 72.5 | 89 | 80 | 14 | 51.9 | 0.42 | 0.59 |
|  | EV10 |  | 5 | 121.6 | 138 | 64.3 | 0.53 | 11.8 | 0.09 | 74.3 | 81.8 | 91 | 75 | 16 | 55.6 | 0.46 | 0.67 |
| 所有車輛 |  |  | 63 | 119.8 | 190 | 57.4 | 0.48 | 11.1 | 0.09 | 65.8 | 68.6 | 94 | 75 | 17 | 49.0 | 0.45 | 0.58 |
| 濱延 海伸 路 線 |  | EV01 | 10 | 105.5 | 183 | 50.5 | 0.48 | 10.4 | 0.1 | 55.9 | 61.2 | 94 | 76 | 19 | 42.6 | 0.41 | 0.58 |
|  |  | EV01 | 1 | 102.4 | 197 | 47.5 | 0.46 | 8.1 | 0.08 | 59.7 |  |  | 70 | 14 | 41.8 | 0.41 |  |
|  |  | EV02 | 2 | 108.8 | 167 | 47.9 | 0.44 | 9.9 | 0.09 | 57.1 |  |  | 72 | 17 | 40.8 | 0.38 |  |
|  |  | EV03 | 10 | 103.9 | 196 | 46.2 | 0.45 | 8.1 | 0.07 | 66.4 |  |  | 62 | 12 | 41.8 | 0.39 |  |
|  |  | EV03 | 6 | 109.1 | 297 | 49.1 | 0.45 | 8.8 | 0.08 | 59.6 |  |  | 72 | 15 | 42.8 | 0.39 |  |
|  |  | EV04 | 6 | 107.3 | 271 | 51.2 | 0.48 | 9.6 | 0.09 | 69.6 |  |  | 65 | 14 | 44.9 | 0.42 |  |
|  |  | EV05 | 19 | 109.3 | 214 | 50.7 | 0.46 | 9.2 | 0.08 | 71.5 | 74.6 | 96 | 63 | 13 | 44.9 | 0.45 | 0.68 |
|  |  | EV06 | 9 | 107.3 | 204 | 53.9 | 0.5 | 10.5 | 0.1 | 55.1 | 62.4 | 89 | 82 | 19 | 45.2 | 0.42 | 0.58 |
|  |  | EV07 | 19 | 108.8 | 186 | 49.6 | 0.46 | 9.3 | 0.09 | 62.2 | 63.3 | 98 | 70 | 15 | 43.1 | 0.39 | 0.59 |
|  |  | EV08 | 34 | 105.0 | 206 | 51.6 | 0.49 | 7.9 | 0.07 | 72.5 |  |  | 64 | 11 | 46.5 | 0.45 |  |
|  |  | EV09 | 6 | 109.1 | 265 | 54.1 | 0.49 | 8.7 | 0.08 | 66.7 | 73.5 | 91 | 72 | 13 | 47.9 | 0.44 | 0.65 |
| 所有車輛 |  |  | 122 | 107.0 | 211 | 50.7 | 0.48 | 8.9 | 0.08 | 66.2 | 67.6 | 96 | 68 | 14 | 44.6 | 0.42 | 0.63 |
| 市區路線 |  | EV01 | 7 | 65.8 | 564 | 51.0 | 0.77 | 13.6 | 0.21 | 52.8 | 54.7 | 94 | 77 | 26 | 40.6 | 062 | 0.84 |
|  |  | EV01 | 7 | 59.9 | 556 | 46.1 | 0.77 | 12.0 | 0.2 | 54.2 |  |  | 69 | 22 | 37.7 | 0.63 |  |
|  |  | EV02 | 42 | 63.2 | 509 | 44.5 | 0.71 | 11.9 | 0.19 | 49.5 |  |  | 72 | 24 | 35.9 | 0.57 |  |
|  |  | EV03 | 4 | 56.8 | 536 | 40.1 | 0.71 | 8.7 | 0.16 | 58.4 |  |  | 60 | 15 | 34.9 | 0.63 |  |
|  |  | EV03 | 29 | 61.7 | 475 | 42.9 | 0.71 | 8.9 | 0.14 | 49.1 |  |  | 74 | 18 | 36.3 | 0.6 |  |
|  |  | EV04 | 51 | 64.8 | 454 | 43.5 | 0.68 | 9.3 | 0.14 | 62.1 |  |  | 61 | 15 | 37.8 | 0.59 |  |
|  |  | EV05 | 102 | 65.0 | 395 | 44.6 | 0.69 | 8.8 | 0.14 | 61.7 | 65.1 | 94 | 63 | 14 | 39.0 | 0.61 | 1.01 |
|  |  | EV05 | 1 | 76.3 | 347 | 51.5 | 0.8 | 10.7 | 0.14 | 64.2 |  |  | 69 | 17 | 44.2 | 0.58 |  |
|  |  | EV06 | 53 | 65.5 | 479 | 48.3 | 0.74 | 10.3 | 0.16 | 47.8 | 53.8 | 89 | 83 | 21 | 39.8 | 0.61 | 0.82 |
|  |  | EV07 | 59 | 64.0 | 426 | 43.4 | 0.68 | 9.6 | 0.15 | 54.3 | 55.8 | 97 | 68 | 18 | 36.9 | 0.57 | 0.88 |
|  |  | EV08 | 30 | 62.5 | 420 | 44.2 | 0.71 | 8.6 | 0.14 | 61.1 | 52.0 | 94 | 64 | 14 | 38.7 | 0.62 | 0.82 |
|  |  | EV09 | 2 | 65.3 | 506 | 49.9 | 0.77 | 9.7 | 0.15 | 56.8 |  |  | 75 | 17 | 42.6 | 0.66 |  |
|  |  | EV09 | 40 | 64.0 | 375 | 44.9 | 0.71 | 7.5 | 0.12 | 48.8 | 55.7 | 88 | 80 | 15 | 39.0 | 0.61 | 0.55 |
|  |  | EV10 | 21 | 63.7 | 334 | 43.5 | 0.68 | 8.7 | 0.14 | 48.8 | 54.1 | 90 | 76 | 18 | 36.9 | 0.58 | 0.53 |
| 所有車輛 |  |  | 448 | 64.0 | 435 | 44.7 | 0.7 | 9.4 | 0.15 | 55.1 | 59.1 | 93 | 70 | 17 | 38.1 | 0.6 | 0.57 |
| 總結 |  |  | 633 | 77.8 | 368 | 47.1 | 0.64 | 9.5 | 0.13 | 58.3 | 61.4 | 94 | 70 | 17 | 40.4 | 0.54 | 0.52 |

由於石化燃料所提供豐富的高能量，使得一般燃油巴士的駕駛員忽略了能量管理的問題。相較之下，在目前之技術發展情況，電動巴士的電池能量供應十分珍貴，因此，能量管理便顯得重要。依據SBMTD的經驗顯示，在不同的路線特性下，駕駛者的能量管理績效變異在50﹪以上，因此如何適當的對駕駛員做訓練便成了營運成功的關鍵因素之一。

### (2) ¸«¤¼»¯¶®¯ªÃ«

另一個在電動巴士營運之初所關心的問題是電動巴士能量消耗對載客人數的敏感性。從圖3.8可知每日能量消耗率與每日載客人數的關係。根據SBMTD的資料顯示，車輛能量消耗對載客人數之敏感度，小於路線特性及駕駛者對能量管理之技巧對能量消耗之影響。

¹3.8¨¤¯¶®¯²»¨¤¸«¤¼ªÃ«

### (3)¨½ª¥»¯¶®¯ªÃ«

SBMTD的接駁巴士其主要消耗能量之車輛附件有：雨刷、大燈、煞車、動力方向盤所需之液壓幫浦等。表3.10則為車輛附件對能量需求之影響。在平均能量負載5仟瓦（系統在8小時服務，平均能量消耗40仟瓦小時之功率）之情形下，雨刷之連續使用會增加大約1﹪之能量消耗：而燈光之連續使用則大約會增加7﹪之能量消耗。

表3.10車輛附件對能量之需求

| 設備 | 所需電流 | 電壓 | 電量 | 平均電量增加 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大燈、方向燈 | 17A | 13V | 0.221kw | 4.4% |
| 車內燈 | 10A | 13V | 0.130kw | 2.6% |
| 雨刷-低速 -高速 | 4A 6A | 13V 13V | - 052kw 0.078kw | - 0% 1.6% |
| 暖氣(駕駛座) 風扇-低速 高速 | 10A 5A 17A | 229V 13V 13V | - 290kw 0.065kw 0.221kw | - 8% 1.3% 4.4% |

### (4) ¨½¹¤¤¨µ¥ªÀ²

經常由於電池的損壞、超額之能量消耗率、電池未完全充電或低溫等因素，會造成電動巴士沒有足夠剩餘能量完成其營運任務，即發生電力不足事件。當發生電力不足事件時，必須要更換車輛以繼續服務，因此不僅增加營運成本，更會對旅客造成不便。為使電力不足事件之發生降到最低，必須加強電池之容量、駕駛訓練、維修等工作。圖3.9則為電力不足導致更換車輛之頻率圖。圖中深色線為電動巴士載營運8小時中因電力不足而更換車輛之次數。而淺色線則為燃油車在營運時因機械故障而換車之次數。從圖中可知電動巴士因電力不足而換車之頻率高於燃油車因機械故障而導致換車之頻率。

¹3.9¹¤¤¨¾§´¨½ªÀ²

### (5) ¹¦»·«ªÃ«

化學電池其儲存及釋放能量的能力會受到充放電時溫度的影響。根據SBMTD對鎳鎘電池及鉛酸電池兩種電池所蒐集之資料比較發現，在低溫下鎳鎘電池輸送能量之能力高於鉛酸電池，如圖3.10所示。（當兩種電池在標準溫度下完全充電後，以c/5方式放電之情形下比較）

¹3.10¤¯¡specific energy¡»©¹·«ªÃ«

電池接受再充電之能力會受到電池內部溫度之影響，根據SBMTD的資料顯示，鎳鎘電池在運作時因度較高，且其充電能力對溫度之敏感度較高，如圖3.11所示，因此為維持鎳鎘電池的性能，必須對其充電時之溫度做妥善監控。

¹3.11¹¦¥¹ªª»·«ªÃ«

### (6) ¦¥·¨¹Ä¯¤¤¼Å

在電動車目前的關鍵技術中，電池的蓄電量一直是一個無法解決的問題，因此在電池儲存能量之容量受到限制之情形下，電力的保存即成為一項非常重要的問題，再生煞車即利用車輛行駛遇狀況須停止時，將其原有的動能轉換為電能的一種裝置，基本上，此種裝置是一非常有效的節電設備；但值得注意的是從表3.9駕駛員的資料發現，再生煞車使用比例較高之駕駛者，其能量管理的表現並未相對提高，而從圖3.12對兩條路線之所有駕駛者所作之觀察，可知利用再生煞車對電池再充電之比例愈高駕駛者，其能量管理的表現愈差；因此，在未來使用電動公車作為大眾運輸工具時，駕駛的訓練就成為非常需要注意的工作了，這在電動公車的營運成功與否必定佔有一相當重要的地位。

¹3.12¾¾¯¶®¯»¦¥·¨¨¥ªÃ«

## 3 成本

使用電動車的主要目的是希望能夠將目前在道路上行駛之燃油車輛對環境所造成的污染，將其轉移至能控制污染的電廠中，同時考慮到電廠的運作是連續不斷的，倘若能夠充分運用離峰的電力，對於能源的使用方面亦是一件相當大的貢獻；同樣的，若考慮政府及相關單位對電動車使用的補助，對於使用者、經營者與政府方面，都是相當有利的，底下所考慮的成本即是SBMTD在電動公車運行時，根據不同的充電時段與充電費率所考量的充電成本。

表3.11為TOU-GS-SOP（Time-Of-Use, General Service, Super Off-Peak demand meter）費率標準，將用電時間區分為尖峰、中尖峰與離峰，各時段有不同的用電費率；而表3.12則為在現行TOU-GS-SOP之費率標準下，SBMTD車隊在晚上充電時之成本，平均每仟瓦小時為8.5分(cents)；表3.13為美國公用事業委員會（Public Utilities Commission，簡稱PUC）建議之電動車電力費率標準TOU-EV-3（Time-Of-Use, Electric Vehicle），此費率標準僅將用電時段區分為尖峰與離峰，不過冬天與夏天的費率亦有所不同，若依據此費率標準，則SBMTD車隊在晚上充電時之成本，平均每仟瓦小時為4.3分，如表3.14所示。依據SBMTD之電動接駁巴士之營運，其電力燃料之消耗為每英里1.35仟瓦小時，若依TOU-GS-SOP之費率（每仟瓦小時為8.5分）計算，則每英里之燃料成本為11.5分。但若依PUC建議之TOU-EV-3費率標準，（每仟瓦小時為4.3C），則每英里之燃料成本為5.8分。表3.15為傳統燃油巴士與電動巴士之燃料成本之比較，由表中可知在同樣30呎之鄉間（Villager）巴士，燃油巴士之燃料成本為每英里13.1分，而電動巴士若依現行費率則其燃料成本為每英里16.2分，高於傳統燃油巴士。但若依PUC建議之TOU-EV-3費率標準，則燃料成本為每英里8.2分，低於傳統燃油巴士。

表3.11 TOU-GS-SOP之費率標準

| 能量費用 |  |  | 需求費用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖峰 | 中尖峰 | 離峰 | 隨時 | 尖峰 | 中尖峰 | 離峰 |
| $1.0072/kwh | $0.06281/kwh夏 $0.06347/kwh冬 | $0.02864/kwh | $6.30/kw | $41.10/kw | $1.10/kw夏 $0.50/kw冬 | $ 0.00/kw |

備註：	離峰：午夜至早上6:00(每天，整年)；尖峰︰下午1:00~5:00，夏天例假日除外；中間峰：除上述時間外之所有時間。

資料來源：U.S. Department of Transportation，1995年5月。

表3.12 SBMTD電動公車之充電成本（利用離峰時間充電）

消費者費用 每月 $72

能量費用 每日充電車輛數 9 每次充電耗電量 63 AC kWh 付款週期 30天 總能量消耗 17,010 AC kWh @$0.02864/kWh $487

需求費用 同時啟動之充電器數 10 平均充電器之起始需求 14 最大需求 140 @$6.30/kw $882

總費用 總電量 17,010 $1,441

每kWh費用 8.5￠

資料來源：U.S. Department of Transportation，1995年5月。

表3.13美國公用事業委員會建議之電動車電力費率標準（TOU-EV-3）

|  | 夏天 | 冬天 |
| --- | --- | --- |
| 使用者費用（每電表每天） | $0.430000 | $0.430000 |
| TOU每公尺費用（每電表每天） | $0.167000 | $0.167000 |
| 充電量 全部尖峰充電（每kWh） 全部離峰充電（每kWh） | $0.28512 $0.04000 | $0.07631 $0.04340 |

備註：	尖峰：中午至晚上9:00（每年每天）﹔

離峰：除尖峰外其他時間（每年每天）﹔

夏天︰六月一日12:00 am至十月一日12:00 am﹔

冬天：除夏天外其他月份。

資料來源：U.S. Department of Transportation，1995年5月。

表3.14 SBMTD電動車隊充電成本（利用離峰時間充電）

使用者費用（每月） $13

TOU每電表費用（每月） $5

能量費用 每日充電車輛數 9 每次充電耗電量 63 AC kWh 付款週期 30天 總能量消耗 17,010 AC kWh @$0.04227/kWh $719

總費用 總電量 17,010 $737

每kWh費用 4.3￠

資料來源：U.S. Department of Transportation，1995年5月。

表3.15傳統燃油公車與電動公車之燃料成本比較

|  | 現行電力費率 （8.5￠每kWh） | 計劃電力費率 （4.3￠每kWh） |
| --- | --- | --- |
| 三十呎電動公車 | 10.13￠（每公里電力成本） | 5.13￠（每公里電力成本） |
| 廿二呎電動接駁車 | 7.19￠（每公里電力成本） | 3.63￠（每公里電力成本） |
| 三十呎柴油公車 | 8.2￠（每公里柴油成本） |  |

資料來源：U.S. Department of Transportation，1995年5月。

# 3.1.4 保養

保養對於車輛而言，是一項相當重要的例行工作，對於一般的使用者或營運單位均是如此，電動公車是一新科技的產物，在保養方面較之於已使用了數十年的燃油車輛，對使用者來說自是相當的陌生；而保養的目標在於提供數量足夠且安全可靠的車輛，以完成營運者或使用者的目標；因此，接下來即就SBMTD在保養時所做的各項工作及其所遇到的問題加以說明，主要分成保養工作、車輛與道路的問題以及保養花費三方面加以探討。

## 一、保養工作

保養工作一般可以分成例行電動公車檢查、電池充水、等量充電、充電器之預防保養檢查、煞車系統檢查等方面，以下對各保養項目做一簡單的說明。

## 1.例行的電動公車檢查

對於電動公車例行性的檢查主要是有關直流電動機和電池，三個接受檢查的電動機為：牽引機、將牽引機降溫的冷風機，以及用以導引能量和煞車系統的水力機，而其接受檢查的次數視其新舊而定，由一個月到三個月不等。

## 2.電池之充水

鉛酸電池藉由真空的充水系統，一星期約充水兩次，鎳鎘電池則由重力供應系統一星期約充水三次。

## 3.等量充電

此種充電過程包括一般的充電，正常下每月充電一次，或電池之平均斷路電壓低於2.13伏特(volt)時，亦需進行充電。

## 4.充電器預防保養之檢查

充電器電纜接頭每月檢查一次，並且要加以分解保養。

## 5.煞車系統檢查之影響

電路式煞車可延長機械式煞車之壽命，到目前為止，SBMTD電動車並無發生後煞車損壞之情形(累積至50,000 miles)，前煞車提片事實上已成為一種預警裝置，假如無前述之電路式煞車，SBMTD之電動公車就可能需要2或3個煞車提片。

## 二、車輛與道路的問題

## 1.純電動公車能量不足之偵測與調整方法

純電動車在一般正常運作狀況下，還是會發生能源不足的情形，因此持續的偵測並適時調整就成為一項重要的條件。SBMTD的能量不足處理程序如下：

首先檢視能量不足電車之電極及電池之電壓，若電池之電壓不足，檢視其電解質的容量及密度，並執行以下動作：持續電流放電測試中進行充電，並監測其充電情形，來確定電池功能是否正常。對於有問題的電池，可使用滴流式充電，如果二者皆無法使電池正常，則須更換電池。

能量不足的情形發生後，須分析起動機的能源管理成效，由此決定較高的能源消耗比率是否為導致此情形之重要因素。廢棄電池之收集與回收由第三者完成，其中補充電解液和充電所產生之剩餘物質皆由第三者進行中和與回收。

## 2.車體與外殼之腐蝕控制

在保養不良的情形下，車體與外殼皆會被電解液腐蝕，SBMTD之腐蝕控制程序，每個月要進行2次腐蝕的刮除，SBMTD現正利用一種熱化塑膠外殼來減少腐蝕的發生。免保養電池產品在正常的操作及充電過程中並不會排出氣體，因此不會釋出汽化硫酸化合物而產生腐蝕情形。目前為止SBMTD的經驗，是此種免保養電池不會有腐蝕的發生。鎳鎘電池中的氯氧化鉀電解液不會對碳鋼產生腐蝕，但硫化酸及氫氧化鉀會對鋁產生嚴重腐蝕。

## 3.充電器之修護

充電器故障在SBMTD經驗中並不會經常發生，但發生時常是因保險絲熔斷，電路板或整流半導體之故障。

## 4.路面碎物對推進系統之影響

此種情形在SBMTD的營運中比較不常發生，因為他們的動力系統皆有完整的保護，以防污水和塵土的侵蝕。塵土雖然不會積存在電池裝置上，但還是要定期(約2個月一次)用空氣除塵機來清除，以防電池電極之短路。

## 三、保養花費

保養花費方面除對SBMTD在電動公車的保養花費方面作一探討之外，同時對於電動公車與柴油公車的保養花費作一比較，俾使公車業者考量電動公車的可行性時能有一參考的依據。

1. SBMTD的電動車保養花費

SBMTD自從啟用電動車後，總共花費萬2192美元（1991年1月~1994年12月），詳細參閱表3.16。因為直到1994年6月SBMTD才使用免保養電池，並只用在一輛公車上，所以上述之數據是指使用一般性之充電電池，其中電池保養費佔總費用之31%，電池保養費的1/4是用來重新添加電解液，大部份的電池保養費用是用來偵測及調整能源不足之車輛，免保養電池對於SBMTD保養成本的影響是一筆相當可觀的費用，但對於總保養費的影響卻不十分明顯，這是因免保養電池之使用壽命較一般充電電池短，並且較有可能提前故障，因此從注入電解液或避免能源不足車輛發生所減少的開支，會轉移至電池提早故障所增加的成本，因此這個問題就成為SBMTD公車計劃中所要考慮的。

表3.16 SBMTD電動車隊之保養成本（1991年1月~1994年12月）

| 項目 | 零件 | 人力 | 總和 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預防保養、調查 | $0 | $41,594 | 41,594 | 24% |
| 輪胎 | $8,353 | $344 | $8,697 | 5% |
| 電池保養 電池水 其他保養 | $4,189 $25,515 | $9,454 $13,820 | $13,643 $39,335 | 8% 23% |
| 充電器修復 | $1,720 | $969 | 2,689 | 2% |
| 其他例行保養修復 | $36,069 | $30,165 | 66,234 | 38% |
| 總和 | $75,846 | $96,346 | $172,192 | 100% |

資料來源：U.S. Department of Transportation，1995年5月。

## 2.保養費用的比較

本部份保養費用比較乃將SBMTD的電動公車與之前所使用的柴油公車兩者在保養成本方面的比較，包括每車每日的成本與每公里成本，詳細之比較數據參閱表3.17，從資料中顯示，每天保養之費用，電動車明顯少40%，但電動車每天營運里程卻較柴油車少，其平均行駛速率亦較柴油車慢，假如比較每一哩營運所花的保養費用，柴油車較電動車低4%。

表3.17保養成本之比較

|  | 柴油車（19輛） | 電動車（12輛） |
| --- | --- | --- |
| 成本（每日、每車） | $29.71 | $18.05 |
| 里程（公里，每日、每車） | 97.6 | 53.0 |
| 每公里成本 | 0.30 | 0.34 |

資料來源：U.S. Department of Transportation，1995年5月。

# 3.1.5電池

電池是目前最適合用於移動車輛的能源貯存器，雖然現今有相當多的學者正在研究開發新型的電池，但是就目前而言，電池的使用還是限制在鉛酸、鎳鐵及鎳鎘等三種電池。近期還發展出鎳氫電池（Nickel-metal Hydride）和鋅空氣電池（Zinc-air）等電池。另外包括鋰硫化鋁電池（lithium-aluminum/iron sulfide）、鎳鋅電池（Zinc-Nickel Oxide）、鋁空氣電池（aluminum-air）、鈉氯化物電池（Sodium-metal chloride）和鋰高分子電池（lithium polymer）等電池均陸續發展出來，但是很遺憾的，這些近期所發展的電池，在短期內並不具有任何商業價值。

即使是在測試階段，也幾乎沒有電池能夠符合目前電動車的需求，因此，SBMTD採用液式鉛酸電池（Lead-acid）和鎳鎘電池（Ni-Cd）電池作為其車隊的動力。鉛酸電池（Lead-acid）電池是SBMTD車隊的最主要電力；而SBMTD所使用的鎳鎘電池（Ni-Cd）電池，美國是第一個使用這項技術於電動運輸車輛上，此電池技術能提供較好的能量特性和較長的使用時間。

機械能量的貯存設備(簡稱飛輪電池)是將能量用動能(Kinetic energy)的方式儲存，而非如同傳統電池一般用化學位能的方式。這個方式較傳統電池提供了特定的能量、能量密度、低成本以及較長的使用期限。燃料電池(Fuel cells)雖也在SBMTD的評估考慮之列，不過其成本相當高。超級電容器亦在電動車的表現上能有相當貢獻，但其一般而言並不用於電動車的電力貯存方面。

SBMTD對電池評估時，考慮如下數項要因：

- 電池的能量容量與充電次數的關係

- 操作方式對電池績效(Performance)的影響

- 保養對其之影響

- 電池效率

- 電池之電力轉換的效率

## 3.1.5.1 SBMTD所評估的電池

在此所討論的電池見表3.18，在表中所考慮的變數都和電池的能源有關，影響電池容量的因素很多，最主要的有電池的放電，電池的狀況以及電池放電的溫度。為了得到一些較有意義的比較結果，SBMTD做了一些標準化的動作，例如：c/n，表示所有電池所儲存的能量利用固定的電流（C）來放電，在n小時內可完全放完，SBMTD認為C/3的放電速率較平常激烈，而C/6則與一般的情況較為接近；而通常C/3被用來表示電池的績效，因為此比率與電動車的耗電相當的接近。

比能(specific energy)是指電池所能夠容納的電能，就是單位質量所能容納的能量；相對的，能量密度則是表示單位體積所能夠容納的電能，在過去的文獻中，這兩個單位常被混淆，所以在此應特別的注意釐清其中的差別。

表3.18 SBMTD所評估之電池

| 製造商 | Chloride | Trojan | Trojan | Oldham | Saft Nife |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外觀 | 液式管狀 鉛酸電池 | 液式平板式 鉛酸電池 | 液式平板式 鉛酸電池 | 管狀凝膠式 鉛酸電池 | 鎳鎘電池 |
| 編號 | S32Y-11 (216 volts ) | 160-TEB-240 (320v系統) | 174-CEB-195 (348v系統) | GTV5 (216v系統) | STM5-180 (216v系統) |
| 使用車輛 | ESV1,2,3,4,5,7,8,10 | 三十呎電動車 （9.14公尺） | 廿二呎公車 （6.71公尺） | ESV6 | ESV9 |
| 總電量 | 62kWh c/3 75kWh c/6 | 68kWh c/3 76kWh c/6 | 60kWh c/3 68kWh c/6 | 60kWh c/3 78kWh c/6 | 84kWh c/3 87kWh c/6 |
| 最大D.O.D | 80% | 80% | 80% | 70% | 95% |
| 可用電量 | 50kWh c/3 60kWh c/6 | 54kWh c/3 61kWh c/6 | 48kWh c/3 54kWh c/6 | 42kWh c/3 55kWh c/6 | 79kWh c/3 82kWh c/6 |
| 電池組重 | ~1910kg | ~2869kg | ~1871kg | ~2557kg | ~1667kg |
| 比能 | 33.0kW/kgc/3@86F 39.6kW/kgc/6@86F | 23.5kW/kgc/3@77F 26.6kW/kgc/6@77F | 32.0kW/kgc/3@77F 36kW/kgc/6@77F | 23.6kW/kgc/3@77F 30.5kW/kgc/6@77F | 50kW/kgc/3@68F 52kW/kgc/6@68F |
| 能量密度 | 79 kW/L c/3@86F 95 kW/ L c/6@86F | 79 kW/L c/3@77F 89 kW/ L c/6@77F | 113kW/L c/3@77F 128kW/ L c/6@77F | 64kW/L c/3@77F 83kW/ L c/6@77F | 110kW/L c/3@68F 114kW/ L c/6@68F |
| 可用比能 | 26.4kW/kg c/3@86F 31.7kW/kg c/6@86F | 18.8kW/L c/3@77F 21.3kW/ L c/6@77F | 25.6kW/L c/3@77F 28.8kW/ L c/6@77F | 16.5kW/L c/3@77F 21.4kW/ L c/6@77F | 48kW/L c/3@68F 49kW/ L c/6@68F |
| 可用能量密度 | 63kW/L c/3@86F 76kW/ L c/6@86F | 63kW/L c/3@77F 71kW/ L c/6@77F | 90kW/L c/3@77F 102kW/ L c/6@77F | 45kW/L c/3@77F 58kW/ L c/6@77F | 105kW/L c/3@68F 108kW/ L c/6@68F |
| 預計使用次數 | ~1000 | ~1000 | ~1000 | ~750 | ~2000 |
| 快速充電 | No | No | No | Yes | Yes(80%約2hr) |
| 保養週期 | 每週 | 每週 | 每週 | 不必保養 | 每三週 |
| 成本 | $233/kWh(c/3) $194/kWh(c/6) | 報廢 | $226/kWh(c/3) $201/kWh(c/6) | $466/kWh(c/3) $356/kWh(c/6) | $638/kWh(c/3) $615/kWh(c/6) |
| 單位成本 （使用年限） | $0.23/kWh(c/3) $0.19/kWh(c/6) | 報廢 | $0.23/kWh(c/3) $0.20/kWh(c/6) | $0.62/kWh(c/3) $0.47/kWh(c/6) | $0.32/kWh(c/3) $0.31/kWh(c/6) |

資料來源：U.S. Department of Transportation，1995年5月。

表中的成本指的是單位能量所支付的電池成本，包括電池間的接頭、端點的套子或纜線等的成本，但是並不包括電池托盤或其他供水設備。可用能量(Accessible Energy)指的是電池總電量的70%~95%，一般認為這是一個較客觀評量指標。表中電池的單位成本指的是電池成本與總貯電量的比值，通常在此所指的生命週期約為750次~2000次充電。

在表3.18中提及總電量與可用電量時，都曾出現C/3與c/6等符號，其意義是表示當此電池在固定電流C/3與c/6放電時，所能放出的電量，但基本上固定電流放電和車輛實際上在行駛時，是沒有很直接的關係，但為了簡化電流的估算，因此採用此種方式，鉛酸與鎳鎘電池之放電圖形見圖3.13與3.14，若我們將圖形中的頂點由一條線串起來，就可發現這種方式還是有一定的代表性。在圖形中我們可發現，若用C/3來代表電池的放電是太粗略了些，而C/6比較接近現狀。

¹3.13¹°¤¨¹¦¯¹°¿¹¡¹»¹¦¡

¹3.14¹°¤¨¹¦¯¹°¿¹¡ÂÂ¹¦¡

## 3.1.5.2電池效率

電池效率(Battery Energy Efficiency)係指電池所放出的電力與充滿電時之電力的比值。在SBMTD所有的電池中，平均效率為70%，就個別電池來看，最低為60%，最高的則有80%，實際上，電池的效率和電池狀況與充電器有極大的關係。在表19與20中，分別利用不同電池的狀況與不同的充電器，對電池充電效率的影響作一比較，表20中所提及不同的電池狀況是指當電池分別充電過50次與700次之後，測試其差別程度。。

表3.19液式鉛酸電池在不同充電器之充電效率

| 車輛/電池組 | 充電器形式 | 充電效率 |
| --- | --- | --- |
| EV1/C-6 | 3SCR/3diode | 77% |
|  | Ferroresonant | 69% |

資料來源：U.S. Department of Transportation，1995年5月。

表3.20不同電池的充電效率

| 充電器種類 | 電池 | 充電效率 |
| --- | --- | --- |
| Ferroresonant | 液式鉛酸電池（~50次） | 74% |
|  | 液式鉛酸電池（~700次） | 61% |

資料來源：U.S. Department of Transportation，1995年5月。

# 3.2美國田納西州Chattanooga之電動公車

## 3.2.1發展緣起

美國田納西州的Chattanooga是一個曾經遭受工業嚴重污染的小鎮，幾年前還陷於一片污染破敗，空氣污染已經嚴重到居民必須在白天打開大燈開車，但在當地民眾的自助自救下，現在的Chattanooga空氣潔淨，市中心經修整重建後，變得明亮乾淨、生氣盎然，已成為美國總統柯林頓在演講中不時推崇的環保小鎮。

一個叫做「前瞻Chattanooga」（Chattanooga Venture）的公益組織，發起了一個名為「願景2000（Vision 2000）」的計劃，這個計劃讓上千居民一起參與規劃，推出二二三項方案，其中為防城市環境持續受到空氣污染，他們在街上、公園、停車場大量植樹，並提供全美第二大的電動公車服務，電動公車安靜地在市區行駛，每五分鐘一班，行駛時沒有廢氣，更好的是，它是免費服務，營運經費由電車站旁的停車場盈餘提供。

Chattanooga的電動公車是由Mayor Gene Roberts所提出的一個構想，希望藉此抑制城市中停車位的成長，同時可以鼓勵原本用於停車場的土地改用於其它更有益的發展上。一九九二年本市的大眾電動車輛協會購置了二部純電動車，交予Chattanooga地方交通局（Chattanooga Area Regional Transportation Authority；簡稱CARTA）作為連接田納西水族館到城市其他區域的接駁車輛，至一九九五年五月，共有15輛免費的電動公車服務於路線上。

## 3.2.2營運車輛

在Chattanooga營運的車輛為22呎（約6.7公尺），提供22個座位，其他空間約可讓8~10個人站立，目前在路線上服務的此類型車輛共有13部，其中六部為直流馬達，餘為交流馬達，本型車的續航力約為45~60英里（約72.4~96.6公里），最高時速為每小時40英里（約64公里/小時），電力供應為由四個電池組成之電池組，電壓為216伏特，此類型車一般在電池完成一次充電後，可以提供相當長時間的服務；車輛電池組的更換則可以由一個人運用起重裝備在10~15分鐘內完成；同時，CARTA也運用兩部同型車，載裝不同的電池組（5000磅，300伏特），作為分析比較。本車之諸項特性見表3.21。

表3.21 22呎（6.71公尺）電動公車特性

| 座位 | 站位 | 續航力 | 最高速度 | 電池組 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 8~10 | 72.4~96.6 km | 64 km/hr | 4個電池 | 216伏特 |

資料來源：本研究整理。

另一型的公車為31呎（約9.45公尺）公車，此種車輛將馬達和傳動系統完全整合成一體，其加速性較之同型的柴油車輛快6.545秒。

## 3.2.2 Chattanooga電動車協會成員

推動Chattanooga電動公車的幕後功臣是Chattanooga電動車協會，本協會共可以分成四個主要的機構，分別為交通運輸、研究、測試及製造四個機構，這四個單位各司其職，分別在Chattanooga推動電動公車一事上有相當大的貢獻，以下分別就此四個單位加以說明。

- Chattanooga地方交通局（Chattanooga Area Regional Transportation Authority，簡稱CARTA）

本機構為電動公車主要的營運單位，負責本地區的電動公車營運，提供免費的接駁服務，營運經費由位於Chattanooga市區周圍的兩個停車場之盈餘提供，這兩個停車場配合免費電動接駁車之服務，成功的使城市中的車輛數減少了許多。除以上所負責的營運之外，CARTA同時自願提供人力與所有的電動車輛作為國際上電動車輛的測試，到目前為止，CARTA的車輛已被100場以上的展示會用作為展示的車輛。

- 電動運輸車輛協會（Electric Transit Vehicle Institute, 簡稱ETVI）

這個非營利性的機構促進了純電動車的設計、使用和製造，同時使國際上對電動公車有興趣的交通業者、電力供應者、車輛與零件製造商、各國政府機構及其他有興趣的人之間，彼此能夠聯繫並有資料的交流，此外，協調各國至Chattanooga參觀電動公車實際應用的狀況及其發展，在其他都市做電動公車及充電系統的展示，能夠完成如此艱鉅的任務，ETVI實際上是得到了政府及相關單位的支援。

ETVI的主持人包威爾（John Powelle），在亞特蘭大奧運會中爭取到以電動車作為奧會的主要交通工具，其中應用的公車、高爾夫車、腳踏車，均為純電動車輛。

- 電動車輛測試機構（Electric Vehicle Test Facility，簡稱EVTF）

EVTF是世界上僅有的幾個電動車測試中心，位於田納西山谷管理局（Tennessee Valley Authority）的大樓中，各別的零件—例如電池組及充電器—均曾在此做過測試，實際上EVTF是由TVA於1980年所成立的，主要目的是作為國際上的電力研究中心。至於電動公車的實際測試場地則是在Chattanooga市區路線中一個一英里的固定路線上。

- 先進車輛系統（公司）（Advanced Vehicle Systems，簡稱AVS）

本公司是美國唯一能夠自製自銷電動公車的製造者，他們自行設計、製造並銷售電動公車予公營或私營的交通系統，AVS是美國最大的電動公車製造者，目前在全美已有超過五十部以上的AVS公車在路線上行駛。

AVS所製造的22呎（6.71公尺）純電動公車目前在田納西Chattanooga的路線上運行，此輛車可以配置直流或交流的推進系統，在美國有相當多的地方使用本型車，包括Savannah（喬治亞州）、Charlotte（北卡羅來納州）、Anderson（印第安那州）、Portland（緬因州）、Atlanta（喬治亞州）、Sacramento（加州）、Birmingham（阿拉巴馬州）等，同時各項技術不斷的改進，應用於電動公車的設計上，新型車的性能佳自不待言，舊型公車亦可經由更新或調整而得到性能上的改善。

# 3.3法國巴黎蒙馬特(Montmartro)電動公車

根據車輛公會赴法國考察之資料（台灣區車輛工業同業公會，民國八十六年五月）得知蒙馬特電動公車計畫開始於1994年，由巴黎市政府與法國國營電力公司合作推動。巴黎現有4000輛公車，而蒙馬特公車路線為其中一個規模較小之路線，此一路線現有10輛公車（包含兩輛電動公車），路線長約5公里，為循環性路線。主要行經巴黎名勝白教堂附近之山區，路線高程變化頗大。平均每行駛一趟需45分鐘，平均載客人數每班次15人，屬於乘客不多的路線。

在此地所使用之電動公車為30人坐之中型公車（含立位11人、座位19人），另加駕駛一人。車體部份之價格為151萬法郎（約一般公車之兩倍），沒有冷氣空調。最高速度每小時45公里，續航力在每小時25公里定速下達到149公里，實際營運之續航力達到充電一次60公里。每週自週一至週五行駛五天，每天行駛12班。

其電力供應可以在蒙馬特站採快速充電方式，一次快速充電5分鐘可以充10%之電力，每行駛一班均快速充電一次，而且快速充電一次即能滿足行駛一個班次所需之電力，夜間則開至另一個場站用正常充電方式充8小時，在煞車時電力可以回充。兩輛電動公車自1996年2月行駛至今，共行駛9868公里，尚不曾發生拋錨，計畫中是擬採用拖吊方式處理此一情況。

第四章 電動公車之整體效益分析

本研究原計畫能與國外電動公車相關之製造廠商與運行單位合作，在國內進行電動公車之示範運行，以收集電動公車相關之運行及成本等資料，但由於相關預算不足之緣故，因此僅能根據前章所述之國外電動公車的示範運行相關成本與測試資料，將其與國內目前之公車系統作一比較，以下即就電動公車之整體效益做分析與說明。

在整體效益分析方面，本研究針對技術可行性、使用與環境可行性以及經濟可行性對電動公車之運行進行分析，在技術可行性方面，考量目前世界上目前所發展出電動公車之相關性能，將其與國內目前公車之行駛狀況做一比較，考量其在國內運行之可行性；在使用及環境可行性方面，考量使用電動公車對國內環境之影響以及國內相關公車業者對電動公車運行所抱持之態度；而在經濟可行性方面，則分析國內公車系統之相關成本與電動公車運行時之相關成本比較，此外，考量國內目前並沒有電動公車之相關運行資料，而且國內物價水準較之國外亦有所不同，因此同時比較國外之電動公車與柴油公車相關成本，以求在同一水準下，將電動公車與柴油公車作一公平的比較，底下即就各項可行性進行相關比較。

# 4.1 技術可行性-考量電動公車之各項性能

此本研究將所蒐集得到之電動公車相關屬性與國內公車運行之特性加以比較，以考量目前所發展的電動公車是否可以為國內公車系統所使用，當然，電動車方面的技術日新月異，未來極有可能發展出性能超越目前所使用之柴油公車，本研究在此所作的評估僅在於國內是否適合於目前引進電動公車做為國內公車系統之主要運輸工具。表4.1為目前各國所發展出之電動公車相關性能。

表4.1 世界各國所發展之電動公車及其性能

| 國家 | 車型 | 載客人數 | 極速 | 續航力 | 充電時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美國 | 休斯電動公車 | 20~30 | 80km/hr | 60~100km | 8hr |
| 美國 | 輕型接駁公車 | 22~30 | 56 km/hr | 80~120km | 6~8hr |
| 美國 | 電動接駁車 | 27 | 64.4 km/hr | 128.75km | 8 hr |
| 美國 | 廿二呎電動公車 | 26 | 60.8 km/hr | 96 km | 8 hr |
| 美國 | 三十呎電動公車 | 41 | 66 km/hr | 80.47 km | 8 hr |
| 美國 | 三十五呎電動公車 | 44 | 96.56km/hr | 128.75 km | 8 hr |
| 美國 | 廿五呎電動公車 | 37 | 72.42km/hr | ~185 km | 8 hr |
| 美國 | 廿二呎電動公車 | 22~32 | 64 km/hr | 72.4~96.6 km | 8 hr |
| 日本 | TOYOTA | 25 | 80 km/hr | 400 km | 8 hr |
| 日本 | HINO | 88 | 80 km/hr | - | 10 hr |
| 法國 | 中型公車 | 30 | 45 km/hr | 149 | 8 |
| 國內 | 大型電動公車 | 61 | 60 km/hr | 100~220 km | 10 hr |
| 國內 | 中型電動公車 | 22 | 65 km/hr | 100~220 km | 10hr |

資料來源：本研究整理

根據上表中電動公車之性能，可以發現目前國內外所發展的電動公車，在速度方面，對平均時速不到40公里的國內公車而言，在應用上是足夠的，此外，根據本研究調查訪談得知，國內公車之每日運行距離大約是一百公里左右，在上列的電動公車中，亦有相當多的車種能夠符合國內的需要。接下來要考量的問題就是充電時間的問題，由於公車的營運時間固定，可以利用晚間車輛回場停放的時間加以充電，綜觀目前電動公車之發展，未來仍有極大的發展空間，同時目前所發展出的電動公車已足以滿足國內公車系統之需求，因此國內採用電動公車應無技術上的問題。

# 4.2使用與環境可行性

在使用與環境可行性方面，本研究針對兩個重點加以分析，即電動公車對環境之影響與國內公車業者對電動公車運行所抱持的態度，就電動車而言，其最主要的優點即在於其對空氣污染的貢獻上，因此本研究在此考量電動公車對於環境污染改善的貢獻；此外，不論電動公車有多大的優點，電動公車要能實際運行於國內，最需要的就是國內公車業者方面的支持與合作，因此考量國內相關業者的態度，實是目前相當重要的課題，以下即就使用電動公車對環境之影響與國內公車業者對電動公車運行之態度進行說明。

- 使用電動公車對環境之影響

- 由於國內並沒有電動公車之相關運行，因此在考量電動公車對環境之影響時，仍以美國Santa Barbara之相關數據做為考量之依據，其在測量相關污染時，主要考慮公車之尾管排放在當地所造成之污染以及發電廠在發電時所產生之所產生之污染，在考慮電廠污染時，其計算方式乃計算電動公車於充電時所使用的電量佔總發電量之比例，將電廠所造成的污染分配至電動公車所造成之污染，如此計算得之。

- 電動公車所造成之空氣污染

- 一般車輛所可能造成污染的途徑為尾管排放污染物造成污染，而電動車最主要的污染是來自電廠發電所造成的污染，此外，若電動公車配備有再生煞車，則在煞車時亦有可能造成污染，以下即對電動公車所可能造成的污染，分別就尾管排放與電廠發電加以分析。

- — 尾管排放

- 在Santa Barbara電動公車之相關測試中，電動公車並沒有產生尾管排放之污染物，因此其在此方面之污染值為0。

- — 電廠污染

- 在Santa Barbara相關測試單位計算電動公車分擔電廠污染方面，以電動公車晚間充電（離峰充電）做為主要考量之重點，計算電動公車於離峰充電時所使用的電量佔總發電量之比例，將電廠所造成的污染分配至電動公車所造成之污染，表4.2即為電動公車充電在加州洛杉磯附近所造成之污染量。

- 表4.2電廠離峰發電所造成之污染量

| 污染物 | Nox | HC | CO | 固體微粒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量（lbs/MWh） | 0.256 | 0.014 | 0.007 | 0.051 |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年5月

表4.3即根據上表電廠離峰發電所可能造成之污染，計算電動公車在離峰充電時所分擔之污染量，此處考慮Santa Barbara車隊中之電動接駁車與三十呎電動公車做為衡量污染的對象。

表4.3 電動公車離峰充電所造成之污染量（單位：克/ 公里）

| 污染物 | NOx | HC | CO | 固體微粒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電動接駁車 | 0.104 | 0.006 | 0.021 | 0.003 |
| 三十呎電動公車 | 0.146 | 0.008 | 0.030 | 0.004 |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年5月

- 柴油公車所造成之空氣污染

- 柴油公車所可能造成空氣污染的主要方式，乃經由尾管排放污染物造成空氣污染，表4.4即為柴油公車每公里所可能造成之污染量。

- 表4.4 柴油公車尾管排放所造成之污染量（單位：克/ 公里）

| 污染物 | NOx | HC | CO | 固體微粒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量（克/公里） | 16 | 0.938 | 0.794 | 3.875 |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年5月

- 電動公車與柴油公車之比較

根據上述之電動公車與柴油公車相關之污染排放結果，可以發現不論是三十呎的大型電動公車或小型之電動接駁車，其在污染排放量方面，較之柴油公車之污染排放少得非常多，在污染物中，Nox所佔的比例最高，但也不到柴油公車排放量的百分之一，在三十呎電動公車方面，Nox的排放量僅有每公里0.146克，佔柴油公車Nox排放量的0.91%，而在電動接駁車方面，的排放量僅有每公里0.104克，僅佔柴油公車Nox排放量的0.65%，就總排放量來說，三十呎電動公車之排放量佔柴油公車之總排放之0.87%，電動接駁車佔柴油公車總排放之0.62%，由此觀之，電動公車倘若能實際全面運行，則其在空氣污染方面的改善，較之目前空氣污染的嚴重度，可說有數百倍以上的改善，若以空氣污染改善的迫切度而言，電動公車之運行，實可說是迫不及待的。表4.5 為電動公車與柴油公車之污染量比較。

表4.5 電動公車與柴油公車之污染量比較（單位：g/km）

| 污染物 | 三十呎電動公車 | 電動接駁車 | 柴油公車 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0.146（0.91%） | 0.104（0.65%） | 16(100%) |
| HC | 0.008（0.85%） | 0.006（0.64%） | 0.938(100%) |
| CO | 0.004（0.50%） | 0.003（0.38%） | 0.794(100%) |
| 固體微粒 | 0.030（0.77%） | 0.021（0.55%） | 3.875(100%) |
| 合計 | 0.188 | 0.134 | 21.607 |
| 比較（%） | 0.87% | 0.62% | 100% |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年

- 電池之二次污染

雖然電動車可以解決日益嚴重的空氣污染問題，但若不妥善規劃其廢棄電池的處置方法，其殘留的化學物質則可能衍生更為嚴重的環保問題。廢棄電池的污染主因是電池中殘留的重金屬。重金屬不易被人體排出，若累積到一定量後，便會產生癌症一類的病變，對身體機能造成嚴重損害。過去將廢棄電池依照一般垃圾處理，其中的有害物質很容易在焚燒時進入大氣或在掩埋時污染地下水。國內電工器材工業製造鉛蓄電池業者已成立「廢電池回收基金會管理委員會」，負責廢鉛蓄電池的回收消除工作。

由於電動車所使用的電池技術還有許多發展空間，以下僅就國內目前已有的廢棄電池回收作業，及其可能引發的環保問題進行討論。

電池主要可分為乾電池(一次電池)與蓄電池(二次電池)兩大類，造成二次污染的重金屬成分也因廢棄電池的種類而異。乾電池一般為一次電池，意即在電池內的化學物質因放電而消耗殆盡後便廢棄不再使用。乾電池廣泛的出現在生活範圍中，外型有圓筒型、硬幣型、鈕扣型與方型，種類包括錳乾電池、鹼錳乾電池、水銀電池、氧化銀電池、空氣鋅電池、氯化銀電池與鋰電池。大部分的乾電池以鋅為負極，為了防止負極的鋅在不放電狀態下發生無謂的腐蝕，其表面大都覆有一層水銀合金(汞齊)。這層水銀合金可有效的抑制腐蝕作用的發生，據統計，不使用水銀合金的純粹鋅板電池僅能維持三個月的壽命，但若經水銀處理後，其壽命可達五年之久。乾電池中一般市面常見的錳電池的水銀含量較小，約為170ppm，但其使用量最大。用量日增的鹼錳電池，因使用粉末狀鋅，表面積大，所需的水銀量約為同型錳乾電池的300倍(5000ppm)以上。水銀電池之正極以氧化汞為反應物，其中含有92.6%的水銀，平均含量為240,000ppm，是所有乾電池中最高者。鋰電池與鎂、鎳鋅電池一樣屬於特殊電池，用途較為有限，其內完全不含水銀成分。

蓄電池一般為二次電池，也就是可以在充電後反覆使用的電池，用量較小(約為乾電池的1/20)，且多用於汽車、機車與其他工業產品中，流通管道較為單純。一般的種類有鉛蓄電池、鎳鐵蓄電池與鎳鎘蓄電池，其污染原因便是內部化學物質在使用或回收過程中不慎溢出所造成的。

國內目前所生產的之蓄電池主要用於汽、機車，用過之廢蓄電池經保養廠收集後，賣予中間收購商，再轉賣給廢蓄電池回收工廠。在廢蓄電池回收工廠方面，目前國內有兩家專營廢蓄電池回收之工廠，分別位於基隆及高雄，其他尚有小廠數家。國內廢蓄電池回收工廠之廢蓄電池，目前有三種主要來源：1.製造廠淘汰的不良品；2.國內用畢之廢蓄電池；3.國外進口之廢蓄電池。對於淘汰之不良產品，大部份製造廠均設有設備回收，因此不良品之數量甚少，國內用過之廢蓄電池則由大盤收購商購回，每月約有200~300噸之數量。此外回收廠尚由國外進口廢蓄電池以補充其原料來源，進口之廢蓄電池數量，遠大於國內回收之廢蓄電池數量，每月約有3000~4000噸之多。

在目前廢蓄電池的回收過程中，因可回收的地點及對象確定，且回收管道亦固定，故其造成嚴重環境污染的機會較小，但在運送過程中仍須注意酸液之洩漏，以及回收後產生爐渣之處置，以避免造成二次污染。

2. 國內公車業者對電動公車運行所抱持之態度

根據車輛公會相關之研究（台灣區車輛工業同業公會，民國八十五年）與本研究實際參訪業者的結果，發現公民營公車業者在不須提供配合經費的前提下，均樂於參與電動公車之運行，成為營運單位，因此倘若相關經費不虞匱乏，電動公車的運行應是相當可行的。

# 4.3 經濟可行性

在分析電動公車之經濟可行性方面，分別考量電動公車之使用成本、營運成本與保養成本等三項成本，就第三章之相關資料可以得知，平均而言電動公車之成本較之傳統燃油公車為高，其主要的影響要因在於電力之費率，以第三章所提及之美國Santa Barbara之運行為例，當電力費率由一般用電費率改為電動公車之用電費率時，其成本相差將近一倍，也就是說電動公車之成本在相關政府單位及電力公司之配合下，給予電動公車之使用者或營運者相當之優惠與補助，則電動公車之相關成本即可較之柴油公車為低，如此推動電動公車之實際運行也較為可行。

在電動公車之成本分析方面，由於各國在目前國際上相關之電動車研討會或電動車期刊中所發表的資料，均未詳細至各項營運成本與保養成本，僅有美國交通部所編印Santa Barbara之示範運行四年計畫報告中有詳細之資料，因此本研究在電動公車相關成本分析方面，以美國Santa Barbara之電動公車運行資料作為分析之主要對象，接下來即針對國內公車系統與電動公車之相關成本進行分析。。

1.電動公車與柴油公車之營運成本分析

在國內公車的營運成本方面方面，本研究以台北市公共汽車管理處所提供之資料進行成本方面之分析。從民國八十五年七月開始，台北市公共汽車管理處在道路上所運行的公車可分為三類，分別為大型自強公車、中型自強車與小型客貨公車三種，其相關的成本大體可分為兩類，即直接成本與間接成本，在直接成本方面，主要考量各項耗材、車輛折舊、行車與修車附支、相關業務員之薪津以及業務費用等項目，而在間接成本方面則考量各項設備折舊、管理員薪津、管理費用、場站租金以及稅捐費用等項目，本研究依照國外電動公車之營運與保養相關考量之項目，將各項成本平均分配至每公里，進行國內公車系統之營運與保養成本分析。

在營運成本方面，由於國外電動公車相關運行資料中，僅以電能做為考量營運之主要成本，同時國內之人員薪資標準與國外不盡相同，因此在營運成本方面，僅以燃料成本做為主要考量的項目。台北市公車各種車型之平均每公里燃料成本請見表4.6，在表4.6中所考量之國內公車成本為台北市公車八十五年七月至八十六年一月之實際平均每公里成本，其計算方式乃取各車型實際總支出除以各車型實際總里程之值。

表4.6美國電動公車與國內柴油公車之燃料成本比較（單位：元/每公里）

|  |  | 美國現行電力費率 8.5￠每kWh | PUC建議之電動車費率 4.3￠每kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 美國 | 三十呎電動公車 | 10.13￠(2.84元) | 5.13￠ (1.44元) |
|  | 廿二呎電動接駁車 | 7.19￠(2.01元) | 3.63￠(1.02元) |
|  | 三十呎柴油公車 | 8.2￠(2.30元) |  |
| 國內 | 大型自強公車 | 5.983 |  |
|  | 中型自強公車 | 1.815 |  |
|  | 小型客貨公車 | 2.303 |  |
|  | 平均 | 3.367 |  |

資料來源：本研究整理

根據第三章之分析可知，若以美國一般的電力費率，即TOU-GS-SOP徵收電動公車之電費，Santa Barbara之三十呎電動公車每公里之成本為10.13分（cents），廿二呎電動接駁車每公里之成本則為7.19分，若每一美金兌換台幣以28元計算，則此二型車之每公里成本分別為2.84元與2.01元；若以美國公用事業委員會（PUC）所建議之電動車充電費率（TOU-EV-3）則三十呎電動公車與廿二呎電動接駁車每公里之成本分別為1.44元與1.02元。表4.6即為電動公車與柴油公車之燃料成本比較。在Santa Barbara當地之電動公車運行同時，曾將電動公車與柴油公車做燃料成本之比較，表4.6中之柴油公車成本每公里相當於台幣2.30元。

若將國外的柴油公車成本與國內各項公車之平均成本加以比較可以發現，在表4.6中，國內柴油公車平均之燃料成本為新台幣3.367元，較之國外三十呎柴油公車之成本新台幣2.30要高出1.067元，因此，若我們將國內公車與國外電動公車比較，以之衡量電動公車作為國內大眾運具之經濟可行性時，應將國外公車成本較低的因素考量在內。

2.電動公車與柴油公車之保養成本分析

在國內柴油公車之保養成本方面，主要考慮輪胎、附屬油料、修車材料與附支、修車員工薪津等項目，相關成本細目請見表4.7。

表4.7 台北市公車各種車型之保養成本（單位：元/每公里）

| 車種 | 大型自強公車 | 中型自強公車 | 小型客貨公車 | 平均 | 佔總成本％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 輪胎 | 0.356 | 0.479 | 0.482 | 0.439 | 6.66% |
| 附屬油料 | 0.108 | 0.068 | 0.094 | 0.090 | 1.38% |
| 修車材料 | 1.952 | 0.681 | 0.881 | 1.171 | 17.78% |
| 修車附支 | 0.300 | 0.256 | 0.300 | 0.285 | 4.33% |
| 修車員薪津 | 4.903 | 4.535 | 4.366 | 4.601 | 69.85% |
| 合計 | 7.619 | 6.019 | 6.123 | 6.587 | 100% |

資料來源：台北市公共汽車管理處，民國八十六年一月

在台北市公車之保養成本中，我們可以發現，不管是大型自強公車、中型自強公車或是小型客貨公車，其成本最高的就是修車員薪津，而相關材料方面之支出只佔總保養成本之三分之一弱，因此未來考量電動公車運行時，由於國內公車業者對於電動公車之相關技術與保養並不熟悉，因此在相關訓練與保養人員的成本方面可能會增加，因此，未來電動公車在國內運行時，政府及相關業者對於電動公車駕駛、保養與訓練等相關工作，應先擬定完善之計畫，以免增加業者營運上的困難。

在SBMTD電動公車的保養方面，主要保養的項目包括預防保養、輪胎更換、電池保養、充電器修護及其他例行保養修護，各項保養之花費請見表4.10，在預防保養方面，主要之成本為人力成本，因此在保養金額方面為0，在電動車之保養成本方面，同樣是以人力成本為最重要，除此之外，則以其他例行保養與電池保養所需之成本為最高，在表中所列出之金額為Santa Barbara電動車隊四年間在各保養項目所花費之金額。

表4.8 Santa Barbara電動車隊之保養成本

（1991年1月~1994年12月）

| 項目 | 保養金額（美金，元） | 百分比 |
| --- | --- | --- |
| 預防保養、調查 | 0 | 0 |
| 輪胎 | 8,353 | 4.851 |
| 電池保養 電瓶水 其他保養 | 4,189 25,515 | 2.433 14.820 |
| 充電器修復 | 1,720 | 0.999 |
| 其他例行保養 | 36,069 | 20.950 |
| 人力成本 | 96,346 | 55.953 |
| 總和 | 172,192 | 100 |

資料來源：U.S. Department of Transportation, 1995年

若將相關之保養成本，分別分配至各公里，則可得到平均每公里所需之保養成本，在Santa Barbara電動車隊四年營運過程中，除記錄電動公車之相關耗能與成本方面的數據外，同時記錄柴油車在各方面之耗能與成本，因此在表4.9中同時列出Santa Barbara柴油公車與國內柴油公車的保養成本，做為比較與說明之用。由表4.9中，我們可以發現，在每公里的保養成本中，美國柴油公車的保養成本較之國內為高，平均每公里約高出新台幣1.81元。

表4.9 電動公車與柴油公車之每公里保養成本

|  | 車種 | 每公里保養成本 |
| --- | --- | --- |
| 美國 | 電動公車 | 0.34美金(9.52新台幣) |
|  | 柴油公車 | 0.30美金(8.4新台幣) |
| 國內 | 大型自強公車 | 7.619 |
|  | 中型自強公車 | 6.019 |
|  | 小型客貨公車 | 6.123 |
|  | 平均 | 6.587 |

資料來源：本研究整理

- 綜合分析

- 就成本面考量電動公車之經濟性，主要的對象是以電動公車的營運業者為主要考量對象，若以Santa Barbara本身營運所蒐集的資料做為考量的基準，在營運成本方面，以一般電力收費水準來看，在同型三十呎電動公車與柴油公車的基準下，電動公車每公里之營運成本（燃料成本）較之柴油公車要多出1.93分（cents），即新台幣0.54元，若每日每車之行駛里程為一百公里，則每車每日之燃料成本，電動公車即要較之燃油公車多出54元（新台幣），就20路公車來看，本路線共有20輛車，平均每日行駛之車輛為17輛，因此在燃料成本方面，本路線應用電動公車後，每日成本將會多出918元（新台幣）。再就保養成本來看，柴油公車每公里之保養成本較電動公車低0.04美元，約相當於新台幣1.12元，同樣若以20路公車每日行駛一百公里做為比較之基準，則在每日保養成本方面，電動公車將會較之柴油公車多出1904元，結合燃料成本之分析，則營運業者在採用電動公車後，每日之成本最少要多出2822元，這樣的考量還未包括將來可能必須之相關人員訓練經費在內，同時電動公車之購置成本，就目前美國與法國之資料，均要較目前柴油公車多出一倍以上，當然，假若考慮由美國公用事業委員會所建議之電動車用電費率，則電動公車之營運成本要較之柴油公車低1462元，若加上保養費用，則每日每條路線，柴油公車僅較電動公車便宜新台幣442元。

- 在以國內公車之成本做比較之前，必須先提出一點說明，由於國內相關物價水準較之美國為低，因此在不同的基準下作比較，僅能做為參考，而不能做為決策之依據。就國內柴油公車之營運成本來看，三種營運車輛平均每日之營運成本（燃料成本）為每公里3.367元，較之Santa Barbara電動公車之平均營運成本高出新台幣1.23元，同樣以20路公車做為比較之標準，假設其每日營運里程為一百公里，則電動公車之營運成本較之國內公車之營運成本要低2091元；在保養成本方面，國內柴油公車之保養成本為每公里6.587元，較之美國Santa Barbara電動公車平均保養成本每公里9.52元要低2.933元，在同樣的假設下，國內柴油公車的保養成本較之電動公車要低4986.1元，因此就整體來看，國內公車之營運成本較之電動公車每日每條路線可能要多出2895.1元，當然，美國在柴油公車方面的成本較之國內公車之成本亦要高出許多，在這樣的基準下比較自然有失其公平性與客觀性，因此，這部分的比較僅做為成本比較之參考。

- 就以上的分析，我們可以發現，影響電動公車成本的最主要因素就是電力的費用，在Santa Barbara的相關資料中，以一般電力費率用徵收之電費的電動公車成本，較之以美國公用事業委員會所建議之電動車使用電力費率徵收電費之電動公車成本，其相差在一倍以上，而在保養成本方面則沒有太大的差距，因此國內未來電動公車之使用，電力費用將是最主要影響電動公車運行結果成功與否的關鍵。

根據以上的分析，可以發現電動公車在台灣有相當大的發展潛力，在技術方面，就目前世界上所發展出電動公車的性能而言，應可以符合國內目前應用實況上的要求；在經濟方面若以美國加州SBMTD所運行的電動公車成本來看，每日每一條公車路線，可能會多出將近新台幣兩千九百元，但是實際上影響電動公車成本的主要因素，在於電力費率的高低，而電力費率的高低可以經由電動公車的相關政府單位與電力公司協調或經由相關經費的補助而有所改變，並非一成不變的；再就環境面來看，根據4.2節的分析，使用電動公車之後，對於空氣污染方面的改善，可以有數百倍以上的改善，就環境面來看，電動公車實是有其必要發展的原因。以本研究所提及之Santa Barbara電動公車為例，美國公用事業委員會即建議修改電力費率，針對電動車之使用降低電費，以鼓勵電動車的使用；反觀國內，目前並沒有相關的獎勵措施，僅只有電動車業者四處奔波尋求補助，因此，本研究建議當前政府應該針對電動公車或電動車的發展，研擬一套相關的補助與獎勵措施，加強國內對電動車輛的發展。

再以法國為例，法國電力公司（ＥＤＦ）對法國電動車之推廣不遺餘力，在法國國內其油價與我國相仿，但電力費用卻較我國為低，這樣的條件對發展電動車或電動公車均非常有利，此外，法國對於電動車之相關技術研發，不僅政府相關財務機構撥出經費贊助研究相關計畫，同時法國電力公司與民間業者（各大汽車製造廠商，例如雷諾汽車、標緻集團、法國電動車公司、法國電池公司等）亦投入相當之人力、物力於電動車之發展上，如此之做法實值得國內相關政府單位與業者借鏡，做為我國未來發展電動車或電動公車之參考。

第五章 複合式電動車與其他替代能源車輛

# 5.1複合式電動車與其他替代能源車輛

目前仍積極發展其他新替代燃料，主要有甲醇、太陽能、氫氣及壓縮天然瓦斯等，另外複合式電動車輛（Hybrid），由於同時具有電力馬達及內燃引擎，其性能及污染排放介於純電動車及傳統內燃引擎車輛之間，因此也是現階段理想的運輸工具。以下簡單說明幾種替代燃料及複合式電動車輛之發展狀況及特性。

(1) 甲醇(Methanol)汽車

目前所發展之甲醇汽車主要以汽油引擎為基礎，其燃料之甲醇混合比率為85％（此燃料稱之為 M85）。若所發展之車輛的引擎可使用任意混合比率之燃料，則稱之為 FFV (Flexible Fluel Vehicle)。此種引擎不管甲醇與汽油之混合比率如何改變，引擎皆可適當地運轉。另外，柴油引擎亦可以採用甲醇，若在柴油中使用甲醇燃料，不僅可以替代能源，同時可使柴油引擎之排放黑煙與氮氧化物(NOx)降低。日本於1992年已在東京都內設置甲醇供應站。然而甲醇燃料其每一公升之熱能比汽油為低，若燃料油槽（tank）之容量相同，則甲醇燃料之續航距離較汽油燃料之續航距離短，且甲醇燃燒會伴隨產生聚醛（aldehyde）化合物，而形成強酸，這是甲醇燃料亟待改良之處。

(2) 太陽能汽車

太陽能汽車以光電池當作能量來源，利用其所發出之電力驅動馬達行走，為一非常乾淨之運輸工具，頗受重視。目前汽車製造商、電機類企業、材料製造商、學術單位等已逐步有研究成果。然而由於電池發電性能等因素尚未使其達到大眾實用車之階段，因此目前只為特定用途使用如馬拉松運動競賽(sports event)之伴跑車，此種太陽能車為1人座，僅210kg之車重，矽 (silicon) 製太陽電池與鎳(nidsel) 亞鉛鹹電池併用，最高時速可以到達44km。未來太陽能車這類運輸工具將定位於個人使用（personal-use）之超小型車，不過太陽能汽車距普及化尚有一段距離。

(3) 氫氣汽車

目前已研究成功試驗中之氫氣汽車，乃是將水電解成大量之氫，作為車輛之動力。根據已發表使用氫氣燃料之旋轉引擎(rotary engine) 的實驗車測試結果，此種車輛具有燃燒室表面積廣、燃燒溫度低、容易燃燒、又不易產生回火(back-fire)等特性。由於地球上有廣大的水域，因此未來如何利用地熱發電或太陽發電所得之電力，將海水分解以產生大量之氫供作車輛之動力，將成為未來研發方向之重要課題。

(4) 壓縮天然瓦斯汽車

在天然瓦斯埋藏量豐富的國家裡，壓縮天然瓦斯車（Compress Natural Gas，簡稱CNG）的使用非常普遍，由於壓縮天然瓦斯車只排放少量之二氧化碳，且辛烷值高，因此適合作為汽車燃料。此外，壓縮天然瓦斯之爆發能量大，且對應爆發之材質與結構之可輕量化，因此每次充填然料後可行走之距離遠。不過瓦斯之供給、流通及安全性為推廣此種車輛所需解決之重要課題。

(5)複合式電動公車

根據日本日產汽車有限公司編集之「汽車產業手冊」（日產自動車株式會社，1992/1993）的資料，其中對於各種替代燃料有完整之比較，如表5.1所示。從表5.1之資料可知，目前已發展之各種替代燃料車輛各有其優缺點，但以續航距離來看則以複合式電動車輛為汽油車輛的1.3倍為最佳，而其餘各種替代燃料車輛之續航距離能力則明顯低於汽油車甚多。另外，複合式電動車輛其二氧化碳之排放也較汽油車少，雖然有可能會有產生NOx及黑煙產生，但此問題並非無法控制，由此觀之，在達成完全使用純電動車之前，複合式電動車輛應是此過渡階段最能符合民眾需求及環保考量之運輸工具。

複合式電動車輛的發展最早起緣於1900年代初期，但是由於內燃引擎車輛的快速發展，及石油使用的普遍方便，使得油電動力混合車輛的發展逐漸被人淡忘，直到1970年代的石油危機及1980年代末空氣污染的問題，複合式電動車輛才又重新受到重視。在美國複合式電動車輛的研究，其經費主要來源為美國能源部（U.S. Department of Energy），另外如民間的一些汽車廠也有若干投資於複合式電動車輛的技術研究。但直到1994年底，僅有福斯（Volkswagen）汽車公司有仔細考量過複合式電動車輛在市場上行銷的可能性，不過也僅限於歐洲地區。

從1980年代開始，有許多的複合式電動車輛被製造出來，並測試分析，同時這些車輛也都被證實具有低污染排放及低油耗之特性。雖然如此，直到1993年複合式電動還是未受到應有之重視。1993年美國能源部和美國兩大汽車廠簽訂兩項重大研究合作計畫，一是美國能源部和美國通用汽車（General Motors）公司簽訂一個為期五年，金額一億三千八百萬美元的發展計畫，另一計畫則為美國能源部和美國福特汽車（Ford）公司簽訂一億二千二百萬美元之合作計畫，希望能經由此二個研究計畫，研究製造出可於未來10年內量產行銷之油電動力混合車輛之原型車（Proto -type）。另外，在日本民間方面也正積極發展複合式電動車輛，如Mitsubishi汽車公司於1996年所發展之以鋰電池與CNG混用之小客車；

表5.1  各種替代燃料之比較

種 類環境適合性續航距離特徵與課題現 況實用性

CO2(註2)NO2黑煙（註3）（註7）

汽油汽車+++1總合性平衡良好+

柴油汽車++--（DI）

-（IDI）

（註4）--1.2CO2排放（燃費）良好

NOx與黑煙有必要排放之控制+

電動汽車+++++++++0.1～0.5有必要高性能電池之開發英國之牛乳配送車

橫濱之垃圾回收車--～-

甲醇燃料OTTO型+（註5）++0.5作為石油替代燃料，有必要提高低溫之啟動性在日本100輛左右之車輛試驗中-

柴油型+～++-+0.6有可能控制NOx與黑煙排放

有必要降低甲醇排放

有必要增強引擎之耐久性在美國大規模車輛測試-

天然瓦斯（CNG）汽車++++0.15～0.25有可能與汽油車同樣之排放瓦斯

有必要設置燃料供給體制在天然瓦斯產出國家區域，使用量可達數十萬輛-

複合式電動車輛（Hybrid）柴油電氣++--1.3有可能控制NOx與黑煙排放

有必要開發高性能之電池實驗及概念階段+

柴油蓄電池++--1.3有可能控制NOx與黑煙排放

有必要訂定高壓容器安全之基準實驗及概念階段+

氫氣汽車-～+++0+++1/4～1/6有必要確立燃料貯藏之技術研究階段--

太陽能車+++++++++-有必要開發高性能之太陽電池瑞士數百輛使用中--

資料來源：日產自動車調查。

[註] 1. 以汽油汽車為基準時之相對比較 --、 - 、+ 、++、 +++；

2. 含油燃料製造階段到消費階段為止時 差←∣→；

- 將汽油汽車當作1時，以同一燃料存放（tank）容量為比較；

4. DI：直接燃料噴射；IDI：副室方式；

5. 將甲醇由天然瓦斯製造時；

6. “-”為由天然瓦斯製造氫氣，“+++”為由核能或太陽能發電；

7. 在現時點之技術。

Toyota汽車公司在1996年也發展出一款”COASTER Hybrid EV”，此種車輛屬於小型巴士（Microbus），使用1.3L的汽油引擎、20仟瓦的發電機及70仟瓦的馬達和電池為驅動動力。複合式電動車輛可定位為傳統內燃引擎車輛到純電動車輛之範圍間的一種選擇。如圖5.1所示。根據其車輛設計目的之不同，大致可分為三種：

- 電力為主，內燃引擎為輔之複合式電動車輛（Extend Battery Hybrid）

- 雙模式複合式電動車輛（Dual-Mode Hybrid）

- 內燃引擎主，電力為輔之複合式電動車輛（Fueled Engine-Electric Hybrid）

뷆Ꙙꚡ륱냊ꢮ뷸 ꒺뽕ꓞ삺결ꕄꅁ륱ꑏ결뮲꒧ꩯ륱냊ꑏꢮ뷸 ꅝFueled Engine-Electric Hybridꅞ 싹볒ꚡ뷆Ꙙꚡ륱냊ꢮ뷸 ꅝDual Modeꅞ 륱ꑏ결ꕄꅁ꒺뽕ꓞ삺결뮲꒧뉖Ꙙꚡꢮ뷸 ꅝExtend Battery Hybridꅞ 뛇닎꒺뽕ꓞ삺ꢮ뷸 꿂륱냊ꢮ

¹5.1  ¯¹°¨¡ª¹°¤²¦¨¤¶²¤¿¤À¨½Ã«¹

以下分別說明之：

- 電力為主，內燃引擎為輔之複合式電動車輛

- 此種車輛主要是以電力驅動為主，使用功率為50到100仟瓦之馬達和電池。當車輛行駛里程在50英里以下時，車輛是以純電力方式運作，而當車輛行駛里程超過50英里以上時，則使用內燃引擎，此引擎功率約為5到10仟瓦，由於此種車輛之內燃引擎的作用主要在於輔助延伸電池的效能，因此稱為Extend Battery Hybrid。

- 雙模式複合式電動車輛

- 此類車輛在行駛里程小於50英里時，也是同樣以純電力方式運作，而行駛里程超過50英里以上或需要以較高速度行駛時，則使用內燃引擎，但是其使用之內燃引擎功率則大於第一種混合式車輛，約為25到40仟瓦，同時此種引擎與一般傳統內燃引擎之性能相去無幾。

- 內燃引擎為主，電力為輔之複合式電動車輛

此類車輛所需動力主要由汽油或其他化學燃料供應能量，並且此能量可作為發電機提供馬達電力，而多餘電力則儲存於電池、飛輪（Flywheel）或超級電容器（Ultracapacitor）。當車輛於定速行駛時，引擎為間斷性運作，雖然此類車輛之污染排放和油耗較傳統內燃引擎為低，但較前述兩種混合式車輛為高。

Cole（1991）曾針對許多純電動車、複合式電動車輛及傳統燃油車輛就能源消耗作一比較，如表5.2所示。

表5.2  三種車輛在能源消耗之比較

都市道路高速公路

車輛型式電力

（wh/

km）燃油

（mpg）合計

（kwh/

km）電力

（wh

/km）燃油

（mpg）合計

（kwh/

km）

純電動車116-0.53103-0.47

電力為主內燃引擎為輔-460.5824720.48

雙模式-460.58-530.51

內燃引擎為主電力為輔-520.52-560.48

傳統燃油車輛-350.77-460.58

資料來源：Future Drive, 1995年

根據表5.2之研究數據比較可知：

- 車輛以油電動力混合模式運行，其油耗比傳統燃油車輛少15%~35%。

- 電力為主內燃引擎為輔之油電動力混合車輛及雙模式混合式車輛，在以其內燃引擎運作時，其油耗較傳統燃油車輛少10%。

- 內燃引擎為主電力為輔之油電動力混合車輛，比起傳統燃油車輛仍有較高之能源效率，但較之其他二種油混合式車輛，則會消耗較多之油

另外，表5.3則為各類型複合式電動車輛其污染排放比較，從表5.3分析可得到以下幾點結論：

- 複合式電動車輛在純電力模式下運行時，其污染排放較低。

- 複合式電動車輛在電力與內燃引擎同時混用之運作情形下其HC排放量和加州之排放標準相去無幾，但其NO之排放量則高於標準值。

- 複合式電動車輛之平均排放量（含來自電廠之排放量）比傳統燃油車輛低。

- 複合式電動車輛只有在某些特殊情況下（例如以純電力模式運作），其污染排放量才會和純電動車一樣。

表5.3  純電動車與複合式電動車輛之污染排放比較

單位：gams/mile（gams/km）

純電動車模式

（電廠之排放）油電混用模式（排氣管之排放）電力為主內燃引擎為輔

（含電力與排氣管污染）內燃引擎為主電力為輔

（含電力與排氣管污染）美國加州污染排放標準

HC0.005(0.003)0.05(0.03)0.007(0.004)0.05(0.03)0.04(0.025)

CO0.04(0.025)0.45(0.28)0.06(0.038)0.45(0.28)1.7(1.063)

- NO0.15(0.094)0.46(0.28)17(0.106)0.46(0.28)0.2(0.125)

綜合上述各種分析資料顯示，不論在能源消耗方面或污染排放方面複合式電動車輛都具有良好特性，應是在達成完全使用純電動車之前的過渡階段，最能符合民眾需求及環保考量之運輸工具。

# 5.2討論與評析

鑑於世界上環境污染狀況日趨嚴重，同時個人對生活品質的要求愈來愈高，發展電動車在目前的世界上已形成了一股潮流，不管是在各種相關的雜誌或網路上，均可發現有相當多的國家與個人參與其中，台灣在目前的環境下發展電動車，可說是相當適宜的，若以發展電動車的時間而論，台灣依舊是居於領先的地位﹔再就目前電動車的關鍵技術來看，電動車的主要關鍵技術為馬達與電池，馬達在台灣已發展了相當多年，其技術與生產方面的能力均已相當成熟，而電池雖然在台灣的發展並不十分成熟，但由於目前世界上電池的發展距離實用仍有一段相當大的距離，因此台灣在此時投資電池的研究發展，在時機上亦是相當正確的。

就台灣發展電動車的狀況來看，其一直是以機車與小型車為主要的發展方向，若是就台灣道路上各種車輛的比例來考量，這樣的選擇毋庸置疑是相當正確的，但是由於已發展出電池的體積、重量等因素，並不十分適合應用於小型車之上，因此電動車的發展在台灣雖然已推行一段時間，至今仍沒有見到相當的成效﹔若我們就公車的角度來考量電動車，可以發現不論是電池的重量、體積，亦或是電動車本身的速度、續航力等問題，都可以在其上得到解決，故發展電動公車就目前技術層面的發展來看，可以說是最適宜的方向。

基於改善環境的考量，世界各國除發展電動車外，同時亦致力於許多替代能源車輛的研究，如在5.1節中所提到的甲醇燃料車、天然瓦斯車、複合式電動車輛、氫氣汽車、太陽能車等，這些車輛在環境改善上亦有相當的貢獻，因此我們在考慮改善大眾運輸系統時，這些不同形式的運具亦同時將其納入我們的替選方案中。

第六章 適合國內之公車類型評估

就目前替代能源車輛的發展來看，有相當多種類的車輛可供選擇，作為我國考量改善公車此種移動性污染源的替代車輛，本章即希望經由多評準決策方法，針對目前所有的替代能源車輛做一較客觀的評估，選出一較適當的公車形式作為未來改善的方案。

# 6.1適合國內公車類型評估之架構及流程

適合之國內電動公車多評準決策模式包含四要素：替選方案、準則集、評估矩陣和偏好結構。當替選方案產生之後，根據所擬之評估準則，可建立替選方案之績效值，亦即評估矩陣﹔另外，調查決策者之偏好結構，並以準則權重表示，可了解決策者如何權衡評估準則之間的相對重要度。將準則權重及評估矩陣綜合考慮後，可獲得決策者想要的最適方案﹔由於不同決策者想要的最適方案不盡相同，透過群體決策方法的運作，可得到互相妥協下的折衷方案，其關係如圖6.1所示。

낾ꙮ떲멣

럇ꭨ앶궫

뗻꛴럇ꭨ

꟩끊ꓨ껗

돌빁ꓨ껗

뗻꛴꽸끽

듀뿯ꓨ껗

¹6.1 ¾¦°¤¤¨Ã«µ¦¬º¹

適合國內公車類型之替選方案係由本研究小組根據目前世界上所發展的替代能源車輛中，選取較適合國內發展公車的車種，作為方案集﹔在評估準則方面，本研究小組則係利用腦力激盪及討論所建立，可分別評估替選方案之績效值，以及利用層級分析法（Analytic Hierarchy Process; AHP）調查決策者之偏好結構，形成準則權重。利用績效評估職級準則權重，應用多評準評估方法（如TOPSIS、PROMTHEE、模糊積分等，詳細的方法說明請見附錄）可將替選方案排序，順位第一者代表決策者想要之最適方案。由於本研究採用群體決策的方式，決策者係由一群專家學者所形成的決策群體，因此根據不同人的偏好結構所獲得之替選方案排序結果不一定相同，利用折衷規劃法（Compromise Programming Method）可求得替選方案之折衷排序，並從中選擇順位第一者為最後之折衷方案供交通部參考。並提高決策群體成員間的共識程度，每個人皆有機會得知其他人的評估結果，並可改變自己的偏好結構。整個分析流程如圖6.2所示。

빁Ꙙ냪꒺꒽ꢮ듀뿯ꓨ껗

뢣ꑏ뽅샺꓎끑뷗

셚껄뗻꛴

뗻꛴럇ꭨ

AHPꩫ

볒뵫뽮꓀

돌빁ꓨ껗

럇ꭨ앶궫

꟩끊덗릺ꩫ

꟩끊ꓨ껗

¹6.2 ¾¦°¤¤¨Ã«µ¦¬µ¹

# 6.2 評估準則之建立

適合國內公車類型評估考慮的層面有四，包括社會、經濟、技術、運輸等層面。其中，社會層面考慮的準則共有四個，分別在兩個標的之下，分別為能源、環境，包括能源供應、能源效率、空氣污染、噪音污染等準則﹔經濟層面則有兩個標的、四個準則，標的為產業及營運，相關準則為車輛關聯產業、使用成本、保養成本等﹔技術層面標的為車輛與道路，其準則僅有車輛性能與道路特性等兩個﹔最後一個層面為運輸層面，考慮車流速度與舒適性兩個準則，分布在安全與使用者兩個標的之下，其階層結構如圖6.3所示。

¹6.3¾¦°¤¤¨¤µ¦Å¨¹

評估準則共四個層面及十一個評估準則，評估準則的衡量方式說明如下：

- 能源供應：根據能源可供應年限，能源供應可靠性及能源運儲可靠性、能源供應成本方面衡量，可求得能源供應指標。

- 能源效率：使用不同能源的車輛其能源使用效率均有所不同，此指標考量各式車輛在使用能源時的效率，做為能源效率指標，能源效率愈高愈好。

- 空氣污染：各種不同形式燃料的車輛其對空氣所造成的污染程度有相當程度的不同，此指各替選方案造成空氣污染的程度，愈小愈好。

- 噪音污染：各種不同形式的電動車輛其所產生的噪音各不相同，此指標以各種車輛在操作時所產生的音量做為指標，此指標愈小愈好。

- 車輛關聯產業：傳統車輛工業為一火車頭工業，其和相當多的產業產生關聯，此即就各替選方案（各種電動車）對產業產生的關聯度做為指標，此指標愈大愈好。

- 使用成本：指各型車輛的購置成本，未來電動公車的使用勢必由目前已有的公車業者為考量，因此考慮電動公車的購置成本做為使用成本，購置成本愈低愈好。

- 保養成本：電動公車的保養與傳統的柴油公車之保養項目必定有相當大的差異，其成本的花費亦是業者非常注意的部份，保養成本愈低愈好。

- 車輛性能：目前電動車與傳統燃油車最大的差異就在車輛的性能方面，如續航力、爬坡力及平均速度等方面，此指標表示車輛性能，愈大表示車輛性能愈好。

- 道路設施增加的困難度：對車輛而言，道路的設施對其影響較大的部份為鋪面及坡度，電動車對道路的要求更高，此兩項（鋪面、坡度）對其表現（Performance）有相當大的影響﹔此外，若考量感應式電動公車，道路上加裝之感應板亦是需考量的因素，此指標即表示上述的各項因素，愈大表示困難度愈高。

- 車流速度：就性能而言，電動車之平均速度較傳統燃油公車之速度低許多，因此必須考慮車流速度，當車流速度過高時，電動車可能就不適合採用在此路線上，此指標愈大表示車流速度愈快。

- 舒適性：由於目前電動車所使用的電池其載電量有限，因此在使用者較注意的幾項設施，例如：空調設備、電動門等，都無法完全使用在車輛上，此項指標即針對使用者的此項問題來評估，其值愈大表示舒適性愈高。

# 6.3替選方案之選取

本研究根據所收集得到目前世界上電動公車、各種替代能源車輛以及複合式電動公車發展的狀況，研擬出可能適合我國應用之電動公車或替代能源公車，將替選方案分為四個主要的部份，包括傳統柴油公車、純電動公車、複合式電動公車以及新型替代能源公車等四個部份，接下來即就各種電動公車或替代能源車輛的特性加以說明：

- 柴油公車

- 柴油公車是目前國內各家客運公司所使用的公車形式，本研究將此方案加入評選，主要的目的是希望將柴油公車與可能使用的電動公車在所選取的評估準則下作一比較，俾使相關單位在評量未來電動公車的運行時，可有一比較的基準與概念。

- 純電動公車

- 純電動公車可說是目前污染排放最低的替代能源車輛，同時其噪音量遠低於其他的車輛，對於環境品質的改善方面有相當多的優點；但相對的，由於其在技術方面的發展未臻成熟，因此在實際應用可能有一定程度上的困難需要克服，本研究在純電動公車方面，選取三種純粹利用電能作為動力來源的純電動公車作為替選方案，其中包括直接充電、拆換電池與隨機充電等三種技術，敘述如下：

- 直接充電

- 本型電動公車可說是在設計理念上最原始的車種，車輛的動力來源主要是靠車載電池來維持，當電力不足時就必須將車輛駛回廠站，進行充電之工作，通常此種形式車輛與電池的發展有相當密切的關係，電池的蓄電量愈高，其續航力也相對的提高。

- 拆換電池式電動公車

- 本項技術在電動公車的設計上，是一種較新的嘗試，其設計的原理是利用電池的快速拆換，來達到增加電動公車續航力的目的，此外，在車載電池的空間上，做了大幅度的修正，考量電動公車所需要行走的距離，在車上裝上不同數量的電池，如此可以因不同路線的需求，而給予電動公車不同的車載電池；除車載電池之外，同時準備替換電池，當電池能量不足時，可利用快速拆換裝置，對電動公車進行電池拆換，維持電動公車之機動力。

- 隨機感應充電公車

「隨機感應充電公車（Opportunity Charging Electric Vehicle Bus）」簡稱「OCEV」公車系統。根據國內明恭公司推廣隨機感應充電公車報告中得知，這種公車預計長度約12公尺或略短一些，寬度約2.5公尺，裝載最大能力為100名乘客。此種電動公車的電力來源結合了兩種方式，一為車載電力(電池)，另一為利用車輛靠站上、下乘客時的快速感應充電。此項先期產品將可與交通狀況資訊及監管相互配合，其困難度將遠低於充電技術；關於此項技術，目前在美國與英國均有相關的廠商與公車業者合作，在道路上運行。若有其他特殊的功能需求，亦可經由加強設計及經費來達成

在隨機感應充電公車的運作方面，乃當公車自公車站出發營運時，其本身的車載電池是已經充滿電力的，而每一次停靠站上、下客時，平均大約是10~20秒，在這短暫的時間中，電動公車上的電力接收感應器（裝置於車身底盤下）會降下來接近設置於站牌前鋪設於路面之上的充電供應板，進行感應式充電。在這10秒左右的停留時間，電動公車能夠充入大約0.15kWh的電力（視電力供應器之設計而有別），而這項補充的電力已經足夠電動公車前進到下一站了。

如果電動公車因為沒有乘客上下車而跳過一站或數站不停，或站牌區停靠困難，車載電池也能夠使它繼續前進直到下一個充電站為止。在最壞的情況下，電動公車即使全程都不能停站充電，本身車載電池也能提供足夠的電力跑完全程。

在每個路邊供應充電的地方，設置一組充電供應器，它可以放置在公車停靠的路邊緊貼路面之上，連接電力公司的電源。這種供電器長度約3公尺、寬度約1.5公尺、厚度約6公分非常方便移動。而且在放置時，不需要任何的土木工程，遷移或裝置非常有彈性，不論何時何地，如果公車站需要設置這種充電供應器而附近又有電力系統時，僅需數分鐘即可完成裝置工作。

在電動公車與路邊充電供應器上，各裝置有一組無線電資訊溝通的設備，充電供應器僅在電動公車的指令下運作。每一電動公車都編列一個特殊的識別號碼，車子與供應器之情況都依靠這套溝通設備做相互彼此的聯繫，諸如車載電池的情況、公車靠站的時間、充電站的供電情況、乘客上下的情況等，所有這些資訊的提供與溝通，僅需依靠一具低耗電的無線電通訊系統即可；路邊充電站，更可以透過有線的方式與控制中心聯絡，提供更多的管理資訊。

在公車總站或各路線控制中心，可以監控並處理各種不同的狀況，例如行駛中的所有公車目前位置、某一特定公車（或所有公車）到站的時間、某一特定公車或所有公車搭載乘客的情況，某一特定公車或所有公車目前電力消耗的情況等，就目前台北市已有公車專用道的設置下，隨機感應充電公車似乎有其實用上的價值。

(3) 複合式電動公車

複合式公車可說是因應電動公車技術發展未臻成熟前之替代性產品，但是在純電動車之電池技術遲遲未能有所突破的現在，複合式公車具有低污染的特性，同時可以滿足目前公車系統要求之續航距離，就此方面來看似乎是較實用的車種。

複合式公車顧名思義其是集不同技術於一車的車種，目前在世界上有相當多種類的複合式車輛，本研究在各式複合式電動公車中，選取汽油-電氣、柴油電氣、CNG電氣、LPG電氣等四種技術，作為國內電動公車之替選方案。

- 汽油-電氣電動公車

- 利用一小型汽油引擎與電力馬達作為主要的動力，當電力不足時，可使用汽油引擎帶動，繼續行駛。

- 柴油-電氣電動公車

- 利用一小型柴油引擎與電力馬達作為主要的動力，當電力不足時，可使用柴油引擎帶動，繼續行駛。

- CNG電氣電動公車

- 利用一小型CNG引擎與電力馬達作為主要的動力，當電力不足時，可使用CNG引擎帶動，繼續行駛。

- LPG電氣電動公車

- 利用一小型CNG引擎與電力馬達作為主要的動力，當電力不足時，可使用CNG引擎帶動，繼續行駛。

- 新型替代能源公車

- 在新型替代能源公車方面，本研究針對其特性與國內公車的運行特性，篩選出甲醇公車、CNG公車、LPG公車與氫氣公車等四種公車作為替選方案，考量其是否適合作為國內之大眾運輸工具，其相關更詳細之特性請見附冊。

- 甲醇公車

- 目前所發展的甲醇車輛主要是以汽油引擎為基礎，其燃料之甲醇混合比率為85%（詳細資料請見5.1節），此種車輛在日本已有實際運行，其優點是可以改善目前台北市的空氣污染，但是由於甲醇的熱能較之汽油為低，因此在續航力方面可能不如傳統車輛，同時甲醇燃燒會伴隨產稱聚醛化合物而形成強酸，因此在應用上應仔細考量。

- CNG與LPG公車

- 目前國際上以天然氣作為車輛燃料可分為壓縮天然氣車輛（CNGV）與液化天然氣車輛（LNGV）和吸附式天然氣車輛（ANGV）三種，由於其中壓縮天然氣車輛在國際上已商業化，且技術已臻成熟，據統計，世界上使用壓縮天然氣車輛已將近百萬，因此本研究在天然氣公車（瓦斯公車）方面，僅以壓縮天然氣公車作為代表。

- 在LPG公車方面，其大部份是使用丙烷作為燃料，目前在世界上已經有相當多的國家使用此類型公車作為大眾運輸工具，在日本、義大利、加拿大已有大約7%的公車使用此種車輛，此外，歐洲方面也因空氣污染方面的考量，漸漸轉換使用此種車輛，關於此種車輛的特性，請詳見附冊。

- 氫氣公車

- 氫氣汽車目前已研究成功，其主要的動力來源是將水電解成大量之氫，作為車輛的動力，此種車輛具有燃燒室表面積廣、燃燒溫度低、容易燃燒的特性。由於地球上有廣大的水域，且台灣是一海島型國家，因此若能應用氫氣公車對我們可說相當有利。

# 6.4評估績效之調查

本研究之評估績效採用主客觀綜合調查以及Delphi的方式進行。若干先前研究的調查資料－如表4-1之CO2、NO2、黑煙排放量比較與續航力比較－可做為評估空氣污染與車輛性能等準則的部分客觀標準，但本研究僅將這些資料做為基本參考資料，列舉於問卷上再請專家學者進行評估；在Delphi的調查方面，於第一次調查之後，將各方面專家之意見彙整後，提供給各方面的專家參考，再進行第二次的調查，俾使相關專家學者在了解其本身的評選結果與其他相關專家之評選結果後，重新思考各種替代能源車輛在相關準則下的績效值，對國內適合之替代能源公車重新評選；本研究調查的對象包括台北市交通局、環保署、交通部運輸研究所、車輛公會、能委會以及相關民間業者中對電動公車有研究的人員，前後兩次調查共回收十七份有效問卷。

表6.1為替選方案評估結果之平均值，平均值可視為各專家學者的折衷意見。表6.2、6.3為變異係數，變異係數為變異數除上平均值標準化後的結果，可做為意見分歧程度的指標，由表6.2、6.3的結果可以發現，經由調查回饋的過程，各方面之專家學者在對替代能源車輛評選時，彼此之間的差異逐漸變小，而趨於一致，接下來即針對各種替代能源車輛在各項評估準則下的之評估值，進行檢討。

在能源方面，本研究考慮二個準則，分別為能源供應與能源效率，在能源供應方面評估分數愈高，表示此種替代車輛在能源供應上較無問題，而能源效率之評估分數愈高，則表示此種替代能源之使用效率愈高，表6.1中的資料為各方面專家在經過第二次調查之後的評估值，由其中可以看出，在能源供應方面柴油公車的平均績效值最高，達0.82，以氫氣公車之平均績效值最差，僅只有0.36。在能源效率上則是以兩款純電動公車的平均績效值最高，達0.79。在能源供應的意見分歧方面，各方面的專家以對氫氣公車與隨機充電公車的意見分歧最大，變異係數達0.042與0.032，其中以對純電動公車與複合式電動公車的意見差距最小，變異係數僅只有0.006與0.007；在能源效率的意見分歧方面，各方面專家對柴油公車之意見最為一致，變異係數僅0.0003，而對隨機充電公車的意見差異較大，差異值（變異係數）在0.03。

在環境污染考慮空氣污染與噪音污染兩個準則，在空氣污染方面，其評估值愈高，表示造成空氣污染的機會愈小，噪音污染的評估方法亦同。在空氣污染方面以純電動車（包括直接充電、拆換電池、隨機充電等三種形式）的平均績效值最高，其值為0.89，以柴油公車的得點最低，其值為0.18；在噪音污染方面以純電動公車中之隨機充電公車之得點最高，評估值達0.6，其他替代能源車輛在本項之得點亦超過0.5，唯有柴油公車的得點僅有0.42。在空氣污染的意見分歧方面，以甲醇公車的0.068（變異係數）為最高，其他純電動公車與複合式電動公車各方面專家對此之意見均相當一致，變異係數不到0.01；在噪音污染的意見分歧方面，專家們對柴油公車與純電動公車（直接充電、拆換電池）的分歧最大，變異係數達0.115、0.112，其他替代能源車輛的意見則差不多，變異係數分布在0.02~0.05之間。

在產業關聯度方面，乃是考量各種替代能源車輛在使用後，所可能對國內相關汽車產業造成的影響，當評估值愈高，則表示、對車輛關連產業有較正面的影響，各方面專家對各種替代能源車輛之績效評點均相當高，其中以純電動公車與複合式電動公車之評點值較高，績效值平均在0.6以上，其中純電動公車之績效值在0.72~0.73之間。在意見分歧方面，各方面專家對於氫氣公車、柴油公車、甲醇公車、純電動公車的意見分歧較大，其中氫氣公車的變異係數達0.055；相對的，專家們對天然氣公車與複合式電動公車之意見則較為一致。

在營運方面，本研究考量使用成本與保養成本兩種成本，作為評估各項替代能源車輛在營運方面的績效，本項屬於成本準則，即當評估值愈高時，表示其相關成本較低，純電動公車（隨機充電、直接充電、拆換電池三種形式）在本項準則的表現最好，使用成本的平均績效值為0.80，保養成本平均績效值為0.720，其次則為各種複合式電動公車；柴油公車在這方面的表現最差，使用成本的績效值為0.36，而保養成本的績效值則為0.49，在所有的替代能源車輛中均敬陪末座。在使用成本意見分歧方面，各方面專家對純電動公車的意見均相當一致，變異係數僅0.001為最低，對於甲醇公車及氫氣公車在意見上則有較大的差距；而在保養成本方面的意見分歧，則對柴油公車的保養成本意見較不相同，變異係數最大，其值為0.043，反而對複合式電動公車的意見沒有很大的分歧。

在車輛性能方面，主要希望各方面的專家就各項替代能源公車的相關性能，作一整體性的考量，除相關可見的續航力、速度、充電時間等之外，同時考慮其外來可能的發展，本項準則評點值愈高，表示本車輛較能符合目前使用者的需求，在本評估準則下，以柴油公車表現最好，評估值達0.79，各方面專家對此評點亦沒有很大的意見分歧，其次則為天然氣公車（包括CNG、LPG）的評估值較高，專家們的意見分歧不大，在下來就是各種複合式電動公車，相關評點均相當接近，同時，在這個準則下，各方面專家對複合式電動公車的意見最為一致。

在道路特性上，主要乃考量各種替代能源車輛在目前道路下的適合度，各方案在此準則下的評估值愈高，表示此車輛在目前的道路下營運，不需要增加額外的設備或保養，此準則下以柴油車、各種天然瓦斯公車的表現最好，平均績效達0.81、0.76，隨機充電與電動車的績效值最低，分別為0.35與0.44。變異係數以兩種天然瓦斯公車最高，分別為0.023在這方面，專家們對氫氣公車與甲醇公車的看法，倒是相當的一致，其變異係數僅有0.008。

在燃料種類方面，主要是考量各種燃料的安全性，各方案在此準則的評點值愈高，表示此方案所使用的替太燃料的使用安全性較高，其中以柴油車與電動車的平均績效值最高，達0.81與0.87，氫氣車最低，平均值只有0.525，在變異係數方面，各方面專家在甲醇公車方面的意見差異最大，而在LNG方面的意見差異最小。。

在舒適性方面，主要考慮使用者期望的問題，當替選方案在此準則下得到較高的績效值時，表示此方案在舒適性方面較能符合使用者的期望，在本準則下，所有方案所得到的評估值均差不多，平均分布在0.5~0.8之間，其中以兩種天然氣複合式車輛的表現最好，平均績效值分別為0.775。柴油車的績效值最低，平均只有0.56。此準則的變異係數最低的為兩種天然氣複合式電動公車，差異最大的則是柴油公車，其變異係數為0.043。

綜合而言，以電為動力的運具在能源、環境污染、關聯產業、使用成本、燃料種類、舒適性等方面的表現較佳，以傳統的柴油為動力的運具在車輛性能、道路特性方面表現較佳。瓦斯、甲醇、氫氣等替代能源的表現居中。在意見的一致性上，各種複合式公車的變異係數普遍最低，甲醇與氫氣公車則在能源、營運成本、燃料種類等準則都出現很高的變異係數。

表6.1替選方案第二次調查之績效值(平均值)

| 評估績效 (平均值) | 能源供應 | 能源效率 | 空氣污染 | 噪音污染 | 產業關聯 | 使用成本 | 保養成本 | 車輛性能 | 道路特性 | 燃料種類 | 舒適性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油公車 | 0.82 | 0.59 | 0.18 | 0.42 | 0.58 | 0.36 | 0.49 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.56 |
| CNG公車 | 0.77 | 0.70 | 0.73 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.73 | 0.78 | 0.66 | 0.67 |
| LPG公車 | 0.79 | 0.70 | 0.73 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.73 | 0.78 | 0.66 | 0.67 |
| 氫氣公車 | 0.36 | 0.63 | 0.86 | 0.58 | 0.51 | 0.59 | 0.74 | 0.56 | 0.63 | 0.53 | 0.7 |
| 甲醇公車 | 0.4 | 0.54 | 0.69 | 0.58 | 0.51 | 0.52 | 0.68 | 0.52 | 0.63 | 0.6 | 0.7 |
| 隨機充電公車 | 0.69 | 0.76 | 0.89 | 0.6 | 0.72 | 0.8 | 0.72 | 0.54 | 0.35 | 0.79 | 0.73 |
| 電動公車-直接充電 | 0.77 | 0.79 | 0.89 | 0.59 | 0.73 | 0.8 | 0.72 | 0.47 | 0.44 | 0.87 | 0.75 |
| 電動公車-拆換電池 | 0.77 | 0.79 | 0.89 | 0.59 | 0.73 | 0.8 | 0.72 | 0.51 | 0.48 | 0.87 | 0.75 |
| 汽油電氣 | 0.77 | 0.63 | 0.63 | 0.52 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.74 |
| 柴油電氣 | 0.77 | 0.63 | 0.51 | 0.58 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.74 |
| CNG電氣 | 0.77 | 0.73 | 0.8 | 0.48 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.62 | 0.78 |
| LPG電氣 | 0.77 | 0.73 | 0.8 | 0.48 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.62 | 0.78 |

表6.2替選方案之第一次調查結果(變異係數)

| 評估績效 (變異係數) | 能源供應 | 能源效率 | 空氣污染 | 噪音污染 | 產業關聯 | 使用成本 | 保養成本 | 車輛性能 | 道路特性 | 燃料種類 | 舒適性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油公車 | 0.017 | 0.002 | 0.006 | 0.115 | 0.047 | 0.053 | 0.085 | 0.019 | 0.011 | 0.008 | 0.034 |
| CNG公車 | 0.027 | 0.046 | 0.039 | 0.035 | 0.033 | 0.079 | 0.07 | 0.025 | 0.013 | 0.017 | 0.031 |
| LPG公車 | 0.032 | 0.053 | 0.042 | 0.042 | 0.040 | 0.087 | 0.084 | 0.025 | 0.013 | 0.01 | 0.036 |
| 氫氣公車 | 0.075 | 0.087 | 0.02 | 0.041 | 0.042 | 0.094 | 0.041 | 0.04 | 0.049 | 0.076 | 0.013 |
| 甲醇公車 | 0.039 | 0.088 | 0.016 | 0.041 | 0.013 | 0.078 | 0.035 | 0.028 | 0.035 | 0.075 | 0.009 |
| 隨機充電公車 | 0.082 | 0.05 | 0.005 | 0.092 | 0.01 | 0.011 | 0.049 | 0.033 | 0.039 | 0.014 | 0.002 |
| 電動公車-直接充電 | 0.03 | 0.007 | 0.005 | 0.114 | 0.01 | 0.013 | 0.035 | 0.019 | 0.045 | 0.004 | 0.013 |
| 電動公車-拆換電池 | 0.036 | 0.007 | 0.005 | 0.114 | 0.01 | 0.013 | 0.032 | 0.02 | 0.041 | 0.004 | 0.013 |
| 汽油電氣 | 0.012 | 0.016 | 0.01 | 0.038 | 0.009 | 0.007 | 0.046 | 0.019 | 0.042 | 0.005 | 0.016 |
| 柴油電氣 | 0.012 | 0.016 | 0.012 | 0.051 | 0.009 | 0.007 | 0.046 | 0.019 | 0.042 | 0.005 | 0.016 |
| CNG電氣 | 0.021 | 0.015 | 0.018 | 0.038 | 0.009 | 0.014 | 0.044 | 0.021 | 0.04 | 0.031 | 0.016 |
| LPG電氣 | 0.021 | 0.015 | 0.018 | 0.038 | 0.009 | 0.014 | 0.044 | 0.021 | 0.04 | 0.031 | 0.016 |

註：變異係數＝標準差÷平均值，標準差為變異數之平方根

表6.3 替選方案之第二次調查結果(變異係數)

| 評估績效 (變異係數) | 能源供應 | 能源效率 | 空氣污染 | 噪音污染 | 產業關聯 | 使用成本 | 保養成本 | 車輛性能 | 道路特性 | 燃料種類 | 舒適性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油公車 | 0.018 | 0.0003 | 0.008 | 0.115 | 0.027 | 0.014 | 0.043 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | 0.043 |
| CNG公車 | 0.01 | 0.015 | 0.013 | 0.027 | 0.008 | 0.041 | 0.028 | 0.022 | 0.023 | 0.012 | 0.028 |
| LPG公車 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.027 | 0.008 | 0.041 | 0.028 | 0.022 | 0.023 | 0.011 | 0.028 |
| 氫氣公車 | 0.042 | 0.021 | 0.019 | 0.036 | 0.055 | 0.093 | 0.028 | 0.045 | 0.008 | 0.038 | 0.014 |
| 甲醇公車 | 0.026 | 0.028 | 0.068 | 0.036 | 0.029 | 0.087 | 0.037 | 0.031 | 0.008 | 0.061 | 0.013 |
| 隨機充電公車 | 0.032 | 0.03 | 0.006 | 0.079 | 0.022 | 0.001 | 0.021 | 0.046 | 0.018 | 0.025 | 0.033 |
| 電動公車-直接充電 | 0.006 | 0.011 | 0.006 | 0.112 | 0.022 | 0.001 | 0.021 | 0.018 | 0.014 | 0.021 | 0.04 |
| 電動公車-拆換電池 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.112 | 0.022 | 0.001 | 0.021 | 0.015 | 0.014 | 0.021 | 0.04 |
| 汽油電氣 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 0.007 | 0.006 | 0.018 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.014 |
| 柴油電氣 | 0.007 | 0.006 | 0.012 | 0.051 | 0.007 | 0.006 | 0.018 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.014 |
| CNG電氣 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.034 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.013 | 0.015 | 0.03 | 0.01 |
| LPG電氣 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.034 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.013 | 0.015 | 0.03 | 0.01 |

# 6.5偏好結構之說明

本研究關於各項評估準則重要度之調查採用問卷調查的方式進行。在決策群體的選擇上，將其分為產業界、政界、學術界、研究單位以及公車業者等五個層面的專家，對於不同層面的決策者，本研究採Saaty的層級分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP），透過準則間的兩兩比較與固有值（Eigen Value）的計算，得到決策群體的偏好結構，決策群體的偏好結構請見表6.4，就22位委員的看法而言，通常以算術平均作為代表整體的單一指標，由表6.4中可以看出，準則「空氣污染」最被委員們看重，平均權重達0.221，「車輛性能」、「燃料種類」（安全性）的權重亦分別高達0.192與0.116；相形之下，「相關聯產業」、「保養成本」則相當不受委員們的重視，其中平均權重分別只有0.055及0.020，由以上的結果我們可以發現，對於替代能源車輛的採用，專家們較重視安全性、適用性與空氣污染的改善，但是對於發展替代能源車輛可能會對國內相關聯產業的影響，各專家們並不認為其重要。

表6.4決策群體對各準則之評估權重

| 評估準則 | 平均 | 變異係數 | 最大值 | 最小值 | 全距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源供應 | 0.024 | 0.00044 | 0.068 | 0.0053 | 0.0628 |
| 能源效率 | 0.086 | 0.00395 | 0.204 | 0.0158 | 0.1883 |
| 空氣污染 | 0.221 | 0.0671 | 1.028 | 0.0285 | 1.332 |
| 噪音污染 | 0.069 | 0.0075 | 0.343 | 0.0095 | 0.999 |
| 產業關聯 | 0.055 | 0.0016 | 0.149 | 0.015 | 0.333 |
| 使用成本 | 0.075 | 0.00299 | 0.188 | 0.0135 | 0.134 |
| 保養成本 | 0.020 | 0.000332 | 0.063 | 0.0045 | 0.232 |
| 車輛性能 | 0.116 | 0.00859 | 0.313 | 0.015 | 0.174 |
| 道路特性 | 0.073 | 0.00581 | 0.313 | 0.012 | 0.058 |
| 燃料種類 | 0.192 | 0.0208 | 0.512 | 0.063 | 0.298 |
| 舒適性 | 0.068 | 0.00307 | 0.223 | 0.012 | 0.301 |

委員們看法的差異性可分別由絕對與相對兩個角度分析，前者可利用全距來觀察上下限間變動區間的大小；後者則利用變異係數觀察相對的變化幅度，本研究之評估準則的算術平均、變異係數與全距如表6.4所示。

由表6.4得知，委員們看法的差異性以「空氣污染」與「噪音污染」兩項準則的上下差異最大，全距分別為1.332及0.999，而以「能源供應」與「道路特性」二者的差異性最小，其全距分別只有0.063與0.058。若以相對的角度看差異性，則以「空氣污染」與「燃料種類」之差異最大，其變異係數為0.068與0.0208，以「能源供應」與「保養成本」之差異最小，變異係數為0.00044與0.00033。

# 6.6結果分析

根據上面兩節所得到的評估績效與偏好結構（即各準則權重），利用多評準決策方法中之TOPSIS法（方法內容請見附錄），對國內適合之電動公車進行評估。由於本研究在針對各方面專家學者調查時，採用Delphi的方法，因此，在評估結果方面，則針對各方面專家前後兩次的評選結果進行分析，本研究所調查的對象包括台北市交通局、環保署、交通部運輸研究所、車輛公會、能委會以及相關民間業者，以下即針對各單位所評估得到的結果分別說明。

台北市交通局

在台北市交通局方面，第一次評選所得到的結果，以純電動公車的排序在第一、二名，所有的電動公車與複合式公車的排名均在前面，而其他替代能源公車的排名均不佳，台北市交通局的排序結果請見表6.5；經過第一次的評選之後，本研究將各相關單位的評估結果提供交通局參考，重新評選之後，發現僅只有隨機充電公車的排名降到第七名，在整體的排序方面，仍是以電動公車與複合式電動公車之排名在前面。

表6.5台北市交通局前後兩次所得到的評估結果

| 方案順序 | 第一次評選結果 | 第二次評選結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 純電動公車-拆換電池 | 純電動公車-拆換電池 |
| 2 | 純電動公車-直接充電 | 純電動公車-直接充電 |
| 3 | 汽油-電氣複合式公車 | 汽油-電氣複合式公車 |
| 4 | 純電動公車-隨機充電 | 柴油-電氣複合式公車 |
| 5 | 柴油-電氣複合式公車 | CNG-電氣複合式公車 |
| 6 | CNG-電氣複合式公車 | LPG-電氣複合式公車 |
| 7 | LPG-電氣複合式公車 | 純電動公車-隨機充電 |
| 8 | 甲醇公車 | CNG公車 |
| 9 | 氫氣公車 | LPG公車 |
| 10 | CNG公車 | 柴油公車 |
| 11 | LPG公車 | 甲醇公車 |
| 12 | 柴油公車 | 氫氣公車 |

環保署

在環保署兩次的評選方面，結果均沒有太大的差異，評選結果中相關替代能源公車的排名兩次均在前面，除柴油公車之排名最後之外，純電動公車的排名亦同樣敬陪末座，依環保署的觀點，瓦斯公車（包括LPG、CNG公車）在未來台灣的運行上，將是最適合的大眾運具。

表6.6環保署前後兩次所得到的評估結果

| 方案順序 | 第一次評選結果 | 第二次評選結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LPG公車 | LPG公車 |
| 2 | CNG公車 | CNG公車 |
| 3 | 甲醇公車 | 甲醇公車 |
| 4 | 氫氣公車 | 氫氣公車 |
| 5 | CNG-電氣複合式公車 | CNG-電氣複合式公車 |
| 6 | LPG-電氣複合式公車 | LPG-電氣複合式公車 |
| 7 | 純電動公車-直接充電 | 柴油-電氣複合式公車 |
| 8 | 純電動公車-拆換電池 | 汽油-電氣複合式公車 |
| 9 | 純電動公車-隨機充電 | 純電動公車-拆換電池 |
| 10 | 柴油-電氣複合式公車 | 純電動公車-直接充電 |
| 11 | 汽油-電氣複合式公車 | 純電動公車-隨機充電 |
| 12 | 柴油公車 | 柴油公車 |

交通部運輸研究所

根據交通部運輸研究所的評估結果，我們可以發現，其在未來替代能源公車之運行方面，認為以電動公車與複合式電動公車為最佳，就各方案的得點值，可以得知其在電動公車與複合式電動公車方面的得點相差不多，在各替選方案中，除柴油公車外，以LPG與CNG公車的排名較差，由此可知交通運輸研究所之相關研究人員認為未來公車的發展以電動公車與複合式電動公車為較佳的選擇。

表6.7交通部運輸研究所前後兩次所得到的評估結果

| 方案順序 | 第一次評選結果 | 第二次評選結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 純電動公車-直接充電 | 純電動公車-拆換電池 |
| 2 | 純電動公車-拆換電池 | 純電動公車-直接充電 |
| 3 | 汽油-電氣複合式公車 | 純電動公車-隨機充電 |
| 4 | CNG-電氣複合式公車 | CNG-電氣複合式公車 |
| 5 | LPG-電氣複合式公車 | LPG-電氣複合式公車 |
| 6 | 純電動公車-隨機充電 | 汽油-電氣複合式公車 |
| 7 | 柴油-電氣複合式公車 | 柴油-電氣複合式公車 |
| 8 | 氫氣公車 | 氫氣公車 |
| 9 | 甲醇公車 | 甲醇公車 |
| 10 | LPG公車 | LPG公車 |
| 11 | CNG公車 | CNG公車 |
| 12 | 柴油公車 | 柴油公車 |

能源委員會

能源委員會對於各種替代能源車輛的評選，第一次與第二次的評選結果並沒有太大的差別，主要認為在各種替代能源車輛中，以純電動公車與複合式電動公車在未來的使用上較為適合，其中能委會認為隨機充電動公車將是未來最為適合的替代能源車輛，根據能委會的評點，隨機充電的最後得點值為0.92，較之第二名的直接充電電動公車得點0.86仍要高出許多，特別的是能委會方面的專家認為甲醇公車與氫氣公車較之傳統的柴油公車為差，此點與其他單位的專家學者有所不同。

表6.8能委會前後兩次所得到的評估結果

| 方案順序 | 第一次評選結果 | 第二次評選結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 純電動公車-隨機充電 | 純電動公車-隨機充電 |
| 2 | 純電動公車-直接充電 | 純電動公車-直接充電 |
| 3 | 純電動公車-拆換電池 | 純電動公車-拆換電池 |
| 4 | CNG-電氣複合式公車 | 柴油-電氣複合式公車 |
| 5 | LPG-電氣複合式公車 | 汽油-電氣複合式公車 |
| 6 | 柴油-電氣複合式公車 | CNG-電氣複合式公車 |
| 7 | 汽油-電氣複合式公車 | LPG-電氣複合式公車 |
| 8 | LPG公車 | LPG公車 |
| 9 | CNG公車 | CNG公車 |
| 10 | 氫氣公車 | 柴油公車 |
| 11 | 柴油公車 | 氫氣公車 |
| 12 | 甲醇公車 | 甲醇公車 |

亞太投資公司

亞太投資公司對於替代能源的評選方面，第一次與第二次的調查並沒有產生太大的變化，評選結果請見表6.9，主要仍分成兩個明顯的群體，即電動公車與複合式電動公車、其他替代能源公車兩個群體，亞太投資公司對於電動車系的方案，評其績效值均高達0.9以上，但對於其他相關替代能源車輛，例如瓦斯公車、甲醇公車、氫氣公車等替選方案，其評估績效值就不到0.5，甚至柴油公車的最後得點僅只有0.08，由其評選結果可以知道，亞太投資公司對於電動公車與複合式電動公車在未來的發展仍相當有信心，認為其是未來國內公車的最佳替選方案。

表6.9亞太投資公司前後兩次所得到的評估結果

| 方案順序 | 第一次評選結果 | 第二次評選結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 純電動公車-直接充電 | 純電動公車-拆換電池 |
| 2 | 純電動公車-拆換電池 | 純電動公車-直接充電 |
| 3 | 純電動公車-隨機充電 | 純電動公車-隨機充電 |
| 4 | 柴油-電氣複合式公車 | 汽油-電氣複合式公車 |
| 5 | 汽油-電氣複合式公車 | CNG-電氣複合式公車 |
| 6 | CNG-電氣複合式公車 | LPG-電氣複合式公車 |
| 7 | LPG-電氣複合式公車 | 柴油-電氣複合式公車 |
| 8 | 氫氣公車 | 氫氣公車 |
| 9 | 甲醇公車 | LPG公車 |
| 10 | LPG公車 | CNG公車 |
| 11 | CNG公車 | 甲醇公車 |
| 12 | 柴油公車 | 柴油公車 |

車輛公會與民間業者

在車輛公會與民間業者方面，由於第二次的調查其並沒有回覆問卷，因此，本研究在此將其第一次的評選結果列出參考，其中民間業者方面，本研究請到國內發展隨機充電電動公車之明恭公司對相關替選方案進行評選。

在評估結果方面，車輛公會方面的專家認為以純電動公車中之隨機充電電動公車較為適合國內的發展，其次則是氫氣公車，可能是考量台灣為一海島型國家，在燃料方面可能不虞匱乏，再其次則為複合式電動公車與純電動公車（直接充電、拆換電池兩種）的排名較為前面；而在明恭公司方面，評選的結果以三種純電動公車最為適合國內未來的發展，其次則為甲醇公車與瓦斯公車，反而在複合式電動公車方面，明恭公司對其的評價並不甚高，僅在排名最後的柴油公車之前。

表6.10車輛公會與民間業者之評估結果

| 方案順序 | 車輛公會 | 明恭公司 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 純電動公車-隨機充電 | 純電動公車-直接充電 |
| 2 | 氫氣公車 | 純電動公車-拆換電池 |
| 3 | CNG-電氣複合式公車 | 純電動公車-隨機充電 |
| 4 | LPG-電氣複合式公車 | 甲醇公車 |
| 5 | 純電動公車-直接充電 | LPG公車 |
| 6 | 純電動公車-拆換電池 | CNG公車 |
| 7 | 柴油-電氣複合式公車 | 汽油-電氣複合式公車 |
| 8 | 汽油-電氣複合式公車 | 柴油-電氣複合式公車 |
| 9 | 甲醇公車 | CNG-電氣複合式公車 |
| 10 | LPG公車 | LPG-電氣複合式公車 |
| 11 | CNG公車 | 氫氣公車 |
| 12 | 柴油公車 | 柴油公車 |

合併彙算

根據第一次與第二次調查的結果，將各方面專家的意見整合起來，得到如表6.11的結果，各替選方案下的數字表示各替選方案在第一次與第二次的評估得點，在第一次的評估結果中，以純電動公車-拆換電池的形式為最佳（此種形式的電動公車目前在國內即有廠商進行研發生產），而三種形式的純電動公車排名均在前三名，而在複合式電動公車方面，除汽油-電氣、柴油-電氣的排名較氫氣、甲醇公車為低之外，其他電動公車系統的公車排名均相當前面，柴油公車的得點值為0.17排名最後；在第二次的評選方面，電動公車與複合式電動公車的排名全部提升，但是最好的還是拆換電池式的純電動公車，氫氣公車則由原先的第6名降到第8名，經過此次的重複評選，評選結果顯示拆換電池與直接充電形式的純電動公車在未來的運行上將是最適合的車種，其他複合式的電動公車在得點方面較之純電動公車差別也不大，得點值亦在0.76以上；相對的，其他替代能源公車（包括氫氣公車、LPG公車、CNG公車、甲醇公車）在排名上僅較柴油公車為高，較之電動車系的公車在最後得點值上，有一段差距。

表6.11調查群體之總體評估結果

| 方案順序 | 第一次評選結果 | 第二次評選結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 純電動公車-拆換電池 （0.901） | 純電動公車-拆換電池 （0.91） |
| 2 | 純電動公車-隨機充電 （0.90） | 純電動公車-直接充電 （0.88） |
| 3 | 純電動公車-直接充電 （0.88） | CNG-電氣複合式公車 （0.86） |
| 4 | CNG-電氣複合式公車 （0.78） | LPG-電氣複合式公車 （0.86） |
| 5 | LPG-電氣複合式公車 （0.78） | 純電動公車-隨機充電 （0.858） |
| 6 | 氫氣公車 （0.73） | 汽油-電氣複合式公車 （0.78） |
| 7 | 甲醇公車 （0.68） | 柴油-電氣複合式公車 （0.76） |
| 8 | 汽油-電氣複合式公車 （0.68） | 氫氣公車 （0.59） |
| 9 | 柴油-電氣複合式公車 （0.67） | LPG公車 （0.49） |
| 10 | CNG公車 （0.4） | CNG公車 （0.49） |
| 11 | LPG公車 （0.31） | 甲醇公車 （0.38） |
| 12 | 柴油公車 （0.17） | 柴油公車 （0.17） |

第七章 適行電動公車之路線評選暨因應策略

根據前一章之分析可知，純電動公車仍是未來最適於應用在台灣地區之新型替代能源之大眾運輸工具，因此如何使之能順利於台灣地區運行，便成為目前之當務之急。

但由於各都市客觀外在環境條件不盡相同，對於電動公車之運行各有不同之影響，為使將來能順利推動電動公車於台灣地區運行，因此初期應篩選出台灣地區適合於目前電動公車運行之路線，以減少不必要之負面因素，如此可加速推動電動公車在台灣之運行，以下即就本研究對路線評選狀況加以說明分析。

# 7.1可能路線狀況

本研究在電動公車之運行路線評選方面，以台北市與新竹市為對象，針對對兩地公車系統之現況分析，評選其中最適合電動公車運行之路線作為國內未來電動公車運行之路線，此外，亦針對台北市公車之交通特性與問題癥結作一討論，本研究同時亦蒐集得到高雄市公車系統之行車形態，將其收錄於附錄中，請參考。

## 7.1.1台北市公車系統概況

在台北市公車系統方面，主要分成三個主要的部份探討，包括（1）公車系統之車輛、路線、站場；（2）行駛里程與載客狀況；（3）台北市公車之交通特性與問題等三個部份，底下即就上述三點進行討論。

# （1）公車系統之車輛、路線與站場

台北市之公車系統自民國六十六年四月起實施聯營，目前共有十家公、民營公車單位，分別為北市公車處、欣欣、大有、大南、光華、台北、三重、指南、中興及首都等。台北市政府掌管此一運輸業務管理者為台北市政府交通局。

八十五年十二月交通局資料顯示，參與營運的十家公民營公車單位，總計有車輛約3,363輛，除公車處有小型公車 66 輛、復康巴士 8 輛外，其餘皆為自強公車，各家業者參與聯營之車輛數詳如表7.1。

表7.1 台北市聯營公車車輛數概況表

公車處欣欣大有大南光華台北三重指南中興首都小計

自強公車1,292350375215220296174842051523,363

小型公車66－－－－－－－－－66

復康巴士8－－－－－－－－－8

小　　計1,366350375215220296174842051523,437

資料來源：（1）北市府交通局，85年12月﹔

（2）另新店客運505線30輛車於85年6月起加入聯營。

北市聯營公車營運區域北至北投，南到新店，東至南港、內湖、汐止，西則可達三重、蘆洲、新莊、土城，唯外圍、偏遠地區之運輸多由市公車負起。公車路線係順應都市之自然發展而形成，以台北車站週圍為集聚中心，並向四面八方呈輻射狀之結構。台北市聯營公車路線數以公車處 117 線為最多（含自強公車、小型公車），其次則是台北客運（26 線）、大有（22線）、欣欣（20線）等，首都客運路線數最少，僅有 9線。在站場數方面，以公車處有 27 站最多，欣欣客運 12 站、指南客運最少，僅有 3 個站場。各單位路線數、站場數如表7.2所示。值得注意的是，由於站場空間有限與財務負擔問題，公車大部分為露天停放，多數站場並無室內停放空間，而且只有少數站場有維修廠棚，具有停放一輛公車之維修廠棚只有松德等16個站，且多數為公車處之站場（詳見表7.3）；此外，由於都會區本身為一盆地，外圍多為丘陵，其核心台北市又三面臨河、一面臨山，238條公車路線中竟有183條路線（76.9﹪）經過山丘、陸橋、地下道或橋樑，這些坡度較陡的地方，將會嚴重限制電動公車之使用。

表7.2 台北市聯營公車路線與站場概況表

公車處欣欣大有大南光華台北三重指南中興首都小計總計

自強公車99(15)20(1)22(7)13(2)14(2)26(4)12(5)10(2)16(2)9(2)220238

小型公車18－－－－－－－－－18(條)

站場數271210767735488 (站)

資料來源：（1）北市府交通局，85年8月﹔

| - 路線數（）內數字表示與其他公車業者重覆之路線數﹔ - 新店客運計1站場、1路線，85年6月起參加聯營﹔ - 欣欣客運1站場為管制站。 # （2）行駛里程與載客概況 依據民國 84 年之統計資料，台北市聯營公車總計全年行駛的班次數約為一千九百餘萬班次，平均每日開出五萬餘班次。而全年的行駛里程計一億六千七百餘萬公里，若以班次數計算，則平均每班次的行駛里程約為 8.46 公里，若以總車輛數計算，平均每車每日行駛里程為167.22公里。 台北市聯營公車 84 年之全年載客人數將近有 7 億人次，就每日平均而言則將近每日有174萬人次搭乘公車，平均每班次載客人數 32.16 人；全年的營業收入達 68 億元新台幣，平均每日收入即有一千八百萬以上，若換算成平均每車公里的營業收入，則台北市聯營公車平均每行駛一公里約有39.19 元的營業收入，（見表7.5）。 表7.3 台北市聯營公車站場 站場 名稱 | 單位 | 面積 | 配車數 | 行駛路線 | 有可充電廠棚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

松德公車處5093.511520,31,22,277,612,博愛ü

吳興街公車處4912732,503,288

松山商職公車處9978046,299,504,仁愛幹線,33,信義

安康公車處1499490東,53,281ü

中和公車處147161262,297,5ü

松山公車處6124163,207,51,民權幹線

舊庄公車處134049306,276

凌雲五村公車處118339270,小1,小5,小12

景美女中公車處14482210,209,616

興隆路公車處223034606

麟光新村公車處898783,15,285

士林公車處3630782,9,26,68,310,508,小15,16,17,18,19

建國北路公車處11955025,74,復興敦化幹線ü

東園公車處1800940西,204,12,38,604ü

東湖社區公車處127741283,287

復興北村公車處8755549,505

菜寮公車處7691314

蘆洲公車處1389443274,226,508,14,289

大龍峒公車處7883221,24,41,303,南京,615

雙溪社區公車處111314213,255

大直公車處10994642,72,208,28,256

信義公車處27755254,69,37,259

內湖公車處100046小2,小3,222,240,48,502

動物園公車處116917294,295

榮總公車處94657220,601,611

新北投公車處208726219,269,小6,7,9,14

陽明山公車處171834230,260

萬芳公車處1076460南,291,293,298,小10,小11,萬芳-三總

華江欣欣628311,18,和平幹線

東園欣欣730360西,30,52

中央新村欣欣70025290,509,623

東湖欣欣202334278

景新欣欣125124249

中和欣欣248415238,239

福和欣欣80038254

中興欣欣127527253

景美欣欣39528252,258,快速公車

政大欣欣105444236,237

木柵欣欣129840251,611

復興大南171547217,218

北投大南70422216

自強大南118529223,216副

關渡大南77032302,302重慶幹線黃底

後港大南601640,47

光復大南63027265

莊敬大南160041266

福德大有132730286,257,279

松商大有1332.846263,忠孝幹線,信義幹線,70,263,仁愛ü

中華工專大有100042205,620,212

舊莊大有109851212(正、副)

民生站大有16136635,262,307,南京

東湖大有204761203,284,613ü

新莊大有73030257,36,211

清水大有234430262

內湖光華1878.782247,267(正、副)

海專光華9034461,215,250

天母東路光華42722224,206

天母西路光華49635220(正、副),中山幹線

天母中興796.840280(正、副),616,松江幹線

汐止中興143065311,605ü

三重中興388.519227

故宮中興40020304(正、副),重慶幹線

中和中興149361214,311,246,227,板橋-瑞芳

安和指南350068248,208,202ü

淡海指南37302308

新光指南109530282

中和台北82928201,241,242,244,243ü

歡仔園台北152340234,264,229,11

板橋前站台北275687307,310

板橋後站台北453846245ü

南雅台北89525263ü

新店台北500250

土城台北200068231,234(副),233直達,243直達,275

土城三重151622265

蘆洲一站三重200038221,225ü

蘆洲二站三重250047232,261ü

蘆洲三站三重200037306,508ü

新莊三重240025299

迴一三重110010615

中港三重150015617

二重首都112345211,292

新莊一站首都6202618

分仔尾首都44698039,62,226,235

新莊二站首都95040235

資料來源：交通局，民國85年12月。

表7.4 台北市聯營公車八十四年行駛班次、里程概況表

班次數行駛里程（公里）

全年行駛每日平均全年行駛平均每班次

19,781,00054,195167,404,0008.46

資料來源：北市府交通局，85年7月。

##### 表7.5  台北市聯營公車八十四年載客人數、營業收入概況

載客人數（人次）營業收入（元）

全年載客每日平均平均每班次全年收入每日平均平均每車公里

636,087,0001,742,70532.166,597,112,00018,076,08839.19

資料來源：北市府交通局，85年7月。

- 台北市公車之交通特性

- 在台北市公車交通特性方面，主要討論其速率方面的特性，而在相關問題方面，由於目前公車之問題，極有可能成為未來電動公車營運的問題，因此在此一併討論。

- 台北市公車之交通特性

- 在台北市公車之交通特性方面，主要考慮台北市公車之旅行速率，台北市公車在不同時段旅行速率與小汽車之變化類似，皆以下午尖峰之平均速率較低，約6.2到14.5（公里/小時），其中以22路公車行駛信義路、中山南路及251路行駛羅斯福路之平均旅行速率較低，約6（公里/小時）其次為205路行駛八德路至南港路、263路行駛仁愛路、208路行駛林森南北路-羅斯福路等公車路線，平均旅行速率低於9（公里/小時），再其次則為266、606、254、307、235等其旅行速率皆低於10（公里/小時），請參見表7.6。（交通部運輸研究所，民國86年5月）

表7.6公車平均旅行速率統計表

| 路線 | 起訖點 | 長度(km) | 上午尖峰旅行速率(km/hr) | 下午尖峰旅行速率(km/hr) | 非尖峰旅行速率(km/hr) | 平均旅行速率(km/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 中華工專-老松國小 | 29.8 | 10.7 | 8.5 | 11.2 | 10.1 |
| 22 | 吳興街-衡陽路 | 16.3 | 6.6 | 6.2 | 9.4 | 7.4 |
| 247 | 金龍寺-台北車站 | 26.5 | 12.1 | 11.7 | 16.1 | 13.3 |
| 251 | 萬芳社區-台北車站 | 24.4 | 7.5 | 6.5 | 10.8 | 8.3 |
| 266 | 北投-信義國中 | 37.9 | 9.9 | 9.1 | 11.6 | 10.2 |
| 278 | 東湖-溪口國小 | 47.5 | 10.4 | 10.2 | 12.9 | 11.2 |
| 279 | 福德站-天母東路 | 35.8 | 13.7 | 14.5 | 16.0 | 14.7 |
| 280 | 職訓中心-公館 | 29.8 | 13.2 | 12.9 | 15.0 | 13.7 |
| 285 | 麟光站-榮總 | 31.4 | 12.8 | 12.5 | 14.6 | 13.3 |
| 46 | 永春國中-圓環 | 18.6 | 9.3 | 10.1 | 11.0 | 10.1 |
| 601 | 天母-萬華 | 28.9 | 13.7 | 10.9 | 13.9 | 12.8 |
| 606 | 興隆路-榮總 | 26.2 | 7.3 | 9.2 | 10.6 | 9.0 |
| 74 | 建國北路-景美女中 | 25.9 | 12.5 | 12.8 | 16.0 | 13.8 |
| 282 | 新光站-圓環 | 38.8 | 11.7 | 10.9 | 16.3 | 13.0 |
| 254 | 尖山腳-尖山腳 | 17.3 | 9.5 | 9.1 | 12.1 | 10.2 |
| 263 | 奉天宮-五福新村 | 20.4 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 9.1 |
| 307 | 板橋國中-南松山 | 21.1 | 10.0 | 9.8 | 11.9 | 10.6 |
| 235 | 新莊-國父紀念館 | 17.1 | 8.6 | 9.0 | 10.8 | 9.5 |
| 232 | 蘆洲-松山路 | 13.9 | 12.5 | 11.9 | 12.7 | 12.4 |
| 208 | 中和站-大直 | 20.3 | 11.7 | 8.1 | 11.9 | 10.6 |

台北市交通改善評鑑，台北市交通局，民國八十五年六月

## 7.1.2新竹市公車系統概況

- 公車系統之車輛、路線與廠站

目前新竹市的市區公車系統主要是以新竹客運為主要的服務單位，新竹客運在市區的服務路線共有二十四條，以新竹市火車站為中心呈輻射狀往郊區散佈，分別通往竹中、篤行、交大光復校區、埔頂庄、九甲埔、（經學府路）火車站、金竹里、承德國中、金元寶、上寮、舊社、南寮、省立醫院、普天宮、三姓橋、元培醫專、大庄、內湖國小、浸水庄、實驗中學、龍山社區等二十四個站，而在此二十四站上所服務的公車，除14路、16東路及17路外，其餘全部為冷氣車；在場站方面，新竹客運公司的市區停車場僅有三個，分別為總站、南寮漁港以及埔頂等三處停車場。

- 行駛里程與載客概況

依據八十五年度新竹市公車營運狀況年報，新竹市公車總計全年行駛的班次數約為二十五萬九千二百一十四班次，平均每日開出七百餘班次。而全年的行駛里程共計一百九十萬一千一百餘萬公里，若以班次數計算，則平均每班次的行駛里程為7公里。

新竹市公車85年度之全年載客量約有五百萬人次，就每日平均而言則將近每日有一萬三千多人次搭乘公車，平均每班次載客人數約為19人，全年的營業收入達六千一百六十餘萬元，平均每日收入約為十六萬多元，若換成平均每車公里的營業收入，則新竹市公車平均每行駛一公里約有32.41元的收入。

各路線的概況見表7.7。

表7.7  新竹客運八十五年度各路線營運狀況

| 路線別 | 營業里程 | 行車次數 | 行駛公里 | 載客人數 | 每車次載客 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1甲 | 9.5 | 5,796 | 58,789.0 | 171,022 | 29.5 |
| 1路 | 8.1 | 67,386 | 569,478.8 | 1,963,446 | 29.1 |
| 2甲 | 6.8 | 18,816 | 129,359.9 | 255,780 | 13.6 |
| 2路 | 6.4 | 12,389 | 82,015.7 | 172,195 | 13.9 |
| 3路 | 5.3 | 1,778 | 10,891.1 | 20,879 | 11.7 |
| 5路 | 8.0 | 7,257 | 59,013.6 | 121,331 | 16.7 |
| 6路 | 5.3 | 7,392 | 39,916.4 | 89,742 | 12.1 |
| 10路 | 4.6 | 8,715 | 41,831.8 | 109,082 | 12.5 |
| 11甲 | 11.8 | 10,587 | 93,904.4 | 159,021 | 15.0 |
| 11路 | 6.5 | 27,021 | 186,451.1 | 406,656 | 15.0 |
| 12路 | 4.1 | 5,855 | 23,120.5 | 55,423 | 9.5 |
| 14路 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15路 | 7.6 | 45,339 | 344,526.8 | 886,440 | 19.6 |
| 16路 | 3.5 | 13,759 | 48,149.5 | 123,967 | 9.0 |
| 16東路 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17路 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20路 | 6.3 | 6,728 | 43,822.6 | 77,825 | 11.6 |
| 21路 | 9.7 | 6,549 | 41,220.2 | 96,518 | 14.7 |
| 23路 | 7.9 | 5,189 | 37,655.6 | 83,543 | 46.1 |
| 25路 | 7.2 | 1,243 | 8,952.8 | 17,442 | 14.0 |
| 26路 | 11.1 | 4,824 | 43,508.0 | 65,812 | 13.6 |
| 28路 | 6.7 | 1,020 | 7,038.0 | 16,293 | 16.0 |
| 29路 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30路 | 10.1 | 721 | 7,413.3 | 25,714 | 35.7 |
| 31路 | 14.6 | 850 | 5,518.4 | 22,319 | 26.3 |
| 公務 | 0.0 | 0 | 1,279.5 | 0 | 0 |
| 其他 | 0.0 | 0 | 17,316.5 | 0 | 0 |
| 合計 | 193.9 | 259,214 | 1,901,173.5 | 4940,450 | 19.1 |

資料來源：新竹客運，八十六年四月

# 7.2路線評選準則之建立

在目前電動公車技術尚未發展成熟之際，電動公車運行路線的選取是一件相當重要的問題，最主要的原因在於電動公車必須充電以獲得電力，其有限的續航力更使未來之行駛路線受到限制。本研究為評估台北市211條與新竹市24條公車路線，乃擬定下列準則加以評估篩選。

- 路線之場站是否具有可充電的廠棚

充電對電動公車而言，就如同柴油公車需要加油一般，而電動公車的充電方面，其車載的電池數量可能相當的多，雖然在國外已有隨時更換電池的設計，國內富豐國際公司所出產的電動公車亦宣稱其可以利用電池交換的方式來維持車輛的行駛，但是考慮充電的安全性，有廠棚的站場可以提供電動公車較為安全之室內充電空間，減少露天充電所可能發生之安全問題；相對地，無廠棚的站場若欲增建廠棚必將增加計畫經費，因此本研究首先訂定此一準則來篩選公車路線。

- 路線是否經過橋樑、陸橋、地下道或爬坡道路

台北市由於三面環河一面環山，而且縱貫鐵路穿越市中心，因此不僅由郊區進入市區必須跨越橋樑，市區中之車行陸橋、地下道與橋樑亦甚多，部份公車路線之站場，亦設置在山坡地之中（台灣區車輛工業同業公會，民國八十五年）。雖然台北市區的規範不會超過6%，通常設計值亦僅只有3%~5%左右（市區），電動公車仍然可以行駛，但這些不利的因素對電動公車之續航力與電池壽命勢必會造成負面的影響，尤其當尖峰時段，這些地區又恰巧是交通瓶頸所在，在坡道上停等的加減速，更是對電動公車續航力與電池壽命的一大損害。基於電動公車目前技術方面的限制，本研究乃擬定本準則作為路線篩選的依據。

3.公車服務路線之里程

本項準則所考慮的里程包括「平均每日每車行駛里程」與「平均每班次行駛里程」。以目前電動公車關鍵技術中的電瓶蓄電能力考量，目前電動公車的續航力約一百公里至一百五十公里左右，台北市交通局與新竹客運的相關主管表示，目前台北市公車平均每日行駛里程大約為一百六十餘公里，新竹客運市區公車每日平均行駛里程亦有一百餘公里，因此電動公車在其續航力方面可能不一定能夠完全滿足公車業者在路線上的需求，因此在考慮電動公車之適用性時，本項準則是一必須要成立的要求。

4. 公車專用道行駛比例

本項準則主要是以台北市公車路線為主要的評選標的，以公車而言，行駛公車專用道的距離愈長，較能維持定速，減少加減速對電動公車續航力與蓄電池壽命之負面影響。

5. 公車服務路線之載客特性

電動公車的續航力是目前電動公車是否可以於道路上運行所必須考慮的最主要因素，而影響電動公車續航力的載客人數亦是本研究所考慮的因素之一。一般而言，公車服務的對象主要是以規律的上班族或學生為主，因此在上下班尖峰時，每班車的服務旅客可能比非尖峰時的旅客要多非常多，但就目前台北市交通局與新竹客運對其轄內公車的營運資料顯示，其對於載客特性主要的統計資料並沒有顯示將尖峰與離峰的載客特性，因此，這一個準則僅可以做為一參考的準則。

# 7.3偏好路線評選結果說明

根據本研究小組針對電動公車特性所研擬的評選準則，對台北市公車系統與新竹市公車系統進行偏好路線的選取，主要希望能在目前已存在的公車路線系統中，選取較適合電動公車運行的路線，俾使未來電動公車實際運行時，可以有一路線選取的準則與依據。底下二節分別說明台北市與新竹市公車系統篩選之經過與結果。

## 7.3.1 台北市公車之偏好路線

- 路線評選

公車路線之場站是否具有可充電之廠棚對電動公車而言，可說是一最重要之要求，此準則篩選之後的結果顯示，現有211條路線中將只有47條路線滿足此一準則，詳細路線名稱請參閱表7.3，有廠棚之站場所對應之公車路線；在第二個準則方面，基於電動公車在未來行駛狀況的考量，在評選相關路線時，本項準則的重要性亦是不可忽略的，經過篩選之後的結果，滿足前一項準則的47條路線中，僅有12、0西、20路、25、31、38、74、502等八條路線滿足此一準則。值得注意的是，這八條路線均為台北市公車處所經營，其均屬於松德、洛陽、建國北路與東園四個場站，營運範圍均在台北舊市區中（台灣區車輛工業同業公會，民國八十五年），各路線與場站的詳細資料請見表7.8。

表7.8公車路線營運資料與站場條件

| 路線別 | 平均每日每車行駛里程（公里） | 平均每班次行駛里程（公里） | 平均每班次載客人數（人） | 行駛公車專用道長度比例（%） | 站場條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0西 | 107.50 | 5.91 | 25.0 | 0 | 可 |
| 12 | 113.98 | 13.00 | 57.8 | 0 | 可 |
| 20 | 104.89 | 7.44 | 36.7 | 60 | 優 |
| 25 | 117.00 | 11.99 | 19.3 | 5 | 可 |
| 31 | 118.36 | 10.99 | 18.8 | 0 | 優 |
| 38 | 1219.46 | 12.49 | 43.8 | 30 | 可 |
| 74 | 126.33 | 13.32 | 57.9 | 0 | 可 |
| 502 | 97.90 | 11.47 | 13.2 | 0 | 良 |

資料來源：

- 平均每日每車行駛里程、行駛公車專用道比例、站場條件：台灣區車輛工業同業公會，民國85年5月

- 平均每班次行駛公里、載客人數：台北市交通局，民國八十六年三月

上表中之資料乃根據車輛公會八十五年建立電動車輛使用環境之政策效益評估計畫與台北市政府交通局八十六年三月之資料整理而得，其中在場站條件方面，係指站場中安全維護與廠棚狀況，若廠站為室內停車場之形式，且平時外人難以出入，則充電安全或人員進出管制均較易維持，因此將該廠站條件評為「優」，松德站為目前公車處本部所在，且符合上述條件，故為優等；若站場為室內停車場之形式，但平時外人較常進出則充電安全或人員進出之管制則較不易維持，故將此種廠站評為「良」，洛陽站位於目前洛陽停車場一樓所在，雖然其站場形式為室內停車場，但進出洛陽停車場之使用人誤闖情形甚多，因此將其評為「良」；而在東園站與建國北路站方面，均係利用高架橋下之橋孔停車，充電安全或人員進出之管制顯然均較難以維持，因此僅將此場站之條件評為「可」（台灣區車輛工業同業公會，民國八十五年）。

在公車服務路線里程方面，上述八條路線中，每班次的距離均不大，但每車平均每日行駛里程則都在一百公里以上，僅有502路在97.9公里，這樣的里程數對電動公車而言，瀕臨其續航力的極限，以本項準則而言，以502路公車較為適宜；而在載客人數方面，其中12、38、74等三路公車平均每班次載客人數到達40人以上，就人數而言可能稍多，在未來的實際行駛方面可能會造成問題。

根據以上的評選，本研究提出五條可能運行電動公車的路線，即是0西、20、25、31、502等五條路線，由於目前對於公車的統計資料並沒有將載客人數以尖峰與離峰分別描述，因此所得到的平均載客人數對於評選時可能會造成誤導的狀況，因此對於未來電動公車的運行或示範運行，在實際決定運行路線時，應實際就選擇路線作一更詳細的評估。

- 目前狀況檢討

由於台北市公車之相關站場與路線資料變動相當快速，台北市交通局提供評選出之路線相關資料，做進一步的篩選，結果如下：

- 本研究所得到的五條路線中，原洛陽站502路公車已調至內湖站、原三張犁站之31路公車已調至松山商職站，而此兩站並無廠棚，原吳興街22路公車及三張犁站20路公車已調至松德站，根據本研究第一個準則（路線站場是否具有可充電之廠棚），評估後，原先五條路線僅剩松德站20路、建國北路站25路及東園站0西路等三站三條條路線符合評估準則，此外增加22路公車。

- 在上述三站四條路線中，若考慮第四個準則（公車專用道行駛比例），則以20路與22路較佳。

- 最後再考量第三個準則（服務里程），則以20路公車較適宜，但兩者相差不多，但在此本研究建議以此二條路線作為考量之路線，由於尖峰離峰載客人數的限制，本研究建議電動公車在運行時，仍應就公車路線場站當時的狀況，就本研究所提出之相關評選準則加以篩選。

## 7.3.2新竹市公車之偏好路線

在新竹市公車方面，由於其只有三個固定的停車場站，即是總站，南寮漁港以及埔頂停車場等三個地方，又因為新竹客運是以火車站為所有路線的出發點，在此準則之下，並無法明確的決定那一條路線較為可行；而在平均每車次的載客人數方面，新竹客運僅有23路公車平均載客人數超過40人，實際為46人，其餘資料，由於新竹客運無法完全以書面資料提供，因此本研究人員直接與新竹客運相關主管面談，根據所研擬的準則，新竹客運表示，在場站方面，新竹客運主要是以總站、南寮漁港與埔頂等三個停車場為主，但若以廠站的適用性而言，則以南寮漁港的停車場為最適合，且其進出人口簡單，對於充電安全與人員進出管制方面較易維持；因為新竹市基本上可說是一平原地形，因此在是否通過橋樑、陸橋、地下道或爬坡道路方面，新竹客運表示並不會造成很大的問題；在服務里程方面，新竹客運每一條路線長度僅只有十公里左右，最長的31路公車亦僅有14.6公里，在每班次的服務里程方面，並不會有問題，但是平均每日每車的行駛里程卻在一百公里左右，因此在電動公車實際運行時，車輛調度方面可能必須作一番調動。

最後，根據實際狀況總結，新竹客運認為若要在新竹試行電動公車，則以15路公車，由火車站至南寮漁港的路線最為適合，本路線沿途共有29個停靠站，全長共7.6公里。

第八章 電動公車之發展策略

公車是屬於都會區之大眾運輸工具，目前台灣各大都會區幅員狹小且人口聚集，交通擁擠、空氣污染嚴重對我們的生活環境品質造成非常不良的影響，如此較之於歐美各國，對於發展舒適、高效率、低污染的大眾運輸工具，應該是更具有迫切性。

在台灣各大都市之公車，大多已改為採用柴油內燃引擎，因其燃料成本較低，但相對的其污染排放已成為都市空氣污染的主要原因之一，考慮其他經濟性之替代能源，最為有效的應就是以電能驅動的電動車，但現階段受限於電池技術，其容量、重量、成本、充電站與充電時間均限制了他的發展（一次充電行駛距離短、成本售價昂貴、充電不便），因此發展另一種具有純電動車性能特性而不必依賴充電站減少電池容量，又符合美國準零污染排放法規（EZEV）的混合型電動車，可能是目前推廣電動車最有希望且最可行的方法，但是就永久改善環境污染，提高生活品質的觀點來看，混合型電動公車─甚至是其他的替代能源車輛─到目前為止，他們的表現仍然只是次好的，以空氣污染而言，純電動車的完全零污染就不是混合型電動車與其他替代能源車輛所可以代替的，雖然目前純電動車的技術發展仍有其限制，但我們站在國內推廣電動車，改善空氣污染，提高生活品質的立場，電動公車的推行就應該在有計畫的配合電動車的發展下進行推動；同時，國內由於空氣污染嚴重，空污費的徵收更是使我國發展替代能源車輛的經費不虞匱乏，在這樣的前提與基礎下，不但可以使國內空氣品質得以提升，同時兼顧國內相關聯產業的發展，實為一相當難得的良機。

除了解目前國內發展電動公車的契機之外，對於發展的策略亦應妥加考量，本研究針對目前純電動公車的發展技術未臻成熟，提出未來電動公車在技術面與實際運行面的發展策略。在技術方面，由於純電動車在續航力方面未能滿足國內公車系統的需求，在運行採用電動公車方面，則須有長短期的時程配合，就短期來看，純電動公車尚須研究發展更進一步的技術，因此在運行方面則以混合式電動公車為主，在國內選取適合的路線進行示範運行，同時對其相關技術與運行績效，進行研究；就長期而言，則須在國內成立相關研究機構或研發基金，對改進純電動公車運行績效進行研發，待純電動公車之相關技術成熟後，則全面改用電動公車，如此便可在兼顧環境改善與發展關聯產業的方式下進行同步的改善，底下即針對電動公車在運行時所可能發生的問題、因應策略以及電動公車未來發展的方向加以討論。

# 8.1電動公車運行可能發生的問題及相關處理方法

由於電動公車為一種新式的運具，其應用在台灣尚屬首創，因此此種構想在付諸實施之前，除相關運行路線的規劃工作外，尚有一些課題須先加以探討，本研究對於路線規劃方面主要考量的對象是以台北市公車與新竹市公車系統為主，因此在考量相關問題時，主要以這兩個地區為主要的對象，以下即就電動公車之運行所可能產生的問題加以說明：

- 電動公車的適法問題

- 電動公車為一新型的運輸工具，其最主要的優點在於其對環境污染方面的貢獻，因此其雖然在性能方面不如目前使用的傳統燃油車輛，但其仍有使用的價值，不過由於其在能源的使用與相關設計方面與傳統車輛有相當大的不同，因此現有法令的規範與交通單位對法令的解釋就極有可能影響電動公車是否能夠順利運行。

- 根據公路法第四十六條規定：「汽車運輸業變更組織、增減資產、抵押財產、宣告停業或歇業，應先報請公路主管機關核准。」，因此未來公車業者若擬以電動公車取代傳統燃油公車或增購電動公車（增加資產），均必須報請公路主管機關核准。公路法第六十一條第一項規定：「汽車及電車之登記、檢驗、發照與駕駛人及技工之登記、考驗發照，由中央公路主管機關統一辦理，並得委託省（市）公路主管機關辦理。」因此未來無論僅為少量示範運行甚至實際大量參與營運，電動公車之登記與檢驗均須向省（市）公路主管機關申請辦理（台北市為交通局），而省（市）公路主管機關辦理汽車檢驗之主要依據與項目係依據道路交通安全規則第三十九條所規定之檢驗項目辦理（台灣區車輛工業同業公會，民國八十五年），而在交通安全規則第三十七條對汽車丈量量計方法、第三十八條對汽車尺度、軸重、總重及後懸之規定、第四十條對汽車載重噸位之核定與第四十一條對汽車座位之核定等規定等方面，由於電動公車為一新型的技術，更由於其在相關性能方面的不足，因此在設計上是否符合國內相關的規定，則是相關單位在實施運行時，選取運行車輛所必須注意的問題；此外，公路法第六十一條第一項中「規定駕駛人及技工之登記、考驗發照，由中央公路主管機關統一辦理。」由於電動公車之駕駛方法與傳統燃油車輛雖大部份相同，但在能量的使用節制方面對於車輛續航力有很大的影響，同時電動公車之保養與傳統公車之保養方式亦有很大的不同，中央公路主管機關是否有能力做相關的考核或必須做相關法令的修訂，則是目前實施電動公車之前，所必須先行處理的問題。

- 相關單位配合意願

- 電動公車的引入，對國內大眾運輸業而言是一項創舉，然而其相關屬性與傳統燃油公車截然不同，例如在保養、駕駛與充電等方面，因此預期在引進電動公車後，業者在軟、硬體方面皆須做部份變革，方能順利的營運，因此對於業者參與電動公車運行的配合意願，將成為電動公車運行的決定性因素。

- 根據車輛公會相關之研究與本研究實際參訪業者的結果，發現公民營公車業者在不須提供配合經費的前提下，均樂於參與電動公車之運行，成為營運單位，相關業者中公車處曾經配合交通部運輸研究所執行雙層公車示範運行計畫，新竹客運亦與交通大學配合執行公車相關技術研發之計畫，根據本研究相關運行路線的選取，台北與新竹兩市的運行路線，分別為台北市公車處與新竹客運所轄，因此倘若相關經費不虞匱乏，電動公車的運行應是相當可行的。

- 目前由於都市空氣污染問題嚴重，行政院環保署徵收空污費以圖解決國內之空氣污染問題，台北市交通局與環保署合作將於近期租用壓縮天然瓦斯車（CNG）作為解決台北市空氣污染之方案之一。在本研究於四月份舉行之電動公車發展座談會中，台北市交通局亦表示，對於國內環境污染改善，只要有好的解決方法，台北市政府相當有決心與誠意配合；新竹客運亦表示只要有相關單位與經費的協助，將會盡最大力量配合，是故電動公車在相關單位配合方面應不成問題，唯相關運行時之細節仍須相關單位加以縝密的考量。

- 3.相關經費來源

- 運行電動公車所需要的經費大體上應分為兩個部份，其一為車輛的取得經費，其二則為車輛運行時所需要的經費，以下即針對此二問題加以說明。

- （1）電動公車之購買經費

- 電動公車之單價甚高，目前法國在蒙馬特所運行之中型電動公車單在車體方面之價格為151萬法郎（約目前一般公車之兩倍），美國休斯電動公車每輛索價千萬元以上，因此如何籌措購置經費，為一重要課題。購置經費之可能來源不外乎由政府相關單位編列預算、公車業者出資等兩個方向。政府交通單位或公車業者是否可基於發展都市新運輸工具之考量，配合其汰舊換新計畫，投資購買電動公車？環保單位基於改善都市空氣品質之考量，配合編列部份經費？可能額度為何？這些因素均將影響電動公車是否能順利的運行。

- 根據本研究的訪談與國內相關研究，多數公車業者經營困難，台北市公車處一年虧損數億元之譜，新竹客運亦表示若由其負擔電動公車運行之費用，將力有未逮，雖然交通局表示目前其與環保署的合作關係良好，可以接收相關計畫的實行，但其是否可以提供如此鉅額的資助可能尚成問題，亞太投資公司建議國內電動公車之使用可由政府訂定各公車業者汰換數量比例，並由行政院申請由中美基金撥借低利貸款，供業者汰換傳統燃油車輛，因此在電動公車取得經費方面本研究認為可能需要分期進行。

- 由於電動公車在國內並無實際運行的經驗，對於其在國內是否確實可行及其相關運行資料並不確定，因此建議國內應實施短期的電動公車示範運行，車輛的取得可經由向國外租借的管道，以減少先期電動公車取得的成本，同時由國內相關單位研擬經費的取得計畫，作為國內發展電動公車的經費。

（2）車輛運行時所需的費用

電動公車除上一節所提及的購車費用之外，保養設備與充電設備的購置亦為必須考量的因素，同時電動公車運行之後，相關技術人員與駕駛人員的訓練相當重要，因此相關費用的籌措亦必須在考量之列。

4. 相關訓練問題

在電動公車的保養與駕駛方面，較之於傳統公車有相當大的不同，在保養方面，除車輛的保養之外，同時包括充電器、電池的保養，目前公車業者並不具備有相關的技術，因此在技術的養成方面，則必須與電動公車提供廠商互相配合辦理；在電動公車的駕駛方面，我們可以由Santa Barbara的運行經驗中得知，不良的駕駛習慣，可能影響電動公車續航力，造成電能的浪費。

由於電動公車相關的技術存在於廠商方面，因此與廠商的配合相當重要，但是未來電動公車的保養與駕駛訓練應由各公車業者自行辦理或是由政府相關單位辦理，即成為必須考量的問題，由公車業者自行辦理，將增加其目前營運上的負擔，同時增加其營運的成本，且訓練的品質可能無法統一，因此本研究建議，政府應成立相關訓練機構，訂立相關的標準，由此機構加以考核或交由公路法第六十一條第一項中所規定之公路主管機關統一辦理。

## 8.2 短、中、長期的發展策略與方法

從前一節之分析可知，未來推行電動公車可能遭遇之困難問題及應注意之事項，根據這些探討，本研究擬定了未來電動公車之短、中、長期之發展策略如下：

- 短期：由環保署就空污費中提撥經費與市政府共同合作電動公車之示範運行計畫

- 方法：1.租用混合式電動公車。

- 行駛由本研究所評選出之電動公車路線，甚或是博愛公車、文化公車、幹道公車並進行路線之實地勘查、評估。。

- 收集相關數據以研究評估混合式電動公車之性能、效益與推廣性。

- 宣導電動公車之諸多優點（舉辦展示活動、試乘活動、相關印刷品之印製等）。

- 中期：

- 主要由政府引導，為電動公車創造初始市場、營運環境，建議由強制與獎勵兩方面同時著手，此外同時對電動公車做相關之研究與相關法規之修訂，以加強電動公車在未來之可行性，相關建議策略如下：

- 強制措施方面

- 訂定客運公司每年採購電動公車汰換老舊車輛數量比例，以監督編列預算。

- 針對公車將空氣污染防治法標準提高。

- 淨區管制區禁止高污染車輛進入。

- 獎勵補助措施方面

- 制定補助新購電動公車執行要點，訂定補助購車標準。

- 促進大眾運輸發展方案

- 降低製造成本：簡徵電動公車車輛貨物稅。

- 降低使用成本：免徵電動公車使用牌照稅、燃料使用費，同時研究電動公車使用電力之適合費率。

- 創造有利之運行環境

- 利用公車專用車道之規劃設置，提供較佳之運行環境。

- 創造研究發展環境

- 成立研發中心，補助電動公車相關技術的研發。

- 相關交通法規的檢討與修訂

- 車輛檢驗方式的簡化與重訂

- 訂定電動公車規格標準與修訂相關法令。

- 長期：

- 主要考量電動公車發展重心的轉移，將其由政府主導轉移至相關產業界，可分成如下幾點考量：

- 創造研究發展環境及促進產業界發展

- 由交通部、經濟部及環保署，成立推動電動公車之組織與基金，供民間業者與學術研究專業機構研發電動公車相關技術。

- 建議相關部會訂定投資獎勵條例，提供低利貸款與稅賦優惠，以鼓勵民間業者設廠生產。

- 強制措施

- 提高污染排放標準，重罰污染車輛

- 提高傳統柴油車汰換比例

- 持續創造有利之運行環境

- 相關法規修訂

第九章 結論與建議

# 9.1 結論

電動車輛與傳統車輛比較，具有低污染排放（空氣污染係轉嫁至較易於控制之發電廠）與低噪音之優點，因此對改善都市空氣與噪音污染頗有助益。然而其以多元化電力為動力來源，須藉充電來補充電力，但因其充電頻率高，充電所需時間又遠較加油時間為長，因此目前尚難與燃油車輛競爭，使用環境也較為複雜。因公車系統具有固定的站場、路線、駕駛群、使用時間、頻率等特性，比其他電動車輛更容易克服使用環境問題，因此電動公車之使用可能成為未來各國發展之趨勢。

本研究之目的在進行電動公車技術之調查，並進一步評估其做為都市運輸工具之可行性。本研究除廣泛收集世界各國電動公車之發展動態與其成本等資訊外，並以多評準評估方法對適合台灣地區運行之公車形式進行評估，以電動公車之使用者、社會、業者以及決策者等之相關決策群體，對各準則以AHP成對比較法給予相對之重要度以及由電動公車專業技術研究者對各方案在各準則下給予績效值或相對水準之評分，最後由多評準評估決策方法對各方案做一優勢關係排序，決定國內較適合的新型替代燃料之公車種類，予決策單位參考；並考慮台北市與新竹市目前公車行駛的狀況，根據所評選出的公車，研擬當地進行電動公車示範運行之方式與策略，獲致結論如下：

- 根據本研究蒐集所得之相關電動車優點與特性分析，發現電動車在能源的運用效率上有相當大的優點，同時其可減緩能源危機，促進國內外之貿易平衡，從優點來看，電動車在國內實具有其必須發展的背景；但由於電動車目前發展時日尚短，因此其仍有電池能量密度低、成本高、充電耗時、相關設備發展較遲的缺點，因此國內未來在電動車之使用上，應考慮站在使用者或製造者的立場，實為一必須慎重考量的問題。

- 就美國Santa Barbara之電動公車運行來看，可發現其在電動公車運行中所付出之人力與物力，同時其相關國內資料的蒐集，對於其未來電動公車之運行，將有相當大的助益。

- 在Santa Barbara電動公車運行資料中，可以發現駕駛員能量管理績效非常重要，駕駛員能量管理將可使能量消耗差異達百分之五十以上。

- 由於電動公車在技術方面尚有無法解決的難題，因此在改善環境污染狀況的考量下，替代能源車輛的發展亦同時興盛，目前所發展出的替代能源車輛包括有甲醇車、天然瓦斯車、太陽能車、氫氣車以及本文所探討的電動車與複合式電動車，這些替代能源車輛對於環境污染的改善均有正面的效益，世界各國對於天然瓦斯車、甲醇車等均有實際的車輛在道路上運行。

- 在電動公車所可能造成的污染方面，除由發電廠所產生之外，亦有可能因廢電池的處理不當，於運送過程中發生電解液的洩漏，造成環境污染，在目前廢蓄電池的回收過程中，因可回收的地點及對象確定，且回收管道亦固定，因此其造成嚴重環境污染的機會較小，但在運送過程中仍須注意酸液之洩漏，以及回收後產生爐渣之處置，以免造成二次污染。

- 在電動公車之成本與整體效益分析方面，電動公車之電力成本較柴油公車之燃料成本為高﹔而在環境污染方面，Santa Barbara所使用之三十呎電動公車為其中污染較高之車輛，但較之柴油公車所造成之尾管排放污染，仍不到其污染量之百分之一﹔由目前國內公車之平均行駛速率與每日之營運里程來看，目前所發展出之電動公車，以其在國內道路上代替現有之公車作為大眾運輸工具，是可以接收的。

- 本研究利用多評準評估方法（Multiple Attribute Decision Method, MADM）針對未來在我國可能試行的電動公車或替代能源車輛，運用腦力激盪法（Brain-storming）研擬與之相關的評估準則，以決定目前在國內較適合運行的電動公車，評估的結果顯示，以複合式電動公車最適合國內運行，在兩種複合式電動公車中，以電氣為主，其他燃料為輔的電動公車為最好。

- 根據目前所擬定評選電動公車的各項準則與方案，主要的方向即是以配合目前之公車系統，使其在改換車輛時，不會造成營運上過大的麻煩與困擾，因此，未來倘若以本研究建議之電動公車作為運行之車輛，對於道路上交通之影響應該有限，不會造成很大的差別。

- 在路線評選方面，本研究以台北市與新竹市為評選考量的對象。在台北市，由於在目前公車載客人數的資料當中，並沒有詳細列出尖峰與離峰載客人數的不同，因此所評選出的幾條路線，本研究並沒有確切的指出適合的特定路線，而是以方案集的方式，指出可能的路線，可能的路線分別為0西、20路、25路、31路、502路等5路公車路線；而在新竹市方面，本研究之研究人員直接與新竹客運之相關主管面談，考量各種評估準則與未來可能的電動公車後，新竹客運指出其以南寮漁港路線最為適合電動公車的運行。

- 由於電動車在技術方面未臻成熟，因此本研究指出未來發展電動公車或電動車的時程應分為短、中、長期等三個階段，主要希望給電動車發展的時間，期初採取較為適合國內使用的複合式電動公車，作為國內改善環境品質的過渡工具，待電動車的技術發展成熟後，或有更新的技術產生，則再將須汰換的車輛進行汰換。在施行策略方面，短期由環保署就空污費中提撥經費與市政府共同合作電動公車之示範運行；中期則由市政府訂定每家客運公司每年採購電動公車之數量比例，以監督編列預算，採購電動公車汰換老舊車輛；長期則應就產業政策面與法令政策面加以考量，檢討國內是否須增加電動公車相關之法規，政府是否應成立專責之研究機構或相關的補助計畫，本研究針對此方面，做出相關的建議，請見第六章。

# 9.2 建議

- 由於目前世界上電動車發展時間不長，各國均投入相當之人力與物力於其中，而國內電動車相關技術之發展已相當成熟，實應投入電動車相關之研發與生產，促進國內相關工業之發展。

- 國內如要推展電動公車實際運行，本研究建議應先就國內公車系統中，選取較適合之路線，施行示範運行，蒐集國內電動公車相關之耗能與成本資料，作為未來政府相關單位訂定補助與相關費率之基準。此外，在本研究所舉行之電動公車專家座談會中，台北市交通局曾表示將由國外租借天然瓦斯車於台北市運行，以期改善台北市之空氣污染，本研究建議在運行時能將其在國內運行之相關數據加以記錄，例如耗能狀況、營運成本、保養成本、環境污染等項，以之作為國內對於相關替代能源車輛研究之基礎。

- 目前國內公車系統所使用的車輛均為柴油公車，駕駛員駕駛時任意加油、加速是很平常的事，但駕駛之能量管理對電動公車之駕駛而言，相當重要，因此國內未來在電動公車之駕駛訓練方面，應加以注意，減低能量的浪費。

- 對於電動車使用之廢電池處理，雖然在國內目前可回收的地點及對象確定，且回收管道亦固定，因此其造成嚴重環境污染的機會較小，但未來使用電動公車之後，廢電池產生之數量勢必劇增，相關單位對於廢電池之處理，應該重新思考並研擬因應之策略。

- 在電動公車之成本分析方面，影響電動公車成本最主要之因素為電費之徵收費率，美國公用事業委員會對於電動公車使用之電費徵收費率建議了一項新的標準，使電動車之電力成本降至原先之一半，未來電動公車在國內運行時，相關電費費率之訂定，應重新加以考量。

- 在台灣發展電動公車除因台灣之空氣污染極為嚴重之外，最主要電動車為一新興的技術，不管在世界上任何國家，其對電動車的研究並不成熟，台灣在某些方面之技術甚至還領先其他已開發國家，在這樣的契機之下，由國內自行研究發展電動車，進而外銷至國外並不是一件不可能達成的事；同時，眾所周知汽車工業為一火車頭工業，其下所帶動的相關聯產業不計其數，倘若能因發展電動公車之便，同時帶動國內相關聯產業的升級，對國內工業界實為一件美事，國內有相當多的業者投入電動車關聯的技術發展，同時均已在世界各國取得各方面的專利，如亞太投資公司、明恭公司、富豐國際有限公司、新旅程公司等，國內未來進行電動公車的運行時，相關單位可以先與國內各家廠商聯絡了解國內技術發展狀況，再考量是否需要由國外購買。

- 目前交通部對於電動車的名詞解釋上並沒有包括複合式電動公車，若未來複合式電動公車於國內運行時，應歸為電動車或其他低污染的替代能源車輛，在獎勵與補助方面可能會造成業者方面的困擾，建議交通部對於複合式電動公車的定位能重新加以解釋說明。

附錄一：模糊多目標決策分析方法

做決定是吾人日常生活的一部分，而通常在下決定之前，所考慮的層面則常是多方面且彼此矛盾的。多評準決策問題即是吾人在日常生活中所遇到的決策問題，而多評準決策方法即是處理在多個考慮層面下的決策問題。

傳統的多評準決策方法假設所有的屬性與績效值均是明確值，而各屬性的效用則由決策者決定，由此所得到各替選方案之最終得點即為明確值，可直接得到各替選方案之優劣關係；然而，在現實的環境中，吾人在做決策時所考慮的各替選方案，其績效值可能為明確(crisp)的、模糊(fuzzy)的或語意化(linguistic)的，例如在考慮教授人選時，吾人可用候選人之創造力、成熟度、溝通能力及著作發表數量來評判其適合度，其中前三項屬性就是一很明顯不能量化的例子，因此可推知，在現實狀況下，大部分的決策問題可說是綜合了上述三項特徵的問題。

基於上述的理由，而發展了模糊多評準決策方法。當模糊資料加進多評準決策方法中後，各替選方案的最終得點就不再是明確（crisp)值，而是一模糊數，但模糊數通常無法如明確值般，直接經由比較得到其全順序，因此，若要解模糊多屬性問題，模糊數(fuzzy number)的比較將是一相當重要的部分，底下分別針對常用的多屬性決策理論及模糊處理步驟進行回顧。

### ¤¡¦Ä©¨µ²½¤±°

多屬性決策（MADM)又可稱為多評準評(Multicriteria Evaluation)或優勢關係評估（Outranking Relation Apporach)。在多屬性決策之領域中，其應用的方法很多，但其執行的步驟可歸納成二個共通點：（曾國雄，民國79年，民國81年）

- 影響評估：利用系統的方法直接或間接找出所有相關的方案，並探討其可能的影響。傳統的影響分析（Impact Analysis)通常是基於量化資料的探討，目前的研究由於考慮到現實環境所遇到的問題，已有許多的研究傾向質化資料的處理，如模糊多評準決策及PROMETHEE法等，均可處理質化的資料，簡言之，影響評估即是在建立方案的影響矩陣，以作為下一階段分析的基礎。

（二）政策分析：此階段的工作即是評估影響階段所得到的結果，在具有衝突方案間加以權宜取捨。一般而言，由所處理問題的特性，可考慮使用貨幣化評估方法、加權方法（Weighting Methods)或互動法(Interactive Methods)來處理權宜取捨的問題，其中互動法適用於時間較長，且規劃者與決策者對於可行方案有充分的溝通。

多屬性決策評估方法可歸納為間斷性評估法與連續性評估法二大類，其中間斷性評估法又可分為量化評估法、質化評估法與混合評估法等三類，惟目前的多屬性評估方法在應用時，大多為混合性的問題；連續性評估法又可區分為互動法與連續法兩類。

多屬性評估方法除可依上述之分類外，又可依各屬性（attributes)及替選方案(alternatives)資訊之有無分成無偏好資訊(methods for no preference information given)、屬性資訊已知(Methods for information on attribute given)、及替選方案資訊已知(mehtod for information on alternative given)等三類，由於本研究處理的問題屬於上述之第二類問題，故在此就第二類的多屬性評估方法加以說明與比較如後：（Hwang,1981；曾國雄，民國79年，民國81年）

1.簡單加權法（Simple Additive Weighting Method; Weighted Summation)

簡單加權法可說是目前最為人知且廣被應用的方法，其基本的觀念即是由各準則之績效值與其相對權重乘積之和，來表示替選方案最後之得點，由此比較各方案之優劣，此法之缺點則是一般所處理的問題，其各屬性並不一定能夠將其分別考慮最後再加總，此是考慮到各屬性間是否有互補性及其單位的問題，倘若處理的問題能符合此特性，則此法不失為一簡單好用的方法(Hwang and Yoon,1981；曾國雄，民國79年)。

2.ELECTRE法（Elimination et Choice Translating Reality)

ELECTRE法最初由 Benayoun提出，後經 Roy氏與 Nijkamp加以修正。由於ELECTRE法為一間斷模式，因此特別適用於方案數目不連續時的評估工作，其概念為當兩替選方案在數學上無法證明其優劣關係時，決策者基於滿意與不滿意程度，甘冒某種程度的風險，承認某一方案優於另一方案，其缺點為此法於進行評估時，有時無法排列方案之優先順序。雖然ELECTRE至目前已發展至ELECTRE IV, 但通常其 p, q 值的訂定會影響到整個評估結果，由此可知此法的應用有其限制(Hwang and Yoon, 1981；曾國雄，民國79年)。

3.Permutation 法

此法又名 Qualiflex 法，此法於進行評估時，先將所有的替選方案加以排列，得到其所有的排列順序，後再經由一指標，評估各順序之優劣，最後得到最優之方案順序，此法在操作上相當的容易，但倘若處理的問題其方案數較多，其計算會相當的複雜(Paelinck, 1976；曾國雄，民國79年)。

4.Satisficing 法 ( 又名Screening 法）

此法在處理多屬性評估問題時，首先為處理問題之各屬性訂定其滿意水準（Satisfactory Level)，後再就每一替選方案之準則與滿意水準加以比較，倘若方案之各準則均達到滿意水準以上，則加以保留，否則予以棄置，此法在應用上亦相當簡單，惟無法得到各替選方案之全順序，且各準則之滿意指標亦有期訂定上的困難(Goicoechea et., 1982；曾國雄，民國79年)。

5.Lexicographic 法

此法的基本概念是在考慮各準則之重要性的前提下，對各替選方案加以評比，其方式是按各準則的重要性加以排序，後再對各替選方案進行比較，且由較重要的準則開始，若兩方案之最重要準則值相同，則比較次重要之準則，餘此類推，直至分出方案之優劣或準則比完為止，此法的優點是考慮到決策者對準則的偏好，但若兩方案之比較沒有對所有的準則加以比較，似乎有不夠周全之慮(Hwang and Yoon, 1981；曾國雄，民國79年)。

6.PROMETHEE 法(Preference Ranking Organization Methods for Enrichment Evaluation)

此法係由Brans、Mareschal及 Vincke等三人於1984年共同提出。此法由流量的觀念來評估各替選方案，實為一相當特殊的處理方式，且其可允許規劃者依照決策者之偏好訂定偏好函數，為此法之一大優點，其中由作者所提供之偏好函數，隱約可見模糊處理的概念，但此法在應用上，除了決策者之偏好函數不易訂定且不易驗證外，計算的複雜性亦為其缺點(Brans et.,1984;Hwang and Chen,1992)。

7.TOPSIS ( Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)

此法係由 Hwang 與 Yoon 於1981年所發展出的一套多屬性評估方法，其基本概念在於訂定理想解(Ideal Solution)與負理想解(Negative Solution)，而後替選方案之評選則以其相對於理想解之近似度作為比較的標準，此法的處理方式相當的符合直覺且簡單易於為人所接受，為一頗實用的方法，但此法僅能處理量化的資料，無法處理質化的問題，為其缺點（Hwang, Yoon, 1981)。

由以上的回顧，可知各種評估方法均有其優缺點且其適用的狀況亦有所不同，本研究擬採用 TOPSIS 法作為評估本問題之方法，取其符合直覺且易於為人所接受的優點，但由於其僅能處理量化的資料，故將模糊處理方式與多屬性決策方法結合，作為處理本研究之方法，在下一節中將對模糊處理方式加以探討與回顧。

### ¤¡ ¼½±§¤ª¤¦Å

當模糊資料加進多屬性決策方法中後，由於模糊數（fuzzy number)無法像明確值(crisp value)般直接加以比較而得其大小，故最重要的問題就是如何經由一較客觀的方式比較各準則及方案的模糊評點值，底下即對目前已發展出的模糊排序方法加以回顧與說明：

目前已發展出的模糊排序方法，依其比較的基準可分成十種，即使用最佳等級 (Degree of Optimality)、Hamming 距離、alpha cut、比較函數 (Comparison Function)、模糊平均(mean)和分布(spread)、距理想解之比例 (proportion to the ideal)、左右得點 ( left and right Scores)、重心指標 (centroid index)、面積法（area measurement)、語句排序法（linguistic ranking method)等，由於目前所法展出的模糊排序方法均有其重大的缺點，故在此僅選取常見及較易說明的幾種方法加以檢討︰

1.使用最佳等級排序(Ranking using Degree of Optimality)

此法針對一模糊集合(fuzzy set)計算其偏好指標，各模糊集合具有愈高之偏好指標值者，其排序愈高。 Baas et al.(1977)及Watson et al.(1979)等人分別提出了二種偏好指標，用以比較各模糊集合之順序，此兩種指標具有相類似的性質，均是以模糊集合的尖端所在位置來判斷其順序，但由模糊集合的形狀及其在座標軸上所在的位置來看，常有可能造成不合邏輯的結果。

2.使用模糊平均(mean)及分布(spread)排序

此部分的方法在比較模糊數時，以各模糊數之平均及分布加以比較，此法假設人類直覺認為擁有較大之平均值及較小之分布的模糊數，其值愈大，簡言之，變異愈小的模糊數其排名愈前。Lee 和 Li（1988） 提出了計算模糊數之平均及分布的方法，根據 Hwang(1992)的評論，此法可說是目前最合於直覺及邏輯的排序方法。

3.使用重心指標(Centroid Index)排序

此法的基本觀念是求取模糊數的幾何中心，每一個模糊數在Ｘ、Ｙ 軸都會有一對應的值，比較各模糊數的大小可直接比較其Ｘ軸的值（Yager,1980 )，或是同時比較Ｘ、Ｙ軸的值(Murkami,maeda and Imamura,1983)，擁有愈大之Ｘ值（及Ｙ值）之模糊數其值愈大。在此兩種方法中，Yager 所提出的方法無法考慮模糊數之分配，因此若兩模糊數具有相同的Ｘ值，且其分配不同時，Yager 的方法會認定此二數相等，但實際上依照 Lee 及 Li之假設，分布較小的模糊數應較大，此為這個方法的一個缺點；另外，由Murakami 等人之方法來看，其同時比較模糊幾何圖形重心之Ｘ及Ｙ值，但當二模糊數為三角形且Ｙ的範圍在 0 與 1 之間時，則Ｙ值均為 1／3 ，此時Murakami之方法與Yager之方法亦會有相同的缺點，除此之外，根據Bortolan 及 Delgani、Lee 及 Li（Hwang,1992）的評論，均認為只有Ｘ值方為決定模糊數大小之較合理指標。

4.使用面積(area measurement)法排序

Yager(1981)建議一面積指標，此指標計算模糊數之歸屬函數(membership function)中，平均值與Ｙ軸之間的面積，所計得之面積愈大，則模糊數愈大；但當二個模糊數其平均值相同，且具有不同大小的分布時，由面積法所得到的結果是二模糊數相等，但若由Lee 及 Li對人類直覺的假設來看，當兩模糊數平均值相等，但分布不同時，應是分布較小的數較大，故面積法在此所得到的結果與人類的直覺相反，為其缺點。

5. 使用左右得點法(right and left score)排序

在此部分的方法基本上是考慮其各自訂定的Fuzzy max及Fuzzy min的模糊數與要比較的模糊數的交點，決定左右得點值，利用此概念分別有Jain、Chen及Hwang提出其排序的方法，首先是Jain（1976，1977）定義 Fuzzy max的模糊數，經由各模糊數與Fuzzy max的交點，決定右得點，以此評判模糊數的大小，但相當多的學者，如Baldwin和 Guild (1978)， Bortolan和 Degani(1985)， Chen(1985)及 zimmermann(1987)，均指出Jain的方法在某些狀況下會產生與直覺相反的結果；而後，Chen(1985)則改良Jain的方法，提出以左右得點的方式來處理模糊數的排序，但其方法對相同形狀但平均值不同的模糊數會得到相同的得點，此為其缺點；最後，Hwang 與Chen(1989)合作，結合Jain 及Chen的優點，並考慮前述各種方法所遇到的問題，發展出一新的排序方法，此法亦是利用左右得點的方式，惟重新定義 Fuzzy max 與 Fuzzy min 的模糊數，經改善之後的方法，以改正Jain 與Chen 原先的缺點，原先二法無法判別的情況，此法已可清楚的判斷其優劣順序。

### ¤¡ ¼½¦Ä©¨µ¤ª - ¼½TOPSIS

在經由上述的比較與回顧後，本研究擬採用 Hwang 及 Chen 所提出的模糊排序方法，結合傳統的多屬性決策方法-TOPSIS，作為分析各替選方案優先順序的方法。此種結合之方法Hwang(1992)曾於1992年於其著作中提及，其認為結合的步驟包含兩個主要的層面，首先，將模糊資料(fuzzy data)轉成明確的得點(crisp score)，此處的模糊資料可為語意詞句(lingustic terms)、模糊集合(fuzzy sets)或模糊數(fuzzy numbers)，其中倘若資料為語意詞句，尚須將其轉換成模糊數後，再轉換為明確值；其次，利用傳統的多屬性決策方法，針對各替選方案，進行優勢關係評估，由於本研究採取語意化的問卷，故在此一併說明如何將語意化的詞句轉換成模糊數。

將語意化詞句轉換成模糊數

此部分的方法是參考Hwang（1992）所提出之一套系統化方法，在此方法中，Hwang建議了八種轉換規模(scale)，此為其參考Baas 和Kwakernaak、Bonissone、Chen、Efstathiou和Rajkovic、Efstathiou和 Tong、Kerre以及Wenstop等人的著作後，歸納所得之結果。實際上，此種轉換規模可經由規劃者與決策者的互動而加以決定，本研究即以受訪專家的個別規模，建立各替選方案的績效值。

將模糊數轉換為明確值

此部分的方法是Hwang及 Chen（1989）共同發展而得，此法結合2.2節中所提Jain及Chen之方法的優點，其處理步驟如下：

首先，定義Fuzzy Max及 Fuzzy Min兩模糊數

mmaxx=x, 0≤x≤1 0, otherwisemminx=1−x, 0≤x≤1 0     ,otherwise

其次，決定左右得點

mRM=supmMÙmmaxxmLM=supmMÙmminx

在得到左右得點後，即計算此模糊數的全得點（total score），此值即代表其明確值，如下

mTM=mRM+1−mLM2

多屬性決策方法 - TOPSIS法

傳統的多屬性決策方法對各替選方案進行評估時，主要包括兩個方面，其一為評估準則相對重要性評估，其二即為評估各替選方案之優勢關係。在各評估準則相對重要度的評估部分，由於本研究所得到的各評估準則均為質化準則，在實際的應用上有其量化的困難，故採用問卷的方式，請各方面的專家依其專業知識作主觀的評點，由於在認知的尺度上，每個人有很大的不同，故本研究採用層級分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP)結合各方面專家的意見，為評估準則訂定權重，底下分別就層級分析法及TOPSIS法加以說明其理論與操作步驟。

### ¥¡¼¯¤ªª¡¢¢¢¡

1.AHP的簡介

層級分析法(AHP)為1971年由Thomas L. Saaty所發展出來的一套決策方法，當時係應用該理論從事埃及國防部的應變計劃問題上，至1973年已發展成熟，翌年(1974年)開始廣為各界應用。1980年後，AHP的整體理論更臻完備。

AHP的理論簡單，操作容易，同時能擷取多數專家的意見，在實務上甚具實用性。國內有關AHP的研究與應用，已日益普遍，曾國雄、鄧振源對AHP的應用範圍與程序及AHP的問題點均有詳細之探討。（曾國雄，鄧振源，民國78年6月）

2.AHP的進行步驟

利用AHP進行決策問題時，主要包括以下三個階段：

第一階段：建立層級結構

處理複雜問題時，利用層級結構加以分解。基於人類無法同時對七種以上事物進行比較的假設下，每一層級的要素不宜超過七個；在最大要素個數為七個下，則可進行合理的比較，同時可以保證其一致性。

第二階段：各層級要素間權重的計算：此一階段可區分為三個步驟：

- 建立成對比較矩陣

某一層級的要素，以上一層級某一要素作為評估基準下，進行要素間的成對比較。有關成對比較矩陣的元素如下所示：

A=1a12La1n1/a121La2nMMOM1/a1n1/a2nL1

2.計算特徵值與特徵向量

成對比較矩陣得到後，即可求取各層級要素的權重。使用數值分析中常用的特徵值（Eigenvalue )解法，找出特徵向量 (Eigen-vector)或稱優勢向量（Priority Vector )。

- 一致性檢定

若成對比較矩陣A為正倒值矩陣，要求決策者在成對比較時，能達到前後一貫性，這是相當困難的，因此須進行一致性的檢定，作成一致性指標（Consistency Index,  C.I.)，檢查決策者之回答所構成的成對比較矩陣是否為一致性矩陣。

一致性指標，不論在評量決策者之判斷或整個結構層級的測試，Saaty建議宜在0.1左右（一般採C.I. <0.1 )，如此一致性才能獲得保證。

第三階段：整體層級權重的計算

各層級要素間的權重計算後，再進行整體層級權重的計算。

本研究的評估過程中，僅取由AHP所得到的各評估準則權重，各替選方案的排序則擬採用多屬性決策方法中之TOPSIS加以分析。

### ¤¡ TOPSIS ª

TOPSIS是由Yoon和Hwang (1981)所發展出來的一套決策理論，其基本觀念是認為決策者在選擇替選方案時，必須考慮此替選方案與理想解及非理想解的相對近似度來決定各方案的優劣。

經由上述的步驟得到各方案的績效評估值後，可利用底下的決策矩陣來進行評估：

x1  x2LxjL xnD=A1A2MAiMAmx11x12Lx1jLx1nx21x22Lx2jLx2nMMMxi1xi2LxijLxinMMMxm1xm2LxmjLxmn

其中

第 i 個替選方案

第 i 個替選方案對第 j 個準則的評估值

接著，說明TOPSIS的進行步驟：

步驟一：建立一個標準化後的決策矩陣

其主要目的是去掉單位，並使各個準則的評估值之範圍劃一，使之可以比較。

步驟二：建立一個加權標準化決策矩陣

對每一個相對的行乘上其對應的權重Wj，如此，可得到一加權標準化決策矩陣（Weighted normalized DM）V，如下所示

mmaxx=x, 0≤x≤1 0, otherwisemminx=1−x, 0≤x≤1 0     ,otherwise

步驟三：決定理想解和非理想解

根據所要評估的各方案與評估準則間的關係，找出最理想方案與最不理想的方案，此即理想解與非理想解，其決定方法如下：

A=max vij|jÎJ,min vij|jÎJ',i=1,2,L,nA−=min vij|jÎJ,max vij|jÎJ',i=1,2,L,m

其中

={=1,2,...,n ，為效益準則}

={=1,2,...,n ，為成本準則}

由理想解與非理想解的決定方法，可以很明顯的發現理想解是目前各替選方案所能達到最好的狀況，而非理想解則是最差的狀況。

步驟四：找出各個方案與理想和非理想解的歐基里德距離(Euclidean distance)

Si=j=1nvij−vj2, i=1,2,L,mSi−=j=1nvij−vj−2, i=1,2,L,m

步驟五：計算各方案對理想解的相對近似度，計算方法如下：

上述的指標越接近1，則各方案與理想解越接近。

# 附錄二 隨機感應充電公車的相關設備

隨機感應充電公車的運行特性已於第六章的替代能源公車評選方案中提及，在此將此種公車所需要之相關設備補充如下：

## 1. 公路充電系統(行進間充電系統MOVING & CHARGING SYSYTEM簡稱MAC)

這個系統簡單的說，就是當電動車輛行駛到我們所特殊設計的感應式充電路段 (設備埋藏於路面之下或緊貼於其上)，車輛可以一面行進，一面利用感應方式充電 (不必停車等候充電)。這種行進間感應充電方式，不必更動我們所設計的電動車輛，只是把充電的設備安置於路面之下(或緊貼其上)，對於我們原先所有投資於電動車輛的時間與金錢並不形成浪費。當然公路上的各種資訊與充份的整合是本項系統的必備要件之一。

這種行進間充電系統的特色是車載的電力能源 (如：電池) 能夠隨時隨地的補充電力，在行程之中可以補充所需的電力，並無最低限量的限制。所以本身車載的電力能源系統並不需要一個很大功能的系統。

### ¹¸¤ª¨²

電力供應單位 - 電力的調節與供應

電力單位包含了整流器與供應器，使用1,100伏，交流三相，60赫的動力，或當地電力單位所能適當供應的電力，轉換為單相、高頻、高電流，以供我們的電力供應器使用。因為電力使用量頗大，所以必須慎重考慮成本的因素。

道路電力供應板

道路電力供應板 (道路電力供應器) 是一項新奇而獨特的工業產品。它的外形是長3公尺，寬1.5公尺，高度僅有6公分，它被設計成放置在路面之上，通常不需要何土木工程，亦不需挖掘任何溝槽，只是擺在路面之上，週圍邊緣加一些填充物即可。當充電板運作時，它的表面會產生一些電磁波，對車上乘客及路邊路人而言，其所感應的電磁波比一般的家用電器品產生的還低。即使人們不經意的直接暴露在影響圍內，亦不致造成任健康上的傷害。當電動公車底盤下的電力接收器降下到預定的距離時，供應器就會以感應的方式把電力傳給接收器。

### ¨¸ª¨²

電力接收器 (POWER PICK-UP MODULE)

車載的電力接收器將有一些機械式及必要的設計裝置

電力牽引系統 (ELECTRIC TRACTION SYSTEM)

電動車的重要組件之一是馬達 (發動機)，必須是一部高功率小尺寸而又可靠的馬達，台灣合資公司將與此項業界的翹楚者合作開發出一種特殊設計的電動車專用馬達。

車載動力控制器 (ON-BOARD POWER CONTROLLER “OPC”)

此項控制器的功能如下：

- 控制馬達 (發動機)；

- 電力再生的掌控；

- 電力接收的控制；

- 監控各項操作機能；

- 能量消耗的計量。

車載能量儲存系統 (ON-BOARD ENERGY STORAGE SYSTEM)

以目前科技水準而論，鉛酸電池仍然是車載能源儲存的主要方法，但同時，台灣合資公司將與美國的合夥單位向LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL LABORATORY取得電子機械電池 (ELECTRO MECHANICAL BATTERY) 的技術並爭取在此項範圍內獨家使用的權力。眾所週知，電子機械電池 (EMB) 已被視為電動車電池的未來之星與希望。

車載資訊連絡系統(ON-BOARD COMMUNICATION MODULE “OCM”)

在電動公車與道路充電供應器之間的聯繫將以無線系統溝通。必要時，道路電力供應器可以把一些必要的資訊透過既有的電訊網路或無線網路送往中央控制系統，以便管理與監督。

車載指揮管制器 (ON-BOARD GUIDANCE CONTROL “OGC”)

當智慧型車輛與道路系統逐漸完備時，車載指揮管制器終將與道路上之各種感應器相配合，達到線控駕駛的階段。