高運量捷運淡水線線上緊急維修作業改善之研究

研 究 生： 胡 凱 程                            指導教授： 陳 椿 亮

國 立 交 通 大 學 交 通 運 輸 研 究 所

摘        要

高運量淡水線自去年營運通車以來各子系統仍處於未穩定的時期，致使故障狀況發生次數偏高影響列車服務水準。因此本研究目的便是研擬新的改善方案以因應目前故障狀況偏高的過渡時期。

本研究首先以故障樹分析法（Fault Tree Analysis）來剖析電聯車、號誌和通訊三個子系統故障發生的來源，然後檢討目前淡水線線上緊急維修作業並提出改善方案，最後以單線運轉與迴送機廠區分模式來評估改善前後的差異。

本研究結果顯示電聯車、號誌和通訊三個子系統實際發生平均故障間隔時間（Mean Time Between Failure）大於合約規定的設計值。此一現象透過單線運轉與迴送機廠區分模式評估證明，發現本文所提出改善方法，將可比原來作業方式減少一半故障列車迴送機廠，且繼續留於主線營運維持列車服務水準。

A Study on Improving Emergence Maintenance Activity of Tamshui Mass Rapid Transit Line

Student： Kai-Cheng Hu      Advisor：Professor . Chun-Liang Chen

Institute of Traffic and Transportation

National of Chiao Tung University

## Abstract

Due to the unstability of operating system , there are usually accidents happened in Tamshui MRT line . This situation indeed reduces the train services . The purpose of this study is to propose new programs to improve the situation of occasional accidents .

In this study , three subsystems , trains , signal , and communication , are analyzed by fault tree analysis . The emergence maintenance activity on line is also investigated . Therefore , the improvement program are proposed . finally , the signal operating and back depot distinguishing model is established to evaluate the difference before and after the implementation of the proposed programs .

The results show the occurring MTBF（Mean Time Between Failure）of the three subsystem is greater than the design MTBF . The signal operating and back depot distinguishing model proves that the proposed programs can make 50% reduction of the fault train numbers to return depot . There fault trains can continue running on line .

誌        謝

本論文承蒙恩師陳椿亮教授在公務繁忙中不厭其煩，悉心指導，無論是觀念灌輸、架構的建立、方法的運用及論文寫作上皆獲益匪淺，畢生難忘。在此謹致上最誠摯的敬意與謝忱。

論文審查與研討其間承蒙藍武王、汪進財與黃台生教授等惠賜卓見，特此由衷感謝。論文口試期間蒙台灣大學曹壽民教授與淡江大學交管系主任陳敦基教授，在百忙中撥冗出席，不吝指正，使本文更加完整，謹此誌謝。

在研究所求學期間得台北捷運公司總經理祕書左小姐、游小姐及行控中心周前主任與諸位同仁支持和協助，方有今日成績，在此致上由衷感激。

最後感謝我最敬愛的雙親的鼓勵和支持，以及表哥在論文摘要撰寫上指導，讓我能夠順利取得碩士學位，願將這份得來不易成果與大家分享。

胡 凱 程    謹誌

中華民國八十七年六月

目                      錄

中文摘要		Ⅰ

英文摘要		Ⅱ

誌謝		Ⅲ

目錄		Ⅳ

圖目錄	 Ⅷ

表目錄	 Ⅹ

第一章 緒論		 1

1.1    前言		 1

1.2    研究緣起		 1

1.3    研究目的		 1

1.4    研究流程及研究架構		 2

1.5    研究範圍		 4

第二章 可靠度分析技術與文獻回顧		 5

2.1    可靠度觀念		 5

2.2    可靠度分析技術		 6

2.3    檢驗系統是否穩定之可靠度浴缸曲線		 9

第三章 故障樹分析法(Fault Tree Analysis)分析捷運系統

各子系統穩定度及故障排除程序		11

3.1 故障樹分析法捷運三大子系統整體故障率分析		11

3.2 故障樹分析法分析電聯車系統及故障排除程序		13

3.2.1 故障樹分析法分析電聯車系統		14

3.2.2 電聯車系統故障排除程序		22

3.3 故障樹分析法分析號誌系統及故障排除程序		23

3.3.1 故障樹分析法分析號誌系統		24

3.3.2 號誌系統故障排除程序		29

3.4 故障樹分析法分析通訊系統		30

3.4.1 故障樹分析法分析通訊系統		36

3.4.2 通訊系統故障排除程序		34

3.5 驗證以故障樹分析法法分析所得產生事故平均故障間隔時間(Mean Time Between Failure)與實際產生事故MTBF之差異..		37

3.5.1 歸納出是事故調查報告中造成事故的所有因子		37

3.5.2 維修單位事後故障記錄統計與實際產生事故間的差異分析		39

3.6 綜合分類四月至十二月淡水線捷運系統產生事故比率		40

第四章 檢討及改善目前線上緊急維修作業		41

4.1    目前線上故障緊急維修作業之介紹		41

4.1.1 行控中心介紹及其對線上緊急維修所扮演角色		41

4.1.2線上緊急維修站位置和所扮演角色		44

4.2    檢討目前線上故障緊急維修作業所產生的問題		45

4.3    目前線上故障緊急維修之改善			46

4.3.1 軟體系統：捷運故障管理資訊系統建立目的		46

4.3.2 硬體設備方面：增設線上緊急維修站及增加線上維修人力.		48

第五章 建立單線運轉與列車回送區分模式來評估線上緊急維修作業改善前後的差異		53

5.1  單線運轉與列車回送區分模式建立		57

5.1.1單線運轉與列車回送區分模式臨界座標的建立		53

5.1.2單線運轉與列車回送區分模式		55

5.2    模式應用		56

5.2.1 時刻表作為計算列車回送與單線運轉造成上下行列車延誤基礎.		56

5.2.2 六條線段上各臨界點列車回送造成上下行列車總延誤值		59

5.2.3 各個區段單線運轉造成上下行列車總延誤值		61

5.2.4將Ws值帶入和Wp(Xmax)與Wp(Xmin)做比較劃分出列車回送區或單

線運轉區		62

5.2.5單線運轉與列車回送區分模式結果(將TRP:設為15分與20分比較) 65

5.2.6利用曲線圖來描繪出線上維修能力(即單線運轉時間)與全線之單線

運轉區段多寡的關係		70

5.3    單線運轉與列車回送區分模式評估結果分析		71

七、結論與建議		73

7.1    結論		73

7.2    建議		71

參考文獻		75

簡歷			76

圖    目    錄

圖1-1研究流程圖			 2

圖1-2研究架構		 3

圖2-1 FTA法 邏輯符號		 7

圖2-2浴缸曲線圖		 9

圖3-1捷運系統各子系統故障樹圖		11

圖3-2四至十二月三個子系統MTBF曲線圖	 	13

圖3-3電聯車各子系統樹狀圖		14

圖3-4電聯車各次系統分析故障因子之樹狀圖		16

圖3-5四至十二月電聯車各次系統MTBF圖		19

圖3-6四至十二月電聯車次系統之故障因子(MTBF)長條圖		22

圖3-7號誌系統各子系統樹狀圖		25

圖3-8號誌系統各次系統分析故障因子之樹狀圖			25

圖3-9 四至十二月號誌系統各次系統MTBF曲線圖		27

圖3-10四至十二月號誌系統次系統之故障因子(MTBF)長條圖		28

圖3-11通訊系統各子系統樹狀圖		30

圖3-12通訊系統各次系統分析故障因子之樹狀圖		32

圖3-13四至十二月通訊系統各次系統MTBF曲線圖		34

圖3-14四至十二月通訊系統次系統之故障因子(MTBF)長條圖		35

圖3-15維修部統計所得MTBF與實際故障產生MTBF比較之曲線		39

圖4-1行控中心工作流程			43

圖4-2線上故障緊急運作流程		44

圖4-3捷運故障管理資訊系統電腦連線運作的流程		47

圖4-4線上緊急維修小組分佈圖		50

圖4-6台北捷運公司改良前架構圖		51

圖4-7台北捷運公司改良後架構圖		51

圖5-1單線運轉與列車回送區分模式臨界座標圖			54

圖5-2尖峰時設定單線運轉十五分鐘單線運轉區與列車回送區分佈圖..	66

圖5-3尖峰時設定單線運轉二十分鐘單線運轉區與列車回送區分佈圖		67

圖5-4離峰時設定單線運轉十五分鐘單線運轉區與列車回送區分佈圖		68

圖5-5離峰時設定單線運轉二十分鐘單線運轉區與列車回送區分佈圖.. 	69

圖5-6尖峰時線上維修能力與正線單線運轉區段佔全線比例之曲線圖.. 	70

圖5-7離峰時線上維修能力與正線單線運轉區段佔全線比例之曲線圖.. 	71

表    目    錄

表3-1捷運系統各子系統故障統計表		11

表3-2捷運系統各子系統四至十二月MTBF統計表		12

表3-3電聯車各次系統故障因子四至十二月故障次數統計表		16

表3-4電聯車各次系統設計合約規定MTBF(平均故障間隔時間)一覽表		17

表3-5電聯車各次系統故障排除程序		22

表3-6號誌系統各次系統故障因子四至十二月故障次數統計表		25

表3-7各次系統設計合約規定MTBF(平均故障間隔時間)一覽表		26

表3-8號誌各次系統故障排除程序		29

表3-9通訊系統各次系統故障因子四至十二月故障次數統計表		32

表3-10通訊各次系統設計合約規定MTBF(平均故障間隔時間)一覽表		32

表3-11通訊各次系統故障排除程序		36

表3-12四至十二月維修部門所提供故障次數及FTA分析之MTBF		37

表3-13四至十二月實際產生事故次數及其MTBF		38

表3-14四至十二月事故分類統計表		40

表4-1增設線上維修站的依據項目表		49

表4-2線上緊急維修站設置地點至最遠處所發費時間		50

表5-1淡水線現階段所使用時刻表各站間行車運行時間		57

表5-2六條線各臨界點列車回送上下行列車的總延誤值一覽表		59

表5-3設定15分鐘與20分鐘單線運轉時間十四個區段上下行列車的總延

誤值一覽表		61

表5-4單線運轉設定十五分鐘分隔出單線運轉區與列車回送區一覽表		62

表5-5單線運轉設定二十分鐘分隔出單線運轉區與列車回送區一覽表		64

表5-6尖峰時線上維修能力與正線單線運轉區段佔全線比例之關係表		70

表5-7離峰時線上維修能力與正線單線運轉區段佔全線比例之關係表		71

- 第一章 緒論

1.1    前言

近年來台北市交通由於小汽車和機車大量成長，造成交通日益惡化的狀況是愈來愈嚴重。有關單位為解決此一狀況擬定不少策略來因應如公車專用道、棋盤式公車、加強違規停車取締....等等。這些策略雖成效不錯，只能治標卻不能治本。治本之道為何？非大眾捷運系統不可。既知治本之道為大眾捷運系統，那如何使大眾捷運系統符合大台北市民需求將成為一個重要的課題。本研究針對剛通車不久的高運量淡水捷運線作為研究的對象，去探討其控制系統萬一產生故障時，如何緊急運作、處理和故障排除等有關線上緊急維修作業方面的課題。

1.2    研究緣起

淡水線捷運系統從八十六年四月通車以來，由於採用傳統鋼軌鋼輪技術且使用長焊軌，民眾普遍反應雖比木柵線馬特拉系統穩定和舒適，但其本身體質為多種機電工程標的組合，如何整合是一大課題，若電聯車本身、號誌和通訊眾多界面因不穩定(Tub理論：各子系統之Tub階段不同探討可靠度)形成故障狀況，將影響捷運系統整體運轉效率種服務水準。針對此一問題，有必要去探討現階段線上緊急維修作業是否符合需求？如不符合應該提出有效改善之道，來解決現階段控制系統因界面不穩定所造成的營運問題。

1.3    研究目的

本研究目的是先從高運量淡水捷運各子系統高故障率情況以FTA(Fault Tree Analysis)進行分析，瞭解各子系統及其次系統不穩定的程度。然後檢討台北捷運公司現階段淡水線線上緊急維修作業通報、運作和處理緊急故障能力是否符合現階段的需求，如不符合希望提出有效改善方案來加以因應。所提出的改善方案必須兼顧軟、硬體設施且具備足夠線上維修人力，才能有效解決現階段因控制系統界面不穩定所造成影響服務水準的問題

- 1.4    研究流程及研究架構

本研究之研究流程分為研究問題界定、研究範圍確立、資料蒐集、現況分析、提出新改善方案、構建模式、評估改善前後線上緊急維修作業、評估結果分析及結論建議。在研究架構方面以FTA(Fault Tree Analysis)電聯車、號誌、通訊三大子系統，然後檢討目前線上緊急維修作業，提出新改善方案。以單線運轉與回送機廠區分模式來評估改善前後效益，最後評估結果分析。

- (一)研究流程

研究問題界定

研究範圍確立

資料蒐集

現況分析

評估

提出新改善方案

構建模式

評估結果分析

結論建議

- 圖1-1研究流程圖

- (二)研究架構

- 圖1-2研究架構

- 1.5    研究範圍

本次線上緊急維修作業改善之研究只針對高運量淡水捷運各個子系統中較常產生故障狀況的電聯車、號誌、通訊三大子系統為研究的重心。不包括天災、人為因素、人禍或其他不可預期的特殊狀況，純粹以系統本身機件所產生故障作為本研究探討控制系統是否穩定的依據。

- 第二章 可靠度分析技術與文獻回顧

本研究所使用的研究方法是電子、電機和機械領域經常運用於產品或機件失效分析的FTA（Fault Tree Analysis）分析法，此法是屬於可靠度實務的一環。本研究將把它運用於捷運控制系統(包括電聯車系統、號誌系統和通訊系統)，去一一診斷各個子系統自通車以來是否有呈現穩定的現象，還是仍處於不穩定的過渡期。

- 2.1    可靠度觀念

現代可靠度觀念[1]起源於軍事與太空科技之發展，嗣後擴充至精密之電子與機械工業之應用，主要的原因係由於裝備系統複雜性日增，使用者對其可用壽命界限益倍感關切，產品可靠度與可用壽限有密不可分的關係，已成為市場競爭之決勝要素。因為若可靠度低，所導至系統或裝備故障所孳生的損失，往往就難以估計，而其維護修理的費用，亦常超過裝備系統的本身價值。

可靠度的定義[1]在古典派學者常以下述陳述表示：可靠度係止一裝置在特定的時間內，在特定的條件下，依設定的任務目標，使用正當的方法操作，而獲得成功的機率。此定義具備多重涵義：其一當我們說“可靠度是機率”其意為可靠度是變數而不是絕對值。因此，若其裝置有百分之九十可靠，則有百分之時的機會會失效。由於失效是一種機遇，他可能發生，亦可能不發生，一如前述投擲銅板的市例中，此裝置所受的試驗與操作的次數愈多，總成功數與總的試驗數之比率應接近百分之九十；涵義之二“操作獲得成功”其意為該裝置能保持其應有之功能，執行既定任務而不致失敗。從這一觀點而產生更具普遍性的可靠度定義：即成功的機率。

最後應注意的是所謂成功必須在特定的操作時間，特定的操作條件，以及設定的目標等限制條件下完成，逾此條件而失敗，則不能據以判定其為不成功。涵義之三“操作時間”其定義係指該裝置所預期能符合其可靠度需求之時間，此時間可以秒、分、時、年或任何時間單位表示。涵義之四“操作條件”係指該裝置作所預期下的環境作業，其特定的電力、機械、溫度、衝擊、振動、濕度...等操作環竟水準及其時距。

除了上述特定的可靠度需求條件外，我們尚須考慮到該裝置的儲存時間及其環境條件，維護保養作法、運輸、包裝等，凡此種種均對任何硬體裝置的可靠度，產生重大影響。

- 2.2    可靠度分析技術

可靠度分析技術[1]係採取邏輯分析與數學推論的方式，以瞭解所設計產品之操作情形及其與系統間之關係，其目的在保障製品能夠完全合乎既定的品質與可靠度需求的標準。常用的可靠度分析技術包括：

- 失效模式與效應分析

- 故障樹分析

- 可靠度預估

- 潛行線路分析

- 蒙地卡羅法

1.失效模式與效應分析(Failure Modes and Effects Analysis，FMEA)：是評估可靠度設計的過程，它利用一種特定的規則，列出產品系統中所有可能的失效，用以決定每一失效對整個系統操作之影響，以及認定單一的失效點對任務成功與人員安全之關鍵性。

(1)主要目的：是在鑑定產品潛在之缺陷，予以改正。應用此法時，需先行研究每一件產品的失效模式，然後以利用物理分析或數學模是以決定此零件失效對組件、系統件或整個操作系統所產生的影響。

(2)執行的時機：通常在新產品發展的初期階段為之，最好能在初步設計審查時做。

2.故障樹分析(Fault Tree Analysis)：其技術與前述FMEA同屬予以方塊圖法醫邏輯程序分析失效原因的一種技術；它係循產品最高層次的裝配件結構水準開始，然後分析次裝配件、組成件、以致於零件止、如此循序追尋可找出失效之癥結所在。從另一角度來看，它係由最先界定一項不願產生的事象(Undesired Event)開始，然後追溯可能肇致此事的基本原因。它的分析方式是「從上而下」(Top Down)，追本溯源，可以發現很多問題，包括由操作人員所導致的失效在內，與FMEA「從下而上」(Bottom Up)之分析途俓截然不同。由於FTA是從上而下分析，對最低層次誤解機率較高。假若已有最低層次的資料，利用FMEA分析可獲得較的結果。

(1)如何進行故障樹的分析：在進行此項分析時，分析師先要繪出事象圖，稱之為故障樹。繪此圖時，顯然地，分析師本身必需對產品作充份地瞭解，包括其用途及其實際使用時應提供何種服務在內。

(2)如何繪製故障樹：進行失效樹繪製時，首先要分析產品及鑑定其潛在的失效，為達此目的，分析師應先行瞭解下列問題：

A.這種產品最可能失效是什麼？

B.在什麼情況下會發生這種失效？

C.是什麼零件或者程序會產生這種失效？

這些基本問題以圖解方式用邏輯圖找出造成此不願產生事象的原因下列圖3.1為用以繪製失效數的基本符號，這些符號(這些符號分成兩大類邏輯符號和事象符號)組合成方塊圖以表示諸事象之串、並聯之關係。

BASIC EVENT(表基本事象：有關失效參數如不可用度、機率、失效、以及修護率等經驗或其他來源獲得)

OUTPUT EVENT(表結果事象：表綜合的失效事象經過某種邏輯閘後產生的結果)

UNDEVELOPED EVENT(表未完成事象：表示由於缺乏資訊、時間或金錢此時無法作進一步發展者)

OR                  OR GATE(表或閘：表諸輸入事象中只要有一件發生，則輸出事象即會發生)

AND                 AND GATE(表及閘：表示必須所有之輸入事象多件同時發生，輸出事象才會發生)

- 圖2-1 故障樹分析(FTA)法 邏輯符號

3.可靠度預估：是因為決定設計決策的一種分析的方法，在製造及測試裝備之前行之，可以衡量裝備之可靠度、量測結果之預估直與可靠度需求值比較，可知裝備是否符合可靠度設計之需求標準

(1)主要目的：在提供所設計的硬體有關的固有可靠度是否合理的一種指標，可靠度預估最好在系統設計與申購階段硬體尚未成形前實施，它兼具預防與經濟的功能。

(2)限制：可靠度預估法要求較為嚴苛，必須了解各種失效環境條件、用途和操作方式，才可較準確預估出精確的可靠度。

4.潛行路線分析(Sneak Circuit Analysis，SCA)是一種較為新近發展成功的可靠度設計分析工具，用以評估軟體程式。其目的在鑑定會導致抑制應有功能，或造成不應有的功能出現。

5.蒙地卡羅法(Monte Carlo method)：是一種模擬的技術，採用許多複製的電路以建立數學模式予以模擬。零件案其發生的機率隨機選取，為其特殊由隨機產生之零件組決定每一複製件之功能。缺點：此法對認定與改正失效尚無甚助益，即使將每一失效的複製件完整的功能特性與參數值印出，從參數值中並未明白顯現失效原因。

瞭解以上五種方法而選用FTA（Fault Tree Analysis）理由有四如下列所述：

1.失效模式與效應分析(Failure Modes and Effects Analysis，FMEA)是「從下而上」(bottom up)之分析途俓，在與行控中心所通報內容「從上而下」(Top down)截然不同；而其使用時機通常在新產品發展的初期階段為之，最好能在初步設計審查時做。

2.可靠度預估其主要目的是在提供所設計的硬體有關的固有可靠度是否合理的一種指標，可靠度預估最好在系統設計與申購階段硬體尚未成形前實施，它兼具預防與經濟的功能；其限制也較為嚴苛，必須了解各種失效環境條件、用途和操作方式(資料難以取得)，才可較準確預估出精確的可靠度。

3.潛行路線分析(Sneak Circuit Analysis，SCA)是一種較為新近發展成功的可靠度設計分析工具，用以評估偏重於軟體部份，與本研究評估偏重於硬體背道而馳。

4. 蒙地卡羅法(Monte Carlo method)是一種模擬的技術，採用許多複製的電路以建立數學模式予以模擬；此法對認定與改正失效尚無甚助益，即使將每一失效的複製件完整的功能特性與參數值印出，從參數值中並未明白顯現失效原因；與本研究目的欲找出產生故障狀況主因精神相違背，而且歷史資料及設備也有不足之處。

- 2.3    檢驗系統是否穩定之可靠度浴缸曲線

可靠度浴缸曲線[1]是將產品或機件之失效率故障率量化後用來檢驗系統是否呈現穩定狀態最好的方法。依據浴缸曲線來劃分可分為早夭期、正常工作期(穩定期)和衰老期三部份，早夭期表系統運轉初期處於不穩定高故障率的時期但隨運轉時間增加故障率漸漸快速遞減；當故障率快速遞減至某一時期呈現穩定狀態稱為穩定期或正常工作期；然後系統運轉時間愈來愈接近其壽命時，故障率又會快速的遞增此時期稱為衰老期。以下以圖來表示之。(註MTBF(Mean Time Between Failure)平均故障間隔時間)

失效率

正常工作期或穩定期

衰老期

早夭期

t

早夭期

正常工作期或穩定期

衰老期

可靠度或

MTBF

t

- 圖2-2浴缸曲線圖

- 2.4    文獻回顧

本研究利用機械、電子和電機常用的可靠度工程中FTA(Fault Tree Analysis)來分析高運量淡水捷運線各子系統。一般可靠度工程實務[1]皆用於機械或電子、電機的基礎元件上，透過此套方法來進行產品品質控管，以利於找出原產品的缺點，研發出更新、更好和更有效用的新產品。

1994年前南斯拉夫的 Ivanovic etal. [12]將可靠度工程實務中FTA(Fault Tree Analysis)應用於汽車馬達設計，意外獲得相當卓越成果，因此後來世界各大汽車廠商皆將FTA法引進使用。因此在目前汽車日益競爭的時代FTA法以蛻變成為汽車品管、維修、保養和研發主軸。

至於交通方面利用到FTA法是在1991年Hitchcock[15]將此法用於高速公路自動化方面。他是借用FTA法將高速公路自動化的過程所可能發生故障因果關係以樹狀圖描繪出來，然後針對故障因子加以改善，發展出更好更新高速公路自動化裝置。另一個是1992年 Sarth C.Joshua and Nicholas J.Garber[13] 則是利用此法來進行大型車輛車禍風險分析，兩人以FTA特有樹狀分析架構仔細剖析企圖找出駕駛人駕駛習慣和大型車輛各機件運轉之可靠度間是否存在著導致車禍發生因果關係。

在國內使用可靠度工程僅侷限於電子電機和機械產品方面。黃清標和柯煇耀君[9] 利用可靠度的分析概念，應用於產品壽命試驗研究。而潘浙楠君[7]則將試驗產品故障機率分配假設韋伯分配進行產品壽命試驗、維修和政策方面之可靠度分析。至於交通方面仍無人採用FTA法進行研究。

第三章 故障樹分析法（Fault Tree Analysis）分析捷運系統各子系統穩定度及其故障排除程序

本章將以可靠度實務中故障樹（Fault Tree Analysis）分析法來仔細診斷高運量捷運淡水線三大子系統，自去年四月通車以來至十二月底系統是否有漸漸趨於穩定的現象；還是仍處於系統整合未穩定狀態。

- 3.1    捷運三大子系統整體故障率分析

本研究以FTA方法計算各子系統平均故障間隔時間，假設各子系統中之各機件或次系統故障兩者間無相互的關聯而為獨立關係。然後以樹狀圖方式將各子系統故障因子呈現出來。下圖為列車可能因三大子系統故障造成中止或延誤以樹狀圖呈現。(註本研究探討故障原因以電聯車、通訊、號誌三個子系統為範疇)

列車中止或延誤原因

- OR

電聯車系統方面

號誌系統方面

通訊系統方面

- 圖3-1捷運系統各子系統故障樹圖

1.電聯車、號誌和通訊三大子系統四月至十二月故障次數統計表和MTBF(平均故障間隔時間，Mean Time Between Failure)曲線分佈圖(資料來源為捷運公司各維修廠)。

表3-1捷運系統各子系統四至十二月故障次數統計表

| 故障次數 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電聯車方面 | 115 | 94 | 87 | 65 | 83 | 61 | 62 | 84 | 79 |
| 號誌方面 | 142 | 84 | 74 | 73 | 109 | 59 | 58 | 65 | 56 |
| 通訊方面 | 25 | 26 | 52 | 44 | 31 | 24 | 21 | 33 | 37 |
| 總計 | 282 | 204 | 213 | 182 | 223 | 144 | 141 | 182 | 172 |

表3-2捷運系統各子系統四至十二月MTBF統計表

| MTBF(HR/次) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電聯車方面 | 4.8 | 6.0 | 6.3 | 8.7 | 6.8 | 9.0 | 9.2 | 6.5 | 7.2 |
| 號誌方面 | 3.9 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 5.2 | 9.3 | 9.8 | 8.5 | 10.1 |
| 通訊方面 | 22 | 21.8 | 10.6 | 12.9 | 18.3 | 23 | 27 | 16.7 | 15.4 |
| 總計 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 3.8 | 4.0 | 3.0 | 3.3 |

2.各子系統MTBF曲線圖將利用浴缸曲線來分析是否有漸漸呈現穩定的型態。在電聯車部份可看出八月和十一月稍有起伏但大致上是符合浴缸曲線走勢，其平均故障間隔時間也處於逐漸遞增的型態；在號誌部份可看出除了八月份以外剩餘平均故障間隔時間都有符合浴缸曲線逐漸遞增的型態，因此整體而言相當合乎浴缸曲線早夭期階段；而在通訊部份則可看出完全不符合浴缸曲線逐漸遞增的型態呈現出相當的不穩定，原因可能因地形和香腸族、火腿族蓋台有關，在地形上因圓山山丘的阻隔干擾；而在香腸族、火腿族蓋台方面因為目前皆使用開放式的中央備用模式所以容易被附近的香腸族、火腿族蓋台造成干擾。整體而言三大子系統目前應屬於浴缸曲線所劃分第一部份早夭期，型態上屬於平均故障間隔時間偏低且逐漸遞增的時期，但目前除了電聯車、號誌系統其平均故障間隔時間有逐漸遞增趨於穩定現象之外，通訊系統方面仍是屬於不穩定的型態不符合早夭期型態。接下來各節將逐一探討各子系統中各個次系統是否有影響各子系統穩定性的主因。

- (a) 四至十二月電聯車子系統MTBF曲線圖

(b) 四至十二月號誌子系統MTBF曲線圖

- (c) 四至十二月通訊子系統MTBF曲線圖

- 圖3-2 四至十二月三個子系統MTBF曲線圖

3.2    故障樹分析法分析電聯車系統及其故障排除程序

本節以故障樹分析法分析法針對電聯車子系統之各個次系統及各次系統內各機件進行仔細剖析，找出故障原因真正源頭，同樣的先以樹狀圖方式區分電聯車各次系統故障因子，然後以MTBF曲線圖呈現出各次系統故障率消長，在以可靠度浴缸曲線來檢視該次系統是否又漸漸呈現穩定的現象，最後則使用長條圖方式呈現出各次系統中各機件平均故障間隔時間長短，藉以了解那些機件是經常故障需要檢修和更換，以作為日後例行性檢修需要加強檢視預防故障的依據。

- 3.2.1 故障樹分析法分析電聯車系統

本研究將電聯車方面經常發生故障且直接或間接影響列車中止或延誤的原因歸納出輔助電力系統故障、車門系統故障、推進系統故障和摩擦煞車系統故障如下圖所示。

電聯車系統方面

- OR

輔助電力系統

車門系統

推進系統

摩擦煞車系統

- 圖3-3 電聯車各子系統樹狀圖

然後再針對電聯車各次系統故障因子同樣以樹狀圖的方式呈現出來。在輔助電力系統可能產生列車故障的因子有五項：電瓶電路故障、電瓶充電器故障、低壓接地故障、集電靴保險絲故障和靜態換流器故障。車門系統則有七項：車門皮帶異常、關門故障、車門重開故障、門開指示燈異常、逃生門故障、駕駛室車門故障和車門儲氣槽故。推進系統則有五項：主控制器故障、推進系統故障、推進鼓風機風扇故障、推進時抖動和推進系統變頻器箱漏水。摩擦煞車系統有五項空壓機故障、煞車無法釋放、主儲氣壓槽壓力不足、解碼器故障和緊急煞車。以上各次系統可能產生列車故障因子是從捷運公司各維修廠之月報表擷錄出來的。

- 電聯車各次系統故障因子之樹狀圖

輔助電力系統

- OR

電瓶充電器故障

低壓接地故障

靜態換流器故障

集電靴故障

電瓶電路故障

- 輔助電力次系統樹狀圖

車門系統

OR

車門儲氣槽故障

關門故障

車門重開故障

駕駛室車門故障

手動關門故障

門開指示燈異常

車門皮帶異常

- (b) 車門次系統樹狀圖

推進系統

- OR

主控制器故障

推進系統故障

推進系統變頻器箱漏水

推進時抖動

推進鼓風機風扇故障

- (c) 推進次系統樹狀圖

摩擦煞車系統

- OR

主儲氣壓槽壓力不足

空壓機故障

煞車無法釋放

緊急煞車

解碼器故障

- (d) 摩擦煞車次系統樹狀圖

圖3-4電聯車各次系統分析故障因子之樹狀圖

- 分析下列圖表包括：電聯車各次系統故障因子之故障次數統計表、四至十二月電聯車各次系統區MTBF曲線圖、電聯車各次系統設計、

合約規定MTBF一覽表及四至十二月各次系統故障因子平均故障間隔時間相互比較之長條圖。(長條圖內如平均故障間隔時間為0的月份表示當月無該項故障產生)

1. 電聯車各次系統故障因子四至十二月故障次數統計表

表3-3 電聯車各次系統故障因子四至十二月故障次數統計表

| 電聯車方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 輔助電力系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障次數 MTBF |  | 四月 |  | 五月 |  | 六月 |  | 七月 |  | 八月 |  | 九月 |  | 十月 |  | 十一月 |  | 十二月 |  |
| 電瓶電路故障 |  |  |  |  |  | 3 | 183 | 1 | 568 | 2 | 284 |  |  |  |  | 1 | 550 | 3 | 189.3 |
| 電瓶充電器故障 |  | 1 | 550 | 1 | 568 |  |  | 1 | 568 |  |  | 3 | 183.3 |  |  | 2 | 275 | 1 | 568 |
| 低壓接地故障 |  | 2 | 275 | 1 | 568 | 3 | 183 | 1 | 568 | 1 | 568 |  |  | 1 | 568 | 2 | 275 | 3 | 189.3 |
| 集電靴故障 |  | 3 | 183 |  |  | 1 | 550 |  |  | 6 | 94.7 | 1 | 550 |  |  | 1 | 550 |  |  |
| 靜態換流器故障 |  | 14 | 39.3 | 4 | 142 |  |  | 1 | 568 |  |  |  |  | 2 | 284 | 1 | 550 | 1 | 568 |
| 總計 |  | 20 | 27.5 | 6 | 94.7 | 7 | 78.6 | 4 | 142 | 9 | 63.1 | 4 | 137.5 | 3 | 179.3 | 7 | 78.6 | 8 | 71 |
|  |  | 車門系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障次數 MTBF |  | 四月 |  | 五月 |  | 六月 |  | 七月 |  | 八月 |  | 九月 |  | 十月 |  | 十一月 |  | 十二月 |  |
| 車門皮帶異常 |  |  |  |  |  | 2 | 275 |  |  | 1 | 568 | 1 | 550 |  |  | 1 | 550 | 2 | 284 |
| 關門故障 |  | 19 | 28.9 | 36 | 15.8 | 20 | 27.5 | 8 | 71 | 15 | 37.9 | 12 | 45.83 | 16 | 35.5 | 6 | 91.7 | 14 | 40.57 |
| 車門重開故障 |  | 1 | 550 |  |  |  |  | 2 | 284 | 2 | 284 |  |  | 3 | 189.3 | 3 | 183 | 1 | 568 |
| 門開指示燈異常 |  |  |  | 2 | 284 | 3 | 183 |  |  | 3 | 189 | 4 | 137.5 | 4 | 142 | 4 | 138 | 3 | 189.3 |
| 手動關門故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 568 | 2 | 275 |  |  |  |  | 1 | 568 |
| 駕駛室車門故障 |  | 4 | 138 | 4 | 142 | 3 | 183 | 5 | 113.6 | 1 | 568 | 3 | 183.3 | 7 | 81.14 | 3 | 183 |  |  |
| 車門儲氣槽故障 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 189.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  | 24 | 22.9 | 42 | 13.5 | 28 | 19.6 | 22 | 25.82 | 23 | 24.7 | 22 | 25 | 30 | 18.93 | 17 | 32.4 | 21 | 27.05 |
|  |  | 推進系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障次數 MTBF |  | 四月 |  | 五月 |  | 六月 |  | 七月 |  | 八月 |  | 九月 |  | 十月 |  | 十一月 |  | 十二月 |  |
| 主控制器故障 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 189.3 | 2 | 284 |  |  | 3 | 189.3 | 9 | 183 | 2 | 284 |
| 推進系統故障 |  | 48 | 11.5 | 24 | 23.7 | 27 | 20.4 | 23 | 24.7 | 33 | 17.2 | 20 | 27.5 | 14 | 40.57 | 30 | 18.3 | 21 | 27.05 |
| 推進鼓風機風扇故障 |  |  |  |  |  | 1 | 550 |  |  |  |  | 1 | 550 |  |  | 1 | 550 | 8 | 71 |
| 推進系統變頻箱漏水 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推進時抖動 |  | 11 | 50 | 12 | 47.3 | 10 | 55 | 2 | 284 | 5 | 114 | 2 | 275 | 6 | 94.67 | 9 | 61.1 | 11 | 51.64 |
| 總計 |  | 59 | 9.32 | 36 | 15.8 | 38 | 14.5 | 30 | 18.93 | 40 | 14.2 | 23 | 23.91 | 23 | 24.7 | 49 | 11.2 | 42 | 13.52 |
|  |  | 摩擦煞車系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障次數 MTBF |  | 四月 |  | 五月 |  | 六月 |  | 七月 |  | 八月 |  | 九月 |  | 十月 |  | 十一月 |  | 十二月 |  |
| 空壓機故障 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 568 | 4 | 142 | 4 | 137.5 | 2 | 284 |  |  | 2 | 284 |
| 煞車無法釋放 |  | 2 | 275 | 1 | 568 | 7 | 78.6 |  |  | 2 | 284 | 5 | 110 | 1 | 568 | 4 | 138 | 3 | 189.3 |
| 主儲氣壓槽壓力不足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 550 |  |  |
| 緊急煞車 |  | 10 | 55 | 8 | 71 | 7 | 78.6 | 7 | 81.14 | 4 | 142 | 3 | 183.3 | 3 | 189.3 | 6 | 91.7 | 2 | 284 |
| 解碼器故障 |  |  |  | 1 | 568 |  |  | 1 | 568 | 1 | 568 |  |  |  |  |  |  | 1 | 568 |
| 總計 |  | 12 | 45.8 | 10 | 56.8 | 14 | 39.3 | 9 | 63.11 | 11 | 51.6 | 12 | 45.83 | 6 | 94.67 | 11 | 50 | 8 | 71 |

2. 電聯車各個次系統設計合約所規定MTBF(平均故障間隔時間)單位為(HR/次)如下：

下表為電聯車各個次系統設計合約所規定MTBF(平均故障間隔時間)及壽命規定為30年，與表3-3各個次系統每月實際MTBF(平均故障間隔時間)比較可看出個次系統仍處於故障率偏高的過渡時期(浴缸理論稱為早夭期) 。舉例來說輔助電力系統設計合約所規定MTBF為355    HR/次，而四至十二月中實際MTBF最長為十月179.3 HR/次仍遠小於設計合約所規定。

- 表3-4電聯車各次系統設計合約規定MTBF(平均故障間隔時間)一覽表

| 電聯車次系統 | 設計合約規定MTBF(平均故障間隔時間) |
| --- | --- |
| 輔助電力系統 | 355 HR/次 |
| 車門系統 | 1000 HR/次 |
| 推進系統 | 900 HR/次 |
| 摩擦煞車系統 | 675 HR/次 |

資料來源：台北捷運公司維修部電聯車廠

3. 利用浴缸曲線分析四至十二月電聯車各次系統穩定度

以下為電聯車各次系統MTBF曲線圖將利用浴缸曲線來分析是否有漸漸趨於穩定型態。在輔助電力系統方面四至十月為止平均故障間隔時間有逐漸遞增現象(除了八月稍微偏低)，但在十一月與十二月故障次數卻大幅增加使得平均故障間隔時間卻大幅度減少，但整體看來仍處於遞增上升趨勢；在車門系統方面除了五月與十月故障次數較多使平均故障間隔時間略顯偏低，大體上看來以逐漸趨於穩定的狀態；在推進系統方面與輔助電力系統走勢相同，整體看來仍處於遞增上升趨勢；在摩擦煞車系統方面發生故障次數與輔助電力系統一樣較少，但卻比輔助電力系統較為穩定因其平均故障間隔時間變動幅度較小。整體來看電聯車系統是仍處於穩定現象，但輔助電力系統和推進系統相對於摩擦煞車系統與車門系統走勢較遜一籌，因此這兩各次系統平常例行性的檢修和維護應加強檢視。

(a) 四至十二月輔助電力次系統MTBF曲線圖

(b)四至十二月車門次系統MTBF曲線圖

(c)四至十二月推進次系統MTBF曲線圖

(d)四至十二月摩擦煞車次系統MTBF曲線圖

- 圖3-5 四至十二月電聯車各次系統MTBF曲線圖

4.以下為四至十二月電聯車次系統之故障因子(MTBF)長條圖(註如為平均故障隔時間為0的月份表示當月無該項故障產生)，可利用其找出造成次系統不穩定的主要機件或單元。

電聯車系統之故障偏重於推進系統故障和車門系統故障。這兩次系統故障主要發生原因在車門系統方面以關門和駕駛室門這兩單元故障為最多；在推進系統方面以主控制器、推進系統單元和推進抖動故障次數最多。當列車發生此兩種系統故障以車門故障為較嚴重一發生此故障必定要隔離故障車門才可使列車繼續前進，如在站間必定使得整部列車故障停於站間無法行駛。至於推進系統故障雖無車門故障嚴重但是如超過兩組故障會使列車起動緩慢和列車抖動而造成降低服務品質，如達到三組故障會使列車推力不足，尤其斜坡段可能造成列車倒滑危險。

在次系統不穩定分析以輔助電力系統和推進系統較為不穩定。其主要故障發生原因在推進系統方面前段已提及，至於在輔助電力系統方面以靜態換流器和集電靴故障較多，這幾項故障發生原因應是日後檢修重點。

在摩擦煞車系統方面雖故障次數較少且系統不穩定程度不高，但此項是最難處理其故障發生原因大多是緊急煞車(EB)，此項故障不管在站間或站上列車都可能形成煞車咬死無法行駛，可能還要派一輛車前往以推或拉的方式送回機廠，此線上必大亂和嚴重塞車(尖峰時)。最後一項為輔助電力系統故障雖不倒一成，輕則只要在線上終端點換車；但重則可能造成整台電力耗盡而停滯於線上須同摩擦煞車故障一樣派一輛車前往以推或拉的方式送回機廠。

所以綜觀以上發生任何故障皆會使得捷運系統整體服務水準和服務品質大大降低，且影響旅客搭乘信心，使捷運系統在大台北市民的心中蒙上一層陰影，更嚴重的是使大台北市民對捷運系統失去信賴，對捷運系統產生疑慮。那政府為紓解交通使民眾生活水準提高交通便捷的美意可能就要被辜負了。

- 輔助電力系統4至12月故障狀況之MTBF比較分佈圖

(b)車門系統4至12月故障狀況之MTBF比較分佈圖

(c)推進系統4至12月故障狀況之MTBF比較分佈圖

(d)摩擦煞車系統4至12月故障狀況之MTBF比較分佈圖

圖3-6四至十二月電聯車次系統之故障因子(MTBF)長條圖

- 3.2.2 電聯車系統故障排除程序

電聯車系統故障排除程序一般是提供司機員或線上電聯車緊急維修人員作為緊急故障排除所使用的，一般如能順利以簡易故障排除程序之流程排除故障的話所花費時間將不會超過五分鐘。當然司機員和線上維修人員對其熟悉程度與平時訓練有密不可分的關係。(下表為電聯車部份簡易狀排除程序)

- 表3-5電聯車各次系統故障排除程序

| 電聯車系統 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統 | 機件 | 故障排除程序 |  | 有效 | 無效 |
| 輔助電力系統 | 電瓶電路故障 | 1.AUX OFF/AUX ON 2.A/C OFF |  | 恢復正常 | 線上換車回送機廠 |
|  | 電瓶充電器故障 | 1.AUX OFF AUX ON 2.A/C OFF(空調) |  | 恢復正常 | 線上換車回送機廠 |
|  | 低壓接地故障 | 1.AUX OFF AUX ON 2.A/C OFF(空調) |  | 恢復正常 | 線上換車回送機廠 |
|  | 集電靴故障 | 1.AUX OFF AUX ON 2.A/C OFF(空調) |  | 恢復正常 | 線上換車回送機廠 |
|  | 靜態換流器故障 | 1.按PROP RESET |  | 恢復正常 | 兩組以上線上換車回送機廠 |
| 車門系統 | 車門皮帶異常 | 更換皮帶 |  | 恢復正常 |  |
|  | 關門故障 | 將故障門隔離 |  |  | 超過兩扇門線上換車回機廠 |
|  | 車門重開故障 | 將故障門隔離 |  |  | 超過兩扇門線上換車回機廠 |
|  | 門開指示燈異常 | 將故障門隔離 |  |  | 超過兩扇門線上換車回機廠 |
|  | 手動關門故障 | 改以自動關門 |  |  | 線上換車回送機廠 |
|  | 駕駛室車門故障 | 重新關閉一次 |  | 恢復正常 |  |
|  | 車門儲氣槽故障 | AUX ON AUX OFF |  | 恢復正常 | 儘速回送機廠 |
| 推進系統 | 主控制器故障,推進系統故障，推進系統 |  | 將故障的推進系統復歸 | 恢復正常 | 如無法復歸超過兩以上回送機廠 |
|  | 推進鼓風機風扇故障或變瓶器箱漏水 |  | 無法復歸予以隔離 |  | 如無法復歸超過兩以上回送機廠 |
| 摩擦煞車系統 | 空壓機故障 |  | 1.顯示氣壓仍在標準範圍內 2.KEY ON/KEY OFF 3.AUX ON/AUX OFF | 恢復正常 | 線上換車回送機廠 |
|  | 煞車壓力無法釋放 |  | 1.KEY ON/KEY OFF 2.AUX OFF/AUX ON | 恢復正常 | 如無效請維修人員上車更換ATP電路板 |
|  | 主儲氣壓槽壓力不足 |  |  |  | 立刻清車回送機廠 |
|  | 緊急煞車 |  | 1.KEY ON/KEY OFF 2.AUX ON/AUX OFF | 恢復正常 | 如無效請維修人員上車ATP更換電路板 |
|  | 解碼器故障 |  | 1.KEY ON/KEY OFF 2.AUX ON/AUX OFF | 恢復正常 | 如無效請維修人員上車更換ATC電路板 |

(附註以上司機員或線上維修人員如能順利以既定之故障排除序將故障排除時間不會超過5分鐘) 資料來源：台北捷運公司維修部電聯車廠

- 3.3    故障樹分析法分析號誌系統及故障排除程序

本節以FTA分析法針對號誌子系統之各個次系統及各次系統內各機件進行仔細剖析，找出故障原因真正源頭，同樣的先以樹狀圖方式區分電聯車各次系統故障因子，然後再以餅狀圖方式呈現出各次系統故障比率的分佈，以及使用長條圖方式呈現出各次系統中各機件平均故障間隔時間，以了解那些機件是經常故障需要檢修和更換，以作為日後例行性檢修需要加強檢視預防故障的依據。

- 3.3.1 故障樹分析法法分析號誌系統

本研究將號誌系統經常發生故障且直接或間接影響列車中止或延誤的原因歸納出主號誌設備故障和車載號誌故障兩方面如下圖所示。

號誌系統方面

- OR

主號誌設備

車載號誌設備

- 圖3-7號誌系統各子系統樹狀圖

然後再針對號誌各次系統故障因子同樣以樹狀圖的方式呈現出來。在主號誌設備故障項目有七項：無速度碼、軌道誤佔據、轉轍器未定位、轉轍器鎖定燈故障、程式化停車故障、路徑無法設定和無法自動發車。車載號誌設備故障項目有六項：ATO故障、ATP故障、ATS故障、PTI故障(編碼器顯示故障)、PSS故障(車載程式化停車故障)和EB啟動(列車緊急煞車指速度碼變化帶大造成)

(一)號誌各次系統故障因子之樹狀圖

主線號誌設備

- OR

軌道誤佔據

轉轍器未定位

路徑無法設定

程式化停車故障

轉轍器鎖定燈故障

無速度碼

無法自動發車

(a) 主號誌設備分析故障因子之樹狀圖

車載號誌設備

- OR

ATO故障

ATP故障

PSS故障

PTI故障

ATS故障

EB啟動

(b) 車號誌設備分析故障因子之樹狀圖

- 圖3-8 號誌系統各次系統分析故障因子之樹狀圖

(二)分析下列圖表包括：號誌各次系統故障因子之故障次數統計表、四至十二月號誌各次系統區MTBF曲線圖、號誌各次系統設計合約規定MTBF一覽表及四至十二月各次系統故障因子平均故障間隔時間相互比較之長條圖。(長條圖內如平均故障間隔時間為0的月份表示當月無該項故障產生)

1.號誌各次系統故障因子四至十二月故障次數統計表

- 表3-6號誌系統各次系統故障因子四至十二月故障次數統計表

| 號誌方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主號誌設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障次數 MTBF |  |  | 四月 |  | 五月 |  | 六月 |  | 七月 |  |  | 八月 |  | 九月 |  | 十月 |  | 十一月 |  | 十二月 |  |
| 無速碼 |  |  | 22 | 25 | 7 | 81.1 | 2 | 275 | 7 | 81.1 |  | 2 | 284 | 3 | 183 | 4 | 142 | 3 | 183 | 7 | 81 |
| 軌道誤佔據 |  |  | 4 | 138 | 9 | 63.1 | 5 | 110 | 7 | 81.1 |  | 13 | 43.7 | 6 | 91.7 | 8 | 71 | 5 | 110 | 5 | 114 |
| 轉轍器未定位 |  |  | 12 | 45.8 | 8 | 71 | 12 | 45.8 | 3 | 189 |  | 4 | 142 | 5 | 110 | 6 | 94.7 | 5 | 110 | 5 | 114 |
| 轉轍器鎖定燈故障 |  |  | 2 | 275 | 5 | 114 | 1 | 550 | 2 | 284 |  | 1 | 568 |  |  | 3 | 189 | 2 | 275 |  |  |
| 程式化停車故障 |  |  | 8 | 68.8 | 4 | 142 | 5 | 110 | 1 | 568 |  | 6 | 94.7 | 1 | 550 |  |  | 4 | 138 | 1 | 568 |
| 路徑無法設定 |  |  | 4 | 138 |  |  | 3 | 183 | 3 | 189 |  | 1 | 568 | 4 | 138 | 2 | 284 | 5 | 110 | 2 | 284 |
| 無法自動發車 |  |  | 3 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 284 |
| 總計 |  |  | 55 | 10 | 33 | 17.2 | 28 | 32 | 23 | 17.8 |  | 27 | 32 | 19 | 28.9 | 23 | 24.7 | 24 | 22.9 | 22 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 車載號誌設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障次數 MTBF |  |  | 四月 |  | 五月 |  | 六月 |  | 七月 |  |  | 八月 |  | 九月 |  | 十月 |  | 十一月 |  | 十二月 |  |
| ATO故障 |  |  | 20 | 27.5 | 4 | 142 | 4 | 138 | 2 | 284 |  | 3 | 189 | 2 | 275 |  |  | 2 | 275 |  |  |
| ATP故障 |  |  | 2 | 275 | 1 | 568 | 5 | 110 |  |  |  | 8 | 71 | 1 | 550 |  |  | 1 | 550 | 3 | 189 |
| ATS故障 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 568 |  | 9 | 63.1 | 5 | 110 | 7 | 81.1 |  |  |  |  |
| PTI故障 |  |  | 11 | 50 | 3 | 189 | 5 | 110 | 7 | 81.1 |  | 4 | 142 | 10 | 55 | 10 | 56.8 | 12 | 45.8 | 11 | 52 |
| PSS故障 |  |  | 46 | 12 | 38 | 14.9 | 27 | 20.4 | 32 | 17.8 |  | 39 | 14.6 | 12 | 45.8 | 11 | 51.6 | 15 | 36.7 | 12 | 47 |
| EB 啟動 |  |  | 8 | 68.8 | 5 | 114 | 5 | 110 | 8 | 71 |  | 19 | 29.9 | 10 | 55 | 7 | 81.1 | 8 | 68.8 | 8 | 71 |
| 總計 |  |  | 87 | 6.32 | 51 | 11.1 | 46 | 12 | 50 | 11.4 |  | 82 | 6.93 | 40 | 13.8 | 35 | 16.2 | 38 | 14.5 | 34 | 17 |

2. 號誌各個次系統設計合約所規定MTBF(平均故障間隔時間)單位為(HR/次)如下：

下表為號誌各個次系統設計合約所規定MTBF(平均故障間隔時間)及壽命規定為20年，與表3-5各個次系統每月實際MTBF(平均故障間隔時間)比較可看出個次系統仍處於故障率偏高的過渡時期(浴缸理論稱為早夭期) 。舉例來說轉轍器未定位設計合約所規定MTBF為170    HR/次，而四至十二月中實際MTBF除了最長為十月189 HR/次是符合設計合約所規定，其餘各月份卻遠小於設計合約所規定，因此仍屬於早夭期走勢。

- 表3-7各次系統設計合約規定MTBF(平均故障間隔時間)一覽表

| 主號誌設備 | 設計合約規定MTBF(平均故障間隔時間) |
| --- | --- |
| 轉轍器未定位 | 170 HR/次 |
| 車載號誌設備 | 設計合約規定MTBF(平均故障間隔時間) |
| ATO故障 | 30000 HR/次 |
| ATS故障 | 20000 HR/次 |
| ATP故障 | 5000 HR/次 |

- 資料來源：台北捷運公司維修部電子廠

3.利用浴缸曲線分析四至十二月號誌各次系統穩定度

以下為號誌各次系統MTBF曲線圖將利用浴缸曲線來分析是否有漸漸趨於穩定型態。在主號誌設備部份除了八、九月平均故障間隔間變化較劇烈以外，系統大體上的走勢是逐漸趨於穩定的現象，蠻符合浴缸曲線的早夭期；在車載號誌設備部份除了八月故障次數偏高，造成平均故障間隔時間較偏低以外，整個系統穩定度走勢也蠻符合浴缸曲線的早夭期的趨勢。綜合來說，號誌系統相較於通訊系統是屬於較符合浴缸曲線的早夭期走勢的系統，平均故障間隔時間是整體上是逐月的遞減，有逐漸趨於穩定的徵兆。

(a)四至十二月主號誌設備MTBF曲線圖

(b)四至十二月車載號誌設備MTBF曲線圖

圖3-9 四至十二月號誌系統各次系統MTBF曲線圖

4.以下為四至十二月號誌次系統之故障因子(MTBF)長條圖(註如為平均故障隔時間為0的月份表示當月無該項故障產生)，可利用其找出造成次系統不穩定的主要機件或單元。

號誌系統之故障偏重於主號誌設備故障。主號誌設備裡面以無速度碼、轉轍器未定位、軌道誤佔據和路徑無法設定等四項為最多其中以轉轍器未定位和軌道誤佔據為最嚴重可能造成出軌的意外，此時兩皆可能需要下軌道扳轉轉轍器，如此一來必造成正線嚴重的延誤。至於無速度碼和路徑無法設定雖較前者輕微，但也須轉換駕駛模式改全手動模式低於25公里行駛影響列車服務績效。在車載號誌方面以PTI故障ATO故障PSS故障和EB啟動最多，其中以PTI故障最嚴重，他將導致列車無利用ATO和半自動行駛，只能以全手動行駛(低於25公里行駛)；次之為ATO故障和PSS故障而兩者為造成列在車站越位的主因，如越位超過一個車門；以行車規章規定將過站不停至下一站停車，如此將造成旅客的不便；至於EB啟動將影響旅客於列車行進時舒適感降低。(附註任何一個車載號誌故障皆可能造成ATP功能啟動保護使得列車煞車壓力無法釋放而停滯於站上或站間)。

在次系統不穩定分析整體來講主號誌設備和車載設備皆屬於蠻穩定走勢。

- 主號誌設備4至12月故障狀況比較分布佈圖

- 車載號誌設備4至12月故障狀況比較分布佈圖

- 圖3-10 四至十二月號誌系統次系統之故障因子(MTBF)長條圖

- 3.3.2 號誌系統故障排除程序

號誌系統故障排除程序一般是提供司機員或線上號誌緊急維修人員作為緊急故障排除所使用的，一般如能順利以簡易故障排除程序之流程排除故障的話所花費時間將不會超過五分鐘。當然司機員和線上維修人員對其熟悉程度與平時訓練有密不可分的關係。(下表為號誌部份簡易狀排除程序)

- 表3-8號誌各次系統故障排除程序

| 號誌系統 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統 | 機件 | 故障排除程序 | 有效 | 無效 |
| 主號誌設備 | 無速度碼 | 1.KEY OFF/KEY ON 2.無效改全手動行駛代收到恢復半自動 | 恢復正常 | 如無效請維號誌維修人員至號誌房排除 |
|  | 軌道誤佔據 | 請維號誌維修人員至號誌房排除 | 恢復正常 |  |
|  | 轉轍器未定位 | 請維站長或號誌維修人員至號誌房排除 | 恢復正常 |  |
|  | 轉轍器鎖定燈故障 | 1.請維站長或號誌維修人員至號誌房確定轉轍器確實於定位 2.於夜間下軌道更換燈泡 | 恢復正常 | 夜間維修時更換燈泡 |
|  | 程式化停車故障 | 1.需下軌道校正程式化停車天線 | 恢復正常 |  |
|  | 路徑無法設定 | 1.由站長和號誌維修人員號誌房改由就地重新設定路徑 | 恢復正常 |  |
|  | 無法自動發車 | 行控中心軟體維護人員查明原因重新設定自動發車功能 | 恢復正常 |  |
| 車載號誌設備 | ATO故障 | 1.KEY OFF/KEY ON | 恢復正常 | 如無效請維號誌維修人員上車更換ATO電路板 |
|  | ATP故障 | 1.KEY OFF/KEY ON | 恢復正常 | 如無效請維號誌維修人員上車更換ATP電路板 |
|  | ATS故障 | 1.KEY OFF/KEY ON | 恢復正常 | 如無效請維號誌維修人員上車更換ATS電路板 |
|  | PTI故障 | 1.KEY OFF/KEY ON | 恢復正常 | 如無效請維號誌維修人員上車更換ATC電路板 |
|  | PSS故障 | 1.KEY OFF/KEY ON | 恢復正常 | 如無效請維號誌維修人員上車更換ATO電路板 |
|  | EB 啟動 | 1.KEY OFF/KEY ON | 恢復正常 |  |

(附註以上車載號誌部份司機員或線上維修人員如能順利以既定之故障排除序將故障排除時間不會超過5分鐘)資料來源:維修部電子廠

- 3.4    故障樹分析法分析通訊系統

本節以FTA分析法針對通訊子系統之各個次系統及各次系統內各機件進行仔細剖析，找出故障原因真正源頭，同樣的先以樹狀圖方式區分電聯車各次系統故障因子，然後再以餅狀圖方式呈現出各次系統故障

比率的分佈，以及使用長條圖方式呈現出各次系統中各機件平均故障間

隔時間，以了解那些機件是經常故障需要檢修和更換，以作為日後例行性檢修需要加強檢視預防故障的依據。

- 3.4.1 故障樹分析法法分析通訊系統

本研究將通訊系統經常發生故障且直接或間接影響列車中止或延誤的原因歸納出車載通訊故障、無線電故障和PCM故障(PLUSE CODE MODULATION，脈衝編碼調變,下文以PCM 簡稱)如下圖所示。

通訊系統方面

- OR

車載通訊

PCM

無線電

- 圖3-11 通訊系統各子系統樹狀圖

然後再針對通訊各次系統故障因子同樣以樹狀圖的方式呈現出來。在車載通訊故障項目有二項：無線電無法使用和無線電只收不發。無線電故障有五項：RCS當機(RADIO CONTROL SYSTEM，無線電控制系統)、CH2當機、雜音過大、CH1當機和基地台當機、PCM 故障。

- 通訊各次系統故障因子之樹狀圖

車載通訊

- OR

無線電無法使用

無線電只收不發

(a)車載通訊次系統分析故障因子之樹狀圖

無線電

- OR

CH2當機

CH1當機

雜音過大

RCS當機

基地台當機

(b)無線電次系統分析故障因子之樹狀圖

- 圖3-12通訊系統各次系統分析故障因子之樹狀圖

(二)分析下列圖表包括：通訊各次系統故障因子之故障次數統計表、四至十二月通訊各次系統區MTBF曲線圖、通訊各次系統設計合約規定MTBF一覽表及四至十二月各次系統故障因子平均故障間隔時間相互比較之長條圖。(長條圖內如平均故障間隔時間為0的月份表示當月無該項故障產生)

1.通訊各次系統故障因子四至十二月故障次數統計表

- 表3-9通訊系統各次系統故障因子四至十二月故障次數統計表

| 通訊方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 車載通訊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障次數 MTBF |  | 四月 |  | 五月 |  | 六月 |  | 七月 |  | 八月 |  | 九月 |  | 十月 |  | 十一月 |  | 十二月 |  |
| 無線電無法使用 |  | 7 | 79 | 10 | 57 | 4 | 138 | 22 | 26 | 16 | 36 | 2 | 275 | 6 | 95 | 3 | 183 | 2 | 284 |
| 無線電只收不發 |  | 2 | 275 | 6 | 95 | 6 | 92 | 2 | 284 | 3 | 189 | 10 | 55 | 5 | 114 | 11 | 50 | 7 | 81 |
| 總計 |  | 9 | 61 | 16 | 36 | 10 | 55 | 24 | 24 | 19 | 30 | 12 | 46 | 11 | 52 | 14 | 39 | 9 | 63 |
|  |  | PCM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障次數 MTBF |  | 四月 |  | 五月 |  | 六月 |  | 七月 |  | 八月 |  | 九月 |  | 十月 |  | 十一月 |  | 十二月 |  |
| PCM |  | 8 | 69 | 7 | 81 | 36 | 15 | 14 | 41 | 6 | 95 | 6 | 92 | 3 | 189 | 5 | 110 | 6 | 95 |
|  |  | RADIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障次數 MTBF |  | 四月 |  | 五月 |  | 六月 |  | 七月 |  | 八月 |  | 九月 |  | 十月 |  | 十一月 |  | 十二月 |  |
| CH1當機 |  | 3 | 183 | 1 | 568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 275 | 1 | 568 |
| CH2當機 |  | 3 | 183 | 1 | 568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 550 | 2 | 284 |
| 雜音過大 |  | 2 | 275 | 1 | 568 | 4 | 138 | 4 | 142 | 3 | 189 | 5 | 110 | 4 | 142 | 7 | 79 | 15 | 38 |
| RCS當機 |  |  |  |  |  | 2 | 275 | 2 | 284 | 1 | 568 |  |  | 1 | 568 | 1 | 550 | 2 | 284 |
| 基地台當機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 284 | 1 | 550 | 2 | 284 | 3 | 183 | 2 | 284 |
| 總計 |  | 8 | 69 | 3 | 189 | 6 | 92 | 6 | 95 | 6 | 95 | 6 | 92 | 7 | 81 | 14 | 39 | 22 | 26 |

2. 通訊各個次系統設計合約所規定MTBF(平均故障間隔時間)單位為(HR/次)如下：

下表為通訊各個次系統設計合約所規定MTBF(平均故障間隔時間)及壽命規定為20年，與表3-8各個次系統每月實際MTBF(平均故障間隔時間)比較可看出個次系統仍處於故障率偏高的過渡時期(浴缸理論稱為早夭期)。舉例來說PCM設計合約所規定MTBF為3500 HR/次，而四至十二月中實際MTBF最長為十月189 HR/次遠小於設計合約所規定，因此仍屬於早夭期走勢。

- 表3-10通訊各次系統設計合約規定MTBF(平均故障間隔時間)一覽表

| 通訊次系統 | 設計合約規定MTBF(平均故障間隔時間) |
| --- | --- |
| 車載通訊 | 6000 HR/次 |
| PCM | 3500 HR/次 |
| 無線電 | 7200 HR/次 |

資料來源：台北捷運公司維修部電子廠

3.利用浴缸曲線分析四至十二月通訊各次系統穩定度

以下為通訊各次系統MTBF曲線圖將利用浴缸曲線來分析是否有漸漸趨於穩定型態。在車載通訊設備部份整體看來變化非常劇烈極不穩定，找不出任何的規律性來，因此無法符合浴缸曲線的早夭期的走勢；在PCM(PLUSE CODE MODULATION，脈衝編碼調變)方面變化較車載通訊設備緩和一點，且比較接近穩定之浴缸曲線的早夭期型態；在RADIO(無線電)方面本章第一節有提及受地形及蓋台的問題影響，因此其走勢與早夭期的走勢恰好相反，故障次數有越來越多的趨勢。

(a) 四至十二月車載通訊系統MTBF曲線圖

(b)四至十二月PCM系統MTBF曲線圖

(C) 四至十二月RADIO系統MTBF曲線圖

圖3-13 四至十二月通訊系統各次系統MTBF曲線圖

4.以下為四至十二月通訊次系統之故障因子(MTBF)長條圖(註如為平均故障隔時間為0的月份表示當月無該項故障產生)，可利用其找出造成次系統不穩定的主要機件或單元。

通訊系統之故障偏重於PCM故障和車載通訊故障。如三者比較以PCM 故障為嚴重，因為發生PCM 故障重則將造成全線無線電使用及所有電話通訊系統皆中斷，使得行控中心無法對外通訊且不知線上列車所在位置，勢必造所有列車暫停營運；次之為無線電故障，如果無線電之頻道一、頻道二和基地台皆造成故障將使行控中心無法調度列車，將以自動電話來調度列車；至於車載通訊故障造成個別列車無法對旅客廣播且無法以車機與行控中心聯繫改以手機替代。

在次系統不穩定分析整體來講整個通訊系統處於極不穩定走勢。RADIO在(無線電)方面故障的產生較嚴重的是雜音過大，此項皆因使用開放式的頻道造成香腸、火腿族蓋台嚴重。欲改善得從無線電使用的法令著手規範管制。

- (a) 四至十二月車載通訊次系統之故障因子(MTBF)長條圖

- (b) 四至十二月PCM次系統之故障因子(MTBF)長條圖

(C) 四至十二月無線電次系統之故障因子(MTBF)長條圖

- 圖3-14 四至十二月通訊系統次系統之故障因子(MTBF)長條圖

- 3.4.2 通訊系統故障排除程序

通訊系統故障排除程序一般是提供司機員或線上通訊緊急維修人員作為緊急故障排除所使用的，一般如能順利以簡易故障排除程序之流程排除故障的話所花費時間將不會超過五分鐘。當然司機員和線上維修人員對其熟悉程度與平時訓練有密不可分的關係。(下表為通訊部份簡易狀排除程序)

- 表3-11通訊各次系統故障排除程序

| 通訊系統 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統 | 機件 | 故障排除程序 | 有效 | 無效 |
| 車載通訊 | 無線電無法使用 | 1.RDCB斷路器RESET 2.更換車機電路板 | 恢復正常 | 請線上維修人員上車處理 |
|  | 無線電只收不發 | 2.RDCB斷路器RESET | 恢復正常 | 請線上維修人員上車處理 |
| PCM | PCM | 1.至該斷線的車站重新RESERT | 恢復正常 | 請該站長至該車站SER就地控制 |
| 無線電 | CH1當機 | 1.RESET中央通訊控制單元 | 恢復正常 | 請線上維修人員至CCR處理 |
|  | CH2當機 | 1.RESET中央通訊控制單元 | 恢復正常 | 請線上維修人員至CCR處理 |
|  | 雜音過大 | 1.查看是否被蓋台 | 恢復正常 | 線上維修人員上車處理 |
|  | RCS當機 | 1.重置RCS | 恢復正常 | 線上維修人員處理 |
|  | 基地台當機 | 1.重置基地台控制單元 2.更換基地台控制電路板 | 恢復正常 | 線上維修人員至該基地台處理 |

(附註以上車載通訊部份司機員或線上維修人員如能順利以既定之故障排除序將故障排除時間不會超過5分鐘)資料來源：維修部電子廠

從以上三大子系統的FTA分析中可看出發生故障次數是如此頻繁，因此如沒有一套包括軟體系統各子系統故障履歷監控系統及加強硬體設備的新線上緊急維修作業是無法因應目前淡水捷運要達到舒適、快捷和高準點率的要求。

3.5 驗證以故障樹分析法法分析所得產生事故平均故障間隔時間(Mean Time Between Failure)與實際產生事故MTBF之差異

本節主要從行控中心事故調查報告歸納出所有造成事故產生的因子，並且統計維修部門所提供故障次數及利用故障樹分析（Fault Tree Analysis）法之分析架構計算出的MTBF(Mean Time Between Failure)，與實際產生故障次數及其MTBF(Mean Time Between Failure)作一比較，並探討其中是否有差異，如有差異原因何在？

- 3.5.1 歸納出事故調查報告中造成事故的所有因子

本小節將針對行控中心事故調查(是指正線營運延誤超過十分鐘以上才需填寫事故報告)報告所歸納的故障因子，統計其維修部門所提供故障次數及利用故障樹分析（Fault Tree Analysis）法之分析架構所計算出MTBF(Mean Time Between Failure)，與實際產生故障次數及MTBF(Mean Time Between Failure)以圖表方式仔細的比對其中的差異。

- 表3-12四至十二月維修部門所提供故障次數及FTA分析之MTBF

| 維修部門所提供故障次數及FTA分析之MTBF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障因子 故障次數 |  | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 電 聯 車 系 統 | 煞車壓力無法釋放 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|  | 緊急煞車 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
|  | 手動關門故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 號 誌 系 統 | 轉轍器未定位 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
|  | ATP故障 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|  | 軌道誤佔據 | 4 | 9 | 5 | 7 | 13 | 6 | 8 | 5 | 5 |
|  | PTI故障 | 11 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 12 | 11 |
| 通訊系統 | PCM | 8 | 7 | 36 | 14 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| 總計 |  | 49 | 37 | 77 | 38 | 42 | 38 | 31 | 38 | 35 |
| 故障因子 MTBF(HR/次) |  | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 電 聯 車 系 統 | 煞車壓力無法釋放 | 275 | 568 | 79 |  | 284 | 110 | 568 | 138 | 189 |
|  | 緊急煞車 | 55 | 71 | 79 | 81 | 142 | 183 | 189 | 92 | 284 |
|  | 手動關門故障 |  |  |  |  | 568 | 275 |  |  |  |
| 號 誌 系 統 | 轉轍器未定位 | 46 | 71 | 46 | 189 | 142 | 110 | 95 | 110 | 114 |
|  | ATP故障 | 275 | 568 | 110 |  | 71 | 550 |  | 550 | 189 |
|  | 軌道誤佔據 | 138 | 63 | 110 | 81 | 44 | 92 | 71 | 110 | 114 |
|  | PTI故障 | 50 | 189 | 110 | 81 | 142 | 55 | 57 | 46 | 52 |
| 通訊系統 | PCM | 69 | 81 | 15 | 41 | 95 | 92 | 186 | 110 | 95 |
| 總計 |  | 11 | 15 | 7 | 15 | 14 | 15 | 18 | 15 | 16 |

- 表3-13 四至十二月實際產生事故次數及其MTBF

| 實際產生事故次數及其MTBF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障因子 故障次數 |  | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 電 聯 車 系 統 | 煞車壓力無法釋放 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|  | 緊急煞車 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 手動關門故障 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 號 誌 系 統 | 轉轍器未定位 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
|  | ATP故障 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 軌道誤佔據 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | PTI故障 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通訊系統 | PCM | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 |  | 5 | 4 | 11 | 8 | 14 | 9 | 4 | 3 | 4 |
| 故障因子 MTBF(HR/次) |  | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 電 聯 車 系 統 | 煞車壓力無法釋放 | 550 |  | 183 | 142 | 114 | 138 |  | 550 |  |
|  | 緊急煞車 |  |  | 183 | 568 | 189 |  |  |  | 568 |
|  | 手動關門故障 |  |  |  | 568 | 284 | 550 | 568 |  |  |
| 號 誌 系 統 | 轉轍器未定位 | 183 | 568 | 275 | 568 | 284 | 183 | 284 |  | 568 |
|  | ATP故障 | 550 |  | 550 |  |  | 550 | 568 |  |  |
|  | 軌道誤佔據 |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |
|  | PTI故障 |  | 568 | 275 |  | 284 |  |  |  |  |
| 通訊系統 | PCM |  | 284 |  | 568 |  |  |  | 275 |  |
| 總計 |  | 110 | 142 | 50 | 71 | 41 | 61 | 142 | 183 | 142 |

資料來源台北捷運公司行控中心及各個維修廠

- 圖3-15維修部統計所得MTBF與實際故障產生MTBF比較之曲線

- 3.5.2 維修單位事後故障記錄統計與實際產生事故間的差異分析

總合以上的圖表分析維修事後故障記錄統計與實際產生事故間差異非常之大相差四至十倍不等。其中原因可歸納幾項：

- 電聯車產生的煞車壓力無法釋放和緊急煞車及號誌方面ATP故障，大部分已被有經驗司機員簡易故障排除恢復正常。

- 在號誌方面轉轍器未定位，有七至八成由站長至號誌設備房改就地控制重新驅動即可把故障排除。

- 通訊方面PCM故障(PLUSE CODE MODULATION，脈衝編碼調變,下文以PCM 簡稱)，故障次數算蠻高尤其七月份最高，但真正產生故障卻不高。可能系統初期不穩定所造成。如果的發生所造成的副免影響頗高，最嚴重經造成行控通訊中斷包括無線電、直線電話和自動電話。

- 差異很大可能涉及行控中心是否有暱報或吃案所造成，但依據本人於行控中心服務上司要求嚴格禁止暱報或吃案從實通報，因此這種情況發生的機率應該很小。

- 3.6    綜合分類四月至十二月淡水線捷運系統產生事故比率

自四月通車以來至十二月為止，共發生了六十二件行車事故(根據行控中心事故調查報告記載不包括人為因素)其中屬於重大事故造成線上短暫中止營運有十一件，前者平均約佔每月故障產生比率百分之五；後者平均約佔每月故障產生比率約百分之一。而臨時換車回機廠影響線上列車服務水準平均每月佔故障產生比率百分之十五；司機員於線上簡易排除平均每月約佔百分之八十左右。目前線上維修所需加強就是司機員無法故障排除的佔每月故障產生比率百分之二十部份，因為百分之二十無法排除故障率對一個捷運系統來說實在是偏高的故障率(從以上本章各節分析應可了解)。因此在此系統未穩定前的過渡期需要有一套較有效率線上緊急維修作業來因應，以提高行車服務品質。(四至十二月事故分類統計如下表，資料來源行控中心事故調查報告)

表3-14四至十二月事故分類統計表

| 類別 月份 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 較嚴重事故無法儘速排除 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 佔當月總故障數比例 | 0% | 0% | 0.94% | 0.47% | 0.90% | 0.69% | 1.42% | 0.56% | 1.16% |
| 產生事故次數 | 5 | 4 | 11 | 8 | 14 | 9 | 4 | 3 | 4 |
| 佔當月總故障數比例 | 1.77% | 1.96% | 5.16% | 4.39% | 6.28% | 6.25% | 2.84% | 1.68% | 2.32% |
| 線上換車回機廠次數 | 40 | 39 | 39 | 45 | 41 | 20 | 20 | 21 | 23 |
| 佔當月總故障數比例 | 14.18% | 19.12% | 18.31% | 24.73% | 18.39% | 13.89% | 14.18% | 11.73% | 13.37% |
| 司機員簡易故障排除次數 | 237 | 161 | 163 | 129 | 168 | 115 | 117 | 158 | 145 |
| 佔當月總故障數比例 | 84.04% | 78.92% | 76.53% | 70.87% | 75.34% | 79.86% | 70.9% | 86.81% | 84.3% |

- 第四章 檢討及改善目前線上緊急維修作業

前章最後一節中提到司機員無法故障排除的部份約佔每月故障產生比率的百分之二十，因此本章將探討目前線上緊急維修作業是否能夠因應這每月司機員無法排除的百分之二十故障。在探討這個課題之前須先了解其主導通報和運作的部門的功能為何？然後在介紹目前台北捷運公司淡水線線上緊急維修作業內部通報及運作流程，是否有真正發揮出它的功能。最後歸納出現有作業在通報和運作上的缺失，提出改善方案符合目前系統不穩定且故障偏高時期的需求。

- 4.1    目前線上故障緊急維修作業之介紹

- 4.1.1    行控中心介紹及其對線上緊急維修所扮演角色

行控中心是捷運系統在正常或緊急運作時的中樞，它組成成員包括主任、主任控制員、路線控制員、工程控制員、列車控制員、電力控制員、環境控制員和資訊助理。其工作職務、運作的流程和線上故障緊急運作流程如下將一一介紹：

- (一)各個席位職務說明：

1.行控中心主任：

(1)主要職責：管理並確保行控中心的功能做有效的發揮，當事故發生時與外界保持密切聯繫，確實掌握每一狀況，以做最有效率的處理，使列車服務水準達到應有的營運績效。

(2)權責範圍：(1)直屬長官：運務部經理。

(2)部屬：行控中心所有控制員。

- 2.主任控制員：

(1)主要職權：負責控制中心人員之管理及訓練，並於重大意外事件，發布重大事故處理命令或列車服務中斷時調派控制中心人員採取必要之措施，並協調其他相關單位(站務、車務、警察、救護車、消防等)到達現場處理。

(2)權責範圍：(1)直屬長官：行控中心主任。

(2)部屬：各個席位的控制員(路線、工程、環境、電力)。

3.路線控制員：

(1)主要職權：負則監督及協調正線列車運轉及維修作業之進行，維持列車服務水準並監控系統設備運作，當列車發生故障或事故時，應立即報告主任控制員並依有關之規定或指示處理，在列車服務中斷或延誤時應隨時重新調整列車之服務，並於事故處理後恢復規定之列車服務水準。

(2)權責範圍：(1)直屬長官：主任控制員。

(2)部屬：列車調度員。

- 4.列車控制員：

(1)主要職權：監控列車行駛，維持時刻表的服務水準，並在列車延誤或系統不正常時，操控號誌系統及通訊系統，以調整列車間距且獲得最佳服務水準。

(2)權責範圍：(1)直屬長官：路線控制員。

- 5.工程控制員：

(1)主要職責：負責指揮監督電力及環境控制員有關電力及環控系統之操作及正線上的維修工作之安排。

(2)權責範圍：(1)直屬長官：主任控制員。

(2)部屬：電力及環境控制員。

6.電力控制員：

(1)主要職責：負責監控電力系統以提供適當之電力給所有車站、設備及第三軌。

(2)權責範圍：直屬長官：工程控制員。

- 7.環境控制員：

(1)主要職責：負責各車站之空調系統、隧道通風系統、機房通風系統等，於正常狀況時，能提供通風及控制局部環境中溫度、濕度及風速，達到令人舒服或可接受的程度。

(2)權責範圍：直屬長官：工程控制員。

- 8.資訊助理：

(1)主要職責：負責捷運路網營運資訊的發佈；利用閉路電視監視旅客動態，使用廣播系統及旅客資訊顯示系統，通知列車最新資訊。

(2)權責範圍：直屬長官：主任控制員。

- (二)行控中心運作流程：

行控中心主任

主任控制員

橫向協調

路線控制員

工程控制員

環境控制員

列車控制員

電力控制員

資訊助理

- 圖4-1 行控中心工作流程

- (三)線上故障緊急運作流程：

行控中心在線上故障緊急運作中扮演著非常重要的角色，它必須將線上故障的狀況由列車控制員從司機員回報中詳細轉達給予路線控制員，再由路線控制員向工程控制員報修，最後由工程控制員向線上維修站或機廠維修廠報修請其機動至現場處理。線上故障緊急運作流程如下圖：

正線現場、列車或無線電通訊產生緊急狀況

列車司機員發現將故障狀況回報

線上維修站或機廠維修廠機動派員至故障現場處理

列車控制員轉達予路線控制員

路線控制員向工程控制員報修

工程控制員以自動電話向線上維修站或機廠維修廠報修

- 圖4-2 線上故障緊急運作流程

- 4.1.2    線上緊急維修站位置和所扮演角色

1、線上緊急維修站設置位置

目前線上緊急維修站共有三處分別為行控中心地下四樓、R23站(石牌站)和R26站(北投站)。C301標(電聯車系統)線上無設站；C302標(號誌系統)設於R26站(北投站)和行控中心地下四樓兩處；C305標(通訊系統)設於R23站(石牌站)和行控中心地下四樓兩處。

2、線上緊急維修站所扮演的角色

線上緊急維修站所扮演的角色就猶如火災時的救火員一樣重要。因為他必須再最短時間到達現場讓現場的的損害達到最小。相同的線上維修人員必須於最短時間到達發生故障列車、現場或通訊的基地台。以最純熟技術在最快時間內排除所有的故障狀況，使得中斷正線營運於最短時間內恢復正常，讓線上旅客盡可能承受最小延誤時間。

4.2    目前線上故障緊急維修作業所產生的問題

1、行控中心目前在處理線上故障緊急維修作業所遭受的問題如下：

（1）運務（主任控制員、路線控制員、列車調度員和資訊助理）與維修（工程控制員、電力控制員和環境控制員）因指揮系統不一致造成協調、合作上的困難。

（2）行控中心內部維修方面的控制員（工程控制員、電力控制員和環境控制員）是屬於電機廠，但線上維修站各標則分別屬於電子廠，兩邊無直、配屬之關係，無法請該維修站人員迅速前往。

（3）主任控制員 	路線控制員 	列車調度員一條鞭指揮系統雖不錯，但常因權責區分不清，造成彼此互相干預造成困擾延誤處理時間。

2、線上緊急維修站目前所遭受的問題如下：

（1）設置地點太少只有三個地點且非每一種系統皆有設站，而且電聯車系統在線上無任何維修站。

（2）線上緊急維修人員目前人數太少，如果不幸線上發生兩處相同系統故障狀況必定無法顧及。

（3）目前電聯車在線上並沒有維修站，所以一發生事故必定還要從機廠前往時效性太差，無法快速抵達現場並排除故障狀況。

（4）線上維修人員如於交接班前半小時內遇到故障狀況，並無意願前往現場處理往往需等候下一班交班後再前往。

（5）目前物料部備品管制人員是正常班，如遇假日或夜間線上需要備品更換將造成無備品可提的窘境。

- 4.3    目前線上故障緊急維修作業之改善

怎樣線上緊急維修作業才稱得上較為完善且有效率呢？必須涵蓋軟體系統和硬體的設備這兩方面，而且在軟體的系統方面必須做到對於已經發生過的故障狀況防範於未然；而硬體設備則更必須做到與軟體系統配合且機動性高，能夠迅速確實於最短時間內排除任何突發性故障，使旅客所受到影響和損失減至最低，這才是能因應系統不穩定之過渡時期的線上緊急維修作業。

- 4.3.1    軟體系統：建立捷運故障管理資訊系統

建立各子系統捷運故障管理資訊系統在本研究所規劃的架構中是屬於軟體系統的部份。因為如能有一套捷運故障管理資訊系統將可對於已經發生過的緊急故障狀況事先預防使其發生率降至最低，如不幸發生必能在最短時間內將其排除。使事故產生所帶來負面影響、線上相關人員負擔以及不必要付出的事故成本減至最小。

- （一）捷運故障管理資訊系統建立目的

捷運故障管理資訊系統的目的有三：一、使機廠內各維修廠維修人員，在進行例行性檢修時可以透過故障履歷監測系統，了解各次系統中經常發生故障的機件列為優先處理的檢修項目；二、故障履歷監測系統對於線上緊急維修人員在處理線上緊急故障情況時，可提供作為搶修時的依據和參考；三、捷運故障管理資訊系統可使行控中心在每日發車前，能夠確實掌握線上各子系統當日可能產生的狀況，譬如當日所發出的電聯車的病歷狀況及如何因應的簡易故障排除程序、在號誌方面了解各車站轉轍器使用和保養的狀況及通訊方面也可了解線上各基地台無線電通訊收發的狀況...等等。

- （二）捷運故障管理資訊系統設置的位置及其運作的流程

1、捷運故障管理資訊系統設置的位置

(1)機廠內各維修廠如電聯車廠、電子廠、電機廠和土木廠。

(2)線上各個緊急維修站(R13台北車站、R20士林站、R26北投站、R29忠義站、R33淡水站)。

(3)行控中心。

(4)掌管司機員調度的車班和車場，功用是給予每位司機員所駕駛列車的病歷表及行前指示之用。

將捷運故障管理資訊系統建立成一個資料庫系統以電腦連線的方式放置於上述各個地點，由機廠內各個維修廠每日固定輸入所發現新的病歷資料、故障原因、簡易故障排除程序、已經例行檢修過項目或保養過的記錄、是否更換過備品記錄...等等。

2、捷運故障管理資訊系統電腦連線運作的流程：

- 圖4-3 捷運故障管理資訊系統電腦連線運作的流程

3、捷運故障管理資訊系統內容：

(1)各子系統故障機件或次系統(如電聯車以列車為單位、為單位號誌以轉轍器、通訊以基地台或列車車譏為單位)。

(2)故障起始日期。

(3)例行性檢修項目及日期。

(4)更換備品日期。

(5)曾經發生故障的病歷及臨時簡易故障排除方式。

- 4.3.2 硬體設備方面：增設線上緊急維修站與增加線上維修人力

本節將就本章第一節所列舉的目前線上緊急維修作業缺失逐一提出改善。改善後線上緊急維修作業是以縮短現有線上緊急維修時間為基礎來建立，其建立目的有二：一、透過新制度施行且備品充足情況下將線上緊急維修時間縮短至15分鐘。二、將線上維修觀念以制度方式灌輸至每一個維修人員的心中，使每個維修人員皆了解車壞了，並不是只有回機廠才能修，在線上也可以修。

- （一）重新定位行控中心

重新定位行控中心位階以利於解決行控中心內部指揮系統不一致的情形，這些包括資訊部的軟體維護小組、電機廠的維修方面的控制員和行控中心執行的工作有密切關係的運務部運轉組制定時刻表的人員等。將原來在運務部底下的行控中心改為直屬中心於副總經理底下，而且將以上所提的人員（資訊部的軟體維護小組、電機廠的維修方面的控制員和行控中心執行的工作有密切關係的運務部運轉組制定時刻表的人)直接配屬於行控中心主任管理並賦於其可以直接對配屬人員予以處罰、獎勵和打考績的權利，使其對行控中心產生向心力，不必把自己當成外人。將行控中心位階提高是符合未來的趨勢，因為將來初期路網陸續成立行控中心將陸續接收中和、新店、南港和板橋線的控制業務，到時必將擴編行控中心人力及業務範圍，所以提昇其位階是有其必要性的考量。

- （二）增設線上維修站及補充現有人員不足的問題

1.增設線上維修站所考量的依據項目：考量距離切割中點、設置基地台、轉轍器高故障率車站、終端站和可供折返聯鎖站。

(1)考量距離切割中點：將淡水線以距離考量切割成四段之中點。

(2)設置基地台：是否為架設基地台的車站設置維修站，以方便無線電基地台故障時的維修工作。

(3)轉轍器高故障率車站：將轉轍器高故障率車站列為設置維修站的必要考量以減少維修人員抵達時間。

(4)終端站：終端站可提供一個月台供故障列車停靠，因此於終端站設置維修站可使維修人員就近處理排除故障。

(5)折返聯鎖站：考量是否為聯鎖站是為因應萬一列車有一端無法行駛須折返於另一端駕駛至就近折返站折返回送機廠或袋型軌，此時維修人員便可上車先行處理，而且淡水線折返站皆有轉轍器且大部分基地也多設於聯鎖站，如此對於號誌或通訊維修人員皆就近處理臨時性故障。

- 表4-1 增設線上維修站的依據項目表

| 地點 因子 | 考量距離切割中點 | 設置基地台 | 轉轍器高故障率 | 終端站 | 折返聯鎖站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R13（台北車站） |  | Ö | Ö | Ö | Ö |
| R20（士林站） | Ö | Ö |  |  | Ö |
| R26（北投站） | Ö |  | Ö |  | Ö |
| R29（忠義站） |  |  | Ö |  | Ö |
| R33（淡水站） |  |  | Ö | Ö | Ö |

2.新增設線上緊急維修站所能兼顧範圍所需花費的時間如下表：

下表5-2為線上緊急維修站設置地點至最遠處所花費時間一覽表其設置地點以八分鐘走左右到達全線各處為原則之外，也考量設置於有無線電基地台和有連鎖區的車站。表5-2是表示如設置新的線上維修站增至如表列五個必可縮短故障排除時間，而不至於有五至七成的設備發生故障時皆是因維修人員來不及趕至現場而使故障時間拉長。

表4-2 線上緊急維修站設置地點至最遠處所花費時間

| 設置地點 | R33(淡水)至R29(忠義) |  | R29(忠義)至 R26(北投) |  | R26(北投)至 R20(士林) |  | R20(士林)至R13(台北車站) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兩維修站的中點站 | R31(竹圍) |  | R28站(復興崗) |  | R23(石牌) |  | R17(圓山站) |  |
| 至兩終端站距離(M) | 4056 | 3008 | 1448 | 1611 | 2574 | 2582 | 2615 | 2576 |
| 使用機車平均時速 （有配機車） | 30kph 郊區 | 30kph 郊區 | 30kph 郊區 | 30kph 郊區 | 25kph 市郊區 | 25kph 市郊區 | 20kph 市區 | 20kph 市區 |
| 到達時間 | 8分7秒 | 6分 | 2分54秒 | 3分13秒 | 6分11秒 | 6分12秒 | 7分51秒 | 7分43秒 |

3.新作業方式將增設一個由三廠(電聯車廠、電子廠、土木廠)線上維修人員(包括通訊、號誌、電聯車等系統)整合成線上緊急事故排除小組於維修部底下，設組長一人、維修站長五人[R13（台北車站）、R20（士林站）、R26（北投站）、R29 （忠義站）和R33（淡水站）]，其所屬的組員由三廠提供並且建立完整訓練制度加強訓練，訓練完成予以授證直接配屬於線上緊急維修小組由組長統籌管理。設置地點如下圖所示。

組長

R33 維修站長(包括通訊、號誌和電聯車維修人員）

R26維修站長(包括號誌和電聯車維修人員）

R29維修站長(包括通訊、號誌和電聯車維修人員）

R20維修站長(包括號誌和電聯車維修人員）

R13維修站長(包括通訊、號誌和電聯車維修人員）

- 圖4-4 線上緊急維修小組分佈圖

- （三）線上緊急維作業改善後捷運公司架構之改變情形

在前面幾小節中提及重新定位高運量淡水線行控中心以及在維修部底下增設線上緊急事故排除小組之後，下面兩個圖為台北捷運公司改善前後架構圖。

- 1.台北捷運公司改良前架構圖：

.

電機廠

維修部

運務部

總經理

副總經理

運轉組

資訊部

電腦維修軟體小組

電子廠

電聯車廠

運務中心

規劃組

支援組

土木廠

行控中心

- 圖4-5 台北捷運公司改良前架構圖

- 2.台北捷運公司改良後架構：

總經理

副總經理

行控中心

維修部

運務部

資訊部

電腦維修軟體小組

電聯車廠

電子廠

土木廠

電機廠

運務中心

運轉組

規劃組

線上緊急事故排除小組

支援組

配屬

配屬

配屬

- 圖4-6 台北捷運公司改良後架構圖

- （四）淡水線現階段備品制度所需改善方向

目前台北捷運公司在淡水線各系統仍屬於保固時期，所以還沒面臨太多採購上的困擾。但在備品領取方面卻出現領取不到的問題，原因為何？即是目前線上維修人員為三班制，且公司營運為全年無休，可是物料管理部門卻為正常班且週休二日制，因此如遇假日便有可能發生備品領取不到的窘境。如遇改善此一問題應把物料管理部門上班方式也改成輪二班制以因應假日領取備品的問題。

- 第五章 建立單線運轉與列車回送區分模式來評估線上緊急維修作業改善前後的差異

單線運轉與列車回送區分模式建立是為了評估線上緊急維修作業改善前後的差異，此模式並未考慮人力和成本的問題，而且也不包括任何列車重大故障(如嚴重性列車煞車故障造成咬死、列車電力故障導致無法行駛和列車空壓機故障造成煞車壓力嚴重不足等)以及受維修設備限制無法及時處理和排除的特殊故障狀況。本模式所利用的指標為當列車發生故障時採行單線運轉或回送機廠的過程，所造成其它上下行列車總延誤的時間，此一指標純粹以旅客為出發點來作為考量的因素。

- 5.1    單線運轉與列車回送區分模式建立：

評估線上緊急維修作業改善前後的差異之之單線運轉與列車回送區分模式基本假設：假設列車於正線上任一點發生故障，經司機員簡易故障排除四分鐘後仍無法行駛，但於三分鐘後折返發現另一端駕駛室可以全手動方式(以每小時25KM/HR)行駛至就近月台清車花費三分鐘時間，然後行控中心人員考量線上維修能力此時有兩種選擇，一則以全手動方式回送機廠、袋型軌或終端站；二則於就近月台等候線上緊急維修人員前往處理排除故障。

- 5.1.1單線運轉與列車回送區分模式臨界座標的建立：

- 5.1.2單線運轉與列車回送區分模式：

- Max Z = (Xs / D)*100%

- L=1,2,3...6

- S=1,2,3...14

s.t

- W p(X)H,L,S = wUPi(X)H,L,S +wDPj(X)H,L,S.........(1)

- W p(X)H,L,S ≧ 0

i=1,2,3,..

j=1,2,3...

H=尖峰(360sec)或離峰(550sec)

- W S(X)TRP, H,L,S =wUSi(X)H,L,S +wDSj(X)H,L,S........(2)

- W S(X)TRP, H,L,S ≧ 0

i=1,2,3,..

j=1,2,3...

H=尖峰(360sec)或離峰(550sec)

◎W p(Xmax)H,L,S > W S(X) TRP    H,L,S > W p(Xmin)H,L,S則將W S(TRP)H,L,S值帶入(1)反推X值，Xmax與X值間為單線運轉區；X與值Xmin間為列車回送區。

◎W S(X)TRP,H, L,S > W p(Xmax)H,L,S則Xmax與Xmin值間皆為列車回送區。

◎W S(X)TRP,H, L,S < W p(Xmin)H,L,S則Xmax與Xmin值間皆為單線運轉區。

- H > 354(sec)

[註目前所用的時刻表尖峰(360sec)、離峰(550sec)]

- TRP > 5(min)

(註故障排除時間之最小值為5分鐘且不會影響上下行列車)

◎六條回送路線各區段臨界座標計算出各單線區段長度，然後加總除以淡水線上下行軌距離總和等於目標方程式Z值。

Z            ：線上單線運轉區段總和佔全線之比例。

Xs          ：在不同單線運轉時間所計算出單線運轉區段的總和。

D              ：淡水線上下行軌距離總和(定值)。

W P(X)H,L,S    ：第L線的第S段故障列車回送機廠造成上下行列車的總延誤。

wUPi(X)H,L,S    ：第L線的第S段故障列車回送機廠造成上行第i班列車的延誤。

wDPj(X)H,L,S    ：第L線的第S段故障列車回送機廠造成下行第j班列車的總延誤。

WS(X)TRP ,H,L,S ：第L線的第S段故障列車留於正線單線運轉(設定單線運轉時間即正線上故障排除時間TRP)造成上下行列車的總延誤。

wUSi(X)H,L,S      ：第L線的第S段故障列車留於正線單線運轉(設定單線運轉時間即正線上故障排除時間TRP)造成上行第i班列車的延誤。

wDSj(X)H,L,S        ：第L線的第S段故障列車留於正線單線運轉(設定單線運轉時間即正線上故障排除時間TRP)造成下行第j班列車的延誤。

TRP          ：正線上故障排除時間及進行單線運轉時間。

- 5.2 模式應用

本節將利用單線運轉與列車回送區分模式對線上緊急維修作業改善前後實地應用評估。改善前維修人員至現場排除時間根據行控中心事故調查報告記錄至少需要20分鐘以上，改善後的預期目標為15分鐘。輸入20分鐘與15分鐘實地進行模式推估及應用。

- 5.2.1    以時刻表作為計算列車回送與單線運轉造成上下行列車延誤基礎

捷運淡水線本身有設計時刻表來作為計算列車準點的依據。因此本次模式計算列車回送與單線運轉所造成上下行列車延誤時間就以淡水線現階段的時刻表組(尖峰6分、離峰9分10秒)做計算的遵循基礎。(下表為淡水線現階段所使用時刻表各站間行車運行時間)。

- 表5-1 淡水線現階段所使用時刻表各站間行車運行時間

| R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | R14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 75 | R15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 148 | 73 | R16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 246 | 171 | 98 | R17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位位： | 秒 |  |  |
| 454 | 363 | 288 | 215 | 117 | R18AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | 462 | 387 | 314 | 216 | 99 | R20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 上 | 行 |  |  |
| 650 | 559 | 484 | 411 | 313 | 196 | 97 | R21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 740 | 649 | 574 | 501 | 403 | 286 | 187 | 90 | R22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 817 | 726 | 651 | 578 | 480 | 363 | 264 | 167 | 77 | R23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 922 | 831 | 756 | 683 | 585 | 468 | 369 | 272 | 182 | 105 | R24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1009 | 918 | 843 | 770 | 672 | 555 | 456 | 359 | 269 | 192 | 87 | R25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1108 | 1017 | 942 | 869 | 771 | 654 | 555 | 458 | 368 | 291 | 186 | 99 | R26 |  |  |  |  |  |  |
| 1230 | 1139 | 1064 | 991 | 893 | 776 | 677 | 580 | 490 | 413 | 308 | 221 | 122 | R28 |  |  |  |  |  |
| 1355 | 1264 | 1189 | 1116 | 1018 | 901 | 802 | 705 | 615 | 538 | 433 | 346 | 247 | 125 | R29 |  |  |  |  |
| 1445 | 1354 | 1279 | 1206 | 1108 | 991 | 892 | 795 | 705 | 628 | 523 | 436 | 337 | 215 | 90 | R30 |  |  |  |
| 1590 | 1499 | 1424 | 1351 | 1253 | 1136 | 1037 | 940 | 850 | 773 | 668 | 581 | 482 | 360 | 235 | 145 | R31 |  |  |
| 1726 | 1635 | 1560 | 1487 | 1389 | 1272 | 1173 | 1076 | 986 | 909 | 804 | 717 | 618 | 496 | 371 | 281 | 136 | R32 |  |
| 1897 | 1806 | 1731 | 1658 | 1560 | 1443 | 1344 | 1247 | 1157 | 1080 | 975 | 888 | 789 | 667 | 542 | 452 | 307 | 171 | R33 |
| R33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | R32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 136 | R31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | 283 | 147 | R30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | 373 | 237 | 90 | R29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位位 | 秒 |  |  |
| 635 | 489 | 353 | 206 | 116 | R28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 774 | 628 | 492 | 345 | 255 | 139 | R26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下 | 行 |  |  |
| 878 | 732 | 596 | 449 | 359 | 243 | 104 | R25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 965 | 819 | 683 | 536 | 446 | 330 | 191 | 87 | R24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1071 | 925 | 789 | 642 | 552 | 436 | 297 | 193 | 106 | R23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1145 | 999 | 863 | 716 | 626 | 510 | 371 | 267 | 180 | 74 | R22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1235 | 1089 | 953 | 806 | 716 | 600 | 461 | 357 | 270 | 164 | 90 | R21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1333 | 1187 | 1051 | 904 | 814 | 698 | 559 | 455 | 368 | 262 | 188 | 98 | R20 |  |  |  |  |  |  |
| 1430 | 1284 | 1148 | 1001 | 911 | 795 | 656 | 552 | 465 | 359 | 285 | 195 | 97 | R18A |  |  |  |  |  |
| 1546 | 1400 | 1264 | 1117 | 3064 | 911 | 772 | 668 | 581 | 475 | 401 | 311 | 213 | 116 | R17 |  |  |  |  |
| 1645 | 1499 | 1363 | 1216 | 1126 | 1010 | 871 | 767 | 680 | 574 | 500 | 410 | 312 | 215 | 99 | R16 |  |  |  |
| 1717 | 1571 | 1435 | 1288 | 1198 | 1082 | 943 | 839 | 752 | 646 | 572 | 482 | 384 | 287 | 171 | 72 | R15 |  |  |
| 1803 | 1657 | 1521 | 1374 | 1284 | 1168 | 1029 | 925 | 838 | 732 | 658 | 568 | 470 | 373 | 257 | 158 | 86 | R14 |  |
| 1885 | 1739 | 1603 | 1456 | 1366 | 1250 | 1111 | 1007 | 920 | 814 | 740 | 650 | 552 | 455 | 339 | 240 | 168 | 82 | R13 |

- 5.2.2    六條線段上各臨界點列車回送造成上下行列車總延誤值

在基本假設:司機員簡易故障排除四分鐘後無效，折返至另一端駕駛室花費三分鐘後將列車以全手動方式開至就近車站清車花費三分鐘後，繼續以全手動方式(每小時25公里速度)開回機廠的前提之下，所計算出六條線各臨界點列車回送上下行列車的總延誤值。如下表6-2所示：

- 表5-2 為六條線各臨界點列車回送上下行列車的總延誤值一覽表

| 線別 | 路段 |  | 範圍 |  | 臨界點(m) |  | 時段 |  | 上下行列車總延誤(sec) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藍線 | R13U至R16U |  | 0£X£1419 |  | X=0 |  | 尖峰 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | X=1419 |  | 尖峰 |  | 1060 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 493 |  |
|  | R16U至R20U |  | 1419£X£5105 |  | X=1419 |  | 尖峰 |  | 325 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 135 |  |
|  |  |  |  |  | X=5105 |  | 尖峰 |  | 2854 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 1453 |  |
|  | R20U至R23U |  | 5105£X£8190 |  | X=5105 |  | 尖峰 |  | 558 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 124 |  |
|  |  |  |  |  | X=8190 |  | 尖峰 |  | 2703 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 1460 |  |
| 紅線 | R20D至R23D |  | 0£X£3206 |  | X=0 |  | 尖峰 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | X=3206 |  | 尖峰 |  | 2445 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 1200 |  |
|  | R16D至R20D |  | 3206£X£6826 |  | X=3206 |  | 尖峰 |  | 181 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | X=6826 |  | 尖峰 |  | 3131 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 1555 |  |
|  | R13D至R16D |  | 6826£X£7761 |  | X=6826 |  | 尖峰 |  | 892 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 354 |  |
|  |  |  |  |  | X=7761 |  | 尖峰 |  | 962 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 385 |  |
| 線別 |  | 路段 |  | 範圍 |  | 臨界點(m) |  | 時段 |  | 上下行列車總延誤(sec) |
| 灰線 |  | R23U至R26U |  | 0£X£3214 |  | X=0 |  | 尖峰 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | X=3214 |  | 尖峰 |  | 2492 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 1219 |
|  |  | R26U至R29U |  | 3214£X£5677 |  | X=3214 |  | 尖峰 |  | 197 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 72 |
|  |  |  |  |  |  | X=5677 |  | 尖峰 |  | 2152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 1204 |
| 綠線 |  | R23D至R26D |  | 0£X£3767 |  | X=0 |  | 尖峰 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | X=3767 |  | 尖峰 |  | 2826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 1151 |
| 綠虛線 |  | R29U至R33U |  | 0£X£3734 |  | X=0 |  | 尖峰 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | X=3734 |  | 尖峰 |  | 2718 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 1281 |
|  |  | R31U至R33U |  | 3734£X£7458 |  | X=3734 |  | 尖峰 |  | 427 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | X=7458 |  | 尖峰 |  | 3237 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 1529 |
| 紅虛線 |  | R31D至R33D |  | 0£X£3977 |  | X=0 |  | 尖峰 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | X=3977 |  | 尖峰 |  | 4446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 2087 |
|  |  | R29D至R31D |  | 3977£X£7381 |  | X=3977 |  | 尖峰 |  | 553 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 393 |
|  |  |  |  |  |  | X=7381 |  | 尖峰 |  | 3805 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 1505 |
|  |  | R26D至R29D |  | 7381£X£10037 |  | X=7381 |  | 尖峰 |  | 221 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | X=10037 |  | 尖峰 |  | 2712 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 離峰 |  | 1394 |

- 5.2.3    各個區段單線運轉造成上下行列車總延誤值

淡水線以各個聯鎖站來劃分單線運轉區段上下行線共可分成十四區段，然後設定單線運轉15分鐘與20分鐘以時刻表為基準計算出十四個區段單線運轉造上下行列車總延誤時間值。如下表6-2所示：單位(sec)

表5-3 設定15分鐘與20分鐘單線運轉時間十四個區段上下行列車的總延誤值一覽表

| 故障車位置 | 時段 | 單線運轉15分鐘上下行列車總延誤 | 單線運轉20分鐘上下行列車總延誤 |
| --- | --- | --- | --- |
| R13U至R16U | 尖峰 | 794 | 1209 |
|  | 離峰 | 437 | 513 |
| R13D至R16D | 尖峰 | 530 | 830 |
|  | 離峰 | 165 | 265 |
| R16U至R20U | 尖峰 | 1646 | 2666 |
|  | 離峰 | 469 | 693 |
| R16D至R20D | 尖峰 | 1670 | 2740 |
|  | 離峰 | 286 | 692 |
| R20U至R23U | 尖峰 | 1735 | 2870 |
|  | 離峰 | 913 | 1367 |
| R20D至R23D | 尖峰 | 1755 | 2879 |
|  | 離峰 | 818 | 1775 |
| R23U至R26U | 尖峰 | 1751 | 2482 |
|  | 離峰 | 909 | 1490 |
| R23D至R26D | 尖峰 | 1626 | 2652 |
|  | 離峰 | 720 | 1108 |
| R26U至R29U | 尖峰 | 926 | 1387 |
|  | 離峰 | 432 | 552 |
| R26D至R29D | 尖峰 | 1058 | 1586 |
|  | 離峰 | 356 | 450 |
| R29U至R31U | 尖峰 | 1725 | 2445 |
|  | 離峰 | 797 | 1190 |
| R29D至R31D | 尖峰 | 1723 | 2846 |
|  | 離峰 | 887 | 1370 |
| R31U至R33U | 尖峰 | 519 | 1664 |
|  | 離峰 | 0 | 497 |
| R31D至R33D | 尖峰 | 727 | 1106 |
|  | 離峰 | 581 | 702 |

- 5.2.4    將Ws值帶入和Wp(Xmax)與Wp(Xmin)做比較劃分出列車回送區或單線運轉區

將6.2.4節中Ws值帶入6.2.3節的Wp(Xmax)與Wp(Xmin)值中，區分出列車回送區或單線運轉區，並求出區分兩區間的臨界座標來。

- 1.當單線運轉設定為15分鐘時，列車回送區間與單線運轉區間座標，如下表所示：

- 表5-4 單線運轉設定十五分鐘分隔出單線運轉區與列車回送區一覽表

| 線別 | 路段 |  | 範圍(m) |  |  | 時段 |  |  | 區域 |  |  | 區間(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藍線 | R13U至R16U |  | 0£X£1419 |  |  | 尖峰 |  |  | 單線運轉區 |  |  | 1349£X£1419 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 0£X£1349 |
|  |  |  |  |  |  | 離峰 |  |  | 單線運轉區 |  |  | 1195£X£1419 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 0£X£1195 |
|  | R16U至R20U |  | 1419£X£5105 |  |  | 尖峰 |  |  | 單線運轉區 |  |  | 3726£X£5105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 1419£X£3726 |
|  |  |  |  |  |  | 離峰 |  |  | 單線運轉區 |  |  | 3091£X£5105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 1419£X£3091 |
|  | R20U至R23U |  | 5105£X£8190 |  |  | 尖峰 |  |  | 單線運轉區 |  |  | 7210£X£8190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 5105£X£7210 |
|  |  |  |  |  |  | 離峰 |  |  | 單線運轉區 |  |  | 7175£X£8190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 5105£X£7175 |
| 紅線 | R20D至R23D |  | 0£X£3206 |  |  | 尖峰 |  |  | 單線運轉區 |  |  | 2460£X£3206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 0£X£2460 |
|  |  |  |  |  |  | 離峰 |  |  | 單線運轉區 |  |  | 2385£X£3206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 0£X£2385 |
|  | R16D至R20D |  | 3206£X£6826 |  |  | 尖峰 |  |  | 單線運轉區 |  |  | 5458£X£6826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 3206£X£5458 |
|  |  |  |  |  |  | 離峰 |  |  | 單線運轉區 |  |  | 3457£X£6826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 3206£X£3457 |
|  | R13D至R16D |  | 6826£X£7761 |  |  | 尖峰 |  |  | 單線運轉區 |  |  | 6826£X£7761 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 無 |
|  |  |  |  |  |  | 離峰 |  |  | 單線運轉區 |  |  | 6826£X£7761 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 無 |
| 線別 |  | 路段 |  | 範圍(m) |  |  | 時段 | 區域 |  |  | 區間(m) |  |
| 灰線 |  | R23U至R26U |  |  | 0£X£3214 |  | 尖峰 | 單線運轉區 |  | 2482£X£3214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  | 0£X£2482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 |  | 2470£X£3214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  | 0£X£2470 |  |  |
|  |  | R26U至R29U |  |  | 3214£X£5677 |  | 尖峰 | 單線運轉區 |  | 4142£X£5677 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  | 3214£X£4142 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 |  | 4377£X£5677 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  | 3214£X£4377 |  |  |
| 綠線 |  | R23D至R26D |  |  | 0£X£3767 |  | 尖峰 | 單線運轉區 |  | 2582£X£3767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  | 0£X£2582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 |  | 2475£X£3767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  | 0£X£2475 |  |  |
| 綠虛線 |  | R29U至R33U |  | 0£X£3734 |  |  | 尖峰 | 單線運轉區 |  |  | 2557£X£3734 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 0£X£2557 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 |  |  | 2598£X£3734 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 0£X£2598 |  |
|  |  | R31U至R33U |  | 3734£X£7458 |  |  | 尖峰 | 單線運轉區 |  |  | 4017£X£7458 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 3734£X£4017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 |  |  | 3734£X£7458 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 無 |  |
| 紅虛線 |  | R31D至R33D |  | 0£X£3977 |  |  | 尖峰 | 單線運轉區 |  |  | 2054£X£3977 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 0£X£2054 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 |  |  | 2054£X£3977 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 0£X£2054 |  |
|  |  | R29D至R31D |  | 3977£X£7381 |  |  | 尖峰 | 單線運轉區 |  |  | 5599£X£7381 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 3977£X£5599 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 |  |  | 5966£X£7381 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 3977£X£5966 |  |
|  |  | R26D至R29D |  | 7381£X£10037 |  |  | 尖峰 | 單線運轉區 |  |  | 7882£X£10037 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 7381£X£7882 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 |  |  | 8001£X£10037 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列車回送區 |  |  | 7381£X£8001 |  |

- 2.當單線運轉設定為20分鐘時，列車回送區間與單線運轉區間座標，如下表所示：

表5-5 單線運轉設定二十分鐘分隔出單線運轉區與列車回送區一覽表

| 線別 | 路段 | 範圍(m) | 時段 | 區域 | 區間(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藍線 | R13U至R16U | 0£X£1419 | 尖峰 | 單線運轉區 | 無 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 0£X£1419 |
|  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 無 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 0£X£1419 |
|  | R16U至R20U | 1419£X£5105 | 尖峰 | 單線運轉區 | 4843£X£5105 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 1419£X£4843 |
|  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 3725£X£5105 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 1419£X£3725 |
|  | R20U至R23U | 5105£X£8190 | 尖峰 | 單線運轉區 | 無 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 5105£X£8190 |
|  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 8001£X£8190 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 5105£X£8001 |
| 紅線 | R20D至R23D | 0£X£3206 | 尖峰 | 單線運轉區 | 無 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 0£X£3206 |
|  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 無 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 0£X£3206 |
|  | R16D至R20D | 3206£X£6826 | 尖峰 | 單線運轉區 | 6493£X£6826 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 3206£X£6493 |
|  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 5042£X£6826 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 3206£X£5042 |
|  | R13D至R16D | 6826£X£7761 | 尖峰 | 單線運轉區 | 7560£X£7761 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 6826£X£7560 |
|  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 7284£X£7761 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 6826£X£7284 |
| 灰線 | R23U至R26U | 0£X£3214 | 尖峰 | 單線運轉區 | 無 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 0£X£3214 |
|  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 無 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 0£X£3214 |
|  | R26U至R29U | 3214£X£5677 | 尖峰 | 單線運轉區 | 4534£X£5677 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 3214£X£4534 |
|  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 4677£X£5677 |
|  |  |  |  | 列車回送區 | 3214£X£4677 |

| 線別 | 路段 | 範圍(m) |  | 時段 | 區域 | 區間(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 綠線 | R23D至R26D |  | 0£X£3767 | 尖峰 | 單線運轉區 | 3606£X£3767 |
|  |  |  |  |  | 列車回送區 | 0£X£3606 |
|  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 3350£X£3767 |
|  |  |  |  |  | 列車回送區 | 0£X£3350 |
| 綠虛線 | R29U至R33U | 0£X£3734 |  | 尖峰 | 單線運轉區 | 3474£X£3734 |
|  |  |  |  |  | 列車回送區 | 0£X£3474 |
|  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 3520£X£3734 |
|  |  |  |  |  | 列車回送區 | 0£X£3520 |
|  | R31U至R33U | 3734£X£7458 |  | 尖峰 | 單線運轉區 | 6893£X£7458 |
|  |  |  |  |  | 列車回送區 | 3734£X£6893 |
|  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 5433£X£7458 |
|  |  |  |  |  | 列車回送區 | 3734£X£5433 |
| 紅虛線 | R31D至R33D | 0£X£3977 |  | 尖峰 | 單線運轉區 | 2054£X£3977 |
|  |  |  |  |  | 列車回送區 | 0£X£2054 |
|  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 2054£X£3977 |
|  |  |  |  |  | 列車回送區 | 0£X£2054 |
|  | R29D至R31D | 3977£X£7381 |  | 尖峰 | 單線運轉區 | 6511£X£7381 |
|  |  |  |  |  | 列車回送區 | 3977£X£6511 |
|  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 6561£X£7381 |
|  |  |  |  |  | 列車回送區 | 3977£X£6561 |
|  | R26D至R29D | 7381£X£10037 |  | 尖峰 | 單線運轉區 | 8326£X£10037 |
|  |  |  |  |  | 列車回送區 | 7381£X£8326 |
|  |  |  |  | 離峰 | 單線運轉區 | 8210£X£10037 |
|  |  |  |  |  | 列車回送區 | 7381£X£8210 |

- 5.2.5    單線運轉與列車回送區分模式結果(將TRP：設為15分與20分作比較)：

1.線上故排除時間(即單線運轉時間)15分與20分區段顯示圖比較：

- 5.2.6    利用曲線圖來描繪出線上維修能力(即單線運轉時間)與全線之單線運轉區段多寡的關係

單線運轉與列車回送區分模式中，線上維修能力與正線單線運轉區段佔全線比例關係圖(線上維修的時間長短即代表線上維修能力強弱，單線運轉區段比例越高表示單線運轉區段越多，也就是說可提供列車於線上維修排除故障且繼續行駛區段越多)。

- 1.尖峰時線上維修能力與正線單線運轉區段佔全線比例之關係，如下表和圖。

- 表5-6 尖峰時線上維修能力與正線單線運轉區段佔全線比例之關係表

| 線上維修能力 | 5 分鐘 | 10分鐘 | 15分鐘 | 20分鐘 | 25分鐘 | 30分鐘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單線運轉區佔全線比例 | 100% | 72.65% | 46.29% | 17.75% | 7.32% | 4.59% |

- 圖5-6尖峰時線上維修能力與正線單線運轉區段佔全線比例之曲線圖

- 2.離峰時線上維修能力與正線單線運轉區段佔全線比例之關係，如下表和圖。

- 表5-7 離峰時線上維修能力與正線單線運轉區段佔全線比例之關係表

| 線上維修能力 | 5分鐘 | 10分鐘 | 15分鐘 | 20分鐘 | 25分鐘 | 30分鐘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單線運轉區佔全線比例 | 100% | 73.57% | 52.43% | 28.8% | 20.2% | 13.54% |

- 圖5-7 離峰時線上維修能力與正線單線運轉區段佔全線比例之曲線圖

- 5.3    單線運轉與列車回送區分模式評估結果分析

從以上在尖、離峰時段設定單線運轉時間多寡所繪製出的圖表，可以歸納出單線運轉與列車回送區分模式驗證新制度的一些結果：

1.目前線上維修作業故障狀況產生趕至現場排除至少需要20分鐘以上，甚至有高達30分鐘以上，因此制定新的線上緊急維修制度預期目標，是將原來線上維修緊急故障排除的時間縮短至15分鐘。

2.利用單線運轉與列車回送區分模式，來評估縮短至15分鐘有多大的改善。結果顯示在尖峰時當線上緊急維修時間從20分鐘縮短至15分鐘時單線運轉區段佔全線17.75%而提昇至46.29%增加一倍半以上。

3.結果顯示20分鐘在離峰時當線上緊急維修時間從20分鐘縮短至15分鐘時單線運轉區段佔全線28.8%而提昇至52.43%將近一倍。

4.從上一節圖表中可以看出，為何要將新制度的預期目標定為15分鐘。因從20分鐘至15分鐘這五分鐘內，所提昇比例為最次且但最有提昇價值，且所付出的成本最少。

5.這個模式驗證出比以往多縮短五分鐘竟然能使以往回送機廠列車減少約一半，且能夠繼續留於主線營運維持該時段的服務水準。

- 七、結論與建議

- 7.1    結論

本研究先從高運量淡水捷運線電聯車、號誌、通訊三大子系統故障發生原因著眼，利用電子、電機和機械工程經常使用故障樹分析法(Fault Tree Analysis)來分析。各子系統在通車後經過九個月是否漸漸呈現穩定的狀態，其檢視的結果顯示仍保持在故障率偏高的階段。面對此一系統未穩定過渡時期，有必要加以改善目前線上緊急維修作業作為因應，使其兼顧軟體系統和硬體設備兩方面的新的緊急維修作業。

在軟體系統方面針對各子系統中各個次系統的故障和檢修情況做一完整監控整理，建立一套管理資訊系統又稱為捷運故障管理資訊系統。此系統的建立透過每日更新和歷史資料重新輸入，可以把先前各子系統從測試到通車以來所有故障和檢修經驗記錄完整傳承下來，不會因新舊交替而有所遺落。更可提供除了維修部門以外的線上各單位作為在故障警訊發生時且未釀成緊急事故前，將可能發生的緊急事故予以事先提防並作有效準備因應或將其隔離予以排除。

在硬體設備方面則針對緊急事故產生後的後續動作來作一個有系統的規劃。探討緊急事故產生後該如何通報、運作和搶修才能將事故發生所造成損害減至最低。要做到以上所提的必須落實線上緊急維修作業，該如何落實呢？應先從增設線上緊急維修站和增加線上維修人力著手，本研究以距離中點、線上次系統故障頻率高低、地理位置...等等的考量訂出五個線上緊急維修站的地點，且設置之後所能涵蓋維修範圍抵達時間最長為約八分鐘左右，新制度所期望線上故障排除能力希望能達到五至七分鐘兩者合計約為十五分鐘。當然必須在線上維修人員皆訓練授證合格後和備品充足無虞的前提之下。如達能成此一目標將可減少一半以上列車於營運時段回機廠，也可減少線上因轉轍器、軌道誤佔據或基地台故障所造成線上運行延誤時間。

綜合以上本研究所獲得的結論，可了解目前淡水線處於故障率偏高的的過渡期，該有一套線上緊急維修處理作業來因應，使得淡水線這條國內第一條高運量捷運線，能維持高服務水準的水平，重拾台北市民對捷運系統的信心。多多搭乘捷運系統不僅市民方便且舒適，台北市交通也會因此獲得有效的改善，間接提高大台北生活圈的生活品質。

- 7.2    建議

本次研究對於研究範圍有所限制，只局限於電聯車、號誌和通訊三個子系統去作FTA((Fault Tree Analysis)分析，至於電力、土木結構、環控和水電等系統並沒有列入考量。

而有關軟體設施建立捷運故障管理資訊系統方面，只是提供一套想法以及設置電腦連線地點、運作的流程和其中大概內容等等，點出一個佈設方向並沒有實際設計一套資料庫的專家系統出來。

在硬體設備方面所提出增設線上緊急維修站和增加線上維修人力，並沒有針對成本和效益兩方面去作探討和分析，只是依距離中點、線上次系統故障頻率、地理位置...等等因素去作為增設線上緊急維修站設置的準則。而在驗證的模式方面其限制最小列車間距值為5分54秒，如小於5分54秒將無法計算出單線運轉和列車回送造成上下行列車總延誤時間，因為最小單線運轉區間的單向運行時間為5分54秒。

目前淡水線線上故障排除有八成左右是由司機員所排除，由此可見捷運公司司機員線上緊急故障排除能力相當強，如果日後仍要繼續保持下去的話。除了加強訓練以外，必須在司機員福利和升遷方面要有良好管道才可留住優秀的司機員，使這些優秀司機員能繼續留在崗位上做好經驗傳承工作使司機員的素質永保一定的水平，有效分擔線上緊急維修工作，以減輕線上緊急維修人員的負擔。

以上所提出的為本次研究有所不足的地方，希望日後有興趣於捷運系統方面研究的交通專家或在學研究生，能針對這些不足的地方繼續深入的加以探討，而獲得更好更新的成果。

- 參考文獻

中文部份

1.品管學會，可靠度推行委員會，可靠度工程實務，中衛發展中心，再版，83年6月。

2.實用可靠度，先鋒企業管理發展中心，72年。

3.張忠孝，可靠性的原理與應用，康正印刷公司，71年。

4.盧淵源，可靠性理論與實務，五洲出版社，69年。

5.黃清標，「可靠度方案之建制與實用」，品質管制月刊，pp.68-70，85年11月。

6.陳益漳，「可靠度工程技術應用-工業控制系統」，品質管制月刊第30卷第8期，pp.39-54，83年1月。

7.潘浙楠，「提高系統可靠度之概念與作法」提高系統可靠度之概念與作法，品質管制月刊，pp.76-78，85年11月。

8.黃中堂、黃榮華，「可靠度的分析與運用之研究」，黃埔學報31輯，pp.371-385，72年。

9.黃清標、柯煇耀，「產品儲存壽命試驗數據之可靠度分析」，品質管制月刊第27卷第5期，pp.16-25，82年10月。

10.行控中心工作手冊，台北捷運公司，85年。

11.高運量運轉作業程序，台北捷運公司，84年。

英文部分

12.Ivanovic，C.，Popovic，P.，Stojovic，M.，“ Fault tree analysis appiled to vehicle desgin，” Int.J.of Vehicle Desgin，Vol.15，No.3/4/5，pp.416-424，1994。

13.Sarath C.Joshua and Nicholas J.Garber，“ A Causal Analysis of LargeVehicle Accident Trough Fault-Tree Analysi ，” Risk Anlayis，“ Vol.12，No.2，pp.173-187，1992。

14.F.A.Haight，“ Fault Tree Analysis of First Example Automated Freeway，” Path Reseach Report，pp.34，Jun，1991。

簡              歷

姓            名：胡    凱    程

籍            貫：台灣省台南縣

出生年月日：民國58年11月22日

學            歷：台南縣私立南光中學畢業

私立逢甲大學交通工程與管理學系畢業

國立交通大學交通運輸研究所畢業