## 國立交通大學交通運輸研究所

## 高速公路出口匝道區段容量與服務水準評估方法之研究

## 指導教授:黃承傳博士

## 研 究 生:唐文斌

中 華 民 國 八十六 年 六 月 四 日

## 簡 報 內 容

## 一、緒論

## 二、文獻回顧

## 三、出口匝道區段車流特性調查與分析

## 四、出口匝道區段外側二車道流量(V12)預測

## 五、出口匝道區段容量分析

## 六、服務水準評估程序與方法

## 七、結論與建議

一、緒  論

## 1.1.研究動機與目的

t高速公路出口匝道區段是高速公路系統組成要素之一，其容量與服務水準評估是高速公路運輸系統規劃、設計與績效評估之基礎。

t國內有關高速公路出口匝道區段相關資料之蒐集仍十分有限，目前交通部運輸研究所現正進行「高速公路出口匝道車流特性資料蒐集調查」計畫，本研究希藉由此計畫蒐集、調查獲得之車流特性資料,發展一套適合我國車流特性之高速公路出口匝道區段容量與服務水準評估方法，完備高速公路整體研究。

t分析出口匝道區段之車流特性，依其特性研擬一套適合我國地區特性之容量與服務水準評估方法。

1.2.研究內容

- u蒐集國內外有關出口匝道區段容量與服務水準之相關文獻，加以回顧評析。

- u調查出口匝道區段之流率、速率、密度等關係資料，據以構建車流模式。

- u尋找出口匝道區段服務水準最差地點，作為本研究主要評估對象。

- u分析出口匝道區段車流分出行為影響車道數。

- u構建受影響車道數流率分佈模式。

- u構建車流模式，評估不同車道出口匝道區段容量與服務水準。

- u研訂適合我國地區特性出口匝道區段服務水準評估程序與方法。

- 1.3.研究範圍

- t高速公路出口匝道區段主線部份(由減速車道起點至鼻端間，含減速車道)

- t選擇主線二車道、三車道與四車道各一處進行研究。

調查地點幾何特性資料表

| 項目 地點 | 主線車道數 | 匝道車道數 | 主線寬度與坡度 |  | 距另一匝道距離 |  | 減速車道長度 | 速限 (KM/HR) | 匝道型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 車道寬 | 坡度 | 上游 | 下游 |  |  |  |
| 新竹S | 2 | 1 | 3.75 | 2.19% | 12 | 5 | 120 | 40 | 直接式 |
| 內壢S | 3 | 1 | 3.75 | -1.5% | 5 | 5 | 190 | 40 | 直接式 |
| 桃園S | 4 | 1 | 3.75 | 1.6% | 2 | 14 | 134 | 40 | 直接式 |

닄ꕼꢮ륄

V4

닄ꑔꢮ륄

V3

닄ꑇꢮ륄

V2

VF

V12

닄ꑀꢮ륄

V1

LD

듮덴ꢮ륄

VR

V1 :닄ꑀꢮ륄걹뉶

V2 :닄ꑇꢮ륄걹뉶

V3 :닄ꑔꢮ륄걹뉶

V4 :닄ꕼꢮ륄걹뉶

V12:닄ꑀꅂꑇꢮ륄걹뉶

VF :셠걹뉶

VR :ꕠ륄걹뉶

LD:듮덴ꢮ륄꫸ꯗ

곣ꡳ뵤돲맏

- 1.4研究方法與流程

곣ꡳ뵤돲뵔ꥷ

ꓥ쑭Ꙟ압

ꕄ뵵ꩁ냈ꓴ럇돌깴ꙡ쉉꓀꩒

ꕄ뵵꣼뱶암ꢮ륄볆꓀꩒

ꕘꑦꕠ륄냏걱ꢮ걹꽓꧊룪껆뷕걤ꅂ꓀꩒

ꢮ걹볒ꚡ멣ꯘ뭐샋ꥷꅁ뗻꛴깥뙱

곣샀ꩁ냈ꓴ럇뗻꛴땻Ꟈ뭐ꓨꩫ

떲뷗뭐ꯘ쒳

뷕걤군릺곣샀

꣼뱶암ꢮ륄걹뉶꓀ꝇ볒ꚡꯘꗟ

볒ꚡ엧쏒

걏

ꝟ

- 二、文獻回顧

2.1、容量研究

1.容量定義

t實際狀況下容量

『在現有道路及交通狀況下，某車道或某特定路段單位時間內可通過道路或車道某一點之最大車輛數』

SFi = MSFi * N * Fw * Fhv * Fp

SFi：指i級服務水準時，N車道單方向在現有交通與道路狀態下之服務流率，單位為vph

MSFi：指在理想狀態下i級服務水準時，基本路段單車道單方向服務流率，單位為pcphpl

N：車道數

Fw：車道寬與側向淨寬調整因子

Fhv：重型車輛調整因子

Fp：駕駛人所屬群體調整因子

2.容量推估之方法

(1)流量~密度~速率(K~Q~U)關係曲線配試法

(2)間距量側法

(3)極值法

(4)模擬法

3.容量調整因子

(1)車道寬度與側向淨寬調整因子

(2)重型車輛調整因子

(3)駕駛人所屬群體調整因子

2.2服務水準評估指標研究

高速公路服務水準評估指標很多，主要以描述車流特性的三個基本要素，密度、流率、速率作為主要評估指標。

| 1994年美國「公路容量手冊」服務水準評估指標 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 高速公路交通設施 | 服務水準衡量指標 |  |
| 主線基本路段 | 密度、速率、V/C值 |  |
| 匝道區段 | 密度，速率，流率 |  |
| 交織區段 | 平均行駛速率 |  |

2.3 出口匝道區段容量與服務水準分析方法

1.美國1985年「公路容量手冊」出口匝道區段服務水準分析方法

뭠뚰뷕걤ꕠ륄둘꛳덝걉뭐걹뉶

군뫢돌ꕾ낼ꢮ륄(V1)걹뉶

군뫢돌ꕾ낼ꢮ륄궫ꮬꢮꓱ

뷕뻣ꙝ꿀꓀꩒ꣃ뒫뫢결ꑰꯈꢮ럭뙱(ꋞꋑꋣ)

군뫢샋껖쉉걹뉶

녎샋껖쉉걹뉶뒫뫢결15꓀쓁ꙹ깰걹뉶

걤ꫭꡍꥷꕠ륄ꩁ냈ꓴ럇

2.1994年「公路容量手冊」出口匝道區段服務水準分析

뭠뚰뷕걤ꕠ륄둘꛳덝걉뭐걹뉶

녎꧒ꚳꗦ덱걹뙱신뒫ꚨ뉺띑ꪬꩰꑕ걹뉶

꛴군ꕾ낼1ꅂ2ꢮ륄꒧걹뉶

군뫢샋껖쉉꒧걹뉶

ꡍꥷꩁ냈ꓴ럇떥꿅

3.1985年與1994年「公路容量手冊」比較說明

1985年與1994年「公路容量手冊」比較表

| 項目 | 1985年版 | 1994年版 |
| --- | --- | --- |
| 影響主線車道數 | 最外側車道 | 外側二車道 |
| 評估指標 | 流率 | 密度、速率 |

4.外側車道流率分佈模式

| 作者 |  |  | J.W.HESS |  | HCM |  | HCM |  | A.D.May |  | HCM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年代 |  |  | 1965 |  | 1965 |  | 1985 |  | 1990 |  | 1994 |
| 分析對象 |  |  | 所有車道 |  | 外側車道 |  | 外側車道 |  | 外側車道 |  | 外側二車道 |
| 建立模式方法 |  |  | 無 |  | 迴歸法 |  | 迴歸法 |  | 無 |  | 迴歸法 |
| 影 | 主線車道數 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  |
|  | 匝道車道數 | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |
| 響 | 主線寬度與坡度 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  | 距上、下游匝道距離 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |
| 因 | 主線流量 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  |
|  | 匝道流量 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |
| 素 | 車種組成 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  | 駕駛者族群 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |
| 輸出型態 |  |  | 比例圖 |  | 流量值 |  | 流量值 |  | 比例圖表 |  | 比例值 |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、出口匝道區段車流特性資料蒐集與分析

3.1資料蒐集與調查

1.資料調查項目

本研究共進行二階段調查作業:

第一階段:主線服務水準最差地點之調查。

第二階段:依第一階段調查之分析結果，針對主線服務水準最差地點進行較長時段調查。

| 主要功用 | 資料蒐集項目 | 調查範圍 | 調查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主線上服務水準最差之地點尋找 | - 主線各車道空間平均速率 - 主線各車道及匝道流率 | 減速車道所在路段(含主線其他車道) | 現場攝影調查 |
| 外側車道流率預測模式 構建 | 主線各車道流率及匝道流率 | 主線服務水準最差點 | 現場攝影調查 |
| 1瞭解主線速率、流量與密度關係 2.構建車流模式，評估容量與服務水準 | 1.空間平均速率 2.流率 3.密度 | 主線服務水準最差點 | 現場攝影調查 |

2.資料調查方法

- 目前應用於高速公路車流資料收集方法大致可分為四大類:

- (1)傳統偵測器（如：迴圈偵測器）

- (2)人工調查

- (3)人工配合攝影調查法

- 影像式偵測器

3觀測時段選定

以小時流率代替小時流量:

第一階段調查:選擇以一分鐘為觀測時段，並進行主線服務水準最差地點尋找與受出口匝道影響之主線車道數分析。

第二階段調查:待資料調查出來，依資料之散佈情形與配適結果，決定以較佳時段為單位樣本。

4.調查計畫執行

낪덴꒽룴ꗦ걹륄

걹뙱룪껆

낪덴꒽룴ꗦ걹륄

둘꛳뭐냏ꛬ룪껆

뷕걤귔뿯ꕠ륄냏

ꫬꡂ뽺뿯

귔뿯ꕠ륄냏

뙩ꛦ꓀쏾

ꡍꥷ뷱냉룴뵵

샀ꥷ뷕걤군땥껑

뙩ꛦ맪ꙡ뷱냉

뽺뿯Ꙙ빁뷕걤ꙡ쉉

귗ꖿ뷕걤군땥껑

뵔ꥷ룕뷕껉뚡

뷕걤ꑈ귻ꕬ뛒

뭐솿닟

룕뷕

룪껆Ꙟꚬ

룪껆ꖿ뵔꧊샋껖

資料

否       正確性

檢核

뷕걤ꑵꝀ

뙽ꥬ

是

3.2車流特性分析

1.流率分佈特性分析

2.速率特性分析

3.平均速率檢定分析

4.服務水準最差地點分析

w二車道(新竹)出口匝道:減速車道起點

匝道流率大於1600VPH時:減速車道終點

w三車道(內壢)出口匝道:減速車道起點

匝道流率大於1600VPH時:減速車道終點

w四車道(桃園)出口匝道:減速車道終點

3.3出口匝道區段對主線車道數影響分析

1.出口匝道區段各車道平均速率檢定

2.基本路段與出口匝道區段各車道平均速率檢定

3.綜合評析

w二車道(新竹)出口匝道:第一車道與第二車道平均速率具顯著差異。

w三車道(內壢)出口匝道: 第一車道與第二車道平均速率具顯著差異，第二車道與第三車道平均速率具顯著差異。

w四車道(桃園)出口匝道: 第一車道與第二車道平均速率具顯著差異，第二車道與第三車道平均速率具顯著差異，第三車道與第四車道平均速率相若，不具顯著差異。

w與主線基本路段比較:新竹、內壢、桃園出口匝道之第一、第二車道平均速率與主線基本路段之第一、第二車道平均速率皆有顯著差異。

w由上述資料分析得知，我國出口匝道區段主要影響最外側車道，間接影響外側第二車道，影響範圍與美國1994年「公路容量手冊」出口匝道區段雷同。

w有關出口匝道區段之容量與服務水準分析，亦將以外側二車道做為分析範圍。

四、出口匝道區段外側二車道流率(V12)預測

4.1觀測時段選定

主線三車道各觀側時段V12迴歸模式

| V12迴歸模式 | V12 = a + b VF+ c VR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時段 | a | b | c | R2 | 樣本數 |
| 一分鐘 | 100.84 | 0.55 | 0.42 | 0.90 | 480 |
| 三分鐘 | 155.25 | 0.53 | 0.44 | 0.93 | 160 |
| 五分鐘 | 190.68 | 0.52 | 0.44 | 0.95 | 96 |

4.2 外側二車道流率(V12)預測

t影響車道流率分佈因素可歸納為二大類:

1.幾何特性因素:

- 主線車道數

- 匝道車道數

- 主線寬度與坡度

- 距上、下游匝道之距離

- 減速車道長度

- 匝道自由流速率等因素

2.車流特性因素:

- 主線流率

- 匝道流率

- 車種組成(重車比)

將上數影響因子利用統計之逐步迴歸分析法(Stepwise Regression)，構建外側二車道流率分佈模式。

4.3模式選擇

1.雙向四車道之V12預測

V12  =  VF

2.雙向六車道之V12預測

V12 = 190.68 +0.53 VF +0.44 VR

(2.54) (28.43) (8.96)   R2=0.95

3.雙向八車道之V12預測

V12 = 1377.56 +0.17VF +0.44VR

(9.21)  (4.51) (4.47)   R2=0.83

五、出口匝道區段容量分析

5.1容量分析方法

1.容量之定義:

指「在現有道路與交通狀態下，某車道或某一特定路段單位時間內可通過最大車輛數」。

2.容量推估之方法

t流量~密度~速率(K~Q~U)關係曲線配試法

本法屬巨觀方法，藉由實際調查所獲得之車流特性資料，建立「流量~密度~速率」關係式，進而建立車流模式，而後由「流量~速率」曲線之轉折點，找出容量與臨界速率。

3.小客車當量訂定

大型車之小客車當量建議值

| 混合比 車種 | 20% | 40% | 60% | 80% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大客車 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.84 |
| 大貨車 | 2.21 | 2.29 | 2.36 | 2.43 |
| 聯結車 | 2.51 | 2.65 | 2.78 | 2.92 |

資料來源:〔15〕

5.2出口匝道區段車流特性資料分析

1.二車道之車流特性資料(K-Q-U)

2.三車道之車流特性資料(K-Q-U)

3.四車道之車流特性資料(K-Q-U)

5.3速率-密度模式之構建與檢定

1.模式構建

主線二車道之外側二車道速率-密度模式

| 類型 | 迴歸模式 | 判定係數(R2) |
| --- | --- | --- |
| 線性 | U = 100.41 - 0.5796K | 0.84 |
| 二次多項式 | U = 77.94 + 0.3059K - 0.008K2 | 0.85 |
| 指數 | U = 110.26EXP(-0.0089K) | 0.76 |
| 對數 | U = 185.24 - 29.48LN(K) | 0.75 |
| 乘冪 | U = 399.67K-0.4488 | 0.71 |

註:U:速率  K:密度

主線三車道之外側二車道速率-密度模式

| 類型 | 迴歸模式 | 判定係數(R2) |
| --- | --- | --- |
| 線性 | U = 95.282 - 0.515K | 0.81 |
| 二次多項式 | U = 77.57 + 0.3025K - 0.0087K2 | 0.76 |
| 指數 | U = 102.87EXP(-0.0086K) | 0.66 |
| 對數 | U = 147.81 - 20.45LN(K) | 0.57 |
| 乘冪 | U = 234.53K-0.3225 | 0.53 |

主線四車道之外側二車道速率-密度模式

| 類型 | 迴歸模式 | 判定係數(R2) |
| --- | --- | --- |
| 線性 | U = 97.37 - 0.514K | 0.85 |
| 二次多項式 | U = 95.64 - 0.4392K - 0.0007K2 | 0.83 |
| 指數 | U = 102.83EXP(-0.0074K) | 0.82 |
| 對數 | U = 159.27 - 22.704LN(K) | 0.79 |
| 乘冪 | U = 245.58K-0.3213 | 0.76 |

2.模式評選

◆採二階段評估方法:

第一階段:選定判定係數(R2)較大者，初步選擇以線性及二次多項式所構建之迴歸模式

第二階段:將初步選定之模式進行相關統計檢定。

(1)誤差項期望值是否為零

(2)判定係數(R2)

(3)相關係數(R)

(4)迴歸係數之T檢定

- F統計量檢定

進行了線性模式與二次多項式模式之比較:

(1)模式符號之合理性比較

(2)判定係數(R2)比較

(3)迴歸係數之T檢定比較

(4)模式適合度檢定(F統計量檢定)比較

(5)模式之簡易性

3.模式驗證

為驗證所構建模式之正確性，本研究分別採用相對誤差法及無母數統計方法中之Wilcoxon檢定法加以驗證。

模式驗證資料彙整表

| 主線 車道數 | 絕對誤差 |  |  | 相對誤差（%） (平均值) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大值(+) (公里/小時) | 最大值(-) (公里/小時) |  |  |
| 二 | 5.7 | -10.8 | 9.22% |  |
| 三 | 5.8 | -8.5 | 8.28 |  |
| 四 | 6.2 | -8.7 | 8.64% |  |

Wilcoxon檢定結果彙整表

| 假設: H0:預測值與觀測值無差異性 H1:預測值與觀測值存在差異性 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主線車道數 | 統計值 | 檢定結果 |
| 二 | W(+)=22 W(-)=33 W=Min{W(+),W(-)}=22 | W > W(10,0.975) ∴接受H0 ∴接受H0 |
| 二 | W(+)=24 W(-)=31 W=Min{W(+),W(-)}=24 | W > W(10,0.975) ∴接受H0 ∴接受H0 |
| 二 | W(+)=26 W(-)=29 W=Min{W(+),W(-)}=29 | W > W(10,0.975) ∴接受H0 ∴接受H0 |

註:在顯著水準(α)為0.05下，W(n,1-α/2)= W(10,0.975)=8

5.4容量推估

由推定之速率-密度模式，代入Q = K*U之基本關係式，導出出口匝道區段主線為二、三、四車道之外側二車道之流量-密度模式:

一.二車道之外側二車道流量-密度模式:

Q = 100.41K - 0.5796K2

二.三車道之外側二車道流量-密度模式:

Q = 95.282K - 0.515 K2

三.四車道之外側二車道流量-密度模式:

Q = 97.37K - 0.514K2

由推定之速率密度及流量密度關係式，即可求得最大流量容量，說明如下:

U = A - BK

Q = AK - BK2

dQ/dK = A-2BK

d2Q/dK2 = -2B<0

dQ/dK = 0時，Q為極大值Qm

Km = A/2B，Um = A/2

Qm = Km*Um = A2/4B

六、服務水準評估程序與方法

6.1服務水準評估指標

本研究將選擇密度為主要評估指標，速率為次要評估指標:

(1)密度與速率具有基本車流變數之關係。

(2)短距離間，密度與速率能被準確預測。

(3)資料之取得較為容易。

(4)美國與台灣「公路容量手冊」評估高速公路基本路段服務水準，皆採密度為主要評估指標，速率則為次要評估指標。

(5)駕駛者車流密度大小所代表之干擾程度。

6.2密度預測模式之構建

K = -5.0351 + 0.0177V12 + 0.0006VR - 0.0411Ld

(-1.24)    (22.11)    (0.47)     (-2.59)

R2 = 0.81                   SE = 94(PCPH)

K : 密度

V12 : 外側二車道流率(介於1348-4606 pcph)

VR : 匝道流率(介於424-1952 pcph)

Ld : 減速車道長度(分別為134，190，142公尺)

( ):表t值

6.3速率預測模式之構建

1.主線二車道: U =103.33-0.0103V12-0.0003VR+0.0238Ld

2.主線三車道: U =97.88-0.0061V12-0.0003VR+0.0212Ld

3.主線四車道: U =99.95-0.0060V12-0.0003VR+0.0211Ld

U : 速率

V12 : 外側二車道流率(介於1348-4606 pcph)

VR : 匝道流率(介於424-1952 pcph)

Ld : 減速車道長度(分別為134，190，142公尺)

6.4服務水準等級界定

高速公路出口匝道區段服務水準評估指標

| 服務水準等級 | 主要評估指標 | 次要評估指標 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密度 (pcu/km/ln) | 二車道 |  | 三車道 |  | 四車道 |  |
|  |  | 速率 (KPH) | V/C值 | 速率 (KPH) | V/C值 | 速率 (KPH) | V/C值 |
| A | 10 | 86 | 0.39 | 87 | 0.39 | 88 | 0.38 |
| B | 20 | 76 | 0.69 | 76 | 0.69 | 77 | 0.67 |
| C | 28 | 67 | 0.85 | 67 | 0.85 | 68 | 0.83 |
| D | 35 | 59 | 0.94 | 60 | 0.94 | 61 | 0.93 |
| E | 40 | 55 | 1.00 | 55 | 1.00 | 57 | 1.00 |
| F | >40 | <55 | >1.00 | <55 | >1.00 | <57 | >1.00 |

6.5服務水準評估程序與方法

뭠뚰뷕걤ꕘꑦꕠ륄둘꛳덝걉뭐걹뉶

꛴군ꕾ낼1ꅂ2ꢮ륄꒧걹뉶

녎꧒ꚳꗦ덱걹뙱신뒫ꚨ뉺띑ꪬꩰꑕ걹뉶

군뫢샋껖쉉꒧걹뉶

걏

流率>容量

ꝟ

군뫢녋ꯗꅂ덴뉶

ꡍꥷꩁ냈ꓴ럇떥꿅

ꩁ냈ꓴ럇결F꿅

本研究出口匝道服務水準分析流程

### <Step1>蒐集、調查出口匝道區段幾何設施及交通流量

1.幾何特性資料:

- 主線車道數

- 匝道車道數

- 主線寬度與坡度

- 距上、下游匝道之距離

- 減速車道長度

- 匝道自由流速率

2.車流特性資料:

- 主線流率

- 匝道流率

- 車種組成(重車比)

### <Step2>估計外側1、2車道之流率

本研究構建之主線二、三、四車道外側二車道流率(V12)預測模式:

二車道：V12 = VF

三車道： V12 = 190.68 +0.53VF +0.44VR

四車道：V12 = 1377.56 +0.17VF +0.44VR

其中:

VF：主線流率（vｐｈ）

VR：匝道流率(vｐｈ）

### <Step3>將所有流量轉換成理想狀況下流率(小客車數)

然後透過下式換算為外側二車道小客車當量流率

Ｖpcph =Ｖvph/PHF * ＦHV * ＦW

其中:

Ｖpcph :理想狀況下最大15分鐘流率

Ｖvph:一般狀況下小時流率

PHF :尖峰小時因素

ＦHV:重型車輛調整因子

ＦW: 車道寬及側向淨寬調整因子

而重型車輛調整因子(ＦHV)之計算如下:

ＦHV =1/[*PB * EB +PT * ET]+PC * EC+PR * ER]

其中：

PB：大客車比率

EB：大客車之小客車當量值

PT：大貨車比率

ET：大貨車之小客車當量值

PC：小型車比率

EC：小型車之小客車當量值

PR：聯結車比率

ER：聯結車之小客車當量值

### <Step4>計算檢核點外側二車道之流率

1.計算外側1、2車道檢核點流率(Ｖ12)

- 判定Ｖ12是否超過基本容量。

是，則其服務水準為Ｆ級；

否，即進行步驟5之分析。

檢核點最大容量

| 主線車道數 | MAXＶ12 (PCPH) |
| --- | --- |
| 2 | 4,400 |
| 3 | 4,400 |
| 4 | 4,600 |

### <Step5>計算密度、速率

1.密度迴歸模式

U = -5.0351 + 0.0177V12 + 0.0006VR - 0.0411Ld

(-1.24)    (22.11)    (0.47)     (-2.59)

U : 密度

V12 : 外側二車道流率

VR : 減速車道流率

Ld : 減速車道長度

2.速率迴歸模式

(1)二車道: U =103.33-0.0103V12-0.0003VR+0.0238Ld

(2)三車道: U =97.88-0.0061V12-0.0003VR+0.0212Ld

(3)四車道: U =99.95-0.0060V12-0.0003VR+0.0211Ld

U : 速率

V12 : 外側二車道流率

VR : 匝道流率

Ld : 減速車道長度

### <Step6>決定服務水準等級

依上述求得之密度、速率值，查表決定服務水準等級。

# 七、結論與建議

## 7.1 結論

- 高速公路出口匝道區段服務水準最差地點並非固定，而是隨著流率之大小而有所變動。

- 我國出口匝道區段受影響之主線車道數，主要為最外側車道，間接影響到外側第二車道，與美國1994年「公路容量手冊」之結論雷同。

- 影響流率分佈之因子很多，但因受時間、經費等限制，無法於利用逐步迴歸法我國出口匝道區段外側二車道流率分佈模式，發現主線流率、匝道流率為其主要影響因子。

- 本研究以流量~密度~速率關係曲線配試法分別進行主線二、三、四車道之外側二車道車流模式構建，據而進行容量評估。經分析知，出口匝道區段外側二車道容量因主線車道數不同而有所差異，其中主線為二車道、三車道之外側二車道容量為4400PCPH(每車道為2200PCPH)；主線四車道則為4600PCPH(每車道為2300PCPH)。其臨界速率與臨界密度亦有些許差異，有關高速公路出口匝道區段容量

5.服務水準評估指標係用以衡量道路所能提供用路者之行車服務品質。本研究選定以密度作為主要評估指標，速率、流量作為次要評估指標。由本研究之觀測資料知，臨界密度約發生在40pcu/km/ln，因此本研究參考美國1994年「公路容量手冊」之訂定方法，來界定A~F各等級之密度、速率與流率。

## 7.2 建議

- 國內高速公路出口匝道類型不足(以幾何特性予以分類)。無法構建符合所有類型之出口匝道模式，建議未來可採模擬方式(構建出口匝道區段之模擬模式)，針對於不同幾何條件下，分析出口匝道區段之車流運行差異性及其容量。

- 由於本研究僅進行主線二、三、四車道各一處之調查，使得許多影響因子無法納入流率分佈模式，建議未來可依匝道幾何特性分類，進行較多處之出口匝道區段流量調查，瞭解上述因子對車道分佈之影響程度。

- 本研究調查發現出口匝道區段服務水準最差地點並非固定，會隨出口匝道幾何特性與流率多寡之不同而有所變動；建議未來可依匝道幾何特性分類，進行較多處及較長時段之調查，瞭解影響服務水準最差地點主要因子及其影響程度。

4.由於出口匝道受影響區段之車流行為不同於主線基本路段，故其大型車之小客車當量值是否有所差異，建議於後續研究中進行深入探討。

高速公路出口匝道區段速率-密度模式檢定表

| 主線 車道數 | 迴歸方程式 | 相關係數(R) | 判定係數(R2) | 迴歸係數檢定 |  |  |  |  | 誤差項 期望值 |  | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t* | t0.05 | F* | F0.05 |  |  |  |  |
| 二 | U = 100.41 - 0.5796K | 0.92 | 0.84 | t1=44.35 t2=-24.34 | 1.96 | 573.21 | 2.75 | 2.3*10-12 |  | 符合 |  |
|  | U = 77.94 + 0.3059K - 0.008K2 | 0.92 | 0.85 | t1=42.35 t2=2.74 t3=-3.66 | 1.96 | 316.22 | 3.07 | 3.64*10-12 |  | 符合 |  |
| 三 | U = 95.282 - 0.515K | 0.90 | 0.81 | t1=39.71 t2=-20.29 | 1.96 | 434.28 | 2.75 | -1.92*10-12 |  | 符合 |  |
|  | U = 77.57 + 0.3025K - 0.0087K2 | 0.87 | 0.76 | t1=28.90 t2=2.78 t3=-3.87 | 1.96 | 316.22 | 3.07 | -1.48*10-12 |  | 符合 |  |
| 四 | U = 97.37 - 0.514K | 0.92 | 0.85 | t1=94.48 t2=-25.63 | 1.96 | 656.72 | 2.75 | -1.58*10-12 |  | 符合 |  |
|  | U = 95.64 - 0.4392K - 0.0007K2 | 0.91 | 0.83 | t1=36.54 t2=-4.16 t3=-1.73 | 1.96 | 327.27 | 3.07 | -1.81*10-12 |  | 符合 |  |

高速公路出口匝道區段外側二車道容量分析表(速率-密度為線性模式)

| 主線車道數 | 臨界密度 (pcu/km/ln) | 臨界速率 (KPH) | 容量 (PCPH) | 平均每車道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 容量 (PCPHPL) | 臨界密度 (pcu/km/ln) | 行車間程 (秒) |
| 二 | 86.6 | 50.2 | 4350 | 2200 | 43.3 | 1.63 |
| 三 | 92.5 | 47.6 | 4402 | 2200 | 46.3 | 1.63 |
| 四 | 94.7 | 48.7 | 4602 | 2300 | 47.4 | 1.56 |