# ²¤³  ¥¤¥¹°¬¨¬¯©¸®½¬»¤ª

# 3.1  ¸®»¶»½¬

## 3.1.1 ¸®»¶

## 1.¸®»¶¶¥

¥¬¨¦¶¦¤¶¬½¬§·¡²¤¶¬¬¥½ª°¤·³®¦Â¤½¬¡½¬½³¥括出口匝道區段全區(由減速車道起點前20公尺至減速車道終點)，主要目的為出口匝道區段服務水準最差地點尋找；第二階段調查則依第一階段調查之分析結果，針對主線服務水準最差地點進行較長時段調查，蒐集出口匝道區段之車流基本特性(速率、流率與密度)資料，進行車流模式構建，藉以評估高速公路出口匝道區段之容量與服務水準；所蒐集之車流特性資料，包括：

(1)出口匝道區段(由減速車道起點上游20公尺至減速車道終點處)各車道各區段空間平均速率。

(2)出口匝道區段各車道各區段之流率分佈情形。

(3)服務水準最差地點(速率最低點)各車道之流率特性資料。

(4)服務水準最差地點(速率最低點)各車道之速率特性資料。

(5)服務水準最差地點(速率最低點)各車道之密度特性資料。

(6)出口匝道車輛分出行為(駛入減速車道位置)。

蒐集之資料項目與主要功用彙整如表3.1所示。

2.資料蒐集原則

(1)蒐集資料時必須不會影響到駕駛人之駕駛行為。

(2)資料蒐集以一分鐘為一樣本時段，不同車道資料可在不同時間內蒐集，但同一車道各區段車流資料須在同一時段蒐集。

(3)選擇有高流率之匝道(匝道流率300VPH以上)。

(4)資料蒐集必須在不同流率條件下進行(包括高流率,中流率及低流率),以蒐集完整之車流特性資料,且避免下游發生擁塞時蒐集; 高流率指速率平均在60KPH以下, 中流率指速率平均在60-80KPH之間 , 低流率指速率平均在80KPH以上。

表3.1  蒐集資料與功用彙整表

主要功用

資料蒐集項目

調查範圍

調查方法

主線上服務水準最差之地點尋找

空間平均速率

主線各車道流率

減速車道全區(減速車道起點至終點)

現場攝影調查

流率預測模式構建

1.主線各車道流率分佈(各車道流率)

主線服務水準最差處

現場攝影調查

1瞭解出口匝道區段速率、流率與密度關係

2.構建車流模式，進行容量推估與服務水準評估

1.空間平均速率

2.流率

3.密度

主線服務水準最差處

現場攝影調查

3.1.2 資料調查方法

目前應用於高速公路車流資料收集方法大致可分為四大類，即傳統偵測器（如：迴圈偵測器、超音波偵測器等）、人工調查、人工配合攝影調查法以及影像式偵測器等四類。

1.傳統式偵測器：

如迴圈偵測器或超音波偵測器，係屬固定位置之偵測方式，故只能偵測到某一特定點或線的範圍，在調查彈性上受到極大的限制，且因其裝設於路面下或車道的正上方，維修時須封閉車道，對交通有較大的衝擊，並不符合本研究所需多點、非長期之資料蒐集特性，故在本研究中將不考慮此種調查方法。

2.人工調查：

其過程則有許多不易控制之變因，不僅耗費時日且因調查不實所產生之錯誤層出不窮，再加上調查員調度困難及安全考量，並不適合高速公路車流調查，且若其中有調查員因疏忽而產生錯誤時，將可能影響全局，因此亦不考慮此種調查方法。

3.影像式偵測器調查：

影像處理技術應用於交通偵測之構想係自1970年代開始，1980年代起則陸續有關於交通影像偵測的研究成果發表，至1985年以後，世界各國如美國、日本、英國、法國、西班牙、德國等皆各有大公司或研究單位從事系統開發工作，並陸續有實際成品上市。但影像式偵測器仍存在若干缺失:

(1)初期成本較高：攝影機與影像處理設備之之初期投入成本相

| 當高，但若考量其所能取得資料量及其整體性、耐久性、節省之人力及提供之功能多寡，則其乃具備相當之競爭力。 (2)易受環境變化之影響：影像偵測器易受攝影機架設位置、天候、光線變化影響到調查資料品質。 (3)判讀資料之正確性，易受攝影角度、區位、天候、光線等因素影響，而產生誤差。 本研究本欲採用影像式偵測器(AutoScope系統)進行資料蒐集，然在試調時發現所判讀資料結果與使用人工判讀結果差異頗大，且幾經調整內部參數，結果亦無明顯改善，故放棄之。 4.人工配合攝影調查法： 此種方法目前最常被使用於交通調查，尤其是在調查員不易尋覓或受限於調查位置（如高速公路上）之情形下，先以較少之人力進行現地之攝影，而後再以人工方式進行室內之影帶判讀之調查方式，將減少現場調查所需之人力，且若對於調查結果有所疑問，可針對有疑問部份資料重新判讀，利於調查資料之重複檢驗，對調查資料之正確性亦較能有效掌握。因此本研究係選取此方法進行出口匝道區 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 段車¬¸®¤»¶½¬¡

### 3.1.3 Æ´®¬¿©

¤¯¦進行車流特性研究，多以觀測時段之小時流率代替小時流量，其理由如下:

1.以小時流率代替小時流量，則所調查之車流特性資料可藉由時間之細分，在相同之調查資料中獲得更多之樣本，如此將可節省許多人力、時間之投入。

2.若採整個小時流量作為車流特性之衡量標準，將無法反應交通需求短時間之變化情形；例如若以小時流量界定某一路段之服務水準為D級，但此僅代表此一小時之平均服務水準，無法反應該小時內可能出現之短時間其它服務水準等級(如E級，甚至F級) 。反之，若觀測時段以小時流率，則可藉由短時間觀測時段流率之放大，以反應交通需求之瞬間變化，除可精確描述道路需求外，更可使道路之容量設計更有彈性。

以小時流率代替小時流量固然由上述之優點，然在進行觀測時段之選定時，仍應注意：

1.若選定之觀測時間太長，將忽略短時間出現之擁擠現象，並需增加觀測時間，增加人力、時間。

2.若選定之觀測時間太短，可能會高估小時流量，並使樣本之散佈範圍過於發散。

有關車流資料之觀測時段選定，國內林貴璽君〔15〕之研究發現，觀測時段30秒至90秒對最大流量(容量)之影響並不顯著(參見表3.2所示)，本研究基於經濟、時間之考量，無法進行龐大資料調查，第一階段調查(2小時)之車流資料先以一分鐘為觀測時段，並進行主線服務水準最差地點尋找與受出口匝道影響之主線車道數分析；依第一階段調查結果進行第二階段較長時段調查，因調查時段較長(8小時)，待得知資料調查結果，依資料之散佈情形與配適結果，決定以較佳時段為觀測時段。

表3.2  觀測時段與車流特性一覽表

流量

觀測時段

Um

(KPH)

Km

(VPK)

Qm

(VPH)

Uf

(KPH)

Kj

(VPK)

30秒

61

40

2440

105.4

138.9

60秒

57

42

2390

105.9

138.9

90秒

57

40

2300

106.8

138.9

註：Um:臨界速率   Km:臨界密度   Qm:容量

Uf:自由流速率  Kj:擁擠密度

資料來源：〔15〕

3.1.4 調查計畫研擬

調查計畫之工作項目主要有下列二項；本研究將其作業流程建立如圖3-1，說明如下:

1.調查地點篩選與踏勘

踏勘為進行任何調查時不可或缺之前置工作，由事前踏勘結果之內容可獲知合適之調查區位及各種調查條件，例如人力、物力需求量等訊息，以此作為篩選調查地點與準備正式調查工作之參考，將可使調查工作得以順利執行並有效控制調查時程與調查資源之運用。

進行戶外踏勘工作前，必須先收集高速公路各出口匝道區段流率、幾何型式及地理條件等資料，先行篩選條件合於要求之出口匝道做為踏勘之對象。篩選因素主要包括地理因素與流量因素二項，說明如下：

(1)地理因素

(施工時之交通維持計畫

高速公路若遇有工程進行而實施交通維持計畫時，常會改變主線或匝道之線形，進而影響到車流之行為，如流率與速率等，因此，本研究所篩選之調查地點將避開預計或正在施工之高速公路出口匝道區段。

(匝道附近之地理條件

匝道附近若受特殊地理環境之影響，使之成為較特殊之匝道，也會影響資料之普遍性與準確性，如匝道位於高速公路之端點﹑匝道臨近收費站(如汐止系統交流道)﹑匝道位於爬坡路段上(如三義交流道)，這些匝道也會避免選取。

(主線於出口匝道區域處車道縮減

由於在現行運轉之高速公路交流道系統中，其出口匝道車道數為雙車道者甚少，同時這些雙車道之匝道，大部份位於高速公路主線車道縮減之區域，即有一主線車道直接成為匝道之車道，如圓山交流道出口匝道區，其主線車道由三車道縮減為二車道處，對於此類匝道由於幾何特性較一般匝道特殊資料可能較不具代表性，本研究亦會避免選取。

(2)流量因素

為完備高速公路出口匝道區段分析，本研究擬針對主線為2﹑3﹑4線車道者分別蒐集車流特性資料，且蒐集資料中須包含低、中、高等三種流率狀況﹔高速公路現運行之路段中，主線為三或四車道之路段僅有中山高速公路之台北及高雄都會區與北二高之通車路段，將由84年度「高速公路交通動態資料調查」報告中，選擇符合上述條件之出口匝道進行調查。

2.試調及資料正確性檢核

依據踏勘結果所篩選出之合適調查地點，選擇一處進行試調。進行試調時，針對各調查工作進行短時間之資料蒐集工作，並記錄現場調查狀況。依試調所得資料進行初步分析，並檢視資料正確性與完整性是否滿足需要，作為正式調查與資料分析基礎。

3.1.5 調查計畫之執行

調查工作共分二階段進行，第一階段為主線服務水準最差地點之調查，調查½³¥¬¥¤¥¹°¬¥°(¥´³¨¹°Â«20¤¤¦減速車道終點)，主要目的為出口匝道區段服務水準最差地點尋找；第二階段調查則依第一階段調查之分析結果，針對主線服務水準最差地點進行較長時段調查，以期瞭解出口匝道區段之車流基本特性(速率、流率與密度之關係)，進而構建車流模式，藉以評估出口匝道區段之容量與服務水準；依高速公路幾何條件佈設,分別進行主線車道數為二線、三線及四線各一處之調查，說明如下：

1.調查時間及地點

(1)第一階段調查：

本次調查之目的在尋找出口匝道區段服務水準最差地點(空間平均速率最低處)，依前述之分析，選擇新竹、內壢、桃園等地進行調查，參考84年度「高速公路交通動態資料調查報告」中，挑選高流量時段，分別進行2個小時之車流資料調查。

新竹南下出口匝道－85年12月23日(AM10:00-AM12:00)

桃園南下出口匝道－86年1月17日(AM8:00-AM10:00)

內壢南下出口匝道－86年1月18日(PM5:00-PM7:00)

(2)第二階段調查：

本次調查則依第一次調查之分析結果，針對主線服務水準最差地點進行較長時段調查，以期瞭解出口匝道區段之車流基本特性(速率、流率與密度之關係)，進而構建車流模式，藉以評估高速公路出口匝道區段之容量與服務水準，各出口匝道皆進行8個小時之車流資料調查。

新竹南下出口匝道－86年3月4日(AM7:00~PM3:00)

桃園南下出口匝道－86年3月6日(AM7:00~PM3:00)

中壢北上出口匝道－86年3月7日(AM10:00~PM6:00)

2.調查方法

(1)第一階段調查:

新竹南下出口匝道之調查地點為緊鄰南下出口匝道旁之高樓，高度離高速公路路面約9公尺。調查方式以人工架設二台攝影機拍攝整個減速車道區段(拍攝範圍由減速車道起點前20公尺至減速車道終點)。

桃園與內壢兩南下交流道鄰近制高點由於拍攝角度不佳，無法以人工在高樓進行攝影，故請求高速公路局中壢及內湖工務段支援之高空車，將二台攝影鏡頭架設於路肩上之燈焊之進行錄影，拍攝整個減速車道區段(拍攝範圍由減速車道起點前20公尺至減速車道終點)。

將錄影所獲得之車流資料，帶回實驗室內，在電視螢光幕上標示參考線，然後再以放影機以1/100秒的速度慢放，分別讀出通過各參考線之時間(時、分、秒、1/100秒)及車種(大客車、大貨車、小型車、聯結車)，將所讀取得之資料，利用統計SAS軟體進行分析，讀取各車道各區之流率、速率等資料，作為出口匝道區段服務水準地點尋找及主線受影響之車道數分析之參考依據。

(2)第二階段調查:

依第一階段調查之分析結果，針對主線服務水準最差地點進行較長時段調查，請求高速公路局中壢及內湖工務段支援之高空車，將一台攝影鏡頭架設於路肩上之燈焊，針對主線服務水準最差地點進行長時段之錄影調查，將錄影所獲得之車流資料，帶回實驗室內，在電視螢光幕上標示參考線，然後再以放影機以1/100秒的速度慢放，分別讀出通過各參考線之時間(時、分、秒、1/100秒)、車種(大客車、大貨車、小型車、聯結車)及車長，將所讀取得之資料，利用統計SAS軟體進行分析，讀取各車道各區之流率、速率、密度等車流資料，作為構建車流模式，評估容量及服務水準指標之基本資料。

| 낪덴꒽룴ꗦ걹륄 걹뙱룪껆 낪덴꒽룴ꗦ걹륄 둘꛳뭐냏ꛬ룪껆 뷕걤귔뿯ꕠ륄냏 ꫬꡂ뽺뿯 귔뿯ꕠ륄냏 뙩ꛦ꓀쏾 ꡍꥷ뷱냉룴뵵 샀ꥷ뷕걤군땥껑 뙩ꛦ맪ꙡ뷱냉 뽺뿯Ꙙ빁뷕걤ꙡ쉉 귗ꖿ뷕걤군땥껑 뵔ꥷ룕뷕껉뚡 뷕걤ꑈ귻ꕬ뛒 뭐솿닟 룕뷕 룪껆Ꙟꚬ 룪껆ꖿ뵔꧊샋껖 ꝟ 資料正確性檢核 걏 뷕걤ꑵꝀ 뙽ꥬ 圖3.1 調查工作流程圖 3.2 車流特性分析 3.2.1 調查資料處理 將第一階段調查所獲得之主線二、三、四車道出口匝道車流資料，帶回到室內以人工方式進行判讀，由於人工之讀取時間可達1/100秒，所獲致之數據資料將具相當之精確度。 因採攝影調查方式蒐集資料，故人工資料處理工作十分重要，尤其是如何劃分減速車道區間，而服務水準最差地點之可能表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

示方法如下：

1.絕對位置表示法：以主線區域內之絕對位置加以表示，如距匝道鼻端20至40公尺處或距減速車道起點0至20公尺處。

2.相對比例表示法：以主線區域內路段長度之相對比例表示之，如距鼻端10%位置處。

### 至於決定主線區域內子區段長度之考量因素應包括：

1.減速車道長度。

2.資料代表性：若長度過長，主線區域內可區分之子區段數將極為有限，可能無法表示服務水準之差異性。

3.量測之困難度：若長度過小，除工作量驟增外，亦會影響空間平均速率之量測。

根據交通部「公路路線設計規範」之規定與現況之調查，目前高速公路出口匝道區段減速車道長度約在120公尺至200公尺間；其中新竹出口匝道因有制高點可供拍攝，拍攝範圍可涵蓋整個出口匝道區段，在分析出口匝道區段減速車道區段，將出口匝道區段劃設五條參考線，將該範圍平均分隔成一區、二區、三區、四區等 4個區段，其中一區由減速車道起點上游20公尺開始，其區段劃分示意圖如附圖1-1所示。而桃園、內壢出口匝道則因鄰近並無合適之高樓等制高點可供拍攝，將攝影機裝設於路側燈桿上進行拍攝，以兩架攝影機同時拍攝上游減速車道起點及下游減速車道終點各車道車流資料。在內壢出口匝道區段，拍攝得減速車道起點區域之範圍約100公尺，其中可清楚辨識約有60公尺，將其區分為二個區段，減速車道終點區域之拍攝範圍亦約100公尺，可清楚辨識亦有60公尺，亦將其區分為二個區段；各區段劃分示意圖參見附圖1-2所示。在桃園出口匝道區段，因減速車道起點處並無適當燈桿可供拍攝，故僅能綁架設標誌門架之斜桿上，拍攝範圍約40公尺(由減速車道起點2¬¬尺開始)，故僅將其區分一個區段，於減速車道終點處則可拍攝範圍約100公尺，可清楚辨識約有60公尺，故將其區分為二個區段，各區段劃分示意圖，如附圖1-3所示。

在資料讀取方面，其基本資料登錄表格如附表1.1所示。新竹出口匝道劃設了5條參考線(T1、T2、T3、T4、T5)，分別讀取每車道每輛車車頭通過各參考線之時間，利用附表1.1各參考線所讀取時間，配合各參考線之間距，可求得每輛車在各區段間之空間平均速率；出口匝道亦劃設了5條參考線，其中減速車道起點部份有2條(T1、T2)，終點部份則有3條(T3、T4、T5)，亦分別讀取各參考線之時間，配合參考線間距，換算求得每輛車在各區間之空間平均速率；內壢出口匝道則劃設了6條參考線，其中減速車道起點部份有3條(T1、T2、T3)，終點部份亦有3條(T4、T5、T6)，分別讀取各參考線時間，配合參考線間距，換算求得每輛車在各區段之空間平均速率。

由上述所判讀之每輛車通過參考線時間，利用SAS軟體，分別計算出在各分®®間每分鐘每車道之流率、空間平均速率，做為出口匝道區段服務水準最差地點尋找及主線受影響車道數分析之參考依據。

3.2.2 車流特性分析

高速公路出口匝道區段，由於部份車輛欲利用出口匝道離開進入地方道路，故在出口匝道區段會有分出行為，如此將影響該區段主線車流順暢；該區段由於受到出口匝道車輛影響，車流運行特性與高速公路基本路段將有所差異。以下僅就調查的三種不同型式車道(主線為二、三、四車道)之出口匝道區段，針對其車流之基本特性進行分析與檢定，說明如下：

1.流率分佈特性分析

穿越出口匝道區段之車輛，由於受到出口匝道車輛分出行為與駕駛者預期心理因素的影響，不同的車道之流率會有明顯的差異性；以新竹出口匝道(主線為二車道)而言，在減速車道的起點(一區，參見圖3-2)，行駛於第二車道(內側車道)之流率比率介於52%至74%之間，平均約61%，行駛於第一車道(外側車道)之流率比率介於26%至48%之間，平均約39%；在內壢出口匝道(主線為三車道)，於減速車道起點(一區，參見圖3-3)，行駛於第三車道(內側車道)之流率比率介於34%至54%之間，平均為42%，行駛於第二車道(中間車道)之流率比率則介於29%至47%之間，平均為38%，而行駛於第一車道(外側車道)之流率比率介於15%~24%、平均為20%；而桃園出口匝道區段(主線為四車道)，於減速車道終點(三區，參見圖3-4)，行駛第四車道(內側一車道)之流率介於30%至43%，平均約為36%，第三車道(中內側車道)介於25%至38%，平均為32%，第二車道(中外側車道)介於14%至23%，平均為20%，第一車道(外側車道)則介於6%至15%，平均僅為12%。

### 由以上之資料分析得知，在出口匝道區段上游，由於駕駛者預期於出口匝道區段欲駛離高速公路之車輛有併入減速車道之分出行為發生，為避免車輛運行時受到干擾，行駛於外側車道但不駛離高速公路車輛會預先由外側車道變換至內側車道；而此情形又隨著主線車道數之不同而有所改變，如主線是二車道時，其第二車道之流率比率即高達61%；當主線增加為三車道時，第三車道流率比率降至39%，有一部分車輛行駛於第二車道；當主線增加為四車道時，行駛於第四車道之比率則降至36%，部份車輛行駛於第三車道與第二車道之緣故。

此外，分析主線不同車道數各車道之車種組成，如表3.3至表3.5所示；在新竹出口匝道，第二車道之小型車數佔總數之78%，大型車(包括大客車、大貨車與聯結車)為22%，第一車道小型車之比率降至53%，大型車比率則提高至為47%；於內壢出口匝道，第三車道之小型車數佔總數之97%，大型車則僅為3%，主要受限於大型車禁行內側車道之限制，第二車道之小型車比率則降至69%，大型車則提高至31%，第一車道小型車之比率更降至61%，大型車比率則提高至為39%；於桃園出口匝道，第四車道之小型車數佔總數之97%，大型車則僅為3%，第三車道之小型車比率為95%，大型車則僅為5%，主要亦受限於大型車禁行內側二車道之限制，第二車道之小型車比率則降至27%，大型車則提高至73%，第一車道小型車之比率降至36%，大型車比率則提高至為64%。

由上述之分析知，小型車主要行駛於內側車道，大型車則因受限於禁行內側車道之限制，主要行駛於外側二車道。

2.速率特性分析

車輛進入出口匝道區段後，由於受到出口匝道區段車流間相互干擾，所以車輛在該區段並不會保持一定之車速行進；根據本研究之調查發現，在主線兩車道、三車道及四車道時，出口匝道區段各區之速率變化情形並不一致，以下本研究針對新竹(二車道)、內壢(三車道)及桃園(四車道)出口匝道區段之速率特性，分析說明如下：

在新竹出口匝道，將其均分為四個區段探討車輛在各區段各車道之速率特性，其結果如表3.6所示；若不分車道(一、二車道合計)，速率最低點位於減速車道起點(一區)為75.02公里/小時，而隨著愈往下游區段，其速率有愈來愈快之趨勢，至減速車道終點(四區)，其速度已提昇至80.89公里/小時；第二車道、第一車道各區段之速率分佈情形與不分車道雷同，亦以減速車道起點為速率最低點，而愈往下游則速度愈快；此外，分析一、二車道平均速率發現，第二道之平均速率較第一車道平均速率約快6-7公里/小時。

於內壢出口匝道亦區分為四個區段探討車輛在各區段各車道之速率特性，上游減速車道起點區分成二個區段，下游減速車道終點亦區分成二個區段，其結果如表3.7所示；若不分車道(一、二、三車道合計)，速率最低點發生在減速車道起點(一區)，為76.90公里/小時，而下游之減速車道終點(四區)之速度為81.18公里/小時；約較上游快5公里/小時；區分車道來看，各車道之速率最低點亦發生在減速車道起點(一區)。

分析不同車道間之速率得知，愈往內側車道其車速愈高，第三車道較第二車道快約10-14公里/小時，第二車道較第一車道快6-8公里/小時。

於桃園出口匝道則區分為三個區段探討車輛在各區段各車道之速率特性，上游減速車道起點為一個區段，下游減速車道終點區分成二個區段；其結果如表3.8所示，不分車道(一、二、三、四車道合計)，速度最低點發生在下游減速車道終點(三區)，速度為79.81公里/小時；上游減速車道起點(一區)之速度為82.02公里/小時，約較下游快3公里/小時；區分車道來看，第四車道、第三車道與第二車道之速率最低點亦發生在減速車道終點(三區)，而第一車道各區之速率相若。

分析不同車道間之速率得知，愈往內側車道其速率愈快，其中第四車道與第三車道之速率相若，第三車道則較第二車道速率快約10-14公里/小時，第二車道則較第一車道快約13-19公里/小時。

3.2.3 各區間平均速率檢定分析

利用前一小節所觀測得主線不同車道數各區段的空間平均速率；透過統計之Z檢定來瞭解主線不同車道數各區段之平均速率變化情形，做為尋找主線服務水準最差地點(速率最低點)之依據，並以服務水準最差地點進行第二階段調查，蒐集較長時段的車流特性資料(流率、密度、速率)，作為構建車流模式，評估出口匝道區段之容量與服務水準之基本資料。

1.新竹出口匝道(二車道)：

由表3.9之基本資料知，新竹出口匝道之速率最低點發生在減速車道起點(一區)，而愈往下游其速率則愈快；經利用統計Z檢定分析各區段之平均速率差，其結果如表3.10所示，由表3.10a(不分車道)分析知，一區、二區與三區之平均速率具有顯著性差異(一區小於二區，二區小於三區)，三區與四區平均速率則不具顯著性差異(三區、四區速率相若)；表3.10b(第一車道) ，一區、二區與三區之平均速率具有顯著性差異(一區小於二區，二區小於三區)，三區與四區平均速率則不具顯著性差異(三區、四區速率相若)；表3.10c(第二車道)所示；一區、二區與三區之平均速率具有顯著性差異(一區小於二區，二區小於三區)，三區與四區平均速率亦不具顯著性差異(三區、四區速率相若)。

2.內壢出口匝道(三車道)：

由表3.11之基本資料得知，內壢出口匝道之速率最低點亦發生在減速車道起點(一區)，經利用統計Z檢定分析各區段之平均速率差，其結果如表3.12所示，由表3.12a(不分車道)分析知，一區、二區與三區之平均速率具有顯著性差異(一區小於二區，二區小於三區)，三區與四區平均速率則不具顯著性差異(三區、四區速率相若)；表3.12b(第一車道)， 一區、二區與三區之平均速率具有顯著性差異(一區小於二區，二區小於三區)，三區與四區平均速率則不具顯著性差異(三區、四區速率相若)；表3.12c(第二車道) 一區、二區與三區之平均速率具有顯著性差異(一區小於二區，二區小於三區)，三區與四區平均速率則不具顯著性差異(三區、四區速率相若)；表3.12d(第三車道)，一區、二區之平均速率具有顯著性差異(一區小於二區)，二區與三區、三區與四區平均速率則不具顯著性差異(二區、三區、四區速率相若)。

3.桃園出口匝道(四車道)：

由表3.13之基本資料得知，桃園出口匝道之速率最低點發生在減速車道終點(三區)，經利用統計Z檢定分析各區段之平均速率差，其結果如表3.14，由表3.14a(不分車道)分析知，三區平均速率均具有顯著性差異(一區大於二區，二區大於三區)；表3.14b(第一車道) ，三區平均速率均具有顯著性差異(一區大於二區，二區大於三區)；表3.14c(第二車道) ，三區平均速率均具有顯著性差異(一區大於二區，二區大於三區)；表3.14d(第三車道)，三區平均速率均具有顯著性差異(一區大於二區，二區大於三區)；表3.14e(第四車道)，三區平均速率均具有顯著性差異(一區大於二區，二區大於三區)。

3.2.4 服務水準最差地點分析

藉由出口匝道區段中各子區段內空間平均速率之檢定分析，可得知各車道空間平均速率最低地點，此即為服務水準最差處。若該地點在不同車道數之主線出口匝道區段區位相同，即表示該地點呈現穩定性；若否，則需探討其產生差異原因(如主線與匝道之速限、減速車道之幾何配置、標誌設置位置、車流狀況、駕駛者組成)，以瞭解各因素對服務水準最差地點之影響程度。

經由前述分析得知，新竹、內壢出口匝道主線服務水準最差地點(空間平均速率最低)位於減速車道起點，而桃園出口匝道主線服務水準最差地點則發生於減速車道終點，顯示服務水準最差地點並非固定不變，可能隨著不同幾何條件、車流狀況產生變動。

經檢討發現，三處出口匝道除主線車道數不同外，匝道之速限、減速車道之幾何配置、標誌設置位置大致相同，差異較大者為出口匝道車流率；因此本研究將三處出口匝道區段之匝道流率與速率差[減速車道起點速率(V1)與減速車道終點速率(V2)差]之關係繪圖如3-5。由該圖分析得知，若將匝道流率設定為1600vph時，其判斷服務水準最差地點之總正確率最高達78%，其中匝道流率低於1600vph時，服務水準最差地點發生於減速車道起點區段之機率約為77%；而匝道流率高於1600vph時，服務水準最差地點發生於減速車道終點區段之機率約79%。

此外，經本研究實際觀測此三處出口匝道區段之車流分出行為發現(參見表3.15所示)；於新竹出口匝道其減速車道流率介240至1320vph，平均流率為788vph，以每200vph間隔範圍分析分出區位，在流率小於900vph，主要分出位置落於一區，佔93%以上，其餘各區皆甚低，隨著流率增加，由一區分出者減少，四區分出者則增加，在流率為1100-1320vph，一區減為88%，四區則增加為7.2%；於內壢出口匝道其減速車道流率介780至2160vph，平均流率為1336vph，亦以每200vph間隔範圍進行分析，在流率小於1300vph，主要分出位置落於一區，佔91%以上，其餘各區甚低，隨著流率增加，由一區分出者減少，四區分出者則增加，在流率為1300-1500vph，一區減為87%，四區則增加為8%，流率為1500-1700vph，一區減為78%，四區增為14%，流率為1700-1900vph，一區減為75%，四區增為17%，流率為1900-2160vph，一區減為73%，四區則增加為19%；於桃園出口匝道其減速車道流率介1320至2340vph，平均流率為1920vph，亦以每200vph間隔範圍進行分析，在流率界於於1300-1500vph，由一區分出佔88%以上，三區分出者佔9%，隨著流率增加，由一區分出者減少，四區分出者則增加，在流率為1500-1700vph，一區減為79%，三區則增加為17%，流率為1700-1900vph，一區減為74%，四區增為21%，流率為1900-2100vph，一區減為72%，四區增為23%，流率為2100-2340vph，一區減為66%，四區則增加為26%。由上述之分析知，當減速車道流率較低時，主要分出位置為一區，隨著流率之增加，由一區分出呈遞減，四區分出呈遞增之趨勢，在減速車道流率小於1500vph時，主要分出位置為一區，佔88%以上，四區佔9%，流率大於1500vph，一區減為78%，四區則增至15%以上，且各出口匝道區段在減速車道流率相同時，由各區分出之比例差異不大(差距在3%之內)，顯示分出行為主要受流率大小影響，受減速車道長度之影響不大。

由上述之分析知新竹、內壢之減速車道流率平均值皆低於1600vph，而桃園之流率則高於1600vph，本研究以匝道流率為1600vph為臨界點，當匝道流率低於1600vph時，服務水準最差地點位於減速車道起點，主要受到欲下匝道之車輛於此區段變換車道(佔90%以上)及下匝道車輛分出行為干擾所致，使得本區速率受到影響。而當匝道流率高於1600VPH時，部份欲下匝道之車輛及下匝道車輛分出行為，因減速車道起點過於擁塞而至下游接近減速車道終點處(佔30%)才強行變換車道，使得服務水準最差地點往下游移動，發生在減速車道終點處。

為驗證上述假設是否合理，本研究整理新竹與內壢出口匝道區段中匝道流率大於1600vph之觀測資料，獲得新竹及內壢出口匝道區段於匝道流率大於1600vph之各車道各區平均速率如表3.16及表3.17所示，由表3.16分析得知，新竹出口匝道之第一車道各區平均速率相若，第二車道與不分車道之速率最低點則往下移動，發生在減速車道終點處；表3.17分析得知，內壢出口匝道之第三車道與第一車道各區平均速率相若，第二車道與不分車道之速率最低點亦往下移動，發生在減速車道終點處。

經由上述之調查資料分析知，出口匝道區段服務水準最差地點並非固定於一處，會受匝道流率、道路幾何特性等因子影響而有所變動，當匝道流率較小時，服務水準最低點發生在減速車道起點，當匝道流率大至某一臨界值(1600vph)，服務水準最低點有往下游移動趨勢，而發生在減速車道終點。由於本研究進行之出口匝道區段容量評估，主要係探討出口匝道區段所能通過最大車輛數，故選擇有較大流率之區段進行分析，並以此處進行第二階段調查，構建車流模式並進行容量推估，調查地點選擇在減速車道終點前適當處。

3.3  出口匝道區段受影響之主線車道數分析

由前節之分析得知，在主線不同車道數組合下，不同車道其平均速率有顯著性差異，且內側車道之平均速率皆大於外側車道。為判定出口匝道區段受影響主線車道數，必須進行主線不同車道平均速率相互檢定，作為判定出口匝道區段影響主線車道數之依據。

1.新竹出口匝道(二車道)：

由表3.9之基本資料，經利用統計Z檢定分析新竹出口匝道區段第一車道與第二車道各區之平均速率差，其結果如表3.18所示:第一車道與第二車道各區段之平均速率具有顯著性差異(第一車道小於第二車道)。

2.內壢出口匝道(三車道)：

由表3.11之基本資料，經利用統計Z檢定分析內壢出口匝道各車道各區之平均速率差，其結果如表3.19所示；由表3.19a得知第一車道與第二車道各區段之平均速率具有顯著性差異(第一車道小於第二車道)。表3.19b得知第二車道與第三車道各區段之平均速率亦具有顯著性差異(第二車道小於第三車道)。

3.桃園出口匝道(四車道)：

由表3.13之基本資料，經利用統計Z檢定分析桃園出口匝道區段各車道各區之平均速率差，其結果如表3.20所示；由表3.20a得知第一車道與第二車道各區段之平均速率具有顯著性差異(第一車道小於第二車道)。表3.20b得知第二車道與第三車道各區段之平均速率亦具有顯著性差異(第二車道小於第三車道)。由表3.20c知第三車道與第四車道各區段之平均速率則不具有顯著性差異(第三車道不小於第四車道)。

經由上述分析得知，出口匝道區段受影響之主線車道數，以桃園出口匝道區段來看，第三車道與第四車道之空間平均速率相若，且較第二車道約快10公里/小時，經採相關統計檢定，第三、四車道與第二車道各區段之平均速率具有顯著性差異，第二車道與第一車道各區段之平均速率亦具有顯著性差異，由上述分析可初步研判桃園出口匝道區段可能影響外側二車道；以內壢出口匝道區段來看，內壢出口匝道之第三車道之空間平均速率與桃園出口匝道之第三車道與第四車道之空間平均速率相若，且較第二車道快約12公里/小時，經採相關統計檢定，第三車道與第二車道各區段之平均速率具有顯著性差異，第二車道與第一車道各區段之平均速率亦具有顯著性差異，亦可初步研判內壢出口匝道區段可能影響外側二車道；再以新竹出口匝道區段來看，桃園出口匝道第三、第四車道與內壢第三車道之平均速率皆大於新竹出口匝道之第二車道，但桃園出口匝道第二車道與內壢出口匝道第二車道之平均速率則小於新竹出口匝道之第二車道，此乃桃園、內壢等地交通量大於新竹之緣故，亦可初步研判新竹出口匝道區段可能影響外側二車道。

由上述之分析知，以出口匝道區段來看，外側二車道之速率因受下匝道車輛分出行為影響而速率明顯降低，為確實瞭解是否出口匝道區段影響範圍為外側二車道，本研究透過高速公路局交控中心，蒐集鄰近此三處調查地點且同時段之主線基本路段(分別為第95K，二車道、第57K，三車道、第51K，四車道)外側二車道之基本資料(空間平均速率)，與調查之出口匝道區段進行相互撿定，其結果如表3.21至表3.23所示。由分析知，不論新竹、內壢或桃園，其出口匝道區段外側二車道之平均速率皆明顯較主線基本路段平均速率為低，亦可研判出口匝道區段之影響範圍應為外側二車道。

由以上之分析可得知，我國出口匝道區段影響之主線車道數主要為最外側車道，間接影響至外側第二車道，與美國1994年「公路容量手冊」所界定的受影響範圍(車道數)雷同，因此評估出口匝道區段受影響之主線車道容量與服務水準，將以此二車道為其研究範圍。

表3.6  新竹出口匝道速率特性資料

項目

樣本數

一區速率

(KPH)

二區速率

(KPH)

三區速率

(KPH)

四區速率

(KPH)

第二車道

120

76.77

79.77

82.41

83.14

第一車道

120

70.84

71.89

74.19

74.58

合   計

240

75.02

77.47

80.35

80.89

註：１.第二車道指最內側車道

２.第一車道指最外側車道

表3.7  內壢出口匝道速率特性資料

項目

樣本數

一區速率

(KPH)

二區速率

(KPH)

三區速率

(KPH)

四區速率

(KPH)

第三車道

120

85.43

87.38

88.84

88.91

第二車道

120

71.39

73.56

77.71

78.59

第一車道

120

65.72

67.55

70.33

70.08

合    計

360

76.90

78.86

80.80

81.18

註：１．第三車道指最內側車道

２．第一車道指最外側車道

表3.8  桃園出口匝道

| 速率特性資料 項目 樣本數 一區速率 (KPH) 二區速率 (KPH) 三區速率 (KPH) 第四車道 120 87.24 84.74 84.16 第三車道 120 87.46 84.80 84.74 第二車道 120 76.10 69.74 70.10 第一車道 120 56.36 57.40 57.53 合 計 480 82.02 79.84 79.81 註：１.第四車道指最內側車道 2.第一車道指最外側車道 表3.3 新竹出口匝道車種組成特性資料 車種 車道 百分比 大客車 大貨車 小型車 聯結車 第二車道 0.04 0.06 0.78 0.12 第一車道 0.04 0.18 0.53 0.25 合 計 0.03 0.09 0.74 0.14 表3.4 內壢出口匝道車種組成特性資料 車種 車道 百分比 大客車 大貨車 小型車 聯結車 第三車道 0.01 0.01 0.97 0.01 第二車道 0.05 0.18 0.69 0.08 第一車道 0.07 0.21 0.61 0.11 合 計 0.03 0.09 0.82 0.06 表3.5 桃園出口匝道車種組成特性資料 車種 車道 百分比 大客車 大貨車 小型車 聯結車 第四車道 0.01 0.01 0.97 0.01 第三車道 0.01 0.02 0.95 0.02 第二車道 0.08 0.35 0.27 0.30 第一車道 0.15 0.28 0.36 0.21 合 計 0.03 0.09 0.81 0.07 表3.15 新竹出口匝道主線分出減速車道區位分析表 分出位置 流率 (VPH) 觀測 時段數 平均流率 (VPH) 一區 二區 三區 四區 百分比 (%) 百分比 (%) 百分比 (%) 百分比 (%) 240-500 12 326 96.2 3.4 0.4 0.0 500-700 35 612 95.1 3.2 0.8 0.9 700-900 42 782 93.3 2.8 0.7 3.2 900-1100 22 973 89.1 3.2 1.4 6.3 1100-1320 9 1154 88.4 2.3 2.1 7.2 註:1.以第一階段調查之新竹2小時資料(120筆)進行分析 2.觀測時段以一分鐘為觀測單位 3.分出區位(一、二、三、四區)請參見本研究附圖1-1之說明 (續)表3.15 內壢出口匝道主線分出減速車道區位分析表 分出位置 流率 (VPH) 觀測 時段數 平均流率 (VPH) 一區 二區 三區 四區 百分比 (%) 百分比 (%) 百分比 (%) 百分比 (%) 780-900 12 846 96.3 0.3 0.8 2.6 900-1100 26 1019 95.0 0.2 0.7 4.1 1100-1300 35 1216 91.6 0.6 1.1 6.7 1300-1500 23 1392 87.2 2.5 1.9 8.4 1500-1700 12 1587 77.8 3.4 4.6 14.2 1700-1900 7 1778 75.2 2.8 4.6 17.4 1900-2160 5 1963 72.8 2.5 5.4 19.3 註:1.以第一階段調查之內壢2小時資料(120筆)進行分析 2.觀測時段以一分鐘為觀測單位 3.分出區位(一、二、三、四區)請參見本研究附圖1-2之說明 (續)表3.15 桃園出口匝道主線分出減速車道區位分析表 分出位置 流率 (VPH) 觀測 時段數 平均流率 (VPH) 一區 二區 三區 百分比 (%) 百分比 (%) 百分比 (%) 1320-1500 10 1423 87.6 3.1 9.3 1500-1700 14 1602 79.3 3.3 17.4 1700-1900 35 1813 73.6 5.1 21.3 1900-2100 41 1989 71.6 5.6 22.8 2100-2340 20 2189 66.1 7.5 26.4 註:1.以第一階段調查之桃園2小時資料(120筆)進行分析 2.觀測時段以一分鐘為觀測單位 3.分出區位(一、二、三區)請參見本研究附圖1-3之說明 表3.16 新竹出口匝道速率特性資料 項目 樣本數 一區速率 (KPH) 二區速率 (KPH) 三區速率 (KPH) 四區速率 (KPH) 第二車道 24 75.73 | 75.85 71.37 |  | 71.81 第一車道 24 66.85 67.12 66.42 66.21 合 計 48 72.90 |  | 73.06 |  | 69.76 70.01 |  | 註：本觀測樣本減速車道流量大於1600VPH 表3.17 內壢出口匝道速率特性資料 項目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46樣本數 83.23 83.65 82.96 83.31 第二車道 46 71.45 72.26 67.32 67.62 第一車道 46 66. 一區速率 (KPH) 二區速率 (KPH) 三區速率 (KPH) 四區速率 (KPH) 第三車道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

48

66.12

65.65

65.74

合    計

138

75.78

76.22

73.91

74.20

註：本觀測樣本減速車道流量大於1600VPH