# ²¤³  ¥¤¥¹°¬®¶¤ª

¥²¤³¤¤ª±ª¡¨½¶¤¥¤匝道區段，外側二車道因受到下匝道車流之干擾，其容量因而將較主線基本路段為低，其餘內側車道則未受下匝道車流之干擾，故其容量與主線基本路段相若；由於主線基本路段容量已有許多文獻〔1,4,15,16,17〕予以研究，本研究將不再探討，僅針對受下匝道車輛影響之出口匝道區段(外側二車道)，分析其容量。

所謂容量係指「在現有道路與交通狀態下，某一特定路段單位時間內可以通過之最大車輛數」。容量推估之方法主要有流率~密度~速率(K~Q~U)關係曲線配試法、間距量測法、極值法與模擬法等四種；各種方法皆有其優缺點，若有足夠調查資料，流率~密度~速率(K~Q~U)關係曲線配試法則為一較適評估方法，本法屬巨觀方法，藉由實際調查所獲得之車流特性資料，建立「流率~密度~速率(K~Q~U)」關係式，進而建立車流模式，而後由「流率~密度」曲線之轉折點，找出容量、臨界速率與臨界密度。本研究所進行之第二階段調查，蒐集了主線二、三、四車道之出口匝道區段大量車流特性資料，將以此方法分別進行其外側二車道之容量推估。

5.1  小客車當量訂定

在訂定出口匝道容量與服務水準評估指標之分析過程中，為了考慮車種組成(重車混合比)之影響，需先分析、訂定適當之小客車當量值(PCE )，並將大型車轉換為小客車單位(Passenger Car Unit)。高速公路的車流種類大致可分為大客車、大貨車、聯結車與小型車(本研究亦區分為此四類進行調查)，各類車種中因其車長(一輛大貨車或大客車約為小型車之2至3倍)、操作特性(大型車因載重大，加減速較慢)各有差異，故在評估某一路段容量或服務水準時，必須將其轉換成小客車單位(PCU)，以利資料之計算與分析。

有關小客車當量之制定，本研究參考交通大學林貴璽君之「高速公路基本路段容量暨相關影響因素特性之研究」〔15〕之建議值(如表5.1所示)；當大客車混合比在20%以下，其小客車當量值為1.70，混合比在20%-40%間，小客車當量值為1.75，混合比在40%-60%間，小客車當量值為1.80，混合比在60%-80%間，小客車當量值為1.84；當大貨車混合比在20%以下，其小客車當量值為2.21，混合比在20%-40%間，小客車當¶¬2.29¡²¦¤¦40%-60%¶¡¤«¨·¶值為2.36，混合比在60%-80%間，小客車當量值為2.43；當聯結車混合比在20%以下，其小客車當量值為2.51，混合比在20%-40%間，小客車當量值為2.65，混合比在40%-60%間，小客車當量值為2.78混合比在60%-80%間，小客車當量值為2.92。

表5.1  大型車之小客車當量建議值

混合比

車種

20%

40%

60%

80%

大客車

1.70

1.75

1.80

1.84

大貨車

2.21

2.29

2.36

2.43

聯結車

2.51

2.65

2.78

2.92

資料來源:〔15〕

5.2  出口匝道區段車流特性資料分析

根據第二階段調查(主線服務水準最差地點處)所蒐集之車流特性資料，經讀取、整理、分析後，依主線為二、三、四車道分別求出外側二車道之車流變數值，其變數值主要有(1)空間平均速率SMS，(2)流率(以小客車當量為單位)PCEF，(3)車流密度DEN；本節分析各車流變數之關係(如空間平均速率與密度，流率與密度)，據以構建出口匝道區段外側二車道之流率~密度~速率(K~Q~U)關係式，作為容量推估之依據。各變數間之關係描述如后：

5.2.1 二車道車流特性資料之關係

有關主線二車道之外側二車道車流特性資料，其相互關係說明如下：

1.空間平均速率(SMS)與流率(PCEF)

流率(PCEF)為單位時間內，通過該車道某一斷面之小客車當量單位(大小車種依前節之方式，轉換成小客車單位)，有關空間平均速率與車流率之關係如圖5-1所示，可歸納說明如下：

(1)平均速率有兩種定義，分別為時間平均速率與空間平均速率，然空間平均速率因較不受特異值(突然加減速)之影響，較為安定，故探討車流特性資料之平均速率，都將使用空間平均速率而不用時間平均速率。

(2)高速公路規定，大型車需行駛外側車道(四車道時為外側二車道，二車道時為外側車道)，因此重型車大都行駛於外側車道，故在評估外側二車道容量時，為考慮車種組成之影響，利用前節之公式將其轉換成小客車當量車流率，往後探討流率與各變數之關係時，皆將使用小客車當量單位而非車輛數值。

(3)由圖5-1可看出空間平均速率與流率之關係呈一    拋物線狀:在此    拋物線中，上半段曲線之曲率較小且較為平坦，當流率由2300pcphpl增至4500pcphpl(差值約2200pcphpl)，其空間平均速率才由90KPH降至60KPH左右(差值約30KPH)；但下半段曲線之曲率變化則較大，當流率由4500pcphpl降至1200pcphpl(差值約3300pcphpl)，其空間平均速率才由60KPH降至10KPH左右(差值約50KPH)。

2.空間平均速率(SMS)與車道密度(DEN)之關係

空間平均速率與車道密度之關係如圖5-2所示，呈負斜率之關係曲線，兩變數之關係可歸納說明如下：

(1)空間平均速率與車道密度呈負斜率函數之關係，也就是當車道密度愈低時，車輛可以較快速率行駛；但隨著車道密度之增加，車輛之速率將因密度之增加而下降。

(2)當車道密度由30pcu/km/ln增加至

| 70pcu/km/ln(亦即單車道密度由15pcu/km/ln增至35pcu/km/ln)，平均速率由90KPH下降至60KPH(差值約30KPH)，下降幅度較緩；然車道密度由70pcu/km/ln增加至110pcu/km/ln，平均速率由60KPH下降至10KPH(差值約50KPH)，下降幅度則較大。 (3)當車道密度小於80pcu/km/ln(單車道密度40pcu/km/lane)，樣本散佈點 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 較收斂，該範圍所代表為非擁擠車流狀況；車¹±«¤©80pcu/km/ln¡¼¥´§Â¸µ´¡¸½³«¥ª¾À¨¬ªª¡

(4)本研究將構建主線二車道之出口匝道區段外側二車道空間平均速率(Y軸)與車道密度(X軸)迴歸模式，作為推估容量之依據。

3.流率(PCEF)與車道密度(DEN)之關係

車道密度係指單一車道在單位時間內每公里長度之車輛平均數，雖然亦可以攝影方式直接調查。然受限於時間、經費等因素無法實地進行調查，故採一般研究由流率(PCEF)與空間平均速率(SMS)推求車道密度(DEN)，[ PCEF= SMS * DEN]，本研究亦採用該一方法推算得出其關係曲線如圖5-3所示，並歸納說明如下：

(1)當外側二車道密度小於80pcu/km/ln(單車道小於40pcu/km/ln)，流率與車道密度有強烈之正相關線性關係；當密度大於80pcu/km/ln(單車道大於40pcu/km/ln)時，所觀測樣本就呈現散亂狀。

### (2)流率與車道密度形成    型曲線，可以二次關係曲線進行構建方程式，但由於樣本在密度大於80pcu/km/ln(單車道大於40pcu/km/ln)®¡Æ´¼¥·§²´¶ª¡©¥º«¤¤µ¦¥¯¾¥©«¥¬¡

5.2.2 三車道車流特性資料之關係

有關主線三車道之外側二車道車流特性資料，其相互關係說明如下：

1.空間平均速率(SMS)與流率(PCEF)

有關空間平均速率與流率之關係如圖5-4所示，可歸納說明如下：

(1)由圖5-4可看出空間平均速率與流率之關亦呈一    拋物線狀:在此    拋物線中，上半段曲線之曲率亦較小且較平坦，當流率由1500pcphpl增至4500pcphpl(差值約3000pcphpl)，其空間平均速率才由90KPH降至60KPH左右(差值約30KPH)。

(2)下半段曲線之曲率變化則較大，當流率由4500pcphpl降至2000pcphpl(差值約2500pcphpl)，其空間平均速率則由60KPH降至20KPH左右(差值約40KPH)。

2.空間平均速率(SMS)與車道密度(DEN)之關係

空間平均速率與車道密度之圖形如圖5-5所示，亦呈負斜率之關係曲線，兩變數之關係可歸納說明如下：

(1)空間平均速率與車道密度呈負斜率線性函數之關係，當車道密度愈低時，車輛可快速度行駛；隨著車輛數的增加，車道密度增加，車輛之速率隨密度之增加而下降。

(2)本研究將構建主線三車道之出口匝道區段外側二車道空間平均速率(Y軸)與車道密度(X軸)迴歸式，作為推估容量之依據。

3.流率(PCEF)與車道密度(DEN)之關係

流率與車道密度，其關係區線如圖5-6所示，歸納說明如下：

(1)當外側二車道密度小於80pcu/km/ln(單車道小於40pcu/km/ln)，流率與車道密度有強烈之正相關線性關係；當密度大於80pcu/km/ln(單車道大於40pcu/km/ln)時，所觀測樣本就呈現散亂狀。

(2)車道密度與流率形成   型曲線，可以二次關係曲線進行構建方程式，但由於樣本在密度大於80pcu/km/ln(單車道大於40pcu/km/ln)時，觀測樣本呈現散亂狀，所以構建之方程式亦僅適用於前半段。

5.2.3 四車道車流特性資料之關係

有關主線四車道之外側二車道車流特性資料，其相互關係說明如下：

1.空間平均速率(SMS)與流率(PCEF)

有關空間平均速率與流率之關係如圖5-7所示，可歸納說明如下：

(1)由圖5-7可看出，於四車道部份未能蒐集到擁擠車流部份，其空間平均速率與流率之關係呈負斜率涵數關係:當小客車當量車流率由1500pcphpl增至4500pcphpl(差值3000pcphpl)，其空間平均速率才由90KPH降至60KPH左右(差值約30KPH)。

(2)此關係式之前半段樣本散怖情形較收斂，後半段散怖則較發散。

2.空間平均速率(SMS)與車道密度(DEN)之關係

空間平均速率與車道密度之圖形如圖5-8所示，亦呈負斜率之關係曲線，兩變數之關係可歸納說明如下：

(1)空間平均速率與車道密度呈負斜率線性函數之關係，當車道密度愈低時，車輛可快速度行駛；隨著車輛數的增加，車道密度增加，車輛之速度將隨密度之增加而下降。

(2)本研究亦將構建主線四車道之出口匝道區段外側二車道空間平均速率(Y軸)與車道密度(X軸)迴歸模式，作為推估容量之依據。

3.流率(PCEF)與車道密度(DEN)之關係

流率與車道密度，其關係區線如圖5-9所示，歸納說明如下:

(1)當外側二車道密度小於80pcu/km/ln(單車道小於40pcu/km/ln)，流率與車道密度有強烈之正相關線性關係；然因未蒐集到擁擠車流之樣本，無法推知外側二車道密度大於80pcu/km/ln時，小客車當量車流率與車道密度之關係。

(2)由於未蒐集到擁擠車流之樣本，無法推知小客車當量車流率與車道密度之完整關係式，將以非擁擠車流關係式進行模式構建與容量推估。

5.3  速率-密度模式之構建與檢定

不論單車道或多車道，其行駛速率皆可視為密度之函數，即隨著密度之增加行駛速率會降低。當密度很低時，駕駛人可依其期望速率自由行駛，隨著車流量增加，密度亦隨之增加，此時將會因車輛增加相互干擾，使得速率降低，當密度提高至發生擁擠時，其速率將急遽下降。由圖5-1至圖5-9之觀測資料發現，當密度超過80pcu/km/ln(單車道超過40 pcu/km/ln)之後，將會呈現發散的狀況，此為擁擠車流部份，此部份資料構建模式將會導致較大偏誤，由於本研究車流模式構建之目的主要在推估其容量及臨界密度，故將其捨棄，僅以非擁擠車流部份為範圍，該部份之密度在80pcu/km/ln(單車道40 pcu/km/ln)之下，由上述之速率-密度基本關係，首先將調查得之速率(U)-密度(K)觀測值點出，由樣本之分佈型態，進行了線性、二次多項式、指數、對數、乘冪等數學模式之配適，配適結果如表5.2至5.4所示。

由表5.2至表5.4之模式分析知，以線性及二次多項式所構建之迴歸模式，其判定係數(R2)均高於其他(指數、對數、乘冪)迴歸模式，顯示以此二種類型構建之迴歸模式有較佳之解釋能力，故本研究初步選擇此二種類型之迴歸模式進行相關之統計檢定，並依檢定結果選擇較佳之模式，以進行容量之推估。

迴歸分析所校估的參數可以用適當的統計方法予以檢定，其目的主要在檢定所構建之迴歸模式是否通過基本假設條件，以及是否為最佳推估模式，本研究所欲進行之檢定項目計有；(1)誤差項期望值是否為零，(2)判定係數(R2)，(3)相關係數(R)，(4)迴歸係數之t檢定，(5)F統計量檢定等五項。各項之檢定方式與內容說明如下：

1.誤差項期望值是否為零：

誤差項期望值等於零，是迴歸分析之基本假設，此項檢定目的在於檢定除說明變數外，其他被遺漏之隨機性影響因子，其總合影響為零。

2.判定係數(R2)：

判定係數是用來判定迴歸方程式之可解釋程度，為可說明變動對總變動之比值，計算方式如下:

R2 = SSR/SST

Adj R2 = 1 - MSE/MST

一般求判定係數常用經均數修正之Adj R2值(其值較R2為小)，本研究亦將採修正後之Adj R2值，做為檢定依據，判定係數值愈大，則表示所推估之迴歸模式解釋能力愈強，其預測能力亦愈佳。

3.相關係數(R)：

相關係數代表目的變數之理論值與觀測值之相關性，其值為判定係數之平方根；一般之要求，相關係數須在85%以上。

4..迴歸係數之t檢定：

迴歸係數檢定之目的在檢定各個迴歸係數是否為零，若有顯著性不等於零，則表示該係數及其對應之說明變數，可以解釋其對目的變數之影響，一般採用t分配檢定之，說明如下：

H0：迴歸係數等於零

H1:：迴歸係數不等於零

若ｔ* > ｔ0.05，拒絕H0，表示迴歸係數有顯著性。

若ｔ* <ｔT0.05，接受H0，表示迴歸係數可能為零。

5.模式適合度檢定(F統計量檢定) ：

F統計量係檢定迴歸方程式，所有之係數是否有穩定性，亦即對迴歸方程式之適合度適切性大小；一般採用F分配檢定之，說明如下：

H0:：迴歸係數等於零

H1：迴歸係數不全為零

若F* > F0.05，拒絕H0，表示參數不全為零，即表示解釋變數與反應變數有線性迴歸關係。

若F* < F0.05，接受H0。

前節所推估之三種類型6個迴歸模式，經以上各項檢定，結果如表5.5所示；首先檢視其是否通過迴歸分析之基本假設，6個迴歸模式之誤差項期望值皆趨近於零，符合基本假設，其次進行迴歸係數之檢定(t值、F值)，各個迴歸模式之ｔ值、F值都大於其相對統計值，顯示迴歸係數對其自變數皆有顯著之影響，最後關探討判定係數(R2)與相關係數(R)，其值皆在0.81以上，顯示構建之迴歸模式皆具相當強之解釋能力。

由上述之分析得知，本研究所構建之6個迴歸模式，皆符合統計檢定結果，但為選擇一較佳模式進行後續之容量推估，本研究進行了線性模式與二次多項式模式之比較，說明如下:

1.模式符號之合理性比較：

以線性構建主線二、三、四車道外側二車道之車流模式，速率-密度皆呈負相關，而以二項式構建之車流模式，二、三、車道之速率-密度模式一次項則呈正相關，故就模式符號合理性言，以線性構建之模式較為合理。

2.判定係數(R2)比較：

三車道與四車道以線性構建之車流模式，其判定係數(R2)較二次多項式構建之車流模式大，二車道則相若，顯示以線性構建之車流模式具較佳之解釋能力。

3.迴歸係數之t檢定比較：

二車道、三車道與四車道以線性構建之車流模式，其t值皆較二次多項式構建之車流模式顯著，顯示以線性構建之車流模式其迴歸係數較顯著。

4.模式適合度檢定(F統計量檢定)比較：

二車道、三車道與四車道以線性構建之車流模式，其F值亦較二次多項式構建之車流模式顯著，顯示以線性構建之車流模式所有之係數較具穩定性。

5.模式之簡易性：

以線性構建之模式較二次多項式模式簡易，且運用上更為容易，若預測能力相若，建議選擇較簡易之模式。

經由上述之分析知，以線性迴歸方程式構建之車流模式，其獲致結果優於二項式迴歸方程式，本研究將以線性迴歸模式進行後續之容量推估，推得之速率-密度模式如下：

一、主線二車道之外側二車道(如圖5-10)

線性模式:U=100.41-0.5796 K   R2=0.84

二、主線三車道之外側二車道(如圖5-11)

線性模式:U=95.282-0.515 K   R2=0.81

三、主線四車道之外側二車道(如圖5-12)

線性模式:U=97.37-0.5141 K   R2=0.85

5.4  出口匝道區段外側二車道容量推估

由推定之速率-密度模式，代入Q = K*U之基本關係式，導出出口匝道區段主線為二、三、四車道之外側二車道之流量-密度關係式如下:

1.主線二車道之外側二車道流量-密度模式

Q = 100.41K - 0.5796K2

2.主線三車道之外側二車道流量-密度模式

Q = 95.282K - 0.515 K2

3.主線四車道之外側二車道流量-密度模式

Q = 97.37K - 0.514K2

上述模式推得之理論曲線及實際觀測資料可繪製如圖5-13至圖5-15所示。

所構建之速率-密度及流量-密度模式，即可求得最大流量(容量Qm)，以及最大流量(Qm)所對應之臨界密度(Km)與臨界速率(Um)，說明如下:

U = A - BK

Q = AK - BK2   (A,B為迴歸係數)

dQ/dK = A-2BK

d2Q/dK2 = -2B<0

當dQ/dK = 0時，Q為極大值Qm

則 Km = A/2B，Um = A/2

Qm = Km*Um = A2/4B

由以上之公式，可求得高速公路主線二、三、四車道出口匝道外側二車道之容量(Qm)、臨界密度(Km)、臨界速率(Um)，及平均每車道之容量、臨界密度、臨界速率與相關行車間程(Headway)，如表5.6所示。主線二車道之出口匝道外側二車道之容量為4350PCPH(取其整數為4400PCPH，每車道為2200PCPH)，臨界密度為86.6pcu/km/ln(每車道為43.3pcu/km/ln)，臨界速率為50.2KPH；主線三車道之出口匝道外側二車道之容量為4402PCPH(取整數為4400PCPH，每車道為2200PCPH)，臨界密度為92.5pcu/km/ln(每車道為46.3pcu/km/ln)，臨界速率為47.6KPH；主線四車道之出口匝道外側二車道之容量為4602 PCPH (取整數為4600PCPH，每車道為2300PCPH)¡Á¬±«¬94.7pcu/km/ln(¨¨¹¬47.4pcu/km/ln)¡Á¬³²¬48.7KPH。

表5.2  主線二車道之外側二車道速率-密度模式

類型

迴歸模式

判定係數(R2)

線性

U = 100.41 - 0.5796K

0.84

二次多項式

U = 77.94 + 0.3059K - 0.008K2

0.85

### 指數

### U = 110.26EXP(-0.0089K)

### 0.76

### 對數

U = 185.24 - 29.48LN(K)

0.75

乘冪

### U = 399.67K-0.44880.71

### 註:U:速率  K:密度

表5.3  主線三車道之外側二車道速率-密度模式

類型

迴歸模式

判定係數(R2)

線性

### U = 95.282 - 0.515K

### 0.81

### 二次多項式

U = 77.57 + 0.3025K - 0.0087K2

0.76

指數

U = 102.87EXP(-0.0086K)

0.66

對數

U = 147.81 - 20.45LN(K)

0.57

乘冪

U = 234.53K-0.3225

0.53

註:U:速率  K:密度

表5.4  主線四車道之外側二車道速率-密度模式

類型

迴歸模式

判定係數(R2)

線性

U = 97.37 - 0.514K

0.85

二次多項式

U = 95.64 - 0.4392K - 0.0007K2

0.83

指數

U = 102.83EXP(-0.0074K)

0.82

對數

U = 159.27 - 22.704LN(K)

0.79

乘冪

U = 245.58K-0.3213

0.76

註:U:速率  K:密度

表5.5  高速公路出口匝道區段速率-密度模式檢定表

主線

車道數

迴歸方程式

相關係數

(R)

判定係數

(R2)

迴歸係數檢定

誤差項

期望值

檢定結果

t*

t 0.05

F*

F0.05

二

U = 100.41 - 0.5796K

0.92

0.84

t 1=44.35

t 2=-24.34

1.96

| 573.21 2.75 2.3*10-12 符合 U = 77.94 + 0.3059K - 0.008K2 0.92 0.85 t 1=42.35 t 2=2.74 t 3=-3.66 1.96 316.22 3.07 3.64*10-12 符合 三 U = 95.282 - 0.515K 0.90 0.81 t 1=39.71 t 2=-20.29 1.96 434.28 2.75 -1.92*10-12 符合 U = 77.57 + 0.3025K - 0.0087K2 0.87 0.76 t 1=28.90 t 2=2.78 t 3=-3.87 1.96 316.22 3.07 -1.48*10-12 符合 四 U = 97.37 - 0.514K 0.92 0.85 1=94.48 2=-25.63 1.96 656.72 2.75 -1.58*10-12 符合 U = 95.64 - 0.4392K - 0.0007K2 0.91 0.83 t 1=36.54 t 2=-4.16 t 3=-1.73 1.96 327.27 3.07 -1.81*10-12 符合 註: t 1:表常數項之t值 t 2:表一次項之t值 t 3:表二次項之t值 表5.6 高速公路出口匝道區段外側二車道容量分析表(速率-密度為線性模式) 主線車道數 臨界密度 (pcu/km/ln) 臨界速率 (KPH) 容量 (PCPH) 平均每車道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 容量 (PCPHPL) 臨界密度 (pcu/km/ln) 行車間程 (秒) 二 86.6 50.2 4350 2200 43.3 1.63 三 92.5 47.6 4402 2200 46.3 1.63 四 94.7 48.7 4602 2300 47.4 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |