# ²¤³  µ½»«Ä

# 7.1  µ½

¥¬¨°¦¬°1994¦¡¤¸®¶¤¥」之分析方法，以我國中山高速公路實地調查之出口匝道區段車流特性資料，發展出出口匝道區段受影響車道之車流模式，並據以探討其容量及服務水準。獲致之主要結論歸納如下:

1.高速公路出口匝道區段服務水準最差地點並非固定，而是隨著流率之大小而有所變動；經本研究初步分析得知，在匝道流率小於1600vph時，服務水準最差地點位於出口匝道區段起點，隨著匝道流率之增加，其服務水準最差點往下游移動，位於出口匝道區段終點。

2.我國出口匝道區段受影響之主線車道數，主要為最外側車道，而且間接影響到外側第二車道，與美國1994年「公路容量手冊」之結論雷同，因此評估出口匝道區段之容量與服務水準，將以此二車道為研究範圍。

3.流量於各車道之分佈情形對容量及服務水準之影響甚鉅，經由前述分析知，我國出口匝道區段影響車道為外側二車道；利用逐步迴歸法預測外側二車道流率(V12)，，依不同主線車道數分別構建之模式如下：

二車道：V12 = VF

三車道：V12 = 190.68 +0.53VF +0.44VR

四車道：V12 = 1377.56 +0.17VF +0.44VR

4.容量推估之方法主要有要有流率~密度~速率(K~Q~U)關係曲線配試法、間距量測法、極值法與模擬法等四種；各種方法皆有其優缺點，若有足夠調查資料，流率~密度~速率關係曲線配試法則為一較適之評估方法。本研究因蒐集了主線二、三、四車道之出口匝道區段大量車流特性資料，故係以流率~密度~速率關係曲線配試法分別進行主線二、三、四車道之外側二車道車流模式構建，據而進行容量推估。

5.經本研究分析發現，出口匝道區段外側二車道容量因主線車道數不同而有所差異，其中主線為二車道、三車道之外側二車道容量為4400PCPH(每車道為2200PCPH)；主線四車道則為4600PCPH(每車道為2300PCPH)，其臨界速率與臨界密度亦有些許差異，有關高速公路出口匝道區段容量分析彙整如表7.1。

表7.1  高速公路出口匝道區段容量分析表

主線車道數

容量

(PCPHPL)

臨界密度

(PCU/KM/LN)

臨界速率

(KPH)

行車間程

(秒)

二

2200

43.3

50.2

1.63

三

2200

46.2

47.6

1.63

四

2300

47.348.7

1.56

6.服務水準評估指標係用以衡量道路所能提供用路者之行車服務品質。本研究選定

| 以密度作為主要評估指標，速率、V/C值作為次要評估指標，利用實際調查資料構建密度及速率預測模式。該模式以外側二車道流率、匝道流率及減速車道長度等因子為解釋變數，公式如下: 密度模式: K = -5.0351 + 0.0177V12 + 0.0006VR - 0.0411Ld 速率模式: 主線二車道: U =103.33-0.0103V12-0.0003VR+0.0238Ld 主線三車道: U =97.88-0.0061V12-0.0003VR+0.0212Ld 主線四車道: U =99.95-0.0060V12-0.0003VR+0.0211Ld 7.由本研究之觀測資料知，臨界密度約發生在40pcu/km/ln，與民國79年之「台灣地區公路容量手冊」基本路段之臨界密度(52pcu/km/ln)有所差異，兩者相差約12pcu/km/ln。因此本研究參考美國1994年「公路容量手冊」之訂定方法，以密度中每一等級相對於佔穩定車流密度範圍比例，來界定A~F各等級之臨界密度值，速率則以速率-密度模式，由各級服務水準對應之臨界密度值推得速率下限值，然後由速率與密度之乘積，推算出各級服務水準之最大服務流率並轉換為V/C值。有關高速公路出口匝道區段服務水準評估指標彙整如表7.2。 表7.2 高速公路出口匝道區段服務水準評估指標 服務水準等級 主要評估指標 次要評估指標 最小密度 (pcu/km/ln) 最低速率 (KPH) 最大V/C值 | A 10 |  |  | 86 0.39 B 20 76 0.69 |  | C 28 67 0.85 D 35 60 0.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 40 55 1.00 F >40 <55 >1.00 7.2 建議 容量與服務水準評估是高速公路系統規劃、設計與績效評估之基礎，其重要性不可言喻。調查蒐集之資料愈多，則其研究成果將愈接近真實的狀況。然本研究基於時間、經費之限制，僅進行主線二、三、 |  |  |  |  |  |  |

四車¹¦¤³¤¿¥¥¤¥¹°¬¨¬¯性資料調查，其獲致之成果是否適用於其他不同幾何特性之出口匝道尚難確定；且因時間、經費限制，尚有未盡周延與遺漏之處，為供後續研究參考，茲將建議事項及日後研究方向綜合如下:

1.本研究皆選取獨立之出口匝道區段進行調查分析，故其影響因素僅有本文中提及之變數；然實際影響出口匝道區段之車流運行狀況，尚需考慮減速車道幾何特性、自由流速率、與上、下游匝道之距離與流量等因子。由於調查地點不足，無法真實反應上述因子對出口匝道區段之車流運行狀況，加上國內高速公路出口匝道數目不足(以幾何特性予以分類)。欲構建符合所有幾何類型之出口匝道區段模式，建議未來可採模擬方式(構建出口匝道區段之模擬模式)，針對於不同幾何條件下，分析出口匝道區段之車流運行差異性及其容量。

2.流率於各車道之分佈情形對容量及服務水準之影響鉅，影響外側二車道流率(V12)之因子除主線流率、匝道流率外，由相關文獻知如減速車道長度、自由流速率、與上、下游匝道之距離與重車比等因子亦是影響流率分佈之重要因素；由於本研究僅進行主線二、三、四車道各一處之調查，使得上述影響因素無法納入預測模式中，建議未來可依匝道幾何特性分類，進行較多處之出口匝道區段流量調查，瞭解上述因子對車道分佈之影響程度。

3.本研究調查發現出口匝道區段服務水準最差地點並非固定，而會隨出口匝道幾何特性與流率多寡之不同而有所變動；經本研究初步分析得知，流率是影響服務水準最差地點位置之重要因子；然由於本研究之調查樣本數量(二、三、四線各一處)及調查時間(2小時)限制，無法納入其它因子之影響(如減速車道長度、自由流速率、主線流率與匝道流率比、重車比等)，建議未來可依匝道幾何特性分類，進行較多處及較長時段之調查，瞭解服務水準最差地點是否受上述因子影響，及其影響之程度。

4.有關出口匝道之小客車當量之計算，本研究因限於時間、經費無法予以探討，直接引用林貴璽君[15]之建議值，但由於出口匝道受影響區段之車流行為不同於主線基本路段，故其大型車之小客車當量值是否有所差異，建議於後續研究中進行深入探討。

5.本研究因採人工配合攝影調查方法蒐集出口匝道區段之車流資料，無法直接由調查資料求取密度，而利用流率-密度-速率(K=Q/U)關係式推估密度；由於利用關係式推估密度，可能會有某種程度誤差，建議未來相關之研究，最好能考慮由調查資料直接求取密度，以減少可能的誤差。