# ²¥³  ¥¤¥¹°¬¥°¤¨¹¬²(V12)¹´

流率於各車道之分佈情形對容量及服務水準之影響甚鉅，由美國1965年版至1985年版之「公路容量手冊」在分析出口匝道區段主線部份容量，皆以最外側車道流率分佈比率為基礎進行分析，1994年則修正為外側二車道，而我國之「公路容量手冊」[1]則參考美國1985年版之「公路容量手冊」，以最外側車道為研究範圍，然經本研究第三章之分析得知，我國出口匝道區段受影響之主線車道數不僅為最外側車道，而且會間接影響道外側第二車道，故本研究將以外側二車道為研究範圍，以第二次調查所得車流資料，構建主線二、三、四車道外側二車道之流率(V12)分佈模式，做為預測分析之依據。

## 4.1  Æ´®¬¿©

本研究以一分鐘觀測資料為調查時段，然觀測時段之選定對於分析結果將會有重要之影響，故本研究依第二階段調查所得之一分鐘觀測資料，分別以一、三、五分鐘等三種時段構建主線三車道與四車道之流率分佈模式，其結果如表4.1與表4.2所示〔三車道各觀測時段外側二車道流率(V12)與主線流率(VF)、匝道流率(VR)散佈圖如圖4-1至圖4-3所示〕。由圖4-1至圖4-3之散佈情形與表4.1與表4.2構建之流率分佈模式分析得知，以5分鐘為觀測時段，所觀測之樣本經平均加權後，散佈情形較為收斂，且其判定係數(R2)皆較觀測時段為1、3分鐘者為高，顯示以5分鐘作為觀測時段，其解釋能力較佳；且美國之「公路容量手冊」亦建議觀測時段採用5-6分鐘為宜，基於以上兩點理由，本研究第二階段調查之車流資料，將以5分鐘為觀測時段，進行流率分佈模式與車流模式構建。

表4.1  主線三車道各觀測時段外側二車道流率(V12)迴歸方程式

| V12迴歸模式 | V12 = ａ+ｂVF+ ｃVR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時段 | ａ | b | ｃ | R2 | 樣本數 |
| 一分鐘 | 100.84 | 0.55 | 0.42 | 0.90 | 480 |
| 三分鐘 | 155.25 | 0.53 | 0.44 | 0.93 | 160 |
| 五分鐘 | 190.68 | 0.52 | 0.44 | 0.95 | 96 |

表4.2  主線四車道各觀測時段外側二車道流率(V12)迴歸方程式

| V12迴歸模式 | V12 =ａ+ｂVF+ｃVR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時段 | ａ | ｂ | ｃ | R2 | 樣本數 |
| 一分鐘 | 985.84 | 0.21 | 0.53 | 0.76 | 480 |
| 三分鐘 | 1352.71 | 0.16 | 0.50 | 0.79 | 160 |
| 五分鐘 | 1337.56 | 0.17 | 0.44 | 0.83 | 96 |

## 4.2  外側二車道流率(V12)預測

參考美國與台灣之「公路容量手冊」及相關文獻得知〔2，3，10，11，12，26〕，目前探討車道流率分佈皆以迴歸方程式建立模式，其適用性應可確認，本研究亦將根據所調查得之資料，構建外側二車道流率分佈模式。

參考相關文獻知，影響流率分佈因素可歸納為二大類，第一類為幾何特性，包括(1)主線車道數 (2)匝道車道數 (3)主線寬度與坡度 (4)距上、下游匝道之距離 (5)減速車道長度 (6)自由流速率等因素；第二類則為車流因素，包括(1)主線流率 (2)匝道流率 (3)車種組成 (4)駕駛者族群等因素；為瞭解上述因子對外側二車道流率之影響程度，本研究將上述因子透過統計之逐步迴歸分析法(Stepwise Regression)構建模式，其中駕駛者族群(因調查不易)、距上、下游匝道之距離(本研究所選定之出口匝道與上、下游出口匝道距離超過2公里，不會受影響)，不予納入考量。

將上數因子透過統計之逐步迴歸分析法(Stepwise Regression)構建外側二車道流率分佈模式，發現除主線流率(VF)與匝道流率(VR)對外側二車道流率(V12)有顯著影響外，其餘因子影響程度非常有限，探討其原因，主要可能因本研究受限於時間、經費等因素，僅針對主線二、三、四車道各進行一處調查，因所調查之各類型樣本數不足，其幾何特性因素大部份相同，對外側二車道流率分佈之影響程度未能由調查資料中顯示出來，故無法將其納入作為考量因子，本研究構建外側二車道流率分佈模式，主要考量變數為主線流率與匝道流率。

### 4.2.1 ¥½¤¨¹¤¥°¤¨¹¬²(V12)¼¦

主線二車道受到出口匝道車輛分出行為影響之車道數為外側兩車道，即主線全部車道數皆會受到出口匝道影響，其外側兩車道之流量即為主線流量，即:

V12  =  VF

### 4.2.2 ¥½¤¨¹¤¥°¤¨¹¬²(V12)¼¦

經由上述分析知，主線流率與匝道流率為構建外側二車道流率分佈模式之二個主要考量因子，得到各變數之相關性如表4.3所示，由各變數之相關分析，獲致以下結論:

1.外側二車道流率(V12)與主線流率(VF)、匝道流率(VR)皆具有正向關係，即當主線流率或匝道流率增加時，則V12流率亦會增加，反之當主線流率或匝道流率減少時，則V12流率亦會減少。

2.外側二車道(V12)流率與主線流率(VF)具較強正向關係，與匝道流率(VR)之正向關係則較弱，即外側二車道流率受主線流率之影響程度較受匝道流率之影響程度為大。

3. 外側二車道(V12)流率與匝道流率(VR)間並未有很明顯相關性。在美國1985年「公路容量手冊」，預測鄰近上游外側車道流率，與匝道流率有顯著之關係略有差異；當匝道流率增加時，欲下匝道之車輛會向右側車道移動，準備併入減速車道；在此方面本研究結果與其相同，但其相關性則較其為低。

表4.3  主線三車道之外側二車道流率預測模式相關矩陣

|  | V12 | VF | VR |
| --- | --- | --- | --- |
| V12 | 1 | 0.9345 | 0.6791 |
| VF | 0.9345 | 1 | 0.5381 |
| VR | 0.6791 | 0.5381 | 1 |

在選擇好因變數及完成變數間之相關性探討後，即可進行流率分佈模式之構建，主要之考量因子為主線流率(VF)與匝道流率(VR)，共進行三種不同組合型態之模式構建，說明如下：

迴歸式一: V12 = 190.68 +0.53VF +0.44VR

(2.54)  (28.43) (8.96)

R2 = 0.95                SE = 94(VPH)

V12 : 外側二車道流率[1704 - 3900(VPH)]

VF : 主線流率[2868 - 6168(VPH)]

VR : 匝道流率[480 - 1512(VPH)]

( ):表t值

迴歸式二: V12 = 295.18 +0.61VF

(3.18)  (26.65)

R2 = 0.90                SE = 112(VPH)

V12 : 外側二流率[1704 - 3900(VPH)]

VF : 主線流率[2868 - 6168(VPH)]

( ):表t值

迴歸式三: V12 = 197.45 +0.51(VF+VR)

(3.05)  (39.62)

R2 = 0.93                 SE = 83(VPH)

V12 : 外側二流率[1704 - 3900(VPH)]

VF+VR : 主線+匝道流率[3348 - 7580(VPH)]

( ):表t值

依上述所構建之模式，其判定係數(R2)值皆在0.95-0.90間，顯示觀測資料有不錯之配適，就上述模式來看，存在以下幾點特徵：

1.外側二車道流率(V12)與主線流率(VF)具有正向關係，說明當主線交通量增加時，將會使得外側二車道流率亦隨之上升。

2.外側二車道流率(V12)與匝道流率(VR)亦具有正向關係，說明當匝道車流量增加時，因欲下匝道之車輛數增加，車輛在接近出口匝道區段時，會事先變換至右側車道，亦使得外側二車道流率隨之上升；但匝道流率之係數較主線流率為低，說明了匝道流率對外側二車道流率之影響較主線流率影響程度為低。

3.就常數項而言，可說是一潛在流量，但各個迴歸式中常數項之T值並不能代表有顯著之影響，故常數項所代表之潛在流量因子並不十分明確。

### 4.2.3 ¥½¥¨¹¤¥°¤¨¹¬²(V12)¼¦

主線四車道之外側二車道流率分佈模式亦以主線流率(VF)與匝道流率(VR)為主要考量因子，各變數之相關性如表4.4所示，由各變數之相關分析，獲致以下結論：

1.外側二車道流率(V12)與主線流率(VF)、匝道流率外側二車道流率(VR)亦皆具有正向關係，即當主線流率或匝道流率增加時，則外側二車道流率會增加，反之當主線流率或匝道流率減少時，則外側二車道流率亦會減少。

2.外側二車道流率(V12)與主線流率(VF)、匝道流率(VR)之正向關係差異不大，即外側二車道流率受主線流率之影響程度與匝道流率之影響程度相若。

- 若與三車道路段比較，主線流率(VF)相關性較三車道路段為低，顯示駕駛人行駛於四車道路段時，外側二車道流率受主線流率之影響較三車道路段為低，顯示駕駛人對車道的選擇更有彈性: 匝道流率(VR)則較高，主要可能本研究所調查之四車道路段下匝道車輛數較多，使得其對外側二車道流率影響程度亦相對地增加。

表4.4  主線四車道之外側二車道流量預測模式相關矩陣

|  | V12 | VF | VR |
| --- | --- | --- | --- |
| V12 | 1 | 0.8275 | 0.8267 |
| VF | 0.8275 | 1 | 0.8070 |
| VR | 0.8275 | 0.8070 | 1 |

參考三車道路段之分析模式，主要之考量因子亦為主線流率(VF)與匝道流率(VR)，亦進行三種不同組合型態之模式構建，說明如下：

迴歸式一: V12 = 1377.56 +0.17VF +0.44VR

(9.21)  (4.51) (4.47)

R2 = 0.83                 SE = 114(VPH)

V12 : 外側二車道流率[2400 - 4000(VPH)]

VF : 主線流率[4080 - 8976(VPH)]

VR : 匝道流率[714 - 2084(VPH)]

( ):表t值

迴歸式二: V12 = 1293.29 +0.31VF

(7.71)  (12.15)

R2 = 0.75                 SE = 102(VPH)

V12 : 外側二車道流率 [2400 - 4000(VPH)]

VF : 主線流率[4080 - 8976(VPH)]

( ):表t值

迴歸式三: V12 = 1288.39 +0.24(VF+VR)

(8.81)  (13.99)

R2 = 0.81                     SE = 113(VPH)

V12 : 外側二車道流率[2400 - 4000(VPH)]

VF+VR : 主線+匝道流率[4794 - 11460(VPH)]

( ):表t值

由上述所構建之模式，其判定係數(R2)值皆在0.75-0.83範圍內，顯示觀測資料亦有不錯之配適，就上述模式來看，存在以下幾點特徵:

1.外側二車道流率(V12)與主線流率(VF)具有正向關係，說明當主線流率增加時，將會使得外側二車道流率亦隨之上升；與若與三車道路段比較，主線流率較三車道路段為低，顯示駕駛人行駛於四車道路段時，外側二車道流率受主線流率之影響較三車道路段為低，此乃由於駕駛人於四車道路段時對主線車道之選擇更有彈性。

2.外側二車道流率(V12)與匝道流率(VR)亦具有正向關係，說明當匝道車流量增加時，因欲下匝道之車輛數增加，車輛在接近出口匝道區段時，會事先變換至右側車道，使得外側二車道流率亦隨之上升；若與三車道路段比較，其與匝道流率(VR)相關性相若，顯示不論是三車道或四車道路段，外側二車道流率受匝道流率之影響程度差異不大。

3.就常數項而言，則為一潛在流率，各個迴歸式中常數項之t值已有顯著之影響，若與雙向六車道比較，常數項遠比三車道路段為高，主要原因可能是本研究所調查四車道路段之下匝道車輛數較多，使得其對外側二車道流率影響程度亦相對地增加，故潛在流率因子影響程度亦較三車道路段大。

## 4.3  ¼¦¿¾

由上述所構建之出口匝道區段外側二車道流率預測模式發現，無論是三車道或四車道，以主線流率(VF)與匝道流率(VR)分別作為構建預測外側二車道流率(V12)之變數，其判定係數(R2)較單獨以主線流率或將主線流率與匝道流率合併預測外側二車道流率為高(分別為0.95與0.83)，且其t值亦相當顯著，表示分別以主線流率(VF)與匝道流率(VR)分別作為構建預測外側二車道流率(V12)之變數，為一較佳之模式，本研究建議之外側二車道流率(V12)預測模式如下：

二車道路段：V12 = VF

三車道路段：V12 = 190.68 +0.53VF +0.44VR

四車道路段：V12 = 1377.56 +0.17VF +0.44VR

其中，主線三、四車道之外側二車道流率實際觀測值及模式預測值如圖4-4及圖4-5所示，由圖可看出，所構建之模式具相當不錯預測能力。