第一章  緒論

1-1 研究動機與目的

建立運輸需求模式的最終目的之ㄧ，就是用於預測。然在既有的研究中，多只有模式之推估（estimation），而無模式之驗證（validation），更少有轉移性（transferability）之探討。事實上，利用基年的資料建立出需求模式，然後將各相關變數在目標年的數值代入此模式以得目標年的運輸需求，此種做法多多少少隱含了需求模式在時間上具有可轉移性的假設，如欲驗證此假設的正確性，則必須對需求模式是否在時間上具有可轉移性加以檢定；此外，考量隨著時間改變，運具屬性（如運具票價、班次）與旅行者的行為特性（如時間價值）等，亦可能隨之而改變的情況下，更加深了模式預測上的不準確性。是故，對模式的轉移性研究實有其必要性。

再者，大規模的運輸調查，通常是每隔好幾年才進行一次（例如各都會區之細部家戶旅運特性調查），這些調查通常涵蓋的範圍較大且在抽樣上亦較具代表性，一般運輸研究往往受限於時間與成本僅能採小樣本的抽樣調查方式，因之在樣本的代表性上常受到質疑。是故若能利用個體模式之可轉移特性，吾人便可以僅透過小規模的調查即構建出具代表性的模式，而不必花費大量的人力、時間與財力於資料收集的工作上。

以個體選擇模式分析運具的選擇行為，近年來已發展的頗為完備；個體選擇模式的基本架構是以效用函數為出發點，當選擇者面臨各個可能的替選方案時，是基於效用最大的原則來從事選擇行為；由於個體模式乃是基於行為理論為基礎所建立之因果模式，與總體模式比較起來，它具有準確性較高的優點，理論上亦較具有可轉移性。

模式具可轉移性的另一層意義，在於表示該模式之參數值具有穩定性（stability），從許多研究中，如Abdelwahab（1991）、Atherton與Ben-Akiva（1976）、Badoe與Miller（1995）、Koppelman與Wilmot（1986）、Wilmot（1995）、段良雄（民77）等發現，由於受到所選用數據的影響，模式之可轉移性乃ㄧ程度性的問題，故若能對每個模式參數穩定性與否做成判定，則對於模式之修正應有相當之助益。

此外，若能確立出一套研究個體運具選擇模式可轉移性的方法，則在往後從事運輸相關研究時，除了對被轉移地區或時段提供有效的資訊外，尚可彌補被轉移模式因採樣不足所造成之模式預測誤差的缺憾。

基本上，可轉移性的問題乃ㄧ實證問題，因此本研究將由實證的觀點，探討城際間個體運具選擇模式的時間可轉移性。綜合上述研究背景，本研究有以下的研究目的：

- 驗證已構建之運具選擇模式，能否「因時」反應個人旅運的選擇行為（travel  decision-making  process）。

- 探討影響運具選擇模式可轉移性之因素。

- 比較不同的模式更新技術，在轉移上的效果。

1-2 研究內容與方法

本研究係以往返於台北－台南間的長途運輸旅客為調查對象，利用83至85年度旅運資料做為分析基礎，並透過問卷設計，蒐集86年度旅運資料，以為轉移性驗證之依據。

影響模式可轉移性的因素主要有四種：

1.更新方法的使用。

2.模式的適用性。包括模式理論、效用函數型式及模式解釋變數等。

3.模式校估所使用的數據。

4.個體行為的變異以及其它未考慮因素。

本研究的研究內容將探討上述1、2兩項。在更新方法的使用上，本研究將利用下敘四種更新技術將模式更新（updating）：

1.修正常數與參數尺度法（transfer scaling）

2.貝氏更新法（Bayesian updating）

3.結合轉移性估計法（combined transfer estimation）

4.聯合估計法（joint context estimation）

模式更新之結果將比較出在不同函數參數指定下，四種方法之優劣。

就模式的適用性而言，一般認為唯有可正確反應選擇者選擇行為的模式方具有可轉移性；本研究將針對多項羅機模式（Multinomial logit，簡稱MNL）、無異門檻值模式（Threshod of Indifference）之多方案效用無異門檻（d-Multinomial logit model，簡稱d-MNL）模式等待轉移模式，利用前述較佳的更新方法將模式更新，比較其轉移效果。最後並從敏感度分析的角度探討模式的可轉移性。

在衡量模式可轉移性程度方面，將利用模式轉移性檢定統計量，包括轉移檢定統計量（TTS）、轉移指標（TI）、轉移概似比指標（ρT2）、正確預測百分比（PCP-PS及PCP-UW）等。

上述相關之理論與方法，請詳見第三章。

1-3 研究架構與流程

本研究的架構流程如圖1-1所示，內容簡略說明如下：

一、緒論

概述本論文之研究動機、目的、內容與方法。

二、文獻回顧

旨在了解有關空間及時間轉移性研究相關文獻的理論基礎及實證分析，並做一探討。

三、理論方法

將介紹相關模式理論、四種更新方法，以及轉移性衡量指標的理論等。

四、資料蒐集與分析

主在說明問卷之設計，調查方式與過程，並做樣本之整理與分析。

五、實証研究

將採用四種更新方法，分別建立更新模式，從而比較不同更新方法的優劣，並利用較優的更新方法對各年度模式進行可轉移性分析。最後並從敏感度分析的角度探討模式的可轉移性。

六、結論與建議

由上述的模式分析結果，歸納出本研究之結論，並研擬出具體的建議，俾供後續研究發展作為參考。

뵔ꥷ곣ꡳꗘꪺ

ꓥ쑭Ꙟ압

뉺뷗ꓨꩫ꒶닐

냝ꣷ덝군뭐룪껆뭠뚰

멣ꯘ신늾볒ꚡ

신늾볒ꚡ빁ꗎ꧊놴끑

ꟳ띳ꓨꩫ꒧꣏ꗎ

ꕩ신늾꧊ꓱ룻뭐꓀꩒

뇓띐ꯗ꓀꩒

떲뷗뭐ꯘ쒳

圖1-1研究流程圖