論文題目：模糊理論應用於逐日動態通勤行為之研究          頁數：156

校所組別：私立淡江大學  交通管理學系  運輸科學碩士班

畢業時間及提要別：八十六 學年度 第二學期 碩士學位論文提要

研究生：張 禎 誼					指導教授：董 啟 崇  博士

論文提要內容：

本研究旨在應用模糊理論探討通勤者之逐日(Day-to-day)出發時間與路徑動態決策行為，並透過控制實驗法進行通勤者動態通勤模糊決策行為資料之蒐集，以探討通勤者受外在環境、與交通資訊等刺激、以及個人內在認知之影響，所產生具有動態特性之行為機制；進而依據不同決策行為，分別進行動態通勤模糊推論決策行為模式之構建與實證分析。

本研究採用控制實驗法，針對淡江大學教職員及學生日常駕駛通勤者為實證對象。其方法是以真實的通勤者在模擬的通勤環境下，進行連續數日的動態通勤決策實驗，並應用模糊近似推論(Fuzzy Approximate Reasoning)的概念，構建通勤者動態出發時間與路徑模糊決策實證模式。本研究同時利用模糊線性迴歸模式(Fuzzy Linear Regression Model)、以及模糊時間序列模式(Fuzzy Time Series Model)分別構建通勤者之模糊旅行時間預測模式、模糊無異帶模式、以及模糊認知學習機制，藉以瞭解在動態通勤決策過程中，通勤者受累積通勤經驗之影響，所產生之模糊學習與預測行為對其決策之影響。

本研究乃國內首次以更近似於人類思考邏輯之模糊理論探討通勤者之動態出發時間與路徑決策、以及動態學習與預測行為機制；可提供動態交通控制相關研究一個較近真實的動態決策行為假設基礎，未來亦可應用本研究所建立之模糊動態決策行為模式，探討在行前資訊系統輔助下，駕駛者對於決策行為之反應。

本研究所得之重要結果包括下列五點：

1.樣本通勤者對於旅行時間與延滯時間的模糊認知，具有明顯的動態變化過程，且會隨著通勤天數的增加，變化情形愈趨於穩定的狀態；而且樣本通

勤者對於通勤環境之熟悉程度亦會隨著通勤經驗的增加，而有愈熟悉之現象。

2.有關模糊無異帶動態學習模式之實證結果顯示，無論是出發時間模糊無異帶，或是路徑決策模糊無異帶，其總範圍相當小，大約為3分鐘左右。

3.動態模糊推論決策行為模式之實證結果，路徑決策模式之模式輸出決策與樣本通勤者實際決策方案之符合比例較出發時間決策模式實證結果為佳，且符合比例達70%以上，故實證結果皆有相當程度之符合。

4.通勤者動態預測行為模式之探討方面顯示，不同的資訊量取得、以及不同的決策行為，亦會造成預測行為的差異。而模式之實證結果，三組樣本符合最小可接受適合度門檻值H=0.9水準的比例大約為20~38%左右。

5.本研究為首次利用模糊理論探討動態出發時間與路徑決策行為，並對於動態模糊通勤行為中，有關動態模糊學習行為機制、與動態模糊預測行為機制加以檢驗與探討，其研究成果亦可提供作為運輸規畫有關通勤決策行為之基礎，並改進過去對於動態通勤決策行為不確定性之處理方式。

6.本研究之動態通勤模糊推論決策模式是以規則(rule-based)與近似推論(approximate reasoning)為基礎，並結合效用最大與滿意決策規則為模式構建之精神，再透過動態決策行為過程，通勤者之動態學習與預測機制之構建，使本研究與實際動態通勤行為切合。

關鍵詞：動態通勤決策行為、控制實驗、近似推論、動態學習機制、動態預測機制、模糊線性迴歸模式、模糊時間序列模式、模糊無異帶