摘    要

高速公路為公路運輸之主要路線，其行車品質影響都市發展與人民生活甚鉅。匝道儀控乃高速公路交通擁擠管理的主要方法之一，但目前高速公路實施之匝道儀控僅考慮單一匝道之績效，因此本研究希望能建立連鎖式即時匝道儀控策略，以考慮高速公路整體績效，提升服務水準。

本研究之連鎖式即時匝道儀控策略包含兩大部分：連鎖式即時匝道聚類模式與多目標動態隨機控制模式。創新之動態聚類的方法乃以M-GSPRT受限推廣型序列機率比檢驗法，將大範圍之各個匝道依車流屬性進行分類與聚組等兩步驟。多目標動態系統模式結合多目標決策方法之權重法以及動態隨機最佳控制理論，其中主要包含四個方程：狀態方程、量測方程、邊界限制以及目標式，在以動態隨機模式為基礎下，加入與匝道號誌相關之儀控變數，並將控制變數視為系統狀態變數的函數，以構成具有狀態回饋特性的控制方法。即可以群組的方式，即時計算系統內之時變的狀態變數與車輛數，並利用多目標方法之權重法將多個匝道最佳目標式，結合為單一目標式，將多個匝道彼此衝突的控制策略予以協調，以求出考慮整體之儀控最佳組合，獲得整體績效最佳控制。

因為真實交通資料或車流資訊不易取得，本研究以Paramics微觀車流模擬器模擬各種情境，產生所需之資料。經由MAPE與卡方適合度驗證結果顯示，本模式預測效能普遍在合理範圍內；在績效評估方面，透過本研究之模式平均可達17%之改善程度，因此本研究之模式可有效預測車流行為並降低因匯入車流造成之擁塞現象，提升服務水準。

因此，本研究之連鎖式即時匝道儀控模式乃針對大範圍之系統化匝道儀控，可因應各匝道與鄰近主線道車流之屬性變化，有效將屬性相似且相鄰之匝道進行群組且連鎖式道儀控，達到系統最適化之效果，而非個別匝道最適化。本研究考量高速公路主線與匝道之車流狀況，構建一連鎖式即時匝道儀控模式，透過動態聚類、即時預測與回饋控制的功能，一次處理多個匝道儀控問題，達到即時化、動態化、自動化、整體化的交通控制。

關鍵字：匝道儀控、聚類控制、多目標動態最適控制、即時預測