第三章  連鎖式即時匝道儀控模式構建

本章主要介紹研究中所構建之連鎖式即時匝道儀控模式，本模式乃應用M-GSPRT聚類方法、多目標決策規劃與現代控制理論為基礎作為研究方法，將大範圍複雜的匝道儀控以群組方式處理。首先藉著M-GSPRT研究法發展匝道屬性之聚類模式，藉以區分不同車流情況之各種組合，將相同屬性的匝道歸於一類，以此依據聚組；接著利用多目標動態隨機控制模式，求得各組之最佳儀控率，藉由此兩層級之演算方法使得高速公路整體車流順暢，本研究之概念流程如圖3-所示。

圖3- 連鎖式即時匝道儀控模式之概念流程

因此本章首先針對整個動態系統範圍予以界定，其次定義本研究之聚類模式決策變數與動態模式狀態變數，然後分別就本研究所構建之聚類模式與多目標動態隨機控制模式的內容作進一步的說明，最後將本模式應用卡門濾波技術與線性二次高斯控制的遞回演算過程作詳細的介紹。

3.1 動態系統界定

3.1.1 系統範圍

本研究以高速公路沿線大範圍連鎖式匝道為研究對象，探討大範圍之連鎖式匝道儀控即時應變模式，用以降低當入口匝道之車輛匯入主線時所產生之衝擊與延滯。圖3-為單一匝道j之偵測器的佈設位置，亦為本研究各單一匝道之小範圍的動態系統範圍，將沿線連續Mg個匝道之小範圍的動態系統範圍結合起來，如圖3-所示，主線上各個入口匝道匯入處之上、下游兩偵測器間之偵測區及其所包含之匝道，即為本研究主要研究範圍。

研究中利用各主線路段在匝道匯入處之上、下游以及匝道路段之上、下游的四組偵測器於每一時段所蒐集之交通基本資料如流量、速率及佔有率的變化，以推估各小範圍之的車流狀態，予以分類與聚組，而後再以同組的Mg個匝道以相同的儀控率，計算出最佳儀控組合。

圖3- 單一匝道j之研究系統範圍

圖3- 研究系統範圍

3.1.2 系統內之車流行為

本研究聚類模式中之決策變數ηjk與多目標動態隨機控制模式之系統狀態變數xgj(k)主要是依據高速公路系統內之車流行為而定義的，如圖3-4所示，假設系統內之車輛均為單一車種，當各個入口匝道之車流進入高速公路時，入口匝道及高速公路主線鄰近路段之上、下游車輛的車流行為會有明顯的加減速行為：

- 子系統1上游車道之車輛會受匝道車輛加入之干擾而使車流速率降低。

- 子系統2車輛通過匝道入口端點後，車輛會加速駛離。

- 子系統3匝道車輛受儀控號誌影響，會有減速停止與加速駛離現象。

圖3- 匝道匯入後之車流行為

3.2 模式變數

3.2.1 聚類模式之決策變數

本研究之連鎖式即時匝道聚類模式以一決策變數作控制，依據該匝道即時狀態所得決策變數之統計檢定結果將此匝道分類，本研究之決策變數ηjk乃由匝道與高速公路主線上下游之偵測器所收集的資料而得，其數學運算模式由[3-1]式所示，表示將高速公路主線與入口匝道上的擁擠程度經由一定比例之權重所組合而得，數字越大擁擠情況越嚴重。

ηjk= wjfk×qjf(k)+wjrk×qjr(k)                                  [3-]

其中，

j：為匝道編號，代表此決策變數隸屬於第j個入口匝道；

k：為時階，本研究訂每10秒為一時階，表示在此交流道之第k個樣本，在限定的判別時間內可得N筆資料；

qjf(k)：為第j匝道在第k時階，高速公路主線之擁擠程度；

qjr(k)：為第j匝道在第k時階，匝道之擁擠程度；

wjfk：為第j匝道在第k時階，高速公路主線擁擠程度之權重；

wjrk：為第j匝道在第k時階，匝道擁擠程度之權重。

匝道與高速公路主線擁擠程度之權重和須符合：

wjfk+wjrk=1                                            [3-]

一、擁擠程度函數

為了描述研究範圍內車流擁擠現象，以單車道第k時階內，殘留於單位路段長之車輛數作為擁擠程度函數。分為高速公路主線擁擠程度函數與匝道擁擠程度函數兩類。

- qjf(k)：高速公路主線擁擠程度函數，以高速公路第j匝道處之主線路段上，第k時階內平均殘留於單車道每百公尺路段長之車輛數表示之。

qjf(k)=1IjfLjfajfu(k)+qjf(k|k−1)−ajfd(k)+ajrd(k)                 [3-]

其中，

Ijf：為高速公路第j個入口匝道處，主線之車道總數；

Ljf：為高速公路第j個入口匝道處，主線上下游所設偵測器間的距離，即主線偵測區間距離；

ajfu(k)：為高速公路第j個入口匝道處，第k時階內，到達主線上游之車輛數；可由主線上游偵測器得知；

ajfd(k)：為高速公路第j個入口匝道處，第k時階內，通過主線下游之車輛數；可由主線下游偵測器得知；

ajrd(k)：為高速公路第j個入口匝道處，第k時階內，通過匝道下游之車輛數；可由匝道下游偵測器得知；

qjf(k|k−1)：為高速公路第j個入口匝道處，第k時階一開始(即第k−1時階末)，在主線車道之車輛數。

- qjr(k)：匝道擁擠程度函數，以高速公路第j匝道處之匝道路段上，第k時階內平均殘留於單車道每百公尺路段長之車輛數表示之。

qjr(k)=1IjrLjrajru(k)+qjr(k|k−1)−ajrd(k)                         [3-]

其中，

Ijr：為高速公路第j個入口匝道之車道總數；

Ljr：為高速公路第j個入口匝道之上下游所設偵測器間的距離，即匝道偵測區間距離；

ajru(k)：為高速公路第j個入口匝道處，第k時階內，到達匝道上游之車輛數；可由匝道上游偵測器得知；

ajrd(k)：為高速公路第j個入口匝道處，第k時階內，通過匝道下游之車輛數；可由匝道下游偵測器得知；

qjr(k|k−1)：為高速公路第j個入口匝道處，第k時階一開始(即第k−1時階末)，在匝道車道之車輛數。

二、擁擠程度之權重

為了明確的表示此匝道匯入情況之擁擠程度，將高速公路主線擁擠程度函數與匝道擁擠程度函數以一定的比例結合，此比例按主線與匝道上各車道之佔有率總和的比例分配，因此擁擠情況越嚴重的車道將佔較大的權重，意即獲得較大的重視。

  - wjfk：高速公路主線擁擠權重，為高速公路主線上各車道佔有率總和佔主線與匝道全部車道之佔有率總和的比例。

wjfk=ijfIjfθijffkijfIjfθijffk+ijrIjrθijrrk=IjfθjfkIjfθjfk+Ijrθjrk               [3-]

其中，

ijf：為高速公路第j個入口匝道處，主線上第i車道；

ijr：為高速公路第j個入口匝道處，匝道上第i車道；

ijfIjfθijffuk：為高速公路第j個入口匝道處，第k時階內，主線上各車道之佔有率總和；

ijrIjrθijrruk：為高速公路第j個入口匝道處，第k時階內，匝道上各車道之佔有率總和；

θjfk：為高速公路第j個入口匝道處，第k時階內，主線車道之平均佔有率；

θjrk：為高速公路第j個入口匝道處，第k時階內，匝道車道之平均佔有率。

  - wjrk：匝道擁擠權重，為高速公路匝道上各車道佔有率總和佔主線與匝道全部車道之佔有率總和的比例。

wjfk=ijrIjrθijrrukijfIjfθijffuk+ijrIjrθijrruk=IjrθjrkIjfθjfk+Ijrθjrk               [3-]

三、佔有率換算

本模式所需之佔有率資料必須經由公式換算，本研究採用交通部台灣區國道新建工程局[32]所用之佔有率換算公式，由[3-7]式所示。

θ=LU×NDU=ND×L=K×L                                  [3-]

其中，

θ：為高速公路之佔有率，單位(％)；

K：為高速公路偵測器測得之密度，單位(輛/公里)；

N：高速公路路段中之車輛數，單位(輛)；

D：高速公路路段長度，單位(km)；

U：車行速度，單位(公里/小時)；

L：為有效車長，單位(km)。

3.2.2 動態隨機控制模式之系統狀態變數

一、系統狀態變數

狀態是指系統的運動狀態，狀態變數是指足以完全表示系統運動狀態之最小個數的變數。本研究之系統狀態變數由各單一匝道之三個子系統的通過比率表示之。

- rgj1(k)：在第k時階內，在匝道gj之子系統1中，原本在主線車道上游之車輛，通過匝道入口端之比率。

rgj1(k)=Dgj(k)agjfu(k)+agjrdk+qgj1(k|k−1)                             [3-]

其中，

j：為匝道編號，代表連續路段上第j個入口匝道，j=1,2,⋯,M；

gj：聚組後，第gj組匝道中之第j號匝道，g=1,2,⋯,G；

Dgj(k)：在第k時階內，原本在主線車道上之車輛，通過匝道gj入口端之車輛數；

agjfu(k)：在匝道gj之子系統1中，第k時階內，到達主線車道上游之車輛數；可由主線上游偵測器得知；

agjrd(k)：第k時階內，由匯入匝道gj進入主線的車輛數；可由匝道下游偵測器得知；.

qgj1(k|k−1)：在匝道gj之子系統1中，第k時階一開始(即第k−1時階末)，在主線車道上游之車輛數。

- rgj2(k)：在第k時階內，在匝道gj之子系統2中，原本在主線車道下游之車輛通過下游偵測器之比率。

rgj2(k)=agjfd(k)Dgj(k)+qgj2(k|k−1)                                  [3-]

其中，

agjfd(k)：在匝道gj之子系統2中，第k時階內，通過主線車道下游之車輛數；可由主線下游偵測器得知；

qgj2(k|k−1)：在匝道gj之子系統2中，第k時階一開始(即第k−1時階末)，在主線車道下游之車輛數。

- rgj3(k)：在第k時階內，在匝道gj之子系統3中，原本在匝道車道上游之車輛離開匝道進入主線之比率。

rgj3(k)=agjrd(k)agjru(k)+qgj3(k|k−1)                                   [3-]

其中，

agjrd(k)：在匝道gj之子系統3中，第k時階內，進入匝道車道之車輛數；可由匝道上游偵測器得知；

qgj3(k|k−1)：在匝道gj之子系統3中，第k時階一開始(即第k−1時階末)，在匝道車道之車輛數。

二、控制變數

即匝道儀控率，本研究定義U(k)為控制變數如[3-11]式所示，表示在第k時階和第k+1時階之間第g組匝道之控制策略，以單位時間(10秒)內開放綠燈(包括黃燈)時間的比率表示之。同一組匝道中的各個匝道之儀控率均相等，其數值由動態隨機控制模式以線性二次高斯控制方法求得之最佳控制值決定。

U(k)=Ugjk⋮                                              [3-]

三、車輛數

各個子系統中，單位時間內留在車道之車輛數總和，如下所示：

- qgj1k：在匝道gj子系統1中，在k時階內，在主線車道之車輛數。

qgj1k=agjfuk+agjrdk+qgj1k|k−11−rgj1k                  [3-]

- qgj2k：在匝道gj子系統2中，在k時階內，在主線車道之車輛數。

qgj2k=agjfuk+agjrdk+qgj1k|k−1rgj1k+qgj2k|k−11−rgj2k [3-]

- qgj3k：在匝道gj子系統3中，在k時階內，在匝道車道之車輛數。

qgj3k=agjruk+qgj3k|k−11−rgj3k                         [3-]

3.3 連鎖式即時匝道聚類模式之建立

連鎖式即時匝道聚類模式係針對大範圍之系統化匝道儀控，可因應各匝道與鄰近主線道車流之屬性變化，有效將屬性相似且相鄰之匝道進行分群且連鎖式儀控，達到系統最適化之效果，而非個別匝道最適化。此作法的優點是能以群組的方式處理大範圍的匝道。

匝道聚類之概念可由圖3-5說明，首先如圖3-5(1)將範圍內沿線之所有入口匝道依序編號，接著利用M-GSPRT分類方法將各入口匝道依車流屬性於予分類，如圖3-5(2)可得到各入口匝道其類別f之結果，最後再將鄰近且類別相近的數個入口匝道聚為同一組別g，如圖3-5(3)所示。經過分類與聚組此兩個階段即可將原本繁多的入口匝道聚類為較少的群組，這樣的聚類概念可方便於整體之控制管理。

圖3- 匝道聚類概念說明

3.3.1  M-GSPRT法之統計意義

M-GSPRT法[2]乃由序列機率比檢驗法(SPRT)所延伸的一種統計抽樣方法，主要的觀念即在闡述樣本量不必預先固定，可以根據抽樣(或觀測)過程中所出現的情況來決定何時停止抽樣，也就是說樣本量是一個隨機變量，這樣得到的樣本是逐次得到，稱為序列樣本。

在SPRT法中有著一個相當重要的特色便是型I(α)與型II(β)誤差，在一開始就事先決定。首先令H0為虛無假設，H1為對立假設，其分別對應的決策為D0及D1。P(Zk|H0)和P(Zk|H1)乃是在給定H0和H1的情況下，Z(k時階)的條件機率密度函數，且型I誤差Pf=α，型II誤差Pm=β。則決策機率PD可表示為：

PD=P(D1|H1)                                              [3-]

=Θ1P(Zk|H1)dZk                                            [3-]

=Θ1Λ(Zk)P(Zk|H0)dZk                                       [3-]

在此Θ1乃指D1的決策域，型I誤差是指H0為真的情況下卻拒絕H0的機率；型II誤差是指H0為偽的情況下卻接受H0的機率，而Λ(Zk)則是指概似比統計量，可表示為：

Λ(Zk)=P(Zk,Zk−1,...,Z1|H1)P(Zk,Zk−1,...,Z1|H0)                                  [3-]

根據二元化的假設檢定

ifΛ(Zk)>Ψ1,thenH1isaccepted.                           [3-]

在此結合第[3-17]式和第[3-19]式，可得

PD>Ψ1Θ1P(Zk|H0)dZk                                       [3-]

⇒1−βα>Ψ1                                                [3-]

可求得第一個臨界值Ψ1為

Ψ1=1−βα                                                   [3-]

利用相同的原理

ifΛ(Zk)<Ψ0,thenH0isaccepted.                           [3-]

亦可求得第二個臨界值Ψ0

Ψ0=β1−α                                                  [3-]

故SPRT的判決法則可表為

ifΛ(Zk)>Ψ1,thenH1 isaccepted                            [3-]

else ifΛ(Zk)<Ψ0,thenH0 isaccepted                        [3-]

若皆不為以上二者，則再繼續檢測下一個樣本。

雖然SPRT法在節省樣本量上有很大的優越性，但樣本量並無固定上界，如果遇到巨大的樣本量，那麼 SPRT法的逐次檢測就會顯得非常不經濟。因此，包含MSPRT和M-GSPRT這一類截尾型的序列檢定法，由於樣本有上限，故逐漸受到廣泛的重視。

再者，不論是SPRT或MSPRT法，皆是著重在兩種類別層級的探討，在這一方面，GSPRT便提供了多重層級的比較方法，而M-GSPRT則是針對GSPRT再進行改良，設定一個動態的臨界值來協助作出最後的決策，因其考慮了多層級且限制了樣本上限，本研究採此方法將匝道分類。

3.3.2 基本假設與分類原則

M-GSPRT法在節省樣本量上有很大的優越性，且最大樣本量亦可受到控制(此時樣本有上界)，然而其在應用中面臨到最大的侷限性便是「序列性太強」，樣本是對個體一個一個逐次觀察得到的(一個個體觀測完畢才可能開始觀測下一個)，不能同時進行觀測，對於那些需要觀測很長時間才能得到個體觀測值的實際工作(例如許多醫藥療效試驗)，M-GSPRT法便很難實施。有鑑於此，近年來又出現一種新的序列檢定法：成組序列檢驗法(Group sequential test)，來改善這種情況。不過由於本研究的樣本並不需要很長的時間觀測就能得到其結果，因此不會面臨到序列性太強的問題。

在M-GSPRT的應用上，本研究須作以下假設：

- 所有調查的樣本都具有高斯-馬可夫特性（Gaussian-Markov process），也就是每一時階的決策變數值只與上一時階的決策變數值有關，與其他時階均無關。

- 所有決策變數ηjk均服從常態分配，因此只須校估各類別之平均值μp與變異數Σp。

- 本研究為達到即時應變之目的以截尾型控制，固定每N時階為第K時期，時期終了即須作出判斷，作為第K+1時期匝道控制之依據，待K+1時期開始時，聚類模式又重新歸零、重新判斷作為K+2時期之準則。

本模式依據匝道與高速公路主線之車流結構屬性將各匝道予以分類，分別以入口匝道之低、中、高車流情況以及高速公路主線上游路段之低、中、高車流情況區分為九大類別，分別校估此九種車流屬性之決策變數ηjk的機率密度函數Pp、平均值μp及變異數Σp，如表3-所示。透過M-GSPRT的聚類方法，就能在有限時間的點偵測器資料下，將匝道j判斷所屬類別，並給予適當儀控策略。

表3- 各類別之車流屬性

| 各類別之機率密度函數 |  | 入口匝道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高流量 | 中流量 | 低流量 |
| 高速公路主線上游路段 | 高流量 | μ1、σ1 第一類 | μ2、σ2 第二類 | μ3、σ3 第三類 |
|  | 中流量 | μ4、σ4 第四類 | μ5、σ5 第五類 | μ6、σ6 第六類 |
|  | 低流量 | μ7、σ7 第七類 | μ8、σ8 第八類 | μ9、σ9 第九類 |

3.3.3 分類流程

本研究將透過下列步驟，檢測出第K時期下車流狀況最相似的樣本，以作為各匝道分類準則的依據。

步驟0：初始化

- 將匝道分類的九種常態分配型式以參數μp、σp代入。

- 設定每一個策略規劃辨識錯誤的機率ep,p。ep,p是指將某匝道劃歸p類別的情況下，實際上該交流道卻隸屬於p類別的誤差。

- 將疊代指標k值歸零。

- 設定P類別的動態臨界值(gp(k))

gP(k)=ΨP1−kNrp                                        [3-]

其中，

k：為點偵測器收集的第k時階資料；

N：為偵測器收集的資料總數；

rp：為動態臨界值之參數，介於0到1之間(0<rp≤1)，可決定動態臨界值的外形，其值愈越大，越易拒絕此類假設；

Ψp：為動態臨界值在P類的初始值，可以[3-28]式表示：

ΨP=1−ep,pP~Ω(1−eP,P~)1Ω                                 [3-]

其中，

Ω：為匝道分類的總數，其值為9。

- 針對P類設定一相關假設Hp。

- 將匝道按主線經過順序編號j=1,2,⋯,M，共有M個匝道。

- 設定初始類別fj|0。

步驟1：選定路網中的第j個匝道，並設k=1。

步驟2：在第j個匝道，於Hp的假設條件下，估算一般化的概似比統計量Ληjk|Hp：

Ληjk|Hp=ε=1kpηjε|Hpp=1Ωε=1kpηjε|Hp1Ω                           [3-]

其中，

pηjε|Hp：在既定的Hp假設下，ηjε的條件機率密度函數。

步驟3：比較Ληjk|Hp和動態臨界值gp(k)：

若Ληjk|Hp<gpk，則拒絕Hp                            [3-]

將被拒絕的p類從類別P之集合中移出。

步驟4：比較P集合裡之類別p數目：

- 若p的數目超過一個，便排除已拒絕的類別，令k=k+1，回到步驟2繼續檢測下一個樣本，直到最後一個樣本為止。

- 若p的數目只有一個，則Hp假設是唯一被考慮的型式，則直接將此時期第j匝道劃歸到p類別，即fj|K=p。

- 若p的數目為零，亦即全部排除，則將第j匝道歸類為上一時期之類別，即fj|K=fj|K−1。

步驟5：設立結束法則

若最後一個樣本仍無法歸類，則將第j匝道歸類為上一時期之類別，即fj|K=fj|K−1。當所有匝道均只有唯一被考慮的類別，則結束此分類過程。

3.3.4 聚組流程

當第K時期建立匝道分類法則後，則需進行匝道聚組動作，將相鄰之同類的匝道聚為一組，此匝道聚組規則如下：

步驟0：初始化

- 將匝道j對應其所屬類別。

f(j)=1,2,⋯,Ω                                            [3-]

- 令j=1之匝道歸為第一組。

g1=1                                                     [3-]

f(1)∈g1                                                  [3-]

步驟1：選定連續路段中第二個匝道，設定j=2。

步驟2：比較fj與fj，其中j∈gj−1。

- 若此匝道與前一個匝道同類，則歸為同組

- 若f(j)=f(j−1)，則gj=gj−1                            [3-]

- 若此匝道與前一個匝道不同類，則比較與前一匝道同組之所有匝道

- a.若f(j)−f(j)<2，則gj=gj−1                        [3-]

- b.否則gj=gj−1+1                                      [3-]

步驟3：令j=j+1繼續檢測下一個匝道

當所有的j個匝道均被分為第g組，g=1,2,⋯,G，則結束聚組法則。

在本研究的應用設計下，針對研究範圍中連鎖路段的每一個入口匝道，我們皆可得到九類車流類別下的概似比統計量(Λ(ηjk|Hp))與動態臨界值(gp(k))，當某一類的概似比統計量小於動態臨界值時，我們即拒絕該類。當其中八類皆被拒絕時，就將該匝道劃歸為未被拒絕的一類，否則便繼續檢視下一個樣本，直到最後一個樣本為止。透過這樣的過程，將路網中的每個匝道一一歸類。

3.4 多目標動態隨機控制模式之建立

本研究不考慮匝道溢流與地方道路之車流衝擊。本研究主要是引用許鉅秉[3]構建之動態隨機模式，依據高速公路主線受到入口匝道影響之車流行為，計算車道內與車道間之系統狀態變數(system state variables)，並加入多個控制變數，構建一非線性、非連續性多目標動態隨機控制模式。

本研究之多目標動態隨機控制模式假設條件如下：

- 本研究動態隨機控制模式的基本假設為所有系統狀態變數都具有高斯-馬可夫特性(Gaussian-Markov process)，也就是在下一時階的變數值只與目前時階的狀態變數值有關，與其他時階的變數值均無關。

- 狀態變數之間彼此互為獨立，而且在任何時階中，系統干擾項w(k)和量測干擾項v(k)不相關。

- 假設由匝道駛入主線之車輛在進入開始之時階內即到達最外側車道。

以下是本研究之動態隨機控制模式的一般式，包括狀態方程、量測方程和限制式，依序說明如下：

狀態方程  X(k+1)=fX(k),θ(k),U(k),k+LX(k),θ(k),U(k),kw(k) [3-]

量測方程  Z(k)=hX(k),k+v(k)                             [3-]

限制式	  0≤X(k)≤1	                                    [3-]

0≤U(k)≤1                                    [3-]

εε+5Uk+ε≥0	ε=0,1,2,⋯                          [3-]

狀態方程表示在動態隨機控制系統中，下一時階與目前時階狀態變數的關係，此方程主要由兩部分組成：定性項（deterministic vector）f[X(k),θ(k),U(k),k]及干擾項 (noise vector) L[X(k),θ(k),U(k),k]與w(k)。定性項主要是依據馬可夫假設而來，即下一時階之變數只與此時階之變數有關；而干擾項則是用來描述匯入狀態下之不穩定交通特性；其中L[X(k),θ(k),U(k),k]代表系統範圍內各子系統內車輛數對系統狀態變數影響，而其矩陣元素主要是依據車輛數通過匝道入口端點或下游偵測器之難易程度而定；另一干擾項組成用以反映預測系統狀態變數之誤差。

偵測方程則表示偵測器所獲得之偵測資料與模式所預估之系統狀態變數之關係，包括定性項HXk,k與干擾項v(k)。定性項表示下游偵測器所偵測得到之各車道之車輛數；干擾項則是用以反映偵測器所得資料之誤差現象。

3.4.1 匝道狀態方程

表示在動態隨機控制系統當中，下一時階與目前時階狀態變數關係，其中：

1.狀態方程：

Xk+1=rgj1rgj2rgj3⋮                                             [3-]

X(k+1)是系統狀態變數在第k+1時段之3M×1矩陣；

其中，

3：指系統狀態變數中與單一匝道系統有關之變數數目；

M：連續路段中入口匝道總數；

gj：表示隸屬於第g組的第j號匝道；

其餘符號之意義如前所述。

2.定性項：

fXk,θk,Ugk,k=1+ωrgj1ugjk rgj1k1+ωrgj2ugjk rgj2k1+ωrgj3ugjk rgj3k⋮                   [3-]

f[X(k),θ(k),U(k),k]是系統狀態變數在第k時階之3M×1的定性向量。

其中，

θk=ωrgj100⋯0ωrgj20⋯00ωrgj3⋯⋮⋮⋮⋱                               [3-]

上式中，θk為控制變數U(k)對系統狀態變數的影響因子之3M×3M矩陣，其大小決定於狀態變數X(k)受已知U(k)影響之期望值。

3.干擾項：

(1) LX(k),θ(k),U(k),k=lgj1k00⋯0lgj2k0⋯00lgj3k⋯⋮⋮⋮⋱             [3-]

L[X(k),θ(k),U(k),k]是與系統狀態變數相關之3M×3M干擾項的定性矩陣(deterministic matrix)；主要是反映在第k時階時，受控系統內車輛數對預測系統狀態變數的影響，而其中矩陣中單元主要是依據車輛通過匝道入口端、主線下游偵測器或匝道下游偵測器之難易程度而定。

其中，

lgj1k=1−1+ωrgj1ugjkrgj1k                            [3-]

lgj2k=1−1+ωrgj2ugjkrgj2k                            [3-]

lgj3k=1−1+ωrgj3ugjkrgj3k                            [3-]

(2) w(k)=wgj1kwgj2kwgj3k⋮                                         [3-]

w(k)表示第k時階與系統狀態變數非相關（state-independent）之3M×1 的干擾項矩陣，具有高斯（Gaussian）特性，用以反映當車輛到達型態變化較大時，預測系統狀態變數的誤差，在狀態方程加入隨機干擾項wk，將使狀態變數的估算更趨於真實的變數值。

3.4.2 匝道量測方程

表示偵測資料與所估算之系統狀態變數之間的關係，其中

1.量測方程：

Zk=ZgjfkZgjrk⋮		                                       [3-]

Zk代表第k時階下偵測器所量測的車流資料之2M×1的矩陣；

其中，

2：指系統量測方程中與單一匝道系統有關之量測方程數目；

Zgjfk：表示主線下游偵測器所量測車流資料；

Zgjfk：表示匝道下游偵測器所量測車流資料。

2. 定性項：

hXk,k=hgjfkhgjrk⋮      	                                [3-]

上式中，hXk,k代表在第k時階，由偵測器車流資料組成之2M×1矩陣；

其中，

(1)hgjfk表示在第k時階內，匝道gj之主線下游偵測器之車流資料組成；

hgjfk=agjfuk+agjrdk+qgj1k|k−1rgj1k+qgj2k|k−1rgj2k[3-]

(2)hgjrk表示在第k時階內，匝道gj之匝道下游偵測器之車流資料組成；

hgjrk=agjruk+qgj3k|k−1rgj3k                       [3-]

3.干擾項：

vk=vgjfkvgjrk⋮	     	                                    [3-]

v(k)表示第k時階的隨機量測干擾項之2M×1矩陣，具有高斯（Gaussian）特性，用以反映偵測器所得資料的誤差，在量測方程加入隨機干擾項v(k)，將使狀態變數的估算更趨於真實的變數值。

3.4.3 限制式

本研究所估算之變數如車道通過之比率、儀控率，本身有上下限存在，因此，將限制式的一般式加入模式中，是為了維持每一狀態變數和控制變數的估計值均在其上、下邊界內。

1.在第k時階之每一狀態變數的邊界限制

0≤X(k)≤1                                               [3-]

2.在第k時階之每一控制變數的邊界限制

0≤U(k)≤1	                                            [3-]

3.本研究匝道儀控率之下限

假設匝道管制最低流率為單車道每小時200輛，因此儀控率每分鐘不得低於10秒。

εε+5Uk+ε≥0	ε=0,1,2,⋯                                  [3-]

3.4.4 目標函數

目標函數決定於匝道儀控的控制目的，也是整個控制策略的重點。本研究之研究內容主要是連鎖式即時匝道儀控策略，使入口匝道之車流進入主線時，即時決定最適控制策略，以使整體車流運行衝擊降至最低，因此，使車輛通過的比率增加，進而降低高速公路車輛之延滯為本研究之重點。

本研究將控制目標定為：在每一時階內，使系統狀態變數與理想狀態之偏差量的平方和最小。故本研究控制模式的匝道性能指標可以表示如下：

Eg1J(U)=Ealignlk=0N−1[[Xg1(k+1)−Xg1(k+1)]TQg11(k)[Xg1(k+1)−Xg1(k+1)]            [3-]

其中，

Xgj(k+1)：匝道gj之狀態向量在第k+1時階的狀態目標值或理想值；

Ugj(k)：匝道gj之控制向量第k時階的控制目標值；

Qgj1(k)：匝道gj之目標變數加權矩陣；

Qgj2(k)：匝道gj之控制變數加權矩陣。

本研究控制的目標是使車輛通過下游的比率，與其狀態理想值之間的偏差量平方和為最小，設定各系統狀態的理想值均為1，又不考慮匝道延滯與時制轉換損失，亦即將Qgj2(k)設為0，因此本研究之目標函數可改寫為[3-59]式。

Eg1J(U)=Ek=0N−1[[Xg1(k+1)−1]TQg11(k)[Xg1(k+1)−1]Eg2J(U)=Ek=0N−1[[Xg2(k+1)−1]TQg21(k)[Xg2(k+1)−1] ⋮EgMJ(U)=Ek=0N−1[[XgM(k+1)−1]TQgM1(k)[XgM(k+1)−1]                       [3-]

應用多目標規劃之權重法，將多個匝道最適規劃結合為單一目標，本研究以目標變數加權量Qj1(k)代表各匝道之權重，將受到該匝道系統範圍內佔有率之影響，當佔有率越大擁塞情況越為嚴重時，應給予較高權重以儘速解決，由[3-60]式表示：

Qj1(k)=ρgj1k000ρgj2k0⋯00ρgj3k⋮⋱                               [3-]

其中，

(1)ρgj1k 表示在第k時階內，所有同屬gj組的匝道其子系統1範圍內之狀態變數的佔有率權重；

ρgj1k=jMgjIgjfθgjfuMgjgjGjMgjIgjfθgjfuMgj+jMgjIgjfθgjfdMgj+jMgjIgjrθgjrMgj                [3-]

其中，

Mgj：表示第gj組匝道的總數。

(2)ρgj2k 表示在第k時階內，所有同屬gj組的匝道其子系統2範圍內之狀態變數的佔有率權重；

ρgj2k=jMgjIgjfθgjfdMgjgjGjMgjIgjfθgjfuMgj+jMgjIgjfθgjfdMgj+jMgjIgjrθgjrMgj                [3-]

(3)ρgj3k 表示在第k時階內，所有同屬gj組的匝道其子系統3範圍內之狀態變數的佔有率權重；

ρgj3k=jMgjIgjrθgjrMgjgjGjMgjIgjfθgjfuMgj+jMgjIgjfθgjfdMgj+jMgjIgjrθgjrMgj                [3-]

以圖3-所示來說明佔有率權重的意義與各分組間之關係，首先將主線上連續之M個匝道依本研究之連鎖式即時匝道聚類模式分為G組後，分別將各組之三個子系統內各單車道佔有率與車道數的乘積加總起來，以此總和按比例決定各組之三個子系統所屬的狀態變數權重，由此可以客觀瞭解各分組間受佔有率之影響。

因此本研究之目標式可整理如[3-64]式所示。

Min EJ(U)=Ek=0N−1[[Xj(k+1)−1]TQj1(k)[Xj(k+1)−1]                       [3-]

圖3- 匝道聚組關係說明圖

3.5 隨機控制模式求解演算法

卡門濾波技術是處理一組隨機過程或系統預測問題之方法。以一整套線性濾波的遞迴公式，稱卡門濾波公式或卡門濾波器，從已知的初值X(0)與P(0)開始，每獲得一次新的量測Z(k)，只需利用已算出的前一時階狀態的濾波值X(k−1)與濾波誤差的方差矩陣P(k−1)，便可算出此時階狀態的濾波值Xk及其相對應的濾波誤差方差矩陣P(k)，所以它不但是狀態濾波估計的解又是具體的遞迴計算公式。

本研究主要是運用現代控制理論中的動態隨機控制模式，作為研究基礎。而LQG問題是隨機最佳控制中較成熟的一類問題，其概念結構如圖3-有三個主要特點：

- 受控的動態系統是線性的；

- 控制性能指標是二次型；

- 隨機過程是高斯過程。

此方法具有獲得線性控制規則的特性，且在工程應用上較容易實現，故本研究使用線性二次型高斯控制理論求解匝道儀控最佳化問題。

圖3- LQG系統結構圖[5]

因此，本研究連鎖式即時匝道儀控模式之求解過程，先以卡門濾波演算法求得最適狀態估計值，再由線性二次高斯控制理論求解儀控率，整個求解流程可分為以下三個階段：

第一階段：起始設定，包括先期預測等控制模式所需之各項起始條件設定以及模式線性化。

第二階段：系統狀態變數之估計值以及誤差共變數矩陣、等候車輛等變數之更新；該演算流程主要是運用卡門濾波之濾波公式演算法。

第三階段：利用線性二次控制理論求算下一時階之各組匝道最適儀控率。

第一階段：起始設定

- 將非線性化的狀態方程式和量測方程式予以線性化，使成為線性動態方程式。

狀態方程線性化：

將X(k+1)=fX(k),θ(k),U(k),k+LX(k),θ(k),U(k),kw(k)線性化為

X(k+1)=F(k)X(k)+B(k)U(k)+L(k)w(k)                         [3-]

量測方程線性化：

將Z(k)=hX(k),k+v(k)線性化為

Z(k)=H(k)X(k)+v(k)                                          [3-]

其中，F(k)、B(k)和H(k)為是線性趨近方程，為Jacobian矩陣

F(k)=∂fX(k),θ(k),U(k),k∂X(k)||X(k)=X(k|k)                          [3-]

B(k)=∂fX(k),θ(k),U(k),k∂U(k)||X(k)=X(k|k)                          [3-]

H(k)=∂hX(k),k∂X(k)||X(k)=X(k|k−1)                                 [3-]

- 設定起始的先期預測X(0|−1)=X(0)。

- 設定起始狀態的先期共變數矩陣P(0|−1)=P(0)。

- 設定狀態方程中與狀態變數非相關之干擾項共變數矩陣Q(k)。

- 設定量測式中干擾項的共變數矩陣R(k)。

- 設定控制系統的起始目標向量的加權矩陣Q1(0)。

第二階段：以卡門濾波演算法求得最適狀態估計值

- 計算卡門增益矩陣K(k)

K(k)=P(k|k−1)HT(k)H(k)P(k|k−1)HT(k)+R(k)−1                [3-]

- 計算預測誤差值ΔZ(k|k−1)

運用量測的車流特性資料Z(k)與求得之Z(k|k−1)，可計算預測誤差。

ΔZ(k|k−1)=Z(k)−Z(k|k−1)=Z(k)−H(k)X(k|k−1)                 [3-]

其中，

Z(k|k−1)=H(k)X(k|k−1)                                     [3-]

- 更新系統狀態向量

卡門增益矩陣K(k)乘以前一時階對目前時階的預測誤差值ΔZ(k|k−1)，以修正目前時階的系統狀態向量誤差，即可求得目前時階的狀態向量最適估計值X(k|k)。

X(k|k)=X(k|k−1)+K(k)ΔZ(k|k−1)                               [3-]

F(k−1)X(k−1|k−1)+B(k−1|k−1)U(k−1)+K(k)ΔZ(k|k−1)     [3-]

- 限制系統狀態變數範圍

本研究的動態隨機控制模式中，所有的系統狀態變數均有上、下限，分別為0和1，因此，必須將最適狀態向量估計值限制在0與1之間，即0≤X(k|k)≤1。則

X(k|k)=0ifX(k|k)≤0X(k|k)if0<X(k|k)<11ifX(k|k)≥1                               [3-]

- 更新目前時階各子系統的車輛數qgj1(k)、qgj2(k)與qgj3(k)。

公式請參考本章[3-12]式至[3-14]式，其中狀態變數X(k)以目前時階的狀態向量最適估計值X(k|k)代入。

- 更新目前時階之系統狀態向量估計值的誤差共變數矩陣P(k|k)

P(k|k)=I−K(k)H(k)P(k|k−1)                                 [3-]

- 求算下一時階的系統狀態預測值X(k+1|k)

X(k+1|k)=F(k)X(k|k)+B(k)U(k)                            [3-]

- 求算下一時階的系統狀態誤差共變數矩陣的預測值P(k+1|k)

P(k+1|k)=F(k)P(k|k)FT(k)+L(k)Q(k)LT(k)                       [3-]

第三階段：以線性二次高斯控制理論求解儀控率

本研究利用線性二次高斯控制理論作為求解依據，求得可使系統狀態變數與狀態理想值間的偏差量平方和達到最小的解。

- 計算回饋增益矩陣E(k)(Feedback gains)

E(k)=BT(k)S(k)B(k)−1BT(k)S(k)F(k)                            [3-]

其中，S(k)必須滿足黎卡提方程式(Riccati equation)。

S(k−1)=Q1(k)+FT(k)S(k)F(k)−FT(k)S(k)B(k)[BT(k)S(k)B(k)]−1×BT(k)S(k)F(k)

[3-]

- 設定X(k+1)=1，並計算T(k)

T(k)=BT(k)S(k)B(k)−1[BT(k)A(k)]                              [3-]

A(k−1)=Q1(k−1)X(k)+[F(k)+B(k)E(k)]TA(k)                  [3-]

- 計算每一時階匝道開放綠燈比率U(k)

U(k)=−E(k)X(k|k)+T(k)	                                    [3-]

其中，X(k|k)係經由第二階段的卡門濾波遞迴公式並限制範圍後，所求得之狀態估計向量。

- 限制綠燈時間開放比率U(k)的範圍

(1)0≤U(k)≤1

本研究的控制變數均有上、下限，分別為0和1，因此，必須將綠燈時間開放比率值限制在0與1之間，即

U(k)=0ifU(k)≤0U(k)if0<U(k)<11ifU(k)≥1			   			    	    [3-]

(2)最小儀控率限制

εε+5Uk+ε≥0  ε=0,1,2,⋯                                   [3-]

U(k+ε)=1 if ε=05U(k+ε)=0                         [3-]