第一章 緒論

1.1 研究動機

國道高速公路路網為目前台灣公路運輸的主要路線，其行車品質影響都市發展與人民生活甚鉅。由於高速公路的設計與施工標準遠高於其他等級道路，所提供的服務水準也較其他等級道路高，因此駕駛者趨向使用高速公路。此外，隨著工商發達、經濟成長，小汽車與其他各型車輛遽增，造成高速公路車流量急遽增加，其需求常常超過當初興建時的設計容量，使得高速公路時常發生擁塞情況。近年來，雖陸續拓寬與新建路線，但幾個主要路段與匝道，仍因需求過高而導致擁塞與回堵，影響主線車流順暢。

匝道儀控乃於匝道入口處設置號誌及相關輔助之軟硬體，藉以調節進入高速公路流量，維持高速公路主線上一定的服務水準，是高速公路交通擁擠管理的主要方法之一。目前在高速公路實施之匝道儀控，屬固定之時制計畫，僅考慮單一匝道的儀控策略，但單一路段的績效最佳化不代表整個路線之最佳化，而且無法即時反應事故發生，適時予以調整控制。

近年來，歐洲、美國、日本等先進國家快速發展智慧型運輸系統(ITS)，根據ITS America 對ITS的定義[1]：ITS為結合資訊處理、通訊、控制及電子技術，應用於運輸系統，以減少交通擁擠，並提升效率。其中先進運輸管理與資訊系統(ATMIS)為ITS的核心，強調即時偵測與控制的功能，利用偵測技術，將所偵測的交通資訊透過通訊網路傳輸，傳送到交控中心，藉此制訂整體交通管制策略。

台灣地區發展ITS，一直以高速公路智慧化為優先，高速公路即時的匝道儀控管理亦是ATMIS中重要的一環，結合電腦、通訊、電子、控制等技術，配合交通管理策略，提升運輸系統效能。我國高速公路號誌控制之管制方式，最早係運用於中山高速公路基隆端之中興大業隧道之管制，至於將交通號誌控制系統真正較具規模應用於高速公路管制實務上者，首推自民國81年間，國道高速公路局為抒解改善中山高速公路重現性交通擁塞，所開始籌辦之入口匝道號誌管制相關措施。

就高速公路整體績效而言，所欲達成的是整體性的最適化而非個別匝道之最適化，因此應考慮各個匝道彼此間的相互影響，本研究便是朝這個方向發展，整合各個匝道的儀控系統以求得高速公路整體主線的最適化。動態的聚類方式為高速公路匝道儀控系統的一項創新，把狀況相似的歸為一類便於管理，動態的調整能即時的反應現況，給予適當控制；並結合多目標決策與動態最佳控制兩種方法，將多目標的決策觀念放入動態隨機控制模式，一次處理多個匝道儀控問題，達到即時化、動態化、自動化、整體化的交通控制。

本方法論乃針對大範圍之系統化匝道儀控，可因應各匝道與鄰近主線道車流之屬性變化，有效將屬性相似且相鄰之匝道進行分類聚組且連鎖式匝道儀控，達到系統最適化之效果，而非個別匝道最適化。因此本研究之成果可適用於高速公路將來全線實施匝道儀控之管理控制。對管理單位來說，可提供一良好介面，便於全線匝道之儀控控制，適時掌握任何突發事故，避免擁塞情況擴大，以達到減緩交通擁擠之目標；對使用者而言，能提升高速公路服務水準，讓駕駛人有一順暢的行車空間。

1.2 研究目的

本研究主要的目的在發展連鎖式即時匝道儀控方法，以紓解高速公路行車延滯與擁塞的情況，維持車流順暢，作為先進高速公路交通管理系統之基礎。

具體而言，本研究之研究目的如下：

- 分析並探討先進匝道儀控之方法與技術，選擇可行的方法為研究基礎，以作為國內發展智慧型匝道儀控系統之參考。

- 發展連鎖式即時匝道聚類模式，將多個匝道依據其車流屬性予以分類，以便整體控制與管理。

- 利用多目標決策方法與動態隨機控制理論，決定多個匝道下各個儀控率之最佳組合。

- 利用高速公路偵測器所獲得的車流特性資料，即時控制高速公路之儀控號誌，據以分析並了解儀控號誌對高速公路系統狀態所產生的變化。

1.3 研究內容

本研究之研究內容主要分為八個部分，分別敘述如下：

- 確立研究目的與方向。

- 蒐集國內外高速公路入口匝道儀控理論等理論，了解匝道儀控系統特性與各種控制模式，進行探討、回顧與評析。

- 建立區分匝道屬性之連鎖式即時匝道聚類模式，作為匝道儀控率調整之基礎。

- 以前述連鎖式即時匝道聚類模式，結合多目標決策方法與動態隨機控制模式，建立本研究之連鎖式即時匝道儀控模式。

- 運用Paramic微觀車流模擬器進行模擬實驗設計與資料產生。

- 校估與驗證本研究構建之連鎖式即時匝道儀控模式。

- 模式測試與績效評估。

- 依據上述研究成果，提出具體結論與建議，供作後續相關學術研究之參考。

1.4 研究方法

本研究欲建立連鎖式即時匝道儀控模式，首先藉著M-GSPRT研究法發展匝道屬性之連鎖式即時匝道聚類模式，藉以區分高速公路主線與匝道之各種車流情況，將相同屬性的匝道分類與聚組；接著利用多目標動態隨機模式，求得各類之最佳儀控率，藉由此兩步驟之演算方法使得高速公路整體車流順暢。

因此，將本研究主要的方法概述如下：

- M-GSPRT法：

M-GSPRT法[2]乃由序列機率比檢驗法(Sequential Probability Ratio Test；SPRT)所延伸的一種統計抽樣方法，根據抽樣過程中出現的情況來決定抽樣量。利用此方法在最大樣本量限制下，可將樣本分類為多層級的特性。可以訂定出一個符合高速公路上大多數匝道所呈現情況之可行的匝道儀控策略規劃，並在整體路網績效最大的基礎上，將高速公路上各匝道劃歸到適合的層級裡。

- 多目標決策規劃

在本研究中考慮多個匝道的儀控策略，注重高速公路整體之多個匝道控制衝突情況下，提供協調方案，提升道路服務績效，解決彼此最適化下之衝突問題，因此為多目標決策問題。在本研究中擬採用多目標決策方法之權重法，因權重法簡單明瞭，並可根據各匝道之重要性訂定權重。權重方面擬根據各匝道之上游路段之佔有率訂定，佔有率越大之匝道，擁擠情形越為嚴重，應給予較高之權重，即時改善。

- 動態隨機模式

本研究以許鉅秉[3]所構建之動態隨機模式與楊子檢[4]所構建之即時應變事故之匝道儀控系統模式為基礎，根據入口匝道車流進入高速公路主線時的車輛行為，計算車道內之系統狀態變數(system state variables)及車輛數，迅速描述匝道匯入主線時的特性，並運用自動控制理論，利用匝道儀控率之控制變數，構建一連鎖式即時之多目標動態隨機控制模式。

- 卡門濾波技術

一般車流特性，大多是具有隨機性的非線性動態系統，且狀態變數多半無法直接觀察或量測得到，因此本研究構建之多目標動態隨機控制模式的系統狀態變數，運用具有隨機性、動態性、即時性且可以應用在非線性系統的卡門濾波技術加以預測與估計。在卡門濾波的遞迴估計演算法中，引入了預測誤差及訊息更新的技術，可使本研究之系統狀態變數達到誤差最小之最適估計。

- 線性二次高斯控制理論

線性二次高斯控制理論[5]是隨機最佳控制中，比較成熟的方法。其特點有三：（1）受控系統為線性；（2）控制性能指標是二次型；（3）隨機過程是高斯過程。線性二次型高斯控制問題可以導出具有狀態回饋的線性迴路最佳控制系統，因此這種控制方法經常被用來處理各種控制問題。

本研究採用線性二次最佳控制理論，作為匝道儀控模式求解之方法，主要是擷取其回饋控制及數學上比較容易處理的優點。

- Paramics交通模擬模式

為了證明模式的可行性，本研究使用Paramics模擬模式[6,7]以及API模組模式[8,9]，作為產生本研究所需交通資料之工具，進行模式確認的工作。

1.5 研究範圍

當各個入口匝道之車流進入高速公路時，會影響主線車道的車流，對外側車道及其相鄰車道上、下游車輛會有明顯的加減速行為，繼而導致容量飽和與擁塞情況等交通衝擊。

本研究之對象界定為大範圍之高速公路，為達到高速公路整體車流績效最佳，發展一連鎖式即時匝道儀控模式，研究範圍為大範圍高速公路路段上之各個匝道匯入路段與各入口匝道，如圖1-所示。希望藉由本研究所構建之模式，降低匯入匝道車流所帶來之交通衝擊，達到動態化、即時化、自動化、整體化之交通控制。

至於主線路段間的擁塞情形、平面道路可能帶來的衝擊、需求轉移等問題則暫不予考慮。

圖1- 研究範圍

1.6研究步驟與流程

本研究之研究步驟如下，研究流程如圖1-所示：

- 問題確認及研究範圍界定

此階段主要在了解目前匝道儀控方法及問題所在，其次是對於研究範圍作一界定。

- 文獻回顧

仔細研讀連鎖式匝道儀控方法之相關文獻，了解匝道儀控特性與策略，並分析各種方法之優點，而後歸結出適合的方法作為本研究之基礎。

- 方法論發展

本研究需應用三種方法：M-GSPRT之聚類方法、多目標決策規劃，動態隨機最佳控制等，分別研讀此三種方法論之相關文獻，並應用於連鎖式即時匝道儀控策略。

- 模式構建與求解演算法

考慮影響匝道儀控因素，並確立系統中的變數與參數後，建立連鎖式即時匝道儀控模式，包含連鎖式即時匝道聚類模式與多目標動態隨機控制模式兩大部分。

- 程式撰寫與模擬測試

此階段主要利用C語言撰寫連鎖式即時匝道儀控模式，藉Paramics微觀車流模擬器構建所需路網與產生資料，並且將建立之模式套入Paramics之API系統中模擬測試。因此本階段將深入了解C語言與Paramics之功能、特性與API程式套用功能。

- 校估與驗證

以Paramics模擬模式所獲得的車流資料代替真實車流資料，先對模式之適用性加以檢定，確認本研究構建之模式可以即時預測正確的車流狀態。

- 模式測試與績效評估

將本模式應用於模擬路網中，比較分別以無儀控、定時儀控與本模式之即時儀控之結果，藉以評估本模式之績效。此模擬路網乃根據實際高速公路資料，以Paramics模擬模式所構建。

- 結論與建議

在完成連鎖式即時匝道儀控方法後，提出具體結論與未來發展方向。

圖1- 研究流程