第二章 文獻回顧

2.1 匝道儀控概論

匝道儀器控制(Ramp Metering Control)[4,10]為國內推行高速公路系統智慧化下，最新實施的一種交通管理策略，亦是近年來國外經常使用之重要的交通管制措施，匝道控制的目的在於消除或減少因高速公路擁塞所帶來的行車問題，可分為入口匝道控制與出口匝道控制兩種，本研究之模式為入口匝道控制。入口匝道控制乃藉由匝道入口處之號誌、標誌、標線及相關輔助之軟硬體，控制進入高速公路主線之車輛數，避免發生因車輛不斷進入主線而造成主線之擁擠，以促進高速公路主線之車流順暢，維持其行駛速率及服務水準。

高速公路實施入口匝道儀控之主要效益，可歸納出以下七項[11]：

- 提高主線車流速率。

- 提高主線服務流量。

- 減少高速公路用路者之延滯。

- 減少高速公路用路者之旅行時間。

- 減少高速公路用路者之操作成本。

- 減少主線/ 匝道併入車流之衝突肇事。

- 減少耗油量及排放量。

至於匝道儀控之實施時機，根據美國交通控制設備統一手冊[12]指出：「當高速公路走廊之行車延滯，包括主線、匝道及街道，可以藉匝道儀控而降低，且至少滿足下列條件之一者，得設置匝道儀控號誌」：

  - 主線因需求大於容量，會發生重現性交通擁塞者。

  - 可達運輸系統管理之目的。

  - 降低高速公路局部路段因尖峰需求過高，而產生之重現性擁塞。

儀控率為匝道儀控的控制策略，係指利用匝道號誌調節進入高速公路車輛的流率，主要是根據實施地點之交通需求、高速公路容量和等候線長度而定。在最大、最小儀控率方面，依美國交通控制系統手冊[13]之建議：

  - 單車道儀控率（Single-Entry Metering）

- 最小儀控率＝180~240輛/時(3~4輛/分)

- 最大儀控率＝750~900輛/時(12~15輛/分)

  - 車隊儀控

當車流量超過900輛/時，則可考慮採用車隊儀控方式，最大儀控率＝1100輛/時。

而依據1994年公路容量手冊[14]及藍武王與許書耕[15]之建議，認為應該以「佔有率」作為匝道儀控之主要決策依據準則：

- 當高速公路服務水準在C級以上（或佔有率小於15％）時，可不實施入口匝道儀控。

- 當高速公路服務水準為D級或E級（或佔有率15~25％）時，為實施匝道儀控之最佳時機，佔有率愈大，儀控率愈小（但不小於3~4輛/分）。

實施匝道儀控後須有一段時間之實際觀察，並隨時調整適當的儀控率，方能達到預期的效益。

2.2 基本匝道儀控策略

匝道儀控之實施方式依其控制範圍、控制目的、作業方式可分類如下：[4,10,11,15,16,17]

  - 依控制範圍分類

    - 地區儀控(Local Metering Control或Independent Metering)

指各匝道獨立進行儀控作業，各匝道間之儀控率無互動性。

    - 連鎖整合儀控(Coordinated Metering Control或Integrated Metering)

指儀控範圍內各匝道之作業彼此互動，某一路段之儀控水準可由其上游各匝道之儀控率作多種之組合。

  - 依控制目的分類

- 需求—容量儀控（Demand—Capacity Metering）

主要目的在消除主線擁塞，儀控率為匝道上游主線交通量與匝道下游主線容量之差，但由於低交通量可能出現於交通擁塞及交通順暢兩種情況，故須配合佔有率以測定主線是否擁塞。

- 匯入控制(Merge Control)

匯入控制的主要目的在有效利用高速公路上車流的間距(Gap)，使匝道車輛能安全的匯入主線車道並降低匝道車輛匯入時對主線車流的干擾。依導引匝道車輛進入主線方式之不同，可將匯入控制分成接受間距匯入控制(Gap-Acceptance Merge Control)與移動匯入控制(Moving Merge Control)。

  - 依作業方式分類

- 定時儀控（Pretimed Ramp Metering）

定時匝道儀控所使用的號誌週期乃是根據歷史的交通資料計算出不同時段之最佳儀控率，事先予以設定以供執行，為疏解重現性擁塞(Recurrent Congestion)所實施之預防性交通控制。其優點係所需之設備最少，控制邏輯之設計最簡易，且駕駛者較能預知號誌固定運轉方式而採均一之行止。其缺點為無法即時反應主線及匝道即時需求之變化，較適用於車流穩定之狀況。

- 交通感應儀控(Traffic Responsive Metering)

交通感應儀控的儀控率是依即時量測的交通變數值即時估算下一控制時段之儀控率，能積極反應出匝道上、下游路段需求與容量關係，對交通變異較大之狀況較能即時因應，唯需要較多即時資料蒐集設備，控制邏輯亦較複雜。依其控制的範圍的不同可分為地區交通感應儀控(Local Responsive Metering)和連鎖性交通感應儀控(Coordinated Traffic Responsive Metering)兩種，前者是以即時的主線交通狀況為基礎，直接決定單一匝道之儀控率，與其他匝道並無互動性，後者則結合了數個實施交通感應儀控之匝道，考量各匝道即時的交通變數，以整體系統最佳化為控制的目標，求出各個匝道之最佳儀控率。

2.3中山高速公路匝道儀控方法

我國之匝道儀控設備設計[4,17]基本上以匝道為單位，主要硬體設施包含儀控號誌燈、各式車輛偵測器、號誌驅動控制器、通訊設備、中央主電腦等要件，以及其他相關配合設施如標線、預警標誌、可變資訊顯示板(CMS)等，其設施與佈設方式如圖2-所示。

圖2- 高速公路匝道儀控設施佈設示意圖

目前國內之匝道儀控策略以定時控制為主，設計採用以「群車式」號誌管制方式，將儀控率與時制計畫結合，作為匝道管制方式；此外，交通部台灣區國道高速公路局於1995年委託顧問公司辦理中山高速公路入口匝道儀控系統工程之規劃設計[18]，分區域交通反應模式與整合式交通反應模式兩種儀控方式，分別介紹如下：

  - 定時儀控：各地區按時制計畫表定時儀控，時制計畫表如表2-1所示：

表2-1 匝道儀控號誌時制計畫表[4]

| 匝道儀控號誌時制計畫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時制編號 | 儀控率 | 綠燈 | 黃燈 | 紅燈 | 號制週期 |
| 0 | 1 | - | - | ALL | - |
| 1 | 100 | 4 | 3 | 65 | 72 |
| 2 | 200 | 7 | 3 | 44 | 54 |
| 3 | 300 | 10 | 3 | 35 | 48 |
| 4 | 400 | 10 | 3 | 23 | 36 |
| 5 | 500 | 10 | 3 | 16 | 29 |
| 6 | 600 | 10 | 3 | 11 | 24 |
| 7 | 700 | 10 | 3 | 8 | 21 |
| 8 | 800 | 13 | 3 | 7 | 23 |
| 9 | 900 | 15 | 3 | 6 | 24 |
| 10 | 1000 | 19 | 3 | 6 | 28 |
| 11 | 1100 | 24 | 3 | 6 | 33 |
| 12 | 1200 | 27 | 3 | 6 | 36 |
| 13 | 1300 | 37 | 3 | 6 | 46 |
| 14 | 1400 | 41 | 3 | 6 | 50 |
| 15 | 1500 | 48 | 3 | 6 | 57 |
| 16 | 1600 | 51 | 3 | 6 | 60 |
| 17 | 1700 | 54 | 3 | 6 | 63 |
| 18 | 1800 | 56 | 3 | 6 | 65 |
| 19 | 1900 | 59 | 3 | 6 | 68 |
| 20 | 2000 | 63 | 3 | 6 | 72 |
| 21 | 350 | 2 | 3 | 15 | 20 |
| 22 | 450 | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 23 | 550 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 24 | 650 | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 25 | 750 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 26 | 850 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 27 | 950 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 28 | 1050 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 29 | 常綠 | ALL | - | - | - |
| 30 | 閃黃 | - | FLASH | - | - |
| 31 | 停止顯示 | - | - | - | - |

資料來源：國道高速公路局

  - 區域交通反應模式(獨立儀控)：

rk=rmin,Oup>Ocr,orVup+rmin>CdownCdown−Vup,Cdown−Vup<rmaxrmax,otherwise         [2-1]

其中，

r(k)：第k個時段匝道儀控率（veh/hr）；

Oup：匝道上游主線佔有率；

Ocr：臨界佔有率；

Vup：匝道上游主線流量（veh/hr）；

rmin：最小儀控率；

Cdown：匝道下游主線容量（veh/hr）；

rmax：最大儀控率（veh/hr）。

交通流量與佔有率並用來決定交通狀況，佔有率判斷是否擁擠與是否開啟匝道儀控，經需求容量控制法計算儀控率，如圖2-所示，當上游流量為(1)~(2)間時啟動匝道儀控，上游流量增加到(2)~(3)時切換至最小儀控率。

圖2- 區域交通反應模式儀控率計算[18]

  - 整合式交通反應模式(整合連鎖控制)：

當區域交通反應模式不能解決單一匝道問題時，如執行最小儀控率數個週期（次數可設定）後，或上游佔有率超過臨界佔有率時，將會提示警訊，建議改用整合式交通反應模式。

首先決定適當儀控區域，考量匝道需求推估與主線改道因素以取得區域內之O-D，但儀控率計算不是依線性規劃法，而是以交通瓶頸點上游第一個匝道開始調整，若改以最小儀控率仍不足以滿足容量限制，則調整上游第二個匝道。

2.4 連鎖整合匝道儀控控制模式

整合交通感應控制策略是結合數個實施交通感應儀控匝道，經由儀控中心電腦設備，整合各匝道即時交通變數，以整體交通最佳化為目標函數，求出各匝道之最佳儀控率。其典型的控制模式如下：

- 數學規劃法控制模式[4,15,16]

最早由Wattleworth and Berry(1965)[19,20]首先應用線性規劃方法求解匝道儀控最佳儀控率，通常是以整個運輸走廊為控制考量範圍。迄今，線性規劃模式仍常被使用於整合儀控之儀控率決定。該模式視匝道控制最佳化策略之研擬為資源分配問題，即高速公路容量為有限資源，該資源（各子區段容量）將被各入口匝道欲駛入之車輛所分配，基本之線性規劃模式如下：

Maximize i=1nXi                 （入口匝道總流量最大）         [2-2]

Subject to

i=1nAikXi≤Bk  for  k=1,2,…,m    （主線容量限制）              [2-3]

Xi≤Di      for  i=1,2,…,n     （匝道需求限制）              [2-4]

Xi≥0       for  i=1,2,…,n     （交通量非負限制）            [2-5]

其中，

Xi：第i個匝道之儀控率；

m：路段數；

n：匝道數；

Aik：由匝道i進入主線並經過路段k車流之比率；

Bk：路段k之容量；

Di：匝道i之需求率(Demand Rate)。

Wattleworth提出上述最佳化模式後，後續有許多研究依據其模式概念修正。

- Chang等人(1993)以高速公路及其平行替代道路做整體性考量對象，構建動態系統最佳控制模式(DSCOM)，求解儀控率。

- Chang等人(1994)基於整體匝道儀控的即時性(real time)要求，藉由流量守恆律、雙階段線性的流量—密度模式，在總旅行時間最小下，建立一線性模式，以提升求解的效率。

- Zhang等人(1996)以L.W.R.的流量守恆律模式和雙階段(Two Segment)的流量—密度關係，構建一非線性之最佳化模式，在總旅行時間最小下以最佳控制理論求解儀控率。

- Chin(1996)構建涵蓋路口號誌、匝道儀控、路線導引之整體動態控制模式。

- 自動控制理論模式[4,16,19]

Isaken and Payne(1973)以Payne(1971)構建的原始高階模式(Original High-Order Model)車流模型為基礎，最早將自動控制理論應用在匝道儀控上，此後以LQ控制理論為基礎之儀控模式研究，大多延續該控制理念。Isaken and Payne的控制理念是將匝道儀控視為一狀態調節器(State Regulator)問題處理，藉由限制上匝道駛入的車輛數，調節高速公路路段的密度和速率；而控制模式構建的方法，則假設高速公路車流運行在理想狀態條件(Ideal State Conditions)或稱名義條件(Nominal Condition)下，對該方程式取線性化後，轉成方便控制理論應用的狀態方程式形式。控制目標是以使各路段的速率、密度能與理想狀態之間的偏差量(Deviation)之平方和為最小，求解儀控率。在求解儀控時，考慮矩陣規模過大求解困難的問題，將矩陣予以分割處理，故所求得之儀控率為次佳解。

Papageorgiou(1984)有鑑於一般數學規劃模式考慮周延，但可能發生無解、無唯一解或無法收斂的情形，且無回饋機制，而傳統LQ控制模式雖具備回饋機制，但模式又往往過於簡化，不易被人接受，因此，引用自動控制理論之多層式控制架構(Hierarchical Control Structure)將原本複雜的整體匝道儀控控制問題分為三層處理：

- 最佳化層：此層的目的是先以簡化的數學規劃模式求解一參考的控制軌跡，使其具備開路控制的優點，在旅行時間最小下求解儀控率。

- 直接控制層：為了使模式具備反饋機制，降低擾動對的影響，在直接控制層中，再以LQ控制方式處理；在二次性能指標(Quadratic Performance Functions)最小下，沿著該參考的控制軌跡，求解儀控率。

- 適應層：適應層的目的在藉由即時的流量資料，觀察模式和實際狀態值的差異程度，即時更新前兩層之模式參數，以調整最佳化層模式簡化後所產生的誤差。

因此Papageorgiou (1991)[21,22]利用古典的自動控制理論所建立之回饋控制模式所提出之ALINEA策略，其儀控率之估算公式如下：

- r k=r k−1+VC OC−OO                                     [2-6]

其中，

r k：第k個控制時段中之匝道儀控率；

OC：儀控目標之佔有率水準；

OO：匝道入口下游主線路段流量之佔有率水準；

VC：模式參數，為流量佔有率曲線上OO點之車流速度，需經校估得到。

- 不用線性化的最佳化模式[23]

- Cremer and Fleischman(1987)以主線速率當作額外的控制變項來陳述一個類似高速公路最佳控制問題，該模式利用非線性規劃演算法對不同的交通類型和狀況離線(Off-Line)求解最佳控制模式。

- Stephanedes and Liu(1993)提出近似的模擬韌化演算法(Heuristic Simulate Annealing Algorithm)，求解最佳化控制問題，此演算法是在三小時尖峰時段內在特殊的高速公路作系統測試，以離線得來的最佳匝道儀控率及倒傳遞神經網路(Backpropagation)，來訓練學習最佳儀控率與交通變數之間的關係，經訓練後的神經網路，可用來執行匝道儀控。

- 近似解[4,16,23]

- Kahng(1984)提出延伸定時交通感應控制(Extended Pretimed Traffic Responsive Control：EPT)和延伸地區交通感應控制(Extended Local Traffic Responsive Control：ELT)。EPT控制策略是由定時儀控延伸而來，其和定時儀控之間的主要差異是EPT控制於儀控率選擇時，同時參考了即時和過去的交通資訊，透過線性規劃，求解儀控率。ELT控制策略則是由地區交通感應控制之需求—容量法延伸而來，兩者主要差異在ELT控制決策時，考量相鄰路段之交通狀況，調整儀控率。

- 模糊(Fuzzy)控制策略：Chen and May(1988)使用模擬集理論(Fuzzy Set Theory)，在意外事件狀況期間，藉模擬語言學習的控制法則來模擬操作員對匝道儀控系統的特殊處理控制，可提供即時、感應式等控制策略之應用。

2.5序列機率比檢驗法

M-GSPRT法[2]乃由序列機率比檢驗法(Sequential Probability Ratio Test；SPRT)所延伸的一種統計抽樣方法，一般研究在調查的過程裡，常須透過樣本以推測或掌握母體的特性，在保證所得結論有足夠可靠性的前提下，應使得抽樣的樣本量愈小愈好，亦即根據抽樣過程中出現的情況來決定抽樣量。序列機率比檢驗法(SPRT)便是在這種概念下所衍生出的研究方法，此法乃由A.Wald於1943~1945年間所提出，主要的精神即在闡述樣本量不必預先固定，可以根據抽樣(或觀測)過程中所出現的情況來決定何時停止抽樣，也就是說樣本量是一個隨機變量，這樣得到的樣本是逐次得到，稱為序列樣本。

SPRT乃應用圖樣識別(Pattern Recognition)的分類原理，將樣本資料分為兩類。在節省樣本量上有很大的優越性，但樣本量固定無上界，遇到鉅額樣本將顯得十分不經濟，因此發展了MSPRT(Modified Sequential Probability Ratio Test)，利用截尾型序列檢定法限制最大樣本量，SPRT法及MSPRT法皆為兩種類別層級的探討，而GSPRT法(Generalized Sequential Probability Ratio Test)則將之發展為多層級類別的探討，M-GSPRT法(Modified Generalized Sequential Probability Ratio Test) [10]則是針對GSPRT提供一個動態臨界值加以改良。以SPRT為基礎的序列分析方法，整理如表2-2。故可以訂定出一個符合高速公路上大多數匝道所呈現情況之可行的匝道儀控策略規劃，並在整體路網績效最大的基礎上，將高速公路上各匝道劃歸到適合的層級裡。

表2-2 以SPRT為基礎的序列分析方法之比較

| 序列分析方法 | 不同處 |  |
| --- | --- | --- |
| SPRT | 兩類別層級 | 樣本量無上限 |
| MSPRT | 兩類別層級 | 樣本量有上限 |
| GSPRT | 多類別層級 | 樣本量無上限 |
| M-GSPRT | 多類別層級 | 樣本量有上限 |

而本研究擬採用M-GSPRT法，亦即修正後的一般化序列機率比法來作檢驗，和一般應用於匝道儀控策略規劃的研究方法相較，M-GSPRT法最主要有以下四大特色：

- 在研究中，各匝道的屬性類別乃是根據Paramics車流模擬器中各車流量屬性下的模擬結果所歸納而得。

- 在聚類方法中，各偵測器所收集的資料將被轉換為單一數值，以作為M-GSPRT法分析的基礎。

- 本研究將採用截尾法，使得最大的抽樣量可以被控制。在此我們將最大的抽樣量控制在偵測器回報的最後一筆資料，亦即在逐次檢驗都無法獲得適當結果時，將透過相關設計，強迫M-GSPRT法在最後一筆資料時必須作出決定。

- 本研究的臨界值將設定為動態的，亦即每一筆樣本的臨界值皆會改變，協助我們在將各匝道分類時作出最後決策。

綜合以上所述，M-GSPRT法不僅可以決定各匝道屬性的分類與儀控率，更可以對各連續匝道儀控率的設定作動態的調整。

2.6多目標決策方法

多目標決策方法(Multiple Objective Decision Making；MODM) [24,25]是由單一準則之賽局理論發展而來，為多重準則決策(Multiple Criteria Decision Making；MCDM)方法之一。多重準則決策可分為兩類，即多屬性決策(Multiple Attribute Decision Making；MAMD)與多目標決策。多目標決策方法大致上可分為多目標規劃問題(Multiobjective Programming Problems)和目標規劃問題(Goal Programming Problems)，其最大的區別在於多目標規劃問題中，其多種目標函數，多未事先設立標的，而目標規劃問題的數種目標函數之標的都已確定。本研究在高速公路整體之多個匝道控制衝突下，提供協調方案，提升道路服務績效，又因各匝道之服務績效並未明訂，故為多目標規劃問題。

多目標決策方法之一般模式，可以數學模式表示如下：

目標式：MaxMin Z=Z1,Z2,⋯,Zk                            [2-7]

Z1=Z1X1,X2,⋯,XnZ2=Z2X1,X2,⋯,Xn ⋮Zk=ZkX1,X2,⋯,Xk                                 [2-8]

限制式：GiX1,X2,⋯,Xn≤bi                                   [2-9]

Xi≥0    i=1,2,⋯,n                                [2-10]

其中，

Z：多目標函數；

Zk：第k種目標函數；

Xi：第i種決策變數；

Gi：第i種限制式；

bi：第i種資源限制。

多目標決策方法求解時，由於各目標間的衝突性，往往無法同時考慮各個目標使其極大，因此於數學求解過程中將多目標轉換成單一目標的形式求解，將多目標轉換成單一目標求解時主要有三種作法：

- 可將所有目標式加權後加總為新的目標式求解。

- 選擇最重要的目標為目標式，將其他目標轉換成限制式求解。

- 選定某一基準求各目標偏離值加總為最小的情況下求解。

多目標決策方法的求解模式有許多種，將其中重要且常用的方法加以分析比較，將其求解模式、特性與限制說明如表2-3。

表2-3 多目標決策方法求解模式、特性與限制

| 方法別 | 求解模式 | 特性 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目標規劃法 | minZ=i=1kdi++di− s.t. Zix+di−−di−=Ti di+,di−≥0 di+⋅di−=0 i=1,2,⋯,k | 將每一目標設立一目標值並以所設定之目標值為基礎求滿意解，使每一目標與目標值之離差總和為最小。 | 目標值之設定為求解之關鍵，若太低可能產生劣等解。 |
| 目標達成法 | minZ s.t. gix≤0 ,i=1,2,⋯,m fjx−wjZ≥0 ,j=1,2,⋯,k w≥0 , j=1kwi=1 | 依決策者所給定之目標向量b，與能反映出距離目標遠近之權重向量w求解。 | 所求得之解與目標向量、權重向量之大小有關。 |
| 限制目標法 | maxfjx s.t. gix≤0 ,i=1,2,⋯,m fjx≥Lj ,j=1,2,⋯,k , j≠r fjx≤Hj ,j=1,2,⋯,k , j≠r 其中Lj為最小可接受值 其中Hj為最大可接受值 | 決策者必須提供每一目標函數可接受的最低值。 | Lj與Hj的值難以求得。 |
| 權重法 | maxfx=w1f1x+w2f2x+⋯+wkfjx s.t. x∈X 其中wk為第k目標之權重且wk≥0 | 各目標可透過權重予以相加。 | 僅適用可行解區域為凸集合之情況。 |
| 效用函數法 | maxUf1,f2,⋯,fk s.t. gix≤0 ,i=1,2,⋯,m | 以效用函數表達決策者之偏好。正確的評估效用函數將求得決策者喜好的滿意解。 | 效用函數難以求得。 |
| ε限制式法 | 界定k-1個目標函數(f1(x), f2(x), fi(x), …,fk(x))最小可接受範圍(ε1, ε2, εi, …,εk,)之後將目標式轉成限制式求解模式如下： maxfjx s.t. x∈Xfjx≥εj ,j=1,2,⋯,k ;j≠1 | 適用於可行解區域為非凸型之情況。 | 取決於決策者之偏好。 |

上述求解方法中，由於權重法簡單明瞭，又可根據各匝道之重要性訂定權重，將多個目標式結合為單一目標式，因此本研究擬採用之。

2.7動態隨機模式

許鉅秉[2,26,27,28]所構建的動態隨機模式，是利用自動控制理論中擴展的卡門濾波理論，建立一非連續、非線性動態隨機模式（Discrete-Time Nonlinear Stochastic System）。該模式可於高速公路發生事故時，利用點與點之間的偵測資料，即時預測該偵測區內車道內與車道間之交通動態變數，例如車輛在封閉車道與相鄰車道間變換車道之情形、各車道密度變化等。

動態隨機模式中，動態方程式包括狀態方程、量測式和限制式三種，如下列所示：

狀態方程  　X(k+1)=fx(k),k+Lx(k),kw(k)                 [2-11]

量測式　    Z(k+1)=hx(k+1),k+1+v(k+1)                   [2-12]

限制式　    0≤∀x(k+1)≤1    		                            [2-13]

模式中主要分為定性項及干擾項，定性項fx(k),k是由前一時階之變數估算值而得；干擾項主要分為兩種：

- 與系統狀態變數X(k+1)相關之干擾矩陣Lx(k),k。

- 與系統狀態變數非相關之干擾向量w(k)。

當事故發生時，干擾項可反映交通特性之改變而作調整。此外，關於偵測器誤差對狀態變數所造成的影響，亦可利用干擾項v(k+1)加以反映出來，並運用於狀態變數的估算過程。在動態隨機模式中，干擾項w(k)、v(k+1)是假設其具有高斯特性，而定性項則假設具有馬可夫特性，即某一時階之變數值只與前一時階之變數值有關的特性。

在此模式中，每一時階可隨偵測器資料的加入，經模式運算而得到所需之系統變數，如車道變換率及車輛通過下游偵測器之比率，並且可進一步推算系統內各車道之車輛數，以及其他即時性的車流資料。

動態隨機模式用以預估系統狀態變數方法論為S.F. Schmidt(1967)所提出「擴充的卡門濾波」(Extended Kalman filter,簡稱EKF)，是處理隨機過程或系統預測問題之方法。該技術經常被運用於動態隨機系統狀態變數之估測。其處理方法是利用狀態變數所構成的動態方程來表示系統之特性，將一些不可靠的訊息，由狀態向量模式，找出最佳濾波（optimal filter），反覆求得欲求之估計量。卡門濾波公式實際是一整套線性濾波的遞迴公式。利用這組遞迴公式從已知的初值X(0)與P(0)開始，每獲得一次新的量測Z(k)，只需利用已算出的前一時刻狀態的濾波值X(k−1)與濾波誤差的方差矩陣P(k−1)，便可算出此時刻狀態的濾波值Xk及其相對應的濾波誤差方差矩陣P(k)。這組遞迴公式亦稱為卡門濾波器，它既是狀態濾波估計的解又是具體的遞迴計算公式。

卡門濾波的優點有[29,30]：包含隨機干擾項，使系統更符合自然界之實際狀況；無論線性或非線性型式，狀態變數均具有均一化的功能；狀態變數可在單變數與多變數的系統內處理；狀態變數可以應用在非線性系統及動態系統；便於電子計算機的處理。

本研究主要是運用現代控制理論中的動態隨機控制模式作為研究基礎。而「線性二次型高斯控制問題」(linear-quadratic Gaussian optimal control problem，LQG問題)是隨機最佳控制中較成熟的一類問題。所謂LQG問題，即是當受控制的動態系統用線性狀態空間描述，而且其目標函數之性能指標具有二次型的形式時，則稱之。此方法具有獲得線性控制規則的特性，且在工程應用上較容易實現。故本研究使用線性二次型高斯控制問題求解匝道儀控最佳化問題。LQG問題有三個主要特點：

- 受控的動態系統是線性的。

- 控制性能指標是二次型。

- 隨機過程是高斯過程。

此外，沈良珍(1999)[29]對此動態隨機模式加以擴充，利用其計算之原系統狀態變數，建立動態延滯即時預測模式，作為事故衝擊即時預測之用。楊子儉(2000)[4]則加以擴充發展即時應變事故之匝道儀控模式，以利即時應變、降低事故對交通之衝擊。

2.8綜合評析

依目前匝道儀控理論與中山高速公路實際操作經驗而言，連鎖式交通感應匝道儀控方式因具備因應交通條件變化可同時解決重現和非重現性擁擠問題，並考慮匝道彼此之間的互動性，可達到整體最佳化，如經妥善設計，必能達到最佳的控制成效，因此本研究之匝道控制以研究連鎖式之即時控制為主。

針對連鎖整合匝道儀控控制模式做深入的文獻探討比較，發現：

- 數學規劃法的演算邏輯與開路控制相似，雖然考慮的範圍較為廣泛與周延，但受限於OD資料取得，且往往因為模式過於複雜，求解過程繁複而產生無解或無法收斂的情況；另外在長距離的連鎖儀控方面，常因瓶頸路段導致上游路段容量的浪費；對於「即時」控制也有所困難。

- 以自動控制理論為基礎之匝道儀控模式為閉路控制，Papageorious(1984)認為除非能精確地預測出未來的狀態，否則開路控制往往無法達到理想的控制結果。由於閉路控制本身含有回饋控制，因此具有減少系統誤差、自動調整增益、保持系統穩定和減少外來雜訊對系統發生干擾等優點，其控制結果會比開路控制理想。

- 類神經網路模式是一非線性迴授控制器，由一層或多層向前傳遞的類神經網路構成，與自動控制相較，類神經網路可以直接處理非線性系統，但主要缺點在需要花費大量時間與資料於訓練階段。

綜合以上三點，本研究擬利用自動控制理論之動態隨機模式來構建控制模式，另外由於許多非線性最佳化模式問題因求解困難，無法線上即時求解，必須離線求解儀控率；因此本研究擬用線性二次高斯控制理論，達到即時預測、動態系統與回饋控制之功能。

此外，為了能更有效率的管理高速公路上大範圍的匝道控制系統，本研究提出創新的「動態聚類式」管理策略，希望利用M-GSPRT法，將大範圍之連續多個匝道即時、動態地分類聚組控制，降低運算過程的繁複，以利即時整體控制，最後結合多目標規劃與動態隨機模式，以動態聚類的方式，將多個連鎖性的匝道作整體考量，求得最適儀控策略，達到即時化、動態化、自動化、整體化的交通控制 。