第五章 連鎖式即時匝道儀控模式之績效評估

本章主要評估以本模式應用於多匝道之連鎖儀控控制策略所得之績效，本研究依國道一號中山高速公路台北至林口部分路段之真實情境，以Paramics交通模擬器來模擬各種匝道號誌控制下之車流狀況，並將模擬結果以適當的績效衡量指標作分析比較。

本章先就本研究所用之績效評估指標作一詳細說明，其次敘述模擬路網之幾何結構、車流等各種設定，最後分析比較各種情境下之模擬結果，用以衡量本模式之改善績效。

5.1 績效評估指標

本研究分別以下列四種指標，作為匝道儀控效益評估項目：

- 空間延滯指標

本研究依模式構建之系統狀態變數定義一以空間為基礎之號誌控制績效評估指標，以車輛佔有空間的概念，定義「當一車輛佔有偵測區間之時間長度，大於以理想速度行駛時可佔有此偵測區間之時間長度時，則此車輛受到延滯或停等，並將此車輛稱為受延滯之車輛。」，換言之，即為在固定距離內無法以自由流速通過的車輛。

以Sjk表示高速公路鄰近第j匝道之主線路段在第k時階內受延滯之總車輛數，以Sk表示所有匝道整體衡量之空間延滯指標，為範圍內所有匝道空間延滯指標之平均值，其公式分別為[5-1]式與[5-2]式所示，其中各符號意義如第三章所述。

Sjk=qj1k|k−1−rj1k qj1k|k−1+ajfuk if Sjk≥00 if Sjk<0        [5-]

Sk=jMSjkM                                           [5-]

- 路段旅行時間

本研究以流體近似法(Fluid and Approximation Method)估計路段旅行時間，其公式可分為兩個部分：

  - 路段平均旅行時間TjAk，表示在第k時階內平均每輛車行經高速公路第j匝道之主線路段，所需花費之旅行時間。

TjAk=Ljf÷12Vjfuk+Vjfdk                               [5-]

其中，

Vjfuk：表示通過鄰近第j匝道之主線路段上游偵測器之平均速率；

Vjfdk：表示通過鄰近第j匝道之主線路段下游偵測器之平均速率。

  - 路段總旅行時間TjTotalk，表示在第k時階內所有行經高速公路第j匝道之主線路段的車輛所需花費之總旅行時間。

TjTotalk=TjAk×12ajfuk+ajfdk                           [5-]

衡量整體績效亦分為兩部分，以TA∗與TT∗表示。

    - TA∗k為第k時階內範圍內所有行經高速公路鄰近匝道之主線路段的平均旅行時間加總，用來衡量每輛車行經這些路段之平均旅行時間。

    - TT∗k為在第k時階內範圍內所有行經高速公路鄰近匝道之主線路段的總旅行時間加總，用來衡量所有這些路段的車輛所需花費之總旅行時間。

TA∗k=jMTjAk                                          [5-]

TT∗k=jMTjTk                                          [5-]

- 通過高速公路鄰近各匝道之主線路段下游偵測器的總車輛數

從通過各匝道之主線路段下游偵測器總車輛數可以衡量之效率，為一客觀之控制績效衡量指標，因此本研究以Ajk表示在第k時階內通過高速公路鄰近第j匝道之主線路段下游偵測器的總車輛數，即為各主線路段下游偵測器於每一時階所測得之車輛數，如[5-7]式所示。

Ajk=ajfdk                                             [5-]

整體績效則以Ak衡量，為第k時階內範圍內所有通過主線路段下游偵測器之總車輛數，如[5-8]式所示。

Ak=jMajfdk                                          [5-]

- 高速公路服務水準

根據2001年公路容量手冊[38]對於服務水準(Level of Service；LOS)之劃分，以內側車道為基準，採密度與速率作為服務水準劃分之指標，其服務水準等級劃分如表5-所示，由A至F共分為六個等級，其中A等級為最佳、F等級為最差。本研究以偵測器所蒐集之密度與速率等車流資料作為判斷依據。

表5- 高速公路服務水準等級劃分表

| 服務水準等級 | 密度D | 平均速率V |
| --- | --- | --- |
| A | 0≦D≦14 | 90≦V |
| B | 14＜D≦18 | 85≦V |
| C | 18＜D≦23 | 80≦V |
| D | 23＜D≦29 | 70≦V |
| E | 29＜D≦35 | 60≦V |
| F | 35＜D | V≦60 |

註：密度單位為單車道每公里之小客車數

平均速率單位為公里/小時

5.2 模擬情境

本研究主要探討連續多個匝道控制情形，因此以國道一號中山高速公路台北至林口之部分路段，作為模擬路網。以下將依序說明模擬路網之道路幾何特性、車流因子、模擬時間與控制因子，至於其他模擬之設定與4.3節相同，本節不再贅述。

- 模擬路網之道路幾何特性

本研究模擬之高速公路路網如圖5-所示，道路範圍以國道一號中山高速公路自台北交流道入口匝道至林口交流道之北往南方向，分別為台北交流道、三重交流道、五股交流道、林口交流道等，共計6個入口匝道與4個出口匝道，並假設各入口匝道條件均相同，如圖4-1所示。由Paramics所構建之模擬路網如圖5-、圖5-、圖5-所示。

- 車流因子

本研究以國工局所提供之歷史車流量資料[39]作為模擬車流之參考，分別以尖離峰之三種不同車流狀況(如圖5-、圖5-、圖5-所示)訂定三種車流模擬情境，以模擬尖離峰之情況。其中因上午尖峰時間車流量較集中，故車流量較大，本研究將此情況視為高流量；相較下，下午尖峰時間車流量較小視為中流量，離峰時間則為低流量。

- 模擬時間

模擬時間訂為1小時，從模擬時間第10分鐘開始記錄，以10秒為單位時間，共可得300個時階的樣本數。

- 控制因子

分別以無儀控、定時儀控、本研究所構建之連鎖式即時匝道儀控模式等三種控制條件作模擬。其中，定時儀控參考國道高速公路局匝道管制時制計畫表(如表2-1所示)，採取現行例假日之定時控制策略，作為本研究績效評估之參考依據，其設定情況由表5-所示；即時儀控則以本模式所輸出之儀控率作為控制策略。

圖5- 模擬路網圖

圖5-  Paramics視窗介面之模擬路網全景

圖5-  Paramics視窗介面之入口匝道模擬情境

圖5-  Paramics視窗介面之出口匝道模擬情境

圖5- 上午尖峰流量(高流量)示意圖

圖5- 下午尖峰流量(中流量)示意圖

圖5- 日間離峰流量(低流量)示意圖

表5- 定時時制設定情形

| 時制編號 | 一號 入口匝道 | 二號 入口匝道 | 三號 入口匝道 | 四號 入口匝道 | 五號 入口匝道 | 六號 入口匝道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高流量 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 中流量 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 低流量 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 |

5.3 績效評估結果

5.3.1 整體績效評估

本研究分別以5.1節所述之四種評估指標，分析三種不同尖離峰車流量下無儀控、定時儀控、連鎖式即時匝道儀控等九種情境之模擬結果。表5-、表5-、表5-依序為高、中、低流量之整體績效評估結果，由於本研究以整體績效為目標，因此本節以整體績效為討論重點，而各個匝道之績效評估結果請參考附錄C。

表5- 上午尖峰時間(高流量)之績效評估結果

| 高流量 |  | S*(k) | TA*(k) | TT*(k) | A*(k) | D*(k) | V*(k) | LOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無儀控 | 平均值 | 144.18 | 53.34 | 678.03 | 99.73 | 33.64 | 60.88 | E |
|  | 標準差 | 68.76 | 29.66 | 175.47 | 13.03 | 8.76 | 10.54 |  |
| 定時 儀控 | 平均值 | 102.41 | 38.93 | 559.38 | 98.79 | 27.62 | 65.85 | E |
|  | 標準差 | 47.30 | 11.82 | 120.22 | 11.75 | 6.12 | 11.84 |  |
| 即時 儀控 | 平均值 | 80.10 | 33.15 | 499.08 | 101.05 | 24.59 | 71.13 | D |
|  | 標準差 | 36.55 | 7.92 | 95.06 | 10.85 | 4.88 | 10.24 |  |
| 與定時之改善 |  | 21.8% | 14.8% | 10.8% | 2.3% | 11.0% | 8.0% | E→D |

表5- 下午尖峰時間(中流量)之績效評估結果

| 中流量 |  | S*(k) | TA*(k) | TT*(k) | A*(k) | D*(k) | V*(k) | LOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無儀控 | 平均值 | 91.46 | 38.02 | 504.67 | 90.48 | 24.90 | 66.95 | E |
|  | 標準差 | 35.20 | 11.13 | 93.23 | 9.02 | 4.70 | 8.85 |  |
| 定時 儀控 | 平均值 | 93.41 | 37.65 | 514.40 | 90.08 | 25.44 | 65.00 | E |
|  | 標準差 | 38.87 | 9.92 | 101.93 | 9.33 | 5.18 | 9.84 |  |
| 即時 儀控 | 平均值 | 60.85 | 30.21 | 424.95 | 92.63 | 20.87 | 72.48 | D |
|  | 標準差 | 24.63 | 5.95 | 63.61 | 11.00 | 3.34 | 8.73 |  |
| 與定時之改善 |  | 34.9% | 19.8% | 17.4% | 2.8% | 18.0% | 11.5% | E→D |

表5- 日間離峰時間(低流量)之績效評估結果

| 低流量 |  | S*(k) | TA*(k) | TT*(k) | A*(k) | D*(k) | V*(k) | LOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無儀控 | 平均值 | 26.52 | 23.36 | 292.23 | 79.25 | 14.16 | 85.16 | B |
|  | 標準差 | 15.56 | 3.63 | 44.39 | 11.13 | 2.28 | 7.27 |  |
| 定時 儀控 | 平均值 | 24.43 | 22.90 | 282.97 | 76.68 | 13.68 | 86.30 | B |
|  | 標準差 | 14.61 | 3.51 | 44.36 | 10.66 | 2.26 | 6.88 |  |
| 即時 儀控 | 平均值 | 13.80 | 20.67 | 244.96 | 78.65 | 11.75 | 91.28 | A |
|  | 標準差 | 10.37 | 2.61 | 37.96 | 15.13 | 1.94 | 6.14 |  |
| 與定時之改善 |  | 43.5% | 9.7% | 13.4% | 2.6% | 14.1% | 5.8% | B→A |

圖5-則為各評估指標在此九種情境下之結果比較長條圖，其中(A)為空間延滯指標、(B)為通過主線路段下游偵測器的總車輛數、(C)為平均旅行時間、(D)為總旅行時間、(E)為平均密度、(F)為平均速率。此外，本研究另將連鎖式即時匝道儀控模式相較於無儀控與定時儀控之改善程度繪製成圖(如圖5-、圖5-所示)提供參考。

從這些圖表中顯示，本研究所構建之連鎖式即時匝道儀控模式測試績效大致有以下幾項重點：

- 在各種尖離峰之車流量下，本研究所構建之連鎖式即時匝道儀控模式，在各種績效指標的表現上，均比定時儀控有著更明顯的改善效益。其中在上午尖峰時間(高流量)的平均改善幅度約為11.5%，在下午尖峰時間(中流量)的平均改善幅度約為17.4%，在日間離峰時間(低流量)的平均改善幅度約為14.8%，而且在服務水準方面，各種車流情境均提升了一個等級，顯見本模式之績效良好。

- 與無儀控相較下在各種尖離峰之車流量，以上午尖峰時間(高流量)之績效指標的改善效益為最佳，表示對於車流量越大時，匝道儀控越能發揮其效益。

- 與定時儀控相較下在各種尖離峰之車流量，以下午尖峰時間(中流量)之績效指標的改善效益為最佳，顯見本模式對於中流量情境之車流狀況有明顯的提升行車品質作用。

- 在日間離峰時間(低流量)之績效指標的改善程度更為有限，在平均旅行時間、通過下游偵測器總車輛數、平均速率等改善程度均不到10%，這可能原因有二，一是低流量時，車流狀況越為不穩定，較不易正確地描述車流特性；另外，在低流量時，車流狀況已良好達到B級水準，既使透過匝道儀控，能改善的幅度也有限。

圖5- 各績效評估指標之結果比較圖

圖5- 即時儀控與無儀控之改善程度

圖5- 即時儀控與定時儀控之改善程度

- 在各種指標方面，以空間延滯指標改善幅度最大，空間延滯指標表現的是在高速公路主線路段受延滯的車輛，可見經由本模式的控制，可以使高速公路主線路段上受匝道車輛干擾而產生延滯的現象大為降低。另外雖然以下午尖峰情境所減低的延滯車輛數為最多，其中高流量約18輛、中流量約33輛、低流量約11輛，但換算成改善幅度百分比時，因原本定時儀控之延滯車輛數就很少，故產生改善幅度高達43.5%的現象。

- 在各種指標方面，以通過主線下游偵測器總車輛數的改善幅度為最小，因為經由匝道儀控後，匝道車道內的車輛就無法自由地進入主線，因此通過主線下游偵測器總車輛數的改善程度有限。

5.3.2 依時變化分析

本研究另將整體績效指標與時階之關係以圖示方式表達，由於指標很多，僅附上如圖5-、圖5-、圖5-所示在高、中、低流量情境之空間延滯指標關係圖，以及如圖5-、圖5-、圖5-所示在高、中、低流量情境之平均旅行時間關係圖。

從空間延滯指標關係圖中，我們可以得到以下幾項重點：

- 無論何種車流情形，本研究之模式對於無儀控或是定時儀控均可使受延滯的車輛數降低，其中以上午尖峰時間(高流量)與下午尖峰時間(中流量)最為顯著。

- 特別在尖峰時間(中、高流量)方面，車輛的延滯情形會隨著時間越來越嚴重，但本模式可以根據現況即時應變作出最適控制，因此各時階之延滯車輛數會較平均，車流較為穩定。

- 在離峰時間(低流量)方面，車輛的延滯情形雖然較低，但因為車流狀況不穩定，所以起伏較大。

從平均旅行時間關係圖中，我們可以得到以下幾項重點：

- 無論何種車流情形，本研究之模式對於無儀控或是定時儀控均可使平均每車輛之路段旅行時間降低，其中以上午尖峰時間(高流量)與下午尖峰時間(中流量)最為顯著。

- 在上午尖峰時間(高流量)方面，定時儀控即能發揮一定效用，使平均旅行時間不至於越來越大，但透過本模式更能使每時階之平均旅行時間趨於穩定。

- 在下午尖峰時間(中流量)方面，透過本模式能使每時階之平均旅行時間趨於穩定，不會發生隨時間增加平均旅行時間。

- 在日間離峰(低流量)方面，每時階之平均旅行時間均低於40秒，但因為車流狀況不穩定，所以起伏較大。

圖5- 空間延滯指標-高流量之關係圖

圖5- 空間延滯指標-中流量之關係圖

圖5- 空間延滯指標-低流量之關係圖

圖5- 平均旅行時間-高流量之關係圖

圖5- 平均旅行時間-中流量之關係圖

圖5- 平均旅行時間-低流量之關係圖