第四章 Paramics模擬器之應用與模式驗證

本研究乃針對高速公路與入口匝道間之車流行為進行研究，基於目前高速公路無完整之OD車流資料，因此本研究藉由Paramics交通模擬器，模擬高速公路與入口匝道間之車流資料，用以進行先前構建模式之驗證。

本章首先將說明Paramics模擬器發展背景、系統功能以及API模組，其次說明模擬資料的輸入與輸出，然後進行模擬實驗設計，並說明模式參數設定與校估，最後對模式的適用性加以檢定，確定本研究所構建之模式可以即時預測正確的車流狀態。

4.1 Paramics簡介

4.1.1 發展背景

Paramics—Parallel Microscopic Simulation，為一微觀交通模擬之套裝軟體，整個套裝軟體包含Modeller、Processor、Programmer、Analyser與Mointor等五個軟體模組，其中Modeller為模擬器主體。Paramics之發展乃基於ITS研究分析上的需要，由英國蘇格蘭一群具交通背景之專家與電腦工程師從西元1992年開始致力研發；而後成立Quadstone交通模擬有限公司，正式將Paramics商品化而漸為全世界與ITS研發之相關各界所重視。

Paramics模擬器主體是由C語言所構成之模組，依功能而言其模組可分為四大類，包括網路構建與編輯界面、網路模擬界面、模擬屬性資料存取，以及輸出資料統計功能等。其模擬器發展之初，係以大型電腦或工作站為執行硬體，因其以網路連結之方式，可同步（Parallel）對車流進行微觀模擬（Microscopic Simulation），故此模擬器以之為名。軟體研發公司Quadstone表示，已可將該模擬器，應用在先進交通管理與控制、交通控制決策支援系統、旅行資訊之預測與應用等ITS之相關領域上。而且Paramics 自1992年發展至今，已漸被歐美乃至亞洲等先進國家所接受，並實際用於ITS相關研究計畫中，目前計有英、美、德、法、日等七個國家之政府或私人部門相繼使用。

Paramics微觀車流模擬器本身除具有傳統微觀車流模擬器之功能及特性外，對於基本交通系統所構成之要件，包括人、車、路等，均提供完善之參數設定介面與相關模擬模式，讓使用者僅須透過適當的參數設定及校估，即可模擬近似實境之交通系統。綜觀之，Paramics模組本身具有以下幾項特色：[6,7,33]

- Paramics模組中，對於幾個較重要的車流變數，如等候線長度、延滯及旅行時間等，係以具體之數學模式加以預測，因而在模擬交通擁塞情形時，較傳統模擬器，將更加準確。

- 於Paramics模擬過程中，其模擬實體，如車輛、道路等均可藉由「圖示使用者界面」所提供之功能，將之立體化呈現，使模擬情境更趨逼真。同時Paramics在模擬網路構建與模擬結果輸出，乃至圖示的功能上，均提供讓使用者容易接受之操作環境，故提高該模擬器於使用上之方便性。

- 於Paramics研發之過程中，其模組已經由不同國家的商業或學術團體（如美國加州大學爾灣分校、新加坡道路交通局，以及英國Quadstone交通模擬有限公司等）之驗證與改良，至目前為止其系統績效普被接受。

- Paramics於模擬網路之規模限制如表4-所示，相較於其他模擬器，可以構建較大之網路規模。

表4- Paramics與Netsim網路大小限制比較表[34]

| 特性 | Paramics | Paramics(GUI) | Netsim(市區道路) |
| --- | --- | --- | --- |
| 節點 | 1百萬 | - | 250 |
| 路段 | 4百萬 | - | 500 |
| 車輛 | 無限制 | 5百萬 | 10,000 |
| 公車車輛 | 無限制 | 5百萬 | 256 |
| 公車停靠站 | 2百萬 | - | 99 |
| 公車路線 | 255 | - | 100 |
| 車道數 | 32 | 8 | 7 |

- Paramics可藉由不同之工作平台，如英文版視窗98、NT，乃至UNIX、SUN工作站及HP等，進行模擬，較之傳統模擬器，更具實用性。

- 除Paramics主要模組外，使用者可配合Paramics Programmer的輔助，依其研究需要，將各自發展之相關模式（Model）或演譯式（Algorithm）併入Paramics模擬器中，以提高模擬器之系統績效，並使Paramics之模組結構更趨彈性化。

4.1.2 系統功能

Paramics模擬器除具有傳統微觀車流模擬器之功能及特性外，對於基本交通系統所構成的要件，包括人、車、路等，均提供完善的參數設定界面與相關模擬模式，讓使用者僅需透過適當的參數設定及校估，即可模擬近似實境之交通系統，例如跟車模式及變換車道行為，即可利用模擬器所產生的立體模擬視覺效果，進一步作參數的校估與驗證，提高系統模擬績效。同時，Paramics模擬器所提供之各項相關模式及界面，也成為在測試與評估即時性交通管理與控制策略上之一大利器。

- 模擬視覺效果

Paramics較之於傳統模擬器之一大特色，即在於其模擬過程中，可將模擬網路所構成之單元體，如車輛、道路幾何特性、號誌等，以立體畫面呈現出來。此一功能，主要包括：車輛（vehicles）、車流量（flow）、速率（speed）、密度（density）、一般路徑（route）、公車行駛路徑（bus route）、道路與交叉路口之幾何特性與名稱以及線圈偵測器（loops）等。

- 駕駛者與車輛行為模式控制

Paramics模擬器之駕駛者模式，主要係由兩項重要參數決定：Aggression及Awareness。此二項參數主要影響車輛行駛時之跟車與變換車道行為。而車輛行為模式又包括平均間距(mean headway)、平均反應時間(mean reaction time) 、跟車模式(car-following models)以及變換車道模式。以上模式參數可藉由相關功能表加以控制。

- 網路幾何構建界面

Paramics所提供之便捷網路構建功能目錄，已成為該模擬器有別於其他傳統模擬器的一大特色，因為一般傳統模擬器，如NETSIM、INTRAS等，所提供之網路幾何構建方式，均需依據其內設之輸入資料格式，將網路之屬性資料數值化，爾後再一一輸入於其資料檔之特定欄位當中；反觀Paramics模擬器，使用者僅需從主目錄EDIT底下的幾個次目錄，點取相關之幾何類型，透過視窗界面設定參數即可。

4.1.3 API簡介

API 是 Application Programming Interface 的縮寫，目的是將系統提供的服務，如 Win32 的 GDI、Kernel 所提供的系統呼叫，包裝成我們所見的函式型式，因此Programmer為使用者界面軟體，供使用者外載Paramics模組以外之模式於Paramics中，如使用者自行研發之模式，進行模擬。此一界面最主要功能在於使Paramics之模組結構更趨彈性化。換言之，使用者可依其研究需要將各自發展之相關模式(Model)或演繹式(Algorithm)併入Paramics模擬器中，以提高模擬器之系統績效。在此所指之界面主要是透過以下兩種函數來達成[8,9]：

- 控制函數(Control function)：

用以提供使用者控制車輛駕駛行為，包括車輛在運行之縱向(跟車行為)與橫向(變換車道行為)移動。

- 回傳函數(Callback function)：

用以提供模擬過程中各物件如車輛、節點等及模擬設定參數之資訊。

API之主要效用如下：

    - 傳進額外的路網設定參數進入模擬。

    - 自該路網中的任一物件中讀取或寫入資訊，其中之物件包含：節點、路段、號誌、偵測器、分區、車輛等。

    - 駕駛行為模式及參數之微調藉以反映當地行為。

    - 藉著車輛貼標籤可以進一步了解量測資訊的細節。

本研究即透過API介面，以C語言撰寫程式，將本研究構建之模擬路網架構、模擬與資料收集設定套入Paramics模組中，藉以顯示其模擬結果，並且輸出模式所需之參數，以供後續驗證與測試之用。

4.2 模擬資料輸入與輸出

本研究利用Paramics微觀車流模擬器建構一模擬路網，將模擬情況與路網幾何畫面完整而清楚的呈現，同時利用Programmer軟體模組撰寫應用程式介面API程式，將本研究構建之控制模式應用於模擬路網中，並藉由輸出資料之分析結果，驗證與測試本研究之連鎖式即時匝道儀控模式。

首先，需要輸入之資料有：基本幾何資料、車流OD與釋放率分配、入口匝道號誌設置、車輛屬性、道路屬性、模擬控制資料等，可透過方便的視窗介面輸入並調整。

在應用Programmer軟體模組撰寫API程式之部分，從模擬開始進行後，到車流狀況穩定時(5分鐘後)之時間點，開始進行每個時階長度(10秒)路網偵測器之車輛數、密度及速率等車流資料之取得，亦即透過API程式所獲得的資料包括：每10秒之各車道偵測器之車輛數、速率、密度資料以及所建立狀態變數之模擬值。

4.3 模擬實驗設計

本研究首先以單一匝道控制方法，作為模式校估與驗證，模擬範圍如圖4-所示。

圖4- 單匝道模擬範圍圖

- 模擬範圍之道路幾何特性

  - 主線車道數：全路段均為4車道(單向)；

  - 道路寬度：16 m；

  - 速限：62.5 mph(約100kph)；

  - 匝道條件：為單一匝道、長度200 m；

  - 加速車道：150 m；

  - 主線上游偵測器：設置於匝道匯入鼻端上游處；

  - 主線下游偵測器：其位置距離上游偵測器300 m；

  - 匝道下游偵測器：設置於匝道匯入主線處；

  - 匝道上游偵測器：其位置距離下游偵測器200m。

- 車輛屬性

本研究假設車流中的車輛均為小客車，暫不考慮混合車流的現象，有關小客車的屬性是依據陳協昌[34]所提之裕隆汽車公司1600c.c與2000c.c兩種車型資料平均而得，如表4-所示：

表4- 小客車特性資料表

| 車型 | 長度 (m) | 寬度 (m) | 高度 (m) | 重量 (ton) | 最高行駛速率 (kph) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000c.c | 4.86 | 1.77 | 1.415 | 1.44 | 181 |
| 1600c.c | 4.316 | 1.675 | 1.515 | 1.075 | 180 |
| 平均 | 4.59 | 1.72 | 1.47 | 1.26 | 180.5 |

- 長度：4.59 m；

- 高度：1.47 m；

- 寬度：1.72 m；

- 重量：1.26 ton；

- 最高行駛速率：180.5 kph；

- 最大加速率：1.6 mpss；

- 最大減速率：3.0 mpss。

- 車流因子

為了評估不同交通流量下，模式運作的合理性。分別針對高速公路主線與匝道之高、中、低流量進行模擬實驗，主線交通量分別為每小時6000輛、4000輛、2000輛；匝道交通量分別為每小時1000輛、600輛、200輛。合計有33共九種不同車流情況。

- 號誌因子

本研究之匝道管制號誌為單一時相的時制運作，為簡化模式之計算，每一週期僅包括紅燈時間與綠燈時間兩部分，將黃燈時間視為綠燈時間。

- 模擬時間

本研究模擬時間訂為15分鐘，從模擬時間第5分鐘開始記錄，以10秒鐘為單位時間，共可得60個時階的樣本數。

4.4 模擬參數校估

由於Paramics交通模擬模式為英國所發展，故模式中相關的車流參數與駕駛人行為的預設值是依據英國當地交通行為所建立，因此其內定之預設值並不符合台灣的駕駛行為，故本研究在實際應用時，必須將所使用到的交通參數依據真實交通資料進行校估。

- 駕駛者之駕駛行為模式

Paramics模擬器之駕駛者行為模式，主要由兩項重要的參數決定：冒險性(Aggression)和警覺性(Awareness)。此二項參數主要影響車輛行駛時之跟車行為與變換車道行為，其範圍均界於整數0至8之間；參數Aggression之設定值愈高，表示該類駕駛者趨向接受較小之行車間距(Headway) ，且容易產生變換車道之行為；參數Awareness之設定值愈高，表示該類駕駛者於模擬之駕駛行為中，較趨保守，故跟車行為較明顯，且行駛時所保持之行車間距較大。本研究沿用Paramics之預設值，將二參數值設定為常態分配。

- 車輛行為模式

- 平均間距(Mean Headway)：

車間距係影響駕駛行為的主要因素之一；於Paramics模擬器中，其影響性是藉由參數「平均車間距」之設定加以控制。本研究參考朱松偉碩論[35]設定為1.50 sec (預設值為1.00sec)。

- 平均反應時間(Mean Reaction Time)：

反應時間亦如車間距一般，同為影響駕駛行為的主要因素之一，本研究參考2001年公路容量手冊[36]設定為1.00 sec(預設值為1.00sec)。

- 跟車模式(Car-following Models)：

Paramics模擬器中之跟車模式，主要係根據傳統之跟車模式，用以處理單位車輛之加、減速行為，而Paramics模擬器中共包括四個相關模式，分別是：

  - 線性加速模式(Linear Acceleration Functions)

此模式用於處理正常駕駛情況下之加、減速行為。任何一單位車輛，於模擬過程中，根據緊鄰之前車速率之變化而作車速調整，而依據以往實驗，此一車速調整之變化情形，一般可以平滑之線性函數表示之。

  - 巡行模式(Cruising Mode)

此模式主要係用於當發現前車以固定之車速行駛時，後車為了行駛至所預期之車間距所需之基本加速值(Base Acceleration)。

  - 煞車模式(Braking Mode)

用於處理當前車煞車之情形時，緊鄰之後車的加、減速情形。

  - 最大加速度模式(maximum acceleration mode)

在Paramics模擬情境下，若後車發現緊鄰之前車以極高之加速度行駛，且此一加速度大於後車加速度，而此時兩車之車間距又大於安全煞車距離，則後車將以最大加速度模式處理其加速行為，模式中之最大加速度值為一預設之參數值。

- 變換車道模式(lane-changing models)：

Paramics 所模擬之車輛變換車道行為，主要取決於兩項要素：可接受車間隙決定法則(Gap-Acceptance Policy)及模擬過程中合適車間隙之考量。可接受車間隙決定法則主要與跟車模式相關連；其法則中係針對兩種狀況加以考量。首先，模擬模式將檢測鄰近車道之車速與車間隙：若某車於某車道之行駛過程中發現鄰近車道之平均車速維持於某一定值，且其車間隙大於該車駕駛者所可接受之車間隙，則該車即可依需要而變換車道；其次，若該車進而發現所行駛之車道與鄰近之車道間之車速存在一定之落差，則該車於變換車道後，調整車速至與其鄰近之車道之平均車速相近所需之時間，亦將納入其車間隙決定法則中加以考量。

- 系統掃瞄運作

Paramics模擬器以每0.5秒微觀掃瞄的方式計算並記錄系統內每一車輛運行的狀況。

- 偵測器的輸出

藉由系統掃瞄的運作中所記錄系統內的相關車流資料，提供每一時階(10秒)通過上、下游偵測器的交通量、密度及平均速率。

4.5 模式驗證

在模式驗證之前，必須先校估本研究所構建之動態系統模型的參數，其中包括各類別假設之常態分配平均值與標準差、決定動態臨界值外型之動態臨界值參數、起始狀態變數估計值、起始狀態變數估計誤差共變數矩陣、狀態方程中與狀態變數非相關之干擾項共變數矩陣、量測式中干擾項之共變數矩陣。

其次，為了驗證模式的適用性，本研究採用客觀統計檢定與主觀圖形趨勢比對，其中客觀統計檢定指標包含：「平均決對誤差百分比」(mean absolute percentage error，簡稱MAPE作為預測模式；以及傳統之「卡方適合度檢定」等方法。

- 平均決對誤差百分比MAPE之指標：

採用MAPE作為評估指標主要是因為MAPE採相對數值，不受模擬值與預估值之單位及大小影響，較能客觀的估計預測值及模擬值的差異程度；再者可避免其他檢定指標基本假設過多，以及前後資料兼具高度相關現象之應用缺點。MAPE的計算如[4-1]式，當xk=0時，MAPE修正為[4-2]式。

MAPE=k=1NΩk−ΩkΩkN×100%                              [4-]

MAPE=k=1NΩk−Ωk1−ΩkN×100%                              [4-]

其中，

Ωk：表示模擬值；

Ωk：表示估計值；

N：表示樣本總數。

Lewis(1982)[37]認為MAPE是最有效的評估指標，並對MAPE值的大小提出說明，如表4-所示。

表4- MAPE評估標準

| MAPE ＜ 10 | 模式預測完全精確 |
| --- | --- |
| 10 ≦ MAPE ＜ 20 | 模式預測優良 |
| 20 ≦ MAPE ＜ 50 | 模式預測合理 |
| 50 ≦ MAPE | 不精確的預測 |

- 卡方適合度檢定：

適合度檢定可以用來檢定分類模式決策變數是否符合常態分配，亦是傳統常用來檢定模式之理論值與實際觀測值是否一致。但利用此方法檢定時，若樣本數太大會造成檢定失效，而樣本數太小則會無法檢定，所以必須在適當的樣本數下才能合理檢定。

χ2=i=1N'oi−ei2ei                                          [4-]

其中，

i：表示按適當組距分組後之組別；

oi：表示實際值，亦是模擬值；

ei：表示理論值，亦是估計值；

N'：表示按適當組距分組後之組數。

4.5.1 分類決策變數之統計檢定分析

- 客觀統計檢定

分別依不同流量水準，作每一時階(10秒)分類模式之決策變數值的統計檢定分析。

  - H0：在同一流量水準，決策變數為常態分配；

  - H1：在同一流量水準，決策變數不為常態分配；

  - 卡方檢定臨界值χ0.0128=20.090(分為十組)；

統計結果如表4-所示，可以看出當主線車流量越多時，決策變數值越高，這意味著擁擠情況越為嚴重；同樣的，當匝道車流量越多時，決策變數值亦越高，擁擠情況越為嚴重。此外當車流量越多時，整個系統狀態越不穩定，變異數越大。

表4- 決策變數之統計結果

| 決策變數 統計結果 |  |  | 入口匝道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高流量 | 中流量 | 低流量 |
| 高 速 公 路 主 線 | 高流量 | 平均值 | 2.475 | 1.799 | 1.377 |
|  |  | 標準差 | 0.936 | 0.700 | 0.274 |
|  | 中流量 | 平均值 | 1.440 | 1.131 | 0.947 |
|  |  | 標準差 | 0.414 | 0.271 | 0.205 |
|  | 低流量 | 平均值 | 1.263 | 0.847 | 0.506 |
|  |  | 標準差 | 0.506 | 0.348 | 0.149 |

圖4- 決策變數之統計結果

本研究將各樣本之決策變數按0.1之組距分為十組，作為卡方適合度檢定之依據，其結果如表4-所示，無論是高速公路主線段或入口匝道在各種車流情形下，所得之分類決策變數皆小於卡方臨界值，意即皆可視為常態分配，符合本模式之假設。

表4- 決策變數之檢定結果

| 卡方檢定值 (卡方臨界值=20.090) |  | 入口匝道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高流量 | 中流量 | 低流量 |
| 高速 公路 主線 | 高流量 | 14.027 | 18.793 | 14.437 |
|  | 中流量 | 8.082 | 3.332 | 17.191 |
|  | 低流量 | 19.692 | 17.990 | 10.623 |

- 主觀圖形趨勢比對

除了利用卡方檢定外，本研究另以圖形比對的方式[38]檢定決策變數是否符合常態分配與取樣之隨機性與變異性，常態分配的檢驗以常態機率圖(Normal Probability Plot)表示，當圖形越接近一直線，即表示越符合常態分配；另外本研究以樣本取得順序與決策變數值所繪之圖形檢定取樣之隨機性與變異性，當樣本點與樣本平均數成均勻的分散，表示取樣符合隨機性；當樣本點與樣本平均數的差值成均勻的分佈，表示樣本之變異性一致，符合常態分配之假設。

本研究比對模擬之九種車流情形，發現均符合常態分配與隨機性假設，由於本研究驗證項目眾多，因此僅附上主線中流量與匝道高流量(圖4-所示)、主線中流量與匝道中流量(圖4-所示)、主線中流量與匝道低流量(圖4-所示)等三種車流狀況之常態檢定圖，提供參考。

從此三圖中可以發現，無論車流量高或低，在Normal Probability Plot圖中均趨近一直線，而在隨機性與變異數比對方面，樣本點皆呈現均勻分佈的情況，顯示決策變數符合常態、變異一致與隨機性。另外，可以發現在圖4-高流量時，樣本點散佈較廣，變異較大；在圖4-中流量時，樣本點散佈較集中，變異較小；在圖4-低流量時，樣本點散佈更為集中，變異程度比高、中流量更小。

4.5.2車輛通過率之統計檢定分析

- 客觀統計檢定

分別依不同流量水準與三個子系統範圍，作每一時階(10秒)預估車輛通過率之統計檢定分析。

  - H0：在同一流量水準，預測模式預估之車輛通過率＝模擬模式模擬之車輛通過率；

  - H1：在同一流量水準，預測模式預估之車輛通過率≠模擬模式模擬之車輛通過率；

圖4- 主線中流量與匝道高流量-決策變數之常態檢定圖

圖4- 主線中流量與匝道中流量-決策變數之常態檢定圖

圖4- 主線中流量與匝道低流量-決策變數之常態檢定圖

  - 卡方檢定臨界值χ0.01259=88.213(共60個樣本)；

檢定結果由表4-與表4-所示，在MAPE檢定方面，九種車流情況之主線上游、下游以及匝道的車輛通過率之MAPE檢定值均在50以下，表示本模式可估計合理之預測，本研究發現在主線低流量情形下，MAPE檢定值均偏高，可能造成此現象的原因是當主線車流量較低時，每10秒所測得之車輛數較少，甚至有10秒內均無車輛通過的情形，容易產生較大的誤差，模式較無法精準的預測。

表4- 車輛通過率之MAPE檢定結果

| MAPE檢定指標 |  |  | 入口匝道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高流量 | 中流量 | 低流量 |
| 高 速 公 路 主 線 | 高流量 | 子系統1 | 25.438 | 21.948 | 20.582 |
|  |  | 子系統2 | 14.081 | 12.222 | 14.711 |
|  |  | 子系統3 | 3.950 | 2.582 | 18.061 |
|  | 中流量 | 子系統1 | 28.972 | 24.917 | 21.508 |
|  |  | 子系統2 | 11.567 | 12.011 | 12.154 |
|  |  | 子系統3 | 4.021 | 5.760 | 22.877 |
|  | 低流量 | 子系統1 | 44.174 | 40.984 | 37.755 |
|  |  | 子系統2 | 15.073 | 12.364 | 14.575 |
|  |  | 子系統3 | 1.522 | 5.768 | 28.652 |

另外在子系統1與2 (主線路段)，子系統2受到匝道的干擾明顯較子系統1少，所以較易預測，其MAPE檢定值均低於20。而在子系統3(匝道路段)，因為干擾較小，除了在匝道低流量外，其MAPE檢定值均低於10，在低流量其MAPE檢定值則偏高，可能是受到匝道車流量低，造成誤差較大的影響。

卡方檢定方面，雖然各種車流情況所計算之卡方檢定值均遠遠低於卡方臨界值，但由於樣本數大(60個樣本)，使得卡方臨界值過大，可能造成檢定失效，因此卡方檢定值僅供參考。亦如同MAPE檢定所得之結果，當車流量越高，模擬值與估計值之誤差越小，模式預測效果較佳，當車流量低時，車流情況較不穩定，預估效果較差。

表4- 車輛通過率之卡方檢定結果

| 卡方檢定值 (卡方臨界值=88.213) |  |  | 入口匝道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高流量 | 中流量 | 低流量 |
| 高 速 公 路 主 線 | 高流量 | 子系統1 | 2.690 | 3.285 | 2.366 |
|  |  | 子系統2 | 0.942 | 1.053 | 1.181 |
|  |  | 子系統3 | 6.999 | 0.157 | 1.028 |
|  | 中流量 | 子系統1 | 5.466 | 3.809 | 3.287 |
|  |  | 子系統2 | 1.299 | 1.306 | 1.290 |
|  |  | 子系統3 | 0.727 | 0.829 | 0.767 |
|  | 低流量 | 子系統1 | 11.815 | 9.173 | 9.006 |
|  |  | 子系統2 | 1.964 | 1.363 | 1.516 |
|  |  | 子系統3 | 0.220 | 2.021 | 1.269 |

此外，依照大部分的結果顯示，下游車輛通過率之預測結果較上游車輛通過率之預測結果準確，可能原因為上游車輛通過率會受入口匝道匯入之車流干擾，而下游車輛通過率受到之干擾較小，因此模式預測效果較佳。

- 主觀圖形比對

本研究以圖形比對模擬九種車流情形之子系統1、2、3的車輛通過率，合計共27次的檢定，發現模式之估計值與模擬值差異不大，且模擬值與估計值之誤差符合隨機性，因此可提供合理之預測。

由於本研究驗證項目眾多，因此僅附上主線中流量與匝道中流量之子系統1(如圖4-所示)、子系統2(如圖4-所示)、子系統3(如圖4-所示) 以及主線中流量與匝道中流量之子系統1(如圖4-所示)、子系統2(如圖4-所示)、子系統3(如圖4-所示)等兩種不同車流情況之車輛通過率模擬值與估計值比較圖，提供參考。

圖4- 主線中流量與匝道中流量-子系統1車輛通過率之比對圖

圖4- 主線中流量與匝道中流量-子系統2車輛通過率之比對圖

圖4- 主線中流量與匝道中流量-子系統3車輛通過率之比對圖

圖4-主線低流量與匝道低流量-子系統1車輛通過率之比對圖

圖4- 主線低流量與匝道低流量-子系統2車輛通過率之比對圖

圖4- 主線低流量與匝道低流量-子系統3車輛通過率之比對圖

從圖4-與圖4-中可看出子系統1之預估值與模擬值的誤差分佈較大，其中以低車流量之誤差更為明顯；從圖4-與圖4-中可看出子系統2之預估值與模擬值大致接近，誤差也都很少，這是因為受到匯入匝道的影響較小；從圖4-中可看出預估值與模擬值幾乎一樣，因為子系統3的車輛通過率最主要受限於儀控號誌，而這是我們可以控制的，因此較易獲得準確的預測，但如圖4-所示，在匝道低流量的情況下，因為車流量很低，只要少數1、2輛車的誤差就會產生明顯的差異，因此會出現部分誤差較大的情況。

4.5.3 系統車輛數之統計檢定分析

- 客觀統計檢定

分別依不同流量水準與三個子系統範圍，作每一分鐘預估系統車輛數之統計檢定分析。

- H0：在同一流量水準，預測模式預估之系統車輛數＝模擬模式模擬之系統車輛數；

- H1：在同一流量水準，預測模式預估之系統車輛數≠模擬模式模擬之系統車輛數；

- 卡方檢定臨界值χ0.0129=21.666(共10個樣本)；

檢定結果由表4-與表4-所示，因為每10秒之車輛數值均很少，模擬值與預估值僅差1輛車就會有極高的誤差，因此以每分鐘之車輛數總和作為衡量標準，模擬數據讀取時間共10分鐘，可得10個樣本。

在MAPE檢定方面，九種車流情況之主線上游、下游與匝道的系統車輛數之MAPE檢定值均在50以下，且其中大部分車流情況之MAPE檢定值均低於20，表示模式預測精準，尤其當主線車流量較高時，MAPE檢定值均較低，而在主線低流量情形下，MAPE檢定值則較高，原因同車道通過率，可能因主線車流量較低時，車輛數較不穩定，變異較大，模式較無法精準的預測，既使如此，低流量之MAPE檢定值最大也僅近於27，仍然符合合理之預測。而子系統3即匝道部分因干擾最小，其系統車輛數之MAPE檢定值幾乎都小於10，顯見模式預測非常精準。

表4- 系統車輛數之MAPE檢定結果

| MAPE檢定指標 |  |  | 入口匝道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高流量 | 中流量 | 低流量 |
| 高 速 公 路 主 線 | 高流量 | 子系統1 | 10.321 | 13.351 | 11.928 |
|  |  | 子系統2 | 11.410 | 11.626 | 13.435 |
|  |  | 子系統3 | 4.036 | 2.411 | 8.831 |
|  | 中流量 | 子系統1 | 19.732 | 15.048 | 21.597 |
|  |  | 子系統2 | 12.753 | 15.142 | 16.964 |
|  |  | 子系統3 | 3.382 | 3.253 | 8.184 |
|  | 低流量 | 子系統1 | 19.520 | 25.300 | 17.929 |
|  |  | 子系統2 | 20.195 | 18.868 | 26.360 |
|  |  | 子系統3 | 1.505 | 3.234 | 16.513 |

表4- 系統車輛數之卡方檢定結果

| 卡方檢定值 (卡方臨界值=21.666) |  |  | 入口匝道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高流量 | 中流量 | 低流量 |
| 高 速 公 路 主 線 | 高流量 | 子系統1 | 16.175 | 10.471 | 10.873 |
|  |  | 子系統2 | 18.131 | 9.619 | 18.454 |
|  |  | 子系統3 | 5.078 | 1.406 | 0.553 |
|  | 中流量 | 子系統1 | 18.180 | 11.876 | 20.324 |
|  |  | 子系統2 | 10.963 | 15.684 | 15.105 |
|  |  | 子系統3 | 0.873 | 0.806 | 0.374 |
|  | 低流量 | 子系統1 | 12.344 | 17.168 | 10.932 |
|  |  | 子系統2 | 14.333 | 11.175 | 13.141 |
|  |  | 子系統3 | 0.261 | 0.793 | 0.813 |

在卡方檢定方面，因為樣本數不大，故可以有效的檢定每分鐘預估之車輛數是否與模擬之車輛數一致，從表4-9中可以發現各種車流情況之每分鐘卡方值數均低於卡方臨界值，因此接受H0，得到預估值與模擬值一致的推論。

- 主觀圖形比對

本研究以圖形比對模擬九種車流情形之子系統1、2、3的系統車輛數，合計共27次的檢定，發現模式之估計值大致上與模擬值差異不大，且模擬值與估計值之誤差符合隨機性，因此可提供合理之預測。

由於本研究驗證項目眾多，因此僅附上主線高流量與匝道中流量之子系統1(如圖4-所示)、子系統2(如圖4-所示)、子系統3(如圖4-所示)等三種系統車輛數模擬值與估計值比較圖，提供參考。

從圖中可看出子系統1的車輛數誤差較大，子系統2的車輛數誤差較小，而子系統3的車輛數預估值與模擬值幾乎一致，這是因為各系統受到的干擾不同所致。

圖4- 主線高流量與匝道中流量-子系統1車輛數之比對圖

圖4- 主線高流量與匝道中流量-子系統2車輛數之比對圖

圖4- 主線高流量與匝道中流量-子系統3車輛數之比對圖