第六章 結論與建議

本研究考量高速公路主線與匝道之車流狀況，構建一連鎖式即時匝道儀控模式，透過動態聚類、即時預測與回饋控制的功能，一次處理多個匝道儀控問題，達到即時化、動態化、自動化、整體化的交通控制。

以下就本研究所獲之結果，提出具體之結論與建議。

6.1 結論

綜合整個研究過程，本研究提出以下幾點結論：

- 我國目前在高速公路實施之匝道儀控，屬固定之時制計畫，僅考慮單一匝道之儀控策略，無法即時性、動態性與整體性地考量多個匝道，一旦遇到尖峰時間高速公路容量趨於飽和，定時時制所能改善的程度有限，因此需要一套整體考量之連鎖式即時匝道儀控方法。

- 本研究所構建之連鎖式即時匝道儀控方法分為兩個部分：連鎖式即時匝道聚類模式與多目標動態隨機控制模式。創新之動態聚類的方法乃以M-GSPRT受限推廣型序列機率比檢驗法，將大範圍之各個匝道依車流屬性進行分類與聚組等兩步驟。多目標動態系統模式則結合多目標決策方法之權重法以及動態隨機最佳控制理論，其中主要包含四個方程：狀態方程、量測方程、邊界限制以及目標式，在以動態隨機模式為基礎下，加入與匝道號誌相關之儀控變數，並將控制變數視為系統狀態變數的函數，以構成具有狀態回饋特性的控制方法。即可以群組的方式，即時計算系統內之時變的狀態變數與車輛數，並利用多目標方法之權重法將多個匝道最佳目標式，結合為單一目標式，以求出考慮整體之儀控最佳組合。

- 在模式驗證方面，本研究針對分類決策變數之常態假設以及預測模式中車輛通過率與系統車輛數作統計檢定，得到本模式之分類決策變數符合常態分配且預測模式之預測效能普遍在合理範圍內(平均絕對誤差百分比MAPE<50)的推論。

- 就位置來區分，子系統1(主線上游)因為受到由匝道匯入之車流的干擾，車流行為不穩定，預估誤差較大；子系統2(主線下游)已通過加速車道，干擾較小，預估誤差較小；子系統3(匝道)主要僅受儀控號誌影響，因此容易預估，誤差最小。就車流量來區分，高、中流量之預測績效優於低流量，因為低流量之車流狀態車輛受限較少，車流行為不穩定，因此預估誤差較大。

- 在績效評估方面，分別以無儀控與定時儀控相較，本研究之連鎖式即時匝道儀控平均改善幅度可達19.4%與14.6%，可見本研究之模式能有效降低高速公路之車流擁塞現象，提升高速公路服務水準，讓駕駛人有順暢的行車空間。

- 本研究以整體匝道績效最佳為目標，儀控進行時，會產生使各單一匝道間的擁塞現象盡量均衡之趨勢。因此可能造成單一匝道之績效表現對於無儀控或定時儀控較差之現象，但以整體而言仍為較佳。

- 各績效評估指標中，以空間延滯指標改善幅度最大，平均可達33.4%，可見經由本模式可使高速公路主線路段上受匝道車輛干擾而產生延滯的現象大為降低。而改善幅度最差為通過主線路段下游偵測器之總車輛數，平均僅有2.6%的改善程度，因為經由儀控後，雖可提升主線車輛通過該路段之方便性，但匝道車道內之車輛就無法自由地進入主線，因此改善程度有限。此外其餘指標平均約有14%之改善程度，在高速公路服務水準方面，亦均提升一個等級。

- 在各種尖離峰之車流量下，以尖峰時間之中、高流量改善績效為較佳，顯示本模式對於尖峰時間之車流狀況有明顯提升行車品質作用；離峰時間因車流狀況以良好達到B級水準，即使透過匝道儀控，能改善的程度也有限。

綜合言之，透過本研究之模式可有效預測車流行為並降低因匯入車流造成之擁塞現象，提升行車之服務水準。

6.2 建議

礙於時間有限，本研究在此提出幾點建議以作為後續研究之參考：

- 由於本研究之連鎖式即時匝道儀控方法論仍屬初期階段，僅考慮小客車單一車種的交通組成，建議可進一步做多車種混合車流分析。

- 本模式中，主線部分僅考慮靠近入口匝道之路段，若能將其他路段之車流狀況影響也納入考慮，構建更詳盡的交通感應模式，將使模式更為完整。

- 本模式僅考慮主線路段受到匝道車流之干擾，若能加入事故偵測之判斷與應變，將事故產生之影響一併考慮，可構建更完善的模式，使模式更具實用性質。

- 本研究皆以模擬結果作為分析依據，若能掌握真實車流資料，將有助於模式之構建與參數校估，提升模式實際應用上之績效。

- 本研究所構建之連鎖式即時匝道聚類模式，可將多個匝道即時分類，其方法之應用除可作為後續相關學術研究發展之基礎，更可擴展考慮其他屬性因子，構建更詳盡之分類模式。

- 本研究所構建之動態隨機控制模式，僅需要偵測器上的少數資料，即可即時處理預測與控制的問題，其方法之應用時可作為後續相關學術研究發展之基礎。