第五章  判別函數之建立

前一章已先將捷運通車前後商業改變作分析，本章將利用先前調查資料與分析，將各樣本車站區分為周邊地區商店數量增加「多」與「少」兩類，再利用會影響商店設置的說明變數，進行判別函數之校估與討論，以瞭解影響商店數量增加多寡的因素。

5.1 捷運車站周邊地區商店增加程度分類

由於捷運系統的建設使各捷運車站周邊地區的商業發展程度不同，有些車站商店新增的多，有些並沒有增加許多。此現象或因捷運所產生不同交通條件的變化所致，或因捷運車站周邊地區本身的發展條件不同而引起，究竟哪些因素會有顯著的影響？影響的程度為何？值得深入探討。在進行判別分析之前，必須要將捷運車站周邊地區商店新增數量多寡予以分類，並以此做為提供判別分析時外在基準的依據。本研究將各捷運車站周邊地區新增商店家數由多至少排列，並以車站數累積至50%的新增商店家數做為分類的依據，所以本研究將捷運車站周邊新增商店不少於18家者歸為新增商店「多」型，少於18家者則歸於新增商店「少」型，各車站新增商店數量與分類見表5.1。

表5.1  各車站新增商店數量表  單位：家

註： A：捷運營運後商店增加多類型   B：捷運營運後商店增加少類型

5.2  判別函數說明變數之選取

經由相關文獻之回顧整理，本研究認為理想上應考慮影響商店設置的說明變數包括四類，分別是社會經濟類(共4個變數)、交通運輸類(共4個變數)、土地使用類(共4個變數)及行人類(2個變數)，詳細變數名稱及變數之計算公式見表5.2。

表5.2  理想應使用之說明變數

| 類別 | 說明變數名稱 | 變數定義 |
| --- | --- | --- |
| 社會經濟 | 人口數 | 400公尺範圍內之總人口數 |
|  | 原有商店總數 | 400公尺範圍內之原有商店總數 |
|  | 每戶平均花費狀況 | 平均花費/總戶數 |
|  | 房地價 | 車站周邊地區房地價格 |
| 交通運輸 | 可及性改變 | 節省旅行時間 |
|  | 公車路線數 | 400公尺範圍內之公車路線數 |
|  | 捷運車站進出站人口 | 捷運車站進站人口+出站人口 |
|  | 停車空間 | 400公尺範圍內之總停車位數 |
| 土地使用 | 住宅使用土地面積 | 400公尺範圍內之住宅使用土地面積 |
|  | 商業使用土地面積 | 400公尺範圍內之商業使用土地面積 |
|  | 住宅使用樓地板面積 | 400公尺範圍內之住宅使用樓地板面積 |
|  | 商業使用樓地板面積 | 400公尺範圍內之商業使用樓地板面積 |
| 行人系統 | 每人平均享有之人行道面積 | 人行道總面積/總人口數 |
|  | 行人流量 | 通過之行人總數/單位時間人行道寬 |

在許多資料的部份，現今統計資料多為以區作為統計單位，因為本研究是以較微觀的角度來探討捷運車站周邊地區商店新設數量多寡的影響因素，故無法得到一些重要的變數資料；因此，在資料蒐集的部份，本研究所需要的資料儘量從現有台北市政府及相關單位所能提供之資料為主，從中整理出可用及適用之資料，供本研究使用。

囿於資料取得的可行性與自由度的維持，本研究從各類變數中挑選出具代表性且互相獨立的變數，作為實際進行的說明變數，變數選取如表5.3所示。

| 表5.3 實際使用之說明變數 變數 | 變數名稱 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| X1 | 人口數 | 人 |
| X2 | 可及性改變 | 分鐘 |
| X3 | 住宅使用樓地板面積 | 平方公尺 |
| X4 | 商業使用樓地板面積 | 平方公尺 |
| X5 | 公車路線數 | - |
| X6 | 捷運車站進出站人口 | 千人 |

一、資料取得與整理

      - 人口數：

本文人口資料為捷運站周邊400公尺範圍內之人口數，是利用400公尺範圍內所涵蓋之各里人數加以統計。其中如有里界與400公尺範圍不一致時，則利用其所占面積之比例加以推算，如下圖5.1所示。

A

B

C

里界線

捷運站周邊地區範圍

捷運站周邊地區人口=

A里人口+B里人口+C里周邊地區之比例*C里人口

圖5.1  捷運站周邊地區人口資料計算方法示意圖

      - 可及性改變

本研究代表交通條件變化則是以使用捷運系統營運前後各車站可及性的「差值」做代表，本研究以旅行時間節省之概念來代替可及性改變，其計算方式如下：

ACCESSi=T1−T2

這裡，ACCESSi：i車站於捷運營運前後可及性之變化

T1：捷運營運前之旅行時間

T2：捷運營運後之旅行時間

捷運營運前之旅行時間本研究係利用各車站距台北車站之最短路徑的距離，今設行駛一般道路之車速為40公里/小時，以該距離除以車速即可得到捷運營運前之旅行時間。而捷運營運後之旅行時間，則是由台北捷運公司提供的資料，得到搭乘捷運各車站至台北車站之旅行時間，計算結果詳見表5.4。

表5.4  捷運營運前後各車站可及性變化

      - 樓地板面積：

本研究之樓地板面積分為住宅與商業兩種使用，面積的計算單位為平方公尺，本項資料是利用台北市政府都市發展局所建立的地理資訊系統檔案，利用Arcview軟體來計算於捷運車站周邊400公尺範圍內的住宅及商業的樓地板面積。

      - 公車路線數：

捷運車站周邊的公車需與捷運系統相輔相成，所以本資料亦是由台北捷運公司所提供的各車站公車接駁資料統計而得。

      - 捷運車站進出站人口數：

每日利用捷運系統的人流數量相當多，本資料來源由台北捷運公司統計各車站之進出站人數而得。

5.3  建立及解釋判別函數

經由之前的變數選取及資料蒐集整理後，各項資料見表5.5，將可蒐集到的說明變數(X1~X6)先進行相關分析，見表5.6。由相關分析中可發現，各變數間的相關係數多小於0.5，只有變數X5(公車路線數)與X6(進出站人口數)之相關係數較高，為0.728且相關係數值為正，顯示出公車路線數如果愈高則進出站人口數也會愈高，這與常理相符；因此本研究只從中選出X6(進出站人口數)這一個說明變數作為代表，並加入其他說明變數導入判別分析的理論，所建立的判別函數結果如表5.7所示。

表5.5  各車站投入說明變數資料表

表5.6  說明變數相關分析表

表5.7  捷運營運前後新增商店變化判別模式

註：Sig.有*表示顯著；顯著水準為95%

將之前選出的說明變數導入判別分析理論，可得判別函數式。投入的變數包括人口數(X1)、可及性改變(X2)、住宅使用樓地板面積(X3)、商業使用樓地板面積(X4)、捷運車站進出站人口數(X6)等五個說明變數，經F檢定，可以由表5.7發現，於顯著水準95%下，人口數(X1)、住宅使用樓地板面積(X3)為不顯著；可及性改變(X2)、商業使用樓地板面積(X4)與捷運車站進出站人口數(X6)呈現顯著。將兩個不顯著的說明變數剔除，投入三個顯著的說明變數再次進行判別分析，得到的結果見表5.8。

表5.8  捷運營運前後新增商店變化判別模式(F檢定後)

註：Sig.有*表示顯著；顯著水準為95%

標準化判別函數為

Z0=0.702∗X2′+0.820∗X4′+0.101∗X6′           (1)

未標準化判別函數為

Z0'=−2.289+0.359∗X2+0.002∗X4+1.97527E−05∗X6      (2)

這裡，X2′ ：標準化後捷運營運前後可及性變化 (min)；

X4′ ：標準化後商業樓地板面積 (平方公尺)；

X6′ ：標準化後車站進出站人口數 (人)。

X2 ：捷運營運前後可及性變化 (min)；

X4 ：商業樓地板面積 (平方公尺)；

X6 ：車站進出站人口數 (人)。

判別函數式分為標準化與非標準化兩種，變數資料經過標準化後得到的是為標準化判別函數；變數資料經標準化後，資料變為平均數為0標準差為1的資料形態，其標準化之方法如下：

Xi′=Xi−XiSi

這裡，Xi′=i變數經標準化之值

Xi=i變數未經標準化之值

Xi=Xi之平均值

Si=Xi之標準差

將標準化與未標準化的資料代入式(1)、(2)可得判別得點Z0與Z0'，而Z0=Z0'。捷運車站周邊地區商店增加多類型之判別得點其平均值為1.373，捷運車站周邊地區商店增加少類型則為-1.204。當某車站之判別得點愈接近1.373時，此車站由判別函數歸類為捷運車站周邊地區商店增加多類型的機率將愈大。當某車站之判別得點愈接近-1.204時，此車站由判別函數歸類為捷運車站周邊地區商店增加少類型的機率將愈大。兩類型之臨界判別得點為0.084。由判別函數所求出各捷運車站之判別得點及歸類、誤判的結果則列於表5.9。

由表5.9可知，實際上屬於捷運車站周邊地區商店增加多類型之A群的10個車站中，經由判別函數判定的結果，有8個車站被列入捷運車站周邊地區商店增加多類型，僅有2個車站被列入捷運車站周邊地區商店增加少類型；判中率為80%，誤判率為20%；實際上屬於捷運車站周邊地區商店增加少類型之B群的10個車站中，經由判別函數判定的結果，有8個車站被列入捷運車站周邊地區商店增加少類型，亦是僅有2個車站被列入捷運車站周邊地區商店增加多類型；正判率為80%，誤判率為20%。兩種類型全體之正判率為80%，結果相當良好。

表5.9  各車站判別得點與歸類

註：1、群體A表捷運營運後商店增加多類型；群體B表捷運營運後商店增加少類型。

2、「*」符號表該車站實際所屬類型與判別函數歸類結果不同者，亦即判別函數作了錯誤的歸類。

3、商店增加多類型群體平均值為1.526，商店增加少類型平均值為-1.248，兩類型群體之判別臨界點約為0.139。

由表5.8知，三個說明變數均通過95%顯著水準的F檢定，表示均為顯著的影響因素。欲了解判別函數中，各變數對函數之貢獻程度，可由式(1)之標準化係數大小加以考察。由式(1)可知，X4的係數為0.82，其值較其他兩個變數的係數為大。此意味著，於捷運營運後車站周邊地區的商家會增加多或少，主要是決定於該車站周邊地區的商業使用樓地板面積的影響。又由判別函數中，新增商店多的類型平均判別得點1.373為正值，新增商店少的類型平均判別得點-1.204為負值可知，某車站周邊地區若有較高的樓地板面積 (X4值大)，則於捷運營運後，將有更多的商業樓地板面積可供商店開設，遂使得該車站屬於商店增加多的類型之機率也越大，此與一般常識吻合。

X6的係數0.101在三個說明變數中之值最小，此顯示車站進出口人數，影響捷運營運後商店新增數量的多寡之程度最小。又由X6之係數為正數可知，於捷運營運後某車站若具有較高進出站人口數，該車站於營運後周邊地區商店新增數量多的機率則愈高，此暗示著捷運車站如果帶來大量的乘客，亦會誘使商店於該車站附近設立。

另外，X2之係數為0.702，此項變數的大小乃介於X6與X4之間，此表示對判別函數有中等之貢獻度。又由該變數之係數為正值可知，某車站周邊地區於捷運營運前後交通條件改善很多(ACCESS值大)，則該車站周邊地區商店新增的數量多之機率也愈大。常理可知，交通條件大幅度的改善、可及性之提高，可以增加顧客到達該車站周邊地區逛選購物的意願，促使商店在該車站周邊地區新設。