第三章 概念與構想

本章首先提出都市計畫配置所具有的幾個抽象概念，繼而說明將這些概念模式化的構想，最後描繪模式的原始雛型。

  - 抽象概念

本節先就後續文章將提到的幾個名詞予以明確定義，繼而說明民眾平時生活中常會面臨的幾個抽象概念，據以作為建立模式架構的基礎。

    - 名詞定義

說明抽象概念之前，先對相關名詞予以明確定義如下：

| 一、空間 space | ： | 配置規劃的地理範圍，如圖3-1。 | 圖3-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、分區 cells | ： | 經過適當分割後的各個空間單元，如圖3-2將空間分割成四個分區。 | 圖3-2 |  |  |  |  |
| 三、物件 object | ： | 等待被配置在空間上的實質項目，圖3-3顯示本研究包括二類物件。 | 圖3-3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 土地使用 | ＋ |  | 運輸網路 |
| 四、物件土 objectL | ： | 指土地使用物件，如住宅區、商業區、工業區及重要公共設施等，以圖3-4各種符號代表不同的種類。 | 圖3-4 | ■▲●◆… |  |  |  |
| 五、物件路 objectA | ： | 指運輸路段物件，以圖3-5代表路段。 | 圖3-5 |  |  |  |  |
| 六、組合 combination | ： | 配置後，每一個分區將被一個物件土所佔據，稱為組合，如圖3-6左上角網底標示者。 | 圖3-6 | ▲ |  |  |  |
| 七、組合配對 combination-pair | ： | 任2個組合稱為組合配對，如圖3-7以網底標示的二個組合即是。 | 圖3-7 | ▲ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ● |  |

    - 概念說明

民眾在整個都市計畫配置環境中活動，常產生以下幾個概念：

| 一、物件土之間愈相似，感覺愈和諧，如圖3-8(a)的和諧感受就較圖3-8(b)為差。 圖3-8 (a) (b) | ■▲ ◆● | ■■ ■■ |
| --- | --- | --- |
| 二、物件土之間愈鄰近，在環境感受上的影響力愈大，反之則愈小，如圖3-9由上而下隨距離的拉長，使兩個物件土間的影響感受愈弱。 圖3-9 | ▼▲ |  |
|  | ▽ △ |  |
|  | ∵ ∴ |  |
| 三、物件土之間的相似情形以及空間之間的鄰近情形共同構成整個環境的和諧感受，如圖3-10(a)的整體和諧性就較圖3-10(b)為差。 圖3-10 (a) (b) | ■▲◆■ ◆●▲● ●▲■▲ ◆■●◆ | ■■▲▲ ■■▲▲ ◆◆●● ◆◆●● |
| 四、物件土之間存在著某種程度的關聯性，如圖3-11接榫關係之例。 圖3-11 |  |  |
| 五、物件路的佈設情形影響空間之間的可及性，例如圖3-12(a)輻射狀網路造成標示兩分區間可及性較圖3-12(b)方格狀路網為差。 圖3-12 (a) (b) |  |  |
| 六、物件土之間的關聯情形與空間之間的可及性情形愈相當，聚集利益愈高。例如異性相吸（高關聯）與同性相斥（低關聯）的情形，使圖3-13(a)與圖3-13(b)同樣具有高的聚集利益效果。 圖3-13 (a) (b) 高關聯高可及 低關聯低可及 | ♂ ♀ | ♂ ♂ |
| 七、在物件土的總數與建設成本一定之情形下，物件路的數目可代表公共投資的相對大小程度，如圖3-14(a)的投資需求明顯地低於圖3-14(b)。 圖3-14 (a) (b) |  |  |
| 八、每單位公共投資所產生的聚集利益愈高，代表發展愈有效率，如圖3-15，在聚集經濟效果不變情形下，增加路段數（由(a)到(b)）只會降低整個發展效率。 圖3-15 (a) (b) | ♂ ♀ ♀ ♂ | ♂ ♀ ♀ ♂ |
| 九、大部份活動常面臨「生活自在舒適」與「作事方便有效」兩個考量間的衝突，如圖3-16選擇住家位置的兩難困境。 圖3-16 | 市場 住家 方便但不舒適 舒適但不方便 住家 |  |
| 十、上述9個抽象概念間存在著一個結構關係，民眾在都市內活動時，大多會考量這樣的概念關係而進行，圖3-17以1~9序號說明上述9個概念間的結構關係。 圖3-17 | 9 3 8 1 2 6 7 4 5 |  |

  - 模式構想

由於都市計畫配置問題相當複雜，要將所有因素在模式構建之初即完整考量，可能會迷失於複雜的公式之中。本研究採取漸進的策略，在模式構想與雛型階段，先依據如圖3-18的簡單「基本問題（basic land use-network design problem）」進行：

| ■ 已知條件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 物件種類、空間範圍以及分區情形已知。 - 各種物件土之總數以及可能設置分區已知，物件土總量以及空間總容量一致。 - 物件路不區分種類，可能設置位置已知，暫不考慮聯外運輸。 |  |  |  |  |  |  | ■ ▲ ● ◆ |  |  |  |  |  |  |
| ■ 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 物件在空間上的配置草稿替選方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ | ● |  | ● | ▲ |  | ◆ |  | ▲ | ˙˙˙ |  |  |  |  |
| ▲ 圖3-18 基本問題示意 | ◆ | ， | ◆ | ■ | ， | ■ |  | ● |  |  |  |  |  |

依據上述基本問題，模式構想如下：

目標二

目標一

可行解區

非劣解集=替選方案

圖3-19 產生替選方案的構想

產生替選案的方法：

民眾常在「生活自在舒適」與「作事方便有效」二個要求間作權衡(trade-off)；例如住在市場隔壁，平時購物很便利，但環境卻很吵雜；搬離市場遠一點，雖然可讓生活環境改善，但購物就不方便了。若都市規劃所提出的方案或結果，能告訴居民：這是「怎樣舒適」以及「怎樣便利」的都市，當更易獲得民眾的共鳴、參與及支持。因此這個兩難問題可化為兩個目標：「生活環境和諧」以及「都市發展效率」，並以多目標規劃的手法，找出非劣解集作為替選方案使用，如圖3-19。

1

2

3

max

圖3-20生活環境和諧目標的構想

目標：

$

$

$$$

$$$$$

max

圖3-21 都市發展效率目標的構想

在「生活環境和諧」目標上，為使居民能站在較高的立足點，各自依其能力與偏好選擇生活地點，我們設定目標追求的方向，在使最差的環境水準最佳化，因此是屬於立足點平等的公平性考量，如圖3-20。

- 在「都市發展效率」目標上，追求方向在使每單位公共投資所產生的便利感受極大化，係屬於投資報酬上的效率性考量，如圖3-21。

- 限制:

基於保留模式使用時的擴充及適應能力，本研究僅考量四種基本限制如下：

| 圖3-22 第一種限制式的構想 1. 每個物件土都能容納於一個分區之內，如圖3-22之情形是不被允許的。 |  | ■ |  | ▲ |  | ● |  | ◆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |
|  |  | ■ |  | ▲ |  | ● |  |  |  |  |  |
| 圖3-23 第二種限制式的構想 2. 每個分區只能容納一個物件土，如圖3-23之情形是不被允許的。 |  | ■ |  | ▲ |  | ● |  | ◆ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ●◆ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ■ |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖3-24 第三種限制式的構想 3. 任二個分區間必有路徑相連，如圖3-24形成孤島之情形是不被允許的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖3-25 第四種限制式的構想 ! 4. 每個物件土不可以放置在不適宜的空間裡，如圖3-25。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

0

0

0

圖3-26 決策變數的構想

決策變數:

為了表現「什麼物件配置在那個分區」，選擇0-1整數作為決策變數的型態，如圖3-26，有配置為1，無配置為0。

  - 模式雛型

以多目標規劃構建本研究主題之模式架構可表示如下：

Max [目標1，目標2]

S.T. 限制1

限制2

限制3

限制4

決策變數{0,1}

以下逐項說明上開架構內，各個項目之原始雛型建立過程：

- 變數意義（只使用於本節）：

- i, j: 代表組合別。

- iL, jL: 代表組合i或j之物件土。

- iZ, jZ: 代表組合i或j之位置（或分區）。

- ij: 代表感受方向「由i看j」。

- i-j: 代表組合配對。

- N: 常數。

- 決策變數：

| 圖3-27 決策變數的雛型 分二種：X代表某種物件土是否配置在某個分區上，Y代表物件路是否配置在某個組合配對內，如圖3-27。 | 配置 不配置 X 1 0 Y 1 0 |
| --- | --- |

- 目標1：參考圖3-28。

| - 本目標在使最差的環境水準最佳化。 | Max 最差的環境水準 |
| --- | --- |
| 最差的環境水準可由和諧感受最低的組合為代表。 i | Min 和諧感受i |
| 任一個組合的和諧感受是所有其它組合帶給它的和諧程度，將某一個組合看其它所有組合的和諧程度加總起來，可代表這個組合整體的和諧感受。 ji |  和諧程度ij |
| 任一個組合配對的和諧程度，係由二個物件土間的相似程度與二個分區間的鄰近程度所交集構成。 圖3-28 生活環境和諧目標的雛型 | 相似程度iLjL 鄰近程度iZjZ |

- 目標2：參考圖3-29。

| - 本目標在使公共投資的報酬最大化。 | Max 公共投資報酬 |
| --- | --- |
| - 草圖階段各項資訊不明確，故以每單位公共投資所產生的總聚集利益來代表公共投資報酬。 | 總聚集利益／總公共投資 |
| - 由於假設物件土數量及開發成本不變，故以物件路之數量代表相對的公共投資水準。 |  物件路 |
| 總聚集利益由各個組合配對所具有的聚集利益水準加總而得。 i-j |  聚集利益i-j |
| 任一組合配對，若二物件土間的關聯程度與二位置（或分區）間的可及性程度差距愈大，表示這個組合配對的聚集利益水準愈低，反之則愈高。 圖3-29 都市發展效率目標的雛型 | N－¦關聯程度iL-jL－可及性程度iZ-jZ ¦ |

- 限制式

| 限制1：將配置於各個分區的物件土加總起來，恰等於原來等待配置之物件土總量，如(1)式。 分區 物件土 |  X＝物件土總量 …….….(1) |
| --- | --- |
| - 限制2：將配置到某個分區上的物件土加總起來，恰等於該分區的容量，如(2)式。 |  X＝分區容量 …………(2) |
| - 限制3：物件路配置之後，任一個組合配對之路徑距離不可以為無限大，如(3)式。 | 路徑距離i-j   ...…….….(3) |
| - 限制4：某種物件土不適合配置在某個分區上的話，決策變數即定為0，如(4)式。 | X=0， 某個物件土不適合配置在某個分區上。…….(4) |