第六章 實例研究

前面幾章已經構建了一個可以在實驗室裡運作的分析工具，本章將繼續說明將它用在現實問題的經過，藉以檢討模式的適用性與改進方向，並進行參數敏感度分析。

6.1 實例選擇

為瞭解模式在面對不同問題時的表現，必須選擇不同特性的實例對象進行分析比較。因此本節首先說明擬選擇的案例種類，繼而簡介二個實例的背景資料。

6.1.1 案例種類

我國目前都市計畫法所規範的都市計畫案件，大致可由四個角度來分類，如圖6-1所示：一是由計畫性質角度，可分為市鎮計畫、鄉街計畫以及特定區計畫三種，前二種是不同都市層級的綜合性都市規劃，第三種則是具有特殊目的的規劃，如風景區、交流道附近地區、工業區、高速鐵路車站附近地區等；二是由計畫目的角度，包含新市鎮或新社區之類的新市區開發，以及都市更新之類的舊市區更新二種；三是依計畫原因分類，有由獨立的非都市土地變為都市土地的新訂都市計畫、由原有都市計畫發展出來的擴大都市計畫、定期對原有都市計畫進行整體的通盤檢討、以及都市計畫區內局部地區的個案變更等四類；四是依計畫內容的分析角度與尺度，區分為主要計畫與細部計畫二種。

由於本文1.2.2節已敘明本模式係針對新訂或擴大都市計畫案而構建，亦即所謂新市區開發，故在計畫原因與目的上的選擇已屬明確。至於計畫性質與內容方面，將另由三項可能會影響模式使用的特性來檢討，它們分別是：規模、性質與分區大小。前二個因素與計畫性質有關，第三個因素則牽涉規劃尺度的特性，如圖6-2所示。

若圖6-2每種因素只區分二級（大或小、特殊或綜合），則三種因素可形成8個組合，本文將先就其中二個最具代表性的組合作為挑選案例的依據，亦即：小規模、小分區與特殊性規劃以及大規模、大分區與綜合性規劃，如圖6-2所示組合I與組合II。依據這二套組合的特性，本研究於台北都會區範圍內選擇了「淡海新市鎮」與「社子島地區」這二個都市計畫案為分析比較的對象，計畫區相關位置如圖6-3所示。

細部計畫

主要計畫

計畫性質

計畫原因

計畫內容

計畫目的

市鎮計畫

鄉街計畫

特定區計畫

個案變更

通盤檢討

舊市區更新

都市計畫

新市區開發

新訂

擴大

圖6-1 我國都市計畫法規範案件種類示意

規模

性質

分區尺度

大

小

小

大

組合I

組合II

特殊

綜合

圖6-2 挑選案例考量因素與挑選組合

N

台灣海峽

淡海新市鎮

淡水河

八里

五股

淡水

北投

社子島地區

蘆洲

圖6-3 實例相關位置

6.1.2 社子島地區

社子島地區位於台北市西北角淡水河與基隆河匯流處，包括士林區富洲里與福安里，計畫面積約300公頃。

本地區雖於民國82年公佈實施「社子島地區主要計畫」，但因防洪課題與意見整合困難等因素，使得細部計畫作業遲遲未能完成。因此台北市政府於民國85年6月至86年10月間進行「關渡及社子島地區環境分析與整體規劃構想案」（以下簡稱「整體規劃案」）（台北市政府都市發展局, 1996, 1997a, 1997b），目的在產生本地區發展綱要計畫，作為修正主要計畫或訂定細部計畫的參考。

依整體規劃案的結論，本地區將規劃為以休憩、娛樂功能為主、居住功能為輔之都市計畫，計畫範圍以及聯外運輸系統如圖6-4所示，各類土地使用計畫面積分配如表6-1所示。

由於本計畫案屬於小規模的新市區開發，分析尺度較小，並具有特殊的發展目的，合於組合I特性的要求，因此本研究將參考此整體規劃案各項分析結論（除計畫配置結果之外）資料進行實例分析。

基隆河

淡水河

社子島

關渡

洲美

蘆洲

士林

圖6-4 社子島地區計畫範圍與聯外運輸系統

表6-1 社子島地區土地使用計畫分配

| 使用 | 面積（公頃） | % | 使用 | 面積（公頃） | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堤防及防洪設施 | 23.4 | 7.9 | 市民住宅 | 5.8 | 2.0 |
| 主要計畫道路 | 25.1 | 8.5 | 媒體特定專用區 | 0.0 | 0.0 |
| 細部計畫道路 | 4.8 | 1.6 | 商業區 | 4.0 | 1.3 |
| 公園 | 6.0 | 2.0 | 中密度住宅 | 37.3 | 12.6 |
| 綠地 | 51.4 | 17.4 | 高密度住宅 | 3.5 | 1.2 |
| 廣場 | 0.0 | 0.0 | 娛樂區 | 29.0 | 9.8 |
| 學校 | 1.6 | 0.5 | 遊樂區 | 73.3 | 24.8 |
| 河渠 | 0.0 | 0.0 | 科技特定專用區 | 7.8 | 2.6 |
| 碼頭 | 11.2 | 3.8 | 停車特定專用區 | 4.8 | 1.6 |
| 車輛轉運場 | 0.0 | 0.0 | 汽修特定專用區 | 0.0 | 0.0 |
| 公共事業 | 1.5 | 0.5 | 文化特定專用區 | 2.5 | 0.8 |
| 機關 | 2.6 | 0.9 | 合計 | 295.5 | 100.0 |

資料來源：台北市政府都市發展局（1997b）。

6.1.3 淡海新市鎮

淡海新市鎮特定區位於台北縣淡水鎮市區北方約1.5公里，南距台北市中心約16公里，北距三芝鄉約6公里，計畫面積約1,700公頃。本區主要計畫於民國80年1月發布實施，之後陸續完成各期細部計畫以及各項個案變更，目前正進行全區通盤檢討作業中（內政部, 1993；台灣省政府, 1990；台灣省政府住宅及都市發展處市鄉規劃局, 1997）。

本案預計開發為綜合居住、產業及休憩功能的新市鎮，以紓解台北都會區發展壓力。計畫範圍以及聯外運輸系統如圖6-5所示，各類土地使用計畫面積分配整理如表6-2。

由於本計畫案屬於大規模的新市鎮開發，主要計畫分析尺度較大，並為一般的綜合性計畫，合於組合II特性的要求，因此本研究將參考各級政府對本案例作過的各項分析結論（除計畫配置結果外）資料進行實例分析。

三芝

台灣海峽

淡水

淡海新市鎮

圖6-5 淡海新市鎮特定區計畫範圍與聯外運輸系統

表6-2 淡海新市鎮特定區土地使用計畫分配

| 使用 | 面積（公頃） | % | 使用 | 面積（公頃） | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅區 | 795.3 | 45.2 | 高中 | 20.1 | 1.1 |
| 中心商業區 | 86.7 | 4.9 | 公園 | 94.4 | 5.4 |
| 海濱商業區 | 36.7 | 2.1 | 體育場 | 6.5 | 0.4 |
| 鄰里商業區 | 11.1 | 0.6 | 綠地 | 11.6 | 0.7 |
| 政商混合區 | 5.8 | 0.3 | 車站 | 0.6 | 0.0 |
| 工業區 | 102.1 | 5.8 | 停車場 | 1.0 | 0.1 |
| 行政區 | 0.8 | 0.0 | 變電所 | 3.9 | 0.2 |
| 保存區 | 2.1 | 0.1 | 捷運變電站 | 0.2 | 0.0 |
| 河川區 | 26.3 | 1.5 | 加油站用地 | 0.4 | 0.0 |
| 海濱遊樂區 | 161.7 | 9.2 | 電信事業用地 | 0.8 | 0.0 |
| 高爾夫球場 | 29.8 | 1.7 | 自來水事業用地 | 3.2 | 0.2 |
| 高爾夫球場及公園 | 13.0 | 0.7 | 污水處理場 | 18.5 | 1.1 |
| 新埔工專 | 10.5 | 0.6 | 垃圾焚化爐用地 | 12.9 | 0.7 |
| 機關 | 12.9 | 0.7 | 瓦斯用地 | 0.9 | 0.1 |
| 國小 | 29.9 | 1.7 | 道路 | 240.0 | 13.6 |
| 國中 | 20.1 | 1.1 | 合計 | 1,759.42 | 100.0 |

資料來源：台灣省政府住宅及都市發展處市鄉規劃局（1997）。

6.2 分析過程

本段將分別說明二個實例之分析過程，包括輸入資料與輸出結果。

6.2.1 社子島地區

- 條件設定

1. 空間：

將圖6-4計畫範圍與聯外運輸系統重構成SLM可以分析的形式，如圖6-6所示，包括54個方格分區以及13個既存聯外路段。每個分區面積為16公頃，實線劃分的21個分區為規劃範圍（如網底標示），其餘虛線劃設部份為「保留」、「區外」或既存預判會對規劃範圍內產生影響的使用。可能配置路段位置計22處，存在於規劃範圍各相鄰分區之間尚未被設定路段者。西北角33、14、24與34等四個分區因自然條件限制，事先設定為「綠地」。

2. 物件：

於表6-1中挑選所佔比重較大的土地使用種類計7種，作為本研究分析物件土，如表6-3第1到第7種。另外尚包括於虛擬分區中所設定的「區外」、「保留」以及已存在的「垃圾處理場」，如表6-3第8到第10種。總計研究範圍內將存在54單位物件土（每單位即一個空間分區的面積），其中，37個單位為事先設定存在，另包含7種土地使用的17個單位物件土為本研究配置的對象。在物件路方面，計有22個可能配置路段存在於規劃範圍內各相鄰分區之間尚未被設定路段者。

3. 參數：

(1) 模式：

模式各項參數均援引附錄所假設資料，故(11)式與(12)式中α＝β＝1，各種物件土比照對象如表6-4，整理為本案例dhkk 與r kk 矩陣如圖6-7。

(2) 演算法：

由簡例測試結論與電腦處理能力綜合考量，定族群數為100、世代數為50、突變率為0.01。

- 分析結果

以IBM/PC586相容電腦以及Turbo Pascal 6.0版程式語言，使用約254分鐘找到單一近似最佳解，配置如圖6-8；顯示SLM模式也有可能存在唯一最佳解，這部份原因的探討，將留待下節作深入的說明。

| 16保留 | 26保留 | 36保留 | 46保留 | 56保留 | 66區外 | 76保留 | 86保留 | 96保留 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15保留 | 25保留 | 35保留 | 45保留 | 55 | 65 | 75 | 85區外 | 95保留 |
| 14綠地 | 24綠地 | 34綠地 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94垃圾 |
| 13保留 | 23保留 | 33綠地 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93保留 |
| 12保留 | 22保留 | 32保留 | 42保留 | 52區外 | 62 | 72 | 82 | 92保留 |
| 11保留 | 21保留 | 31保留 | 41保留 | 51保留 | 61保留 | 71保留 | 81 | 91區外 |

圖6-6 社子島地區分析空間

表6-3 社子島地區分析物件

| k | 物件 | 數量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已設定 | 待配置 | 合計 |
| 1 | 住宅區 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | 商業區 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 工業區 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 娛樂區 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 遊樂區 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | 國小 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 綠地 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | 垃圾處理場 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 保留 | 28 | 0 | 28 |
| 10 | 區外 | 4 | 0 | 4 |
| - | 道路(物件路) | - | - | - |
| 物件土合計 |  | 37 | 17 | 54 |

表6-4 社子島地區物件土比照對象

| 本實例物件土 | 比照附錄物件土 | 本實例物件土 | 比照附錄物件土 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅區 | 住宅 | 國小 | 學校 |
| 商業區 | 商業 | 綠地 | 公園 |
| 工業區 | 工業 | 垃圾處理場 | 污水處理 |
| 娛樂區 | 商業 | 保留 | 保留 |
| 遊樂區 | 公園 | 區外 | 區外 |

|  |  |  |  |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | 1 | 1 | .4 | .4 | .4 | .9 | .9 | .9 | .1 |  | 1 | .5 | .3 | .3 | .3 | .4 | .4 | .4 | .1 |  |  |
|  | 2 | .4 | 1 | .2 | 1 | .4 | .5 | .4 | .5 |  | 2 | .2 | .5 | .1 | .5 | .2 | .1 | .2 | .3 |  |  |
|  | 3 | .4 | .2 | 1 | .2 | .5 | .4 | .5 | .8 |  | 3 | .1 | .1 | .5 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |  |  |
| k | 4 | .4 | 1 | .2 | 1 | .4 | .5 | .4 | .5 | k | 4 | .2 | .5 | .1 | .5 | .2 | .1 | .2 | .3 |  |  |
|  | 5 | .9 | .4 | .5 | .4 | 1 | .5 | 1 | .3 |  | 5 | .2 | .2 | .3 | .2 | .5 | .2 | .5 | .2 |  |  |
|  | 6 | .9 | .5 | .4 | .5 | .8 | 1 | .8 | .1 |  | 6 | .2 | .2 | .3 | .2 | .3 | .5 | .3 | .1 |  |  |
|  | 7 | .9 | .4 | .5 | .4 | 1 | .5 | 1 | .3 |  | 7 | .2 | .2 | .3 | .2 | .5 | .2 | .5 | .2 |  |  |
|  | 8 | .1 | .5 | .8 | .5 | .3 | .1 | .3 | 1 |  | 8 | .1 | .1 | 0 | .1 | .1 | 0 | .1 | .5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1hkk |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2hkk |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 0 | .1 | .3 | .1 | 0 | 0 | 0 | .1 |  | 1 | .4 | .4 | 1 | .4 | .3 | .4 | .3 | .2 | 0 | 0 |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 |  | 2 | .4 | .2 | .15 | .2 | .05 | .05 | .05 | .1 | 0 | .1 |
|  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | .15 | .5 | .15 | .05 | 0 | .05 | .3 | 0 | .4 |
| k | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 |  | 4 | .4 | .2 | .15 | .2 | .05 | .05 | .05 | .1 | 0 | 0 |
|  | 5 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 | k | 5 | .3 | .05 | .05 | .05 | 0 | .3 | 0 | .1 | 0 | 0 |
|  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | .4 | .05 | 0 | .05 | .3 | .3 | .3 | .05 | 0 | 0 |
|  | 7 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 |  | 7 | .3 | .05 | .05 | .05 | 0 | .3 | 0 | .1 | 0 | 0 |
|  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | .2 | .1 | .3 | .1 | .1 | .05 | .1 | .05 | 0 | .3 |
|  |  |  |  |  | 3hkk |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 | .1 | .4 | .1 | 0 | 0 | 0 | .3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rkk |  |  |  |  |  |
| 圖 6-7 社子島地區分析資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 住宅 | 商業 | 遊樂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 綠地 | 綠地 | 綠地 | 工業 | 住宅 | 住宅 | 遊樂 | 遊樂 |  |
|  |  | 綠地 | 遊樂 | 娛樂 | 國小 | 娛樂 | 遊樂 |  |
|  |  |  |  |  | 住宅 | 住宅 | 遊樂 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 綠地 |  |

圖6-8 社子島地區單一近似最佳解配置

6.2.2 淡海新市鎮

- 條件設定

1. 空間：

將圖6-5計畫範圍與聯外運輸系統重構成SLM可以分析的形式，如圖6-9所示，包括40個方格分區以及14個既存聯外路段。每個分區面積為100公頃，實線劃分的17個分區為規劃範圍（如網底標示），其餘虛線劃設部份為「保留」或「區外」之虛擬分區。可能配置路段位置計12處，存在於規劃範圍各相鄰分區之間尚未被設定路段者。北端分區37與東側分區43因屬既存物件土不予更動，故分別被設定為「學校」與「高爾夫球場」；西北側分區25與26因天然條件關係，先設定為「遊憩區」。

2. 物件：

於表6-2中挑選所佔比重較大或較重要的土地使用種類計10種，作為本研究分析物件土，如表6-5第1種到第10種。另外尚包括於虛擬分區中所設定的「區外」與「保留」，如表6-5第11與第12種。總計研究範圍內將存在40單位物件土（每單位即一個空間分區的面積），其中，27個單位為事先設定存在，另包含7種土地使用的13個單位物件土為本研究配置的對象。在物件路方面，計有12個可能配置路段存在於規劃範圍內各相鄰分區之間尚未被設定路段者。

3. 參數：

(1) 模式：

模式各項參數均援引附錄所假設資料，故(11)式與(12)式中α＝β＝1，各種物件土比照對象如表6-6，整理為本案例dhkk 與rkk 矩陣如圖6-10。

(2) 演算法：

由簡例測試結論與電腦處理能力綜合考量，定族群數為100、世代數為50、突變率為0.01。

- 分析結果

以IBM/PC586相容電腦以及Turbo Pascal 6.0版程式語言，使用約74分鐘取得4個近似非劣解，分佈如圖6-11，各替選方案配置如圖6-12。

| 18保留 | 28保留 | 38區外 | 48保留 | 58保留 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17保留 | 27保留 | 37工專 | 47保留 | 57保留 |
| 16保留 | 26遊憩 | 36 | 46保留 | 56保留 |
| 15保留 | 25遊憩 | 35 | 45保留 | 55保留 |
| 14 | 24 | 34 | 44 | 54保留 |
| 13 | 23 | 33 | 43球場 | 53保留 |
| 12區外 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 11保留 | 21保留 | 31保留 | 41區外 | 51保留 |

圖6-9 淡海新市鎮分析空間

表6-5 淡海新市鎮分析物件

| k | 物件 | 數量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已設定 | 待配置 | 合計 |
| 1 | 住宅區 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 商業區 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 工業區 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 體育場 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 公園 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 污水處理廠 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 垃圾處理場 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 遊憩區 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 高爾夫球場 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 新埔工專 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 保留 | 20 | 0 | 20 |
| 12 | 區外 | 3 | 0 | 3 |
| - | 道路(物件路) | - | - | - |
| 物件土合計 |  | 27 | 13 | 40 |

表6-6 淡海新市鎮物件土比照對象

| 本實例物件土 | 比照附錄物件土 | 本實例物件土 | 比照附錄物件土 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅區 | 住宅 | 垃圾處理場 | 污水處理 |
| 商業區 | 商業 | 遊憩區 | 商業區 |
| 工業區 | 工業 | 高爾夫球場 | 公園 |
| 體育場 | 學校 | 學校 | 學校 |
| 公園 | 公園 | 保留 | 保留 |
| 污水處理廠 | 污水處理 | 區外 | 區外 |

|  |  |  |  |  |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |
|  | 1 | 1 | .4 | .4 | .9 | .9 | .1 | .1 | .4 | .9 |  | .9 |  |  |  | 1 | .5 | .3 | .3 | .4 | .4 |  | .1 |  | .1 |  | .3 |  | .4 | .4 |  |  |
|  | 2 | .4 | 1 | .2 | .5 | .4 | .5 | .5 | 1 | .4 |  | .5 |  |  |  | 2 | .2 | .5 | .1 | .1 | .2 |  | .3 |  | .3 |  | .5 |  | .2 | .1 |  |  |
|  | 3 | .4 | .2 | 1 | .4 | .5 | .8 | .8 | .2 | .5 |  | .4 |  |  |  | 3 | .1 | .1 | .5 | .1 | .1 |  | .1 |  | .1 |  | .1 |  | .1 | .1 |  |  |
|  | 4 | .9 | .5 | .4 | 1 | .8 | .1 | .1 | .5 | .8 |  | 1 |  |  |  | 4 | .2 | .2 | .3 | .5 | .3 |  | .1 |  | .1 |  | .2 |  | .3 | .5 |  |  |
| k | 5 | .9 | .4 | .5 | .8 | 1 | .3 | .3 | .4 | 1 |  | .8 |  | k |  | 5 | .2 | .2 | .3 | .2 | .5 |  | .2 |  | .2 |  | .2 |  | .5 | .2 |  |  |
|  | 6 | .1 | .5 | .8 | .1 | .3 | 1 | 1 | .5 | .3 |  | .1 |  |  |  | 6 | .1 | .1 | 0 | 0 | .1 |  | .5 |  | .5 |  | .1 |  | .1 | 0 |  |  |
|  | 7 | .1 | .5 | .8 | .1 | .3 | 1 | 1 | .5 | .3 |  | .1 |  |  |  | 7 | .1 | .1 | 0 | 0 | .1 |  | .5 |  | .5 |  | .1 |  | .1 | 0 |  |  |
|  | 8 | .4 | 1 | .2 | .5 | .4 | .5 | .5 | 1 | .4 |  | .5 |  |  |  | 8 | .2 | .5 | .1 | .1 | .2 |  | .3 |  | .3 |  | .5 |  | .2 | .1 |  |  |
|  | 9 | .9 | .4 | .5 | .8 | 1 | .3 | .3 | .4 | 1 |  | .8 |  |  |  | 9 | .2 | .2 | .3 | .2 | .5 |  | .2 |  | .2 |  | .2 |  | .5 | .2 |  |  |
|  | 10 | .9 | .5 | .4 | 1 | .8 | .1 | .1 | .5 | .8 |  | 1 |  |  |  | 10 | .2 | .2 | .3 | .5 | .3 |  | .1 |  | .1 |  | .2 |  | .3 | .5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1h kk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2hkk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1 | 0 | .1 | .3 | 0 | 0 | .1 | .1 | .1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | .4 | .4 | 1 | .4 | .3 |  | .2 |  | .2 |  | .4 |  | .3 | .4 | 0 | 0 |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 | .1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | .4 | .2 | .15 | .05 | .05 |  | .1 |  | .1 |  | .2 |  | .05 | .05 | 0 | .1 |
|  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 | 1 | .15 | .5 | 0 | .05 |  | .3 |  | .3 |  | .15 |  | .05 | 0 | 0 | .4 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 | .4 | .05 | 0 | .3 | .3 |  | .05 |  | .05 |  | .05 |  | .3 | .3 | 0 | 0 |
| k | 5 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | .1 | .1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 | .3 | .05 | .05 | .3 | 0 |  | .1 |  | .1 |  | .05 |  | 0 | .3 | 0 | 0 |
|  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | k |  | 6 | .2 | .1 | .3 | .05 | .1 |  | .05 |  | .05 |  | .1 |  | .1 | .05 | 0 | .3 |
|  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | .2 | .1 | .3 | .05 | .1 |  | .05 |  | .05 |  | .1 |  | .1 | .05 | 0 | .3 |
|  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 | .1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 | .4 | .2 | .15 | .05 | .05 |  | .1 |  | .1 |  | .2 |  | .05 | .05 | 0 | .1 |
|  | 9 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | .1 | .1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9 | .3 | .05 | .05 | .3 | 0 |  | .05 |  | .05 |  | .05 |  | .3 | .3 | 0 | 0 |
|  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 | .4 | .05 | 0 | .3 | .3 |  | .05 |  | .05 |  | .05 |  | .3 | .3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3h kk |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0 | .1 | .4 | 0 | 0 |  | .3 |  | .3 |  | .1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rkk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖 6-10 淡海新市鎮分析資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

圖6-11 淡海新市鎮近似非劣解分佈

|  |  | 工專 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
| 住宅 | 公園 | 住宅 | 住宅 |  |
| 體育 | 污水 | 工業 | 球場 |  |
|  | 垃圾 | 商業 | 住宅 | 住宅 |

方案一

|  |  | 工專 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
| 公園 | 住宅 | 住宅 | 住宅 |  |
| 污水 | 體育 | 工業 | 球場 |  |
|  | 垃圾 | 商業 | 住宅 | 住宅 |

方案三

|  |  | 工專 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
| 住宅 | 住宅 | 住宅 | 住宅 |  |
| 體育 | 污水 | 工業 | 球場 |  |
|  | 垃圾 | 商業 | 公園 | 住宅 |

方案二

|  |  | 工專 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
| 住宅 | 工業 | 住宅 | 住宅 |  |
| 公園 | 住宅 | 體育 | 球場 |  |
|  | 商業 | 住宅 | 垃圾 | 污水 |

方案四

圖6-12 淡海新市鎮替選方案

6.3 檢討

本節將先分就2個案例分析結果個別檢討，繼而進行二者之間的比較分析。

6.3.1 社子島地區分析結果之檢討

- 為什麼發生單一最佳解？

這是本案例分析結果最明顯值得討論的課題，本研究歸納可能的原因如下：

- 假設資料的巧合：本研究所假設的和諧關係與關聯關係之模式輸入資料，由於不是實際調查校估的結果，致與現實有所差距；而這些資料在代表2個目標內的係數時，在本案例即恰巧造成互不衝突的特性。

- 案例本身的特殊性：本案例屬休憩娛樂功能為主、居住功能為輔之都市計畫，具有特殊發展目的；因此，除了一般即會佔多數的住宅區（5個單位）之外，遊樂區所佔的數量也相當大（6個單位），而遊樂區的資料在本研究係比照公園，其與住宅區之間的和諧程度很高；另一方面，其它大多數土地使用與住宅區和遊樂區之間的和諧程度並不差，例如：商業區、比照商業區的娛樂區、學校、比照公園的綠地等，僅有各佔1單位的工業區和垃圾處理場與其它使用間的和諧關係較差。故目標一維持在高水準的機會相當大，使得目標二的成長不必然伴隨著目標一的衰落。

- 近似解與真正解之間的差距：另一個可能原因在於本案例CGAC演算法所設定各項參數下，只近似地得到一個解，亦即尚未找到真正的解集。

以上究竟那個是真正的原因？有待將來進一步的測試，目前已可確定的是：不能保證SLM模式必能找到2個以上的替選方案，而這種情形最有可能發生在具有特殊發展目的的都市計畫案例，例如：工業區、風景特定區等。

- 邊緣問題

SLM模式衡量某一個分區整體和諧感受的方式，係以該分區對其它所有分區和諧感受的總和來代表，若各個分區在加總其它分區之數目上不一致，會發生評價基準不同的問題。

在本案例的分析過程中，發現了前面所陳述的問題。如圖6-13，因為假設2個分區間空間距離d＞3時環境感受影響力即消失，故分區14的整體環境和諧感受係加總自附近19個分區，而分區54的整體環境和諧感受卻加總自附近33個分區。顯然二者的計算基準不同，邊緣分區很有可能成為對目標一具關鍵性的最小值。這種和諧感受計算基準相異的問題，本研究稱之為「邊緣問題」。

這個問題在之前2個簡例測試過程中為什麼沒有被發現？原來是在同樣的假設條件下（d＞3時無環境感受影響力），2個簡例所有分區間均在影響範圍內，如圖6-14所示，每個分區整體和諧感受均計算自其它8個分區，評價基準相同。

如何解決評價基準不同的邊緣問題？本研究建議將分析範圍擴大，使規劃範圍內各個分區為中心，在其環境感受影響範圍內均存在著「分區」供作計算和諧感受值，如圖6-15所示。其中虛擬分區部份，應調查決定實際存在的土地使用與規劃範圍內配置物件之間的和諧關係，供作目標一計算的係數。

| * | * | *# | # | # | # | # |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *# | *# | *# | # | # | # | # |  |
| 14 | *# | *# | *# | 54 | # | # | # |  |
| * | *# | *# | *# | # | # | # | # |  |
| * | * | *# | # | # | # | # |  |  |
| * | * |  | # | # | # |  |  |  |

*代表計算分區14和諧感受之分區；

#代表計算分區54和諧感受之分區。

圖6-13 社子島地區案例邊緣問題示意

Max. d =3

圖6-14 簡例未發現邊緣問題原因示意

+2列分區

+3列分區

+2行分區

+3行分區

原分析範圍

擴大分析範圍

圖6-15 解決邊緣問題方式示意

6.3.2 淡海新市鎮分析結果之檢討

- 本案例亦同樣具有邊緣問題，原因陳述及解決方法同6.3.1節第2點說明。

- 方案之間的變化存在若干有趣的意義，分述如下：

- 由方案一到方案二，僅對調2個土地使用物件，就將生活環境和諧目標降低4.3%；再加上網路配置的調整，使得都市發展效率目標提高8.6%。顯示在幾乎相同的土地使用配置下，調整網路型態確有希望提高發展效率；同時，些微的土地使用配置改變，對環境和諧即有一定的影響。

- 由方案二到方案三，完全相同的網路配置，卻因為改變土地使用配置，使得都市發展效率目標提高0.2%，但也令生活環境和諧目標降低達22.7%。顯示藉由土地使用手段亦可增進效率目標，但須注意環境和諧維持與否的問題。

- 由方案三到方案四，僅僅改變一個路段的配置，配合土地使用分佈的變化，使都市發展效率目標提高1.4%，但也令生活環境和諧目標降低達29.4%。顯示若將土地使用與交通運輸二種手段搭配使用，較單獨使用土地使用手段，在提高效率目標的增進上，會有較佳的效果，但同樣地應注意環境和諧維持與否的問題。

6.3.3 比較

- 運算時間

瞭解問題規模與運算時間的關係，有助於評估模式的使用價值與限制。本研究各個簡例與案例的運算過程整理如表6-7，經過比較得到以下發現：

- 基本模式簡例之問題規模（如：尚未配置物件分區數、字串長度等）雖較應用模式為大，但因為後者使用運算速度較快的電腦設備，使其運算時間僅為前者的15%。顯示電腦設備愈先進，運算時間會愈節省。雖然由2個案例分析結果已可感受到實務問題均具有一定的規模，但以目前電腦科技進步的速度判斷，SLM模式未來的運算效率應是樂觀可期的。

- 字串長度牽涉編解碼作業的負荷，而尚未配置物件之分區數則代表問題規模，由各個運算經驗可歸納，字串長度約為尚未配置物件分區數之4倍，此可視為問題規模與編解碼作業負荷間的關係。

- 問題規模與運算時間之間是否存在函數關係呢？本研究發現在100族群數、50世代數、0.01突變率以及使用IBM/PC 586相容電腦等條件下，二者間大約維持如(18)式關係，此可作為爾後應用時，事先估算作業時間的參考。

S＝（0.1X）5＝（0.4Y）5   …………………………………………………...(18)

S：運算秒數；

X：字串長度；

Y：尚未配置物件之分區數。

表6-7 運算過程之比較

| 運算例 | 演算法驗證 | 基本模式簡例 | 應用模式簡例 | 社子島地區 | 淡海新市鎮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尚未配置物件分區數 | 4 | 9 | 7 | 17 | 13 |
| IBM/PC | 586 | 486 | 586 | 586 | 586 |
| 世代數 | 10 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 族群數 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 字串長度 | 20 | 39 | 29 | 73 | 51 |
| 運算秒數 | 0.77 | 2,400 | 351 | 15,240 | 4,440 |

- 提供訊息

兩種案例分析結果所能提供給規劃者的訊息有何差異？以下分就土地使用與運輸網路兩部份加以說明：

- 土地使用方面，二個案例均可提供各種使用別大致相對位置，但以社子島地區的結果較明確，因其每個分析單元為16公頃，而淡海新市鎮則達到100公頃。相同的理由，在各種使用別之分佈範圍上，也以社子島地區較明確。顯示，若分區尺度較小，則分析結果所提供訊息的明確度將愈大。

- 運輸網路方面，社子島地區的網路明顯較淡海新市鎮要來的細緻。顯示分析尺度愈小，網路配置結果就愈活潑細緻。但兩個案例分析結果在進一步使用時，都遭遇相同的問題：如何將它變成一個區分等級的系統化網路？這項重要課題，值得後續研究做更深入的探討。

6.4 敏感度分析

和諧程度（dhkk）與關聯程度（rkk）這兩類參數是影響SLM配置結果的關鍵因素。實務作業時，這些經由調查所決定的參數反映當地居民的偏好，因此經由SLM配置的結果，應能解釋這些偏好的期望。本節以淡海新市鎮為分析案例，首先設定各種不同意義之參數組合，繼而檢討各種組合之配置結果，目的在驗證SLM的分析過程確能反映參數所顯示出來的偏好期望。

6.4.1 參數設定

本研究設定五種較具代表性之參數組合，如圖6-16示意，說明如下：

關聯程度(r)

和諧程度(h)

不同

相同

不同

相同

I

II

III

IV

V：降低某兩種土地使用間之和諧程度。

圖6-16 參數組合設定示意

組合I：本文淡海新市鎮實例研究所設定之參數（圖6-10），各種土地使用之間的和諧程度與關聯程度均有所不同，這代表民眾認為各種土地使用之間的感受或關聯性存在差異，此種參數組合稱為組合I，圖6-12即為反映組合I之配置結果。

組合II：當圖6-10之關聯程度均相同時（本研究設定為：rkk =0.5, } {k, k´），代表各種土地使用之間的關聯性完全沒有差異，例如：住宅區與公園之間以及公園與垃圾處理場之間，互相活動的關聯性均相同；此時若和諧程度仍維持原來相異之情形，稱之為組合II。此種情形下，都市發展效率目標值（目標二）僅受到路網佈設後所形成的可及性水準（Aij,ij）以及公共投資成本（å(ij,ij)Yij,ij）影響，而與土地使用佈設無關。由於生活環境和諧目標（目標一）僅受到土地使用配置影響，因此目標一可在不影響目標二情形下盡情地追求最佳化，故此種組合預期將產生單一最佳解。

組合III：當圖6-10各種空間距離之和諧程度各自相同時（本研究設定為： 1hkk =1, 2hkk =0.5, 3hkk =0, } {k, k´），代表在同一個空間距離下，各種土地使用之間的和諧感受完全沒有差異，例如：住宅區與公園之間以及住宅區與垃圾處理場之間的和諧感受均相同；此時若關聯程度仍維持原來相異之情形，稱之為組合III。此種情形下，生活環境和諧目標為一固定值，不因土地使用配置而改變，因此都市發展效率目標可盡情地追求其最佳值，故此種組合預期亦將產生單一最佳解。

組合IV：當圖6-10各種空間距離下之和諧程度各自相同，且關聯程度亦無差異時（本研究設定為：rkk =0.5, 1hkk =1, 2hkk =0.5, 3hkk =0, } {k, k´），稱之為組合IV。此種情形下，土地使用配置對二個目標式均不會有影響；因為對生活環境和諧目標（目標一）來說，各種配置之目標值將會完全相同；而對都市發展效率目標（目標二）來說，其目標值僅受路網佈設所影響。此時SLM會變成追求目標二最佳化之路網佈設問題，任何一個土地使用配置均可和所找到的最佳路網佈設搭配而不影響兩個目標值的表現，故預期將會找到相同目標值的多重解，且目標一之值應與組合III相同，目標二之值應與組合II相同。

組合V：當圖6-10某兩種土地使用間的和諧程度降低時，表示民眾認為該兩種土地使用之間若愈接近，生活環境將愈不和諧，故其間的空間距離應該要愈遠。為驗證此種偏好期望是否能於SLM分析過程中顯示出來，本研究將住宅區與工業區之間的和諧程度降低（本研究設定為：dh13 =dh31 =0, } {d），其餘參數維持不變，稱之為組合V。在此情形下，預判非劣解集之中，生活環境和諧目標值較高的解，其住宅區與工業區將被其它種土地使用所隔開。

6.4.2 結果分析

前小節所設定五種參數組合中，組合I已於6.2.2小節分析，其餘四種組合之分析結果檢討如下：

組合II：分析結果如預期地產生單一最佳解，見圖6-17。由於土地使用配置不影響目標二，故其路網佈設可被視為在不考慮土地使用情形下之最具效率路網。

組合III：分析結果如預期地產生單一最佳解，見圖6-18。由於各種土地使用間關聯程度互不相同，可藉調整土地使用配置來提高發展效率，故目標二之值較組合II為高。

組合IV：分析結果如預期地產生相同最佳目標值之多重解，圖6-19展示其中一配置例，在路網不變情形下，任何土地使用佈設均可得到相同的目標值。其中，目標一之值與組合III相同、目標二之值與組合II相同、佈設路網與組合II相同等現象，顯示SLM分析結果之穩定度值得信賴。

組合V：分析結果產生如圖6-20所示三個替選方案。其中，由方案一與方案二這兩個生活環境和諧目標值較高之配置內容發現，住宅區與工業區確如預期般地被分隔開，顯示SLM確能將民眾的偏好期望反映於配置結果。故若發現有不合乎規劃理念或民眾偏好之配置結果，可藉由輸入參數值之檢討來進行修正。

|  |  | 工專 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
| 圖6-17 參數組合II分析結果 | 遊憩 | 住宅 |  |  |
| 公園 | 商業 | 垃圾 | 住宅 |  |
| 住宅 | 工業 | 污水 | 球場 |  |
| (目標一，目標二)=(2.3, 5.22) | 住宅 | 體育 | 住宅 | 住宅 |
| (目標一，目標二)=(2.5, 5.61) |  |  |  |  |

|  |  | 工專 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
| 圖6-18 參數組合III分析結果 | 遊憩 | 體育 |  |  |
| 公園 | 住宅 | 商業 | 住宅 |  |
| 住宅 | 工業 | 住宅 | 球場 |  |
|  | 住宅 | 住宅 | 垃圾 | 污水 |

|  |  | 工專 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
| 體育 圖6-19 參數組合IV分析結果一例 | 住宅 | 住宅 | 住宅 |  |
| 住宅 | 住宅 | 公園 | 球場 |  |
| (目標一，目標二)=(2.5, 5.22) | 垃圾 | 污水 | 商業 | 工業 |
|  |  | 工專 |  |  |
| 方案一 | 遊憩 | 住宅 |  |  |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
| 住宅 | 體育 | 住宅 | 公園 |  |
| 污水 | 工業 | 商業 | 球場 |  |
| (目標一，目標二)=(2.3, 5.44) | 垃圾 | 住宅 | 住宅 | 住宅 |
| (目標一，目標二)=(2.0, 5.45) |  |  |  |  |

|  |  | 工專 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
| 住宅 方案二 | 污水 | 住宅 | 公園 |  |
| 商業 | 工業 | 體育 | 球場 |  |
|  | 垃圾 | 住宅 | 住宅 | 住宅 |

|  |  | 工專 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
|  | 遊憩 | 住宅 |  |  |
| 污水 方案三 | 住宅 | 公園 | 住宅 |  |
| 垃圾 | 工業 | 住宅 | 球場 |  |
| (目標一，目標二)=(1.1, 5.58) | 住宅 | 住宅 | 商業 | 體育 |

圖6-20 參數組合V分析結果