摘      要

當規劃者無助地面對一張地圖，不知從何下手配置實質項目時，他最大的願望應該是手邊能有一個可以有效地協助規劃者進行草稿配置作業的分析工具；如此，規劃者就不需要只是窩在辦公室裡，依據自己的好惡，勉強湊出一、二個替選方案應景，而是更有系統地面對並處理市民的感受，藉由先進科技的協助，產生很多相匹敵的替選方案，這樣繼續進行下一步評選與細部設計工作方有意義。

本研究即在構建上述規劃者所期望擁有的分析工具，它是由一個多目標數學規劃模式與一套基因演算法所組成；前者將配置問題提綱挈領地規範成數學規劃模式，後者則負責為這個模式找出近似非劣解集作為替選方案。模式採漸進複雜的方法構建，演算法經過多次測試而確認其求解能力；所需輸入的參數資料，必需經由調查方能獲得，以確實掌握民眾的感受；分析結果為接近柏拉圖最適境的替選方案；整體而言，這個分析工具應該符合規劃者的需要。

為瞭解所構建分析工具在實際問題上的表現，本研究針對「社子島地區」與「淡海新市鎮」二個都市計畫區進行實例研究，並對後者進行參數敏感度分析；除驗證並展示其實用價值外，並發現以下重要結論：一是配置內容愈單純的都市計畫案，愈有可能只找到單一方案；二是分析範圍應以規劃範圍為中心予以適度擴大；三是土地使用與交通運輸兩種手段搭配使用，在提高發展效率的目標上，會較各自單獨運用來得好；四是分區尺度愈小，配置結果將愈細緻明確；五是運算時間、基因字串與分區數之間存在函數關係，可據以由問題規模估計作業時間；六是配置結果確能反映輸入參數值所隱含之規劃理念與偏好期望，且演算結果之穩定度相當高。

關鍵詞：都市計畫，配置，土地使用，運輸網路，數學規劃，基因演算法。

## ABSTRACT

A planner often does not know how to start allocating the physical items of a planned area map. Therefore, an analysis technique must be developed to assist the planner in proceeding with the sketch layout task. This technique would allow the planner to generate nondominated alternatives according to the preferences of citizens, rather than draw up the environmental layout without a general consensus and create a few alternatives in a rushed manner and without much preparation. Such a technique would make the subsequent tasks, evaluation and precise design more meaningful.

This study presents a novel analysis technique to satisfy the above requirements of planners. The proposed technique consists of two elements: a mathematical programming model and a genetic algorithm. The model is constituted from the key factors of a layout problem in an increasingly complex process. The algorithm proposed herein is used to obtain the approximating nondominated solutions for the model, and its searching ability is identified through many tests. The input data for this technique must correspond to civilian preferences. The alternatives generated by this technique are approximated to the Pareto optimum. Results presented herein demonstrate that the proposed technique closely matches the planners' requirements.

Two case studies, Sheh-Tzyy-Dao and Tan-Hai in the northern part of Taiwan, are described to illustrate the application process and outputs. The case studies reveal some interesting findings. First, the fewer the types of land uses in a case implies a higher likelihood of generating only one solution. Second, the analysis area should be the appropriate enlargement of a planned area. Third, the integrated strategies of land use and transportation have a better performance in terms of increasing development efficiency than individual strategies of land use or transportation. Fourth, the smaller the cell implies more detail and a clearer layout. Fifth, the function relationships among calculating time, string length and number of cells can be used to estimate operating time from the problem scale. Sixth, outputs of the model reflect the planning principles and expectation, as implied in the input parameters. Furthermore, the proposed algorithm is very stable in terms of obtaining solutions.

Keywords: urban plan, layout, land use, transportation network, mathematical programming, genetic algorithm.

章節目錄

摘要		I

章節目錄		III

圖目錄		V

表目錄		IX

第一章 緒論		1

1.1研究動機與目的		1

1.2研究範疇		3

1.3研究架構與方法		6

1.4研究流程與內容		8

1.5論文結構		10

第二章 文獻回顧		11

2.1國內相關研究		11

2.2現有模式回顧		15

2.3比較與心得		21

第三章 概念與構想		31

3.1抽象概念		31

3.2模式構想		35

3.3模式雛型		38

第四章 基本模式		42

4.1模式構建		42

4.2模式求解		51

4.3簡例測試		57

第五章 應用模式		61

5.1課題與對策		61

5.2模式修改		66

5.3簡例測試		69

第六章 實例研究		72

6.1實例選擇		72

6.2分析過程		78

6.3檢討		85

6.4敏感度分析		91

第七章 結論與建議		96

7.1結論		97

7.2建議		103

附錄：假想簡例資料產生過程		108

參考文獻		114

作者簡歷		121

圖目錄

圖1-1研究主題在規劃作業之角色定位		4

圖1-2研究重點示意		5

圖1-3研究架構		7

圖1-4研究流程		9

圖 3-1（概念示意圖）		31

圖 3-2（概念示意圖）		31

圖 3-3（概念示意圖）		31

圖 3-4（概念示意圖）		31

圖 3-5（概念示意圖）		32

圖 3-6（概念示意圖）		32

圖 3-7（概念示意圖）		32

圖 3-8（概念示意圖）		32

圖 3-9（概念示意圖）		32

圖 3-10（概念示意圖）		32

圖 3-11（概念示意圖）		32

圖 3-12（概念示意圖）		32

圖 3-13（概念示意圖）		32

圖 3-14（概念示意圖）		32

圖 3-15（概念示意圖）		34

圖 3-16（概念示意圖）		34

圖 3-17（概念示意圖）		34

圖 3-18基本問題示意		35

圖 3-19產生替選方案的構想		35

圖 3-20生活環境和諧目標的構想		36

圖 3-21都市發展效率目標的構想		36

圖 3-22第一種限制式的構想		37

圖 3-23第二種限制式的構想		37

圖 3-24第三種限制式的構想		37

圖 3-25第四種限制式的構想		37

圖 3-26決策變數的構想		37

圖 3-27決策變數的雛型		38

圖 3-28生活環境和諧目標的雛型		39

圖 3-29都市發展效率目標的雛型		40

圖 4-1空間分割及編碼		42

圖 4-2距離意義		42

圖 4-3環境和諧感受示意		43

圖 4-4都市發展效率示意		47

圖 4-5  CGAC流程		52

圖 4-6 編碼方式示意		53

圖 4-7優生交配過程 (以3次交配為例)		54

圖 4-8 演算法驗證簡例		55

圖 4-9  CGAC驗證結果		56

圖 4-10 簡例空間		57

圖 4-11 簡例輸入資料		57

圖 4-12  DI指標比較		59

圖 4-13 所有測試得到近似非劣解的分佈		60

圖 4-14 簡例測試替選方案配置示意（SLM-I）		60

圖 5-1 開放系統		61

圖 5-2 限制條件		62

圖 5-3 不規則的形狀		62

圖 5-4 環境感受的開放系統		63

圖 5-5 關聯性與可及性的開放系統		63

圖 5-6 自然及人文的限制條件		64

圖 5-7 重構成規則形狀		65

圖 5-8 簡例空間		70

圖 5-9 更改後的假設資料rkk' 		71

圖 5-10 近似非劣解集分佈		71

圖 5-11 簡例測試替選方案配置示意（SLM-II）		71

圖 6-1 我國都市計畫法規範案件種類示意		73

圖 6-2 挑選案例考量因素與挑選組合		74

圖 6-3 案例相關位置		74

圖 6-4 社子島地區計畫範圍與聯外運輸系統		75

圖 6-5 淡海新市鎮特定區計畫範圍與聯外運輸系統		77

圖 6-6 社子島地區分析空間		79

圖 6-7 社子島地區分析資料		80

圖 6-8 社子島地區單一近似最佳解配置		80

圖 6-9 淡海新市鎮分析空間		82

圖 6-10 淡海新市鎮分析資料		83

圖 6-11 淡海新市鎮近似非劣解分佈		83

圖 6-12 淡海新市鎮替選方案		84

圖 6-13 社子島地區案例邊緣問題示意		87

圖 6-14 簡例未發現邊緣問題原因示意		87

圖 6-15 解決邊緣問題方式示意		87

圖6-16 參數組合設定示意		91

圖6-17 參數組合II分析結果		94

圖6-18 參數組合III分析結果		94

圖6-19 參數組合IV分析結果一例		94

圖6-20 參數組合V分析結果		95

圖7-1 NDP模式之二階規劃架構		106

圖 A-1 假想相似關係		109

圖 A-2 假想鄰近關係		110

圖 A-3 假想和諧關係		112

圖 A-4 假想關聯程度		113

表目錄

表2-1  NDP問題分類		17

表2-2相關研究分類		25

表2-3相關研究輸入與輸出		26

表2-4相關研究決策變數		26

表2-5相關研究模式型態		27

表2-6相關研究目標式		28

表2-7相關研究主要限制式		29

表2-8相關研究應用對象		30

表4-1簡例物件		57

表4-2簡例償付關係		58

表4-3 簡例測試結果		58

表5-1 基本模式改善對策整理		66

表5-2簡例物件		70

表6-1 社子島地區土地使用計畫分配		76

表6-2 淡海新市鎮特定區土地使用計畫分配		77

表6-3 社子島地區分析物件		79

表6-4 社子島地區物件土比照對象		80

表6-5 淡海新市鎮分析物件		82

表6-6 淡海新市鎮物件土比照對象		83

表6-7 運算過程之比較		89

表A-1簡例物件		108

表A-2假想環境指標衡量結果		108

表A-3假想鄰近調查統計		109

表A-4假想交集運算器校估樣本		111

表A-5交集運算器校估過程		111

表A-6假想旅次數		112