第三章 旅行者可忍受度模式之建立

本章主要研究主題係擬建立旅行者可忍受度模式，惟在建立模式前，本研究將對相關研究課題作探討與分析，使模式建立前對整個探討課題有深入瞭解。因此在本章節的安排上，「3.1問題分析」將釐清與定義所要探討的課題。「3.2捷運行車事故延誤時間之分析」將對行車事故發生類型、因素以及影響行車事故延誤時間的因素作深入探討分析，以利於下一章節作改善因應策略的分析依據。「3.3旅行者對行車事故延誤時間之感受分析」將從旅行者面對行車事故所產生延誤時間之心理感受探討分析，並以心理學角度來瞭解影響旅行者感受的因素，以利於下一章節作改善因應策略的分析依據。「3.4旅行者可忍受度模式之建立」，將依前述資料，並運用工程科學中可靠度干擾理論來構建旅行者可忍受度模式。最後，「3.5旅行者轉移運具之彈性分析」，將探討因行車事故延誤時間造成旅行者轉移其他運具之變動程度或敏感度分析。

3.1 問題分析

本節就旅行者可忍受度模式的建立過程中，可能遭遇之相關課題進行釐清與定義，以利模式之建立。相關之課題茲說明如下：

課題一：捷運行車事故之定義

捷運系統之事故，意指在捷運系統內所發生的任何意外事件或影響捷運系統正常運作之事件，其包含電扶梯、電梯等設施設備造成之旅客傷亡、旅客非法進入軌道區、火災、天災及系統設施設備故障等足以影響系統安全正常運作之事件。捷運系統行車事故意指影響捷運系統行車運行之事件，其包含設備因素(如電聯車系統故障)、人為因素(如人員侵入軌道區)、天災(如地震、颱風)等等事件，而本研究擬針對設備因素來探討系統設備(號誌系統、列車系統、供電系統)雖已在定期檢查保養與檢修中，卻仍然會產生不確定性的系統設備故障，並發生行車事故且造成列車到站時間延誤之行車事故類型。

課題二：捷運行車事故延誤時間之定義

捷運行車事故延誤時間在本研究定義為「捷運系統因發生行車事故(號誌系統、列車系統、供電系統等類型)而產生延誤時間超過五分鐘以上之事件」。

課題三：旅行者感受之可忍受延誤時間的定義

捷運系統發生行車事故，往往是不可預知，但旅行者對捷運系統有可能會發生行車事故之認知心理是存在的。換言之，旅行者搭乘捷運系統的認知心理上已存在可能會發生行車事故的不確定性風險心理準備，惟發生捷運行車事故之延誤時間為多久，才是旅行者真正所關心的問題，此問題代表旅行者心中所能忍受或承受的程度。因此所謂「感受」係指旅行者依例行搭乘捷運習慣之認知，面對捷運系統發生行車事故所產生延誤時間，心中承受的感覺，而其可忍受之延誤時間長短，即為「旅行者感受之可忍受延誤時間」。

課題四：旅行者可忍受度之定義

為瞭解旅行者於發生行車事故所產生延誤時間之可忍受延誤時間的程度，需有一指標衡量旅行者的感受。在本研究中將旅行者可忍受度定義為衡量旅行者可忍受延誤時間的評估指標。因此，本研究將旅行者可忍受度定義為「某特定的期間內發生行車事故延誤時間，旅行者感受之可忍受延誤時間的機率」。其亦可定義為「某特定的期間內發生行車事故延誤時間，旅行者所感受之可忍受延誤時間大於行車事故產生延誤時間之機率」。

課題五：旅行者可忍受度如何量測？

由於本研究欲計算旅行者面對行車事故延誤時間可忍受度之機率，此有別於以往研究採用事故傷亡之旅客所承擔的風險，故其計算方式並不相同。

本研究擬採用工程可靠度之干擾理論做為旅行者可忍受度模式的基礎，惟干擾理論係採用統計機率分配理論探討一個系統受外來的應力超過其系統本身強度而致發生的故障機率。由於該理論被廣泛地應用於工程設計領域中，擬藉由此論點應用於本研究之可忍受度模式中。

由於干擾理論係指系統本身的強度受到外來之應力而發生的故障，其量測方法係以統計機率分配函數方法建立強度機率密度函數與應力機率密度函數，兩機率密度函數之交集部分即為系統強度受到外來應力干擾之故障機率。換言之，此系統可靠度即為(1－故障機率)。依此觀點可知，若要求取可靠度，即是以強度機率密度函數為目的函數，應力機率密度函數為限制條件函數，求取強度大於應力的機率即為可靠度。

依此，本研究將採用此論點的量測方法建立量測模式。應用於本研究目的中，即建立行車事故延誤時間機率密度函數與旅行者感受之可忍受延誤時間機率密度函數。依本研究定義之旅行者可忍受度為「某特定的期間內發生行車事故延誤時間，旅行者所感受之可忍受延誤時間大於行車事故產生延誤時間之機率」，並採用干擾理論求取可靠度方法，則旅行者可忍受度估算方式以旅行者感受之可忍受延誤時間機率密度函數為目的函數，行車事故延誤時間機率密度函數為限制條件函數，求取「某特定的期間內發生行車事故延誤時間，旅行者感受之可忍受延誤時間的機率」即為旅行者可忍受度。

3.2捷運行車事故延誤時間之分析

3.2.1行車事故之類型分析

捷運系統行車事故的發生，往往隱含許多的徵兆與因素，值得我們去探討及深入研究分析，尤其在行車事故發生時所產生的延誤時間方面，一直為旅客所關注之「行」的課題，其代表著社會文明的進步，乘客越來越重視時間的價值。若要符合乘客的要求、減少行車事故發生頻率以及縮短行車延誤時間，則勢必對捷運系統行車事故之故障因素，做一詳實的探討與分析。

要分析捷運系統行車事故延誤時間，必須將往年所發生的行車事故因素加以歸納，以尋求建立行車事故之類型，由所建立之類型中，可瞭解或發現產生延誤時間之相關因素。本研究擬以日本石川馨教授發明的特性要因圖(俗稱魚骨圖)來做為行車事故分析之有效工具。所謂特性要因分析圖，意指將結果(特性)與原因(要因)之間的相互關係，以及原因影響結果的情形，表示於一張易於瞭解之圖表上。特性要因分析圖之分析方法為首先建立大要因，大要因可利用4MIE ( Man, Method, Material, Environment )或4P( People, Policy, Plant, Process )或5E( What, Where, When, Who, Why, How )等方法來分類。其次再找出中小要因，以建立行車事故之特性要因圖，特性要因圖詳如圖3.1。

圖3.1 特性要因圖

3.2.2行車事故類型因素分析

行車事故在設備因素方面，將探討發生影響行車運行之系統設備如電聯車系統、號誌系統、供電系統等三大行車運轉系統，茲說明如下：

1.電聯車系統故障特性要因分析

捷運電聯車系統為一種可無人駕駛之列車系統，其系統內含有多種精密設備，但仍可由行車事故之事件(結果)中歸納出故障因素(要因)。

依據台北捷運高運量捷運系統行車事故之事件中歸納出電聯車會造發生行車事故延誤時間之故障要因，其主要之大要因為車門系統故障、輔助電力系統故障、推進系統故障以及摩擦煞車系統故障等四大要因，其中輔助電力系統可能產生行車事故之故障類型有電瓶電路故障、電瓶充電器故障、低壓接地故障、集電靴保險絲故障及靜態換流器故障等五種類型。車門系統故障主要類型為車門皮帶異常、關門故障、車門重開故障、門開指示燈異常、逃生門故障、駕駛室車門故障及車門儲氣槽故障等七種類型。推進系統故障之主要類型為主控制器故障、推進系統相關主件故障、推進鼓風機風扇故障、推進時抖動以及推進系統變頻器箱漏水等五種類型。在摩擦煞車系統之主要類型為空壓機故障、煞車無法釋放、主儲氣壓槽壓力不足、解碼器故障以及緊急煞車等五種類型。茲將上述各系統之要因歸類如表3.1及圖3.2。

表3.1 電聯車系統故障特性要因分析

| 大要因 | 輔助電力系統 | 車門系統 | 推進系統 | 摩擦煞車系統 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小 要 因 | 1.電瓶電路故障 2.電瓶充電器故障 3.低壓接地故障 4.集電靴保險絲故障 5.靜態換流器故障 | 1.車門皮帶異常 2.關門故障 3.車門重開故障 4.門開指示燈異常 5.逃生門故障 6.駕駛室車門故障 7.車門儲氣槽故障 | 1.主控制器故障 2.推進系統相關主件故障 3.推進鼓風機風扇故障 4.推進時抖動 5.推進系統變頻器箱漏水 | 1.空壓機故障 2.煞車無法釋放 3.主儲氣壓槽壓力不足 4.解碼器故障 5.緊急煞車 |

資料來源：本研究整理

駕駛室車門故障

車門系統故障

輔助電力故障

靜態換流器故障

解碼器故障

車門重開故障

電瓶電路故障

電瓶充電器故障

推進系統故障

摩擦煞車系統故障

主儲氣壓槽壓力不足

空壓機故障

煞車無法釋放

變頻器箱漏水

鼓風機風扇故障

主控制器故障

推進時抖動

電聯車故障

低壓接地故障

集電靴保險絲故障

車門儲氣槽故障

車門皮帶異常

關門故障

緊急煞車

相關主件故障

圖3.2 電聯車系統特性要因圖

資料來源：本研究整理

2.號誌系統故障特性要因分析

號誌系統是控制捷運系統運作的主要系統，當號誌系統發生任何故障，均足以讓捷運系統無法運轉，甚危及旅客生命安全。可見號誌系統在捷運系統內是最複雜且最為重要的設施設備，相對地任一號誌系統設備的故障，其均會影響列車到站時間，而產生行車事故的延誤時間。

由台北捷運高運量系統的行車事故事件資料中發現，號誌系統最易發生故障類型中，可歸納出兩大要因，其一為主號誌設備，另一為車載號制設備。以主號誌設備為大要因之小要因的故障事件為無速度碼、轉轍器未定位、轉轍器鎖定燈故障、軌道誤佔據、程式化停車故障、路徑無法設定以及無法自動發車等七種主要小要因。而車載號誌設備之小要因的故障事件為ATO故障、ATP故障、ATS故障、編碼器顯示故障、車載程式化停車故障以及EB啟動等六種主要小要因。茲將上述各系統之要因歸類如表3.2及圖3.3。

3.供電系統故障特性要因分析

供電系統為捷運系統動力的來源，所有捷運設施設備之動力均須供電系統的援助，倘若無供電系統的電力，捷運系統所有設備僅是一堆的廢鐵，英雄毫無用武之地。因此供電系統是捷運系統的幕後功能，亦是不可或缺的能源及設備。

依據台北高運量捷運系統之行車事故資料可知，供電系統最主要的要因為第三軌電力中斷或跳脫及台電供電中斷，尤其第三軌電力中斷或跳脫為最常發生，確無法找到明確的原因。而設施設備故障造成行車事故，目前尚未有明顯的情況。因此供電中斷主要特性要因為第三軌電力中斷或跳脫。

表3.2 號誌系統故障特性要因分析

| 大要因 | 主號誌設備 | 車載號誌設備 |
| --- | --- | --- |
| 小要因 | 1.無速度碼 2.轉轍器未定位 3.轉轍器鎖定燈故障 4.軌道誤佔據 5.程式化停車故障 6.路徑無法設定 7.無法自動發車 | 1.ATO故障 2.ATP故障 3.ATS故障 4.碼器顯示故障 5.車載程式化停車故障 6.EB啟動 |

資料來源：本研究整理

轉轍器鎖定燈故障

主要號誌設備故障

無速度碼

軌道誤佔據

轉轍器未定位

程式化停車故障

路徑無法設定

車載號誌故障

ATS故障

ATO故障

ATP故障

EB啟動

車載程式化停車故障

編碼器顯示故障

號誌系統故障

無法自動發車

圖3.3號誌系統特性要因圖

資料來源：本研究整理

3.2.3行車事故延誤時間之影響因素分析

行車事故延誤時間的長短，往往影響旅行者旅行時間，且影響旅行者是否重新選擇運具的考量因素；影響行車設備延誤時間長短的因素，卻與故障狀況、人員緊急應變能力及處理方式等均有極大的關係。因此，有必要探討影響行車事故延誤時間規模真正的背後因素。

行車事故發生時，除了瞭解因行車事故造成人員的傷亡外，均會探討行車事故就竟會延誤多少時間，除了端看設備故障的類型外，事故處理程序、人員緊急應變及故障排除能力亦佔有極大的關聯，尤其人員故障排除能力是否熟練，卻足以影響行車事故延誤時間的長短。茲將影響行車事故延誤時間規模之因素說明如下：

1.人員訓練

當發生行車事故時，人員訓練是否確實，於行車事故狀況處理的動作中，即能立即呈現平時訓練狀況，訓練有素之人員，均能立即依故障排除程序排除故障，以縮短行車事故延誤時間。

若人員訓練不確實或不佳亦為可能造成延誤時間因素之一，如台鐵在台北火車站至松山火車站北上隧道段內發生供電主線斷電，因人員訓練不佳，發生緊急狀況而未立即採取緊急應變措施如旅客下軌道疏散等方式，以致使車內旅客受困長達數小時。因此，人員訓練不佳或不確實，無法應付緊急狀況情形，往往是造成延誤時間加長且影響行車事故延誤時間規模的重要因素之一。

2.事故狀況處理程序

當行車事故發生時，若事故處理程序設計不當，縱然人員訓練熟練，仍無法減少延誤時間，尤其程序設計不當，經常是造成每次行車事故延誤時間居長的重要關鍵，如台鐵在台北火車站至松山火車站北上隧道段內發生供電主線斷電，即因事故狀況處理程序不當，而無法以有效的處理程序排除狀況，使得受困於列車內旅客長達數小時等待救援。因此，若要縮短行車延誤時間，實必須由事故狀況處理程序謀求改善。

行車事故發生時，要使得延誤時間為最短，除了需訓練有素的人員外，更重要地要有最佳的事故狀況處理程序或故障排除程序，惟有透過不斷地實地演練去修正程序，才能真正地尋求出最佳的狀況處理程序，以減輕行車事故延誤時間的規模。

3.人員處理能力

雖然設備故障均以建立故障排除或維修處理方式等程序，惟人員處理能力即排除故障時間並非呈固定處理時間分配，均會因人員處理動作，判斷維修經驗或能力等因素之優劣，而產生不同的設備故障排除時間或維修時間。因此，人員處理能力的優劣卻足以影響行車事故延誤時間的規模。

4.處理程序障礙

當發生行車事故時，當故障無法立即排除時，則需安排列車內旅客下軌道疏散等情況時，其所須旅客疏散時間無法再減短，故存在有固定延誤時間之需求性，因此無法利用處理程序修訂而再減少延誤時間。

存在有固定延誤時間外，維修人員趕付行車事故現場會因維修待命站距離事故現場之長短、交通狀況而呈現需求延誤時間的不同，惟一般維修待命站均會設置於每一路線的中間點或重要車站內，故維修人員趕付現場大部份乃會控制在一定的時間內，所以旅客疏散固定延誤時間與維修趕付時間之兩者均為行車事故處理程序的障礙，亦影響行車事故延誤時間的規模。

3.3 旅行者對行車事故延誤時間之感受分析

由於「感受」在各種文獻探討甚少，甚未曾明確定義其意義，但「感受」卻真實地存在我們的日常生活之中。「感受」乃屬動詞，係屬於心中所承受的感覺，往往難以量化去衡量。因此，在探討「感受」方面，須由社會科學知識論點來探討與研究。

感受的發生乃是外界事件刺激個體，個體所承受的尺度。依此，可知「感受」係屬社會科學知識範疇，並在心理學知識領域內，惟心理學均偏重於整個歷程(即外界刺激個體，個體產生反應行為)，而「感受」乃介於此歷程中的一個過程，較無專章節論述。故本研究擬以心理學知識論點探討與分析旅行者對行車事故延誤時間的感受程度。

3.3.1 感受的過程

當我們的感覺器官受到外界事物的刺激後，由感覺神經的傳導至神經中樞產生反應，這種反應我們稱之為「感覺」(張春興，民77)，而對於感覺的刺激之承受，並組織經驗轉換為判斷，即是「感受」。換言之，感覺是對顏色、大小、高低、強弱或冷暖的立即反應。感受是旅行者自身所接受或承受之刺激，加以組織與解釋成有意義的複雜過程。因此，感覺與感受不同，感覺偏重於生理的歷程，所得經驗較為孤立，感受偏重於心理的歷程，所得經驗較有組織，而組織與個人已往經驗及當時的注意、心向、動機等心理因素有密切關係。所以感受是靠當時的感覺和過去的經驗才獲得的。

以捷運系統行車事故角度來探討，當發生捷運行車事故而產生延誤時間，旅行者知此訊息即是接到行車事故發生的刺激(感覺)，經由此行車事故發生之刺激，則立即經由過去之經驗及當時行車事故狀況等訊息加以組織、判斷行車事故延誤時間概略時間，此即是感受。雖然各個旅行者受到同樣發生行車事故的刺激，但各旅行者會因以往經驗的深淺程度及當時的心向或動機等心理因素不同，而感受有所不同。因此感受過程比感覺更為複雜。

3.3.2影響感受之可忍受延誤時間的因素

當發生捷運行車事故延誤時間時，旅行者對此刺激是具有選擇性與判斷性之感受，感受的因素往往影響旅行者可忍受度，感受因素的認知條件不同或差異，視必影響旅行者感受之可忍受延誤時間的長短，亦影響評估旅行者可忍受度的大小，因此探究旅行者感受之可忍受延誤時間之因素，乃為改善旅行者可忍受度的根源，有助於尋求旅行者可忍受度的改善方向。因此，影響此選擇性與判斷性感受的因素，可從客觀因素(外在因素)與主觀因素(內在因素)  (徐木蘭，民77)兩方面來探討。

(一)客觀因素(外在因素)

1.外在的刺激

外在的刺激係指當捷運行車事故發生之刺激，而發生的頻率對其刺激有相對作用，如發生行車事故頻率高則刺激已失去知覺，感受程度之判斷與組織漸已被習慣性所代替，故旅行者對延誤時間的要求逐漸降低。如以捷運系統與台鐵之行車事故延誤時間為例，捷運系統因採用自動控制系統，各列車準點性較高，相對地旅行者對延誤時間之感受的可忍受程度較低。而台鐵係採用人工駕駛，且雖有專用路權但平交道眾多，較易產生延誤時間，相對地旅行者對延誤時間因發生頻率較高，對台鐵延誤時間之感受的可忍受程度較高。因此，外在的刺激往往因次數或強度，經多次相同刺激而逐漸麻痺，並產生習慣性的感受。

2.個體的心理與生理條件

每個人對外在的刺激，均會產生心理與生理上的反應，而情緒便是外在刺激而產生心理與生理上反應的行為之表徵。如發生捷運行車事故延誤時間時，每位旅行者會因個人之心理與生理上的條件不同，而產生不同的感受反應程度，雖然在同一事件下之延誤時間，有的旅行者的感受程度深(即可忍受延誤時間程度低)，情緒顯得當激動，無法接受。有的旅行者以放寬心之心理與生理條件因應，其感受程度較淺(即可忍受延誤時間程度高)，能處處體諒行車事故發生具有不確定性風險的產生。因此，每位旅行者對同一行車事故延誤時間均會有心理與生理上條件之差異，而產生不同的個別感受之影響。

3.營運者處理態度

當發生行車事故延誤時間，營運者所面對旅行者的處理態度，往往決定旅行者感受的重要因素之一。尤其是否有其他的便民措施，如免費接駁公車、免費計程車卷等立即載送旅行者至目的地之措施，均會影響旅行者的感受。若雖有良好轉載旅行者措施，但若無立即處理之時效，則無法降低旅行者心中不滿的感受，甚而加重旅行者不滿的感受。

(二)主觀因素(內在因素)

1.動機、需要之因素

人對外界的刺激並非均有感受，而是具有選擇性，即凡是輕度刺激或干擾，其感受不明顯。而當干擾的刺激增強到足以妨礙或威脅動機之目標達成時，個體的感受才會明顯反應。換言之，當捷運系統發生行車事故時，雖然是一種外在刺激，可是延誤時間若無足以影響旅行者的動機之目標達成時，旅行者對此感受較不明顯。若延誤時間足以影響旅行者的動機之目標達成時，旅行者感受程度之敏感性立即呈現與反應。

再者，若行車事故延誤時間輕微(如低於列車班距時間等)，對旅行者的干擾刺激亦較輕微，相對上較易被旅行者忽略或接受，故旅行者對感受程度較輕微(即對延誤時間可忍受程度較高)。

2.個體過去的經驗

人往往會依過去的經驗來判斷外在刺激給他所帶來的影響，而過去的經驗的多寡就會產生不同的判斷方式，亦會產生不同程度的感受。猶如捷運系統發生行車事故而產生延誤時間，旅行者會依過去的捷運行車事故延誤時間的經驗而產生心理預期的延誤時間作判斷。若經旅行者判斷預期延誤時間為可接受程度下，其感受因受到心理預期因素，感受衝擊較輕。

若延誤時間超過旅行者預期心理，則旅行者之感受加重(即對延誤時間可忍受程度低)；若延誤時間比旅行者預期心理低，則旅行者原承受之感受將會降低許多。因此，當發生捷運行車事故延誤時間時，雖然各旅行者發生在同一事件上，但各個旅行者仍會依據以往自身過去經驗，而產生不同的感受程度。

3.3.3感受因素的基本認知

捷運系統行車事故延誤時間會造成每個旅行者感受基礎程度的不同，乃由於每個旅行者心中均有不同的基本認知，而認知的偏誤影響著感受因素。換言之，旅行者對捷運系統存在著某些的基本認知，而基本認知在其心理為感受因素的基礎，亦即感受因素之探討，尚需建立在旅行者基本認知上。

旅行者一般對捷運系統之基本認知，經常建立在以下幾點之上：

(一)刻板印象

刻板印象係指人對事物或現象有簡化傾向，或與自己所認定之標準類似，以作為歸類的基礎，此種刻板印象之來源，常來自於報章雜誌、大眾媒體之傳播及過去經驗之累積(吳秉恩，民75)。因此，旅行者的刻板印象是隨著報章雜誌、大眾媒體之傳播及過去的經驗形成一種固定的觀念或偏見，而這種固定的觀念往往支配了旅行者對捷運系統的印象，甚至成為解決問題的習慣走向。這種「刻板印象」在研究探討感受因素時均會有所支配或影響。

因此，在探討捷運行車事故延誤時間時，因旅行者刻板印象而對感受亦有不同接受程度的變化。如假設捷運系統在大眾媒體傳播及報章雜誌經常性強調捷運系統準點、乾淨、舒適、便捷及安全等之優點，則易造成旅行者刻板印象接受捷運系統準點、乾淨、舒適、便捷及安全等觀點。一旦旅行者遭遇到捷運行車事故延誤時間時，其各個旅行者對延誤時間的感受亦有所不同。

(二)暈輪效應(Halo Effect)

所謂「暈輪效應」乃係指旅行者對單一特質或表現，作為評估其整體印象或績效之主觀觀念(林安宏，民76)。此種以偏概全之現象，常係於第一印象及近因誤差造成，也就是第一印象好，則即認為該人或物皆是好的，縱然發現是錯誤的，但仍然認為是好的、正確的，而有所偏袒。

旅行者對捷運系統的認知，往往會先從第一印象的接觸去感覺或觀察。如旅行者對捷運系統準點、乾淨、舒適、便捷及安全等觀點的第一印象是良好時，會逐漸擴展認知搭乘捷運是無風險的，是安全可靠且準點舒適的，因此旅行者遇到行車事故之延誤時間時，不管是否偶發性事件，旅行者在「暈輪效應」下，仍然認為捷運系統之行車事故是不得已的事件，而未曾考量是否因人員訓練不佳、設備維修不當或管理不當等因素之產生，故旅行者接受延誤時間的程度是相當高的，其感受程度較低。因此，當發生行車事故延誤時間時，旅行者在「暈輪效應」下，往往會左右旅行者感受程度。

(三)因果關係的解釋

人對外界簡單刺激的認知，並非做無關聯或各別的反應，而是做有系統的、有組織的及有意義的解釋    (林安弘，民76)。同樣的，捷運系統發生行車事故，亦有聯繫前後關係組成因果系統的傾向。惟因果關係的認知，大都是主觀的解釋，而且也受社會刻板印象所影響。如以捷運系統與台鐵之車廂清潔為例，假設捷運系統與台鐵之車廂均非常乾淨，則一般民眾均會認為捷運系統的清潔與乾淨，乃因捷運系統內不可飲食，且旅行者保持清潔與乾淨，故旅行者認為車廂內的清潔與乾淨，應完全歸功於旅行者(內在因素)，而非因捷運系統清潔人員之功勞。另一方面，若台鐵車廂非常乾淨與清潔，則一般旅行者會歸功於台鐵清潔人員的功勞(外在因素)，而非旅行者之努力保持清潔。不過，因旅行者自認非自身的功勞與努力維護，故旅行者會更努力製造髒亂。

如果捷運系統發生行車事故延誤時間，則旅行者將會以本身對捷運系統所給予評價的高低，來做不同的因果關係解釋，而此因果關係的解釋將會影響旅行者本身的感受程度，亦相對影響旅行者對延誤時間的可忍受程度。

總之，捷運系統的營運方式與服務評價，往往會影響旅行者對捷運系統的認知，認知的好壞，往往會影響旅行者的搭乘感受，惟有多提供良好的服務與正確的訊息，才能建立旅行者的良好認知，亦較能對捷運系統所發生的延誤時間可忍受程度較高。

3.3.4感受的假設論點

根據本章上述各節所探討的內容，本研究擬假設感受論點的基本假設為個人與環境等兩者的函數。換言之，三者之間的關係式可以用下式來表示：

S = f ( P , E )                     (3.1)

符號說明：

S ＝ 感受

P ＝ 個人

E ＝ 環境

由上式函數式之意義為個人受到環境的刺激，產生個人的感受，而左右個人的感受又導因於個人本身之感受的基本認知或傾向。因此，感受程度乃受個人感受的基本認知，與刺激之環境等兩變數而影響。以捷運系統行車事故延誤時間為例，當發生捷運行車事故延誤時間(環境)時，旅行者會依據個人的基本認知或傾向，而產生不同的感受程度。

3.3.5行車事故延誤時間感受量化方式

感受往往無法量化，僅有程度之大小。而要量化感受程度，則須明定刺激的環境或事件，才能有明確的量化標準，因本研究以捷運行車事故延誤時間作為刺激的事件，尋求感受程度的大小，而本研究在探討感受程度量化方式，擬採用旅行者對捷運行車事故延誤時間之可忍受延誤時間為量化單位，並依此可忍受延誤時間來代表感受程度，亦即感受程度越深，可忍受延誤時間越小，感受程度較低，則可忍受延誤時間越長。

由旅行者感受程度所量化的延誤時間之資料經統計分析可化為機率密度函數，擬由機率密度函數之方式可瞭解捷運行車事故延誤時間此事對旅行者的感受之可忍受程度。

3.4旅行者可忍受度模式之建立

由文獻回顧中可知，旅行者可忍受度在大眾運輸安全上經常使用HSE學者的「風險評估三角形」作為風險控制，此方法以兩個臨界值將風險水準區分成三個區域來評估風險可忍受度。惟風險可忍受度之兩個臨界值的高低，經常成為探討爭論的焦點。本研究認為將「風險評估三角形」應用於旅行者對行車事故延誤時間的可忍受度之研究上，並無法真正表現旅行者的可忍受度。有鑑於此，本研究將擬尋求新的理論方法－－干擾理論，來具體表現旅行者可忍受的程度。

3.4.1旅行者可忍受度模式

(一)理論依據－－干擾理論

工程可靠度之干擾理論(柯耀輝，民86)係採用統計機率分配理論探討一個系統受外來的應力超過其系統本身強度而致發生的故障機率。其量測方法係以統計機率分配函數方法建立強度機率密度函數與應力機率密度函數，兩機率密度函數之交集部分即為系統強度受到外來應力干擾之故障機率。換言之，此系統可靠度即為(1－故障機率)。依此觀點可知，若要求取可靠度，即是以強度機率密度函數為目的函數，應力機率密度函數為限制條件函數，求取強度大於應力的機率即為可靠度。

依此干擾理論之觀念應用於本研究中，可解釋說明旅行者可忍受度中「旅行者感受之可忍受延誤時間」有如干擾理論中系統本身「強度」，而旅行者可忍受度中「行車事故延誤時間」有如干擾理論中外來「應力」。換言之，以旅行者感受之可忍受延誤時間程度代表干擾理論的系統本身可承受外力的強度，而「行車事故延誤時間」就有如「外力」一樣，考驗旅行者對延誤時間之可忍受程度。依上述說明可知，可以工程科學干擾理論觀念應用於社會科學旅行者可忍受度上作為理論模式的依據。

# D , S

機率密度函數值

應力

fD

fS

強度

干擾區

圖3.4干擾理論的應力與強度之機率密度函數

(二)旅行者可忍受度模式

1.旅行者可忍受度定義

本研究將旅行者可忍受度定義為「某特定的期間內發生行車事故延誤時間，旅行者感受之可忍受延誤時間的機率」。其亦可定義為「某特定的期間內發生行車事故延誤時間，旅行者所感受之可忍受延誤時間大於行車事故產生延誤時間之機率」。依此，擬建立可忍受度模式。

2.旅行者可忍受度量測方式

本研究將依旅行者可忍受度的定義，並採用干擾理論求取可靠度方法，則旅行者可忍受度估算方式以旅行者感受之可忍受延誤時間機率密度函數為目的函數，行車事故延誤時間機率密度函數為限制條件函數，求取「某特定的期間內發生行車事故延誤時間，旅行者感受之可忍受延誤時間的機率」即為旅行者可忍受度。

3.旅行者可忍受度之先驗知識

由旅行者可忍受度的量測方式可知，旅行者可忍受度是由行車事故延誤時間之機率密度函數與旅行者感受之可忍受延誤時間之機率密度函數等兩函數之積分運算求得。惟運用積分方式運算，需由該兩函數之分配型態來瞭解積分上下限範圍。依捷運營運初期行車事故延誤時間機率密度函數的先驗知識可知，行車事故延誤時間小之次數頻率應較高，行車事故延誤時間長之次數頻率應較低。換言之，捷運營運初期設施設備較易發生行車事故次數高且延誤時間小之磨合期，相對地，設施設備之重大故障的行車事故發生頻率較低，但延誤時間較長。依此，在先驗知識上，可推論行車事故機率密度函數可能呈現指數分配型態。

在旅行者感受之可忍受延誤時間機率密度函數的先驗知識上，在資訊知識流通迅速的我國。時間已成為人們的重要資產。凡事尋求快速的社會，行車事故產生延誤時間再已不是人們可忍受事件，雖然不能完全抑制行車事故發生的風險，但旅行者卻要求延誤時間的控制，使影響至最低。依此，旅行者感受之可忍受延誤時間的人數上，以先驗知識來說，旅行者可忍受延誤時間小的旅行者人數應居多，旅行者可忍受延誤時間長的旅行者人數應甚微。因此，可推論旅行者感受之可忍受延誤時間機率密度函數可能呈現指數分配型態。

4.某一行車事故延誤時間之旅行者可忍受度

某一行車事故延誤時間之旅行者可忍受度係指在旅行者感受之可忍受機率密度函數已知下，在某一行車事故延誤時間的旅行者可忍受度。依此，旅行者可忍受度數學式定義如下：

設某一行車事故延誤時間為D0，旅行者感受延誤時間為S ，其密度函數為fS(S)。

TD0=fSSdS           (3.2)

不可忍受度以 T 代表，並定義如下：

T=不可忍受度之機率= 1－T=PS<D       (3.3)

T(D0)=1−fSSdS       (3.4)

延誤時間

圖3.5某一行車事故延誤時間之旅行者可忍受度示意圖

5.某特定期間行車事故延誤時間之旅行者可忍受度

設行車事故延誤時間為D，其密度函數為fD(D)，旅行者感受之可忍受延誤時間為S ，其密度函數為fS(S)。

根據可忍受度定義，則

可忍受度＝T＝P( S＞D )＝P( S－D＞0 )      (3.5)

延誤時間

圖3.6某特定期間行車事故延誤時間之旅行者可忍受度示意圖

在任何「行車事故延誤時間」情況下，「旅行者感受之可忍受延誤時間」大於「行車事故延誤時間」之可忍受度T的機率為

T=fDDfSSdSdD     (3.6)

不可忍受度以 T 代表，並定義如下：

T=不可忍受度之機率= 1－T=PS<D       (3.7)

將(3.6)式可忍受度的公式代入，得

T=PS<D=1−fDD⋅fSSdSdD1−fDD⋅1−FSSdD1−fDDdD−fDD⋅FSSdDfDD⋅FSSdD        (3.8)

假設行車事故延誤時間與旅行者感受之可忍受延誤時間均為指數分配之可忍受度計算

行車事故延誤時間D的機率密度函數為

fDD=λD⋅e−λD⋅D     ， 0< D <∞        (3.9)

旅行者感受之可忍受延誤時間S的機率密度函數為

fSS=λS⋅e−λS⋅S     ， 0< S <∞        (3.10)

根據(3.6)式，得

T=fDDfSSdSdDfDDλS⋅e−λS⋅SdSdDλD⋅e−λD⋅De−λS⋅DdDλD⋅e−λD+λD⋅DdDλDλS+λDλS+λD⋅e−λD+λD⋅DdDλDλS+λD       (3.11)

又行車事故延誤時間的期望值E(D)=1λD

旅行者感受延誤時間的期望值E(S)=1λS

3.4.2模式建立的步驟

了解模式的理論後，將探討模式建立步驟，其可分為蒐集資料的分析、行車事故延誤時間之統計分配檢定、旅行者感受之可忍受延誤時間之統計分配檢定以及旅行者可忍受度之計算等步驟，每一步驟彼此均有的相互關聯。

3.4.3蒐集資料之分析

若要知行車事故延誤時間的機率密度函數，則須由行車事故歷次的延誤時間之數據資料作統計分析，且以行車事故延誤時間為隨機變數，經由此數據資料經統計分析建立初步分配函數圖形。

由觀察所得數據以推導行車事故延誤時間發生機率及分配是屬於統計推論方法(Method of statistical inference)的範圍。此種推論的方法可利用由測試數據所得資料，推論母群體的某些特徵值。統計推論的方法甚多，最基本且最重要的包括原始數據分析、適合度檢定以及點估計與區間估計等方法。

3.4.4統計分配適合度檢定

由測試所蒐集彙整之數據經原始數據分析，剔除不足以代表欲分析對象的不適用數據後，仍須以適合度檢定 ( Goodness of fit ) 就數據進行分析，進一步確定所得數據的機率密度函數。但是在進行檢定前仍需對數據的分配作初步研判，才可對數據的適合度逕行檢定。茲介紹較常使用之適合度檢定方法如下：

1.卡方分配檢定法

以卡方分配檢定作適合度檢定是依Pearson近似式進行的，所謂Pearson近似式為(顏月珠，民89)

χ2=i=1kOi−Ei2Ei                (3.12)

符號說明：Oi=第i區的樣本觀測次數

Ei=第i區的理論次數或期望次數

k =樣本數分區數

m =需利用測試數據所計算之分佈參數的數目

v =自由度 ( v = k-1-m)

其基本假設是將樣本數區分為k個區間，在每一區間之數據將呈常態分配，且以期望值為其平均值。

若χ2計算值大於χα,k−m−12，其中α為顯著水準(Level of significance)。則對虛無假設(Null hypothesis)應產生懷疑，亦即應否定原先假設分配。若χ2值小於χα,k−m−12，則可接受虛無假設。

以卡方分配做適合度檢定，原則上並未對樣本數做限制，但為避免期望值過小時，將數個區間合併計算，且要求區間內理論上之期望值不可小於5。因此，對於樣本數較少或不足的數據並不適用。

2.Kolmogorov－Smirnov (K-S)檢定

K-S檢定係以累積位級資料(Cumulative ranked data)為基礎，故可用於作適合度檢定，此法檢定步驟為：(顏月珠，民89)

(a)計算理論分配各階段的累加機率F(X)。

(b)計算實際分配各階段的累加機率S(X)。

(c)計算各階段理論分配與實際分配累加機率之差的絕對值∣F(X)－S(X)∣。

(d)找出K－S檢定的統計量D=∣F(X)－S(X)∣。

(e)查K－S檢定附表，由樣本大小N及顯著水準α，找出臨界D(α/2)。當D> D(α/2)時，則拒絕H0。

3.Bartlett’s Test (巴萊特檢定)

Bartlett’s Test是使用於漸增性或漸減性之指數分配的檢定，且經常應用於可靠度中做適合度檢定。

Bartlett’s Test之統計量(品管學會，民78)

Br=2rlntrr−1ri=1rlnxi1+(r+1)6r

(3.13)

符號說明：

＝隨機變數

rtr=i=1rxixi

＝樣本個數

根據指數分配之假設，統計量Br應為自由度等於  (r－1)的卡方分配，且應使用雙尾的卡方分配檢定。

經由上述資料蒐集分析、行車事故延誤時間與旅行者感受之可忍受延誤時間之統計分配檢定等步驟後，即可將分析所得資料依所建立旅行者可忍受度模式代入公式中計算，以求得旅行者可忍受度。

3.5旅行者轉移運具之彈性分析

在經濟學裡，彈性是一個簡單的觀念，但在許多重要的政策問題上，卻能發揮舉足輕重的功能。而什麼是旅行者轉移運具彈性？如何衡量？那些影響因素決定彈性大小？等這些將是本研究探討的主題。

3.5.1彈性的定義與衡量方式

所謂「彈性」是一種指標，其定義係指「用來衡量X變動引起Y變動的敏感度」。其彈性衡量的方式，一般為(張清溪等，民89)

彈性=Y的變動率X的變動率=Y2−Y1Y1+Y2X2−X1X1+X2=ΔYY1+Y2ΔXX1+X2     (3.14)

其關係圖，如圖3.7

圖3.7  X與Y的關係圖

3.5.2旅行者轉移運具的彈性模式

本研究中所指旅行者轉移運具係指「當捷運系統發生行車事故造成延誤時間時，使得旅行者轉移改搭其它交通運具，而謂之。」這是相當深切的問題，也是值得我們探討的課題。

探討此課題有另一個更重要的目的，即是想了解某一行車事故延誤時間的變動會引起旅行者轉移運具之變動程度。欲尋求此一答案，可由彈性觀點來說明，依「3.5.1彈性的定義與衡量方式」章節中，將可說明旅行者轉移運具變動的程度，本研究將旅行者轉移運具的彈性定義為「某一行車事故延誤時間的變動引起旅行者轉移運具之變動的程度或敏感度」。其衡量方式為：

彈性ε=旅行者轉移運具的變動率行車事故延誤時間的變動率=t2−t1t1+t2d2−d1d1+d2=Δtt1+t2Δdd1+d2  (3.15)

符號說明：

ε=旅行者轉移運具的彈性di=行車事故延誤時間ti=旅行者轉移運具的機率i=1,2

圖3.8旅行者轉移運具示意圖

旅行者轉移運具曲線不同的點或不同的線段之彈性並不相等，但其表示的意義亦有所不同。可由旅行者轉移運具的彈性衡量行車事故延誤時間每一時段的變動，可得知影響旅行者轉移運具的敏感度。

3.5.3旅行者轉移運具之曲線

依本研究假設條件可知，行車事故延誤時間超過旅行者感受之可忍受延誤時間時，表示旅行者將會移轉運具，尋求改搭其他運具完成旅程。其轉移人數即為旅行者轉移運具之轉移人數。

在本研究中，擬採用本研究所建立的旅行者感受之可忍受延誤時間曲線來建立旅行者轉移運具之曲線，雖然旅行者感受之可忍受延誤時間曲線機率密度曲線，但仍是旅行者感受之可忍受延誤時間人數之理論機率值，故仍可使用移轉人數機率密度函數來代表旅行者移轉運具人數之曲線。

依上所論述知，本研究將旅行者轉移運具曲線以機率密度函數代表，並可知旅行者運具為

ft(t)=1−fS(S)

符號說明：

t=旅行者轉移運具人數S=旅行者感受之可忍受延誤時間ft(t)=旅行者轉移運具機率密度函數fS(S)=旅行者感受之可忍受延誤時間機率密度函數

延誤時間

旅行者轉移運具機率值

圖3.9旅行者轉移運具機率密度曲線