第四章　道路運作項目之績效評估

本章將對公車載客量﹑公車旅行速率﹑公車轉乘便利性﹑小汽車旅行速率﹑道路服務水準及肇事等各項道路運作項目做績效評估。

4.1公車載客量

公車專用車道實施後對公車載客量之增、減，一直是各界所重視之課題，就直觀言，其意味著公車專用車道是否發揮預期吸引民眾搭乘、減緩私人運具使用之功能。然影響公車載客量變化之因素相當廣泛、錯綜複雜，且旅次行為變化很難在短時期內得到一良好之評估，要將因實施公車專用車道而產生變化之公車載客量精確分離並非易事，且在目前旅次起迄分佈資料尚未完整建立前，更可能造成評估偏誤，茲將原因說明如下：

1.公車載客量影響因素眾多

影響公車載客量因素大致可分為以下三類[16]

(1)公車系統本身之條件－包括公車系統之供應能量、公車票價及公車系統之服務水準。

(2)競爭運輸工具之條件－包括捷運系統、小汽車、機車、計程車、鐵路、公路客運之供應能量、使用成本或費率及服務水準。

(3)社經因素－包含人口及經濟能力等。

(4)時間、季節變動。

實施公車專用車道屬公車服務系統水準改變之一部分，在假設其它因素皆未改變或可估算出之情況下，預測公車載客量之變化係導因於公車專用車道之實施始可成立。近一年來，公車運輸系統因公車專用車道佈設、棋盤式便捷公車路網規劃、聯營公車一日生活圈範圍擴大、二條捷運系統陸續通車等因素變化，對公車載客量皆產生不同程度之影響。

2.公車旅次起迄分佈資料欠缺，無法反映公車專用車道供給能量

公車專用車道僅佔整條公車路線或乘客旅次長度的一部分，而目前有關公車載客量之相關資料皆為整路線之總載客量，在無完整公車旅次起迄調查資料情況下，難以認定改變之載客量係發生於公車專用車道佈設地區服務範圍內。

台北市政府交通局委託交通大學辦理「公車專用道實施前後之公車營運調查」[4]，其中使用ARIMA（autoregressive integrate moving average）時間序列分析模式預測公車載客量之趨勢，雖對短期預測最為準確，然其分析基礎係針對個別路線載客量預測，最後再加總行經各公車專用車道各路線之載客數（其中各路線行經公車專用車道長度亦長短不一），結果僅能表達各路線全部路段之預測總載客量，而無法代表其皆屬公車專用車道之載客量。在無更適當方法預測情況下，其雖可反映一變動趨勢，惟無法明確分離公車專用車道影響部分之載客量。

3.路線調整直接影響載客量之變化

台北市實施公車專用車道的同時亦配合規劃棋盤式公車路網，將迂迴彎繞路線截彎取直，其意味著路線歸劃不再沿襲過去一車直達之服務，而將逐漸採取適當轉乘、提昇整體公車運轉效能方式，此一變革，無異將增加轉乘旅次並直接提昇公車總載客量（人次）。例如：

(1)254路公車：原行駛路線為新生南路－和平東路－羅斯福路，因應棋盤式公車調整為新生南路－羅斯福路（如圖4.1），原和平東路及羅斯福路部分乘客需藉由轉乘或步行始能到達目的地。

뷕뻣ꯡ

뷕뻣ꭥ

ꥍꖭꩆ룴

쎹뒵뫖룴

띳ꗍ꭮룴

맏4.1  254룴꒽ꢮ룴뵵맏

(2)307路公車：原行駛路線為南京東路－林森北路－忠孝東西路，因應棋盤式公車調整為南京東路－中山北路－忠孝西路（如圖4.2），原林森北路乘客需藉由轉乘或步行始能到達目的地。

뷕뻣ꯡ

뷕뻣ꭥ

맏4.2  307룴꒽ꢮ룴뵵맏

ꦾꞵꛨꩆ룴

꒤ꑳꕟ룴

ꩌ듋ꕟ룴

꭮꣊ꩆ룴

依台北市政府交通局統計，配合棋盤式公車路網規劃，自85年1～12月已調整公車路線74條，佔整體公車路線比例高達34％，直接影響民眾搭乘習慣及各路線載客量重新配置，此部分載客量之變化無法推測與公車專用車道實施有直接關聯性（無公車專用車道亦可實施棋盤式公車路網）。惟從搭乘習慣角度看，路線調整對載客量的影響甚至大於實施公車專用車道產生之影響。

4.路線間具有移轉替代性

由於公車專用車道實施帶來的公車時間節省，導致乘客可能選擇行駛公車專用車道之公車路線，而捨棄非行駛公車專用車道之平行路線，造成路線間之旅次轉移，因此，除非能夠得到全部公車路線的變動值，否則無法用部份路線之運量變化衡量載客量之影響[26]。

基於上述種種因素，現階段評估公車專用車道實施對公車載客量之影響有實際上之困難。在此，本研究僅以本市聯營公車83年、84年、85年總載客量趨勢圖（圖4.3，84年較83年衰退7.83％，85年較84年成長1.74％）與行經各條公車專用車道公車路線84年、85年同時期總載客量變動趨勢圖（圖4.4）表達其異動趨勢，另於第五章中輔以問卷方式詢問公車駕駛感受載客變動情形方式處理；由圖4.4中可看出載客量為正成長（85年與84年比較，公車專用車道總載客量成長5.35％，松江路公車載客量成長5.07％，新生南路公車載客量成長7.86％，仁愛路公車載客量成長3.99％，信義路公車載客量成長2.11％，敦化南北路公車載客量成長10.92％，南京東路公車載客量成長0.12％，民權東西路公車載客量成長12.69％），此與前提及之棋盤式公車路網增加轉乘載客量之認知相符合。另台北市政府交通局已計畫於87年度完成「台北都會區公車運輸起迄調查」，將建立公車運輸旅次起迄資料庫，有助於評估分析公車專用車道實施對公車系統之影響，可供未來後續研究者朝此課題深入研究。

圖4.3　台北市聯營公車近三年各月總載客量

圖4.4　公車專用車道實施前後總載客量比較

4.2公車專用車道公車旅行速率

公車旅行速率方面，係將紅燈、上﹑下車及阻滯時間均納入旅行時間，輔以實際之距離運算而得。本研究中公車專用車道實施前之公車速率資料，因所需資料龐大，限於時間、財力，作者本身並未於實施前調查，目前僅台北市交通安全促進會「台北市交通改善評鑑計畫」[22]做過較詳盡之調查，惟其僅選取台北市聯營公車路線20條做為調查對象，而篩選其中行經各公車專用車道全長之公車路線平均僅約1條公車路線，無法實際反映行經公車專用車道全部公車營運速率，如據以表示公車專用車道實施前整路段之公車速率資料易造成比較偏誤，故本研究將改以其於公車專用車道實施前調查之小汽車旅行時間加上公車上﹑下客時間來代表公車總旅行時間。因小汽車行駛係直線行進，而公車卻需頻繁變更車道進﹑出站，用此方式表示可能造成預測公車專用車道實施前公車旅行速率之高估為其缺點，惟於未有完整公車調查資料之狀況下，可得到較佳之代表性。至公車專用車道實施後公車速率資料有二：其一採用國立交通大學運輸工程與管理系「公車專用道實施前後之公車營運調查」資料[4]，其採隨車調查方式，由調查人員搭乘走完公車專用車道全程之多條路線公車，登錄進入公車專用車道界面的時間與離開公車專用車道界面之時間，加上已知的公車專用車道長度，求得公車專用車道上之公車平均營運速率，此調查均集中於85年9月份，因該時期整體公車專用車道路網僅實施約1個月，車流狀況尚未趨於穩定，故配合輔助採用第二種資料來源－台北市交通安全促進會「台北市交通改善評鑑計畫」（調查期間為85年9～12月份，此時因公車已有專用路權，車種一致，速率將趨向一致，一條公車路線速率之代表性高於實施前混合車流之代表性。），以前述二項速率資料求得其平均值代表實施後公車速率應較能符合實際現況。

上述公車上﹑下車時間為公車因上﹑下乘客使公車停止之時間，開始於公車因上﹑下乘客而使之完全停止情況；結束於乘客上﹑下車結束，而車門開始關閉之情況，其與號誌時間重疊時應採下列原則[25]：

非站牌附近之上﹑下車時間應視當時停等之條件。如停等係因號誌之因素而上﹑下客，則此時間應記入號誌停等之延滯時間。

若於交通號誌停等之時間亦在此時上﹑下客，則先記入上﹑下車時間，在上﹑下車時間結束後，若公車仍未能行進，則記入交通號誌停等時間。

上車與下車時間之區隔為當車門開始關閉之時刻，開始關閉前之最後行為為上（下）車行為，則記入上（下）車時間。

若上﹑下車行為出現特殊狀況，例如未帶零錢、攜帶過多物品或詢問駕駛等，導致延滯較正常增加許多，仍應記入乘客上﹑下車時間範圍。

「公車專用道實施前後之公車營運調查」各公車專用車道每站公車平均上﹑下車時間如表4.1[4]，因上﹑下車時間與是否實施公車專用車道並無因果關連性，故本研究假設公車專用車道實施前、後之公車平均上﹑下客時間相同，計算行經公車站位數，即可得知整路段之公車上﹑下車時間。

因中山南北路公車優先車道僅為下午尖峰時段性管制措施，與其它七條公車專用車道不盡相同，此處將不把其納入分析。

本節應用統計檢定方法比較公車專用車道實施後，公車之速率是否有顯著變化，評估實施公車專用車道對公車旅行速率的影響。

表4.1  公車專用道平均每站上﹑下車時間統計表

單位：秒

上下車時間

方向

上午尖峰

非尖峰

下午尖峰

公車專用車道

南向

北向

南向

北向

南向

北向

松江路

10.5

4.5

8.1

8.0

9.8

7.0

新生南路

7.7

15.3

4.3

5.5

3.5

7.3

敦化南北路

7.8

--

6.3

--

7.5

--

方向

西向

東向

西向

東向

西向

東向

仁愛路

3.6

5.9

3.0

2.0

6.9

14.6

信義路

7.7

8.1

2.9

2.5

7.3

7.9

南京東路

6.3

8.1

4.4

2.5

19.4

12.6

民權東西路

15.9

19.0

7.4

4.3

13.2

4.5

資料來源：[4]

茲將松江路、新生南路、仁愛路、信義路、敦化南北路、南京東路、民權東西路公車專用車道實施前、後公車旅行速率變化影響列表如表4.2、表4.3、表4.4、表4.5、表4.6、表4.7、表4.8。因其為小樣本（＜30個數），為檢定二樣本是否來自同一平均數之二母體，在此採用ｔ檢定方法，述之如下：

1.令Ｈo： u1＝u2 ； Ｈ1： u1µ §u2

2.令µ §＝0.05；當 u1＝u2

3.若µ §ｔ*µ §µ §ｔ（1-1/2µ §，µ §），拒絕Ｈ1

若µ §ｔ*µ §µ §ｔ（1-1/2µ §，µ §），拒絕Ｈ0

4.                          Ｘ1－Ｘ2

ｔ*＝

µ §[（ｎ1－1）Ｓ12＋（ｎ2－1）Ｓ22]/（ｎ1＋ｎ2－1）× µ §1/ｎ1＋1/ｎ2

（一）松江路公車專用車道

公車專用車道實施前，公車行駛於最外側快車道，進出站時切入慢車道後停於路緣，車流特性為公車與一般車輛混合行駛，公車之平均營運速率係以小汽車旅行速率加上公車上﹑下客所需時間來計算。公車專用車道實施前，上午尖峰公車之平均旅行速率均高於下午尖峰，公車專用車道實施後則因路權專屬，上﹑下午尖峰平均旅行速率趨於一致。

- 公車專用車道實施後與實施前比較，如表4.2，南北雙向尖峰、非尖峰各個時間公車旅行速率皆大幅提昇（49.61％～149.90％），尤以下午尖峰時間更為明顯，其中上午尖峰、下午尖峰南北二方向及非尖峰北向之旅行速率於統計檢定上（5％的顯著水準）有顯著之改善，顯示本公車專用車道實施已明顯發揮提昇公車營運速率之功能。

- （二）新生南路公車專用車道

- 與松江路情況類似，公車專用車道實施前，公車行駛於最外側快車道，進出站時切入慢車道後停於路緣，車流特性為公車與一般車輛混合行駛，公車之平均營運速率係以小汽車旅行速率加上公車上﹑下客所需時間來計算。公車專用車道實施前，南向公車上午尖峰之平均旅行速率高於下午尖峰，北向公車則為下午尖峰之平均旅行速率高於上午尖峰，顯示本路段車流可能具有方向性。公車專用車道實施後則因路權專屬，上﹑下午尖峰平均旅行速率則無明顯之變化。

- 公車專用車道實施後與實施前比較，如表4.3，南北雙向尖峰、非尖峰各個時間公車旅行速率皆大幅提昇（26.60％～59.47％），尤以原上午尖峰北向及下午尖峰南向較為擁擠之時段更為明顯，其中上午尖峰南北雙向及非尖峰北向之旅行速率於統計檢定上（5％的顯著水準）有顯著之改善，顯示本公車專用車道實施已明顯發揮提昇公車營運速率之功能。

（三）仁愛路公車專用車道

仁愛路為一東往西之單行道，因逆向公車專用車道（敦化南路口至中山南路口）係於78.06.14及79.02.27實施，與一般雙向通行路段（逸仙路口至敦化南路口）完全不同，以混合車流中小汽車行駛之平均旅行速率代入甚不合理，其實施成效業於文獻中探討，本節不再贅述，僅針對順向公車專用車道討論。順向公車專用車道實施前，公車行駛於慢車道(二線)，進出站時亦需切入慢車道外側後停於路緣，車流特性為公車與一般車輛（其中又以機車為多數）混合行駛，公車之平均營運速率係以小汽車旅行速率加上公車上﹑下客所需時間來計算。

公車專用車道實施後與實施前比較，如表4.4，各時段公車旅行速率皆呈提昇趨勢（16.90％～18.62％），其中下午尖峰之旅行速率於統計檢定上（5％的顯著水準）有顯著變化，可視為公車旅行速率於公車專用車道實施後明顯提昇。另查仁愛路屬佈設公車專用車道八大幹道中公車路線較少者，班次數仍嫌不足，闢駛公車專用車道提供其更寬闊之行車空間，理應大幅增加公車之營運速率，然其與仁愛路逆向公車專用車道實施前後公車營運速率

| 成長26％～75％比較略顯懸殊，且其雙向公車路線、班次數大致相同，探討其可能原因為公車專用道實施後載客量明顯提昇，上﹑下客時間增加所致（由第四章對公車駕駛問卷得知有65%駕駛員覺得載客數增加）。然其於公車專用車道實施後公車尖峰平均旅行時間為19.62km/hr，居所有公車專用車道之首，故無庸置疑地本公車專用車道實施對提昇公車營運速率及績效有明顯正面效益。 （四）信義路公車專用車道 與仁愛路相同，信義路亦為一單行道（西往東方向）與仁愛路配對單行，其逆向公車專用車道（敦化南路口至中山南路口）係於79.02.27及79.06.24實施，與一般雙向通行路段（敦化南路口至基隆路口）完全不同，以混合車流中小汽車行駛之平均旅行速率代入甚不合理，其實施成效業於文獻中探討，本節不再贅述，僅針對順向公車專用車道討論。順向公車專用車道實施前，公車行駛於慢車道（二線），進出站時亦需切入慢車道外側後停於路緣，車流特性為公車與一般車輛（其中又以機車為多數）混合行駛，公車之平均營運速率係以小汽車旅行速率加上公車上﹑下客所需時間來計算。 公車專用車道實施後與實施前比較，如表4.5，各時段公車旅行速率皆呈提昇趨勢（1.98％～14.87％），但與信義路逆向公車專用車道實施前﹑後公車營運速率成長24％～152％比較懸殊，且其雙向公車路線、班次數大致相同，探討造成此結果的原因有三：其一為以混合車流小汽車平均 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

旅行速率表示，高估了公車之旅行速率；其二為公車專用道實施後載客量明顯提昇（第四章對公車駕駛問卷得知有60%駕駛員覺得載客數增加），上﹑下客時間增加；其三為站位數最多，居所有公車專用車道之首，上﹑下客時間相對增加，惟就服務層面來看，其提供了更便利、更廣之大眾運輸服務。

（五）敦化南北路公車專用車道

敦化南北路目前僅南向設置公車專用車道，公車專用車道實施前，公車行駛於西側車道之快車道，進出站時切入慢車道後停於路緣，車流特性為公車與一般車輛混合行駛，公車之平均營運速率係以小汽車旅行速率加上公車上﹑下客所需時間來計算。公車專用車道實施前，上午尖峰公車之平均旅行速率均高於下午尖峰，究其原因，除下午尖峰旅次量一般皆較上午尖峰旅次量高外，另其道路連接松山機場，下午班機運轉旅次增加，機場周邊交通壅塞亦有所關連。

公車專用車道實施後與實施前比較，如表4.6，南向上午尖峰公車旅行速率提昇7.92％，非尖峰公車旅行速率提昇21.03％，但下午尖峰公車旅行速率則小幅下降了5.07％，惟於統計檢定上（5％的顯著水準）無顯著變化，可視為公車旅行速率於公車專用車道實施後並無改變。然探究其原因為敦化南北路係受限於復但橋便橋及捷運南港線施工影響，致無法連續佈設公車專用車道，道路面積縮減及車道彎繞，致行駛速率略微降低，未來配合該路段重新佈設當可改善此一問題。

（六）南京東路公車專用車道

與松江路、新生南路情況類似，公車專用車道實施前，公車行駛於最外側快車道，進出站時切入慢車道後停於路緣，車流特性為公車與一般車輛混合行駛，公車之平均營運速率係以小汽車旅行速率加上公車上﹑下客所需時間來計算。公車專用車道實施前，上午尖峰公車之平均旅行速率均高於下午尖峰，公車專用車道實施後雖路權專屬，惟因下午尖峰上﹑下車人潮擁擠，於公車候車站台停等時間較長，故東西雙向下午尖峰之平均旅行速率仍較上午尖峰低。

公車專用車道實施後與實施前比較，如表4.7，東西雙向上﹑下午尖峰、非尖峰各個時間公車旅行速率皆大幅提昇（28.12％～73.26％），尤以下午尖峰時間更為明顯，其中上午尖峰東向、下午尖峰東西二方向及非尖峰東西二方向之旅行速率於統計檢定上（5％的顯著水準）有顯著之改善，顯示本公車專用車道實施已明顯發揮提昇公車營運速率之功能。

（七）民權東西路公車專用車道

與前述松江路等情況類似，公車專用車道實施前，公車行駛於最外側快車道，進出站時切入慢車道後停於路緣，車流特性為公車與一般車輛混合行駛，公車之平均營運速率係以小汽車旅行速率加上公車上﹑下客所需時間來計算。

公車專用車道實施後與實施前比較，如表4.8，東西雙向上﹑下午尖峰、非尖峰各個時間公車旅行速率皆大幅提昇（14.20％～52.65％），尤以下午尖峰時間更為明顯，其中上﹑下午尖峰東西二方向及非尖峰東向之旅行速率於統計檢定上（5％的顯著水準）有顯著之改善，顯示本公車專用車道實施已明顯發揮提昇公車營運速率之功能。

整體言，公車專用車道實施大幅提昇了公車之營運速率，提供公車業者更有利之競爭環境。另附帶一提的是，自85年9月1日起，台北市聯營公車已全面完成票證電腦化收費系統，而乘客上﹑下車行為與票證收費制度有一定程度之關連性，如吳英立於「電子票證系統對公車乘客服務時間影響之評估研究」[27]中提出，若全面實施目前規劃設計的電子票證系統，則在22路公車中將會使每位乘客之下車延滯在尖峰時間增加2.46倍，離峰時間增加2.25倍，因此可知票證系統對上﹑下車延滯有相當程度之影響；亦可大膽假設如收費制度仍維持前投現收費制度，則公車專用車道公車營運速率將更為提昇。

4.3公車轉乘便利性

－公車專用車道實施前、後站距變化影響

台北市公車專用車道站位由過去至少距離大型路口30公尺以上或路段中央設置方式全數改移至路口近端設置，如圖4.5，站距以400公尺為原則，優點如下：

맏4.5룴ꑦ꫱뫝꾸ꛬꝇ덝

避免車流回堵至路口。

安全性提高：站位設置於路口，行人進、出皆利用號誌及行人穿越道（另為避免行人直接穿越車道進入站台，公車站台以欄杆隔離），增加行人安全性。

便利轉乘：公車專用車道實施前，公車站位大多設於路段中或距離路口30公尺以上，欲轉乘對向公車或縱、橫向交錯公車，須花費較多步行時間，始能到達目的地公車站位；公車專用車道實施後，站位設置於路口，僅需利用人行穿越道，即可轉乘他線公車。

非公車專用車道站距以350公尺為原則，公車專用道站距則提高至400公尺，減少公車於短距離內啟動、煞車，除可增加行車效率外，亦可減少廢氣污染。

公車專用車道採用路口近端設置方式對號誌延滯時間可能造成影響：

一般公車到達交叉路口之時間為一種隨機現象，根據研究[30]，在相同旅程中，公車之行駛時間在近端設站之情況比遠端設站為少且其差距與Ｇ(綠燈時間)／Ｃ(號誌週期)比成反比，如圖4.6所示。此外，Ｇ／Ｃ值愈小，兩種站位之行駛時間差越大，換言之，Ｇ／Ｃ值愈小，則公車遇上紅燈的機率愈大，因此當Ｇ／Ｃ值低時，應於近端設站較為有利，參考「公車專用道實施前後之公車營運調查」一書中其根據台北市交通控制中心提供之路口時制資料逐一求得各公車專用車道路段各個路口之Ｇ／Ｃ值再加以平均得到結果如表4.9[4]。表4.9中除敦化南北路平均Ｇ／Ｃ值較低外，其餘道路Ｇ／Ｃ值大多介於0.5～0.6之間，故以近端設站可能會造成號誌延滯時間增加現象。

圖4.6  公車行駛時間與Ｇ／Ｃ之關係

另一方面，在設有號誌之交叉路口，其號誌之連鎖與否對站位之選擇有很大的影響，當路段上所有交叉路口採取續進號誌時，停靠站採遠端與近端交替設置方式之公車所產生之延誤最小，此稱為曼斯丹法則（Von  Stein’s  Law），如圖4.7[31]。此法則之原理為當第一個交叉路口綠燈始亮時，公車離開NS而到達第二個交叉路口，為了避免到達第二個交叉路口時因在NS停靠而再度面臨紅燈，公車遂利用綠燈帶時間連續通過兩個路口而到達FS，如此便不會因停靠而錯過綠燈帶時間，造成公車的延誤，一般採用此方式較全部採用NS或FS方式節省10％～15％的營運時間[30]。

表4.9  公車專用車道路段路口平均g/c值統計表

g/c值

上午尖峰

非尖峰

下午尖峰

方向

南向

北向

南向

北向

南向

北向

松江路

0.544

0.444

0.562

0.463

0.538

0.447

新生南路

0.579

0.565

0.511

0.493

0.549

0.534

敦化南北路

0.472

---------

0.461

---------

0.453

---------

方向

西向

東向

西向

東向

西向

東向

仁愛路

0.521

0.539

0.527

0.556

0.524

0.549

信義路

0.573

0.578

0.596

0.5930.6030.601

南京東路0.596

0.596

0.616

0.616

0.596

0.596

民權東西路

0.541

0.558

0.534

0.548

0.548

0.556

資料來源：「公車專用道實施前後之公車營運調查」(p.114-116)

圖4.7  號誌續進時之公車站位設置方式[31]

由上述可知，公車站位之設置要以便利乘客﹑操作容易且不影響其他車輛之順暢為前提，因此，設站位置之選定須依當地之道路特性﹑交通狀況與行人流向最適當之考慮。另站位長度之適當性對公車停靠時間影響亦大，理想的公車站位長度應能提供公車進站﹑停靠和出站所需要的空間，並避免車輛之肇事﹑減少和其他車流間之干擾，其最適長度之設計亦是一值得深入探究之課題。

茲將各條公車專用車道實施前、後站距變動彙整、分析如下：

松江路、新生南路公車專用道實施前、後公車站位站距分佈如表4.10（由北往南依序排列），實施後較實施前減少二站位，站距平均約增加57公尺，步行時間增加約1～2分鐘。

仁愛路公車專用道實施前、後公車站位站距分佈如表4.11（由西往東依序排列），實施前、後站位數不變，實施後較實施前站距平均約增加22公尺，步行時間增加約1分鐘。

信義路公車專用道實施前、後公車站位站距分佈如表4.12（由西往東依序排列），實施後較實施前增加三站位，站距平均約減少104公尺，步行時間減少約2分鐘。其中「通化街口」站於原規劃並未列入，惟經當地居民不斷陳情反映，台北市政府交通局預訂於86年7月新增設乙站位，雖增加可及性，卻不免讓外界存有「會哭鬧的小孩有糖吃」及原規劃設計不當之聯想，應避免再重蹈覆轍。

敦化南路公車專用道實施前、後公車站位站距分佈如表4.13（由北往南依序排列），實施前、後站位數不變，實施後較實施前站距平均約減少24公尺，步行時間減少約1分鐘。

南京東路公車專用道實施前、後公車站位站距分佈如表4.14（由西往東依序排列），實施後較實施前減少乙站位，站距平均約增加43公尺，步行時間增加約1分鐘。

民權東西路公車專用道實施前、後公車站位站距分佈如表4.15（由西往東依序排列），實施後較實施前減少乙站位，北側站距平均約增加6公尺；南側站距平均約減少37公尺，步行時間減少約1分鐘。

中山南北路公車專用道實施前、後公車站位站距分佈如表4.16（由北往南依序排列），實施後較實施前增加乙站位，站距平均約減少142公尺，步行時間減少約2～3分鐘。

公車專用車道實施前，除中山南北路外，公車站名大多以當地明顯地標命名，公車專用車道實施後，則以與公車專用車道交會之路名命名，如南京東路公車專用車道與林森北路交會處之站位即命名為「林森北路口」，其較過去提供了較明確之站址；惟在此狀況下，各條平行公車專用車道則有站名重複情形，為免混淆，建議未來應修正為同時以交叉之兩路名命名，如「松江－南京路口」、「信義－新生路口」等，如此，望「名」即可確認位置。

整體言，八條公車專用車道實施前、後站距各有增、減改變，惟步行時間改變僅約1～2分鐘，故其對整體旅行時間（家步行至車站＋車上時間＋車站步行至目的地時間總和）負面影響不大，而其卻可提供更便利、安全之服務，故本研究對公車專用車道站位佈設給予正面之肯定。

表4.10  松江路、新生南路公車站位站距分佈

西 側

東 側

實 施 前

實 施 後

實 施 前

實 施 後

站名

站距

站名

站距

站名

站距

站名

站距

行天宮

民權東路口

行天宮

民權東路口

松江新村

250m

中華日報

610m

松江新村

250m

民生東路口

500m

救國團

300m

南京東路口

320m

救國團

300m

中華日報

340m

中華日報

300m

長安東路二段

380m

中華日報

300m

南京東路口

320m

童軍活動中心

300m

童軍活動中心

300m

長安東路二段

400m

長安東路二段

400m

光華橋

濟南路口

950m

濟南路口

1000m

濟南路口

950m

忠孝東路口

1150m

大安分局

500m

仁愛路口

250m

大安分局

500m

仁愛路口

490m

東門

450m

信義路口

500m

東門

450m

信義路口

500m

金華女中

400m

金華街口

340m

金華女中

400m

金華街口

340m

清真寺

350m

和平東路口

540m

清真寺

350m

平均站距

361m

-----------

420m

------------

361m

------------

415m

資料來源：本研究整理

表4.11  仁愛路公車站位站距分佈

北 側

南 側

實 施 前

實 施 後

七十八年逆向公車專用車道實施至今

站名

站距

站名

站距

站名

站距

景福門

中山南路口

紹興南路口

北區電信管理局

660m

林森南路口

350m

臨沂街口

620m

臨沂街口

540m

杭州南路口

380m

新生南路口

350m

大安分局

430m

臨沂街口

480m

建國南路口（一）

320m

中廣公司

310m

新生南路口

350m

建國南路口（二）

550m

空軍總部

350m

建國南路口

420m

大安路口

330m

仁愛醫院

260m

復興南路口

560m

華美大廈

400m

敦化南路口

560m

平均站距

421m

-----------

443m

----------------

434m

資料來源：本研究整理

表4.12  信義路公車站位站距分佈

南 側

北 側

實 施 前

實 施 後

七十八年逆向公車專用車道實施至今

站名

站距

站名

站距

站名

站距

中正紀念堂

林森南路口

林森南路口

金歐女中340m

杭州南路口

370m杭州南路口

390m

永康街

670m

金山南路口

430m永康街口

710m

經濟部工業局

470m

永康街口

280m

新生南路口

300m

師大附中

460m

新生南路口

300m

建國南路口

620m

大安區公所

320m

大安森林公園

320m

復興南路口

370m

信維市場

420m

建國南路口

360m

大安路口

330m

東方工商

400m

復興南路口

420m

敦化南路口

310m

通化街口

410m

大安路口

230m

通化街口

560

三張犁

360

敦化南路口

290m

光復南路口

330

安和路口

340m

通化街口（新增設）

220m

光復南路口

330m

平均站距

436m

-----------------

428m

--------------------

324m

資料來源：本研究整理

表4.13  敦化南路公車站位站距分佈

西 側

東 側

實 施 前

實 施 後

尚 未 實 施

站名

站距

站名

站距

站名

站距

富錦街口

民生東路口

富錦街口

中泰賓館

490m

長春路口

360m

長庚賓館

400m

台北學苑

310m

南京東路口

300m

台北學苑

450m

市立體育場

430m

八德路口

400m

市立體育場

450m

台安醫院

320m

忠孝東路口

630m

復旦橋

960m

復旦橋

710m

仁愛路口

430m

仁愛國中一

310m

仁愛國中

580m

信義路口

580m

仁愛國中

250m

平均站距

474m

-----------

450m

------------------

470m

資料來源：本研究整理

表4.14  南京東路公車站位站距分佈

北 側

南側

實 施 前

實 施 後

實 施 前

實 施 後

站名

站距

站名

站距

站名

站距

站名

站距

南京東路口

林森北路口

南京東路口

林森北路口

吉林路口

420m

吉林路口

500m

吉林路口

460m吉林路口

500m

童軍活動中心

320m

松江路口

300m

童軍活動中心650m

松江路口

300m

台北企銀

460m

建國北路口

360m

台北企銀

280m

建國北路口

360m

中華航空公司

350m

龍江路口

380m

中華航空公司

300m

龍江路口

380m

敦化國中

450m

復興北路口

370m

敦化國中

330m

復興北路口

370m

棒球場

500m

敦化北路口

480m

棒球場

580m

敦化北路口

480m

育達商職

300m

寧安街口

600m

育達商職

330m

寧安街口

600m

南京新村

400m

三民路口

600m

南京新村

600m

三民路口

600m

西松國中

350m

西松國中

240m

平均站距

394m

-----------

449m

------------

419m

------------

449m

資料來源：本研究整理

表4.15  民權東西路公車站位站距分佈

北 側

南 側

實 施 前

實

| 施 後 實 施 前 實 施 後 站名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站距 站名 站距 站名 站距 站名 站距 民權西路 |  | 承德路口 民權西路 中山北路口 中山國小 330m |  |  |  |  |  |  |  |
| 大同公司站距------------369m敦化北路口中山北路口 大同公司 大同公司 大同公司 台泥大樓 430m 台泥大樓 430m 台泥大樓 430m 台泥大樓 300m 國賓飯店 450m 國賓飯店 450m 國賓飯店 450m 國賓飯店 550m 站名 站距 369m 資料來源：本研究整理 表4.16 中山南北路公車站位站距分佈 西 側 東 側 實 施 前 實 施 後 實 施 前 實 施 後 站名 站距 站名 站距 站名 ----------- 375m ------------ 406m 平均站距 470m 民權東路口 250m 民權東路口 220m | 420m 中山國小 600m 林森北路口 310m 觀光協會 590m 林森北路口 310m 觀光協會 500m 吉林路口 330m | 行天宮 320m | 吉林路口 330m 行天宮 |  | 500m 松江路口 370m 行天宮 580m 松江路口 370m 榮星花園 460m 建國北路口 370m | 榮星花園 520m 建國北路口 370m |  | 五常國中 340m | 龍江路口 380m 五常國中 240m 龍江路口 380m 自立新村 400m 復興北路口 350m 自立新村 260m 復興北路口 350m |
| 民有里 中山市場 480m 中山市場 480m 中山市場 480m 中山市場 480m 民有里 260m 200m 敦化北路口 470m | 教育部 1070m 行政院 670m 教育部 1070m 行政院 450m | 台大醫院 300m 台大醫院 800m 平均站距 608m ----------- 416m ------------ | 608m ------------ |  | 516m 資料來源：本研究整理 4.4與公車專用車道平行車道小汽車旅行速率 本研究公車專用車道實施前、後資料係參考台北市交通安全促進會所提之台北市交通改善評鑑計畫[22]，其在84年11～12月、85年1～3月、4～6月、8～9月、10～12月分別針對台北市32條主、次要幹道所做之調查資料。其使用兩 |  |  |  |  |

類方法，一類為「移動車法」，係搭乘小汽車計算混合車流之平均旅行速率，本研究截取公車專用車道佈設路段之小汽車旅行速率表示小汽車旅行

| 速率；另一類為「公車起迄隨車調查法」，本研究篩選出公車專用車道佈設路段之公車營運速率表示公車旅行速率，並應用統計檢定方法比較公車專用車道實施後，小汽車之速率是否有顯著變化（增加或減少），進而評估實施公車專用車道對小汽車是否產生排擠效應或是公車與小汽車“各行其道”，增進整體運輸效能。 茲將松江路、新生南路、仁愛路、信義路、敦化南北路、南京東路、民權東西路公車專用車道實施前、後小汽車旅行速率變化影響列表如表4.17、表4.18、表4.19、表4.20、表4.21、表4.22、表4.23。 由表4.17得知，松江路公車專用車道實施後較實施前，小汽車平均旅行速率於上﹑下午尖峰及非尖峰南北雙向各個時間皆大幅提昇（23.35％～98.42％），其中下午尖峰及非尖峰時間南向車流速率於統計檢定上（5％的顯著水準）有顯著改善。顯示松江路公車專用車道實施後，不僅未對小汽車產生排擠作用，反而局部改善其效率，故就整體運具行車速率言，松江路公車專用道可稱的上效益良好。 由表4.18得知，新生南路公車專用車道實施後較實施前，小汽車平均旅行速率於上﹑下午尖峰南向車流大幅提昇（34.44％～50.27％），其中上午尖峰時間南向車流速率於統計檢定上（5％的顯著水準）有顯著改善，而同時段北向車流速率於統計檢定上（5％的顯著水準）卻明顯衰退，另下午尖峰北向車流亦有衰退傾向，（尚未到達顯著地步）。顯示新生南路公車專用車道實施後，北向已對小汽車產生排擠作用，此部分擁擠如在可接受範圍，則毋需施予任何管制、改善措施，因其可適度教育民眾改搭大眾運輸系統；反之，如擁擠情況已超過容 |  |  |
| --- | --- | --- |

許範圍，則需進一步謀求改善之道。

由表4.19得知，仁愛路公車專用車道實施後較實施前，小汽車平均旅行速率於上﹑下午尖峰及非尖峰時間西向車流皆呈現下降趨勢（-5.76％～-28.77％），其中於下午尖峰時間西向車流速率明顯衰退，其餘時段、方向，統計檢定上（5％的顯著水準）無明顯改變。因仁愛路、信義路係採單向配對方式，車流有明顯之方向性（如上午往程利用信義路往東方向行駛，則下午返程則利用仁愛路往西方向行駛），故可看出仁愛路實施公車專用車道已對小汽車產生不良影響，此與仁愛路本身公車班次不足有密切關係，因公車專用車道之低使用率，相對佔用較多之道路資源，並對小汽車產生排擠作用，此部分有待交通主管機關提昇公車專用車道使用率（如調整公車路線行駛，提昇公車服務水準，吸引小汽車改搭公車；或增加核准大型車輛行駛公車專用車道，相對增加一般車道容量等方式），以使有限之道路資源發揮最大之運輸功能。

由表4.20得知，信義路公車專用車道實施後與實施前比較，小汽車在各時段平均旅行速率皆呈現正成長趨勢（6.92％～29.64％），顯示信義路公車專用車道實施後，未對小汽車產生排擠作用。

由表4.21得知，敦化南北路公車專用車道實施後與實施前比較，小汽車平均旅行速率於上﹑下午尖峰及非尖峰南北雙向車流皆呈現正成長趨勢（10.58％～31.59％），顯示敦化南北路公車專用車道實施後，未對小汽車產生排擠作用。另因敦化南北路目前僅有北往南方向設置公車專用車道，將公車專用車道實施後同時段檢定南、北二方向小汽車行駛速率，統計檢定上亦無明顯變化，更加強了未對小汽車產生排擠作用之結果。

由表4.22得知，南京東路公車專用車道實施後較實施前，小汽車平均旅行速率於上下午尖峰及非尖峰東西雙向車流均呈現正大幅成長趨勢（24％～47％），其中於上午尖峰東向車流平均旅行速率於統計檢定上（5％的顯著水準）有顯著改善。顯示南京東路公車專用車道實施後，對小汽車、公車充分發揮“各行其道”功能，且相對地較其它公車專用車道效果更佳。其主要原因為南京東路公車班次密集（居所有公車專用車道之首），實施公車專用車道後，大幅降低公車停靠對它類運具之干擾。就整體運具行車速率言，南京東路公車專用道堪稱效益良好。

由表4.23得知，民權東西路公車專用車道實施後較實施前，小汽車平均旅行速率於上﹑下午尖峰東西雙向及非尖峰東西雙向車流皆呈現正成長趨勢（1.05％～38.71％），其中下午尖峰西向車流速率於統計檢定上（5％的顯著水準）有顯著改善。顯示民權東西路公車專用車道實施後，不僅未對小汽車產生排擠作用，反而局部改善其效率，故就整體運具行車速率言，民權東西路公車專用道可稱的上效益良好。

中山南北路因於85年12月30日始實施公車專用車道，且中山南北路公車優先車道僅為下午尖峰時段性管制措施，與其它七條公車專用車道不盡相同，此處將不把其納入分析。

整體言，仁愛路順向公車專用車道的實施造成平行車道一般車輛平均旅行速率呈下降趨勢，顯示一般車輛因使用之車道數減少所造成的影響大於因車流混合行駛所造成的影響；另新生南路北向一般車輛平均旅行速率降低，亦顯示公車專用車道設置對一般車輛已產生排擠效果，其餘六條公車專用車道對小汽車運具之影響皆有不同程度助益，大致

| 而言，公車專用車道設置對小汽車之影響仍應給予正面之肯定，惟仍須對部分問題路段尋求改善之道。 4.5道路服務水準 為進一步瞭解公車專用車道實施後是否提昇道路之服務水準，本研究選取公車專用車道佈設路段範圍內最大交通流量之路段進行流量調查，分析比較公車專用車道實施前、後道路服務水準之差異。 本研究根據台北市交通管制工程處85年度「台北市交通流量及特性調查」[12]，松江路、新生南路、仁愛路、信義路、敦化南北路、南京東路、民權東西路、中山南北路與其他主、次要幹道交會路口轉向交通流量資料推知各路段流量，選取其中尖峰小時交通流量總量最大者之路段代表公車專用車道實施前之交通流量（如圖4.8及表4.24）。因前歷史調查日分佈參差不一，囿於論文完成時效，無法配合其相對應調查日調查，本研究調查日期係選擇星期二至星期五內之一日（與歷史調查日相同之日，不包括假日及其前後）；調查時間為上午尖峰（07:00～09:00）及下午尖峰（17:00～19:00）兩時段。調查日期：86年3～4月。 ꆳꅇꫭ귬룴ꑦꖪꅂꕫ신꓎ꪽꛦꙕ쏾ꢮ뫘곒녎꣤뒫뫢결ꪽꛦꗦ덱뙱ꅁ싇ꕈꫭꗜ꒽ꢮ녍ꗎꢮ륄맪걉ꭥ룓룴걱ꓨꙖ꒧ꗦ덱뙱ꅃ 왛듺꾸 ꆳ ꆳ 맏 4.8뷕걤왛듺꾸 表4.24 調查路段 道路名稱（流向） 交通量觀測線 調查日 松江路（雙向） 南京東路口南側 |  | 星期二 新生南路（雙向） 仁愛路口南側 星期四 仁愛路（西向） 新生南路口東側 |  | 星期四 信義路（東向） 復興南路口西側 |  | 星期三 敦化南北路（南向） 八德路口南側 星期四 南京東路（雙向） 敦化北路口西側 星期五 民權東西路（雙向） 建國北路口東側 星期五 中山南北路（雙向） 民生西路口南側 星期五 資料來源：本研究整理 歷史調查資料處理如下： 一、原路口轉向交通流量係將各車種依當量轉換權數，換算為小客車單位(p.c.u.)，當量轉向權數如下： 車種 轉向 大型車 小型車 機車 左轉 2.3 1.5 0.5 直行 1.5 1.0 0.3 右轉 2.0 1.3 0.4 資料來源：交通部運輸研究所「交通調查手冊」，75年出版。 然後再將連續15分鐘的小客車單位交通量，累加得各臨近路段之連續1小時小客車單位交通量。本研究為比較路段交通量於公車專用車道實施前後之差異，故將歷史調查資料全部反推為直行路段之小客車p.c.u.代表路段交通流量。 二、將上述計算所得之每一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

臨近路段各時段連續1小時之小客車單位流量(p.c.u.)分別予以加總，取其中最大1小時小客車單位交通量之時間為尖峰小時（並一定為整點），而該尖峰小時所通過之交通量即為尖峰小時交通量。

本調查於各調查地點配置足額調查員，分方向以計數器計算經過調查站之各種車輛數，車種區分為大型車、小型車及機車三種，每15分鐘記錄一次。將各種車種轉換為小客車單位交通量（p.c.u.），其中小客車當量大型車為1.5、小型車為1.0、機車為0.3；再將連續15分鐘得小客車單位交通量累加得各路段連續1小時之小客車單位交通量，進而求得尖峰小時時段及尖峰小時交通量。

美國1985年公路容量手冊對服務水準的定義為：“服務水準係以數個因素對道路的影響程度之一種測度，此因素含：速率﹑旅行時間﹑交通干擾﹑操作自由度﹑安全﹑駕駛舒適感﹑方便及操作成本”，評估項目之選則，當以能同時兼顧考慮最佳，然因資料取得及量化等級判斷不易，常指運用其中某些項目。美國1965年公路容量手冊即建議以“旅行速率”為主要評估項目，以流量容量比ｖ／ｃ為次要評估項目。以下即以此原則進行評估。

調查尖峰小時交通量結果對照表如表4.25，由表中得知公車專用車道實施後松江路﹑新生南路﹑仁愛路﹑信義路﹑敦化南北路﹑南京東路﹑民權東西路﹑中山南北路公車專用車道服務水準ｖ（交通量）／ｃ（道路容量）值界於0.13～0.31間不等，服務水準皆為Ａ級；一般車道部份，松江路實施前上午尖峰混合車流ｖ／ｃ值平均為為0.40，下午尖峰混合車流ｖ／ｃ值平均為0.74，實施後上午尖峰一般車道ｖ／ｃ值平均為0.73，下午尖峰一般車道ｖ／ｃ值平均為0.98，皆較實施前擁擠，顯示公車專用車道實施後，在一定道路面積下相對服務了更多之汽﹑機車，但另一方面，由4.4節中得知小汽車運具速率卻較快，顯示車流簡化同時強化了道路使用功能使得平均每車道服務交通量增加﹑速率亦變快了。

新生南路車流具有明顯方向性，（上午以北向車流為主，下午則以南向車流為主），南向車流方面，實施前上午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為0.42，下午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為1.26，實施後上午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為0.65，下午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為1.11，上午尖峰較為擁擠，而下午尖峰較順暢，惟於上﹑下午尖峰小汽車速率皆有大幅度的成長，顯示南向道路服務水準提昇。北向車流方面，實施前上午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為1.10，下午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為0.46，實施後上午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為1.00，下午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為0.63，變動差異性不大，惟其上﹑下午尖峰小汽車速率皆大幅下降，顯示北向道路服務水準衰退，一般車輛因使用之車道數減少所造成的負面影響大於車流簡化之正面影響。為改善此現象，建議減少公車或交通車右轉動線，避免公車於路口佔用慢車道。

仁愛路（西向）實施前上午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為0.96，下午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為1.07，實施後上午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為0.98，下午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為1.09，與實施前差異不大，但另一方面，由4.4節中得知小汽車運具速率已變慢，顯示西向道路服務水準衰退，一般車輛因使用之車道數減少所造成的負面影響大於車流簡化之正面影響。

信義路（東向）實施前上午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為0.85，下午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為0.74，實施後上午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為0.95，下午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為0.79，皆較實施前擁擠，顯示公車專用車道實施後，在一定道路面積下相對服務了更多之汽﹑機車，但另一方面，由4.4節中得知小汽車運具速率卻較快，顯示車流簡化同時強化了道路使用功能使得平均每車道服務交通量增加﹑速率亦變快了。

敦化南北路（南向）實施前上午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為0.64，下午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為0.76，實施後上午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為0.77，下午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為0.85，皆較實施前擁擠，顯示公車專用車道實施後，在一定道路面積下相對服務了更多之汽﹑機車，但另一方面，由4.4節中得知小汽車運具速率卻較快，顯示車流簡化同時強化了道路使用功能使得平均每車道服務交通量增加﹑速率亦變快了。

南京東路實施前上午尖峰混合車流ｖ／ｃ值平均為0.94，下午尖峰混合車流ｖ／ｃ值平均為1.0，實施後上午尖峰一般車道ｖ／ｃ值平均為1.3，下午尖峰一般車道ｖ／ｃ值平均為1.2，皆較實施前擁擠，顯示公車專用車道實施後，在一定道路面積下相對服務了更多之汽﹑機車，但另一方面，由4.4節中得知小汽車運具速率卻較快，顯示車流簡化同時強化了道路使用功能使得平均每車道服務交通量增加﹑速率亦變快了。

民權東西路東向車流方面，實施前上午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為1.35，下午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為1.21，實施後上午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為1.03，下午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為0.77，皆較實施前順暢，另一方面，由4.4節中得知小汽車運具速率亦較快，顯示原本東向擁擠道路獲得改善抒解。在西向車流方面，實施前上午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為0.49，下午尖峰混合車流ｖ／ｃ值為0.79，實施後上午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為0.70，下午尖峰一般車道ｖ／ｃ值為0.79，實施後略微擁擠，另一方面，由3.2.4節中得知小汽車運具速率卻較快，顯示車流簡化同時強化了道路使用功能使得平均每車道服務交通量增加﹑速率亦變快了。

中山南北路實施前上午尖峰混合車流ｖ／ｃ值平均為0.72，下午尖峰混合車流ｖ／ｃ值平均為0.71，實施後上午尖峰一般車道ｖ／ｃ值平均為0.68，下午尖峰一般車道ｖ／ｃ值平均為0.78，變動並不明顯，另一方面，由第五章中得知過半數小汽車駕駛覺得實施後交通較順暢或無影響，但有過半數機車駕駛覺得實施後交通較擁擠，顯示其有交互損益現象，中山南北路實施公車優先車道對機車可能已產生負面影響。

綜上分析，公車專用車道簡化車流進而促進道路使用功能功不可沒，就社會整體角度而言，值得再繼續擴展。

4.6肇事分析

台北市松江路、新生南路、仁愛路、信義路、敦化南北路、南京東路、民權東西路七條公車專用車道於85年8月已全數實施，本研究由台北市交通警察大隊肇事紀錄中擷取84年9～12月與85年9～12月上述七條幹道之肇事資料進行公車專用車道實施前、後同時期之肇事分析，肇事件數區分為路口及路段二部份，統計結果如表4.26、4.27、4.28、4.29、4.30、4.31、4.32。另因中山南北路公車優先車道於85年12月30日實施，囿於論文完成時效將不予納入探討。

表4.26得知松江路公車專用車道實施前整路段之路口肇數總數為89件，實施後降為28件，實施前路段中肇事總數18件，實施後亦為18件；表4.27得知新生南路公車專用車道實施前整路段之路口肇數總數為37件，實施後降為31件，實施前路段中肇事總數10件，實施後降為6件；表4.28得知仁愛路公車專用車道實施前整路段之路口肇數總數為60件，實施後降為57件，實施前路段中肇事總數13件，實施後亦為13件；表4.29得知信義路公車專用車道實施前整路段之路口肇數總數為0件，實施後為2件，實施前路段中肇事總數16件，實施後亦為16件；表4.30得知敦化南北路公車專用車道實施前整路段之路口肇數總數為74件，實施後降為27件，實施前路段中肇事總數5件，實施後降為3件；表4.31得知南京東路公車專用車道實施前整路段之路口肇數總數為139件，實施後降為73件，實施前路段中肇事總數102件，實施後降為61件；表4.32得知民權東西路公車專用車道實施前整路段之路口肇數總數為117件，實施後降為108件，實施前路段中肇事總數24件，實施後為26件。顯示實施公車專用車道對所在幹道整體交通之肇事已有不同程度之改善，其中以松江路、敦化南北路、南京東路最為明顯；另一方面個別探討肇事件數中死亡車禍呈下降趨勢，顯示重大交通事故遞減。

公車專用車道可視為路段中之管制措施，配合其佈設方式，於路口並同時輔以號誌、禁左、禁右等管制措施，以確保整條道路之交通安全與順暢。整體而言，路段中最能看出公車專用車道對簡化車流的影響，而路口則大多受交通管制措施改變影響。茲以公車專用車道佈設方式為區別分析各條幹道因實施公車專用車道導致肇事型態變化的情形。

公車專用車道佈設於內側快車道道路－松江路、南京東路、民權東西路

路段中因車流“各行其道”及排除公車靠站干擾，明顯減少擦撞情形，肇事原因以未保持安全距離及超速者居多。

對小汽車實施禁左管制措施之路口無左轉肇事型態（違規者不在此限）。

公車站位由紅磚造人行道移至道路中央路口近端設置，排除過去因公車停靠擋住行人視線致被公車左後方車輛衝撞現象，提高了行人穿越道路之安全性。

各路口因實施禁止紅燈右轉管制措施，降低了右轉車流與行人動線交織情形，提高了行人穿越道路之安全性。

路幅如不夠寬，公車於內側快車道左轉會有實際操作上的困難，如：松江路北往東左轉長安東路口處，即曾發生公車左轉撞擊對向公車站台情形，亦有部份公車駕駛表示該處較不易左轉。

二、公車專用車道佈設於外側快車道道路－新生南路（無快、慢實體分隔）

路段中因車流“各行其道”及排除公車靠站干擾，明顯減少擦撞情形，肇事原因以未保持安全距離及超速者居多。

公車站位由紅磚造人行道移至道路中央路口近端設置，排除過去因公車停靠擋住行人視線致被公車左後方車輛衝撞現象，提高了行人穿越道路之安全性。

各路口因實施禁止紅燈右轉管制措施，降低了右轉車流與行人動線交織情形，提高了行人穿越道路之安全性。

小汽車違規跨越多車道右轉情形增加，以和平東路口（南向）最多，此部份隨駕駛對路況熟悉度增加及嚴格執法，應可逐漸改善。

快、慢車道雖無實體分隔，但路段中汽、機車違規跨越行駛情形並不多見，顯示多數駕駛皆能自律。

三、公車專用車道佈設於外側快車道道路－仁愛路、信義路、敦化南北路（有快、慢實體分隔）

有快、慢實體分隔道路先天上即較為安全，故增加公車專用車道對其道路安全性提昇方面相對而言將較不明顯，但其對慢車道安全性之提昇則與前述道路相同，改善情形皆很明顯。

路段中因車流“各行其道”及排除公車靠站干擾，擦撞情形減少。

公車站位由紅磚造人行道移至道路中央路口近端設置，排除過去因公車停靠擋住行人視線致被公車左後方車輛衝撞現象，提高了行人穿越道路之安全性。

各路口因實施禁止紅燈右轉管制措施，降低了右轉車流與行人動線交織情形，提高了行人穿越道路之安全性。

整體而言，實施公車專用車道對道路之各類運具使用者及行人安全性皆有正面之改善效果。

表4.26  松江路交會路口及整路段肇事件數統計表

路口、路段

84年

85年

民權東路

15

11

錦州街

6

2

民生東路

7

5

長春路

14

2

四平街

1

1

南京東路

30

4

八十五巷

2

1

長安東路

14

2

合計

89

28

路段

18

18

資料來源：交通大隊肇事紀錄.本研究整理

表4.27  新生南路交會路口及整路段肇事件數統計表

路口、路段

84年

85年

忠孝東路

9

5

濟南路

6

7

仁愛路

6

7

信義路

9

7

金華街

7

5

和平東路

0

0

合計

37

31

路段

10

6

資料來源：交通大隊肇事紀錄.本研究整理

表4.28  仁愛路交會路口及整路段肇事件數統計表

路口、路段

84年

85年

中山南路

2

3

林森南路

4

8

紹興南街

4

1

杭州南路

3

1

金山南路

7

7

臨沂街

12

新生南路

6

9

建國南路

6

6

復興南路

13

7

大安路

2

2

敦化南路

12

11

合計

60

57

路段

13

13

資料來源：交通大隊肇事紀錄.本研究整理

表4.29  信義路交會路口及整路段肇事件數統計表

路口、路段

84年

85年

中山南路

0

| 0 林森南路 0 0 紹興南街 0 0 杭州南路 0 0 金山南路 0 0 | 永康街 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 新生南路 0 | 0 建國南路 |  | 0 |  |
| 0 復興南路 0 | 0 大安路 0 0 敦化南路 0 0 安和路 0 |  | 0 |  |
| 通化街 0 0 | 光復南路 0 2 |  |  |  |
| 基隆路 0 0 | 合計 |  | 0 2 |  |
| 路段 16 16 資料來源：交通大隊肇事 |  |  |  |  |

紀錄.本研究整理

表4.30  敦化南北路交會路口及整路段肇事件數統計表

路口、路段

84年

85年

民權東路

9

0

| 民生東路 8 0 | 長春路 10 0 南京東路 8 0 八德路 11 0 忠孝東路 9 9 仁愛路 12 11 信義路 7 7 合計 74 |  | 27 路段 5 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料來源：交通大隊肇事紀錄.本研究整理 |  |  |  |  |

表4.31  南京東路交會路口及整路段肇事件數統計表

路口、路段

84年

85年

中山北路

6

7

林森

| 1391三民路光復北路北寧路敦化北路北路 73 路段 102 61 資料來源：交通大隊肇事紀錄.本研究整理 表4.32 民權東西路交會路口及整路段肇事件數統計表 路口、路段 84年 85年 合計 3 8 9 2 6 寧安街 4 0 8 0 14 8 新生北路 8 0 吉林路 16 5 | 一江街 5 6 松江路 15 10 |  | 伊通街 10 4 建國北路 20 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德路0 0 1 天祥路 0 1 中山北路 12 15 林森北路 17 11 復興北路 10 0 龍江路 2 0 遼寧街 8 |  |  |  |  |
| 8新生北路 11 7 6 中原街 11 5 吉林路 7 | 11 |  | 松江路 |  |
| 敦化北路2115 9 8 合計 117 108 18 龍江路 10 2 復興北路 11 建國北路 |  |  |  |  |
| 路段 24 | 26 資料來源：交通大隊肇事紀 |  |  |  |

錄.本研究整理

4.7綜合評析

一﹑實施公車專用車道效益及成本

綜合前各小節對各項評估指標之分析，得知台北市實施公車專用車道透過專用路權改善行車秩序及簡化車流績效卓著，因同質性車輛行駛同一車道

| 使車速趨於一致，除增加各類運具行車速率外並可提高道路服務能量，另一方面亦降低了路段中車輛擦狀情形使安全性獲得提昇，以上由其各類運具平均速率幾乎全較實施前提昇﹑肇事件數下降及V/C增加等數據得知整體交通獲得改善情形，故以社會整體角度言，實施公車專用車道效益應屬於社會大眾，而非獨厚公車族群。 台北市於八十五年一年當中同時推動八條公車專用車道使其於市中心區形成路網，在世界各國普遍推動高乘載車輛優先通行措施上實屬創舉，且路網產生之”面”總體績效亦非僅個別”線”之績效加總。基於鼓勵大眾運輸，在交通量高密度地區，對公車實施公車專用車道，一方面可提昇其服務品質與競爭力，吸引私人運具轉搭乘大眾運輸，一方面快速﹑大量疏運交通旅次，亦使道路功能得以充分發揮。另除推 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

動公車專用車道改善道路交通外，政府各方面配合全面整頓交通（諸如：違規停車罰款提高﹑加強拖吊等）亦功不可沒。

實施公車專用車道成本主要可分為二種：

投資成本：包括道路施工及標誌﹑號誌﹑後車站台設計及施工﹑景觀整理及施工﹑材料採購﹑人員原調配等。依照交通管制工程處八十五年度松江路﹑新生南路﹑仁愛路﹑信義路﹑敦化南北路﹑南京東路﹑民權東西路七條公車專用車道工程發包費用總計約二億五千萬元。

維護成本：實施後平日之保養及維護費用，屬經常性支出。

二﹑公車專用車道相關配合措施探討

為使公車專用車道實施得以發揮最大效能，探討相關配合措施如下：

公車專用車道公車流量太大會影響服務品質，但是使用率過低，亦會造成資源的浪費，引起其他道路使用者的不滿。至於為提高公車專用車道使用效率而採許可制交通車行駛部份，應在不影響現況車流狀況前提下，以公車專用車道最高小時流量低於其容量的路段為之，不宜無限制開放。

對於交叉路口的處理，未來可朝向加設公車專用車道號誌並連鎖，交叉路口的號誌時相設計要以公車延滯最小或總延滯最小為目標，以增加公車行駛之連慣性。

近端或遠端設站狀況對號誌延滯影響頗大，究竟應以何種方式設置及其相對應最適站區長度，有待全盤性研究規劃，以使公車營運發揮更快速功能。

應加強公車專用車道鋪面品質，因大量﹑密集之公車重壓及車軸重複碾壓同處路面，加速鋪面的破壞，尤以站台停靠處因車輛加﹑減速頻繁摩擦大因素顯得更為嚴重（以南京東路公車專用車道為例，實施僅四個月時即因站區附近車道毀損嚴重，而分二梯次於假日修復），日後應加強路基及鋪設剛性路面因應。其次，基於安全性與權威性考量，公車專用車道可鋪以鮮明之顏色路面，民眾將因容易辨識產生警覺心，增進行車安全。

公車路線規劃調整應儘可能行經整條公車專用車道起迄點，如考量路線需求及服務之範圍確需於中途駛離專用道者，應慎重考量下列路型因素：

中途右轉進入公車公車用車道，應考量入口處曹化處理是否允許大客車右轉之轉彎半徑。

中途左轉進入公車專用車道，應考量車道（應有二線道）﹑路幅寬度（是否足夠左轉半徑），以避免車流回堵及影響行車安全。

中途右轉離開公車專用車道，考量其不能直接從內﹑外側快車道跨越多車道右轉，故需提前至前一路口切入慢車道而與一般車流混合行駛，如此即多佔用了一車道，而如同時於路口亦設置有公車站台，將使道路面積相對變小，應盡量避免，以免造成路口堵塞。

加強取締違規闖入車輛及行人﹑加強公車駕駛員靠站及行駛秩序等執法，以避免不當之道路使用降低公車專用車道績效。

實施公車專用車道對一般車輛而言相對減少了其原本可利用之道路數，路邊不當停車將造成嚴重阻塞，建議以調高公車專用車道佈設路段周邊停車計時收費與加強違規停車拖吊﹑優先拖吊路口併排停車等，皆不失為解決此一問題之方法。