第五章　公車專用車道實施意見調查分析

本章係透過問卷調查方式，分析民眾對實施公車專用車道之看法、滿意程度及改善意見，除更進一步瞭解實施公車專用車道之影響，並與第四章公車專用車道實施前、後實際變動情形加以對照分析，以作為規劃、改善公車專用車道之建議參考。

5.1抽樣調查

1.調查對象：

本研究調查依各類公車專用車道使用者、非使用者，將之區分為公車乘客、汽車駕駛（含計程車）、機車駕駛、公車駕駛、商店及公司行號五大類。為確認受調查對象對問卷內容有相當程度之認知，每一類調查對象皆為實際曾使用過問卷欲調查之公車專用車道佈設路段，調查人數如表5.1，皆為有效問卷。

表5.1  公車專用車道所在幹道問卷調查樣本數表

樣本數

松江路

新生南路

仁愛路

信義路

敦化南北路

南京東路

民權東西路

中山南北路

總計

公車乘客

21

22

22

22

22

22

21

22

174

汽車駕駛

20

20

20

20

20

20

20

20

160

機車駕駛

20

20

20

20

20

20

20

20

160

公車駕駛

20

20

20

20

20

20

20

20

160

商店行號

20

20

20

20

20

20

20

20

160

2.調查項目

本調查首先對五類對象調查其主觀感受公車專用車道實施是否改善交通、安全性是否提昇等通盤性問題，然後針對各類對象個別之差異性探討其對各種評估指標之感受程度，如公車

| 乘客、汽機車駕駛、公車駕駛為實際使用道路者，調查公車專用車道實施對速率、順暢（擁擠）之影響、實施意願及滿意程度；對車輛操作者（公車及汽、機車駕駛）調查其車輛運轉操作情形；對沿線商店、公司行號調查生意影響程度、景觀變化、停車、裝卸貨情形等。藉由調查獲得下列資訊： (1)實施公車專用車道對交通之影響。 民眾對實施公車專用車道之接受程度及滿意程度。 後續應改善項目。問卷內容詳附錄一。 3.調查方法： 有鑑於郵寄問卷回收率僅約10％，且為確保問卷填寫對象與本研究欲調查對象契合，本研究採實地訪問、現場回收方式。汽、機車駕駛部份至各實施公車專用車道路段之加油站或路邊停車處對駕駛者進行訪問調查；乘客部份在公車專用車道候車站台進行訪問調查；公車駕駛部份則選取行經公車專用車道路線之公車總站對駕駛員進行訪問調查；商店、公司行號部份（限一樓）對其負責人或職員進行訪問調查；上述皆採隨機抽樣方式。 4.調查期間：民國86年3～4月中旬。 5.資料分析： 回收之樣本經編碼後建立電腦資料檔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

，進行基本統計分析及交叉分析。包含：

基本資料分配情形（性別、年齡、職業、學歷、駕照情形、持有機動車情形）。

意見調查結果交叉分析（各題回答之分配）。

改善意見及實地訪談意見彙整。

不同族群意見之差異比較。另因中山南北路為非例假日下午尖峰時間公車優先道，採路緣方式佈設不同於其他公車專用車道，在部份指標中有較大差異不同感受，為明顯辨識，於結果總計方面將分列為八條幹道總計及中山南北路除外之七條幹道總計。

5.2調查結果分析

5.2.1公車乘客問卷分析

1.基本資料分配情形

公車乘客問卷調查對象，女性（63％）比男性多；年齡分配以21~30歲（36％）最多，其次為31~40歲（24％）；職業以上班族居多，其次為學生；學歷以大專（49％）最多，其次為高中職；分別有54％及60％受訪者目前無汽、機車駕照及汽、機車。分配情形如圖5.1。

µ §

2.意見調查結果分析

調查結果如表5.2。分析如下：

表5.2  公車乘客問卷調查結果分析表（一）

內容

道路

松江路

新生南路

仁愛路

信義路

- 敦化南北路

- 南京東路

- 民權東西路

- 中山南北路

- 總計

- 中山除外總計

- 改

- 無

- 樣本數

- 1

- 3

- 1

- 10

- 0

- 0

- 3

- 9

- 6

- 善

- 百分比

- 4.76%

- 13.64%

- 4.55%

4.55%

0%

0%

0%

13.64%

5.17%

3.95%

交

稍有

樣本數

13

7

10

8

14

15

15

11

93

82

通

百分比

61.9%

31.82%

45.45%

36.36%

63.64%

68.18%

71.43%

50.0%

53.45%

53.95%

有

樣本數

7

12

11

13

8

7

6

8

72

64

百分比

33.33%

54.55%

50.0%

59.09%

36.36%

31.82%

28.57%

36.36%

41.38%

42.11%

速

是

樣本數

13

18

19

19

19

18

16

14

136

122

率

百分比

61.9%

81.82%

86.36%

86.36%

86.36%

81.82%

76.19%

63.64%

78.16%

80.26%

提

否

樣本數

1

0

0

0

0

2

1

1

5

4

高

百分比

4.76%

0%

0%

0%

0%

9.09%

4.76%

4.55%

2.87%

2.63%

無影

樣本數

7

4

3

3

3

2

4

7

33

26

響

百分比

33.33%

18.18%

13.64%

- 13.64%

- 13.64%

- 9.09%

- 19.05%

- 31.82%

- 18.97%

- 17.11%

- 準

- 是

- 樣本數

- 8

- 16

- 4

- 11

- 8

- 9

- 12

- 9

- 77

- 68

- 點

- 百分比

- 38.1%

- 72.73%

- 18.18%

- 50%

- 36.36%

- 40.91%

- 57.14%

- 40.91%

- 44.25%44.74%

- 性

- 否

- 樣本數

- 4

- 0

- 4

- 1

- 2

- 2

- 0

- 2

- 15

- 13

- 提

- 百分比

- 19.05%

- 0%

- 18.18%

- 4.55%

- 9.09%

- 9.09%

- 0%

- 9.09%

- 8.62%

- 8.55%

- 高

- 無影

- 樣本數

- 9

- 6

- 14

- 10

- 12

- 11

- 9

- 11

- 82

- 71

- 響

- 百分比

- 42.86%

- 27.27%

- 63.64%

- 45.45%

- 54.55%

- 50%

- 42.86%

- 50%

- 47.13%

- 46.71%

- 轉

- 是

- 樣本數

- 13

15

10

12

10

15

10

10

95

85

乘

百分比

61.9%

68.18%

45.45%

54.55%

45.45%68.18%

47.62%

45.45%

54.6%

55.92%

便

否

樣本數

1

2

6

1

3

0

0

5

18

13

利

百分比

4.76%

9.09%

27.27%

4.55%

13.64%

0%

0%

22.73%

10.34%

8.55%

無影

樣本數

7

5

6

9

9

7

11

7

61

54

響

百分比

33.33%

22.73%

27.27%

40.91%

40.91%

31.82%

52.38%

31.82%

35.06%

35.53%

安

是

樣本數

16

17

14

1815

15

19

15

129

114

全

百分比

76.19%

77.27%

63.64%

81.82%68.18%

68.18%

90.48%

68.18%

74.14%

75%

否

樣本數

5

5

8

4

7

7

2

7

45

38

百分比

23.81%

22.73%

36.36%

18.

| 18% 31.82% 31.82% 9.52% 31.82% 25.86% 25% 機 會 樣本數 13 13 15 | 15 12 12 10 14 104 90 |  | 會 百分比 61.9% 59.09% 68.18% 68.18% 54.55% |  | 54.55% 47.62% 63.64% 59.77% |  | 59.21% |  | 成 趕時 樣本數 2 3 0 2 3 2 3 2 17 |  | 15 本 間會 百分比 9.52% 13.64% |  | 0% 9.09% 13.64% 9.09% 14.29% 9.09% 9.77% 9.87% 選 不會 樣本數 6 6 7 5 7 8 8 6 53 47 |  | 擇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 28.57% 27.27% 31.82% 22.73% 31.82% 36.36% 38.10% 27.27% 30.46% | 30.92% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贊 贊成 樣本數 18 20 19 21 20 19 20 20 157 137 成 百分比 85.71% 90.91% 86.36% 95.45% 90.91% 86.36% 95.24% 90.91% 90.23% 90.13% 實 | 不贊 樣本數 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 |  | 施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 趕時間會放棄汽機車使用公車9.87%滿意33174.14%68.18%百分比76.19%159.09%3.45%2.63%百分比成 不會 駕 汽車 會 表5.2 公車乘客運具選擇交叉分析表（二） 內容 百分比 4.76% 4.55% 9.09% 13.64% 13.64% 9.09% 14.29% 9.09% 9.77% 2 17 15 3 2 1 2 75% 非常 樣本數 68.18% 71.43% 68.18% 90.91% 77.27% 72.73% 15 15 129 114 18.18% 13.64% 14.29% 9.09% 12.07% 12.5% 滿意 樣本數 16 20 17 16 15 無意 樣本數 4 1 2 2 4 3 3 2 21 19 見 百分比 19.05% 4.55% 9.09% 0% 0% 4.55% 4.55% 0% 9.09% 0% 9.09% | 百分比 |  | 0% 0% 4.55% |  | 0% 0% |  | 0% 0% |  | 0% 0.57% 0.66% 程 |  | 無意 樣本數 3 2 2 1 2 3 1 2 16 14 |  | 度 見 百分比 14.29% 9.09% 9.09% 4.55% 9.09% 13.64% 4.76% 9.09% 9.2% 9.21% 滿 非常 樣本數 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 意度 不滿意 百分比 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4.55% |  | 0.57% |  | 0% |  | 不滿 樣本數 |  | 0 0 1 |  | 1 0 2 |  |
| 樣本數40 35 10 14 意 2 6 | 照 駕照 百分比 59.32% 16.95% 23.73% 情 機車 樣本數 36 8 22 形 駕照 百分比 54.55% 12.12% 33.33% 持 |  | 小汽 樣本數 17 7 8 |  | 有 車 百分比 53.13% 21.87% 25% |  | 車 機車 樣本數 21 7 |  | 22 輛 |  | 百分比 42% 14% 44% 附註：上述二項有複選，若同時有複選情形，則將之視為不同的人。 表5.2 公車乘客問卷調查結果分析表（三） 內容 道路 非常不滿意 不滿意 無意見 滿意 非常滿意 總計 |  | 機 會 樣本數 1 3 5 83 12 104 會 百分比 0.57% 1.72% 2.87% 47.7% 6.9% 59.77% 成 趕時 樣本數 0 0 2 14 1 17 本 間會 百分比 0% |  | 0% 1.15% 8.05% 0.57% 9.77% 選 |  | 不會 樣本數 0 3 14 32 4 53 擇 |  | 百分比 0% 1.72% 8.05% 18.39% 2.3% 30.46% 贊 贊成 樣本數 1 5 16 118 17 157 成 百分比 0.57% |  | 2.87% 9.2% 67.82% |  | 9.77% 90.23% 實 不贊 樣本數 0 1 0 0 0 1 |  |
| 施成 百分比 0% 0.57% 0% | 0% 0% 0.57% 程 無意 樣本數 0 0 |  | 5 11 0 16 |  | 度 見 百分比 0% |  | 0% 2.87% 6.32% 0% 9.2% 約95％公車乘客受訪者覺得公車專用車道實施後交通稍有或有改善，其中新生南路與中山南北路有較高比例認為交通無改善（惟僅約14％）；敦化南北路、南京東路、民權東西路公車乘客受訪者全數認為交通有改善。 約78％公車乘客受訪者覺得公車專用車道實施後公車速率提昇，僅3％覺得公車速率下降，與第四章實際調查公車營運速率呈大幅提昇趨勢相吻合。 公車準點性方面約47％受訪者覺得實施前﹑後變化不大，探究其原因，台北市政府交通局在規劃、實施公車專用車道時，即撤銷營運績效不佳之公車路線並將短距離使用公車專用車道路段路線調離，藉以充分發揮其應有功能，故民眾現行於公車專用車道搭乘之公車路線原本即有一定之服務水準，雖然實際上公車車次成長約5％，準點性應相對提高，但因成長空間有限，民眾感受程度較不明顯；約44％受訪者覺得實施後公車準點性提昇，個別來看則以新生南路公車乘客認為準點性最高（73％），分析此與該道路公車路線大多為貫穿性、替代路線選擇多有關。 轉乘便利性方面約55％受訪者覺得實施後轉乘較為便利，其中以新生南路、南京東路公車乘客認為轉乘便利性最高（68％），覺得無影響者約占35％。 安全性方面，近74％受訪者覺得安全性提高，與第四章肇事減少及安全性提高分析結果相契合。 如果搭乘公車專用車道公車路線可節省較多時間，約60％的受訪者表示會放棄使用汽、機車，約10％的受訪者表示趕時間情況下會放棄使用汽、機車，餘30％受訪者則表示不會放棄使用汽、機車，顯示提昇公車服務品質﹑增加其可靠度，對現行公車族仍具有相當之吸引力。 政府為提高道路運輸能量而實施公車專用車道，有九成以上受訪者表示贊成；實施後覺得滿意與非常滿意者高達85％，不滿意者僅佔4％，顯示公車專用車道實施大多能符合公車族最初的期望。 在公車速率﹑可靠度提昇時，約75％擁有汽車駕照者及67％機車駕照者會或偶爾會放棄汽、機車而使用公車；約75％持有汽車及56％持有機車者會或偶爾會放棄汽、機車而使用公車，顯示目前擁有汽車駕照、車輛之潛在私人運具使用者未來是否改變運輸工具與公車服務品質有密切關係。 機會成本選擇與滿意度交叉分析方面，對公車專用車道實施感到滿意並願意放棄使用汽、機車者約占54％，另約21％受訪者對公車專用車道感到滿意但卻不會放棄使用汽、機車，印證大眾運輸先天即屬劣勢競爭工具，隨著時間演繹客源將逐步流失而呈萎縮現象，有賴政策性給予協助，以提高其競爭優勢，減緩客源流失，進而導引其他運具使用者回流。 贊成度與滿意度交叉分析方面，贊成實施公車專用車道但對實施結果不滿意者約占3％，此比例愈低顯示實施結果愈成功，原本即不贊成實施者對實施結果亦呈現不滿意，贊成實施公車專用車道且對實施結果滿意者仍占大多數（77％）。 公車乘客受訪者對公車專用車道各項功能（公車速度快、便利、安全、公車準時及整體交通更順暢）重視程度權重依最重視者得五分，其次為四分，依此類推，求得公車乘客受訪者重視程度依序為：1.安全2.便利3.整體交通更順暢4.公車準時5.公車速度快（計算結果詳附錄二）。 3.建議改善項目 建議改善項目如表5.3。分析如下： 表5.3 公車乘客改善意見分配表 內 容 道路 松江路 新生南路 仁愛路 |  | 信義路 敦化南北路 南京東路 民權東西路 中山南北路 總計 中山除外總計 增設專 |  | 樣本數 7 5 7 8 3 |  | 6 7 4 47 43 用車道 百分比 4.02% 2.87% 4.02% 4.6% 1.72% 3.45% |  | 4.02% |  | 2.3% 27.01% 28.29% 加長公 樣本數 7 |  | 6 10 4 9 5 7 4 52 48 |  | 車站台 百分比 |  |  |  |
| 75719.54%1.72%3.45%3.45%1.15%3.45%1.72%4.02%2.87%2.87%5樣本數百分比4.02% 建議增設公車專用車道、加長（寬）公車站台、取締違規車輛及行人、綠化站台、改善公車專用車道佈設方式、增加候車亭、加強違規拖吊、改善路面品質及轉乘便利性方面皆有約二至三成受訪者認為應改善，由現場訪談中，概知大部份民眾對其並非不滿意,而是希望能更好，惟公車秩序不佳方面則最易導致受訪者感到不滿意,諸如：駕駛員故意放慢速度行駛、故意停等載客等,人為因素致無端浪費時間最為受訪者不能忍受，皆殷切希望政府能確實督導公車駕駛依規定行駛，此部份以南京東路狀況最為嚴重，如不加以改善，將抵銷公車專用車道功能。 其他建議： 公車專用車道起迄界面各種車輛在此切換車道形成車流交織現象﹑較不安全，此部份有賴號誌﹑標誌整體配合。 部份乘客反映公車進入站區時，即使不上﹑下乘客亦需停等前方公車，無效率－公車專用車道屬專用路權，車道繪製雙白實線，禁止其他車輛侵入，同時亦規範公車不准跨越出去，如此才能發揮”各行其道”簡化車流目的，故受訪者所反映現象實為不得不之管制措施。 反映候車站台為於道路中央，空氣品質較差。 部份行人仍有貪圖一時之便，偶有違規穿越車道至候車處，除警方取締外，應於路口附近的人行道及候車站台週邊加裝並加長護欄，以交通工程設計方法引導乘客行走安全之動線及斑馬線。 5.2.2汽車駕駛問卷分析 1.基本資料分配情形 汽車駕駛問卷調查對象，男性（66％）比女性多；年齡分配以31~40歲（37％）最多，其次為21~30歲（27％）；職業以上班族居多；學歷以大專（53％）最多；逾九成受訪者皆擁有駕照及機動車。分配情形如圖5.2。 2.意見調查結果分析 調查結果如表5.4。分析如下： 約83％汽車駕駛受訪者覺得公車專用車道實施後交通稍有或有改善，顯示公車專用車道對整體交通“各行其道”功能充分發揮其效能。 約34％汽車駕駛受訪者覺得公車專用車道實施後交通較擁擠，覺得無影響占31％，覺得較不擁擠者約36％，顯示公車專用車道實施後雖然小汽車使用車道減少但並未對其造成排擠效應，且速率反而提昇了，，個別來看，新生南路汽車駕駛受訪者有70％覺得較擁擠，第四章實際調查北向車流汽車速率亦有降低現象，另一方面北向下午尖峰時間車流量較實施前增加約31％，道路服務量增加，相對較擁擠，南向車流則無此現象。 安全性方面，約51％受訪者覺得安全性提高，覺得無影響者占約22％，覺得安全性沒有提昇者占約27％，與第四章肇事減少﹑安全性提高分析結果相契合；個別來看，仁愛路、信義路、敦化南北路實施前即為安全性較高之快、慢車道實體分隔路型，故實施後相 65 乘便利 百分比 5.75% 4.02% 4.02% 5.75% 4.02% 8.05% 5.75% 5.75% 43.1% 42.76% 10 7 14 10 10 20.39% 改善轉 樣本數 10 7 1.72% 2.87% 20.69% 19.08% 改善路 樣本數 6 6 2 6 3 5 3 3 34 31 面品質 百分比 2.87% 1.15% 5 7 36 29 規拖吊 百分比 1.72% 2.3% 2.87% 3 4 5 5 2 7.47% 5.17% 2.87% 2.3% 4.02% 4.02% 6.9% 5.75% 38.51% 37.5% 增加候 樣本數 7 3 1 1 2 12 9 4 39 35 車亭 百分比 4.02% 1.72% 0.57% 0.57% 1.15% 6.9% 5.17% 2.3% 22.41% 23.03% 加強違 3.45% 5.75% | 2.3% 5.17% 2.87% 4.02% 2.3% 29.89% 31.58% 取締車 樣本數 5 6 8 5 5 3 3 7 42 |  | 35 輛行人 百分比 2.87% 3.45% 4.6% 2.87% 2.87% 1.72% 1.72% 4.02% 24.14% 23.03% |  | 綠化站 |  | 樣本數 |  | 6 4 |  | 6 2 |  | 11 11 8 |  | 12 60 48 |  | 台 百分比 |  | 3.45% |  | 2.3% 3.45% 1.15% 6.32% 6.32% 4.6% 6.9% 34.48% 31.58% 改善佈 樣本數 9 5 |  | 9 7 9 11 8 5 63 58 設方式 百分比 |  |
| 加強公5.17% 樣本數 13 9 5 4 7 7 12 10 67 57 車秩序 2.87% 5.17% 4.02% 5.17% 6.32% 4.6% 2.87% 36.21% 38.16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

對其他道路安全性則較無提高空間，改善部份多集中於慢車道；新生南路主要因快、慢車道無實體分隔，

| 受訪者覺得安全性提高與無提高者各占半數。 µ § 表5.4 汽車（含計程車）駕駛問卷調查結果分析表（一） 內容 道路 | 松江路 新生南路 仁愛路 信義路 敦化南北路 南京東路 民權東西路 |  | 中山南北路 總計 中山除外總計 改 無 樣本數 1 5 4 2 4 4 5 3 28 25 |  |  | 善 百分比 5% |  | 25% 20% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35%10% 5% 20% 19.37% 19.29% 擁 否 樣本數 10 0 10 | 20% 20% 25% 15% 17.5% 17.86% 交 稍有 樣本數 11 |  | 13 14 14 13 9 |  |  | 14 13 |  | 101 88 通 百分比 55% 65% 70% 70% 65% 45% 70% 65% 63.13% 62.86% 有 樣本數 8 2 2 4 3 7 1 4 31 |  | 27 |
| 10%百分比 10% 20% 15% 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

7

11

6

10

57

47

擠

百分比

50%

0%

50%

15%

35%

55%

30%

50%

35.63%

33.57%

無影

樣本數

5

6

4

12

6

5

8

3

49

46

響

百

| 分比 25% 30% 20% 60% 30% 25% 40% 15% 30.62% | 32.86% 是 樣本數 5 14 6 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 447 39 4 | 6 7 |  | 54 47 |  | 百分比 25% 70% 30% 25% 35% 20% 30% 35% 33.75% 33.57% 安 是 樣本數 |  | 15 8 11 6 6 |  | 13 11 11 81 |  | 70 全 百分比 75% 40% 55% 30% 30% 65% 55% 55% 50.63% 50% |  | 否 樣本數 3 |  | 8 5 |  |
| 10544230%15%2736.25%45%25%5859 36 31 本 會 百分比 35% 10% 30% 20% 15% 20% 25% 25% 22.5% 22.14% 選 不會 樣本數 5 17 11 11 15 5 3 6 10% 15% 18.75% 19.29% 成 偶爾 樣本數 7 25% 10% 百分比 40% 5% 會 35.71% 機 會 樣本數 8 1 3 5 2 6 2 3 30 40% 25% 50% 50 響 百分比 50% 10% 45% 百分比 15% 40% 25% 45% 35% 10% 25% 25% 27.5% 27.86% 無影 樣本數 2 4 4 5 7 5 4 4 35 5 7 2 | 31 響 百分比 10% 20% 20% 25% 35% 25% 20% 20% 21.87% |  | 22.14% |  | 操 是 樣本數 |  | 1 0 5 |  | 5 4 5 5 3 28 25 作 百分比 |  | 5% 0% 25% 25% |  | 20% 25% 25% 15% 17.5% 17.86% |  | 容 否 樣本數 9 18 6 10 |  |
| 11 百分比 45% 90% 30% 50% 55% 25% 30% 45% 46.25% 46.43% 無影 樣本數 10 2 9 5 5 10 9 8 5 6 9 74 65 易 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

12

94

82

擇

百分比

25%

85%

55%

55%

75%

50%

65%

60%

58.75%

58.57%

贊

贊成

樣本數

15

13

12

13

14

16

14

15

112

97

成

百分比

75%

65%

60%

65%

70%

80%

70%

75%

70%

69.29%

實

不贊

樣本數

0

4

3

4

2

1

2

1

17

16

施

成百分比

0%

20%

15%

20%

10%

5%

10%

5%

10.63%

11.43%

程

無意

樣本數

5

3

5

3

4

3

4

4

31

27

度

見

百分比

25%

15%

25%

15%

20%

15%

20%

20%

19.37%

19.29%

滿

非常

樣本數

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

意度

不滿意

百分比

0%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0.63%

0.71%

不滿

樣本數

1

5

3

3

4

4

3

4

27

23

意

百分比

5%

25%

15%

15%

20%

20%

15%

20%

16.87%

16.43%

無意

樣本數

4

4

5

8

4

1

5

2

33

31

見

百分比

20%

20%

25%

40%

20%

5%

25%

10%

20.62%

22.14%

滿意

樣本數

15

10

12

8

12

15

12

14

98

84

百分比

75%

50%

60%

40%

60%

75%

60%

70%

61.25%

60%

非常

樣本數

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

滿意

百分比

0%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

0%

0.63%

0.71%

表5.4  含計程車駕駛對上下客影響問卷調查結果分析表（二）

內

容

道路

松江路

新生南路

仁愛路

信義路

敦化南北路

南京東路

民權東西路

中山南北路

總計

中山除外總計

對計程

較方便

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

車上下

較不便

0

3

0

2

3

1

4

2

15

13

客影響

無影響

0

1

2

1

1

1

0

0

6

6

表5.4  汽車駕駛運具選擇交叉分析表（三）

內容

放棄汽機車使用公車

會

趕時間會

不會

駕

汽車

樣本數

28

34

92

照

駕照

百分比

18.18%

22.08%

59.74%

情

機車

樣本數

11

8

33

形

駕照

百分比

21.15%

15.38%

63.46%

持

小汽

樣本數

23

32

81

有

車

百分比

16.91%

23.53%

59.56%

車

機車

樣本數

9

6

23

輛

百分比

23.68%

15.79%

60.53%

附註：上述二項有複選，若同時有複選情形，則將之視為不同的人。

表5.4  汽車駕駛問卷調查結果交叉分析表（四）

內容

道路

非常不滿意

不滿意

無意見

滿意

非常滿意

總計

機

會

樣本數

0

2

6

22

0

30

會

百分比

0%

1.25%

3.75%

13.75%

0%

18.75%

成

偶爾

樣本數

0

2

10

24

0

36

本

會

百分比

0%

1.25%

6.25%

15%

0%

22.5%

選

不會

樣本數

1

23

17

52

1

94

擇

百分比

0.63%

14.38%

10.63%

32.5%

0.63%

58.75%

贊

贊成

樣本數

0

9

13

89

1

112

成

百分比0%

5.62%

8.13%

55.63%

0.63%

70%

實

不贊

樣本數

1

13

2

1

0

17

施

成

百分比

0.63%

8.13%

1.25%

0.63%

0%

10.63%

程

無意

樣本數

0

5

18

8

0

31

度

見

百分比

0%

3.12%

11.25%

5%

0%

19.37%

車輛操作運轉方面，約46％受訪者覺得實施後較不容易操作，36％覺得無影響，僅18％覺得操作上較容易，究其原因，因實施後減少混合車流中公車干擾，操作容易部份主要集中於路段中慢車道，而公車專用車道本身即為路段交通管制措施，再加上路口相關配合禁左、紅燈禁右等措施，皆對駕駛行為加以規範，故車輛實際操作方面原本即較實施前受到較多限制，此部份隨著駕駛熟悉度增加即可獲得改善。

如果搭乘公車專用車道公車路線可節省較多時間，約19％受訪者表示會放棄使用汽、機車，約23％的受訪者表示趕時間情況下會放棄使用汽、機車，餘約59％受訪者表示不會放棄使用汽、機車，顯示如提昇公車服務品質對現行小汽車族仍具有吸引其搭乘大眾運輸工具魅力，此部份客源有待開發。

政府為提高道路運輸能量而實施公車專用車道，有七成受訪者表示贊成，約二成受訪者表示無意見；實施後覺得滿意與非常滿意者約62％，約二成受訪者表示無意見，顯示實施公車專用車道對汽車產生效益進而獲得大多數汽車族認同與支持。

公車專用車道實施對計程車上、下客影響方面，約68％計程車駕駛覺得較不方便，主要為計程車無法至公車站台載客，客源受到影響，另左、右轉動線受到限制，亦使其覺得較不方便。

在公車速率﹑可靠度提昇時，約40％擁有汽車駕照者及36％機車駕照者會或偶爾會放棄汽、機車而使用公車；約40％持有汽車及39％持有機車者會或偶爾會放棄汽、機車而使用公車，此比例相當高，顯示公車專用車道快速特性對吸引小汽車回歸大眾運輸有其潛在吸引力。

在機會成本選擇與滿意度交叉分析方面，對公車專用車道實施感到滿意並願意放棄使用汽、機車者約占14％，約33％受訪者對公車專用車道感到滿意但不會放棄使用汽、機車，另約15％受訪者對公車專用車道感到不滿意而不會放棄使用汽、機車。政府在改善大眾運輸競爭條件時，仍可挽回汽車族回流。

贊成度與滿意度交叉分析方面，贊成實施公車專用車道但對實施結果不滿意者約占6％，此比例愈低顯示實施結果愈成功，原本即不贊成實施者對實施結果亦大多呈現不滿意，贊成實施公車專用車道亦對實施結果滿意者仍占大多數（57％），無意見者約20％。

汽車駕駛受訪者對公車專用車道各項功能（減少公車靠站干擾、安全、對一般車輛不會產生負面影響及整體交通更順暢）重視程度權重依最重視者得四分，其次為三分，依此類推，求得汽車駕駛受訪者重

| 視程度依序為：1.安全2.對一般車輛不會產生負面影響3.整體交通更順暢4.減少公車靠站干擾（計算結果詳附錄二）。 3.建議改善項目 建議改善項目如表5.5。分析如下： 建議增設公車專用車道、加強取締違規車輛拖吊、改善公車專用車道佈設方式、取締違規車輛及行人等方面約有一至四成受訪者認為應改善，其中以調整右轉公車路線反映者最多（約54％），究其原因主要為行駛公車專用車道公車路線依規定不能直接跨越多車道右轉，故其須提前於前一路口即切入慢車道與一般車流混合行駛再行右轉，大部份受訪者認為既已提供公車專用車道，則公車不應再占用一般車道空間使路口前端更行阻塞，此部份有待主管機關整體規劃考量改善。 其他建議：計程車駕駛建議計程車可行駛公車專用車道﹑小汽車駕駛建議於非峰時間公車專用車道應開放小汽車行駛－如開放上述車種行駛公車專用車道，在設有站位之公車專用車道隨著公車停靠走走停停，其未必受惠，且會影響公車順暢度，於其需切換車道時，亦將使周圍交通受影響，並不適當。由上引伸建議市政府於核准大客車行駛公車專用車道時，應選擇特定路段（如仁愛路﹑敦化南北路公車量較少路段）﹑時間特許開放，避免互蒙其害，並隨流量﹑班次的變化情形定期檢討其適當性。 表5.5 汽車（含計程車）駕駛改善意見分配表 內 容 道路 |  | 松江路 |  | 新生南路 仁愛路 信義路 敦化南北路 南京東路 民權東西路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山南北路 總計 中山除外總計 |  | 增設專 樣本數 2 0 2 1 2 7 0 6 20 14 用車道 百分比 10% 0% 10% 5% 10% |  | 35% 0% 30% 12.5% 10% 加強違 樣本數 12 8 10 8 11 3 14 8 |  | 74 66 規拖吊 百分比 60% 40% 50% 40% 55% 15% 70% 40% 46.25% |  | 47.14% 改善佈 樣本數 |  | 4 15 6 9 11 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24樣本數改12 2 3 2 無 10 72 62 |  | 設方式 百分比 20% 75% 30% 45% 55% 25% 60% 50% 45% 44.29% 調整公 樣本數 5 15 4 15 11 12 18 |  | 7 87 80 車路線 百分比 25% 75% 20% 75% 55% 60% 90% 35% 54.38% |  | 57.14% |  | 加強停 |  | 樣本數 |  | 12 8 7 10 |  | 8 6 |  | 5 11 67 56 靠秩序 |  | 百分比 60% 40% 35% 50% 40% 30% 25% 55% 41.88% 40% 取締車 樣本數 7 4 6 7 9 |  | 3 7 8 51 43 |  | 輛行人 百分比 35% 20% 30% 35% 45% 15% 35% 40% 31.87% |
| 操響32信義路30.71% 百分比 20% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 25% 15% 13.57% 5 24 19 3 8 敦化南北路 南京東路 民權東西路 中山南北路 總計 中山除外總計 5.2.3機車駕駛問卷分析 1.基本資料分配情形 機車駕駛問卷調查對象，男性（59％）比女性多；年齡分配以21~30歲（52％）最多；職業以上班族居多，其次為學生；學歷以大專（65％）最多；逾九成受訪者皆擁有駕照及機動車。分配情形如圖5.3。 µ § 2.意見調查結果分析 調查結果如表5.6。分析如下： 表5.6 機車駕駛問卷調查結果分析表（一） 內容 道路 松江路 新生南路 仁愛路 |  | 26 18 善 百分比 10% 20% 10% 15% 10% 10% 15% 40% 16.25% 12.86% 交 稍有 樣本數 14 11 12 9 15 16 16 |  | 9 102 93 |  | 通 百分比 70% 55% 60% 45% 75% 80% 80% 45% 63.75% |  | 66.43% |  | 有 樣本數 4 5 6 8 3 2 1 3 32 29 |  | 百分比 |  | 20% 25% 30% 40% 15% 10% 5% 15% 20% 20.71% 順 是 樣本數 15 8 16 16 12 11 14 4 96 |  | 92 暢 百分比 75% 40% 80% 80% 60% 55% 70% 20% 60% 65.71% 無影 樣本數 3 3 4 3 4 6 3 5 31 |  | 26 |  | 響 百分比 15% 15% 20% 15% 20% 30% 15% 25% 19.37% 18.57% 否 樣本數 2 9 0 1 4 3 3 11 33 22 百分比 10% 45% 0% 5% 20% 15% 15% 55% 20.62% 15.71% 安 是 樣本數 13 13 18 17 15 13 14 2 105 103 全 百分比 65% 65% 90% 85% 75% 65% 70% 10% 65.62% 73.57% |  | 否 樣本數 3 5 0 1 2 4 3 13 |
| 431 2 2 2 3 3 18 百分比 15% 25% 0% 5% 10% 20% 15% 65% 19.37% 12.86% 無影 樣本數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

是

樣本數

11

15

17

16

13

10

3

2

87

85

作

百分比

55%

75%

85%

80%

65%

50%

15%

10%

54.38%

60.71%

容

否

樣本數

6

1

0

0

5

6

4

16

38

22

易

百分比

30%

5%

0%

0%

25%

30%

20%

80%

23.75%

15.71%

無影

樣本數

3

4

3

4

2

4

13

2

35

33

響

百分比

15%

20%

15%

20%

10%

20%

65%

10%

21.87%

23.57%

機

會

樣本數

3

10

4

9

4

5

4

2

41

39

會

百分比

15%

50%

20%

45%

20%

25%

20%

10%

25.62%

27.86%

成

偶爾

樣本數

6

4

2

3

3

7

10

3

38

35

本

會

百分比

30%

20%

10%

15%

15%

35%

50%

15%

23.75%

25%

選

不會

樣本數

11

6

14

8

13

8

6

15

81

66

擇

百分比

55%

30%

70%

40%

65%40%

30%

- 75%50.63%

- 47.14%

- 贊

- 贊成

- 樣本數

- 16

- 20

- 18

- 18

- 16

- 17

- 17

- 14

- 136

- 122

- 成

- 百分比

- 80%

- 100%

- 90%

- 90%

- 80%

- 85%

- 85%

- 70%

- 85%

- 87.14%

- 實

- 不贊

- 樣本數

- 0

- 0

- 0

- 0

- 1

- 1

- 0

- 3

- 5

- 2

- 施

- 成

- 百分比

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

- 5%

- 5%

- 0%

- 15%

- 3.12%

- 1.43%

- 程

- 無意

- 樣本數

- 4

- 0

- 2

- 2

- 3

- 2

- 3

- 3

- 19

- 16

- 度

- 見

- 百分比

- 20%

- 0%

- 10%

- 10%

- 15%

- 10%

- 15%

- 15%

- 11.88%

- 11.43%

- 滿

- 非常

- 樣本數

- 0

- 1

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 2

- 3

- 1

- 意度

- 不滿意

- 百分比

- 0%

- 5%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

- 10%

- 1.87%

- 0.71%

- 不滿

- 樣本數

- 4

- 7

- 1

- 1

- 2

- 1

- 1

- 8

- 25

- 17

- 意

- 百分比

- 20%

- 35%

- 5%

- 5%

- 10%

- 5%

- 5%

- 40%

- 15.63%

- 12.14%

- 無意

- 樣本數

- 3

- 2

- 1

- 1

- 3

- 7

- 3

- 5

- 25

- 20

- 見

- 百分比

- 15%

- 10%

- 5%

- 5%

- 15%

- 35%

- 15%

- 25%

- 15.63%

- 14.29%

- 滿意

- 樣本數

- 13

- 10

- 15

- 17

- 15

- 12

- 16

- 5

- 103

98

百分比

65%

50%

75%

85%

75%

60%

80%

25%

64.37%70%

非常

樣本數

0

0

3

1

0

0

0

0

4

4

滿意

百分比

0%

0%

15%

5%

0%

0%

0%

0%

2.5%

2.86%

表5.6  機車駕駛運具選擇交叉分析表（二）

內容

放棄汽機車使用公車

會

趕時間會

不會

駕

汽車

樣本數

14

13

23

照

駕照

百分比

28%

26%

46%

情

機車

樣本數

36

36

77

形

駕照

百分比

24.16%

24.16%

51.68%

持

小汽

樣本數

4

413

有

車

百分比

19.05%

19.05%

61.9%

車

機車

樣本數

38

36

77

輛

百分比

25.17%

23.84%

50.99%

附註：上述二項有複選，若同時有複選情形，則將之視為不同的人。

表5.6  機車駕駛問卷調查結果交叉分析表（三）

內容

道路

非常不滿意

不滿意無意見

滿意

非常滿意

總計

機

會

樣本數

0

3

3

31

4

41

會

百分比

0%

1.87%

1.87%

19.37%

2.5%

25.62%

成

偶爾

樣本數

0

2

5

31

0

38

本

會

百分比

0%

1.25%

3.12%

19.37%

0%

23.75%

選

不會

樣本數

3

20

17

41

0

81

擇

百分比

1.87%

12.5%

10.63%

25.62%

0%

50.63%

贊

贊成

樣本數

1

17

15

99

4

136

成

百分比

0.63%

10.63%

9.38%

61.88%

2.5%

85%

實

不贊

樣本數

2

3

0

0

0

5

施

成

百分比

1.25%

1.87%

0%

0%

0%

3.12%

程

無意

樣本數

0

5

10

4

0

19

度

見

百分比

0%

3.12%

6.25%

2.5%

0%

11.88%

約84％機車駕駛受訪者覺得公車專用車道實施後交通稍有或有改善，顯示公車專用車道對整體交通“各行其道”功能充分發揮其效能。

約60％機車駕駛受訪者覺得公車專用車道實施後交通較順暢，覺得無影響約占19％，覺得較擁擠者約21％，顯示公車專用車道實施後機車行駛更加順暢，個別來看，新生南路機車駕駛受訪者約45％覺得較擁擠高於40％覺得較順暢者，第四章實際調查速率北向車流汽車速率亦有降低現象，顯示北向為交通瓶頸路段，另一方面北向下午尖峰時間車流量增加約31％，道路服務量增加，相對較擁擠，南向車流部份則無此現象；中山南北路約55％受訪者覺得較擁擠，而該路段整體交通量並未增加，顯示此路段已對機車造成負面影響。

安全性方面，約66％受訪者覺得安全性提高（如扣除中山南北路受訪者則約74％），覺得無影響者占約15％，覺得安全性沒有提昇者約19％（如扣除中山南北路受訪者則約74％），與第四章肇事減少安全性提高分析結果相契合，且機車駕駛安全性感受程度高於汽車駕駛，顯示實施前公車對機車的干擾大於汽車，符合直觀認知；個別來看，中山南北路機車

| 受訪者普遍認為安全性變差，此點與其他公車專用車道完全相反，究其原因為該路段機車係夾在公車與汽車間行駛，機車駕駛容易產生心理壓力，部份較狹窄路段，慢車道僅夠一部汽車行駛，機車在旁隨時有被擦撞危險，部份受訪者甚至表示無路可走。 車輛操作運轉方面，約54％受訪者覺得實施後較容易操作（如扣除中山南北路受訪者則約61％），22％覺得無影響，約24％覺得操作上較不容易（如扣除中山南北路受訪者則約16％），顯示除去公車干擾，機車行駛操作上更容易，此與小汽車操作反而較受限制狀況明顯不同。 如果搭乘公車專用車道公車路線可節省較多時間，約26％受訪者表示會放棄使用汽、機車，約24％的受訪者表示趕時間情況下會放棄使用汽、機車，餘約51％受訪者表示不會放棄使用汽、機車，顯示如提昇公車服務品質對現行機車族仍具有吸引其搭乘大眾運輸工具魅力，此部份客源有待開發。 政府為提高道路運輸能量而實施公車專用車道，約85％受訪者表示贊成，高於汽車受訪者贊成數（70％），約12％受訪者表示無意見，僅約3％表示不贊成；實施後覺得滿意與非常滿意者約67％，高於汽車受訪者贊成數（62％），約16％受訪者表示無意見，顯示實施公車專用車道對機車產生效益進而獲得大多數機車族認同與支持。 公車速率﹑可靠度提高後，約54％擁有汽車駕照者及48％機車駕照者會或偶爾會放棄汽、機車而使用公車；約38％持有汽車及49％持有機車者會或偶爾會放棄汽、機車而使用公車。此比例相當高（且高於汽車駕駛），顯示公車專用車道快速特性對吸引機車回歸大眾運輸有其潛在吸引力。 機會成本選擇與滿意度交叉分析方面，對公車專用車道實施感到滿意並願意放棄使用汽、機車者約占19％，約26％受訪者對公車專用車道感到滿意但不會放棄使用汽、機車，另約13％受訪者對公車專用車道感到不滿意而不會放棄使用汽、機車。政府在改善大眾運輸競爭條件時，仍可挽回機車族回流。 贊成度與滿意度交叉分析方面，贊成實施公車專用車道但對實施結果不滿意者約占11％（其中以中山南北路受訪者居大多數），居五類族群最高比例，此比例愈低顯示實施結果愈成功，原本即不贊成實施者對實施結果亦大多呈現不滿意，贊成實施公車專用車道亦對實施結果滿意者仍占大多數（64％），無意見者約16％。 機車駕駛受訪者對公車專用車道各項功能（減少公車靠站干擾、安全、對一般車輛不會產生負面影響及整體交通更順暢）重視程度權重依最重視者得四分，其次為三分，依此類推，求得機車駕駛受訪者重視程度依序為：1.安全2.對一般車輛不會產生負面影響3.整體交通更順暢4.減少公車靠站干擾，與汽車駕駛的意見相同（計算結果詳附錄二）。 3.建議改善項目 建議改善項目如表5.7。分析如下： 表5.7 機車駕駛改善意見分配表 內 容 道路 松江路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8樣本數15%57.5%新生南路 5 63.57% 改善佈 仁愛路 信義路 敦化南北路 南京東路 民權東西路 中山南北路 | 總計 中山除外總計 |  | 增設專 樣本數 1 4 7 8 3 3 0 1 27 26 |  | 用車道 百分比 |  | 5% 20% 35% 40% 15% 15% 0% 5% 16.87% 18.57% 加強違 |  | 樣本數 11 14 16 15 |  | 12 10 11 3 92 |  | 89 規拖吊 |  | 百分比 |  | 55% |  | 70% 80% |  |  | 75% | 60% |  |
| 750%55% | 9 |  | 8 7 12 9 65 56 |  | 設方式 百分比 |  | 25% 40% |  | 35% 45% |  | 40% 35% |  | 60% 45% |  | 40.63% 40% 調整公 |  | 樣本數 10 12 8 |  | 10 11 9 14 9 83 |  |  |  |  |  |
| 50%30%74 53.13% 53.57% 取締車 樣本數 7 5 9 8 11 75% 車路線 | 百分比 50% |  | 60% |  | 40% |  | 50% |  | 55% |  | 45% |  | 70% |  | 45% |  | 51.88% 52.86% 加強停 樣本數 15 10 12 |  | 3 14 6 15 10 85 |  |  | 75 靠秩序 | 百分比 75% |  |
| 215%50% 2 70% 60% | 1 45 44 輛行人 百分比 35% 25% 45% 40% 55% 10% 10% 5% 28.12% 31.43% |  | 建議增設公車專用車道、改善公車專用車道佈設方式、取締違規車輛及行人等方面約有二至四成受訪者認為應改善，其中以加強取締違規車輛拖吊（58％）及調整右轉公車路線（約52％）反映者最多，究其原因為－機車行駛慢車道，如違規停車嚴重將剝奪其行車空間並增加其危險性，另行駛公車專用車道公車路線依規定不能直接由專用車道跨越多車道右轉，而須提前於前一路口即切入慢車道與一般車流混合行駛再行右轉，大部份受訪者認為既已提供公車專用車道，則公車不應再占用一般車道空間使路口前端更行阻塞，此部份有待主管機關整體規劃考量改善。 其他建議：中山南北路公車優先車道因中山南北路人行系統造街計畫工程施工（86年3～5月），除部份圍籬﹑三角錐佔用車道外，路面標線﹑標示多已被塗消，致機車駕駛質疑此路段是否繼續實施公車優先車道，另一方面，集中式站牌遺失﹑遷移公告不周，都有待加以改善；未來對於道路周邊相關設施於施工期間應加強維持其正常服務功能。 5.2.4公車駕駛問卷分析 1.意見調查結果分析 調查結果如表5.8。分析如下： 約94％公車駕駛受訪者覺得公車專用車道實施後交通稍有或有改善（如扣除中山南北路受訪者則約97％），顯示公車專用車道對整體交通“各行其道”功能充分發揮其效能，個別來看，中山南北路有30％受訪者認為交通無改善，此部份與中山南北路機車駕駛認知較一致，究其原因為中山南北路公車路線眾多居八大幹道之首，一個車道專用已趨近飽和，但因其佈設於路緣慢車道，路口前端皆為混合車流，已降低其行駛連慣性，而路段中機車闖入情況嚴重，為所有公車專用車道最為特殊者，故其對公車之成效相對亦較差，致其認為交通並未改善。 約64％公車駕駛受訪者覺得公車專用車道實施後公車速率提高（如扣除中山南北路受訪者則約72％），覺得無影響約36％（如扣除中山南北路受訪者則約28％），僅中山南北路一名受訪者覺得速率降低，配合第四章實際調查營運速率結果，顯示公車專用車道實施後公車速率已大幅提昇；個別來看，中山南北路公車駕駛受訪者有90％覺得速率無變化，此與其採路緣佈設及僅下午尖峰時段性管制無法充分發揮應有功能有明顯關係。 安全性方面，約73％受訪者覺得安全性提高（如扣除中山南北路受訪者則約83％），覺得無影響者占約15％，與第四章肇事減少安全性提高分析結果相契合；個別來看，中山南北路受訪者沒有人認為安全性提高，覺得較不安全者占80％，經由訪談主要為其覺得佈設方式增加了與機車擦狀機率，且各類車輛闖入數多，亦增加不安全性。 有關公車專用車道佈設方式及進出站台（如快、慢車道切換、近站漸變段處理等）是否造成行駛困擾等，回答是或否者各占半數，其中松江路、南京東路、民權東西路有較高比例受訪者覺得行駛有困擾，探究其原因有二：一為上述三條公車專用車道皆為採內側快車道方式佈設，公車進站前之漸變段曲線相較直線行駛困難，且進站車道僅約一個車身，公車轉彎時較容易撞擊站台前端、後車輪磨損亦較嚴重，；二為內側快車道公車左轉如路幅不寬、迴轉半徑不足，容易導致公車撞擊對向公車站台，如四一路公車於松江路北往東左轉長安東路，該處站台已多次被撞擊。另由實地訪談中看各公車專用車道公車駕駛可能面臨行駛困擾如下：松江路、新生南路公車專用車道佈設方式不同（前者佈設於內側快車道，後者佈設於外側快車道），雖然中央有光華橋銜接，惟多數駕駛員於介面切換車道時仍認為並非很順暢，但此尚不至於構成行車不安全現象；在公車專用車道二端點介面進出同時亦會產生前述困擾。 公車專用車道實施對公車載客量影響方面，約26％受訪者覺得載客量增加，74％覺得無影響，沒有受訪者覺得載客量減少。個別來看，65％仁愛路公車駕駛覺得載客量增加，60％信義路公車駕駛覺得載客量增加，皆遠高於其他公車專用車道，公車服務功能大幅提昇，相對上、下客時間亦會呈正比例增加。 進站順序或停靠站台位置是否影響載客量方面，約78％受訪者覺得無影響，個別來看，覺得有影響者依序為仁愛路（55％）、信義路（40％）、南京東路（20％）及新生南路（20％）。覺得停靠秩序會影響載客量之駕駛，部份會以進站後不停靠於站台最前端或故意慢駛行為阻擋其他後續公車靠站，藉以提昇本身載客量，實地訪查此現象以南京東路最為嚴重亦最為乘客所詬病，此部份有待主管機關強力取締改善，以維持公車正常服務品質。 行駛公車專用車道路段中是否常受其他車輛闖入干擾方面，回答“是”與“否”者各占半數，行人違規穿越而影響駕駛安全性約24％；約74％公車駕駛覺得行駛公車專用車道使其心情較輕鬆（如扣除中山南北路受訪者則約84％）；約98％受訪者覺得行駛公車專用車道較一般車道減少煞車次數。整體言，公車駕駛對實施公車專用車道覺得滿意或非常滿意者約77％（如扣除中山南北路受訪者則約86％），約16％無意見；個別來看僅中山南北路公車駕駛對實施公車專用車道不滿意或非常不滿意（約65％），其餘35％無意見，結合前述各項調查結果，顯示中山南北路公車優先道並未發揮提昇公車營運環境及整體交通之功能（機車受到較負面影響，但對小汽車卻有正面效益），實有進一步檢討設置之必要性。 表5.8 公車駕駛問卷調查結果分析表 內容 道路 松江路 新生南路 仁愛路 信義路 敦化南北路 南京東路 民權東西路 中山南北路 |  | 總計 中山除外總計 |  | 改 無 樣本數 2 2 0 0 0 0 0 6 10 |  | 4 善 百分比 10% 10% 0% 0% |  | 0% 0% |  | 0% 30% 6.25% 2.86% |  | 交 稍有 樣本數 11 |  | 12 4 3 10 9 |  | 11 14 |  |  | 74 60 | 通 百分比 55% |  |
| 5060% 20% 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

%45%55%

70%

46.25%

42.86%

有

樣本數

7

6

16

17

10

11

9

0

76

76

百分比

| 35% 30% 80% 85% 50% 55% 45% 0% | 47.5% 54.29% 速 | 是 樣本數 15 13 | 17 13 12 15 16 1 102 101 率 百分比 75% 65% 85% 65% 60% 75% 80% 5% | 63.75% 72.14% 提 無影 |  | 樣本數 | 5 7 | 3 7 |  | 8 5 | 4 18 57 | 39 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 響 百分比 25% 35% 15% 35% 40% 25% 20% 90% 35.63% 27.86% | 否 樣本數 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 | 百分比 0% |  | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 5% 0.63% 0% |  |  |  |  |  |  |  |

安

是

樣本數

17

17

19

12

17

18

16

0

116

116

全

百分

| 比 85% | 85% 95% 60% 85% 90% 80% 0% 72.5% 82.86% |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增加1149.38%20%75%15%795%15%響樣本數 樣本數 1 1 13 12 4 7 4 0 42 42 客 百分比 5% 5% 65% 60% 2 百分比 85% 50% 30% 25% 35% 80% 55% 45% 50.63% 51.43% 載 9 81 72 擾 48.57% 困 是 樣本數 17 10 6 5 7 16 45% 55% 65% 50% 70% 68 駛 百分比 20% 15% 10% 20% 20% 15% 14.29% 行 否 樣本數 3 10 14 15 13 4 9 11 15% 百分比 | 0 0 0 |  | 4 0 0 0 |  |  | 16 20 |  | 4 百分比 0% |  | 0% 0% |
| 120% 4 3 2 4 4 24 20 0% 0% 0% 80% 12.5% 2.86% 無影 樣本數 3 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0%

35%

20%

0%

26.25%

30%

量

無影

樣本數

19

19

7

8

16

13

16

20

118

98

響

百分比

95%

95%

35%

40%

80%

65%

80%

100%

73.75%

| 響70% | 減少 樣本數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  | 百分比 0% 0% 0% 0% 0% 0% |  | 0% 0% |  | 0% 0% |  | 順 是 樣本數 1 4 11 |  | 8 0 |  | 4 0 |  | 8 36 28 序 百分比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0%5% 百分比 95% 80% 45% 60% 100% 40% 22.5% 20% 影 否 樣本數 19 16 9 12 20 16 20 12 124 112 20% 55% 40% 0% 20% | 80% 100% 60% 77.5% 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車 否 | 樣本數 |  | 17 12 15 2 14 |  | 7 13 0 80 80 輛 百分比 85% 60% 75% 10% 70% 35% 65% 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% | 57.14% 干 是 樣本數 3 |  | 8 5 18 6 13 |  | 7 20 80 60 擾 百分比 15% 40% 25% 90% 30% 65% 35% 100% 50% 42.86% 心 是 樣本數 |  | 15 18 17 19 |  | 17 17 15 0 118 118 情 百分比 75% 90% 85% 95% 85% 85% 75% 0% 73.75% 84.29% 輕 否 樣本數 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 鬆 百分比 0% |  | 0% 0% 0% 0% |  | 0% 0% 35% 4.37% 0% 無影 樣本數 5 2 3 |  | 1 |  |
| 93.12%3.12%3.12%3.75%5.62%42517樣本數8.75%5.62%5%10改善佈8615%812380.71%百分比1316.25%15%261346.25%0%00000%37.14%11736.25%45%55%0樣本數915%34樣本數1南京東路3 11 13 26.25% 23.57% 取締車 樣本數 10 13 12 16 11 33 靠秩序 百分比 1.87% 2.5% 3.12% 5 5 5 6 9 7 9 9 9 14 88 74 車路線 百分比 8.13% 6.25% 10.63% 4.37% 5.62% 5.62% 5.62% 8.75% 55% 52.86% 加強停 樣本數 3 4 13 10 6.25% 6.25% 6.87% 12.5% 58.75% 52.86% 調整公 10 11 20 94 74 設方式 百分比 7.5% 樣本數 12 14 9 8 規拖吊 百分比 7.5% 6.87% 7.5% 7.5% 3.75% 7.5% 6.87% 6.25% 53.75% 54.29% 76 0% 5% 0% 10% 5% 5% 0% 5.0% 5.71% 2.建議改善項目 建議改善項目如表5.9。分析如下： 建議增設公車專用車道、加強取締違規車輛拖吊、改善公車專用車道佈設方式、調整公車路線、加強公車停靠秩序、取締違規車輛及行人、改善路面品質等方面約有五成受訪者認為應改善，大部份受訪者並非不滿意,而是希望能更好。另中山南北路每一位受訪者皆覺得應改善現行路緣佈設方式，而改以快、慢車道分隔。 表5.9 公車駕駛改善意見分配表 內 容 道路 松江路 新生南路 仁愛路 信義路 敦化南北路 南京東路 民權東西路 中山南北路 總計 中山除外總計 增設專 樣本數 18 12 15 17 13 12 9 4 100 96 用車道 百分比 11.25% 7.5% 9.38% 10.63% 8.13% 7.5% 5.62% 2.5% 62.5% 68.57% 加強違 樣本數 12 11 12 12 6 12 11 10 滿意 百分比 8 0 1 0 1 0 非常 樣本數 65% 65% 90% 90% 75% 90% 90% 0% 70.62% 13 18 18 15 18 18 0 113 113 13.57% 滿意 樣本數 5% 5% 35% 19 見 百分比 20% 35% 5% 10% 7 1 7 1 2 無意 樣本數 意 百分比 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 10 10 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 15% 1.87% 0% 不滿 樣本數 滿 非常 樣本數 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 意度 不滿意 百分比 0% 63 52 越 百分比 50% 20% 35% 40% 35% 45% 35% 55% 39.38% 9 7 穿 偶爾 樣本數 10 4 7 8 38.57% 20% 25% 11 5 9 4 58 54 規 百分比 45% 50% 50% 0% 10 10 違 否 60% 10% 30% 20% 25% 24.37% 24.29% 人 百分比 5% 30% 6 3 12 2 6 4 5 39 民權東西路 中山南北路 總計 中山除外總計 行 是 3 | 5 13 35 22 響 百分比 25% 10% 15% 5% 15% 15% |  | 25% 65% 21.87% 15.71% 減 是 樣本數 20 20 20 20 20 20 20 17 157 140 少 |  | 百分比 100% 100% 100% |  | 100% 100% 100% 100% |  | 85% |  | 98.12% 100% 煞 否 樣本數 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 |  | 車 百分比 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% |  | 1.87% |  |
| 5.62%5%8.13%5.62%10%95敦化南北路0% 3.12% 46.88% 50% 其他意見： 松江路﹑新生南路公車專用車道佈設不同車道問題： 松江路﹑新生南路間雖然以光華橋區隔，但實際上此兩條道路等於是連貫之同一道路，規劃佈設公車專用車道時，主要係考量新生南路路幅較寬（47公尺），若設於內側快車道，民眾需行走較長距離到達站台，且其與仁愛路﹑信義路單行道相交，需考量左轉車流動線等因素，故設置於外側快車道；而松江路則因路幅較窄，且沿線辦公大樓林立，因此設置於內側快車道。以現況而言，對於各種車輛之平均速率並無不良影響，反而有提昇現象，且亦無肇事提高情形，為改善車流交織情形，應以交通管理手段為主，諸如：禁止機車行駛光華橋，一律改駛平面車道，削減光華橋上快慢分隔島，增加車道空間等方式，即可降低交織現象。惟未來公車專用車道佈設仍應儘可能克服實值環境限制採線形統一方式，以利公車及其他車流操作。 號誌配合問題： 現行公車專用車道禁左路口，如開放公車可直接左轉，大多無配合設置公車專用號誌，如民權東路東往南左轉松江路口，因左轉公車眾多，於路口等待左轉時即阻擋直行公車前進，號誌延滯情形相當嚴重，建議應以設置公車專用號誌或調整公車行駛動線方式改善。 車道線形問題： 松江路﹑南京東路﹑民權東西路公車專用車道進站處採折角漸變段設計，曲度大，且因車道僅約車身寬，操作難度高，公車易擦撞站台及分隔島，轉彎同時並易造成路面加速磨損，應予以修正。 5.2.5沿線商店、公司行號問卷分析 因沿線商店及公司行號並非道路使用者，其對整體交通並無直接之影響，本研究僅將其對公車專用車道實施之看法列為參考，不另贅述。調查樣本數中，商店占41.25％，公司行號占58.75％。 調查結果如表5.10。約86％商店及公司行號受訪者覺得公車專用車道實施後交通稍有或有改善（如扣除中山南北路受訪者則約94％），此與前四類族群看法一致；個別來看，中山南北路有70％受訪者認為交通無改善，與公車、機車駕駛二類類族群看法一致。 約64％商店受訪者覺得公車專用車道實施後對生意略有影響，覺得影響很大者約占12％。路邊停車便利性方面，45％受訪者覺得無影響，約54％受訪者覺得較不方便。停車裝卸貨方面約79％受訪者覺得較不方便。車輛進、出停車場便利性方面，約71％受訪者認為無影響。景觀感覺方面約64％受訪者覺得較舒適，覺得無影響者約27％。約60％受訪者覺得公車專用車 5.62% 4.37% 10.63% 3.75% 8.75% 59.38% 58.57% 改善路 樣本數 8 9 7 17 6 14 9 5 75 70 面品質 百分比 6.87% 6.87% 82 輛行人 百分比 6.25% 8.13% 7.5% 表5.8 公車駕駛問卷調查結果分析表（續） 內容 道路 松江路 新生南路 仁愛路 信義路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 道實施後較安全，約31％受訪者覺得無影響。政府為提高道路運輸能量而實施公車專用車道，約73％受訪者表示贊成；實施後覺得滿意與非常滿意者約39％，45％表示無意見，不滿意與非常不滿意共約占16％。

- 整體言之，公車專用車道實施對沿線商店及公司、行號正面影響者為改善當地交通、增加景觀舒適性及提高安全性；負面影響為商店生意略受影響、路邊停車及裝、卸貨較不方便；至車輛出入停車場便利性方面則與實施前一樣沒有差異。

- 表5.10  沿線商店、公司行號問卷調查結果分析表

- 內

- 容

- 道路

- 松江路

- 新生南路

- 仁愛路

- 信義路

- 敦化南北路

- 南京東路

- 民權東西路

- 中山南北路

- 總計

- 中山除外總計

- 商店

- 樣本數

- 11

- 7

- 4

- 6

- 4

- 9

- 11

- 14

- 66

- 百分比

- 6.87%

- 4.37%

- 2.5%

- 3.75%

- 2.5%

- 5.62%

- 6.87%

- 8.75%

- 41.25%

- 公司行號

- 樣本數

- 9

- 13

- 16

- 14

- 16

- 11

- 9

- 6

- 94

- 百分比

- 5.62%

- 8.13%

- 10%

- 8.75%

- 10%

- 6.87%

- 5.62%

- 3.75%

- 58.75%

- 改

- 無

- 樣本數

- 1

- 6

- 0

- 1

- 0

- 0

- 0

- 14

- 22

- 8

- 善

- 百分比

- 5%

- 30%

- 0%

- 5%

- 0%

- 0%

- 0%

- 70%

- 13.75%

- 5.71%

- 交

- 稍有

- 樣本數

- 12

- 12

- 12

- 11

- 10

- 6

- 14

- 6

- 83

- 77

- 通

- 百分比

- 60%

- 60%

- 60%

- 55%

- 50%

- 30%

- 70%

- 30%

- 51.88%

- 55%

- 有

- 樣本數

- 7

- 2

- 8

- 8

- 10

- 14

- 6

- 0

- 55

- 55

- 百分比

- 35%

- 10%

- 40%

- 40%

- 50%

- 70%

- 30%

- 0%

- 34.38%

- 39.29%

- 生

- 影響

- 樣本數

- 1

- 2

- 0

- 2

- 0

- 0

- 0

- 3

- 8

- 5

- 意

- 很大

- 百分比

- 9.09%

- 28.57%

- 0%

- 33.33%

- 0%

- 0%

- 0%

- 21.43%

- 12.12%

- 9.62%

- 影

- 略有

- 樣本數

- 5

- 5

- 4

- 3

- 2

- 7

- 5

- 11

- 42

- 31

- 響

- 影響

- 百分比

- 45.45%

- 71.43%

- 100%

- 50%

- 50%

- 77.78%

- 45.45%

- 78.57%

- 63.64%

- 59.62%

- 沒有

- 樣本數

- 5

- 0

- 0

- 0

- 2

- 2

- 5

- 0

- 14

- 14

- 影響

- 百分比

- 45.45%

- 0%

- 0%

- 0%

- 50%22.22%

45.45%

0%

21.21%

26.92%

比前

樣本數

0

0

0

1

0

0

1

0

2

2

更好

百分比

0%

0%

0%

16.67%

0%

0%

9.09%

0%

3.03%

3.85%

路

無影

樣本數

3

3

16

12

19

14

5

0

72

72

邊

響

百分比

15%

15%

80%

60%

95%

70%

25%

0%

45%

51.43%

停

較方

樣本數

1

0

0

0

0

0

1

0

2

2

車

便

百分比

5%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

0%

1.25%

1.43%

較不

樣本數

16

17

4

8

1

6

14

20

86

66

便

百分比

80%

85%

20%

40%

5%

30%

70%

100%

53.75%

47.14%

表5.10  沿線商店、公司行號問卷調查結果分析表（續）

內

容

道路

松江路

新生南路

仁愛路

信義路

敦化南北路

南京東路

民權東西路

中山南北路

總計

中山除外總計

停

無影

樣本數

20

0

3

12

1

1

10

9

車

響

百分比

18.18%

0%

0%

50%

25%

22.22%

9.09%

7.14%

15.15%

17.31%

裝

較方

樣本數

00

00

30

10

44

卸

便

百分比

0%

0%

0%

0%

75%

0%

9.09%0%

6.06%

7.69%

貨

較不

樣本數

9

7

4

3

0

7

9

1352

39

便

百分比

81.82%

100%

100%

50%

0%

77.78%

81.82%

92.86%

78.79%

75%

車

無影樣本數17

1613

15

14

1613

9

113

104

輛響

百分比

85%

80%

65%

75%70%80%65%

45%70.62%

74.29%

進

較方

樣本數0

0

3

56

0

10

15

15

出

便

百分比

0%

0%

15%

25%

30%

0%

5%

0%9.38%

10.71%

車

較不

樣本數

3

4

4

0

0

4

6

11

32

21

場

便

百分比

15%

20%

20%

0%

0%

20%

30%

55%

20%

15%

景

無影

樣本數

13

6

1

3

04

10

6

43

37

觀

響

百分比

65%

30%

5%

15%

0%

20%

50%

30%

26.87%

26.43%

感

較舒

樣本數

611

1917

2016

10

4103

99

覺

適百分比

30%

55%95%

85%

100%

80%

50%

20%

64.37%

70.71%

較不樣本數1

3

0

00

0

0

10

14

4

舒適

百分比

5%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

8.75%

2.86%

安無影

樣本數

13

10

2

4

2

4

9

5

4944

全響

百分比65%

50%10%20%10%20%45%25%30.62%

31.43%

感

較安樣本數

67

18

16

18

16

11

4

96

92

受

全

百分比

30%

35%

90%

80%

90%80%

55%

20%60%

65.71%

較不

樣本數

1

3

000

00

11

15

4

安全

百分比

5%15%0%

0%

0%

0%0%

55%

9.38%

2.86%

贊贊成

樣本數

1414

16

16

17

20

15

4

116112

成

百分比

70%

70%80%

80%85%

100%

75%

20%

72.5%

80%

實

不讚

樣本數

2

1

0

1

0

0

0

5

9

4

施

成百分比10%5%

0%

5%

0%

0%

0%25%

5.62%

2.86%

程

無意樣本數

4

54

3

3

05

11

3524

度見

百分比

20%

25%20%

15%15%

0%

25%

55%

21.87%

17.14%

滿

非常

樣本數

1

6

0

1

0

0

0

2

10

8

意度不滿意百分比

5%

30%

0%

5%

0%

0%

0%

10%6.25%5.71%

不滿

樣本數

1

4

0

1

0

0

0

10

16

6

意

百分比

5%

20%0%

5%

0%

0%

0%

50%

10%

4.29%

無意樣本數

10

7

9

9

8

11

11

7

72

65

見

百分比

50%

35%

45%

45%

40%

55%

55%

35%

45%

46.43%

滿意

樣本數

8

3

8

4

4

9

9

1

4645

百分比

40%

15%

40%20%

20%45%

45%

5%

28.75%32.14%

非常樣本數

0

03

5

8

0

0

016

16

滿意

百分比

0%0%

15%

25%

40%

0%

0%

0%

10%

11.43%

5.2.6小結

公車乘客、汽、機車駕駛、沿線商店及公司行號對實施公車專用車道支持度都相當高（如表5.11），其中以公車乘客支持度最高，其次為機車駕駛，直持率分別為90％及85％以上。在實施滿意度方面（如表5.12），除商店及公司行號外，滿意度亦相當高，顯示實施公車專用車道對道路直接使用者產生不同程度之效益。就社會整體角度來看，台北市公車專用車道實施可稱得上十分成功並獲得民眾普遍支持。

表5.11  不同族群支持度比較表

項目支持

不支持

無意見

總計

公車乘客157

1

16

174

百分比

90.23％

0.57％

9.2％

100％

汽車駕駛

112

17

31

160

百分比

70％

10.63％

19.37％

100％

機車駕駛

136

5

19160

百分比

85％

3.12％

11.88％100％

商店公司行號

116

9

35

160

百分比

72.5％

5.62％

21.87％

100％

表5.12  不同族群滿意度比較表

項目

非常不滿意

不滿意

無意見

滿意

非常滿意

總計

公車乘客

16

21

129

17

174

百分比

0.57％

3.45％

12.07％

74.14％

9.77％

100％

汽車駕駛

1

27

33

98

1

160

百分比

0.63％16.87％

20.62％

61.25％

0.63％

100％

機車乘客

325

25

1034

160

百分比

1.87％

15.63％

15.63％

64.37％2.5％

100％

公車駕駛

310

26

113

8160

百分比

1.87％

6.25％

16.25％70.62％

5.0％

100％

商店公司行號

10

16

72

46

16

160

百分比

6.25％

10％

45％

28.75％10％

100％

台北市八條公車專用車道路網實施迄今十個月，隨著實施績效日益呈現，民眾之支持度亦隨之上升，在民意之熱烈迴響下，現階段台北市政府已開始著手規劃忠孝東西路﹑羅斯福路設置公車專用車道及仁愛路﹑新生南路現有公車專用車道延伸事宜，整體路網涵蓋市中心區重要幹道並銜接捷運系統做進一步整合，目前最重要的即是檢討過去之實施經驗﹑去蕪存菁，創造更佳之系統績效。展望未來，便捷﹑蓬勃發展之大眾運輸系統時代即將來臨。