第一章　緒論

1.1研究動機與目的

台北市汽、機車輛於民國70年約為56萬輛，至民國84年約為128萬輛，成長約2.3倍，道路面積則僅由1511萬平方公尺增至1911萬平方公尺，成長幅度約1.26倍（如表1.1及圖1.1）[28]，汽、機車輛與道路增加之比例非常懸殊，因而衍生出日益嚴重之交通擁擠問題。囿於土地資源有限，且另一方面，隨著民眾生活水準提昇，對私人運具之需求亦相對提高，欲以擴充道路來解決交通擁擠問題實為緣木求魚。因此，解決上述問題，治本的方法在於積極發展大眾運輸系統，藉由提昇大眾運輸效能及服務水準，使私人旅次利用大眾運輸工具，除增加道路使用效率外，並達到減緩小汽車使用之目的。

目前捷運系統僅木柵線通車年餘及淡水線通車近三個月，其營運時間短、服務範圍有限，客源尚未穩定，在整體捷運系統尚未全面完成通車前，公車仍將持續為台北市大眾運輸之骨幹，但長久以來，因先天大環境與私人運具競爭條件即趨於劣勢，且隨著國民所得提高、捷運系統等重大工程施工，公車服務品質相對低落，造成乘客流失－收益減少－服務品質低落之惡性循環，更促使私人運具之大幅成長，公車營運至民國74年到達巔峰時期（每日載客數近260萬人次），之後即逐年呈衰退現象，至84年底每日載客量約175萬人次，與83年比較載客數衰退已達7.83％[8]，實已到了刻不容緩解決問題的地步。為有效改善台北市公車營運困境，抒解都市交通擁擠，必須採用各項提昇公車營運環境及改善公車營運體質之方法，以吸引民眾搭乘公車。其中公車專用車道的設置即被視為是一項有效改善營運環境的非金錢補貼方式。

台北市政府交通局為提供較佳之公車營運環境、提昇公車服務水準及增進整體運輸效能，就台北市區內交通量大、公車路線密集之主要幹道加以評估，擇定松江路、新生南路、仁愛路、信義路、敦化南北路、南京東路、民權東西路及中山南北路等八條幹道實施公車專用車道，並規劃棋盤式公車路網與之結合，冀藉由公車行駛速率及便利性之提高，鼓勵民眾搭乘公車，達到改善交通之目標。上述八大幹道除中山南北路於85年12月底實施公車專用車道外，其餘七大幹道之公車專用車道，皆於85年8月前陸續實施通車，實施迄今，其各項績效已逐漸顯現。公車專用車道實施無異為政府為拯救台北市擁擠交通所投下之一劑強心針，其實施成效如何眾所矚目且寄予厚望。

為客觀反映政府實施公車專用車道此一重要交通施政是否有助於提昇公車營運環境及競爭力？是否增進整體運輸效能？是否確實具有改善交通之功效？本研究將以社會整體的角度對台北市公車專用車道實施做一詳細完整之績效評估，分析實施結果之各項評估指標變動情形、利弊得失及其與民眾期望之差距，除提供交通主管機關政策考量之建議外，並可作為未來擴大實施之參考。

| 表 1.1 汽、機車數輛與道路面積歷年成長資料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 道路面積 （千平方公尺） | 小客車數量 （輛） | 機車數量 （輛） | 汽機車數量合計 （輛） |
| 70 | 15,111 | 151,425 | 406,140 | 557,565 |
| 71 | 15,518 | 168,071 | 448,390 | 616,461 |
| 72 | 16,337 | 187,723 | 494,343 | 682,066 |
| 73 | 16,687 | 207,921 | 540,338 | 748,259 |
| 74 | 17,172 | 222,824 | 586,272 | 809,096 |
| 75 | 17,643 | 244,833 | 627,846 | 872,679 |
| 76 | 17,919 | 280,573 | 432,457 | 713,030 |
| 77 | 18,141 | 337,393 | 491,579 | 828,972 |
| 78 | 18,274 | 391,393 | 547,058 | 938,451 |
| 79 | 18,408 | 426,957 | 597,586 | 1,024,543 |
| 80 | 18,521 | 447,574 | 632,816 | 1,080,390 |
| 81 | 18,667 | 478,528 | 656,815 | 1,135,343 |
| 82 | 18,774 | 503,743 | 679,169 | 1,182,912 |
| 83 | 18,959 | 529,625 | 687,267 | 1,216,892 |
| 84 | 19,107 | 548,447 | 735,015 | 1,283,462 |

資料來源：85年台北市統計要覽

1.2研究範圍與對象

本研究之範圍為台北市85年底前實施之松江路、新生南路、仁愛路、信義路、敦化南路、南京東路、民權東西路、中山南北路八條公車專用車道所在之八大幹道；研究對象係以社會整體的角度對各類公車專用車道使用者、非使用者做評估。

1.3研究內容

本研究主要內容包括：

- 探討公車專用車道分類、設置原則與國、內外實施情形。

- 探討實施公車專用車道之內容及評估準則。

- 從兩方向做績效評估，第一為道路運作方面，包含蒐集及分析公車專用車道實施各項評估指標變動情形；第二為民眾感受度方面，包含調查道路各類運具使用者及非使用者對公車專用車道評估指標之感受度及意見。

- 分析實際變化與調查感受結果，提出公車專用車道改善建議。

1.4研究方法與流程

- 本研究首先蒐集相關文獻以定性方法，討論公車專用車道分類、佈設標準及適用性，並探討公車專用車道績效評估指標。

- 蒐集並分析公車專用車道實施前、後各種運具間流量、速率變動情形，並針對各條公車專用車道路型設計、站台及路口幾何狀況等與肇事率、安全性之關係作檢討分析。

- 以問卷訪問使用者、非使用者（沿線居民暨其他運具使用者）對各項評估準則滿意度並作交叉分析。

- 研究流程如圖1.2。

떲뷗뭐ꯘ쒳

떲ꩇ꓀꩒뭐꟯떽띎ꢣ놴끑

ꗦꑥ꓀꩒

덝군냝ꣷ뭐뷕걤

ꯘꗟ뗻꛴럇ꭨ

룪껆뻣뉺뭐꓀꩒

ꓥ쑭뭠뚰뭐Ꙟ압

맪걉ꭥꯡ샧륂룪껆뭠뚰

곣ꡳ냝썄뭐뵤돲곉ꥷ

圖1.2  研究流程圖