第三章　實施公車專用車道之內容及評估準則

- 1公車專用車道佈設及交通動線變化

公車專用車道設置有其技術性及需求性考量因素，技術性因素包括道路幾何特性（如：路型﹑路寬﹑路幅及車道數等）﹑交通特性（如：車種組成﹑流量及車流特性等）及交通安全性（如：潛在性衝突﹑車流交織及乘客進出站安全等）等三項，而需求性因素則有民眾需要性（如：街巷道出入﹑站位調整﹑車輛停靠及沿線土地使用活動影響等）及運輸功能性（如：公車運量班次數﹑轉乘方便性與運能成效等）等二項，須經綜合評估後，再考慮其可行之設置方式[19]。台北市公車專用車道依佈設方式不同可區分為佈設於內側快車道﹑外側快車道及路緣慢車道三種類型，並依道路與交通特性需要，配合實施各種交通管制，交通動線亦隨其變動而變動。

1.松江路

公車專用車道佈設於內側快車道，雙向、順向自民權東路口起至長安東路口止，計1.54公里，85.01.27實施。公車專用車道實施前、後路型變化及實施後站位、行車動線佈設如圖3.1。

公車專用車道實施後，公車站台設置於內側快車道旁，原平行之中央寬約三公尺分隔島已被削減，道路面積及車道數仍維持不變，因應路型改變，公車專用車道於近站台處有漸變段曲線。為避免車輛於路口左轉與直行公車交織及增加號誌週期，故於大部份路口禁止一般車輛左轉；另因公車專用車道站台係設置於路口，公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台，為維護公車乘客穿越道路之安全，鄰近公車專用車道站台路口之號誌均改為禁止紅燈右轉之管制方式，排除汽、機車與行人交織衝突點發生。

2.新生南路

公車專用車道佈設於外側快車道，雙向、順向自忠孝東路口起至和平東路口止，計1.78公里，85.06.01實施。公車專用車道實施前、後路型變化及實施後站位、行車動線佈設如圖3.2。

公車專用車道實施後，公車站台設置於外側快車道旁，佔用了部份道路面積，因應路型改變，公車專用車道於近站台處有漸變段曲線。快、慢車道無實體分隔，與其他公車專用車道相較，較易受機車及快、慢車道變換車道車輛闖入干擾。另因公車專用車道站台係設置於路口，公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台，為維護公車乘客穿越道路之安全，鄰近公車專用車道站台路口之號誌均改為禁止紅燈右轉之管制方式，排除汽、機車與行人交織衝突點發生。

3.仁愛路

順向公車專用車道佈設於北側快車道外側，東往西自敦化南路口起至中山南路口止，計3.10公里，85.07.27實施。另79.02.27實施仁愛路逆向公車專用車道，佈設於南側快車道外側。公車專用車道實施後站位及行車動線佈設如圖3.3。

公車專用車道實施後，公車站台設置於原快、慢車道分隔島上，道路面積及車道數仍維持不變。其分隔島寬度較寬（部份路段為十餘公尺），如快車道上車輛欲變換車道至慢車道上，需跨越公車專用車道及分隔島，操作相對困難度提高。另因公車專用車道站台係設置於路口，公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台，為維護公車乘客穿越道路之安全，鄰近公車專用車道站台路口之號誌均改為禁止紅燈右轉之管制方式，排除汽、機車與行人交織衝突點發生。

4.信義路

順向公車專用車道佈設於南側快車道外側，西往東自中山南路口起至基隆路口止，計4.50公里，85.07.06實施。另79.02.27實施信義路逆向公車專用車道（中山南路口起至基隆路口），佈設於北側快車道外側。公車專用車道實施後站位及行車動線佈設如圖3.4。

公車專用車道實施後，公車站台設置於原快、慢車道分隔島上，道路面積及車道數仍維持不變。因公車專用車道站台係設置於路口，公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台，為維護公車乘客穿越道路之安全，鄰近公車專用車道站台路口之號誌均改為禁止紅燈右轉之管制方式，排除汽、機車與行人交織衝突點發生。

5.敦化南北路

公車專用車道佈設於外側快車道，北往南順向自民權東路口起至信義路口止，計3.15公里，85.08.02實施。公車專用車道實施後站位及行車動線佈設如圖3.5。

公車專用車道實施後，公車站台設置於原快、慢車道分隔島上，道路面積及車道數仍維持不變，同向僅剩一快車道。其分隔島寬度較寬（部份路段為十餘公尺），如快車道上車輛欲變換車道至慢車道上，需跨越公車專用車道及分隔島，操作相對困難度提高。另因公車專用車道站台係設置於路口，公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台，為維護公車乘客穿越道路之安全，鄰近公車專用車道站台路口之號誌均改為禁止紅燈右轉之管制方式，排除汽、機車與行人交織衝突點發生。

6.南京東路

公車專用車道佈設於內側快車道，雙向、順向自中山北路口起至三民路口止，計4.20公里，85.07.27實施。公車專用車道實施前、後路型變化及實施後站位、行車動線佈設如圖3.6。

公車專用車道實施後，公車站台設置於內側快車道旁，原平行之中央寬約三公尺分隔島已被削減，道路面積及車道數仍維持不變，因應路型改變，公車專用車道於近站台處有漸變段曲線。為避免車輛於路口左轉與直行公車交織及增加號誌週期，故於大部份路口禁止一般車輛左轉；另因公車專用車道站台係設置於路口，公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台，為維護公車乘客穿越道路之安全，鄰近公車專用車道站台路口之號誌均改為禁止紅燈右轉之管制方式，排除汽、機車與行人交織衝突點發生。

7.民權東西路

公車專用車道佈設於內側快車道，雙向、順向自承德路口起至敦化北路口止，計3.60公里，85.08.02實施。公車專用車道實施前、後路型變化及實施後站位、行車動線佈設如圖3.7。

公車專用車道實施後，公車站台設置於內側快車道旁，原平行之中央寬約3公尺分隔島已被削減，道路面積及車道數仍維持不變，因應路型改變，公車專用車道於近站台處有漸變段曲線。為避免車輛於路口左轉與直行公車交織及增加號誌週期，故於大部份路口禁止一般車輛左轉；另因公車專用車道站台係設置於路口，公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台，為維護公車乘客穿越道路之安全，鄰近公車專用車道站台路口之號誌均改為禁止紅燈右轉之管制方式，排除汽、機車與行人交織衝突點發生。

8.中山南北路

公車專用車道佈設於外側慢車道，雙向自民族東西路口起至仁愛路口止，計3.50公里，85.12.30實施。公車專用車道實施後站位及行車動線佈設如圖3.8。

公車專用車道實施後，公車站台仍維持設置於紅磚人行道上，以聯合站位取代舊式公車站牌，公車進入候車區內同其他公車專用車道依序停靠上、下客。因公車專用車道佈設於路緣慢車道，嚴禁路邊停車並加強違規拖吊，並考量右轉車輛行車動線，於路口前端適當距離即允許混合車流，另於巷道出入口皆繪製黃網區，皆屬一般路權。

上述松江路、新生南路、仁愛路、信義路、敦化南北路、南京東路、民權東西路順向公車專用車道採05:00-24:00時段性管制；仁愛路、信義路逆向公車專用車道採全天候24小時管制；中山南北路公車專用車道採週一至週五下午尖峰17:00-19:30時段性管制（例假日不實施），雖稱之為公車優先車道，惟筆者認為其與其它七條公車專用車道比較，除使用時間不同外（前者為尖峰時間，後者為限定時間），其對各類運具使用規範皆相同，仍應稱之為公車專用車道。

總括上述八條公車專用車道實施對交通動線變化如下：

1.禁止小汽車左轉

台北市區幹道原本即多採路口禁止左轉之管制，僅在少數左轉流量較大之路口設置左轉專用時相，提供汽車進行左轉。公車專用車道實施後，對於公車專用車道佈設於內側快車道之路口，若允許小汽車於路口左轉，將增加號誌週期，造成路口總延滯及總等候長度之增加，故乃於路口禁止一般車輛左轉，而另規劃利用迴轉巷道供左轉車輛使用。公車專用車道實施後禁止小汽車左轉管制之路口彙整如表3.1。

2.行人安全措施

為保障行人安全與便利，所有公車專用車道站台至行人道皆設置行人穿越線（於立體行人陸橋下或地下道上之路面亦同樣增繪行人穿越線），並加設「越線受罰」標字及行人專用號誌、斜坡道；於公車專用車道站台上設置候車亭（公車路線站名表黏貼於上）、止滑磚、欄杆等設施。

表3.1公車專用車道實施後禁止小汽車左轉管制路口表

| 公車專用車道名稱 | 增加禁止左轉管制之路口 |
| --- | --- |
| 松江路 | 松江路、長安東路口（南北向） 松江路、南京東路口（南北向） 松江路、民生東路口（南北向） 松江路、長春路口（南北向） |
| 南京東路 | 南京東路、三民路口（東西向） 南京東路、北寧路口（東西向） |
| 民權東西路 | 民權西路、承德路口（東西向） 民權東路、林森北路口（東西向） 民權東路、中原街口（東西向） 民權東路、吉林路口（東西向） 民權東路、龍江路口（東西向） 民權東路、復興北路口（東西向） 民權東路三段一七五巷口（東西向） |

資料來源：[19]

3.禁止紅燈右轉

因公車專用車道站台係設於路口，為維護公車乘客穿越道路之安全，除中山南北路外，各公車專用車道站台鄰近路口之號誌均改為禁止紅燈右轉之管制方式，排除汽、機車與行人交織衝突點發生。

4.路邊停車之管制

行駛公車專用道須右轉之公車路線，考量其行車動線與行車安全，須提前於前一路口即駛入慢車道而與一般車流混合行駛。為減少公車專用車道站台附近慢車道擁擠現象，公車站台附近停車格位皆配合公車專用車道之實施取消，並陸續取消沿線影響交通之路邊停車格位，對交通影響較小者其停車格位仍予以保留，並將部份原設於路緣之公車彎改為停車格位，以兼顧停車需求及降低對交通之衝擊。

5.路口槽化、簡化車流

公車專用車道之公車站台設於路口近端，其長度為40～100公尺不等、寬約為三公尺，其形同路口槽化島。例如於快車道外側設置之公車站台，實體區隔了直行及右轉車流，對簡化車流及行車安全有正面之影響。

3.2公車專用車道評估準則

依王傳芳、龍天立、周義華等教授在「台北市公共汽車專用道之研究」[15]中指出，公車專用道實施之效益計有：

- 提高公車行駛速率。

- 提高市民搭乘公車意願，增加公車乘客量及道路運輸量。

- 改善交通秩序。

1985版美國公路容量手冊[29]第十二章之公車優先處理乙節中指出「公車優先處理措施，不僅在於如何改善公車服務，也應顧及它對其他交通之影響（如行車速率、道路運輸量、路口轉向操作等）」。

另參考有關機關及公眾意見，並配合長期發展目標之指導綱要，建立運輸系統管理之短期目標，以表明該區域環境、社會、政治、經濟狀態未來期望的方向。一般來說，運輸系統管理之目標有：

- 改善運輸系統之效率、機動性、安全性及生產力。

- 維護並節約能源、財力及其他資源。

- 改善生活環境品質。

除了上述有關道路運作項目應列入評估範疇外，另因道路最終服務對象仍為”人” ，故有關道路使用者之感受亦應納入評估範疇，二者兼顧，更可完整呈現整體績效。茲歸納各種定性、定量評估準則如表3.2，用以評估公車專用車道達成預期效益目標的程度，並在以下二章詳述。

表3.2 公車專用車道績效評估準則

| 改善目標 | 評估準則 | 效果衡量 |
| --- | --- | --- |
| - 增進大眾運輸使用率、服務水準及便利性 - 提高道路服務水準 3.減少肇事 4.增加民眾支持度及滿意度 | 公車載客量 公車旅行速率 公車轉乘便利性 小汽車旅行速率 服務水準 肇事 含前述各項準則 | 人次 公里/小時 站距（公尺） 公里/小時 p.c.u./尖峰小時 件數及肇事型態 百分比例 |