第六章　結論與建議

本研究以社會整體角度對台北市85年實施之八條公車專用車道所在之八大幹道進行實施前﹑後之公車速率﹑小汽車速率﹑轉乘便利性﹑流量﹑肇事評估，分析實施公車專用車道是否增進整體運輸效能；另一方面對公車乘客及駕駛﹑汽﹑機車駕駛及沿線商店﹑公司行號進行問卷調查，以瞭解民眾對實施公車專用車道看法。本研究獲致結論與建議如下所述。

6.1結論

- 台北市實施公車專用車道透過專用路權改善行車秩序及簡化車流績效卓著，同質性車輛行駛同一車道使車速趨於一致，除增加各類運具行車速率外，同時亦提高了道路服務能量；另一方面，路段中去除了公車靠站干擾，車輛擦撞情形減少，安全性提昇。以社會整體角度言，實施公車專用車道效益及於整道路使用者，而非獨厚公車族群。

- 公車專用車道實施後，公車速率皆大幅成長，尤以尖峰時間﹑公車班次密集路段效果最為明顯，其中僅敦化南北路因復旦橋及捷運南港線施工影響未能連續佈設公車專用車道致下午尖峰時間速率略微降低；另一方面，在專屬路權下，公車上﹑下午尖峰速率趨於一致。

- 公車專用車道實施後，公車站位全數移至路口近端設站，提供較便利之縱﹑橫向轉乘功能，配合周邊號誌﹑標線及去除公車停靠路緣造成行人視覺死角，增加了行人穿越道路之安全性；公車站距以四百公尺為原則，步行時間與實施前相較差異性不大，。

- 公車專用車道實施後，仁愛路及新生南路北向小汽車速率下降，顯示其因一般車道使用之車道數減少所造成的影響大於因車流混合行駛所造成的影響；其餘道路則沒有排擠效應，小汽車速率皆有不同程度之提昇。整體而言，公車專用車道創造”簡化車流”效果使同質性車輛行駛同一車道速率趨於一致情況下，對各類運輸工具速率提昇應有直接助益；另一方面，一般車道平均每車道通過較多車流量，顯示道路服務效能提昇。

- 公車專用車道實施後，經由路段中簡化車流及路口中各項號誌交通管制，與去年同期比較肇事降低﹑重大肇事案件亦減少了。

- 公車乘客、汽、機車駕駛、沿線商店及公司行號對實施公車專用車道支持度都相當高，其中以公車乘客支持度最高，其次為機車駕駛；在實施滿意度方面，除商店及公司行號外，滿意度亦相當高，顯示實施公車專用車道對道路直接使用者產生良性效益並獲得民眾普遍支持，台北市公車專用車道實施可稱得上十分成功。

中山南北路路緣式公車優先車道使機車夾於公車與小汽車之間行駛，對機車駕駛產生很大之心理壓力，小汽車則較不受影響反而受益；另一方面，優先車道臨接巷道眾多且路口前端為混合車流形式，公車路權專屬斷斷續續缺乏一貫性，且該路段公車車次已達到車道飽和容量，實施後對公車營運情形無顯著提昇現象。由問卷調查結果普遍呈現負面回應情形下，有檢討中山南北路路緣式公車優先車道繼續實施與否之必要性。

6.2建議

- 台北市公車專用車道路網全面實施迄今尚未滿一年，以目前實施後效果及影響尚未趨於穩定情況下進行實施前﹑後績效評估，政策效果可能並未完全顯現，建議待未來影響效果趨於穩定時，再進行全面之績效評估。

- 因棋盤式公車﹑公車專用車道實施造成之路線間載客量移轉等因素及公車旅次起迄分佈資料欠缺情況下，很難獨立分離公車專用車道對公車載客量之影響，建議未來建立公車運輸旅次起迄資料庫後，後續研究者再朝此課題深入研究。

- 本研究因欠缺實施前之公車營運速率資料，故間接以小汽車速率加上公車靠站上﹑下客時間表示，以此方式可能造成預測公車專用車道實施前公車旅行速率高估為其缺點。評估道路交通及發現問題之基礎，蒐集道路相關之速率﹑流量資料調查應為一持續性工作，建議主政單位應持續為之，以作為自身規劃改善交通及建立長期交通發展之依據。

- 路口平均Ｇ／Ｃ值較高時，以路口近端設站可能造成號誌延滯時間增加，另一方面，在實施續進號誌路段採遠端與近端交替設置方式可使公車延誤最小，但遠端設站易造成站位長度須很長及車隊阻塞路口之弊病，故如何選取最佳之設站方式以減少公車延滯情形，有待全盤性規劃檢討。

- 建議公車專用車道站名應修正為同時以交叉之兩路名命名，進一步加強辨識功能。

- 為提高公車專用車道使用效率而採許可制交通車行駛部份，應在不影響現況車流狀況前提下，以公車專用車道最高小時流量低於其容量的路段為之，不宜無限制開放。

- 對於交叉路口的處理，未來可朝向以近端﹑遠端交替設站方式配合加設公車專用車道號誌並連鎖，交叉路口的號誌時相設計要以公車延滯最小或總延滯最小為目標，以增加公車行駛之連慣性。

- 為改善公車專用車道路面品質，建議加強路基強度及鋪設剛性路面。其次，基於安全性與權威性考量，公車專用車道可鋪以鮮明顏色路面，民眾將因容易辨識產生警覺心，增進行車安全。

- 公車路線規劃調整應儘可能行經整條公車專用車道起迄點，以降低公車轉進﹑轉出對周圍交通之影響。

- 加強取締違規闖入車輛及行人﹑加強公車駕駛員靠站及行駛秩序等執法，以避免不當之道路使用降低公車專用車道績效。另一方面，建議以調高公車專用車道佈設路段周邊停車計時收費與加強違規停車拖吊﹑優先拖吊路口併排停車等方式解決上述問題。

- 現行公車專用車道禁左路口，如開放公車可直接左轉，大多無配合設置公車專用號誌，如民權東路東往南左轉松江路口，因左轉公車眾多，於路口等待左轉時即阻擋直行公車前進，號誌延滯情形相當嚴重，建議應以設置公車專用號誌或調整公車行駛動線方式改善。

- 松江路﹑南京東路﹑民權東西路公車專用車道進站處採折角漸變段設計，曲度大，且因車道僅約車身寬，操作難度高，公車易擦撞站台及分隔島，轉彎同時並易造成路面加速磨損，應予以修正。

- 為改善松江路﹑新生南路界面車流交織情形，建議禁止機車行駛光華橋，一律改駛平面車道，削減光華橋上快﹑慢分隔島，增加車道空間等方式以降低交織現象。未來公車專用車道佈設仍應儘可能克服實值環境限制採線形統一方式，以利公車及其他車流操作。