# 第六章   結論與建議

# 6.1結論

服務水準乃一質化的度量且具有模糊特性，本研究結合模糊理論的觀念而構建出主觀人行道服務水準評估模式，並於服務水準評估指標選取方面兼顧行人、設施、環境等三方面之因素，以期更全面反應使用者的認知，透過問卷訪談從人行道使用者之感受出發，凝結主觀的特性轉化為客觀之基礎，運用曲線匹配的方式得到不同特性的隸屬函數，此有別於一般利用推理性質或理論性質的模糊分佈，實為本研究模式之另一項特色。本研究主要在探討人行道服務水準的滿意度衡量問題，藉由模糊理論分析方法構建衡量模式，並對於十二個人行道做實例評估，整合調查結果與國內外之傳統客觀服務水準等級結果相比較並探討其差異性。綜觀整個研究過程，可歸納為以下幾點結論：

- 本研究構建評估模式之指標除了傳統評估法之量化指標（行人平均佔有面積）外並納入環境、設施之考量因素（人行道總寬度、障礙物比率等），此與傳統之服務水準等級評估法相較，本研究所構建之評估模式因所顧及層面較廣，故能更真切反應行人主觀對人行道服務水準的認知。

- 服務水準的本質具有模糊性，本研究以敘述性偏好的方式配合抽樣訪談，將模糊理論的觀念融入服務水準，有別於過去傳統單以車流理論為基礎的評估方法，藉由模糊理論所構建服務水準評估模式，以期能夠發揮「亦此亦彼」的特性。

- 不同屬性之人對服務水準之感受有明顯之不同，本研究以性別、年齡、職業、學歷等社經變數做劃分，分別就指標之各尺度行人滿意程度等級予以換算成分數並進行統計檢定，結果發現人行道總寬度、障礙物比率此兩指標之平均滿意度，不同層之主觀感受有明顯之差異。

- 以模糊理論構建之人行道服務水準評估模式，確實能夠間接地以數量化之指標來表示實際行人主觀服務水準等級之感受，此較符合現代人之心理感受尺度。

- 在模式驗證方面，本研究另以國內傳統服務水準方法所劃分之各等級人行道共十二個，藉由實際環境資料蒐集與第二階段問卷調查，以獲取行人主觀服務水準感受等級之訪談結果，同時利用實質環境資料代入本研究所構建之客觀服務水準評估模式，並將所求結果與國內外傳統客觀模式之評估結果三者做相較探討，發現本研究所求得之行人主觀感受模式的確有較高之正確判定率（83.33%），此證實以行人主觀認知為出發點之評估方法較傳統單由決策者主觀判定各等級臨界值的方式，更能貼近現今該等地點人行道之行人主觀認知等級，而實際反應行人對於人行道服務水準的認知感受。

# 6.2建議

本研究為使人行道服務水準的評估更具合理性，嘗試結合模糊方法以建立服務水準衡量模式，唯受研究時間、物力與環境之限制，尚有許多不完整的地方待進一步做更深入地研究，建議後續研究的方向有下列幾點：

- 影響服務水準之因素很多，如舒適性、方便性、安全性等等，本研究僅就易於量化之三項指標來作探討，對於其它影響因素如鋪面及行走之便利與否，因無較直接可代表之指標可讓受訪者易於明白感受其各尺度大小，故並未納入考慮，未來可考慮如何將此部分之指標予以量化而讓受訪者容易瞭解，以顧及到尚未考量之評估指標，期望建立更完整周密之服務水準衡量模式。

- 在實例研究中，本研究分析其社經變數時，僅針對性別、年齡、職業型態、教育程度等資料作統計上簡要之分析，未來可考慮將更多之社經變數納入研究中，並以不同行人特性（如性別、年齡、職業型態、教育程度、胖瘦、行動正常或行動不便、心境狀況等）分類，分別構建主觀服務水準滿意度衡量模式，再作比較分析，以建立各種行人特性之服務水準各等級評估模式。

- 實例研究部分由於時間之有限，僅針對臺北市路邊三個人行道做調查以構建隸屬函數，關於「行人平均佔有面積」此項指標因甚難以相對之說明加以描述且等級判定不易，故改以行人彼此間平均相隔距離之各尺度讓受訪者做評判，再以圓面積之公式(r2)加以估算為行人平均佔有面積，而求出相對應之行人平均佔有面積各尺度，因此受訪者滿意程度各尺度之衡量未能兼顧連續性，故於模式構建時會稍有誤差，未來可考慮以較佳之表達方式描述各尺度之行人平均佔有面積狀態，並藉由非常連續之行人平均佔有面積尺度來構建模式，以增加模式之有效性。

- 本研究以『敘述性偏好』抽樣方式做調查，假設所有行人之主觀偏好不因時間因素、本身心境狀況、天候狀況、周遭環境影響而有所不同，故本研究問卷訪查之結果係屬行人之『想像』各尺度滿意程度等級，與行人實際於該人行道情境下所主觀判定之等級仍會有所差異，未來應用『顯示性偏好』的方式，將時間因素、天候狀況、周遭情境以及行人本身心境狀況因素納入考量，以期建立一套更完善、更能真切反應行人主觀之感受之評估方法。

- 本研究構建模式之問卷調查地點，因人力、時間有限並未於調查前通盤針對台北市所有人行道進行設施調查與行人之社經背景分析，故本研究於抽樣上針對社經變數之分析可能會與臺北市所有行人之意見會有所差距，未來盡可能針對所有「臺北市」路邊平面人行道先行進行社經背景分析，以選出最具代表性之多個人行道再予問卷抽樣調查，以期發現台北市行人之社經背景與行人主觀判定之相互差異情形，以便於未來更新人行道設施時可作為設計之參考；同時因本研究調查地點侷限於台北市，故模式可能僅適用於台北市，未來可考慮以其他非台北市地區之人行道系統做研究，針對「地區特性」的不同做比較分析，並考量構建模式時將地區特性變數納入，以期建立一全盤性之服務水準評估模式。