# 第五章  模式驗證與檢討

為驗證本研究建立之整合方式是否較傳統客觀之評估法有較佳之效果產生，因此本章將以問卷訪查與實地量測該人行道之環境資料方式同時進行，一方面藉由問卷訪查得到行人對該所在人行道上之主觀感受服務水準等級，另一方面則藉由環境資料之量測求出本研究建立模式之主觀服務水準等級，由實例分析之結果進行主觀與客觀人行道服務水準評估方法之比較檢討。

# 5.1 第二階段問卷設計與調查分析

# 一、第二階段問卷內容

第二階段之問卷主要內容乃是要求受訪者直接對所在「時」與「地點」之條件，表達其主觀感受該人行道之服務水準滿意程度等級，因此問卷內容十分簡單，乃要求訪者直接表明對該人行道行走之滿意程度為A「非常滿意」、B「很滿意」、C「滿意」、D「普通」、E「不滿意」、F「非常不滿意」）之哪一等級？（詳細問卷內容如附錄二所示）。

# 二、問卷調查之抽樣原則

- 問卷訪查地點

依據傳統國內客觀服務水準評估表（如表2.10）之服務水準等級，本研究先試調台北市各人行道，以15分鐘內於人行道有效寬度上實際通過之行人數為指標換算求出該人行道之流量值，以便找出人行道服務水準（A、B、C、D、E、F）各不同等級之地點，以確定實例驗證之問卷訪查地點。

- 調查方式

一般調查的方式有現場訪問調查、郵寄調查與電話調查等，由於本研究為求出大多數人在「相同」的人行道上（意即特定的傳統客觀服務水準等級下），行人主觀上對該人行道之服務水準滿意度等級為何？故此部份所選取的調查對象都是現場以正在行走之行人為調查對象，以便取得特定點、特定時之行人主觀上之服務水準等級。

- 訪查時段

由於模式驗證部分之問卷資料蒐集乃採現場訪問調查，故為了能一方面進行問卷訪查，一方面進行環境資料（人行道總寬度、障礙物比率、行人平均佔有面積、流量）之量測，以便就傳統評估水準各等級之人行道地點來驗證主、客觀服務水準等級是否有不同，因此在控制流量變化量為重要關鍵，故本研究將依地點之不同，選取流量變化不大之時段作為該人行道調查訪問之時段。

- 抽樣樣本數

一般而言，行人對人行道設施不滿意感受程度較滿意的程度來的強烈，本研究為節省物力與時間，就傳統客觀服務水準評估表（如表2.10）之服務水準等級劃分找出A級、B級、C級、D級、E級、F級之人行道各兩個，除A級抽取樣本數為10人、B級抽取樣本數為20人以外，其餘C級、D級、E級、F級之四等級之人行道樣本數各為30人，12個調查地點受訪者總計300人。

# 三、人行道實質現況環境之資料調查

本研究為取得在各不同之人行道下，行人主觀對其人行道之服務水準感受等級與實質所對應之傳統客觀服務水準等級，故實地調查台北市各個不同人行道，於特定時段內蒐集其行人通過量（意即在15分鐘內於人行道有效寬度上實際通過之行人數）、人行道總寬度（含各種障礙物及路樹）、障礙物比率等。

以下說明各人行道之各指標衡量方法：

- 行人平均佔有面積：於計算流量之相同時間內（15分），以攝影機（v8）於每10秒拍攝求出路長為5公尺，於該人行道有效寬度範圍內之平均佔有人數，再將之換算成【約佔有之人數/每平方公尺】此值即為車流理論中之平均密度。而此部份求出之每人所平均佔有的面積（行人空間）即為平均密度的倒數。

- 行人流量：平均每分鐘於人行道有效寬度1公尺之範圍內所通過之行人數。

- 人行道總寬度：量測流量點之人行道總設計寬度。

- 障礙物比率：乃以量測流量點之橫向障礙物（含路樹、機車停放空間及其他障礙物等）寬度除上總人行道寬度之比例。

依國內傳統客觀服務水準評估表（如表2.10）之服務水準等級劃分所選取之各級人行道實質現況環境資料詳如表5.1所示。

# 表5.1 實質現況環境之資料表

| 編號 | 道路名稱 | 參考位置 | 路邊人行道總寬度 （A） | 障礙物總寬度 （B） | 障礙物比率 （C）=（B）／（A） | 行人平均 佔有面積 | 行人流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信義路 | 中正紀念堂 | 8.6 | 3.2 | 37% | 3.50 | 2 |
| 2 | 和平東路 | 師範大學 | 8.4 | 4.2 | 50% | 3.45 | 4 |
| 3 | 公園路 | 捷運臺大醫院站 | 3.6 | 1.9 | 53% | 2.10 | 25 |
| 4 | 吳興街 | 吳興國小 | 5.0 | 2.0 | 40% | 2.50 | 28 |
| 5 | 民權東路 | 松江路 | 5.0 | 1.9 | 37% | 2.05 | 35 |
| 6 | 中山南路 | 教育部 | 6.0 | 2.0 | 34% | 2.00 | 40 |
| 7 | 青島東路 | 中山南路 | 3.9 | 2.7 | 69% | 1.11 | 51 |
| 8 | 信義路四段 | 加油站前 | 4.0 | 2.0 | 50% | 1.10 | 53 |
| 9 | 公園路 | 公保大樓 | 3.0 | 2.1 | 70% | 0.84 | 71 |
| 10 | 昆明街 | 武昌街二段 | 6.0 | 3.6 | 60% | 0.82 | 69 |
| 11 | 衡陽路 | 力霸百貨前 | 4.3 | 3.3 | 76% | 0.48 | 81 |
| 12 | 忠孝東路四段 | Sogo百貨前 | 3.5 | 2.1 | 60% | 0.24 | 75 |

# 四、問卷調查結果分析

問卷調查300位受訪者的主觀感受認知，將其對所在人行道條件下之主觀感受滿意度等級如以彙整，各等級的統計結果列於表5.2。

表5.2「模式驗證」中受訪者對人行道滿意度調查統計結果

| 編號 | 道路名稱 | 參考位置 | 受訪者主觀認知之服務水準等級統計結果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E | F |
| 1 | 信義路 | 中正紀念堂 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 和平東路 | 師範大學 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 公園路 | 捷運臺大醫院站 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 吳興街 | 吳興國小 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 民權東路 | 松江路 | 3 | 15 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 中山南路 | 教育部 | 1 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | 青島東路 | 中山南路 | 0 | 6 | 13 | 4 | 7 | 0 |
| 8 | 信義路四段 | 加油站前 | 2 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| 9 | 公園路 | 公保大樓 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 | 3 |
| 10 | 昆明街 | 武昌街二段 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| 11 | 衡陽路 | 力霸百貨前 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 5 |
| 12 | 忠孝東路四段 | Sogo百貨前 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 | 2 |

# 5.2 模式驗證

# 一、問卷訪談之「代表性」服務水準等級

本研究以問卷訪談之結果作為「模式驗證」之比較基礎，將各人行道之受訪者主觀感知加以整合，以一個具代表性的認知來反映所有訪者的可能認知，此部份本研究以「最多人填答的認知等級」為該人行道之行人主觀認知代表等級。譬如以表5.2師範大學旁之「和平東路」路邊人行道的問卷填答統計結果為例，十位受訪者中有八位受訪者對該人行道感到「非常滿意」，有二位受訪者對該人行道感到「很滿意」，而無受訪者覺得是屬於「滿意」「普通」「不滿意」「非常不滿意」等四等級，因此該人行道以A級「非常滿意」為服務水準代表等級。各人行道之具代表性服務水準等級列表於表5.4最後一欄（表中陰影部分）。

# 二、綜合評估模式之評估結果分析

透過本研究第四章建立之各指標各等級模糊隸屬函數，可求出模式驗證之十二個人行道之各指標各等級的隸屬度，再以模糊權重求出A、B、C、D、E、F之綜合績效隸屬度，以隸屬度最大者代表該等人行道之綜合評估服務水準等級詳如表5.3所示。

部份人行道（如青島東路、及忠孝東路四段Sogo百貨前之人行道）因「行人平均佔有面積」此項指標反映之滿意度過高，因而使的綜合績效提昇，造成與行人主觀認知之滿意度等級有所偏誤。但整體而言，十二個人行道所求出之各指標各等級最大隸屬函數值均大於0.5，足以顯示本研究所構建的各指標隸屬函數對行人主觀認知之服務水準滿意度具有相當程度之可靠性。

表5.3綜合評估模式之各人行道服務水準等級隸屬函數值

| 編號 | 道路名稱 | 參考位置 | 評估指標 |  | A | B |  |  | C | D |  |  | E |  | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信義路 | 中正紀念堂 |  | 人行道總寬度 | 1.00 | 0.22 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 障礙物比率 | 0.12 | 0.29 |  | 0.63 |  |  | 0.87 |  | 0.19 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 行人平均佔有面積 | 0.65 | 0.62 |  | 0.38 |  |  | 0.17 |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 綜合評估 | 0.602 | 0.413 |  | 0.351 |  |  | 0.294 |  | 0.043 |  | 0.000 |
| 2 | 和平東路 | 師範大學 |  | 人行道總寬度 | 1.00 | 0.02 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 障礙物比率 | 0.01 | 0.05 |  | 0.21 |  |  | 0.34 |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 行人平均佔有面積 | 0.60 | 0.66 |  | 0.39 |  |  | 0.17 |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 綜合評估 | 0.550 | 0.379 |  | 0.262 |  |  | 0.171 |  | 0.230 |  | 0.000 |
| 3 | 公園路 | 捷運臺大醫院站 |  | 人行道總寬度 | 0.00 | 0.98 |  | 0.62 |  |  | 0.34 |  | 0.04 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 障礙物比率 | 0.00 | 0.03 |  | 0.15 |  |  | 0.26 |  | 0.95 |  | 0.28 |
|  |  |  |  | 行人平均佔有面積 | 0.00 | 1.00 |  | 0.81 |  |  | 0.46 |  | 0.15 |  | 0.11 |
|  |  |  |  | 綜合評估 | 0.000 | 0.771 |  | 0.614 |  |  | 0.389 |  | 0.312 |  | 0.124 |
| 4 | 吳興街 | 吳興國小 |  | 人行道總寬度 | 1.00 | 0.21 |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 障礙物比率 | 0.07 | 0.21 |  | 0.51 |  |  | 1.00 |  | 0.32 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 行人平均佔有面積 | 0.05 | 1.00 |  | 0.69 |  |  | 0.36 |  | 0.07 |  | 0.06 |
|  |  |  |  | 綜合評估 | 0.262 | 0.646 |  | 0.500 |  |  | 0.432 |  | 0.111 |  | 0.033 |
| 5 | 民權東路 | 松江路 | 人行道總寬度 |  | 1.00 |  | 0.21 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  |  | 障礙物比率 |  | 0.12 |  | 0.29 |  | 0.63 | 0.87 |  | 0.19 |  | 0.00 |  |
|  |  |  | 行人平均佔有面積 |  | 0.00 |  | 1.00 |  | 0.82 | 0.46 |  | 0.17 |  | 0.11 |  |
|  |  |  | 綜合評估 |  | 0.247 |  | 0.665 |  | 0.605 | 0.013 |  | 0.135 |  | 0.061 |  |

表5.3綜合評估模式之各人行道服務水準等級隸屬函數值(續)

| 編號 | 道路名稱 | 參考位置 | 評估指標 |  | A | B |  |  | C | D |  |  | E |  | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 中山南路 | 教育部 |  | 人行道總寬度 | 1.00 | 0.10 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 障礙物比率 | 0.17 | 0.39 |  | 0.76 |  |  | 0.60 |  | 0.08 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 行人平均佔有面積 | 0.00 | 1.00 |  | 0.84 |  |  | 0.48 |  | 0.18 |  | 0.12 |
|  |  |  |  | 綜合評估 | 0.259 | 0.660 |  | 0.637 |  |  | 0.401 |  | 0.119 |  | 0.066 |
| 7 | 青島東路 | 中山南路 |  | 人行道總寬度 | 0.51 | 0.63 |  | 0.45 |  |  | 0.26 |  | 0.01 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 障礙物比率 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.02 |  | 0.76 |  | 1.00 |
|  |  |  |  | 行人平均佔有面積 | 0.00 | 0.00 |  | 0.96 |  |  | 0.82 |  | 0.48 |  | 0.27 |
|  |  |  |  | 綜合評估 | 0.113 | 0.139 |  | 0.625 |  |  | 0.513 |  | 0.441 |  | 0.379 |
| 8 | 信義路四段 | 加油站前 |  | 人行道總寬度 | 0.68 | 0.57 |  | 0.40 |  |  | 0.24 |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 障礙物比率 | 0.01 | 0.05 |  | 0.21 |  |  | 0.34 |  | 1.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 行人平均佔有面積 | 0.00 | 0.00 |  | 0.93 |  |  | 0.82 |  | 0.49 |  | 0.27 |
|  |  |  |  | 綜合評估 | 0.152 | 0.136 |  | 0.647 |  |  | 0.581 |  | 0.497 |  | 0.149 |
| 9 | 公園路 | 公保大樓 |  | 人行道總寬度 | 0.00 | 0.32 |  | 1.00 |  |  | 0.52 |  | 0.10 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 障礙物比率 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.02 |  | 0.74 |  | 1.00 |
|  |  |  |  | 行人平均佔有面積 | 0.00 | 0.00 |  | 0.39 |  |  | 0.98 |  | 0.60 |  | 0.35 |
|  |  |  |  | 綜合評估 | 0.000 | 0.072 |  | 0.436 |  |  | 0.657 |  | 0.525 |  | 0.423 |
| 10 | 昆明街 | 武昌街二段 | 人行道總寬度 |  | 1.00 |  | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  |  | 障礙物比率 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.04 | 0.12 |  | 0.990 |  | 1.00 |  |
|  |  |  | 行人平均佔有面積 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.39 | 0.98 |  | 0.60 |  | 0.35 |  |
|  |  |  | 綜合評估 |  | 0.220 |  | 0.023 |  | 0.227 | 0.567 |  | 0.539 |  | 0.423 |  |

表5.3綜合評估模式之各人行道服務水準等級隸屬函數值(續)

| 編號 | 道路名稱 | 參考位置 | 評估指標 |  | A | B |  | C | D |  | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 衡陽路 | 力霸百貨前 |  | 人行道總寬度 | 1.00 | 0.41 | 0.26 |  |  | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 障礙物比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.01 | 0.67 | 1.00 |
|  |  |  |  | 行人平均佔有面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.88 | 0.80 | 0.49 |
|  |  |  |  | 綜合評估 | 0.220 | 0.091 | 0.058 |  |  | 0.523 | 0.592 | 0.500 |
| 12 | 忠孝東路四段 | Sogo百貨前 |  | 人行道總寬度 | 0.00 | 0.85 | 0.68 |  |  | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 障礙物比率 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |  |  | 0.12 | 0.90 | 1.00 |
|  |  |  |  | 行人平均佔有面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.08 | 0.73 | 0.67 |
|  |  |  |  | 綜合評估 | 0.000 | 0.186 | 0.159 |  |  | 0.154 | 0.607 | 0.599 |

# 三、模式驗證結果之比較分析

透過實質環境之資料調查蒐集，求出國內傳統客觀之服務水準等級，以及利用本研究第四章構建之評估模式求出本研究構建模式之十二個人行道主觀感受服務水準等級，以問卷訪談結果作為「模式驗證」之比較基礎，將國內外傳統客觀評估方法求出之服務水準等級結果與本研究構建綜合評估模式求出之服務水準等級結果以及問卷調查彙整之行人實際感受服務水準等級結果分別詳列如表5.4所示。

表5.4  各評估方法之評估結果比較

| 編號 | 道路名稱 | 參考位置 | 國內客觀評估法之等級 | 國外觀評估法之等級 | 本研究構建模式之評估結果 |  | 問卷訪查結果 之「代表性」 服務水準等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 等級 | 隸屬度 |  |
| 1 | 信義路 | 中正紀念堂 | A | A | A | 0.602 | A |
| 2 | 和平東路 | 師範大學 | A | A | A | 0.550 | A |
| 3 | 公園路 | 捷運臺大醫院站 | B | C | B | 0.771 | B |
| 4 | 吳興街 | 吳興國小 | B | C | B | 0.646 | B |
| 5 | 民權東路 | 松江路 | C | D | B | 0.665 | B |
| 6 | 中山南路 | 教育部 | C | D | B | 0.660 | B |
| 7 | 青島東路 | 中山南路 | D | E | C | 0.625 | D |
| 8 | 信義路四段 | 加油站前 | D | E | C | 0.647 | C |
| 9 | 公園路 | 公保大樓 | E | E | D | 0.657 | D |
| 10 | 昆明街 | 武昌街二段 | E | E | D | 0.567 | D |
| 11 | 衡陽路 | 力霸百貨前 | F | F | E | 0.592 | E |
| 12 | 忠孝東路四段 | Sogo百貨前 | F | E | E | 0.607 | F |
| 歸納 結果 | 正確判定率 |  | 50.00% | 16.37% | 83.33% |  |  |

# 5.3 小結

由前面兩節的分析可得知，本研究所構建之綜合評估模式，對於衡量台北市之路邊典型人行道來說，其正確判定率高達83.33%，明顯優於國內外單以車流理論角度之評估方法之正確判定率50.00%、16.67%，顯示以人行道使用者之感受出發，凝結主觀的特形轉化為客觀衡量基礎之評估方法較能真切反應台北市現有行人之內心認知滿意程度。

本研究依傳統評估標準之（A、B、C、D、E、F）六個等級所選取之十二個人行道，以國內外傳統客觀之服務水準等級結果與本研究構建綜合評估模式求出之服務水準等級結果相較，發現大部分以傳統國內評估法劃分為C、D、E、F等四級之人行道，其行人實際感受服務水準等級（B、C、D、E等四級）均較升一級，顯示現今台北市之大部分行人，因其長久處於擁擠、不便之環境中，久而久之對環境容忍度加大，因此感受滿意度提昇，此可驗證現今國人之主觀與客觀之服務水準的確有明顯之不同。

以傳統國外之評估表等級結果與行人實際感受服務水準等級結果相較，一般而言均較降一級，這與國外生活品質要求較高，對交通環境容忍度因而較東方人低之原因相符，因此若以外國之評估方法來判定國人之主觀認知可能較不恰當，由此可見的確需要一套符合國人認知之人行道服務水準評估方法之重要性。