第二章    文獻回顧與探討

運輸系統的衡量主要係以服務水準作為評估的基礎，自從1965年美國第二版公路容量手冊（HCM）提出這個觀念後，投入研究運輸系統服務水準的學者日亦增多，相對凸顯服務水準於運輸系統評估的重要性。

本章首先針對行人行為特性與現有交通法規有所認識，以對於行人主觀認知有所瞭解；接著針對行人步道之相關文獻與人行道服務水準之評估進行初步回顧探討，瞭解現有服務水準評估方法不合理之原因，並取得現行「傳統客觀」服務水準之評估方式，作為比較之依據。藉由上述兩方面之資料蒐集與文獻回顧，協助有關問卷方面的設計，同時考量到問卷內容中各指標之訪談資料蒐集容易與否以及能否適度反應環境因素，故決選出適當且易於量化與量測之指標，以利於行人主觀認知之評量。最後探討模糊理論的原理與應用，利用模糊理論將行人「主觀」內在對服務水準的感受程度納入考量，以構建一套兼具主觀性與客觀性的人行道服務水準評估模式。

# 2.1 行人之相關文獻

2.1.1 行人研究

我們現今無論購物、社交、工作等，想要與周遭事物發生關聯，則必須藉由步行靠近、觀察與交談，才能發生交易行為而產生相互影響與進一步的接觸，所以步行乃是人類溝通與縮短人與人、人與物之間距離的基本方式，此乃突顯人行道系統之重要性及有其建立的必要。欲對於人行道系統相關課題有所探討，勢必應對行人之基本特性有所瞭解。關於行人特性方面的步行理論，一般包括：行人步行的特性、行人的步行空間特性及行人的步行環境或場所特性等三部份敘述如下：

- 行人步行的特性

一般行人步行的特性包括[18]：

- 係靠雙腳進行位移，其移動速度皆較其他運具為慢。

- 肉體無法與剛性物體相抗衡，故需有行人保護設施。

- 人體受體力限制，步行距離較短。

- 行人特性複雜，行動難以預料。

- 行人體力有限，不喜歡走上下較高的坡度。

- 行人交通屬短程移動，活動地點集中在較小地區。

- 行人年齡會影響交通安全，小孩行走漫不經心，老年者則行動緩慢。

- 行人的步行空間特性：

行人常藉由步行來完成其旅次而構成一步行系統，在此步行系統中行人所追求的是一舒適的感受（即不受阻滯、自由的選擇行走速率及方向），此方面均涉及人的尺度、人體所佔空間大小及人與人之間的距離等因素。

1. 人的尺度

人類自古以來即利用其本身的身體作為一種衡量的尺度（意即人的尺度）來衡量人類環境，因此當一個步行者走在步行系統是否具有舒適的感覺就會與這一套尺度發生關係。

依據Koichi  Tonuma的觀點[7]，人的尺度是「人類所用以衡量時間及空間的一種系統」也是人類以自身的軀體、感官、知覺所發展出來的一種與自然界和諧相處的衡量系統，亦可說是一種心靈的及實體感知的價值系統。其中實體感知方面，比較不屬於價值層面上的問題，因此在實際設計及評估工作上較易度量及掌握，它包含如下四種尺度：

- 以人的軀體當做衡量的尺度

- 主要是談論人的坐、立所佔有的空間；Koichi Tonuma以其國人為標準得出一套尺度。而這種尺度又稱為軀體尺度（Body Scale）。

- 以人的步伐長度當做衡量的尺度

- 一個東方人的「小步伐」約為0.61公尺，「大步伐」約為0.91公尺。

- 以人的感官知覺距離當做衡量的尺度

- 即以人體上各種感官（眼、耳、鼻）能分別存在的各種事物的距離。

- 以人體的生存空間或生理時鐘當做衡量的尺度

- 即以人的生命或生理時鐘來做為衡量時間的一種尺度，最明顯的是在沒有分秒觀念的時代。

2. 人體所佔空間大小及人與人之間的距離

至於行人的空間特性，大多以上述第一種尺度為衡量原則，當一單人站立時其所佔有的空間為肩寬約60公分、體厚約45公分，與Fruin[6]所提出的橢圓形身體（Body Ellipse）的尺寸相近。因此當行人身體接觸時，每人約佔0.3平方公尺；當身體不接觸時，每人約佔0.7平方公尺；當行人欲從人行中橫行穿越時，依其通行是否順利，分別為1平方公尺與1.3平方公尺，如圖2.1所示，於圖中行人彼此之相隔距離與平均個人所佔面積之關係乃以圓來表示，故本研究在換算行人彼此之距離與其所佔的面積時，即以圓形面積之公式(πr2)加以換算。

另有許多研究指出行人在空間的活動上，依不同的狀況，有和其他人保持一種隱含的距離存在，Hall在其「隱藏空間（The Hidden Dimension）」論著中[18]，提到人與人的距離可分為密接距離、個人距離、社會距離與公眾距離（如表2.1）。另外席奧利（Matthew T.Ciolek）[18]則提出無效空間（Dead Space），當行人行走路線平行建物或馬路時，行人會與其距30-45公分，類似所謂的「自衛距離」。總節來說，步道寬度的大小可以反應部分的空間尺度，所以在步道的空間設計規劃上，決定適當的寬度將可以滿足行人上述特性之需求。

圖2.1(a)(b) Fruin之人所佔空間關係圖[6]

圖2.1(c)(d) Fruin之人所佔空間關係圖[6]

表2.1  Hall之人與人空間距離特性表

| 人與人距離 | 長 度（公尺） | 特 性 |
| --- | --- | --- |
| 密接距離 個人距離 社會距離 公眾距離 | 0.2以下 0.7-1.2 1.2-3.7 3.7以上 | 人與人接觸，感觸對方熱氣 伸手可觸及對方 伸手無法觸及對方 行人危急，預防或避難所需空間 |

- 行人的步行環境或場所特性：

關於行人步行環境或場所特性方面，行人步行環境或場所特性主要係指影響行人活動場所之因素，麥奇與奧爾特之研究[18]指出影響步行交通安全危險因素包括行人數、車輛迴轉數、車流量與道路寬度等；當行人愈多步行交通危險性則增加；當人行道寬度越寬，步行交通危險性則減少。此外，交通量大小及車輛行進速度亦會影響行人穿越道路之次數，車流量愈大及車速愈快，行人愈不敢穿越馬路。

- 2.1.2 現行之行人設施相關法規

國內目前法令中關於人行設施的部份，有定義所謂人行道的範圍、設置標準、維持平坦等相關法令，分述如下：

- 一、人行道範圍的定義：

「台北市市區道路管理規則」第四條第五款、「台灣省市區道路規則」第二條第四款、「道路交通管理處罰條例」第三條第三款中，皆有對人行道進行定義：係指騎樓、走廊、及規劃供人行走之地面、道路與人行陸橋、人行地下道。另外「道路交通安全規則」第九十九條第四款規定汽車不能行駛於人行道上，第一百十一條第一款更規定汽車不得於人行道上臨時停車。由以上之條文看來法令已有明文規定人行道為專供行人通行之用，不得行駛車輛於上，且不得臨時停車。

- 二、紅磚人行道設置標準

紅磚人行道設置的標準，依據台北市工務局於民國七十七年十一月印製頒行的「台北市政府工務局工程標準圖」[13]所示路行斷面規定如下：

- 對於路寬在30-60公尺之道路，除須退縮之法定騎樓外，應留設2.5-4.0公尺之紅磚人行道。

- 對於路寬為25公尺之道路，除須退縮之法定騎樓外，應留設1.5-2.5公尺之紅磚人行道。

- 對於路寬在20-22公尺之道路，除須退縮之法定騎樓外，應留設1.2-2.5公尺之紅磚人行道。

- 對於路寬為15公尺之道路，應留設1.2-1.5公尺之紅磚人行道。

- 對於路寬為11-12公尺之道路，應留設0.9-1.2公尺之紅磚人行道。

- 對於路寬在10公尺以下之道路，不須留設紅磚人行道。

北市紅磚人行道雖已有寬度的設計標準可供依循，然現實設施的規格卻因施工年度各有不同而不同，而路樹的植栽使的紅磚人行道的有效寬度變窄。

- 三、維持平坦的規定

依據「市區道路條例」[15]第九條規定：市區道路兩旁建築物之騎樓地平面，應依照工程標準設計，不得與臨接之騎樓地面高低不平。「台北市市區道路管理規則」第三十一條及第三十二條規定：道路兩側人行道應僅靠建築修建平整，且騎樓與無遮簷人行道應與打通或平整，不得擅自圍堵使用。「建築技術規則」[16]第五十七條第二款規定，騎樓地面應與人行道齊平，無人行道者，應高於道路邊界處十公分至二十公分，鋪面應平整，不得裝置任何台階阻礙物；且騎樓淨高不得小於三公尺。以上條文已明文規定保障了騎樓、紅磚人行道與騎樓紅磚人行道交界處的平坦，但是這個原本以考量無障礙環境為出發點的設計，卻也增加機車能夠輕易行駛於騎樓或人行道上，甚至隨意停放於上的機會，因而造成行人的威脅和阻礙。

由上述條文得知，國內相關法令的規定已能夠保障人行步道的最小寬度、平坦程度與通暢性。但是由現行步道使用的情形看來，這些法規並沒有發揮太大的作用，原因仍是國人的不守法與政府的執法不力。所以規劃設計和法令的訂定固然重要，但仍須有守法的民眾和嚴厲執法的政府來配合，才能使大家擁有一個舒適良好的步行環境。

2.2 人行道服務水準評估之相關研究

2.2.1 服務水準

人行道服務水準方面的研究，交通界早期主要是從車流的觀點出發來進行探討。所謂『服務水準』在車流中一般是指駕駛者或乘客對車流操作狀況的一種質的度量，而在行人流部分乃指行人對置身於行人流中感受的一種質的度量。

一般於度量車流系統之服務水準，最明顯、常用的因子為速度、運行時間、操作自由度、交通的阻滯、舒適、便利及安全性。而行人常用的度量因子除了與車流相似的如選擇自己想要的速度和超越別人的自由度外還有一些專屬於行人的度量因子[5]。如：

- 穿越行人的難易度（或超越慢行者的可能性）

- 與主要行人流反方向行走的能力

- 不必改變步行速度或步伐且不與他人產生衝突的行為能力

HCM另亦提及還有一些與行人行走經驗和感知服務水準相關的環境因子對服務水準的確認亦有深切的影響：

- 舒適性：指行人交通設施是否有遮蔽設施保護行人免於風吹日曬。

- 方便性：考慮步行者的起迄點和行走距離。

- 安全性：如與車流分離之措施或號誌控制設施等。

- 保安性：是否有照明設備。

- 美觀性：指行人步行空間應考慮符合人性對美感的需求。

- 通行有效性：人行道寬度通常於設計初期時均已充分考慮，但由於一些設施設置不當或被違法佔用，致其有效寬度大幅降低。

Mori＆Tsukaguchi(1987)[8]在大阪經過實地調查統計分析認為在都市裡的行人設施，完美的設計雖然重要，但是既有的設施維護亦不可忽略，即對行人設施亦特別考慮到安全與舒適問題；在日本許多行人設施由於寬度不足且未考慮到行人之行為特性，以致不能提供安全的行走空間，因此行人設施應考慮到量的問題之外，質的問題亦不容忽略。該文建議以兩種方法來評估行人設施之服務水準：

- 當以行人行為特性（Pedestrian Behavior）為基礎時，評估參數包括傳統之行人密度外並應將人行道寬度列入評估，而行人設施之服務水準區分成ABCD四個等級，分級情況適用於任何路段，尤其適用於行人擁擠路段。

- 當以行人意見情況（Pedestrian Opinion）為基礎，評估參數包括道路總寬度、人行道總寬度、人行道型式、人行道有效寬度、障礙物比率、綠地比率、車流量、行人流量、停車數等而服務水準分為很好、有點好、中等、不太好、很不好等五級，該研究並利用迴歸分析，求得8組迴歸式，其中G式的R2最高(詳表2.2)該式中人行道有效寬度、綠地比率、人行道型式為服務水準之主要參數。

Seneviratne＆Morrall(1989)[19]於加拿大之研究，其蒐集分析資料包括行人行走速度、單位流量、最大流量及OD調查，用以驗證行人設施之服務水準。該研究發現速度、流量、密度並不是最佳服務水準評估的指標，而行人設施服務品質的認定乃應以人們的行為及認知來決定，如：障礙物比率、延滯、擁擠程度、鋪面、視覺景觀、噪音、空氣品質、安全性、氣候、商業活動等。另外，他們亦強調各地區所訂出之人行道服務水準會因地而異。

表2.2   人行道服務水準迴歸模式

|  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | const | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （A） | 0.79 |  | 0.027 |  |  | -2.17 | 0.79 |
| （B） |  | 0.69 | 0.034 |  |  | -2.21 | 0.74 |
| （C） | 0.78 |  |  | 0.63 |  | -2.18 | 0.77 |
| （D） |  | 0.65 |  | 0.82 |  | -2.16 | 0.67 |
| （E） | 0.75 |  |  |  | -0.044 | -1.27 | 0.83 |
| （F） |  | 0.68 |  |  | -0.059 | -1.11 | 0.83 |
| （G） | 0.67 |  | 0.027 | 0.62 |  | -2.31 | 0.85 |
| （H） |  | 0.56 | 0.032 | 0.73 |  | -2.38 | 0.81 |

x1=人行道有效寬（公尺）  x2=人行道寬度（公尺）

x3=綠化比率（%）        x4=人行道形式

x5=障礙物比率（%）

資料來源[8]：Masamitsu Mori and Hirosh Tsukaguchi, “A new Method for Evaluation of Level of Service in Pedestrian Facilities”, Transportation Research 21A, No. 3, pp.223-234,1987

民國八十年林文雄的「台北市人行道設施服務等級之評估研究」(1991)[19]利用質化指標以評估人行設施服務水準，其認為人行道設施服務等級，代表人行道使用者對於設施提供服務之滿意程度，也就是人行道服務水準；因此使用者本身的行為特性、人行道之設施狀況、人行道周圍環境等均會影響使用者之感受與使用意願，林君將人行道服務水準之質化指標分為下列三大類：

(1) 行人因素：包括行人步行空間、行人活動行為、行人步行速率及其相互關係。

(2) 環境因素：包括人行道之障礙物比率、綠化程度、衛生條件。

(3) 設施因素：整體上分為主體設施（如：人行道寬度與形式、鋪面的形式與色澤等）、附屬設施（如：安全、景物、照明等）、公共設施（如：電力電信、自來水、垃圾桶等）等三類。

綜觀上述服務水準的定義及特性，其決定因素涵蓋定性、定量兩方面因素，並非傳統「流量」所能詮釋，所以一個能反應真實服務水準的衡量最好能同時兼顧各項因素，且能從行人的行為及認知考量其主觀的感受，因此本研究透過問卷訪談的方式，以行人主觀感受意見為基礎，同時為顧及指標之問卷資料蒐集容易與否，以及能適度反應環境因素對行人「主觀」感受影響，故本研究將以「人行道總寬度」、「障礙物比率」以及「行人平均佔有面積」三者為服務水準（滿意度）之構建指標，除了考慮行人本身特性因素外，更兼顧人行道之設施因素與環境因素，以期能以較全面性的衡量指標評估行人設施服務水準。

2.2.2 傳統客觀服務水準之評估模式

現有的行人交通設施服務水準之評估模式均以車流理論為基礎，利用易觀測的度量因子如速度(speed)和個人所佔的空間(space)或密度等易於量化的指標，做為衡量人行道服務水準滿意與否的考量依據，而各國於此方面之研究，所定出的服務水準級距及級數因地域性及行人特性的不同有差異，所以我們先回顧以往國外所做的步道服務水準分級研究，包括Fruin、Zupan和Pushkarer.、Polus.及Schofer與Ushpiz、Oeding.等人，以作為本研究的參考。

- Fruin的研究[6]

美國1985年公路容量手冊在行人方面的研究參考了Fruin的研究，訂出步道的六個服務水準，各代表不同的空間及流動特性，如表2.3。

關於Fruin的研究有幾點須注意：

- 只對通勤者做研究。

- 利用實地實驗控制通道（channel）的寬度來產生高密度的情況，因此其研究較接近於理想狀況。

- 其服務水準是假設在均質的條件下所得到的，較屬於理想值。

- Zupan和Pushkarer的研究[2]

Zupan和Pushkarer除了研究均質的情況下，也考慮了行人群集（platoon)的狀態，他們將步道（walkway）的服務水準分為七級，詳見表2.4。對於二者訂定的服務水準，均質的行人流與有群集人群的行人流其差異發生在不受限制的（unimpeded）及受限制的（impeded）的行人流中，此表示群集的人群只在低流量時才有影響，在中、高流量時由於行人密集度較高，人群的現象較不明顯，因此就減低了其影響力。

二者的研究並未將其所制訂的服務水準限制在某一特定的行人旅次上，只是針對行人流的實際狀況加以分析，得出結果。

- Polus.Schofer和Ushpiz等人的研究[1]

這三位的研究，其研究區域是以商業區的步道為主，利用實際調查得到的資料去分析，訂出四級服務水準如表2.5所示。由表2.5可看出其所訂定的服務水準，在A級的流量比其他人的研究來的大，且行人所佔的平均面積也偏低。

- Oeding的研究[3]

Oeding的研究，其調查地點包括了工廠、主要商業區內的街道及運動場附近的行人流，他發現工廠區的工作者的行人流具有高度的流量及速度，而商業區內購物者的行人流流量及速度都比工廠區的低。但是Oeding是以總計的資料來表現各種行人流的狀況，他提出自由流下的行人平均佔有面積為3.3平方公尺，而最擁擠的狀況下為0.66平方公尺。另外又指出在行人平均佔有面積為1.7平方公尺到3.3平方公尺時，行人的穿越能力會受到限制。

有關Oeding的研究結果可參考由Fruin及Oeding的研究所歸納出之結果如表2.6，由表2.6中看出其等級分得很細，各級之間的行人流狀況不易很清楚的分別出來，反而容易造成不必要的混淆。

- 2000年美國公路容量手冊

針對大部分地區之行人流動情況，以尖峰十五分鐘之行人通過量與人行道有效寬度作考量，以實際調查得到的資料去分析，訂出六級服務水準並於2000年修訂如表2.7所示。

表2.3  Fruin訂定的步道服務水準等級

| 服務水準 等 級 | 行人平均佔有面積（m2/人） | 密 度 （人/ m2） | 流 量 （人/分.公尺） | 行 人 流 動 狀 態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ≧3.25 | ≦0.31 | ≦23 | - 可自由選擇步行速度 - 可超慢行的行人 - 穿越時不與他人發生衝突 |
| - B | 2.33～3.25 | 0.30～0.43 | 24～33 | - 有足夠的空間可供選擇正常的步行速度 - 有反向的流動及穿越現象，產生小衝突 - 輕微的影響步行速度及流量 |
| - C | 1.40～2.22 | 0.42～0.71 | 34～50 | - 選擇自由的步行速度受到限制 - 有反向的流動及穿越現象，有較高的衝突機率 - 行人需隨時調整速度及方向以避免與他人發生衝突 |
| - D | 0.93～1.39 | 0.72～1.08 | 51～66 | - 正常的步行速度受到限制 - 不易超越慢行的人 - 無法避免衝突 - 改變方向及穿越的行動很困難 |
| - E | 0.47～0.92 | 1.09～2.13 | 67～82 | - 行人須改變步伐而慢行 - 無法超越慢行的人 - 反向行動及超越行動極為困難 |
| - F | ＜0.47 | ＞2.13 | ＞82 | - 步行速度受到極大的限制 - 無法避免與他人發生衝突 - 反向行走及穿越行動極為不可能 - 跟著前方的人群移動 |

資料來源[6]：J.J.Fruin, “Pedestrian Planning and Design”,Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners, New York, 1971.

表2.4  Zupan和Pushkarer訂定的行人流流動品質

| 流動品質 | 均質人群的行人流 |  | 有群集人群的行人流 |  | 行 人 流 動 狀 況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行人平均佔有 面積（m2/人） | 流 量 （人/分.公尺） | 行人平均佔有 面積（m2/人） | 流 量 （人/分.公尺） |  |
| - 寬闊的 | ＞49 | ＜2 | ＞49 | ＜1.6 | - 行人間沒有任何的相互影響 |
| - 不受限制的 | 12～499 | 2～7 | 6～49 | 1.6～15 | - 行人流中開始有些人群出現 - 行人可以自在的行走 |
| - 受限制的 | 4～12 | 7～20 | 4～6 | 15～20 | - 行進時會與他人有少許接觸 |
| - 受束縛的 | 2～4 | 20～33 | 2～4 | 20～33 | - 不可自由的選擇步行速度 - 有衝突產生 |
| - 擁擠的 | 1.5～2 | 33～46 | 1.5～2 | 33～46 | - 行人流仍屬流暢但有許多衝突，且步行速度降低 |
| - 擁塞的 | 1～1.5 | 46～59 | 1～1.5 | 46～59 | - 行人流產生擁擠不堪的狀況 |
| - 無法動彈的 | 0.2～1 | 59～82 | 0.2～1 | ＞59 | ＊非常的擁擠 |

資料來源[2]：Boris Pushkarer＆Jeffery H.Zupan “Capacity of Walkway”,TRR 538, pp.1-15,1975

表2.5  Polus. Schofer和Ushpiz訂定的步道服務水準等級

| 服務水準 等級 |  | 行人平均佔有面積（m2/人） | 流量 （人/分.公尺） | 行人流動狀況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | ≧1.67 | ＜40 | - 自由流狀況 - 行人可自由選擇步行速度 |
| - B |  | 1.33～1.66 | 40～50 | - 步行速度受到限制 - 與他人會有些微的衝突產生 - 有限制及阻礙存在的行人流 |
| - C | C1 | 0.8～1.33 | 50～75 | - 擁擠的行人流 - 有衝突存在 |
|  | C2 | 0.5～0.8 | 75～95 | - 擁擠的行人流 - 無法避免與他人發生衝突 |
| - D |  | － | － | - 非常擁擠的行人流狀況 - 與他人有身體上的接觸 |

資料來源[1]：Abishai Polus,Joseph L. Schofer, Ariela shpiz, ”Pedestrian Flow and Level of Service” ,Journal of Transportation Engineering vol.109,No.1,Jan.1983,ASCE.

表2.6  行人在各種不同佔有面積下的行為

| 等級 | 行人平均佔有面積（m2/人） | 密 度 （人/m2） | 行 人 流 動 狀 態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＞3.7 | ＜0.27 | - 可自由選擇步行速度 - 可隨意超越前面的行人 - 可任意的改變方向 - 可經調整方向而避免衝突 |
| - 2 | 2.3～3.7 | 0.27～0.43 | - 超越前者可能，但會產生干擾 - 有些許的衝突狀況發生 - 步行速度受到限制 |
| - 3 | 1.7～2.3 | 0.43～0.59 | - 改變方向會有衝突的可能性 - 超越前者會產生干擾 - 步行速度受到限制 |
| - 4 | 1.4～1.7 | 0.59～0.74 | - 步行速度受到限制 - 略有可能超越前者 - 與他人產生衝突的可能性很高 |
| - 5 | 1.0～1.4 | 0.74～1.00 | - 步行速度受限，須不斷的改變步伐 - 無法避免與他人產生衝突略有可能超越前者 |
| - 6 | 0.65～1.0 | 1.00～1.54 | - 無選擇步行速度的自由 - 不可能超越前者 - 要改變行走方向會有困難且無法避免與他人發生衝突 |
| - 7 | 0.5～0.65 | 1.54～2.00 | - 無選擇步行速度的自由 - 不可能超越前者 - 要改變方向很困難且無法避免與他人產生衝突 |
| - 8 | 0.2～0.5 | 2.00～5.00 | - 無選擇步行速度的自由 - 不可能超越前方的行人 - 要改變方向為不可能，且會與他人產生身體上的接觸 |

資料來源[3]：Boris Pushkarer＆Jeffery H.Zupan, “Urban Space for Pedestrians”,The MIT Press, Cambridge,Massachusettes and London England.

表2.7  2000年美國公路容量手冊所訂定的步道服務水準

| 服務水準 | 描 述 | 行人佔有空間 （公尺2/分） | 行人平均速率 （公尺/分） | 行人流率 （人/公尺‧分） | v/c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 完全自由 | ≧5.6 | ≧1.30 | ≦16 | ≦0.21 |
| B | 偶受阻礙 | 3.7~5.6 | 1.27~1.30 | 16~23 | 0.21~0.31 |
| C | 受限制 | 2.2~3.7 | 1.22~1.27 | 23~33 | 0.31~0.44 |
| D | 中度擁擠 | 1.4~2.2 | 1.14~1.22 | 33~49 | 0.44~0.65 |
| E | 嚴重擁擠 | 0.75~1.4 | 0.75~1.14 | 49~75 | 0.65~1.0 |
| F | 塞滿人群 | ≦0.75 | ≦0.75 | variable | variable |

資料來源：2000年美國公路容量手冊預先修訂版

http://traffic.ce.gatech.edu/hcqs/HCM2000

表2.8   泰國與美國之步道服務水準比較表

| 服務 水準 等級 | 泰 國 |  |  | 美 國 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行人平均佔有面積（m2/人） | 流 量 （人/分.公尺寬） | 行人平均佔有面積（m2/人） | 流 量 （人/分公尺寬） |
| A |  | ≧2.38 | ≦28 | ≧3.2 | ≦23 |
| B |  | 1.60～2.38 | 28～40 | 2.30～3.20 | 23～33 |
| C |  | 0.98～1.60 | 40～61 | 1.40～2.30 | 33～49 |
| D |  | 0.65～0.98 | 61～81 | 0.90～1.40 | 49～66 |
| E |  | 0.37～0.65 | 81～101 | 0.50～0.90 | 66～82 |
| F |  | ＜0.37 | ＞101 | ＜0.50 | ＞82 |

資料來源[9]：Tananboriboon,Y and Guyano,JA, “Level-of-service Standards for Pedestrian Facilities in Bangkok：A case study ” ITE Journal Vol.59, No.11,pp.39-41,Nov.1989.

Tananboriboon＆Guyano(1989)[9]在泰國曼谷對當地之行人行為特性與西方人之標準行為特性做過比較研究，由於地理條件及物理限制，西方人的標準在亞洲國家未必適用，此研究之結果主要與Fruin之研究做比較，結果認為東方人對交通環境之容忍程度較西方為高。有關服務水準亦分成ABCDEF六級，與美國所定之標準比較如表2.8，有此可見確實需要一套符合國人認知特性之人行道服務水準評估方法之重要性。

於國內相關的行人道服務水準研究不多，民國六十四年「台北市中心商業區交通改善方案之研究規劃」[14]，對西門町地區行人步道系統研究規劃時曾訂定服務水準，依行人在步行時的感受分為六級：

A級：步行不受阻礙，活動自由，且可成群而行

B級：步行偶受阻礙，有時須改變隊形，橫越時會有衝突發生

C級：步行受限制不能成群而行

D級：中度擁擠行走時偶與他人碰觸，於行進中常有衝突發生

E級：嚴重擁擠，慢行者易受限制

F級：街道塞滿人群舉步維艱

依上述分級，針對平面上行走的人行步道，經過多次錄影點算結果，得出行人流量與步行服務水準之間的關係如表2.9所示，同時以固定寬度在單位時間內所得通過的最大行人量為其容量（在10分鐘內於人行道總寬度為3.5公尺上所能通過的最大行人量），求得服務水準與其容量比之關係（V/C）上面所訂的服務水準，係採多次錄影觀察而加以訂定，也是由本國行人的速度、習慣特性而擬出。

在民國六十八年有蔡輝昇的「行人道系統之研究」(1979)[20]，主要內容描述了各種行人交通設施，並利用攝影調查的方法得到行人在陸橋、地下道、行人穿越道及紅磚人行道的平均速度，其中服務水準觀念採參酌Fruin所提出的觀念，再加以實證的研究。民國七十五年陳昭華[23]（1986）的「行人設施容量分析」除了參照Fruin及Zupan所提出的方法及Seneviratne和Morrall所提出的觀念之外，再藉由實地的調查探討影響行人交通設施容量的因素；另外立體行人交通設施意願預測模式的建立則參酌周義華等人所發展的觀念再進一步考慮相關的因素進行分析，其建立之服務水準等級詳如表2.10。

表2.9  國內研究訂定的步道服務水準等級

| 服務水準 等 級 | 描 述 | 行人交通量 （人/分） | V/C | 行人交通流量 （人/分.公尺寬） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 完 全 自 由 | 60以下 | ＜0.03 | 1.7以下 |
| B | 偶 受 阻 礙 | 61～230 | 0.04～0.11 | 1.7～6.6 |
| C | 受 限 制 | 231～700 | 0.12～0.33 | 6.6～20.0 |
| D | 中 度 擁 擠 | 701～1,150 | 0.34～0.55 | 20.0～32.9 |
| E | 嚴 重 擁 擠 | 1,150～1,630 | 0.56～0.77 | 32.9～46.6 |
| F | 塞 滿 人 群 | 1,631～2,100 | 0.78～1.00 | 46.6～600 |

資料來源[14]：台北市工務局新工處，「台北市中心商業區交通改善方案之研究規劃」，民國64年。

表2.10  通勤區水平步道的服務水準等級表

| 服務水準 等 級 | 行人平均佔有面積（公尺2／人） | 流 量 （人/分.公尺寬） | 平均密度 （人／公尺2） | 平均速度 （公尺/分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ≧3.13 | ≦23 | ≦0.32 | ＞72 |
| B | 2.08-3.12 | 24-33 | 0.33-0.48 | 69-72 |
| C | 1.28-2.07 | 34-49 | 0.49-0.78 | 63-69 |
| D | 0.85-1.27 | 50-65 | 0.79-1.18 | 56-63 |
| E | 0.48-0.84 | 67-80 | 1.19-2.10 | 38-56 |
| F | ＜0.48 | ＞80 | ＞2.10 | ＜38 |

資料來源[23]：陳昭華, 行人設施容量分析, 台大土木研究所碩士論文,民國75年6月

在民國79年，國內交通部運輸研究所所做的「台灣地區公路容量手冊」中，參照Pushkarer＆Zupan，Older，Fruin，Oeding等人，分別對商業區、通勤區之水平步道服務水準定義及階梯服務水準定義，在配合實地抽樣問卷調查和錄影帶實際點算統計資料以分析等級，各服務水準等級劃分乃按行人平均佔有面積、平均速率、平均密度及流量等四個指標予量化，而獲得行人交通設施服務水準等級標準表（如表2.11）。

由上所知國外傳統客觀之人行道評估方法，其多以土地使用分區的不同做調查，土地使用雖會影響到行人的步行速率與旅次目的，然而台北地區大多為住商混合區，土地使用劃分不明顯，造成其使用上的限制，何況由於地理條件及物理限制，西方人的標準在亞洲國家未必適用，所以各地區所訂出之人行道服務水準會因地而異，此情形更突顯建立一套符合國人認知特性之人行道服務水準評估方法之重要性。

綜合以上各研究所訂出的服務水準等級，由於傳統以車流理論為基礎之客觀服務水準評估方法，受限於行人步行行為變化大，所以其各等級臨界值之界定多為規劃者主觀之判定，如此造成評估上的誤差，且未能顧及人行道使用者對此行人設施之主觀認知，因此評估結果不一定為大眾所認同。本研究將分別取美國公路量手冊所訂定的步道服務水準評估表(如表2.7)，及陳昭華所做的國內水平步道服務水準等級表(如表2.10)，作為國內與國外傳統客觀服務水準評估方式之代表,以作為比較之依據。

表2.11  行人交通設施服務水準等級

| 項目 服務 分類 水準 |  |  | 行人平均佔有面積（公尺2／人） | 流 量 （人/分.公尺寬） | 平均密度 （人／公尺2） | 平均速度 （公尺/分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 水 平 步 道 | 商業區 | ≧3.13 | ≦22 | ≦0.32 | ＞67 |
|  |  | 通勤區 | ≧3.13 | ≦23 | ≦0.32 | ＞72 |
|  | 階 梯 |  | ≧1.82 | ≦17.5 | ≦0.55 | ＞32 |
| B | 水 平 步 道 | 商業區 | 2.08-1.32 | 23-31 | 0.33-0.48 | 63-67 |
|  |  | 通勤區 | 2.08-1.32 | 24-33 | 0.33-0.48 | 69-72 |
|  | 階 梯 |  | 1.22-1.81 | 17.6-25.0 | 0.56-0.82 | 30.5-32.0 |
| C | 水 平 步 道 | 商業區 | 1.28-2.07 | 30-48 | 0.49-0.78 | 58-63 |
|  |  | 通勤區 | 1.28-2.07 | 34-49 | 0.49-0.78 | 63-69 |
|  | 階 梯 |  | 0.85-0.21 | 25.1-34 | 0.83-1.18 | 28.9-30.5 |
| D | 水 平 步 道 | 商業區 | 0.85-1.27 | 49-59 | 0.79-1.18 | 50-58 |
|  |  | 通勤區 | 0.85-1.27 | 50-66 | 0.79-1.18 | 56-63 |
|  | 階 梯 |  | 0.60-0.84 | 84.1-44.5 | 1.19-1.66 | 26.7-28.99 |
| E | 水 平 步 道 | 商業區 | 0.84-0.84 | 60-72 | 1.19-2.10 | 35-50 |
|  |  | 通勤區 | 0.84-0.84 | 67-80 | 1.19-2.10 | 38-56 |
|  | 階 梯 |  | 0.36-0.59 | 44.6-60 | 1.67-2.80 | 21.7-26.7 |
| F | 水 平 步 道 | 商業區 | ＜0.48 | ＞72 | ＞2.10 | ＜35 |
|  |  | 通勤區 | ＜0.48 | ＞80 | ＞2.10 | ＜38 |
|  | 階 梯 |  | ＜0.36 | ＞60 | ＞2.80 | ＜21.7 |
| 資料來源：台灣地區公路容量手冊技術報告 |  |  |  |  |  |  |

2.3 模糊理論之發展與應用

傳統數學的發展多係於二值邏輯，即Yes或No的觀念，然而有時硬要將不完全確定的現象強行二分，使之完全歸於這或完全歸於那，便會產生一些謬誤。模糊數學是由美國California大學控制論專家查德（L.A.Zadeh）首先提出，欲對複雜或為完善系統（尤其是人文系統）的分析與決策過程建立一種語言分析的數學模式，讓日常生活中的自然語言能夠直接轉化為一種機械所能接受的算法量化語言，Zadeh利用０與１之間的數值來界定一物件對於某一集合的隸屬程度，這種以０與１之間連續性數值的隸屬度表示方式，改進傳統集合論僅以０與１兩個離散的數值來界定一個物件屬於（即１）或不屬於（即０）某一集合的二分法來的更具一般性，也更適合處理日常生活中所遭遇的不明確問題。他於1965年發表「Fuzzy Sets」一文後，模糊數學便成了一門新的數學分枝，到現在20餘年的發展歷程中，其理論基礎日趨完整，已廣泛應用到自然科學和社會科學各領域中。

由於模糊理論是研究和處理模糊現象的科學，它所要揭示的是客觀事物差異過渡期所引起劃分上的不確定性，而交通研究所面對的變因不外乎人、車、道路狀況、外界環境等四項，部分反應真實世界的重要因素如服務水準、駕駛者行為、安全性、操作自由度、自由車流等在劃分時都有其不確定性，使得模糊理論漸漸被應用到不同領域的交通研究上。

2.3.1 模糊分析方法

一、問卷設計理念

Zadeh教授於1975年提出語意變數的構想，，所謂的語意變數是以自然語言或人工語言中的『字(word)』或是『詞（sentence）』做質的變數，而不是以數：因為當描述一件事物或一種現象時，有些情形是很容易將其量化的情形表示，而某些情形僅是一種感覺，不容易以適當的數值賦予其所具有的涵意，此時若用語言來描述會比直接賦予一個數字指標更具有實質上的意義與應用上的價值。

在一般言語中常會出現「很」、「稍微」、「及」、「非常」、「略微」……等等這類的加強語氣用法，這些語氣詞與擺在某些單詞之前，往往使得原來的單詞在肯定程度上獲得調整，這也相當於對原來的單詞施加一種語氣運算。例如『權重』即是一種語氣變數，它的程度可以是「非常低(very low)」、「低(low)」、「中等(medium)」、「高(high)」、「非常高(very high)」等，在利用各語意變數其各自間相對應的隸屬程度來推算出受訪者的實際感認值[4][10][11][12]。

『語意變數法』符合模糊特性，在處理太複雜的狀況或是傳統以量化表示法不易合理定義的狀況上是非常有用的，且容易執行，故本研究乃採語意變數法設計問卷，直接於調查地點讓受訪者依實際感受情形透過語意尺度A（非常滿意）、B（很滿意）、C（滿意）、D（普通）、E（不滿意）、F（非常不滿意），配合服務水準六個等級讓受訪者做直接主觀的判定。

二、隸屬函數的建立

模糊隸屬函數是模糊理論應用於解決實際問題的大骨幹，意即找出符合實際狀況的隸屬函數，才能使模糊理論的應用具體化。而到目前尚無一套構建隸屬函數的方法能夠獲得普遍的認同和使用，關於隸屬函數的建立方法大致可分為三種類型，分為經驗型、推理型與統計試驗型[17]。不同類型尚有不同的構建方法，茲將幾種主要方法敘述如下：

1.經驗型

此為人為技巧之制定，必須合乎常理，譬如Dombi模式。

2.推理型

以機率分配推理其隸屬函數，譬如以常態分配推理為某種評斷對象的隸屬函數如下：

ｘ,σ已知

3.統計試驗型

利用模糊統計試驗讓不同觀點、不同屬性的人做評判，再加以綜合得到隸屬函數。

綜合比較不同模糊隸屬函數構建的方法，發覺「推理型」及「經驗型」的隸屬函數構建方式雖然有其通用性和方便性，唯過於主觀的作法，往往無法達到真實反應模糊理論〝亦彼亦此〞的特性。因此本研究乃以「統計試驗法」的方法利用問卷調查的方式，做為模型隸屬函數建立的基礎，而受制於時間、經費、人力的因素，本研究的規模甚小，僅以此研究對人行設施服務水準滿意度評估做一次初探。

2.3.2 模糊理論的相關應用研究內容

由近年來對模糊理論的應用經驗顯示，模糊理論對於處理質化的問題有相當好的效果，且運用此方法處理質化性質之準則越來越多，因此本節將回顧探討相關文獻內容與結果，以作為本研究理論分析架構之參考！

Liang和Wang[4]提出設施區位選擇問題的模糊多準則決策方法，其在準則權重及各方案在質化準則適合程度上的評估，皆是採用「語意變數法」協助處理，最後透過chen的模糊排序法，以求得最佳的設施區位選擇。

劉正旭[21]在研究號誌化交叉路口黃燈對駕駛者決策行為中是以「語意變數法」建立各影響指標的權重。在選擇重要的兩個指標，利用現場錄影實地觀測以求取所需的資料，透過「模糊統計方法」建立重要指標對駕駛者影響的隸屬函數。最後，劉君以模糊運算與模糊推論來結合各指標的隸屬函數，進而構建出駕駛者遇黃燈時的決策行為預測模式。

謝惠雄[22]從安全的角度出發，利用語意變數將受訪者感官不易衡量者輔以對應的環境狀況以供受訪者評判，再利用模糊理論的觀念，將用路者的實際感受融入服務水準評估。在評估模式之隸屬函數的建立也是採用「模糊統計法」，且配合curve-fitting尋求最匹配的曲線。

2.4 小結

根據本章前各節之敘述，可初探傳統客觀服務水準評估方法之運作與特性，瞭解以車流理論為基礎之評估方法，受限於行人步行行為變化，所以其各等級臨界值之界定多為規劃者主觀之判定，如此造成評估上的誤差，且未考慮行人特性與其主觀認知，以致評估結果不一定為大眾所認同。由於人行道服務水準乃著重在行人置身於行人流中感受的一種質化度量，在主觀判定上各具不同之看法，因此導致規劃者在進行等級判斷時即具有相當程度的模糊性與主觀性，而模糊理論的出現，解決客觀事物差異過度期所引起劃分上的不確定性，提供了一個很好的建立模式基礎。

鑑於服務水準評估包含諸多因素，並非傳統「流量」之評估指標所能詮釋，同時考量到指標之問卷資料蒐集容易與否，以及能適度反應環境因素對行人「主觀」感受影響，故本研究以人行道總寬度、障礙物比率以及行人平均佔有面積三項為服務水準「滿意度」之建立指標，除了考慮行人本身之因素外，更兼顧到人行道設施因素與環境因素，同時配合模糊理論的應用，以期望建立一更全面的行人主觀感受服務水準評估模式，以便能較真實地代表大眾對人行道之滿意程度上的認知，相信以此方式之評估結果應較傳統單以車流特性之方法，所得之評估結果更能反映出行人主觀對人行道服務水準的真實特性，此乃本研究之重點與改進之所在。本研究在下一章將闡述如何利用模糊理論分析方法構建本研究之評估模式。