國 立 交 通 大 學

交 通 運 輸 研 究 所

碩士論文

輕軌運輸系統與公車專用道成本及績效之比較研究

研 究 生：楊 士 弘

指導教授：黃 台 生

中華民國八十九年六月

輕軌運輸系統與公車專用道成本及績效之比較研究

A Comparison of Cost Performance for Light Rail Transit and Exclusive Bus Lane

研 究 生：楊士弘         Student：Shih-Hung Yang

指導教授：黃台生         Advisor：Tai-Sheng Huang

國立交通大學

交通運輸研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Traffic and Transportation College of Management National Chiao Tung University

In Partial Fulfillment of the Requirement

for the Degree of

Master of Engineering

in

Traffic and Transportation

June 2000

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國八十九年六月

輕軌運輸系統與公車專用道成本及績效之比較研究

研 究 生：楊士弘            指導教授：黃台生

國立交通大學交通運輸研究所

# 摘 要

本研究希望由成本項目及績效項目進行完整之比較，使大家對兩種系統之優劣有一全面性之瞭解。本研究先由系統特性及操作特性推估投入及產出量，代入合理之單價求得輕軌運輸系統之建造成本及營運成本，並與台北市聯營公車之營運資料比較。績效方面，則以國內外實施之經驗，比較輕軌運輸系統與公車專用道對使用者、非使用者之影響。最後並從業者、政府、系統整體觀點來比較這兩種運具之適用性。

結果顯示，從業者觀點來看，輕軌運輸系統之每公里造價約從新台幣5.7億到10.9億之間；而公車專用道無須負擔建造成本，又有降低營運成本、提高營收之好處，公車專用道勢必較受到業者支持。而從政府觀點來看，輕軌運輸系統雖可改善大眾運輸服務、空氣污染，但也可能使道路交通惡化、破壞景觀，且投資成本高昂。反觀公車專用道，政府僅需負擔相對低廉許多之成本，又有提高公車服務水準、改善道路交通之好處，政府必然樂於推動公車專用道。從系統整體觀點來看，輕軌運輸系統在運量大於8550人/小時時，其人公里成本將比公車系統低，顯示輕軌運輸系統於此狀況較為適用；在績效方面，輕軌運輸系統之服務水準高，運能及服務速率皆較公車專用道高，且可改善空氣污染；公車專用道效益僅為現況之改善，對長久之大眾運輸服務水準、空氣品質並無明顯成效。從社會整體觀點來看，推動輕軌運輸系統才是長久之計。

A Comparison of Cost Performance for Light Rail Transit and Exclusive Bus Lane

Student：Shih-Hung Yang          Advisor：Tai-Sheng Huang

Institute of Traffic and Transportation

National Chiao Tung University

Abstract

The research is aimed to compare light rail transit and exclusive bus lane based on two items, the cost and the performance. The systematic and operational characteristics in running a light rail transit is taken into account in estimating the input and output quantity of the system. Reasonable cost per unit is substituted for such purpose to get the construction and operation cost of the system. The finding is then compared with Taipei Bus Routes' existing operational costs.On the performance aspect, the research attempts to evaluate the impacts that both transportation modes could have on its respective users and non-users, based on information obtained from the actual application of the two systems in both the domestic and international regions.Finally, the research compares the applicability of light rail transit and exclusive bus lane from the point of views of operator, the government and the whole system.

Operators are found to support the exclusive bus lane, which has a lower cost per kilometer compared with the light rail. It's noted that bus lanes incur no additional construction costs for bus operators, but could lower the operational costs of bus systems, hence generating more revenues for the operators.Similar results were found when evaluating from the point of view of the government. Light rail transit, though might help to improve public transport service and cut down air pollution, poses the threat of worsening existing road traffic and spoiling the city image. On top of that, the construction cost for light rail transit is relatively higher than that of the exclusive bus lane, which could help upgrade existing bus service level and improve road traffic on the whole. Hence, the government will favor the bus lane over the light rail.From the overall point of view of the whole system, light rail transit is preferred to exclusive bus lane when the transit volume exceeds 8,550 passengers per direction per hour, with the passenger-kilometer cost of light rail transit found lower than the exclusive bus lane's.On the performance aspect, light rail transit beats exclusive bus lane in terms of service level, transportation capacity, and operating speed, besides improving the air quality. The conclusion is that exclusive bus lane will only provide short-term solution to existing traffic problems, but could not improve the public transportation service and air quality in the long run. Therefore, from the overall point of view of our society, construction of light rail transit is more beneficial plan in the long run.

# 誌 謝

歲月如梭，轉眼間二年的研究所生涯，隨著論文的完成而告一段落，回首過往兩年時間，頂著烈日作調查、熬夜討論的日子，在華江橋下揮汗打球的時光，甘苦點滴在心頭。

本論文承蒙恩師黃台生老師的悉心指導，在思考邏輯上及論文架構提供卓見指正，並對論文初稿逐字正，使全文能如期完稿，實賴恩師之辛勤指導，在此，謹致上最誠摯的敬意與謝忱。

論文口試期間，感謝台中市交通局林局長志盈及逢甲大學林老師肇光撥空前來指導，並給予許多寶貴意見，使本論文能更臻完備，特此致上謝意。在學期間，黃教授承傳、徐教授淵靜、馮教授正民、藍教授武王等於課業及論文研討之解惑與方向指引。

論文研討時，承蒙博士班丁士展學長、葉文健學長、張瓊文學姐等人之悉心指正，讓我在研究過程中不致陷入迷思。同窗志杰、政龍、黃頡、麗敏、恆卉、成龍、淑惠、敦沛、彥彰、國正等人於生活、學業上之扶持及鼓勵，有你們的日子令我畢生難忘。好友雲光、立安、權鋒、詩婉、勝隆、俊文等人心情低落時適時的關懷，倍感溫馨。特別感謝眾U2、Blur、Oasis等西洋搖滾樂團及Sting、George Michael等歌手，有你們美妙的音樂，讓我得到心靈上的慰藉，生活中充滿了刺激與驚奇。

最後，僅以本文獻給我最親愛的家人，父母親二十多年來的養育與栽培，妹妹雯婷及佩霏的體貼關心，有你們我才能心無旁騖地完成論文，並獻給所有我關心及我所愛的人。

楊 士 弘    謹誌

民國八十九年六月

# 目 錄

摘要	I

目 錄	III

表目錄	VI

圖目錄	VIII

第一章 緒論	1

1.1研究背景與動機	1

1.2研究目的與課題	2

1.3研究範圍	2

1.4研究架構	4

1.5研究方法與程序	6

第二章 文獻回顧	8

2.1有關成本之相關研究	8

2.1.1捷運系統成本之相關研究	8

2.1.2公車專用道設置成本及公車營運成本項目之相關研究	12

2.2有關績效之相關研究	15

2.3比較方法之相關研究	20

2.4綜合評析	23

第三章 輕軌運輸系統與公車專用道之系統特性與操作特性	24

3.1輕軌運輸系統與公車專用道之系統特性	24

3.1.1定義	24

3.1.2系統特性	26

3.2輕軌運輸系統與公車專用道之操作特性	34

3.2.1營運特性	34

3.2.2運行管制	36

3.2.3環境衝擊	37

3.3綜合比較	39

第四章 輕軌運輸系統與公車專用道成本關係之分析	40

4.1成本項目之考量	40

4.2建造成本項目與影響關係	41

4.2.1輕軌運輸系統	41

4.2.2公車專用道	45

4.3營運成本項目與影響關係	47

4.3.1輕軌運輸系統營運成本項目	47

4.3.2公車專用道營運成本項目	54

4.4建造成本之估算	57

4.4.1資料來源	57

4.4.2輕軌運輸系統	57

4.4.3公車專用道	61

4.4.4建造成本之估算	62

4.5營運成本之估算	64

4.5.1資料來源	64

4.5.2 輕軌運輸系統營運成本	64

4.5.3公車專用道系統營運成本	69

4.5.4營運成本之估算	71

4.6小結	74

第五章 輕軌運輸系統與公車專用道之績效關係分析	75

5.1績效項目之考量	75

5.2輕軌運輸系統之績效項目與關係	77

5.2.1運輸服務績效	77

5.2.2環境績效	79

5.3公車專用道之績效項目與關係	80

5.3.1運輸服務績效	80

5.3.2環境績效	83

5.4運輸服務績效之分析	86

5.4.1輕軌運輸系統	86

5.4.2公車專用道	92

5.5環境績效之分析	98

第六章 輕軌運輸系統與公車專用道之成本效益比較	99

6.1由業者觀點之比較	99

6.2由政府觀點之比較	101

6.3由系統整體觀點比較	106

6.3.1成本之比較	106

6.3.2效益之比較	107

6.3.3綜合比較	109

6.4總結	110

第七章 結論與建議	114

7.1結論	114

7.2建議	115

參 考 文 獻	116

# 表目錄

表1-1 都市大眾運輸系統依運量高低分類表	3

表2-1 各方案之益本比	9

表2-2 台北市公車專用道施工成本 	13

表2-3 歷年公車成本所佔比率	14

表2-4 指標篩選原則之歸屬立場	16

表2-5 公車專用道績效評估準則	18

表2-6 公共運輸系統評估指標	19

表2-7 公車專用道容量表(車位數=5)	20

表3-1 輕軌運輸系統車站適合條件及優缺點	29

表3-2 輕軌運輸系統車輛特性	31

表3-3 美國主要輕軌運輸系統之建設投資成本 	33

表3-4 法國輕軌運輸系統與捷運系統營運支出比較	33

表3-5 輕軌運輸系統收費方式	35

表3-6 台北市公車專用道尖峰小時流量表	36

表3-7 輕軌運輸系統與公車專用道系統及操作特性之比較	39

表4-1 台北市公車專用道施工成本 	47

表4-2 捷運系統各項設備折舊年限		49

表4-3 捷運系統各項設備維修材料儲存與消耗比率	50

表4-4 輕軌運輸系統人力需求	 	52

表4-5 歷年公車營運成本比率		57

表4-6 台北市公車專用道建造成本		61

表4-7 輕軌運輸系統建造成本推估		63

表4-8 公車專用道建造成本. ..		64

表4-9 捷運系統各項設備折舊年限	... . . 	65

表4-10 捷運系統各項設備維修材料儲存與消耗比率	65

表4-11 輕軌運輸系統人力需求		66

表4-12 中運量系統各類員工年薪 	67

表4-13 南京東路公專用道每小時到達率	70

表4-14 輕軌運輸系統營運成本推估		72

表4-15 公車專用道營運成本		73

表4-16 建造成本與營運成本之估算式	74

表5-1 國外實施公專用道之實例	83

表5-2 道路尖峰小時空氣污染總量推估	  84

表5-3 公車專用道實施前後公車肇事統計	85

表5-4 公車專用道實施前後交通事故統計	85

表5-5 公車專用道實施前後道路容量變化表	89

表5-6 公車專用道實施前後平均道路流量變化	 91

表5-7 台北都會區旅次運具分配表	92

表5-8 公車專用道實施前後平均旅行速率變化	93

表5-9 公車專用道容量表(車位數=5)	94

表5-10 公車專用道實施前後小汽車平均旅行速率變化	95

表5-11 公車專用道實施前後平均道路流量率變化	96

表6-1 對業者之成本效益比較	101

表6-2 對政府之成本效益比較	105

表6-3 輕軌運輸系統與公車專用道成本及效益之比較	110

表6-4 輕軌運輸系統與公車專用道整體優劣之比較	111

# 圖目錄

圖1-1 研究架構	5

圖1-2 研究流程圖	7

圖2-1 中運量捷運系統建造成本分類	9

圖2-2 捷運系統成本項目關係	10

圖3-1 輕軌運輸系統號誌控制方式	37

圖4-1 輕軌運輸系統建造成本	41

圖4-2 公車專用道之建造成本	46

圖4-3 輕軌運輸系統之營運成本	48

圖4-4 公車業營運成本	54

圖5-1 績效項目與影響關係	76

圖5-2 六軸輕軌運輸系統與公車專用道容量之比較	86

圖5-3 輕軌運輸系統與公車專用道服務速率之比較	87

圖6-1 輕軌運輸系統與公車專用道車公里成本之比較	106

圖6-2 輕軌運輸系統與公車專用道人公里成本之比較	107

# 第一章 緒論

## 1.1研究背景與動機

在政府推廣發展大眾運輸系統的既定政策下，台北與高雄兩都會區均已相繼完成大眾捷運系統之規劃，其中台北捷運系統木柵線、淡水線、中和線已陸續完工通車，新店及南港線亦通車在期。台北、高雄都會區主要採用高運量系統，造價非常昂貴，不是一般政府能負擔得起。在其他省轄市，如台中、台南、新竹、桃園、嘉義等都會區之大眾捷運系統規劃的工作，亦著手在進行。這些都會區政府財力不若直轄市雄厚，運量亦較低，可考慮採用中運量之輕軌運輸系統，或是實施公車專用道以改善現有公車服務，以符合經濟效益。
    都市捷運系統由於成本高昂，營運困難，在我國推動並不順利。許多都市，如高雄、台中、台南、桃園、新竹等，完成系統規劃後，均呈現停擺之現象，因此，有建議以輕軌運輸系取代之呼聲。輕軌運輸系統是以平面方式佈設之軌道運輸系統，可以列車方式運行，有運能較大、較可靠、較舒適、較少排氣及噪音等優點，但其系統特性及操作方式大致與台北市行之有年之公車專用道相似。公車專用道則有設施設備簡單、成本較低、且可作面的服務等優點。各都市在考量採行輕軌運輸系統時，並未與公專用道作一比較，感覺採用輕軌運輸系統又不如採行公車專用道可行。然而目前未有文獻對輕軌運輸系統及公車專用道作一全面性的比較分析，可作相關決策參考使用。

本研究即在此背景下，擬進行「輕軌運輸系統與公車專用道成本與績效之比較研究」，希望由成本項目及績效項目進行完整之比較分析，使大家對兩種系統之優劣有一全面性之瞭解。

## 1.2研究目的與課題

輕軌運輸系統與公車專用道，由於系統之特性不同，成本及績效項目差異甚大。輕軌運輸系統是從有到無的系統，從規劃、興建到營運，皆由出資者一手包辦；而公車專用道則是一種運輸設施，由政府出資興建及維護，供既有之公車路線行駛，公車業者並無須負擔額外之建造成本，因此，兩者在成本及績效上的差異甚大。

基於此原因，輕軌運輸系統若採平面路面行駛方式設置，其路權型態及營運操作特性與公車專用道有頗多相似之處，實有必要作一概括性的比較，以彰顯其適用性。本研究目的，就輕軌運輸系統與公車專用道，藉由成本項目及績效項目進行完整之比較分析，使大家對兩種系統之優劣有一全面性之瞭解。
   基於上述背景，本研究之研究課題如下：
1. 瞭解輕軌運輸系統與公車專用道之系統特性與操作特性。
2. 確定輕軌運輸系統與公車專用道之成本項目與績效項目。
3. 探討輕軌運輸系統與公車專用道之成本關係與績效關係。

4. 進行輕軌運輸系統與公車專用道成本與績效之比較分析。

## 3研究範圍

都市大眾運輸系統依運量高低可分類如下表：

表1-1    都市大眾運輸系統依運量高低分類表

| 運量 導引 技術 | 低運量 (5000人次/小時以下) | 中運量 (5000~20000人次/小時) | 高運量 (20000人次/小時以上) |
| --- | --- | --- | --- |
| 輪胎式 | 一般公車 無軌電動公車(Trolley Bus) | 雙節巴士 公車專用道 自動導軌捷運系統(AGT) | 輪胎式捷運系統(RTRT) |
| 鐵軌式 | 地面電車(Street Car) | 輕軌運輸系統(LRT) 單軌捷運系統 小型地下鐵 | 鐵路捷運系統(RRT) 輕軌捷運系統(LRRT) 區域鐵路系統(RGR) |

資料來源：【1】

本文研究對象是針對輕軌運輸系統與公車專用道兩種運具來做比較，這兩種運具基本上皆為中運量系統，不同的是輕軌運輸屬軌道運輸，且班次較為固定；而公車專用道則為賦予一般公車專有路權之輪胎式公車系統，班次則屬於隨機到達的型態。因此，本研究範圍界定如下：

- 本研究的輕軌運輸系統是指其營運環境條件與公車專用道相同，其為平面路面行駛，路權為B型，且與平面交通車流混合，受交通號誌控制，對於A型路權之輕軌捷運（LRRT）則不納入研究範圍。在公車專用道方面，於道路（通常於快速道路或高速公路）中劃設專用之車道，專供公車行駛，路權型態為A型，提供類似公車捷運系統之公車專用道路，也不在本研究之研究範圍。

- 本研究的公車專用道方面，是以台北市實施之狀況為例，而各項資料之取得則參考歷年營運資料及文獻整理而得。

- 本研究考慮成本及績效之比較，成本方面考慮建造、營運成本二項，績效方面則考慮對使用者及非使用者所帶來之效益及環境衝擊。

## 1.4研究架構

本研究之架構主要從成本面與績效面兩大層面來進行，其中成本面主要包括建造成本、營運成本；而績效則指運輸系統所提供之運輸服務（移動性、舒適性、安全等）及環境衝擊，其細部項目將於下面章節探討。

本文研究架構如下圖所示：

不同大眾運輸系統

投入（資金、設備）

設施設備（技術型式）

建造成本

營運成本

輕 軌 運 輸 系 統 與 公 車 專 用 道

成 本 及 績 效 之 比 較

營運操作

績

效

提供運輸服務

圖1-1  研究架構

## 1.5研究方法與程序

- 由於大眾運輸系統在建立之前，必須先投入大量的土地及資金，然後有建設期間的建造成本、營運操作的營運成本等。而其產出的則是所提供的運輸服務，如旅行速度、運能、舒適、安全等績效指標及對環境影響。本研究即進行成本及績效之比較，利用投入與產出之關係，以系統整體性的觀點，求得單位產出值加以比較，研究方法如下：

- 經由文獻回顧與整理，瞭解輕軌運輸系統與公車專用道成本及績效的項目。

- 探討各項成本關係及績效關係，確認其計算或評估方法，以作為比較之基礎。

- 參考國外輕軌運輸系統及台北市捷運之經驗，蒐集成本及績效之資料。公車專用道則以台北市公車專用道歷年之營運資料，蒐集成本及績效資料。

4.按照各項成本關係及績效關係，將所蒐集之資料作比較分析。

本研究之研究流程如下圖所示：

確定研究主題

文獻回顧

公車專用道特性分析

（以台北市為例）

輕軌運輸系統特性分析

（平面系統）

探討成本關係與績效關係

成本及績效之推估

確認成本與績效項目項目

評估比較

結論與建議

圖1-2  研究流程圖

# 第二章 文獻回顧

本章首先介紹大眾運輸系統成本與績效比較之相關之研究，作為本文進行輕軌運輸系統與公車專用道成本與績效之分析的參考；其次說明有關比較之基礎與方法之研究，以作為後續比較工作之基礎；最後再對國內外相關之研究作一番綜合評析。

國內外以往對大眾運輸進行比較之研究，主要著重在都市捷運系統之探討，一般在比較時，成本方面可從營運成本和建造成本兩方面來進行，而績效方面則可由使用者、社會及營運者角度來探討，將其摘要整理如下：

## 2.1有關成本之相關研究

成本在興建一運輸系統時，是一項非常重要的考量因素，本節針對過去與捷運系統、公車系統之建造及營運成本項目有關研究作一番回顧。

### 2.1.1捷運系統成本之相關研究

- 許新明（1982）【中25】
許君於「中運量捷運系統之成本與效益分析之研究」研究中，以台北市中運量捷運路線之兩方案為研究對象（長度分別為9.86公里、5.92公里），並參考國內外的資料，進行中運量捷運系統之成本與效益分析。其步驟為先擬出有關建造成本及營運成本各項有關公式，再尋求各項合理之單價及照現有營運所需經費代入公式，以求得總建造成本及營運成本。
在成本效益方面，分為使用者效益、社會效益、營運效益各別分析，然後求得總效益。最後再利用成本-效益分析，先選擇貼現率，再以等值貼現率求得成本-效益比，最後求出投資報酬率，以提供台北市可否引進中運量捷運系統，對於決策者有一參考依據。
中運量捷運系統建造成本依系統機能，可分類如圖2-1所示。

圖2-1 中運量捷運系統建造成本分類

在效益方面，分為使用者、社會、營運者之效益作各別分析，然後求得總效益。通常一個運輸系統投資計劃的效益，並不是馬上就產生的，而是要經過一段時間。投資成本著重後兩年，尤其是最後一年。例如車輛成本、號誌控制系統成等均可編列最後一年投資。
最後分析成本、效益以求出投資報酬率，以成本-效益法作分析，先選擇貼現率，再以等值貼現率之現值求得成本-效益比，供台北市可否引進中運量捷運系統，對於決策者有一參考依據，結果如表2-1所示。

表2-1各方案之益本比

| 方案 | 貼現率10% | 貼現率14% | 貼現率18% |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1.886 | 1.415 | 1.095 |
| 二 | 1.490 | 1.059 | 0.763 |

其分析結果顯示，中運量系統在本研究方案一與方案二之投資報酬率分別為18.9%及14.7%，已超過世界銀行貸款之最低要求之12%甚多，足見中運量捷運系統是一相當值得投資之運輸系統。

- 石仲豪（1990）【中23】
石君於「台北地區捷運系統成本函數之推估」研究中，以個體經濟學理論中理性廠商以最小成本生產之假設為出發點，對台北地區大眾捷運系統的成本結構作一分析及界定，再參考國內外客運業成本函數構建時，最常使用之投入要素（如勞務、物料、資本、維修等），及產出項目（如延車公里、載客數等），再依據捷運系統之營運成本與產出項目，構建一適用於捷運之成本函數。其模式之決策變數、限制條件與成本項目關係如圖2-2所示。

圖2-2 捷運系統成本項目關係

而其採用之捷運二十二項標準成本可依其與產出水準相關與否劃分為變動成本與固定成本二類，凡隨著產出水準而變動者，稱為變動成本；凡不隨著產出水準而變者，稱為固定成本。固定成本並不影響目標函數最佳解，因此本規劃模式僅以每日總變動成本最小為目標函數。而其再將變動成本分為兩類：

- 與列車班次數有關之成本，指隨產出水準（列車公里）而變動之成本項目。

- 與車輛數有關之成本項目（車輛數受產出水準及車輛排班影響）。

本研究由成本函數分析捷運系統之經濟特性，得到下列重要結論：

- 民國八十八年初期路網通車營運後，在該年之要素價格與旅客需求水準下以最小成本生產，系統之產出仍處於規模報酬遞增階段，然未達最適規模，顯示系統之產出規模應可繼續擴大。

- 要素間之需求彈性：維修與資本呈替代之關係，勞務與維修及勞務與資本呈互補之關係。

- 洪福勝（1992）【中22】
洪君在「高運量與中運量捷運系統營運成本比較研究」研究中，以不同路線長度與運量需求情境下，比較高量捷運系統與中運量捷運系覺營運成本的差異。捷運系統之營運成本，可以微觀或巨觀方式進行研究。所謂微觀方式乃指按照系統所採用之實體狀況進行成本推估，如車輛之電力消耗可由列車之運轉方式及車輛規格性能建立之物理關係推估，人力需求則可依系統之營運計畫及設施狀況，進行所需之運轉、維修及管理人員之推估。而巨觀方式則依現有系統實際之營運成本資料，採用性質相似進行成本推估。由於巨觀方式精確度較差且無法反應捷運系統之作業狀態，因此本研究採用微觀方式進行分析。
本研究以單核心之都市並以通過都心之對稱輻射型捷運路網路線佈置方式為考慮，依不同都市規模之旅次產生與吸引，推算捷運站間尖峰小時最大旅客需求量，經由系統技術與操作特性，分別推算系統操作投入因素需求量，再透過投入因素價格之計算，得到高運量系統與中運量系統之於不同路線長度與運量需求下之營運成本並比較之。
研究所結果顯示，就高運量系統與中運量系統相對比較，高運量為勞力較密集之系統而中運量系統則為資本較密集之系統，因此當工資率較低而資本價格較昂貴之地區，高運量系統之優勢將高於中運量系統。反之，當工資率較高而資本價格較便宜之地區，則中運量系統之優勢將高於高運量系統。

- 蘇坤華（1993）【中26】
蘇君在「都市捷運系統車道結構建造成本因素之比較研究」研究中，以系統之特性為出發點，探討高運量捷運系統、中運量捷運系統（AGT） 和單軌跨座系統以高架、地面、地下三種車道型式，採用預力混凝土或鋼結構時，不同結構尺寸工程費之差異，再加上施工方法之考量計算所需人力、機具與工時，並透過投入之因素價格估算建造成本，進行比較。
研究結果顯示以車道型態來看，地面車道最低廉，高架次之，地下最昂貴，以地面車道作基準，高運量高架車道約為地面車道13-38倍，地下車道依施工法及開挖深度不同，約為地面車道之83-138倍。若在相同車道型式下，三種不同捷運系統之建造費以中運量AGT系統最低，單軌系統次之，高運量系統最高。
由上可知，地面車道型式是最低廉的捷運系統，若以政府財政為考量，地面式之輕軌系統為較合乎經濟效益之大眾運輸系統。

### 2.1.2公車專用道設置成本及公車營運成本項目之相關研究

- 張學孔等（1997）【17】
張君等人於「台北市公專用道及棋盤路網功能加強之研究」之研究中，針對路網規劃、營運管理、環境污染等三方面，檢討公專用道路網之營運現況、提出改善方案，並結合棋盤路網理念，以加強公車專用道及路網之整體功能，進而提供其他都市規劃的參考依據。
公車專用道所使用的投資成本包括道路施工及標誌、號誌、候車亭站牌的設計及施工、景觀的整理及施工、材料的採購、人員的調配等。依照交通管制工程處所提供的公專用道工程發包費統計如表2-2所示，其中土木部分共計171,680,192元，而交通工程共計81,168,000元，公車專用道施工總計約為二億五千萬元。

表2-2 台北市公車專用道施工成本        單位：元(87年幣值)

| 公車專用道 | 預算 | 決標 |
| --- | --- | --- |
| 松江路土木工程 | 18,003,000 | 15,950,000 |
| 松江路交通工程 | 8,433,700 | 6,180,000 |
| 新生南路土木工程 | 31,219,900 | 21,340,000 |
| 新生南路交通工程 | 11,034,280 | 7,000,000 |
| 仁愛路土木工程 | 25,978,400 | 18,830,000 |
| 仁愛路交通工程 | 9,977,130 | 8,800,000 |
| 信義路土木工程 | 40,437,000 | 30,672,000 |
| 信義路交通工程 | 9,913,960 | 8,000,000 |
| 南京東路土木工程 | 57,700,000 | 42,728,192 |
| 南京東路交通工程 | 28,758,600 | 23,800,000 |
| 民權東西路土木工程 | 40,456,000 | 29,780,000 |
| 民權東西路交通工程 | 10,024,900 | 7,288,000 |
| 敦化南北路土木工程 | 18,190,000 | 12,380,000 |
| 敦化南北路交通工程 | 9,190,400 | 7,800,000 |
| 中山南北路交通工程 | 13,886,570 | 11,500,000 |
| 合計 | 319,529,570 | 246,584,492 |

- 盧曉櫻（1996）【中5】
盧君在「公車外部效益與費率之最佳化研究」研究中，分別建立公車與整個系統之費率與服務水準數學模式，探討公車與整個系統在不同目標下的最佳設計，求算出系統均衡之最佳果。同時亦利用所建立的分析模式評估公車專用道設置前後之結果。
成本目前法規上所示對汽車客運成本之分類，依交通部「汽車運輸業客貨運運價準則」第五條規定，運價計算基礎為每車公里，而每公里合理成本包括燃料、附屬燃料、輪胎、車輛折舊、修車材料、行車人員薪資、行車附支、修車員工薪資、修車附支、業務員工薪資、業務費用、各項設備折舊、管理員工薪資、管理費用、財務費用及稅捐費用等十六項。
在各項目成本中，各項人員薪資包括行車、修車、業務及管員工薪資四項，若將十六項成本依照性質不同區分為「各項人員薪資」、「車輛折舊」、「油料」及「其他」，各大項所佔之比率如表2-3所示，發現人員薪資佔總成本的一半以上，由此可凸顯出此項成本佔公車成本之重要性，以及公車勞力密集之特性。

表2-3歷年公車成本所佔比率                   單位：%

| 成本項目 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各項人員薪資 | 52.14 | 52.62 | 54.21 | 51.24 |
| 車輛折舊 | 15.11 | 16.05 | 13.81 | 14.09 |
| 油料 | 16.86 | 15.13 | 13.97 | 16.7 |
| 其他 | 15.89 | 16.2 | 18.01 | 17.97 |
| 總合 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

- 尚錦堂（1999）【中21】
尚君在「台北市聯營公車路線合理經營年限之研究」研究中，以目前參加台北市聯營公車體系之公車業者所屬公車路線為對象，探討路線的成本與收益間之因素，再就不同聯營公車路線間之成本、收益進行損益分析，計算出不同路線之盈虧狀況，研擬聯營公車路線合理經營年限之策略，進而進行合理經營年限之評選。
公車路線之營運成本可分為兩部分來考慮，一是變動成本（會隨公車行駛里程及載客數而變動），一是固定成本（不隨公車行駛里程及載客數變動）。在路線經營年限之理論架構上，主要考慮線經營成本的投資回收期限，由經濟層面分析計算公車路線之合理經營年限。

## 2.2有關績效之相關研究

- 許新明（1982）【中25】
許君在「中運量捷運系統之成本與效益分析之研究」研究，以益本比法析台北市中運量捷運系統二條建議路線作評估比較。文中指出，進行效益分析時，不能單獨以有形的效益做為決策的依據，有時不能量化的無形效益，反而為決策的重要因素。其準則之研擬，主要從三方面：使用者、投資者（民間或政府機構）及社會大眾，其對社會整體的影響，不管直接或間接的效益都加考慮。
興建大眾運輸系統所得之效益可分為下列幾項 ：
一、使用者效益(user)
    公車旅次轉換中運量捷運系時間的費用節省。
    計程車旅次轉換中運量捷運系統的費用效益。
    增加交通安全獲致之效益。
二、社會者效益(non-user)
    在原有道路使用者之效益。
    能源節約。
三、營運者效益(operator)
    即是每年之收入扣除該年營運成本，剩餘之所得。

- 周文靜（1995）【中12】
周君在「大眾運輸系統旅次時間績效評估之研究」研究中，嘗試藉使用者最重視且與系統規劃、設計直接關聯的「旅次時間」量化指標，來顯現大眾運輸系統的服務績效。針對鑑於大眾運輸服務水準衡量不易，國內外有許多學者提出多項不同的評估指標，以期能反映大眾運輸的營運與服務績效。其選取原則基本上有11項，如表2-4所示。

表2-4 指標篩選原則之歸屬立場

| 主管或評鑑單位立場 | 乘客立場 | 業者立場 |
| --- | --- | --- |
| - 資料取得之容易性 - 資料正確性 - 客觀性 - 代表性 - 衡量容易性 - 政策性 | - 明確易了解性 - 乘客直接感受性 - 乘客關切性 | - 經濟性 - 可控制性 |

作者嘗試藉使用者最重視且與系統規劃、設計直接關聯的「旅次時間」量化指標，來顯現大眾運輸系統的服務績效。而指標的訂定在意義上必須易於了解，最好是乘客能直接感受明暸的服務項目，方能正確度量出客觀、公正的大眾運輸績效。

- 張瑋君（1997）【中4】
張君於「公車專用道對公車業者之效益分析」研究中，有鑑於過去文獻有關公車專用道設置方面績效的衡量，僅針對社會整體或道路使用者，因此擬從公車業者營運的角度，探討目前台北市設置公車專用道後所帶來的影響。
研究中蒐集各業者自民國79年1月以來每月營運資料，應用事前事後分析的觀念，以ARIMA建立分析程序，藉由統計分析，分就公車專用道實施之後對各家業者營收與成本的影響加以分析，營收與載客數有關，成本則反應在總車公里數上。
由於公車專用道的設置，使得行駛其上之車輛營運速率增加，在相同營運時間內，周轉率提高，車公里數增加，導致總成本增加；然而對於未能行駛公車專用道的路線，則可能因乘客流失，使得配車數供過於求，因此業者會以減少班次與調整配車數的方式調節供需，反應在成本上，即是車公里數的減少，因此若能得到公車專用道設置前後車公里數的變動量，乘以車公里成本，即可求得各業者在成本面的變動值。
將各業者之營收變動量扣除成本變動量，即得到淨效益。結果顯示設置公車專用道將有效提昇公車整體運量，但因各公車業者分配的路線不同以及營業範圍重疊的影響，各業者因公車專用道設置而獲致之效益不同，甚至反而會有損失的情形發生。

- 常華珍（1997）【中10】
常君在「台北市公車專用道實施績效評估」研究中，從道路運作項目及民眾切身感受認知兩方面做績效評估，針對台北市八條公車專用道所在之八大幹道做公車專用道實施前後之績效評估。公車專用道的設置，一方面可節省公車行駛時間，改善公車營運環境及體質，增進大眾運輸機能，另一方面可透過專用路權改善各運具間行車秩序及簡化車流，進而提高道路服務功能，疏解都市交通擁擠。
研究內容以台北市實施之公車專用道為例，作道路運作方面績效評估，包含蒐集及分析公車專用道實施前、後各種運具間流量、速率變動情形，並針對各條公車專用道車道路型設計、站台及路口幾何狀況等與肇事率、安全性之關係作檢討分析。其擬定的評估準則如表2-5所示。

表2-5公車專用道績效評估準則

| 改善項目 | 評估準則 | 效果衡量 |
| --- | --- | --- |
| - 增進大眾運輸使用效率、服務水準及便利性。 - 提高道路服務水準。 - 減少肇事。 - 增加民眾支持度及滿意度。 | 公車載客量 公車旅行速率 公車轉乘便利性 小汽車旅行速率 服務水準 肇事 含前述各項準則 | 人次 公里/小時 站距（公尺） 公里/小時 p.c.u./尖峰小時 件數及肇事型態 百分比例 |

結果顯示，公車專用道實施後，公車速率，尤以尖峰時間、公車班次密集路段，皆有明顯提高；另一方面，在專屬路權下，公車上、下午尖峰速率趨於一致。顯示實施公車專用道最明顯的效益為提高公車行駛速率。
另外，實施公車專用道之後，將佔用原有道路面積，而減少容量，也可能會對小汽車產生排擠效果。研究結果顯示，只有仁愛路及新生南路北向小汽車速率下降，其他路段則沒有排擠效應，小汽車速率皆有不同程度的提昇，顯示公車專用道簡化車流的效益大於佔用原有道路面積而減少容量的影響。且實施後，經由路段簡化車流及路口中各項號誌交通管制，與實施前比較肇事案件亦減少了。

- 交通部運輸研究所（1998）【中2】
交通部運輸研究所於「台灣地區引進輕軌運輸系統技術型式選擇之研究」中就系統設置技術層面，比較台灣都會區之特性與應用輕軌運輸系統之國外城市型態差異，進而研訂引進輕軌運輸系統之設置技術標準，以作為台灣都會區輕軌運輸系統之型式選擇及規劃之參考。
系統選擇指標甚多，可從乘客、營運者、社區社群或主管機關的觀點出發，思考技術面、經濟面、環境面、社會面等向度之評估指標，如表2-6所示。

表2-6 公共運輸系統評估指標

|  | 乘客 | 營運者 | 社區、社群或主管機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技術面 | 速度 舒適 可靠度 資訊提供 | 容量 路線規劃 營運 維修 | 可行的技術型式 標準化 競爭性 旅行速率 |
| 經濟面 | 可及性 旅行時間 班距 票價 | 資本設資 營運成本 服務彈性 | 運具分配狀態 服務面積可及性 故障或事故補償 |
| 環境面 | 耗油量(能源消耗量) 佔用的空間 空氣污染 | 資源保育 | 資源保育 都市設計 政策性 |
| 社會面 | 安全 擁擠 優先性 時間價值 | 旅客服務 員工僱用 系統接受性 | 系統接受性 安全標準 |

- 盧亮甫（1997）【中31】
盧君於「台北市公車專用道之運作特性與容量分析：UTSS模式之應用」研究中，以UTSS模擬軟體，對近端設站之公車專用道作容量研究。其結果發現，影響公車專用道上最大公車流量之結果有綠燈時比(g/C)、公車站上服務時間、車站車位數等三個主要因素。
公車站上服務時間越長，最大流量越下降。綠燈時比越長，公車流量也越大。而車位數由3~7個呈遞增時，流量也變大，但於5個車位時趨於均勻。
其研究結果發現，當綠燈時比為0.5、站上服務時間為30秒、車位數為5個時，最大公車流量為188輛/小時。其部分研究成果如表2-7所示。

表2-7 公車專用道容量表(車位數=5)

| 綠燈時比 | 0.5 |  |  | 0.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站上服務時間 (秒) | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 最大公車流量 (車/小時) | 263 | 215 | 188 | 303 | 239 | 198 |

## 2.3比較方法之相關研究

- Michael G. Ferreri（1979）【英4】
Ferreri在“Comparative Costs of Transit Modes.”文中對大眾運輸系統之營運成本及建造成本之比較方法作詳盡地說明。在營運成本方面，首先推導大眾運輸系統營運成本模式，以投入和產出的概念，求出營運成本關係式如下：
      
      Ct=U1R1+ U2R2+ U3R3+…+ UnRn
其中
      Ct：總營運成本
      U：單位成本
      R：產出量

就大眾運輸系統而言，投入指金錢，而產出一般有下列幾類：
˙車小時（vehicle-hours）
˙車公里（vehicle-miles）
˙軌道公里（track-miles）：指軌道運具而言。
˙尖峰小時車輛數（peak cars need）
˙系統收益（system revenue）

接下來依據鐵路與公車系統特性之不同，以蒐集之資料作驗證，分別求得兩種系統之營運成本函數。其優點為模式可正確地反應出系統各組成要件之成本，且也可依據所需分別為系統中之某一路線作單獨之估算。
在建造成本方面，由於不像營運成本，可以用一函數來估算。不論建造一新系統或是改建舊有系統，均需考量社會及運量需求，再來決定選擇採用那一種型式，進而決定所需車輛、站距、設備型式等。其分析程序為先於運輸走廊選定一運具型式，再從估算建造成本、比較對需求與社會群體之影響做成本效率分析，再與其他運具做一比較以求出最適運具。
最後，將建造成本依年金方式計算，與營運成本合算以估算系統總成本，將各種運具做比較分析以供決策者在選擇時參考。

- Vukan R. Vuchic（1979）【英3】
Vuchic在“Comparative Analysis and Selection of Transit Modes.”文中，研擬出在比較運具時之評估準則。以往在作運具之比較分析時，往往只著眼於成本因素之考量，而一些文獻在探討門檻值也不甚重視路權型式和服務水準之重要性，因而導致錯誤之決策。因此，作者認為運具在比較時，應以整個系統的角度來看，考量許多因素，而提出一個比較的方法。作者也指出，比較分析之運具基礎愈相似，其分析結果愈可靠，其基礎之設定，首先將運輸系統依路權型式分類（影響服務水準），其次依技術，再來依營運型式。

- Ferreri（1993）
Ferreri利用1989年美國大眾運輸業之公車營運資料，整理出與勞力支出有關之項目（薪資支出），約佔總成本的60~70%，可見公車業為一勞力密集產業。同時，Ferreri亦利用成本投入與產出之關係建立成本分配模式：

C = aH + bM + cV + dR

其中C為投入之總成本，H為車小時、M為車公里V為尖峰時間車輛數、R為收益，而a、b、c、d為各項產出之單位成本。

- Andrew H Spencer,Wang Andong（1996）【英1】
Spencer等人在“ Light rail or busway?A comparative evaluation for a corridor in Beijing.”文中，以益本比法，評估北京西北區一運輸走廊興建一條新軌道運輸系統之可行性。其方案有公車專用道、LRT、Skytrain三種，利用運輸規劃四步驟進行旅次指派，預測方案實施所帶來之時間的節省、車輛營運成本之減少等效益，以成本-效益法來進行分析評估。文中強調，唯有方案所帶來之效益足以彌補其成本，該方案才可行，另外使用者效益、舒適性、稅收、安全及環境等效益亦需納入考量。

- 楊昇庸（1999）【中1】
楊君在「台南都會區大眾運輸技術選擇之研究-兼論輕軌運輸系統之適用性」研究中，結合模糊理論與灰色理論，並第一次引入運輸之概念，建構出一套完整且客觀的評估體系，來針對都會區大眾運輸技術選擇作一研究分析。其研究方法為首先透過文獻整理以獲取初始之評估準則集，其次既應用灰色統計法與模糊AHP，藉由各相關領域之專家學者的篩選以確立完整的評估架構，最後引入運輸經濟概念之灰色聚類法作為各替選方案績效之評估程序，並以台南都會區進行實例研究。

## 2.4綜合評析

綜觀前述文獻，大都分別對輕軌運輸系統或公車專用道個別探討，顯少有針對兩者作一比較分析之研究。輕軌運輸系統在世界各地已實施多年，且成效亦獲肯定，而國內環境已相當具備發展潛力，運輸需求潛力大、地方規模適中、道路環境適合、民眾意識漸漸成熟，再加上大眾運輸向來受到重視。

基於上述理由，輕軌運輸系統若採平面路面行駛方式設置，其路權型態及營運操作特性與公車專用道頗為相似，政府有必要評估輕軌運輸系統或公車專用道於各都會區之適用性。有鑑於此，本研究希望透過對這兩種運具之比較，協助有關單位檢視其適用性，做為選定時之參考。

# 第三章 輕軌運輸系統與公車專用道之系統特性與操作特性

輕軌運輸系統與公車專用道之系統與操作有許多相似之處，但畢竟分屬不同的系統技術，必有其個別的特點，反映在兩者的運輸效能上。因此在進行這兩種運具之比較時，必須先探討其系統特性，以便對運輸系統有詳細的瞭解。

本章將先定義名詞，再來就運輸服務功能、道路及路權、車站、車輛、供電、成本等系統特性，以及營運特性、運行管制、環境影響等操作特性來詳加探討，最後整理綜合比較，以作為輕軌運輸系統與公車專用系統作通盤比較基礎。

## 3.1輕軌運輸系統與公車專用道之系統特性

### 3.1.1定義

輕軌這個名詞產生的主要原因，是因為輕軌運輸系統其車輛施在軌道上的荷載重量，相對於傳統鐵路系統或高運量捷運系統而言明顯要低。根據美國運輸研究學會（Transportation Research Board）在一九八九年提出之定義，輕軌運輸係指「一種電力驅動之都會區軌道運輸系統。可以以單節車廂或短列車行駛於地面、地下或高架之隔離式專用車道，或偶爾行駛於街道上。其車輛設計可允以低月台在軌平面上下乘客，或高月台在車輛低板平面上下乘客。」 而國內作者張志榮在其「都市捷運發展與運用」一書中，對輕軌之說明為：「LRT的運量單方向每小時約在8,000到20,000人之間，是一種介於公車與重軌鐵路捷運系統的中運量運輸系統。」

有關公車專用道（exclusive bus lane）的定義，係指在道路上劃出特定之車道專供公車行駛，禁止其他車輛使用，藉公車與其他車輛分道行駛以提高公車之行駛速率及服務水準。而根據1994年美國HCM及台灣地區公路容量手冊，公車專用道的定義是「應用標誌、標線或其他設施，使得公車可以在具有專用路權的道上行駛，避免其他車輛進入發生干擾」，由於享有專用路權，因此被視為是政府透過行政上的管制所採取的改善公車業者營運環境的一項措施。
    由於公車專用車道專供公車行駛，禁止它種車輛行駛，完成分道行駛功能，藉以提昇公車行駛速率與服務水準，降低道路交通流量，其具有下最四大特性：
1.簡化車流，提高行車速率

在混合車流情況下，公車因進出站上下客粢數頻繁，對其後方車流影響甚大。公車行駛公車專用道，有助於消除異質車輛間的干擾，使得各車道上車輛為同一類型，將行車延滯減到最低並提高行車速率，公車之準時性也隨之增進。

- 2.提高公車運輸競爭能力，降低道路交通量

公車運輸競爭能力提高，相對吸引部份它種運具使用者改乘公車，如成效顯著，以公車與小汽車每人平均用地面積比為1：6之情況下，將可大為紓緩交通擁擠現象。

- 3.增加公車班次，降低營運成本

因公車行車延滯因素減少，服務班次文之增加，如維持原有行車班次水準，則所需公車數量可望較前減少，促使營運成本降低。

- 4.改善交通秩序，增進交通安全

理想的交通應為均質行駛，將延滯及肇事因素減至最少。實施公車專用道後，異質車輛分道行駛，有助於交通秩序及行車安全的改善。

在佈設全天候中間車道公車專用道的標準方面，根據美國交通工程手冊建議，其設條件如下【24】：

- 尖峰時間，公車專用道之交通量，至少每車道每小時七十五輛以上，或十二小時內超過五百輛以上。

- 在單行道上，路幅寬度除公車專用車道外，其兩側至少尚須有兩車道供其他運具行駛。

- 在雙向道上，除公車專用道兩車道外，應少尚有四車道供其他運具行駛。

- 尖峰時間，公車載客量至少應較該道路所有其他車輛人數多出50%以上，在十二小時內，公車載客容量應超過其他車輛之所有乘客數。

### 3.1.2系統特性

- 運輸服務功能
    輕軌系統的路權設計極為多元，導致運轉速度和運量極富彈性，此一特性可使其發揮多重的運輸功能，包括走廊服務、捷運系統或通勤鐵路的接駁服務及地區性集散服務。因此，在不犧牲經濟效益的原則下，可以因地制宜，採用相容的系統技術型式，有助於滿足都會區多樣化的運輸需求。輕軌運輸系統之路網型態，主要是作線的服務，列車從起點（通常是機廠）出發，沿路線行駛，一直到終點站才折回。使用者則視其所需，在路線上之車站上下車。也可以環線的方式佈設，增加其服務範圍，路線長度通常不會超過15公里。
    在公車專用道方面，以台北市實施之棋盤狀路網為例，其特點為可作面的服務，配合轉乘措施，亦可增加可及性，路線長度通常不會超過10公里。但公車專用道只是一種交通設施，其設置路段只是公車路線的一部分，公車利用專用道行駛載客後，即駛離專用道，繼續完成其服務路線。再者，公車專用道上候車站之乘客，得依其到達之目的選擇適當的公車路線搭乘，因此對使用者來說，班次及路線的選擇性較小。

- 道路及路權設計
    輕軌運輸系統為鋼輪鋼軌的軌道技術，特點為接觸面積小，耗能低，軌道以平面(at-grade)佈設為主，可與其他車輛與行人共用﹔亦可在軌道與車道、人行道相鄰處以柵欄或緣石隔開，以確保專有路權，前者軌道嵌入路面，不舖軌枕﹔後者則一般舖設軌枕，在交叉路口處可視需要使用柵欄、優先號誌、固定號誌等設施給予不同程度的通行權，相對建造成本也會提高。
    路權型式較完整的分類法是由美國運輸研究學（TRB ,Transportation Research Board）於1996年所提出，將輕軌運輸系統的路權設計的路權設計歸納出三類九型，其中三類為：a.完全獨佔(exclusive)、b.半獨佔(semi-exclusive)與c.非獨佔(non-exclusive)。上述三類路權在應用上與道路條件相配合的九種一般化路權設計型式分述如下：

(1)完全獨佔式

a型：立體車道（高架或地下）或地面車道而以分隔島、實體障礙物隔離， 無任何其他交通（包括行人）干擾。

(2)半獨佔式

b1型：以柵欄隔離之地面車道，十字路口設置號誌系統管制穿越性交通。

b2型：以柵欄與高低差隔離之地面車道。

b3型：以高低差隔離之地面車道。

b4型：以緩坡隔離之地面車道。

b5型：以高低差隔離、但與人行徒步區結合之地面車道。

(3)非獨佔式

c1型：混合交通。

c2型：公共運輸專用道（Transit Mall）。

c3型：輕軌/行人專用道（LRT/Pedestrian Mall）。

在運行管制方面，輕軌運輸系統通常在不設置號誌路段或路線，列車由駕駛以「目視」方式控制，類似公車系統一樣，從起點依排定之時刻表，沿途由駕駛員操作靠站以至終點站。但為了提高平均運行速率及準點性與安全性，大多系統在平面交叉路口時設置「輕軌系統車輛優先號誌」(Preferential Traffic Signal)以讓輕軌系統車輛優先通過而不致受到其他交通流之干擾。另外，在輕軌系統列車上多有使用無線電通訊設備以提高運行管制效率或供緊急事件處理之用。
    公車的車道與一般道路在技術上並無不同，同樣有剛性與柔性路面，但在專用道上因為承載重量大，一般均提高道路施工等級，台北市並試辦於場站附近改舖剛性路面。國內的公車專用道目前均只採用平面型式，路段上以緣石分隔其他車輛，路口則共用分配時相，為B型路權。

- 車站設計
    主要特性包含月台位置、站距、月台高度、月台長度、建築型式等。輕軌運輸系統之車站設置方式可分為側式月台及島式月台，設置地點可分為遠端設站及近端設站兩種方式，所謂的遠端設站是指電車通過平面交叉路口之後才設站；近端設站則為在通過平面交叉路口之前設站。然而車站設置的條件，應配合不同路線幾何條件與行駛型式，各型式車站之適合條件及優缺點整理如下表所示。

表3-1 輕軌運輸系統車站適合條件及優缺點

| 路線型式 | 月台型式 | 適合條件 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雙向行駛中央型式 | 側式月台遠端設站 | - 擁有最優先權 - 需左轉車道時 | - 路權使用有效率。 - 安全性較佳。 - 軌道平直。 | 易造成車流動交織，影響行車安全以及增加路口延滯。 |
|  | 側式月台近端設站 | 無優先權時 | 延滯時間較少。 | - 左轉不易。 - 軌道鋪設受限於路線幾何型態。 - 降低行駛速率。 |
|  | 側式月台一端設站 | - 主要活動區域集中於單方向。 - 某一方向需要左轉專用道時。 | - 可使用單方向優先策略。 - 軌軌平直。 | 設站路口需佔用較大道路面積，易造成擁塞。 |
|  | 島式月台 | 街廓長度或道路寬度較為充裕時。 | - 節省車站建造成本。 - 利用高月台可增進車輛及行人安全。 | 乘客進出站必須跨越軌道。 |
| 路緣型式 | 側式月台 | 一般設置於單行道之左側。 | - 減少車流衝突。 - 若利用人行道作為車站，可減少道路使用面積。 | 若設置於雙向行駛之道路，車流衝突較大。 |

資料來源：許添本等，民國87年。

在車站型式方面，目前許多輕軌系統都傾向採取「簡易車站」(Simple  Station)的設計；車站無人自動化管理且建築力求簡潔，同時也都採用乘客榮譽購票、開放式的收費政策，以降低投資成本與長期營運成本。月台通常以站牌方式設立，類似招呼站的建築型式，其站距約在350~800公尺之間，高月台高度較軌道平面高出90～100公分，低月台高度不超過35公分，低月台是目前設計的趨勢，月台地板高程低於或相等於車廂廂地板高程，使旅客上下車由垂直行走階梯（step-in）轉變為平行出入（walk-in）的方式，除便利旅客（尤其是行動不便者）進出列車門之外，更可提高旅客上下列車的效率，節省停站時間。月台長度以最大列車長度加5~10公尺設計，一般約為50~100公尺左右。

公車專用道車站依設置位置區分有：
●路緣式公車專用車道：公車行駛於車道之最外線，利用人行道上、下乘客。其會影響路邊停車，沿線商定裝卸貨，計程車上下客及車流之右轉，上述負面影響如不能有效克服，民眾遵行意願必定低落，致而影響實施之成效。
●快車道式公車專用車道：公車行駛於車道最內線，利用中央分隔島上、下乘客。其對車流之左轉有一定程度之影響。
●中央式公車專用車道：公車行駛於道路中央，利用中央分隔島作為公車用道，其對車流之左轉有一定程度之影響。

公車與輕軌捷運系統的場站最大的不同在於車站長度可容納多輛公車同時進行服務，台北市的公車專用道車站提供3～7個車位，均為低站台設計，高度20～40公分，站距則略小於輕軌運輸系統，約300～400公尺，型式同於輕軌運輸系統可採近端設站、遠端設站、島式月台或側式月台，台北市目前多採近端側式月台設計。

- 車輛設計
    輕軌系統車輛一般使用鋼軌鋼輪技術，車廂可分為4軸、6軸、8軸等型式，長度約14~30公尺，寬度約2.2~2.8公尺，高度約3.1~3.7公尺，淨重約17~40噸，每節車廂容量約為100~300人，重約24~55噸。而依車頭數又可分為單車頭、雙車頭兩類，單車頭車廂價格較廉並具較大容量；雙車頭車廂（車廂兩端均設駕駛座）可減省系統建設經費並提供較大運作彈性，但因為路線終點一般無轉向設施，因此車輛多為雙頭駕駛型式。通常一列車以1~4節車廂連接，每小時單方向運量8000~20000人左右，六軸以上之輕軌車輛基本上以聯結車(Articulated Car)型式建造，因此最小轉彎半徑可在20公尺以下輕軌車輛一般特性如下表所示。

表3-2 輕軌運輸系統車輛特性

| 項 目 | 車 種 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 四 軸 | 六 軸 | 八 軸 |
| 車長(m) | 14.1~16.7 | 19.2~26.9 | 27.0~29.7 |
| 車寬(m) | 2.3~2.8 | 2.2~2.7 | 2.2~2.5 |
| 車高(m) | 3.0~3.6 | 3.1~3.7 | 3.1~3.4 |
| 每車載客數(人) | 100~120 | 110~210 | 170~270 |
| 車重(噸) 淨重 總重 | 17.7~21.0 24.0~30.0 | 21.0~39.0 28.8~53.7 | 29.0~39.0 45.6~51.1 |
| 動力軸 | 4 | 4 | 4~8 |
| 馬達數與動力(kw) | 4x(40~55) 2x120 | 2x(120~240) | 2x(120~220) 8x52 |
| 最小轉彎半徑(m) | 12~20 | 13~25 | 15~20 |
| 最大加速率(m/sec2) | 0.9~1.8 | 1.0~1.7 | 1.0~1.9 |
| 減速率(m/sec2) 正常 緊急 | 1.0~1.5 2.3~3.7 | 1.0~1.7 2.7~3.0 | 1.0~1.9 2.0~3.0 |
| 最大速率(km/hr) | 70~80 | 65~100 | 60~80 |

資料來源：【中2】

    而在車輛軌距方面，軌距指兩條鋼軌頂部之間之最短距離，一般可以分為以下三大類：標準軌距(1435mm)、寬軌距(1520mm)、窄軌距(1067mm)。
    公車係採用與汽車相同的膠輪技術，多為四軸或六軸，標準型公車來說，長度10～12公尺，寬度2.45～2.59公尺，高度3.05～3.6公尺，每車可承載60～80人，最小轉彎半徑12.6～13.3公尺，極速約可達90km/hr，無法連結，由於膠輪系統與地面的摩擦力大，因此加減速均較輕軌車輛靈活，爬坡度可達12%，動力來源主要為柴油，少部分為天然氣或電力。

- 供電系統
    輕軌運輸系統車輛所使用的電流一般為600或750伏特的直流電，通常由架空線輸送所需電流給列車上之集電桿或集電弓。輕軌運輸系統輸送及配電的方式一般係沿路線每隔3~5公里設一變壓站，電流由該處藉架空線傳送，架空線由沿軌道旁豎立的電線桿懸撐，或於兩股軌道之間豎立支桿，再於桿頂兩側加剛性橫桿，將電線吊懸於各股軌道上。各電線桿的間距，在直線路段通常為30公尺，曲線路段則配合路線曲度縮小距離佈設。
    而一般架空線架設方式可分為：電車線支撐方式；懸垂線吊架方式；直接吊架方式與鋼體吊架方式四種。目前最常被用的是懸垂線吊架方式。但近年來由於公共安全與景觀相容的考量，鋼體吊架方式已逐漸成為都市中心區新的趨勢。輕軌運輸系統很少採用「第三軌」供電方式，主要考慮路線中的平面路段如由路旁電力軌供電，易肇生危險。
    另外亦需有機廠設施，輕軌運輸系統的車輛為電聯車，必須設置與主線連接的機廠，作為車輛的整修、檢查、清洗、停放、調度的地方，亦可為駕駛休息之處所。
公車專用道的機電設備較為簡單，通常一般公車共用廠站設施，按照營運公車路線公司所提供之個別廠站進行車輛維修、加油、清洗、停放等工作，廠站通常設於總站附近。從這一方面來看，公車專用道之機電設備成本顯然比輕軌運輸系統小得多，這也是這兩種運具先天上系統特性的差異。

- 投資、營運成本
主要有土木設備建造、機電系統設置、列車購成本及營運維修成本等。首先就其投資成本來看，一般捷運系統投資成本中，有60%之比例用於土木建設，即花費在高架或地下車道與車站建設上，而輕軌運輸系統既然大部分路段為平面軌道，土木成本自可大幅降低。一般來講，其建設成本只需傳統捷運的三分之一【2】。美國主要輕軌運輸系統之每公里造價如下表所示。

表3-3 美國主要輕軌運輸系統之建設投資成本   單位：百萬台幣

| 城市 | 地下段% | 高架段% | 平面段% | 每公里造價 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portland | 0% | 36% | 64% | 264 |
| Sacramento | 0% | 32% | 68% | 180 |
| San Diego | 0% | 0% | 100% | 168 |
| San Jose | 0% | 49% | 51% | 459 |
| San Francisco | 26% | 0% | 745 | 294 |

資料來源：【2】

捷運系統標準營運成本項目，將成本項目依成本性質相同，分為五大類，即人工成本、電費、維修費用、折舊費用與其他費用。而根據國外經驗，營運成本主要項目為運輸支出（包括司機、監控人類、油料等），佔了將近一半(47%)，其次是維修及修車廠支出（包括維修相關人員及物料支出），佔了20.6%，再其次是行政及一般支出（包括人力支出、保險、安全），佔了19.7%。整體而言，與勞工有關之支出（也就是薪資的部分）依系統不同，佔了約60~75%的營運成本。
以法國的營運經驗來看，里爾市與南特市輕軌系統的年營運維修支出，僅約里爾市自動化捷運系統（與台北木柵線同型）的30%～50%，為馬賽傳統捷運的20%～33%，如下表所示：

表3-4    法國輕軌運輸系統與捷運系統營運支出比較

| 地點 | 系統型式 | 路線長度（公里） | 系統年產出 (千延人公里) | 營運年支出 (百萬新台幣) | 計算年期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里爾 | 輕軌運輸LRT | 19.0 | 1768 | 217 | 1991 |
| 南特 | 輕軌運輸LRT | 12.6 | 1086 | 138.5 | 1991 |
| 里爾 | 自動化捷運系統 | 13.2 | 2953 | 439 | 1986 |
| 馬賽 | 傳統捷運 | 15.5 | 1951 | 659 | 1986 |

註：法郎/新台幣匯率以1/5計算。

資料來源：【2】

實施公車專用道所使用的投資成本包括道路施工及標誌、號誌，候車亭站牌的設計及施工、景觀的整理及施工、材料的採購、人員的調配等。台北市為了配合專用道的實施，包括道路施工、材料採購、人員調配等，總計花費二億四千多萬元。
    
    而公車業之主要營運成本包含行車成本（包含維修成本）、站務成本、管理成本及賠償成本等。實施公車專用道後仍需注意維護及保養，包括人工成本、材料成本等，每年都要支出。細分其項目主要有燃料、附屬油料、輪胎、車輛折舊、修車材料、行車人員薪資、行車附支、修車員工薪資、修車附支、業務員工薪資、業務費用、各項設備折舊、管理員工薪資、管理費用、財務費用及稅捐費用等。

## 3.2輕軌運輸系統與公車專用道之操作特性

### 3.2.1營運特性

輕軌運輸系統之營運特性，主要包含最大速度、營運速度、車輛操作方法、班距、運能、停站方式、票務等特性。
    一般來說，最大速度約60~120公里/小時，營運速度則為18~40公里/小時，車輛操作方式通常由司機駕駛，輔以號誌控制。在票務系統方面，主要收費法有駕駛員人工收費、自助收費、榮譽收費等三種方式，其運作方式及優缺點整理如下表。

表3-5 輕軌運輸系統收費方式

| 收費方式 | 駕駛員人工收費 | 自助收費 | 榮譽收費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 運作方式 | 通常實施於單節車廂，由駕駛或其他工作人員負責收票及車門開啟工作。 | 乘客上車前先行購票（通常設購票機），若無票上車將受金錢上的懲罰。 | 乘客上車時，將車費投入收費箱中，不給予購票證明，也不作查票工作。 |
| 優點 | - 方便實施 - 容許多樣化的票證 - 車門開啟安全性較高 | - 增加營運效率 - 增加場站容量 - 減少人事成本 | - 增加營運效率 - 增加場站容量 - 減少人事成本 - 不需查票員設置 |
| 缺點 | - 列車停車時間長 - 浪費人力及財力 | - 需立法提高民眾守法意願 - 需設置查票員及售票機，增加營運成本 | - 無法強制購票 - 無法降低逃票率 - 僅適於人口稀少地區實施 |

資料來源：【6】

公車若以專用道型式設置，每站設五個車位，服務速率依站距及月台位置的不同而異，一般來說站距越小，停車時間越長，服務速率也越小。一般來說約可在15～40公里/小時，單向每小時可提供運能6000～10000人次。
    以台北市公車專用道設置現況方面來看，台北市區內交通惡化由來已久，為了改善交通現況，並鼓勵市民使用大眾運輸系統，交通局於民國85年1月27日於松江路開始實施公車專用道，其後並陸續完成新生南路、信義路、仁愛路、南京東路、民權東西路、敦化南北路等之公車專用道設置，其路段，尖峰小時流量均已超過設置公車專用道之標準，流量如下表所示：

表3-6 台北市公車專用道尖峰小時流量表

| 公車專用道 | 尖峰小時車次 （輛/方向） | 公車專用道 | 尖峰小時車次（輛） |
| --- | --- | --- | --- |
| 松江路 | 123 | 信義路 | 95 |
| 新生南路 | 111 | 敦化南北路 | 73 |
| 中山南北路 | 180 | 南京東路 | 136 |
| 仁愛路 | 63 | 民權東西路 | 117 |

資料來源：【10】

從上表可發現，最密集時其班距可達20秒/班，假設一輛公車搭載50名乘客，則其運量可達9000人次/方向/小時。
    在收票方面，目前台北市的公車收票方式均採投幣與儲值卡並行，不論在上車或下車時收票都統一由駕駛檢核，預計在未來數年內將改採非接觸式IC卡收費，屆時上下車之效率將可大為提高，但相對營運成本也因為設置讀票機和電子儀器等設備而提高。

### 3.2.2運行管制

當輕軌列車於平面路段行駛時，路口通常與汽車共用通行時相，或有列車專用的時相，但號誌型式與無輕軌通過的路口並無二致，唯當某些設定有號誌連鎖路段，會在車站處設專用號誌告知列車駕駛何時離站能進入最佳的續進帶，國外大部分的平面輕軌系統於路口均設對輕軌車輛設有優先號誌，會根據列車的到達，使號誌遲閉、早開或插入綠燈時相。

由於輕軌屬軌道運輸，一般都設有行車區間制度，因此軌道沿線也會有用來指示列車駕駛停止、減速、通行，或告知前方轉撤器方向，稱為輕軌號誌(LRT signal)，此種號誌須與一般號誌清楚區隔，以免汽車駕駛人混淆。其號誌型態如下所示。

| 輕軌號誌 | 指示動作 |
| --- | --- |
|  | 停止 |
|  | 準備停止 (閃燈) |
|  | 通過 |
|  | 即將右轉 |
|  | 即將左轉 |

圖3-1 輕軌運輸系統號誌控制方式

資料來源：【6】

台北市公車專用道的號誌與標誌則完全與汽車相同，根據發展大眾運輸的政策，路口號誌理應給予優先，但台北的公車專用道車輛密度過高，實施優先號誌可能造成反效果，因此並沒有計畫實施。

### 3.2.3環境衝擊

主要之影響有噪音、震動、景觀、交通衝擊、交通安全等。相較於公車系統所使用的柴油引擎，使用電力推進的輕軌運輸系統無污染，噪音可維持在75db以下，震動於平面段影響較輕微。
    由於輕軌運輸系統供電主要是以架空線供電（以列車上方集電弓集電），其集電設施及架空纜線於平面路段對景觀負面之衝擊較大，不僅影響市容，還要維持安全淨高，且對較大型的車輛也必須實施高度管制。因為輕軌運輸系統是以平面鋪設，施工期間對於交通的影響較大，且營運時往往在交叉路口給予優先號誌措施，對於非幹道車輛的影響也較大，而其對車輛或行人，在號越軌道也存在著許多交通安全的問題。

公車最大的環境影響來源均與動力型式有關，目前大量使用的柴油引擎造成嚴重的空氣污染、噪音污染、震動等問題，雖然公車專用道增進行車順暢，連帶減低了部分問題，但最根本的解決之道仍在改用低污染或零污染的其他能源。

## 3.3綜合比較

以下針對輕軌運輸系統與公車專用道之系統特性與營運操作特性作一概括性之比較，整理如下表所示。

表3-7 輕軌運輸系統與公車專用道系統及操作特性之比較

| 系統 | 輕軌運輸系統 | 公車專用道 |
| --- | --- | --- |
| 車輛長度(m) | 20~27 | 10~12 |
| 車輛寬度(m) | 2.2~2.7 | 2.45~2.59 |
| 車輛高度(m) | 3.0~3.7 | 3.05~3.6 |
| 每車容量 | 50~100人 | 30~70人 |
| 控制方式 | 半自動控制/駕駛控制 | 駕駛控制 |
| 服務型態 | 線狀服務 | 面狀服務 |
| 路線運能(人/小時) | 8000~20000 | 6000~10000 |
| 路權型態 | B型路權 | B型路權 |
| 車站設備 | 路線資訊/遮簷/售票機 | 路線資訊/遮簷 |
| 站距 | 400~600m | 300~400m |
| 車道型式 | 平面為主 | 平面 |
| 建造成本 | 較高 | 較低 |
| 營運成本 | 低 | 高 |
| 轉彎半徑 | 15~20m | 7~12m |
| 最大坡度 | 3~6% | 12% |
| 加減速率(m/sec2) | 1.0~1.9 | 1.5 |
| 推進方式 | 電力 | 柴油引擎 |
| 動力供應方式 | 架空線 | 內燃機 |
| 導引方式 | 鋼軌 | 司機駕駛 |
| 最大速率 | 60~120km/hr | 90km/hr |
| 服務速率 | 18~40km/hr | 15～40km/hr |
| 平穩度 | 較高 | 較差 |
| 噪音 | 低 | 高 |
| 空氣污染 | 極低 | 高 |
| 都市及景觀阻隔性 | 較高 | 低 |

資料來源：本研究整理

# 第四章 輕軌運輸系統與公車專用道成本關係之分析

## 4.1成本項目之考量

首先確定成本項目，成本如以發生次為標準，則可分為「資本成本」（Capital Cost）及「營運成本」（Operation Cost），前者指成本之發生僅為一次性之支出，如軌道、場站、廠房、動力設備等。後者指成本之發生為經常性，如電力燃料、各種維修支出、司機及管理人員薪資、折舊等。

輕軌運輸系統通常由業者自行建造及營運，成本項目（建造成本及營運成本）皆由業者自行承擔。從系統規劃、發包興建到完工營運，各項工程費用皆由業者支出，而不同於公車專用道，僅由政府興建，供各家公車業者使用。這一點是輕軌運輸系統與公車專用道系統在成本項目上很大的差異。

公車專用道通常由政府出資興建，於道路劃出一特定車道，提供專用道設施，供各家公車業者之路線公車行駛其上，業者幾乎無須負擔建造成本。而公車之場站用地，部分由政府提供，部分則為業者自行租用，由各家業者自有其場站設施站，供其公車使用。

基於上述之特性，輕軌運輸系統與公車專用道在成本比較的基礎上有很大的差異。為了使比較較公平客觀，本研究在比較建造成本時，輕軌運輸系統之土地成本將考慮只考慮機廠用地成本（包括變電站設備），路線用地將不納入考慮，因本研究所指之輕軌系統系利用道路中央車道作為路線，而無路線用地取得問題，機廠用地則納入機廠成本考慮。公車專用道則按實際狀況，以台北市實施現況為例，利用其建造成本資料，作為估算之基礎。

比較營運成本時，輕軌運輸系統將以全線營運路線之營運所需成本為考量，公車專用道之營運成本將以公車行駛於公車專用道上之營運成本為考量，針對不同路線長度來作分析。同時，公車在行駛專用道後，其對公車業者的角度來看，也將因車速提高而減少營運成本，此部分為公車專用道之效益，將於第五章另外討論。本章所探討，將以公車行駛於公車專用道之營運成本來與輕軌運輸系統來比較。

## 4.2建造成本項目與影響關係

### 4.2.1輕軌運輸系統

- 輕軌運輸系統於建設期間最主要的資本成本項目為捷運系統工程類之費用，包含整個營運系統之固定設備（土木、機電設施、用地等）之建造成本。依系統機能可分為圖4-1所示。

圖4-1 輕軌運輸系統建造成本

輕軌運輸系統可以為高架、地面、地下方式建造，就建造成本來說，花費在高架或地下車道與車站設施項目上之土木建設成本，約佔60%。若採用高架方式設置，將衍生龐大的施工成本，而採地下方式也會衍生可觀的地下管線拆遷、開挖機具及施工土木成本，其投資金額將非常可觀，將失去輕軌系統低成本的優勢。

若以地面型式建造，以道路之中間地帶當作車道，列車行駛其上，不僅大大降低建造成本及工期，在維修上也要容易且低廉。基於上述理由，地面式的輕軌運輸系統為本文探討的對象，高架與地下型式與公車專用道路權型態相差太大，比較起來也就較沒意義了。

各項建造成本之關係說明如下：

- 土地成本

土地成本主要指運輸用地取得之成本，包括地價、地上物補償費及公共設施移置費在內，其大小與路線所需土地面積及地價有關。估計方法有下列兩種【25】：

- 平均法：以單位面積地價乘以所需土地面積。

- 分段法：依路線各線段之地價分別估計之。

由於輕軌運輸系統路線是以道路之中央當作路線車道，路線之用地取得是由政府利用政策達成，因此路線用地不考慮。

- 軌道成本

軌道成本主要包括路面混凝土設施、軌道之成本，其大小與路線長度有關。估計方法為根據國外經驗，先求出平均每公里之軌道成本，再乘上路線長度既得路線軌道成本。算法如下：

Ctrack=Utrack*L ……………………………………………(式4-1)

其中

Ctrack：總軌道成本。

Utrack：每公里平均軌道成本。

L：路線長度。

- 車站成本

車站成本中最主要之項目為月台設施之成本，月台設施則受列車長度影響，通常月台必須滿足最長列車長度。估計方法為先求出每單位車輛長度之月台單價，再依不同列車車輛數再乘上單價而得，可以下式表示。

而每車站成本乘以總車站數即為總車站成本，車站數與平均站距和路線長度有關，其關係如下。

Cstation= Ustation*n*Ns………………………………………(式4-2) 
其中

Cstation：總車站成本。

Ustation：每車廂長度之車站成本。

n：每列車車廂數。

Ns =總車站數。

而車站數與路線長度及平均站距有關，且本研究假設是採近端設站方式設站，因此其關係如下：
    Ns =2*L/S………………………………………………(式4-3)
其中：
    L：路線長度
    S：平均站距

- 機廠成本

機廠成本包括供車輛維修和停放之設備成本，及用地取得等成本，其大小主要受總車輛數影響。算法為先求出輕軌之每車廂所需之基地成本，再換算成國內之貨幣現值，乘上所需之列車車廂數即可求得總機廠成本。

Cdepot=Udepot*N…………………………………………(式 4-4)

其中

Cdepot：總機廠成本。

Udepot：每車輛平均機廠成本。

N：總列車車廂數。

- 號誌及控制系統成本

號誌及控制系統成本包括通信、行控中心、號誌、自動化設施等設備之成本，其大小與車輛數及路線長度有關。其算法為利用經驗值，先求出輕軌每公里所需之號誌及控制系統成本，乘上路線長度，即可求得總號誌及控制系統成本。

Csignal=Usignal*L……………………………………(式4-5)

其中

Csignal：總號誌及控制系統成本。

Usignal：每公里號誌及控制系統成本。

L：路線長度

- 電力輸送設備成本

電力輸送設備成本主要包括架空線供電設備及變電站之成本，其大小與供電方式與變電站數目有關，通常使用電壓較高，電壓下降幅度較小，故變電站之間距可較遠，所需變電站數量較少。其估算方法為利用國外經驗值，先求出輕軌每公里所需之電力輸送設備成本，乘上路線長度，即可求得總電力輸送設備成本。

Cpower=Upower*L…………………………………………(式4-6)

其中

Cpower：總號誌及控制系統成本。

Upower：每公里號誌及控制系統成本。

L：路線長度

- 車輛成本

f=Vn．C.........................(式4−7)車輛購置成本可依系統所需之總車輛數而決定，以滿足運輸尖峰時間之旅客為考慮因素。其估計方法為：

其中：

f=班次數，班/小時。

V=尖峰小時內單方向之旅客總數為，人次/方向小時。

n=列車車廂數，車廂/班。

C=既定擁擠程度下之車廂容量，人/車廂。

T=12Lv+2t60........................(式4−8)再來考慮列車在尖峰小時內之週轉次數T。

其中：

T=尖峰列車週轉次數，次/小時。

L=路線長度，公里。

V=列車平均行駛速率，公里/小時。

t=路線端點列車整備時間，分鐘。

則將「尖峰小時之排班數」除以「尖峰小時列車週轉次數」，再乘以

Nmin=fT．n=VT．C..................(式4−9)每列車車廂數即可得最小總列車數Nmin，可以下式表示。

Nmin為最少所需之總列車數，但尚需加某一比例之車廂數以供維修及調度備用所需，參照歐美、日本現有系統之經驗，大多以10%計。設每車廂單位成本為P，則總車輛成本Ccar為：

- Ccar=P．(1.1) Nmin………………………………………(式4-10)

- 工程準備金

工程準備金為彌補規劃時估算之不完整或一些偶發事件等狀況，所需準備的一筆費用，其大小按直接工程成本之百分比估計，一般以百分之十計。

### 4.2.2公車專用道

公車路線之建造成本，包括候車站土木成本及候車站土木成本，由政府出資興建，成本項目與其影響變數關係如圖4-2所示。

公車專用道建造成本

候車站土木成本

土木及交通工程成本

道路施工成本

標誌、號誌

車站數

路線長度

圖4-2 公車專用道之建造成本

各項成本內容說明如下：

- 候車站土木成本：內容有候車亭站牌的設計及施工、景觀的整理及施工、材料的採購等。其大小與車站數有關，而車站數又與設站位置、路線長度有關。

- 土木及交通工程成本：內容有道路施工，道路舖面的加強、標誌、號誌，並配合反光標、車道屏、安全防護島及回護式安全號誌等交通設施，其大小與專用道型式與長度有關。

依照台北市交通管制工程處所提供的八十五年度公車專用道工程發包費統計如表4-1所示。

表4-1 台北市公車專用道施工成本                單位：百萬

| 公車專用道 | 車站數 | 路線長度（公里） | 土木成本 |  | 交通工程成本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 總成本 | 每公里成本 | 總成本 | 每公里成本 |
| 松江路 | 8 | 1.54 | 15.95 | 10.36 | 6.18 | 4.01 |
| 新生南路 | 9 | 1.78 | 21.34 | 11.99 | 7 | 3.93 |
| 仁愛路 | 14 | 3.1 | 18.83 | 6.07 | 8.8 | 2.84 |
| 信義路 | 22 | 4.5 | 30.67 | 6.82 | 8.8 | 1.96 |
| 南京東路 | 18 | 4.2 | 42.73 | 10.17 | 23.8 | 5.67 |
| 民權東西路 | 17 | 3.6 | 29.78 | 8.27 | 7.29 | 2.03 |
| 敦化南北路 | 7 | 3.15 | 12.38 | 3.93 | 7.8 | 2.48 |
| 中山南北路 | 12 | 3.5 | - | - | 11.5 | 3.29 |

資料來源：【27】及本研究整理

由上表可得知，實施公車專用道之土木工程成本從每公里393萬到1199萬；交通工程成本則從每公里196萬到567萬。其大小依專用道型式之不同而異，本文將在後面針對研究範圍內之專用道型式，對適用之成本估算值作進一步分析，以作為本研究之採用值。

## 4.3營運成本項目與影響關係

### 4.3.1輕軌運輸系統營運成本項目

輕軌運輸系統為一軌道運輸，與一般捷運之營運成本項目大同小異。藍武王（民七十八年）曾研擬22項捷運標準營運成本項目，依性質相近可分為人工成本（行車、站務、管理及維修）、電費（行車、廠站、車站等）、維修費用（車輛、路線）、折舊費用與其他費用等。

本研究之營運成本是以每年之營運成本來表達（元/年），營運成本依費用之發生類型可分為固定與變動成本。固定成本指費用之發生系統之產出無關，即使無營運亦需支出之成本，如設備折舊成本、物料成本等；而變動成本指費用之發生與系統之營運產出（如車公里數）成比例變動，無營運發生時即無支出之成本項目，如司機薪資、行車電費等。輕軌系統之營運成本項目如圖4-2所示。

營運成本

固定成本

變動成本

人 工 成 本

電 費

物 料 費 用

折 舊 費 用

其 他 費 用

圖4-3 輕軌運輸系統之營運成本

其內容及估算方法，分別說明如下【22】、【23】：

一、固定成本
1.折舊費用

各項設備折舊之計算，主要為系統設備到達使用年限後，所需之重置成本，因此折舊成本之多寡，乃隨著系統於不同之營運規模下，所需之設備量大小及受各項設備之折舊年限而異。

一般折舊成本，可依系統組成之性質，分為運務設備、工務設備、機務設備及電務設備折舊成本等四大類。在計算折舊成本時，各設備取得成本可由設備之單價乘以設備量而得，而折舊年限則依設備性質而異，本研究根據國內稅法規定及台北市捷運局總顧問之建議，作為各項備折舊年限之依據，稅法有規定者，以稅法規定為原則，稅法無規定者，以捷運總顧問之建議為準【22】。

而本究研所定義之輕軌運輸系統，車站型式較簡單，類似招呼站方式設置，因此如自動收費、電扶梯、環控系統等設施也就不列入考慮。各項設備之折舊年限可參考表4-2。

表4-2  捷運系統各項設備折舊年限				單位：年

| 折舊項目 | 稅法規定 | G.C.建議 | 本研究採用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.運務設備 - 自動收費系統 - 電扶梯 - 電梯 | 無規定 15 15 | 10 40 40 | - - - |
| 2.工務設備類 - 路軌 - 環境控制系統 | 10 無規定 | 20 15 | 20 - |
| 3.機務設備類 - 電聯車 - 機廠設備 | 20 15 | 30 15 | 25 15 |
| 4.電務設備類 - 電力設備 - 號誌設備 - 通訊設備 | 15 10 8~15 | 20 20 15 | 20 20 15 |

資料來源：【22】及本研究整理

經由各項設備折舊年限之確定，折舊成本之計算，為根據其折舊年限，利用直線法攤提折舊，求得每年之折舊成本。其估算方法可透過下列公式計算【22】：

ARC=i(ECi×1ARYi)........................(式4−11)
其中：

ARC：系統設備每年折舊成本。

ECi：設備i取得成本。

ARYI：設備i折舊年數。

各項設備取得成本由建造成本而得，建造成本之計算如4.4.2節所示。

2.物料需求費用

捷運系統營運必須能提供高品質與安全性的服務，因此系統本身之設施與設備需做適當的置換，才能確保運轉的可靠性。基本上，任何機件皆有其經濟壽命，視其使用程度之多寡，必須適時地維修或替換。

一般而言，維修材料之庫存量與消耗量與其耐用年限有關，而其需求也隨系統之規模大小有關。本文擬引用台北市捷運總顧所建議之各項設備維修材料儲存比率與每年之消耗比率，做為估算輕軌運輸系統維修需求之依據，各項維修材料儲存與每年之消耗比率如表4-3所示。

表4-3  捷運系統各項設備維修材料儲存與消耗比率

| 維修項目 | 期初存貨成本佔資本成本比率 | 每年存貨消耗比率 | 每年維修材料佔資本成本比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.運務設備 - 自動收費系統 - 電扶梯 - 電梯 | - - - | - - - | - - - |
| 2.工務設備類 - 路軌設備 - 環境控制系統 - 車站輔助設備 - 車站塗飾 | 0.100 - - - | 0.025 - - - | 0.0250 - - - |
| 3.機務設備類 - 電聯車 - 機廠設備 | 0.050 0.080 | 0.125 0.120 | 0.00625 0.0096 |
| 4.電務設備類 - 電力設備 - 號誌設備 - 通訊設備 | 0.070 0.095 0.060 | 0.120 0.100 0.070 | 0.0084 0.0095 0.0042 |

資料來源：【22】及本研究整理

二、變動成本

1.人力需求成本
(1)行車人員

行車人員包括列車駕駛人員及隨車服務人員。本文假設輕軌運輸不需隨車人員，僅需一位駕駛員，以反應輕軌運輸較捷運系統操作簡單的特性。行車人員的數目與所需列車數有關，因此其成本之估算公式是以列車數為基礎，公式如下：

行車人員人工成本
     =每人每年平均薪資*(列車數*每列車平均行車人數)…(式4-12)

(2)行控中心人員

基本上，行控中心乃為控制列車安全運轉的道腦，所以各項系統的控制均整合於此，就單一路線而言，有其核定編制人員，控制人數可由下列公式估算，再乘上每人年薪資即得行控中心人工成本。

行控中心人工成本
    =每人每年平均薪資*[OT/WT]*Uc………………………(式4-13)

其中：

OT=每年系統開放營運小時數。

WT=每人每年工作小時數。

Uc=每班所需控制人員編制人數。

(3)維修人員

包括所有在機廠、車站或行控中心擔任電路、列車、路軌、訊號的維修人員。依國外經驗，維修人員的數目，通常是行車人員與站務人員總合的倍數(pm)，其估算公式如下：

    維修人員人工成本

=每人每年平均薪資*行車人數* pm…………………………(式4-14)

(4)管理與行政人員

管理與行政人員包括所有後勤作業人數，如管理資訊系統、物料、會計、財務等行政管理工作人員。管理與行政人員一般而言，屬半變動性質，有一基本的固定數目，不隨運量而變。在此之上則隨運量而增減，通常為行車人數、站務人數、維修人數總合的倍數pa，估算公式如下：

管理與行政人員人工成本

=每人每年平均薪資*[營運所需基本人數 +(行車人數+站務人數+維修人數) * pa]…………………………………………(式4-15)

行控中心人員依據【22】資料，中運量每班為4人。而管理及行政人員，本研究採較捷運系統之0.35比例 為低之0.2，以反應輕軌運輸系統較低之人力需求。上述有關各類人員需求之配置，其計算單位及單位數量如表4-4所示。

表4-4 輕軌運輸系統人力需求		   	單位：人

| 輕軌運輸系統人力需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人員類別 | 計算單位 | 人力需求（人） |
| 1.行車人員 駕駛員 排班及調度人員 | 輛 班 | 1.25 1 |
| 2.行控中心人員 | 班 | 4 |
| 3.維修人員 電聯車維修人員 軌道維修人員 號誌控制維修人員 動力維修人員 | 列 公里 公里 公里 | 1.3 0.69 0.6 1.88 |
| 4.管理與行政人員 | 百分比 | 1+3類人員乘以0.2 |

資料來源：【22】及本研究整理。

表中中運量系統乃根據台北市捷運系統木柵線之系統狀況，由於國內現行並無輕軌系統之案例可供引用，因此本研究採現有之中運量系統來估算，依台北都會區大眾捷運系統股份有限公司之人力需求加以調整整理而得。本研究將以此資料，作為後續估算營運成本之依據。

2.電費

電費主要包括變電站契約容量電費、行車電費、車站用電、機廠與總辦公大樓用電等，其中變電站契約容量電費、行車電費、機廠與總辦公大樓用電與車公里數有關，而車站用電，本研究所探討之車站型式較簡單，因此車站用電較不明顯，納入行車電費而不另外估算。

每年電費之估算可由每年之車公里數，乘上平均每車公里之耗電成本而得，年車公里數之推估於後面探討。

電費之估算方式如下：

年電費成本

=年車公里數*車公里電費成本……………………………(式4-16)

3.其他費用

(1)稅捐費用

稅捐包括土地稅、營業稅及各項行政規費，其大小為全年之營運總成本乘以一固定百分比Pt估算之，估算公式為：

稅捐費用

=(人工總成本+電力總成本+維修材料總成本+折舊總成本)*Pt……(式4-17)

(2)訓練費用

訓練費用包括行車人員、行控中心人員、站務人員、維修人員、管理與行政人員等養成訓練之費用，其大小一般是以人工成本乘上一百分比px為估算訓練費用，估算公式為：

    訓練費用=人工成本*px…………………………………(式4-18)
(3)管理費用
    管理費用包括水電費、郵電費、旅運費、印刷裝訂廣告費、修理保養費、旅客平安保險費、財務保險費及專業服務費等，其大小一般是以人工成本乘上一百分比py估算管理費用，估算公式為：

訓練費用=人工成本*py…………………………………….(式4-19)

### 4.3.2公車專用道營運成本項目

公車專用道與一般公車之營運成本相同，公車之營運成本分類如圖4-4所示。

營運成本

人 工 成 本

行 車 費 用

維 修 費 用

折 舊 費 用

其 他 費 用

圖4-4 公車業營運成本

- 各類營運成本分別說明如下：

- 公車營運成本內容

成本目前法規上所示對汽車客運成本之分類，依交通部「汽車運輸業客貨運運價準則」第五條規定，運價計算基礎為每車公里，而每公里合理成本包括燃料、附屬燃料、輪胎、車輛折舊、修車材料、行車人員薪資、行車附支、修車員工薪資、修車附支、業務員工薪資、業務費用、各項設備折舊、管理員工薪資、管理費用、財務費用及稅捐費用等十六項【21】。

而以與營業有無直接關係，又可區分為間接成本與直接成本兩部分。間接營運成本指成本之發生系統之營運與否無關的部分，其項目說明如下：

- 場站成本
法規上公車客運業之票價計算成本中有所謂之場站成本，本研究採用台北市交通局86年核定聯營公車票價時對場站租金之計算標準，以每坪每月租金300元計算，而依台北市公共汽車客運業營運管理辦法規定，聯營公車每車之停車空間為20坪。因此將各業者之公車路線配車數，乘以20坪即為基本停車場所需面積，故每車每年約需72,000元來估算路線場站成本費用【21】。

- 行車及修車附支
此類費用包括行車及修車支出中之保險費與其他費用。

- 業務及管理員工薪資
業務及管理人員在路線闢駛之前，即須負責處理相關事項，並不隨公車行駛理程而改變。本項目包括業務員工與管理員工之薪資。

- 業務與管理費用
包含文具用品、廣告費、訓練費、差旅費、售票佣金、研究發展等費用，亦不隨車公里而變動。

- 各項設備折舊費用
包含修車設備、業務設備、管理設備之折舊，與車公里無關。

- 稅捐費用
包含牌照稅、燃料稅、強制汽車責任險等。

- 財務費用
主要用於場站之租金、通行費等。

直接營運成本，指成本之發生與系統之營運有關之成本，其包含項目如下：

- 燃料
公車行駛之燃料主要為柴油，其消耗量與行駛里程成正比，影響其變動之因素有二：每公升柴油價格、公車每公里之耗油量。

- 附屬油料
附屬油燃料包含機油、煞車油等，其消耗量亦與行駛里程有關，影響因素同燃料。

- 輪胎
輪胎費用之支出與車輛每年行駛總里程成正比，影響因素為行駛里程。此外，道路狀況的好壞亦會影響輪胎的耗用速度。

- 車輛折舊
車輛依使用年限，扣除殘值後（原價的5%），按年攤提。

- 修車材料
修車材料為公車行駛一段時間後，因應公車部分零件損壞，而購置修護機器設備之物料費用與委託予外包廠商承修車輛之費用，一般來說，車齡越高，修車材料費用就越高，影響因素有車齡、維護狀況等。

- 行車及修車員工薪資
公車行駛時須聘請駕駛員，而車輛維修時亦預有維修人員。其影響因素包括員工每月薪資、退休金提存百分比、年節獎金月數、每車配車人數等。

上述各項費用，參考現行公車業之計算基礎，均將其每年支出之總費用，除以年行車公里數，而得到每公里之營運成本來估算，本研究為求資料取得容易及計算簡便，擬直接採用台北市政府交通局86年計算聯營公車票價時之各單項成本計算結果之數據，以車公里成本為基礎，再進行年車公里分析，以求得年營運成本。

- 公車業營運成本特性

若將上述十六項成本依照性質之不同，區分為「各項人員薪資」、「車輛折舊」、「油料」及「其他」，則根據收集之資料，各大項所佔之比率如表4-5所示。

表4-5 歷年公車營運成本比率						單位：%

| 成本項目 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各項人員薪資 | 52.14 | 52.62 | 54.21 | 51.24 |
| 車輛折舊 | 15.11 | 16.05 | 13.81 | 14.09 |
| 油料 | 16.86 | 15.13 | 13.97 | 16.7 |
| 其他 | 15.89 | 16.2 | 18.01 | 17.97 |
| 總計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

資料來源：【5】

由此可知，人員薪資幾乎佔公車總營運成本的一半以上，顯示公車業勞力密集的特性，人工成本在分析公車營運成本時也就更形重要了。

## 4.4建造成本之估算

### 4.4.1資料來源

本研究之資料來源，在輕軌運輸系統方面是以「新竹都會區大眾捷運系統規劃」【28】之資料，乃因為新竹捷運系統規劃是以輕軌系統為採用技術型式，且路線大部分為地面型式，與本文相似，有極大參考價值。在公車專用道方面，以運研所所作之「高雄市公車專用道系統規劃與設置可行性研究」【29】 內之數據，及參考台北市政府交通局交通控制工程處所公布之資料，乃因公車專用道自民國85年於台北市開辦以來，均已獲得良好成效，且其設置成本較適合本國環境，對本研究也極具參考價值，各項成本則換算成87年之幣值。

### 4.4.2輕軌運輸系統

一、土地成本

由於本研究所指之輕軌運輸系統，路線是以道路之中央當作路線車道，路線之用地取得是由政府利用政策達成，而路線不在道路中央之部分（如機廠連接路線）則併入機廠成本考慮，因此路線用地之土地成本不考慮。

- 軌道成本

此處所指之軌道成本包括土木結構及軌道工程成本，而依路面型態之不同又可分為埋置式、道碴式及路堤道碴式三種。每公里軌道成本埋置式約為142,330,000元，道碴式約為80,910,000元，路堤道碴式約為95,420,000元，本文採用與公車專用道路權型式較相似之埋置式（尚能供一般車輛行駛）來估算，一方面乃因較不影響市區交通，一方面於交叉路口也較不會影響穿越車流。依照式(4-1)，總軌道成本為：

Ctrack=142,330,000*L

- 車站成本

本文所指之輕軌運輸系統與公車專用道路權相似，車站也一致採用類似招呼站方式設置，且位置為近端設站，於路口近端各設一側式月台供列車停靠，因此每個站位將有兩個車站。平均站距則以500公尺計。公車專用道每座候車站之建造成本約為1,656,000元【29】，而台北市公車專用道之平均車站長度約為75公尺（大站100公尺、小站50公尺）。

六軸輕軌列車長約25公尺，按照列車車輛數n之不同（n=1~3），則車站長度分別為25公尺、50公尺、75公尺。假設輕軌運輸系統之車站型式及設施、寬度與公車專用道一樣，則車站成本分別為552,000、1,101,000、1,656,000元，依照(式4-3)，總車站成本為：

Cstation=552,000*n*2L/(0.5)

=2,208,000nL

其中n為列車車輛數。

- 機廠成本

每車輛之機廠成本約為16,400,000元，依照(式4-4)，總機廠成本為：

Cdepot=16,400,000*N

- 號誌及控制系統成本

每公里之號誌及控制成本約為56,000,000，依照(式4-5)，總號誌及控制成本為：

Csignal=56,000,000*L

- 電力輸送設備成本

電力輸送設備成本除了架空線設施成本外，尚包含變電站設施等設備，平均每公里之造價約為72,800,000元，則依(式4-6)，總電力設備成本為：

Csignal=72,800,000*L

- 車輛成本

f=602=30=Vn．200本文選用之車輛為六軸型式，一方面六軸為現今世界上最普遍採用之車輛型式，製造廠商最多，維修也較方便，一方面乃是因為國內所作過之相關研究皆建議採用六軸型式車輛。每輛有兩節車廂，尖峰小時容量約為200人/輛，尖峰發車班距約2分鐘，若配合優先號誌，列車平均行駛速率可達20公里/小時計（包含上、下乘客停等時間），假設列車端點整備時間為2分鐘則依(式4-7)得知每小時班次數為：

可得知欲滿足尖峰需求，所需之列車車輛數為

n=V/6000

T=12L20+460=303L+2再來依(式4-8)得知，，則列車在尖峰小時內之週轉次數為：

Nmin=fT．n=30T．V6000=(3L+2)V6000再來依(式4-9)得知，尖峰小時最小總列車數Nmin為：

六軸輕軌列車單價約為85,000,000元，則總車輛成本為：

- Ccar=85,000,000 *(1.1)*(3L+2)V/6000
       =(4.675L+3.117)V(萬)

- 工程準備金

將前七項建造成本總合乘以百分之十，即為所需之工程準備金。

上述八大項成本中，軌道成本、車站成本、號誌及控制系統成本、電力輸送設備成本等四項僅與路線長度L有關，而機廠成本、車輛成本則與車輛數N有直接關係，而車輛數又與運量需求、路線長度有關。

總建造成本即為八項主要成本之總和，整理如下：

總建造成本=(29824+243n+4.1V)L+4.429V(萬)…………………………(式4-20)

每公里建造成本=總建造成本/L
              =(29824+243n+4.1V)+(4.429V)/L(萬)……(式4-21)

### 4.4.3公車專用道

就公車專用道這一項運輸設施來講，以台北市為例，是由市政府出資興建，供各家公車業者之公車路線使用。因此，從政府觀點來看，所負擔的即是公車專用道設施之施工成本。
    本文所探討之公車專用道為中央快車道設置型式，因此，成本之估算擬以台北市松江路、民權東西路及南京東路三條專用道之資料來估算，一方面乃因其車道型式相近，一方面也是因為經實地勘查後認為其路權型式較符合本文探討之對象。從台北市交工處之資料得知，南京東路及松江路之專用道建造成本如下表所示：

表4-6 台北市公車專用道建造成本	             單位：元

| 公車專用道 | 車站數 | 土木工程 建造成本 | 路線長度 （公里） | 交通工程 建造成本 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松江路 | 8 | 19,648,675 | 1.54 | 7,689,958 | 27,338,633 |
| 民權東西路 | 17 | 35,064,441 | 3.6 | 8,004,677 | 43,069,118 |
| 南京東路 | 18 | 48,653,897 | 4.2 | 28,917,435 | 77,571,332 |
| 小計 | 43 | 103,367,031 | 9.34 | 44,612,070 | 147,979,083 |

資料來源：台北市交通局交工處，民國85年。

由上表所列台北市實施公車專用道之經驗估算，每座候車站之土木工程成本約為2,400,000元，而土木及交通工程成本約為每公里4,800,000元。

在車站數估算方法方面，本文所探討之公車專用道為近端設站，也就是說每一個停靠站將有二個候車站（各位於路口近端），而班距則假設和輕軌基礎一樣，皆為500公尺，在此條件下進行所需車站數之推估，方法如下：

車站數=(路線長度/平均站距)*2

=(L/0.5)*2=4L………………………………………(式4-22)

公車專用道之總建造成本之估算方法如下：

總建造成本=總車站成本+總交通工程成本

=每車站成本*車站數+每公里交通工程成本*路線長度

=240*4L + 480*L

=1440L(萬)………………………………………(式4-23)

### 4.4.4建造成本之估算

建造成本與路線長度及運量需求有關，路線長度越長、運量越大，所需之投資成本也就越龐大。在路線長度方面，輕軌運輸系統在國外實施經驗通常以10~20公里佔大多數，且參考國內淡水線、木柵線及新店線長度，本研究將分5公里、10公里、15公里、20公里四種情境考慮。在運量需求方面，考量輕軌運輸系統及公車專用道之運能，輕軌通常介於5000~15000人/方向小時間，而公車專用道以台北市來說，最高約可達9000人/方向小時，本研究將採5000人、10000人、15000人三種情境來討論。

- 輕軌運輸系統之建造成本

輕軌運輸系統之建造成本，與路線長度及運量需求有關，各路線長度、運量之建造成本如表4-7所示。

表4-7 輕軌運輸系統建造成本推估			單位：萬(87年幣值)

| 路線長 (公里) | 5 |  |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運量(人/方向小時) | 5000 | 10000 | 15000 | 5000 | 10000 | 15000 |
| 總建造成本(億) | 28.6 | 40.9 | 54.3 | 56.1 | 81.7 | 107.4 |
| 每公里成本(億) | 5.7 | 8.2 | 10.9 | 5.6 | 8.2 | 10.7 |
| 路線長 (公里) | 15 |  |  | 20 |  |  |
| 運量(人/方向小時) | 5000 | 10000 | 15000 | 5000 | 10000 | 15000 |
| 總建造成本(億) | 84.7 | 122.6 | 160.5 | 112.2 | 162.4 | 213.8 |
| 每公里成本(億) | 5.6 | 8.2 | 10.7 | 5.6 | 8.1 | 10.7 |

由上可知，輕軌運輸系統之總建造成本與路線長度、運量需求成正比關係。運量需求固定時，總建造成本大致與路線長度成倍數之關係成長。在運量為5000人時，總建造成本從5公里之28.6億到20公里之112.2億，10000人時為40.9~162.4億，15000人時則為54.3~213.7億。
    當路線長度固定時，總建造成本隨運量增加而遞增，然其增加之幅度隨運量增加而趨於緩和。在路線長5公里時，造價為28.6~54.3億，10公里時為56.1~107.4億，15公里為84.7~160.5億，20公里時則為112.2~213.7億。

再來就每公里造價來看，其大小僅與運量需求有關。在運量為5000人時，平均每公里造價約5.7億，10000人時約為8.2億，15000人時約為10.9億。

由上述分析可知，輕軌運輸系統在運量越大時，其單位投資之建造成本較有經濟效益。各項成本指標與路線長、運量需求之試算結果如下表示。

二、公車專用道

公車專用道之建造成本，僅與路線長度有關，各路線長度之建造成本如表4-8所示。

表4-8 公車專用道建造成本    				單位：億(87年幣值)

| 專用道長度 | 5公里 | 10公里 | 15公里 | 20公里 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總建造成本(億) | 0.72 | 1.44 | 2.16 | 2.88 |
| 每公里建造成本(萬) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |

由上述結果可知，總建造成本與路線長度成正比關係，從5公里之0.72億到20公里之2.88億，以台北市為例，此部分建造成本由政府出資興建，公車業者無需負擔任何成本。而每公里之建造成本為1440萬。

## 4.5營運成本之估算

### 4.5.1資料來源

輕軌運輸系統方面，是參考國內中運量捷運系統（木柵線）而得，公車方面則以台北市聯營公車之營運資料為準。

### 4.5.2 輕軌運輸系統營運成本

一、固定成本
1.折舊費用

將4.4.2節各項設備之單價，依折舊年限以直線法攤提，即可得每年之折舊費用，結果說明如表4-9，其中L為路線長度，N為車輛數。

表4-9  捷運系統各項設備折舊年限				單位：年

| 折舊項目 | 取得成本（萬） | 折舊年限 | 每年折舊費用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 軌道設施 | 14,233L | 20 | 712L |
| 機廠設施 | 1,640N | 15 | 547N |
| 號誌及控制設施 | 5,600L | 20 | 280L |
| 電力輸送設施 | 7,280L | 20 | 364L |
| 車輛成本 | 8,500N | 25 | 1700N |

資料來源：【22】及本研究整理。

則每年折舊費用可以下式表示。

年折舊成本=(712L+547N+280L+364L+1700N)
          =(1356L+2247N)(萬)……………………………(式4-24)

2.物料需求費用

由上節所列之各項設備每年維修材料佔資本成本比率，輸入各設設備之資本成本，可得每年維修材料成本如表4-10所示，其中L為路線長度，N為車輛數。

表4-10  捷運系統各項設備維修材料儲存與消耗比率

| 維修項目 | 資本成本 | 每年維修材料佔資本成本比率 | 每年維修材料成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 軌道設施 | 712L | 0.025 | 17.8L |
| 機廠設施 | 547N | 0.0096 | 5.25N |
| 號誌及控制設施 | 280L | 0.0095 | 2.66L |
| 電力輸送設施 | 364L | 0.0084 | 3.06L |
| 車輛成本 | 1700N | 0.00625 | 10.63N |

資料來源：【22】

每年物料成本可以下式表示。

年物料成本=(23.5lL+15.88N)(萬)…………………………(式4-25)

二、變動成本

- 人力需求成本

人力需求成本計算之前，計算之基礎假設如下：

- 系統營運時間每日以17小時計。

- 每一員工年年充工作時數為1926小時。（每週工作44小時，扣除休假及事病假30年與國定假日16年計算而得。

由表4-2之單位數，其人數需求計算結果如表4-11所示，其中L為路線長度，N為車輛數，n為每列車之車輛數。

表4-11   輕軌運輸系統人力需求					單位：人

| 人員類別 | 計算單位 | 人力需求（人） | 總數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.行車人員 駕駛員 排班及調度人員 小計 | 車 班 | 1 1 | 1.25N 4 (1.25N+4) |
| 2.行控中心人員 | 班 | 4 | 13 |
| 3.維修人員 電聯車維修人員 軌道維修人員 號誌控制維修人員 動力維修人員 小計 | 車 公里 公里 公里 | 1.3 0.69 0.6 1.88 | 1.3L 0.69L 0.6L 1.88L 4.47L |
| 4.管理與行政人員 | 百分比 | 1+3類人員乘以0.1 | (4.47L+6+2.25N) *0.1 |
| 總計 |  |  | 4.92L+1.475N +17.6 |

資料來源：【22】及本研究整理。

再來透過人員每年薪資，計算總人工成本。根據文獻【22】所示，捷運系統各類人事成本估算單價如表4-12所示（87年幣值）：

表4-12 中運量系統各類員工年薪      單位：元

| 人事項目 | 單位 | 平均年薪(元) |
| --- | --- | --- |
| 行車人員 行控中心人員 維修人員 管理及行政人員 | 人 人 人 人 | 509000 683367 444667 478000 |

資料來源：【22】。

則總人工成本估算如下：

總人工成本=(N+2)*509000+4*683367+(4.47L)*444667+(4.47L+2+N)*0.1*478000

=556800N+220137L+3847068

=(55.7N+22L+384.7)(萬)……………………………………(式4-26)

2.電費

捷運系統之電力主要消耗在列車推動、列車空調照明等輔助設施、號誌及控制系統、機廠及辦公大樓等用地之電力消耗，中運量系統每列車公里約耗用9.8元之電力【30】。求出年列車公里即可得到每年之電力成本，年列車公里之求算方法如下：

年列車公里=平均每日行駛車次*每列車輛數*路線長度*營運天數

而每日平均行駛車次，本研究假設系統每日營運17小時，尖峰（晨峰、昏峰各2小時，共4小時）每2分鐘一班，計120班、離峰（共13小時）每6分鐘一班，計130班，單向共有250班次，則雙向每日行駛班次為500班次，則年列車公里數為：

年列車公里=500*n*L*365

=182500nL…………………………………………(式4-27)

其中L為路線長度，n為列車車輛數。

總電力成本=年列車公里*9.8

=1788500nL

=178.9nL(萬)……………………………………(式4-28)

3.其他費用

此部分包含稅捐費用、訓練費用及管理費用。根據文獻【22】之資料，各項費用之計算基準如下：

稅捐費用以人工、電力、物料及折舊總成本之1%計算。
則年稅捐費用=15.8L+23.2N+3.8(萬)……………………(式4-29)

訓練費用以每一員工每月平均5000元計算。
則年訓練賈用=2.5L+0.5N+3.1(萬)………………………(式4-30)

管理費用以人工總成本之50%費用計算。
則年管理費用=11L+27.9N+192.3(萬)……………………(式4-31)

則每年其他費用可以下式表示。

每年總其他費用=29.3L+51.6N+199.2(萬)………………(式4-32)

由上述分析，輕軌運輸系統每年營運成本可以下式表示。

年營運成本

=1430.8L+178.9nL+2370.2N+583.9(萬)…………(式4-33)

將車輛數N=1.1*VL/2500，代入上式得：

      年營運成本

=1430.8L+178.9nL+1.043VL+583.9(萬)…………(式4-34)

### 4.5.3公車專用道系統營運成本

由4.3.2節對公車營運成本之探討，可知成本人工薪資影響很大，而人工數（主要是駕駛員）則受車輛數影響很大，所需車輛數又與營運班距、車輛往返時間及運量需求有關。其中車輛往返時間受公車行駛速率影響。公車專用道實施後，原有道路之一般公車行駛於專用道上，公車行駛速率因而提高，使得週轉率提高，需求的車輛數也就減少，進而降低營運成本。

公車營運路線長D除上公車平均行駛速率v，即為公車服務一趟之總行駛時間。總行駛時間再除以平均營運班距h，則可得路線所需之車輛數N。本研僅對行經公車專用道之公車路線，分析其營運成本之變化。根據本研究所搜集資料顯示，台北市七條專用道平均每一條有22條公車路線行駛。而每一路線平均營運路線長度約為32公里（單程16公里，來回一趟共32公里）【5】，尖峰班距則約為6分鐘，則平均每一路線所需車輛數為(320/v)輛，則平均每一專用道行駛之車輛數為(7040/v)輛。

公車專用道的一個特性，就是公車僅一部分之路線長度行駛於專用道上，假設此部分佔全線之P%。只有在此一部分路段，公車才能享受到公車專用道的效益，也就是行駛速率的提高。根據資料顯示，公車於公車專用道之平均行駛速率約為15km/hr，而於一般道路則約為10km/hr【10】，則全線之平均行駛速率為30/(3-P)，則所需車輛數為(704-235P)輛。

目前政府機關對現行公共汽車客運業所公佈之行車成本計算方式均以車公里計算，因此如能得到公車專用道上公車之全年行駛車公里數，再乘上平均每車公里成本，即可得到公車於專用道上全年之營運成本，年車公里之推估如下。

行經專用道之公車，並非全部行駛完整條路段，一部分公車可能於中途駛進，也可能於中途駛離，因此要求得總車公里數，必須先求得平均每公車行駛專用道長度之比例。根據調查，南京東路專用道每一路段每小時平均之公車到達率如表4-13所示：

表4-13 南京東路公專用道每小時到達率   單位：輛

| 路口名稱 | 每小時到達率(輛) | 長度(公里) | 車公里數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林森 吉林 | 73.5 | 0.5 | 36.75 |
| 吉林 松江 | 81.5 | 0.3 | 24.45 |
| 松江 建國 | 85.5 | 0.36 | 30.78 |
| 建國 龍江 | 79.5 | 0.38 | 30.21 |
| 龍江 復興 | 73 | 0.37 | 27.01 |
| 復興 敦化 | 63 | 0.48 | 30.24 |
| 敦化 寧安 | 67 | 0.6 | 40.2 |
| 寧安 三民 | 59 | 0.6 | 35.4 |
| 總計 |  | 3.59 | 255.04 |

資料來源：本研究整理。

由上表可知，若以最大到達率來計算，總車公里數應為85.5*3.59=307，然而實際只有255，約為255/307=0.83，也就是說平均行駛專用道之長度比例為83%，本研究將採用此一假設值。

假設每天營運18個小時，則公車專用道部分之年車公里數可由下列式子推估：

年車公里=N*T*L*0.83*18*365*2

=10906NTL…………………………………(式4-35)

其中：

N：公車車輛數

T：週轉率（次/小時）

L：專用道長度

週轉率=1/每次行駛時間

=1/[32/(30/(3-P))]

=30/[32(3-P)]………………………………………(式4-36)

將前述之車輛數、週轉率推估式代入得年車公里為：

年車公里=(704-235P)* 30/[32(3-P)]*10906L

=10224L*(704-235P)/(3-P)………………………(式4-37)

其中P為公車專用道佔路線長度比例。

而根據台北市公車處統計月報，民國88年之每車公里之行車成本約為70元【21】，乘上年車公里數即可得公車專用道之年營運成本，計算結果如下：

年營運成本(公車專用道)= [10224L*(704-235P)/(3-P)]*70

=715680*(704-235P)/(3-P)

=71.6*(704-235P)/(3P)(萬)……(式4-38)

而P為公車專用道長度佔平均路線長度之比例，本文假設平均公車路線長度約為16公里，因此P=L/16，則年營運成本可改為：

年營運成本(公車專用道)=(241718-5047L)/(16-3L)(萬)……

…………………………………………………………………(式4-39)

### 4.5.4營運成本之估算

與建造成本一樣，路線長度分5公里、10公里、15公里、20公里四種情境考慮，運量需求方面分5000人、10000人、15000人三種情境考慮。

- 輕軌運輸系統

輕軌運輸系統之總營運成本與路線長度、運量需求有關，各路線長度、運量需求之每年營運成本表4-14所示。

表4-14 輕軌運輸系統營運成本推估	單位：萬/年(87年幣值)

| 路線長度 (公里) | 5 |  |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運量 (人/小時) | 5000 | 10000 | 15000 | 5000 | 10000 | 15000 |
| 總營運成本(萬/年) | 19767 | 26464 | 33771 | 38306 | 52310 | 66315 |
| 車輛數 | 12 | 23 | 35 | 23 | 46 | 69 |
| 車公里成本(元) | 216.60 | 145.00 | 123.37 | 209.90 | 143.30 | 121.13 |
| 人公里成本(元) | 1.547 | 1.036 | 0.881 | 1.499 | 1.026 | 0.865 |
| 路線長度 (公里) | 15 |  |  | 20 |  |  |
| 運量(人/小時) | 5000 | 10000 | 15000 | 5000 | 10000 | 15000 |
| 總營運成本(萬/年) | 57454 | 78156 | 98858 | 75994 | 103394 | 131402 |
| 車輛數 | 35 | 69 | 103 | 46 | 91 | 137 |
| 車公里成本(元) | 209.90 | 142.75 | 120.37 | 208.20 | 141.65 | 120.00 |
| 人公里本 (元) | 1.499 | 1.020 | 0.860 | 1.487 | 1.012 | 0.857 |

由上可知，輕軌運輸系統之總營運成本與路線長度、運量需求成正比關係。運量需求固定時，總營運成本大致與路線長度成倍數之關係成長。在運量為5000人時，總營運成本從5公里之每年1.8億到20公里之每年7.6億，10000人時為2.6~10.3億，15000人時則為3.4~13.1億。

當路線長度固定時，總營運成本隨運量增加而遞增，然其增加之幅度隨運量增加而趨於緩和。在路線長5公里時，總營運成本為2.0~3.4億，10公里時為3.8~6.6億，15公里為5.7~9.9億，20公里時則為7.6~13.1億。

再來就每車公里成本來看，其影響大致只與運量需求有關，運量越大，車公里成本越小。在運量為5000人時，平均每車公里成本約216元，10000人時約為145元，15000人時約為120元。

就每人公里成本來看，其影響大致亦與運量需求有關，運量越大，每人公里成本越小，分別為5000人之1.5元、10000人之1.03元，15000人之0.85元。

- 公車專用道

公車專用道之總營運成本僅與路線長度有關，各路線長度之每年營運成本如表4-15所示。

表4-15 公車專用道營運成本				單位：萬/年(87年幣值)

| 專用道長度 | 5公里 | 10公里 | 15公里 | 20公里 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總營運成本(萬/年) | 83959 | 167883 | 252757 | 335654 |

由上可知，公車專用道合理之年營運成本隨路線長度增加而增加，因其年行駛車公里數增加之故，其變化情況大致與路線長度成正比關係，從路線長度5公里之每年8.4億到20公里之33.6億。

就每人公里成本來看，依照台北市公車處之營運資料，每車公里成本約為64元。假設以承載率0.7，公車容量50人計，則公車每人公里成本約為1.28元。

## 4.6小結

由前述之分析，可得輕軌運輸系統與公車專用道建造成本、營運成本之推估式，整理如表4-16所示。

表4-16 建造成本與營運成本之估算式

| 系統 | 輕軌運輸系統 | 公車專用道 |
| --- | --- | --- |
| 建造成本(萬) | (29824+243n+4.1V)L | 1440L |
| 營運成本(萬/年) | 1609.7L+1.043VL+589.9 | (220999.7-4614.6L)/(16-3L) |

由上可知，輕軌運輸系統之建造成本與運量需求V、路線長度L有關及列車車輛數n，而公車專用道之建造成本則僅與專用道長度L有關，與運量需求V無關。

就營運成本來看，輕軌運輸系統與路線長度L、運量需求有關；而公車專用道與專用道長度L有關。

# 第五章 輕軌運輸系統與公車專用道之績效關係分析

## 5.1績效項目之考量

輕軌運輸系統與公車專用道在營運後，正面的績效有旅行時間節省、安全性提高等，負面的績效則因為佔用道路一車道，使得道路面積縮減、影響道路容量等。輕軌運輸系統和公車專用道系統對道路運作最大特性的差異，乃是輕軌運輸系統將佔用一車道，其他車流（包括原有公車）將被排擠到其他車道上，公車和小汽車車流的交互影響仍存在，造成原有車流量行駛於道路容量較小之車道上，除非藉由輕輕軌運輸系統有效吸引大量其他運具旅次，降低車流量，否則將降低原有道路之服務水準。

而就公車專用道來講，公車專用道將使公車統一行駛於專用車道，道路將因車流同質性提高，減少公車停靠站對其他車輛的影響，對道路服務水準有正面之效益。依據台北市實施公車專用道之經驗，實施後道路車輛旅行速率明顯提高（公車以及小汽車）。

基於上述理由，輕軌運輸系統及公車專用道在運作上之特性有很大的差異，因此在比較的基礎也不一樣。輕軌運輸系統對使用者之績效可能比公車專用道來得大，然而對非使用者（指一般道路使用者）之影響也就比公車專用道嚴重。本研究比較的基礎，將以全體用路人為出發點，分別考量對使用者、非使用者之影響。

在績效項目方面，本研究擬從運輸服務績效與環境績效兩類來作分析比較。運輸績效主要是對使用者而言，指運輸系統所提供之服務水準，如運能、服務速率、班次、舒適性等，而對公車業者來講，公車專用道之效益還有營運成本的減少、載客量提高等，本文也將從業者角度來分析。

環境績效則對非使用者之衝擊較為明顯，尤其是輕軌運輸系統，其在景觀上的衝擊較公車專用道來得嚴重，且兩者都因佔用原有道路一車道，所造成之交通衝擊也是一大負面績效。

在比較方面，輕軌運輸系統是以路線總長度為考量，而公車專用道方面則以公車行駛於公車專用道上之績效來與輕軌運輸系統作比較，如此才能真實地反映出公車專用道之績效。本研究所探討之績效項目與其影響因素可用5-1圖來說明。

運輸服務績效（使用者）

環境績效（非使用者）

運 能

服務速率

班  次

舒適性

車廂容量

列車車廂數

安全班距

站 距

列車加減速

其他環境因素

績效項目

噪 音

震 動

交通安全

道

路

交

通

衝

擊

景 觀

圖5-1  績效項目與影響關係

## 5.2輕軌運輸系統之績效項目與關係

### 5.2.1運輸服務績效

運輸服務績效為大眾運輸系統提供之運輸服務功能或水準表現，通常有兩種，一是指對使用者之績效，也就是使用者直接可以感受到的績效，一般主要有運能、服務速率、班次（準點性）、舒適性等，分別說明如下：

- 運能
運能代表單一方向每小時通過一定點所能運送之最大乘客數，為系統選擇時最重要的特性變數。運能之表達又可分下列幾種：絕對運能（Absolute Capacity），指系統技術理論上所能達到之極限，實務上無法超越者；設計運能（Design Capacity），指在系統設什條件下所能達致之運能，在設計完成後，操作上難以超越者；排班運能（Scheduled Capacity），指在既有排班運作下之運能，排班運能應大於最大運量需求，否則會產生擁擠或乘客上不了車之情形【7】。
本研究所探討的績效，即屬排班運能，分析符合尖峰運量需下排班下所產生的運能。
運能可以下列公式表示：
     C=Cv*Nv*F…………………………………………(式5-1)
其中
     C：排班運能。
     Cv*：每車容量。
     Nv：每列車連結車廂數。
        F：每小時班次數。

- 速率
速率表示列車位移之效率，是乘客最關心，也是衡量服務水準的重要變數。速率之表達方式亦可分為幾種：設計速率（Design Speed），指車輛在設計時所能達到最高之速率；標訂速率，指捷運系統行車控制系統所控制之最高速率，也就是列車在路線上行駛之最高速率，自動運轉控制（ATO）之車輛達到此速率後，即維持此速率行駛，不再加速；操作速率（Operating Speed），指列輛依路線及車道狀況，甚至環境因素影響，實際運行之速率。服務速率（Service Speed），則是指乘客從起站上車到迄站下車之平均速率，其中包含中途停靠站所耗時間【7】。一般衡量大眾運輸系統之速率，多指服務速率，也是是本研究所探討的對象。
服務速率受系統外部車流之干擾，內部則受站距長短、車道線形、停靠站時間、車輛加減速、標訂最高速率等因素影響。其中站距、車道線形、外部車流干擾為設計變數，較難改變。其中外部車流干擾影響最大，這也就是歐洲各國推動輕優先號誌的原因。

- 班次
班次指單位時間內發車的次數，影響乘客等車時間，也是表達大眾運輸服務水準的重要變數。此外，班次也與排班運能有密切的關係，會影響車輛需求數，在規劃時有關鍵性的作用。另外，班次之準確性亦為使用者重視的要素，班距太長會增加等車時間，太短則會有安全顧慮。每小時班次數基本上由乘客需求決定，在趨近極端時，則由行車安全之考量決定【7】。
班次主要受乘客需求決定，且與每車容量及每列車車廂數共同決定運能。在既定運能需求下，班次與車廂容量、每列車車廂數成互相消長情況，即車輛尺寸越大、每列車連接車廂數越多，班次則越少，服務水準因而降低。在滿足運量需求下，排出最適班次，才能發揮運輸效率。

- 舒適性
舒適性主要是指使用者的感受，影響因素非常廣泛，由車站之設計、採光、溫度、通風，到收票方式、上車方式，以及車廂內部空間是否寬敞、行駛之平穩度等，皆對舒適性有實質的影響，且對吸引使用者也有明顯的作用【7】。

另一種為對非使用者，也就是一般道路使用者的績效，一般主要有道路服務水準、行駛速率及公車營運成本節省等，分別說明如下：

- 道路服務水準
輕軌運輸系統佔用一般道路一車道，作為其行駛路線，因此將使原有道路減少一車道的容量。然而就整體而言，輕軌運輸系統若能足夠吸引道路原有之其他運具（公車、小汽車、機車等）使用者改搭較快速、舒適之大眾運輸系統，使一般道路之車流減少，為整體道路交通帶來交通改善之效益。然而若減少一車道所造成之道路車流排擠效應，大於因輕軌運輸系統吸引其他運具旅次所減少之道路車流減少效應，則在減少一車道容量的情況下，道路服務水準的惡化將無可避免。
因此，輕軌運輸系統之承載率將是影響道路服務水準之一大關鍵，而承載率又與其他運具旅次轉移比例有關。

- 小汽車行駛速率
如前項所述，若輕軌運輸系統吸引足夠道路原有之其他運具（公車、小汽車、機車等）使用者改搭較快速、舒適之大眾運輸系統，將使一般道路之車流減少，因而提高一般道路之汽車行車速率，進而改善道路之服務水準。反之，若然而若減少一車道所造成之道路車流排擠效應，大於因輕軌運輸系統吸引其他運具旅次所減少之道路車流減少效應，則在減少一車道容量的情況下，道路服務水準的惡化將無可避免，小汽車行駛速率將降低，這是輕軌運輸系統與公車專用道的一大差異。

### 5.2.2環境績效

環境績效則主要是指對非使用者所造成的影響，其影響層面從路線沿線居民、附近道路使用者，乃至社會整體，範圍非常大。因此，環境影響是探討大眾運輸系統時不可忽略的要素。以本文所研究之輕軌運輸系統來說，主要影響有噪音、震動、景觀及交通安全等。

- 噪音
輕軌運輸系統是以鋼輪，行駛於鋼軌上，再加上其動力採用電力系統，無論在馬達驅動、加減速及行駛之噪音強度約只有75dBA，均較使用柴油引擎之公車系統來得低，且空氣污染也較低，此為輕軌運輸系統的一大優點。輕軌運輸系統是以鋼輪，行駛於鋼軌上，再加上其動力採用電力系統，無論在馬達驅動、加減速及行駛之噪音強度約只有75dBA【7】，均較使用柴油引擎之公車系統來得低，且空氣污染也較低，此為輕軌運輸系統的一大優點。

- 震動
震動主要受車重、行車速率及地質狀況等因素影響，輕軌運輸系統由於車輛較高運量系統小、車重輕，且其行駛速率也不若一般高運量之高速率，而輕軌系統為地面行駛，震動之影響也就沒地下段來得嚴重。但與胎輪式之公車系統比較，輕軌運輸系統所產生之震動就較為嚴重。

- 景觀
輕軌運輸系統為了安全起見，一般採用架空線方式供電，再加上其為地面方式設置，因此沿路線佈置之架空線設施，自然對道路景觀造成一定程度之衝擊，其影響程度可藉由減少電線桿數目（採用中央電桿取代門型垂直線），及儘可能將電纜隱藏於線槽內等方法減輕之，而於景觀保護要求較高之地區，則可考慮地下電纜溝的設計，然而此將增加建造成本。架空線在通過路口時，尚需注意淨空高度是否足夠，以免危害穿越車輛之行車安全。

- 空氣污染
由於輕軌運輸系統是電力作為動力，沒有燃油引擎所引發的廢氣污染問題。相較於公車系統，輕軌運輸系統最大的優勢即在於此，採用輕軌運輸系統所減少之空污成本，將是推行輕軌運輸系統的一大優點。

## 5.3公車專用道之績效項目與關係

### 5.3.1運輸服務績效

公車專用道實施後，將提高原有公車系統之運輸服務績效。而具體來說，對於公車營運成本、公車使用者及道路平均旅行速率均會帶來影響。

就公車使用者來看，主要的的效益主要有：

- 提高公車服務速率。
公車在其專用路權行駛，與道路交通隔離，可增加服務速率、縮短乘客之旅行時間。

- 提高可靠性。
公車專用道可降低公車於一般道路上之延滯，班距可較為平均，也較無脫班情形發生，準點性提高，對乘客之可靠性也相對提高。

對公車業者來看，主要效益有：

- 降低公車之營運成本。
公車因服務速率提高，週轉率提高，減少所需車輛數、司機需求。服務速率提高，使得行駛效率提高，連帶降低營運成本。

- 增加公車之載客數。
載客量因公車旅行時間縮短，吸引更多乘客搭乘而提高。

而對道路其他使用者（非公車）來看，其效益一方面有改善道路交通車流同質性而提高道路服務水準之正面效益，一方面也因專用道佔用一車道，而有減少原有道路之容量之負面效益，說明如下：

- 道路服務水準
原有道路在劃設一車道供公車專用道使用後，將使得道路容量減少，小汽車將受到排擠。然而公車在特定車道行駛，將使車流同質性提高，提高車流速率。整體來看，車流同質性提高所帶來之速率提高效益若大於公車排擠效應，道路服務水準將提高，本研究將於後面作進一步探討。

- 小汽車行駛速率
在混合車流情況下，公車因進出站上下客粢數頻繁，對其後方車流影響甚大。公車行駛公車專用道，有助於消除異質車輛間的干擾，使得各車道上車輛為同一類型，將行車延滯減到最低並提高行車速率，公車之準時性也隨之增進，車流速率因而提升。

依據國外實施公車專用道的先例，雖然各國背景不同，但無論在公車服務水準、載客數或是改善道路擁擠均有顯著的效益。最明顯的是減少公車的旅行時間，各國都市之實施成效如表5-1所示。

表5-1  國外實施公專用道之實例

| 國家、都市 （街道） | 專用道類型 | 影響及效果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公車旅行時間(分/旅次) | 載客量 (乘客/日) | 道路影響 |
| 美國芝加哥 （華盛頓街） | 順向公車專用道 | 晨峰-14.5% 昏峰-15.4% 離峰-28.3% | - | - |
| 加拿大溫哥華 | 順向公車專用道 | -30% | +12% | - |
| 愛爾蘭都柏林 | 順向公車專用道 | -1.6 | +13% | - 公車準點性提高。 - 小汽車旅行時間增加26%。 |
| 德國漢堡 | 順向公車專用道 | -10 | - | - |
| 日本東京 | 順向公車專用道 | -18 | +2.9~6.4% | 小汽車旅行時間增加15%。 |
| 美國波士頓 | 順向公車專用道 | -14 | +30% | 小汽車平均旅行時間減少。 |
| 英國倫敦 | 路緣式公車專用道 | -2.5 | - | - |
| 美國路易士威樂 | 逆向公車專用道 | -25% | +2200 | - |
| 美國波士頓 | 逆向公車專用道 | -58% | +14% | 小汽車旅行時間減少21%。 |
| 波多黎各聖胡安 | 逆向公車專用道 | -20~30 | - | - |
| 英國倫敦 | 逆向公車專用道 | -1.2~2.4 | - | - |
| 英國雷汀 | 逆向公車專用道 | 尖峰-48~61% 離峰-14~34% | - | - |
| 美國洛山磯 | 公車專用道路 | -15 | 尖峰+5400人 | - |
| 美國紐約 | 順向公車專用道 | -10~25 | - | 公車班次數增加 |

資料來源：【10】

### 5.3.2環境績效

公車專用道實施後，對非使用者來說，由於只是讓公車享有特定車道行駛，因此感覺到的環境衝擊與實施前是相同的，像空氣污染、噪音、肇事率等事實還是存在，因為這畢竟是公車系統的本質。本研究所探討之績效，將針對實施前後之變化來作說明，如因為公車行駛效率提高後，對空氣污染、噪音、肇事率做事前事後（Before  and after）分析，比較專用道實施對其影響為何。

- 空氣污染
公路車輛污染物主要污染物包括懸浮微粒(TSP)、一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、碳氫化物(HC)等。公車專用道實施後，不僅提高公車系統之服務系統，並可減少私人運具使用，進而降低整體空氣污染物之排放量。根據張學孔等人【17】所作研究，台北市在實施公車專用道（配合棋盤式路網路線調整）後，整體路網之空氣染量也有下降趨勢，結果如表5-2所示。

表5-2 道路尖峰小時空氣污染總量推估			單位：噸

| 污 染 物 | CO |  |  | NOx |  |  | HC |  |  | TSP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總量 | 專用道 | 比例 | 總量 | 專用道 | 比例 | 總量 | 專用道 | 比例 | 總量 | 專用道 | 比例 |
| 實施前 | 227.1 | 22.8 | 10% | 13.7 | 0.8 | 6% | 25.5 | 2.5 | 9.8% | 1.8 | 0.1 | 5.8% |
| 實施後 | 215.4 | 40.8 | 19% | 10.8 | 1.6 | 14.6% | 24.0 | 4.5 | 18.7% | 1.4 | 0.2 | 14.2% |

資料來源：【17】

由上表可知，在棋盤式公車專用道路網下，配合公車路線調整，各整體路網污染物有明顯下降，至於公專用道擴大實施所造成的專用道空氣污染量佔整體污染量有升高之趨勢，則應配合改善營運車輛（如瓦斯公車、天然氣公車等），鼓勵公業者使用污染較低之公車進行營運，進而減少公車專用道所造成之空氣污染。

- 噪音

噪音亦是一種較難量化的環境項目，較客觀來講，公車專用道實施後，由於公車行駛於路中央分隔島地帶，對道路周圍之噪音源較未實施前遠，造成的噪音衝擊也就變小了，尤其是在路線行經住宅區時，公車專用道的效益就更明顯了。

- 肇事率
公車專用道實施初期，因駕駛人尚在適應及熟悉動線，肇事率可能會有稍微上升，但適應期過後，一切步入軌道後，將可達到提昇交通安全，降低肇事率的功效。根據文獻【22】之資料，台北市公車專用道實施後之百萬公里肇事率及交通事故統計資料如表5-3、5-4所示。

表5-3 公車專用道實施前後公車肇事統計

| 年度 | 肇事件數 | 總行駛里程(km) | 百萬公里肇事率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 | 626 | 167,403,808.65 | 3.74 |
| 85 | 844 | 180,396,569.40 | 4.68 |
| 86 | 680 | 188,155,420.16 | 3.61 |
| 差異(86-84年) | 54 | 20,751,611.51 | -0.13 |

資料來源：【22】

表5-4 公車專用道實施前後交通事故統計

| 路名 | 84 |  |  | 86年 |  |  | 差異(86年-84年) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故件數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 事故件數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 事故件數 | 死亡人數 | 受傷人數 |
| 松江路 | 213 | 2 | 242 | 140 | 2 | 80 | -73 | 0 | -162 |
| 新生南路 | 145 | 2 | 181 | 105 | 2 | 75 | -40 | 0 | -106 |
| 信義路 | 227 | 3 | 252 | 175 | 1 | 117 | -52 | -2 | -135 |
| 仁愛路 | 116 | 2 | 81 | 90 | 0 | 35 | -26 | -2 | -46 |
| 南京東路 | 449 | 15 | 526 | 406 | 1 | 268 | -43 | -14 | -258 |
| 民權東西路 | 299 | 6 | 375 | 232 | 3 | 169 | -67 | -3 | -206 |
| 敦化南北路 | 382 | 4 | 354 | 404 | 2 | 185 | 22 | -2 | -169 |
| 中山南北路 | 171 | 4 | 105 | 170 | 4 | 116 | -1 | 0 | 11 |
| 合計 | 2002 | 38 | 2116 | 1772 | 15 | 1045 | -280 | -23 | -1071 |

資料來源：【22】

整體而言，台北市公車專用道實施後之百萬公里肇事率降低0.13，交通事故亦明顯減少280件，死亡人數減少23人，受傷人數更減少1071人。上述結果顯示公車專用道設置後，可整合車流動線、加強各項交通安全措施及減少公車停靠對車流之干擾，以有效降低肇事率及減少行車事故之發生。

## 5.4運輸服務績效之分析

### 5.4.1輕軌運輸系統

- 運能
陳志杰【32】以模擬法，模擬輕軌運輸系統與公車專用道在道路中央營運時之情況，其中輕軌運輸系統並以定時號誌、部分優先及完全優先號誌三種情境分別分析，而公專用道之瓶頸容量為全線容量最小的路段，進行輕軌運輸系統之容量及服務速率之比較。根據陳志杰的研究指出，六軸輕軌運輸系統與公車專用道之容量比較如圖5-2所示。

圖5-2 六軸輕軌運輸系統與公車專用道容量之比較

由上圖可知，公車專用道之瓶頸容量為9803人/小時，全線容量約為10868人/小時，而輕軌運輸系統在定時號誌，也就是號誌未經調整的情況下，容量為9720人/小時，而在有部分優先、完全優先號誌下，容量則分別提高為12240、13860人/小時。顯示輕軌運輸系統如配合優先號誌，其容量將可超過公車專用道之最大容量。

- 速率
輕軌列車於道路上運行時，列車旅行時間主要到號誌之影響，若列車在紅燈之前駛至路口，上、下乘客完畢後可能剛好碰上紅燈而於車站等候，形成延滯而浪費時間，如此一來旅行時間將增加，服務速率也就降低了。根據國外之經驗，在輕軌列車到達路口時，通常會視情況給予優先號誌，將號誌以遲閉、早開的方式減少列車停等時間，提高輕軌列車行車效率。
根據陳志杰【32】的研究指出，六軸輕軌運輸系統與公車專用道之服務速率比較如圖5-3所示。

圖5-3 輕軌運輸系統與公車專用道服務速率之比較

由上圖可知，公車專用道之服務速率為8.81公里/小時，而輕軌運輸系統在定時號誌，也就是號誌未經調整的情況下，服務速率為17.65公里/小時，而在有部分優先、完全優先號誌下，服務速率則分別提高為19.73、23.63公里/小時。根據國外經驗，配合優先號誌措施，輕軌運輸系統之服務速率於平面道路可達到22~25km/hr【2】（視號誌週期、綠燈時比及停站時間影響），與遠高於公車專用道之平均服務速率15km/hr，可見輕軌確實是較快捷的運輸系統。

- 班次
分析影響班次的因素，有最小營運班距、運量需求、列車容量、安全距離等。由於輕軌運輸系統之加減速不如公車來得快，為了保持行車安全，通常得預留一定之路段淨空，以供緊急情況時，列車能安全地煞停於適當距離內，這也會影響輕軌列車的排班數。
每小時班次數則與班距有關，輕軌運輸系統若採閉塞區間200公尺計，其最小班距可達1.5 分左右，而根據外國之經驗，一般營運最小班距約為3.5分【2】。

- 舒適性
輕軌列車之車廂較一般公車寬敞，且行駛也較平穩，加減速也較平緩，對搭乘之舒適性遠高於一般公車。而低底板列車之採用為世界之趨勢，停靠站時，利用低底板之月台上、下車，對行動不便者及老年人更是一大福音，不像公車得克服上下車之高差階梯，一來上下車時間可減少，二來也增加乘客安全。

另一種為對非使用者，也就是一般道路使用者的績效，一般主要有道路容量、道路服務水準及公車營運成本節省等，分別說明如下：

- 道路容量
輕軌運輸系統與公車專用道一樣，皆因佔用一車道面積而減少道路容量，根據常華珍【10】研究指出，台北市松江路、南京東路、民權東西路三條中央分隔式公車專用道實施前後之道路容量變化如表5-5所示。

表5-5 公車專用道實施前後道路容量變化表	   單位：pcu車道

| 道路名稱 | 松江路 | 南京東路 | 民權東西路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 雙向 |  |  |
| 路型 | 中央分隔 |  |  |
| 快車道數 | 3 |  |  |
| 實施後 | 3 |  |  |
| 慢車道數 | 1 |  |  |
| 實施後 | 1 |  |  |
| 道路總容量 | 3600 |  |  |
| 專用車道容量 | 1000 |  |  |
| 一般車道容量 | 2600 |  |  |
| 實施後 | 2600 |  |  |

資料來源：【10】

由上表可知，於一原有三快車道、一慢車道之幹道上，公車專用道在佔用一車道後，道路總容量維持不變（3600pcu），但一般車道容量將從3600pcu降到2600pcu。應用於輕軌運輸系統，其對道路中一般道路容量之影響與公車專用道相似，也就是說道路容量將減少為2600pcu，本文將採用此一結果來分析輕軌運輸系統對道路容量及服務水準之影響。
根據常華珍【10】所作調查資料顯示，台北市八大幹道於公車專用道實施前後，於上午尖峰及下午尖峰之車流量pcu分別減少3.22%及13.8%，平均減少8.51%【10】，顯示公車專用道實施後有效吸引民眾搭乘，減少私人運具的使用，進而降低道路車流量。輕軌運輸系統較公車專用道快速、舒適，理應吸引更多旅次搭乘，本文假設其吸引所帶來之車流量減少效應為15%，也就是約為公車專用道之二倍。
輕軌運輸系統與公車專用道不同的是，道路所有車輛（包括公車）將被排擠到其他一般車道上，而不是公車專用道所達成車流簡化之效益，因此，在分析時之基礎也不一樣。
假設原來道路之總流量為P，容量3600，V/C值為P/3600；輕軌系統實施後降為0.85P，容量2600，V/C值為0.85P/2600。很明顯的，道路之流量容量比(V/C)將增加，顯示縱使輕軌在吸引力為公車專用道二倍之情況下，其車道減少之容量減少負面效應仍大於吸引旅次而減少車流量之正面效應。此外，輕軌運輸系統實施後，並無法像公車專用道般，能收車流簡化的效果，道路上公車、小汽車、機車等車流混雜之情況仍存在，因此，在道路容量減少且車流量沒適度紓解情況下，車流行駛速率降低是在所難免，道路服務水準也就降低了。

- 道路服務水準
美國1985年公路容量手冊對服務水準的定義為：“服務水準係以數個因素對道路的影響程度之一種測度，此因素包含：速率、旅行時間、交通干擾、操作自由度、安全、駕駛舒適感、方便及操作成本。”其中許多因素之判斷的資料取得不易，其建議評估道路服務水準時，以“旅行速率”為主要評估項目，以流量容量比v/c為次要評估項目，以下依此原則來進行分析。
根據常華珍【10】研究指出，台北市松江路、南京東路、民權東西路三條幹道之容量一樣，而公車專用道實施前之道路交通流量如表5-6所示。

表5-6 公車專用道實施前後平均道路流量變化	
                                         單位：PCU車道

| 專用道 |  | 松江路 | 南京東路 | 民權東西路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 車道數 | 快車道 | 3 | 3 | 3 |
|  | 慢車道 | 1 | 1 | 1 |
| 實 施 前 | 道路總容量 | 3600 | 3600 | 3600 |
|  | 尖峰流量 | 2647 | 3576 | 3612 |
|  | v/c | 0.74 | 0.99 | 1.00 |
| 實 施 後 | 專用道容量 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 尖峰流量 | 215 | 240 | 230 |
|  | v/c | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
|  | 一般車道容量 | 2600 | 2600 | 2600 |
|  | 尖峰流量 | 2529 | 3106 | 2037 |
|  | v/c | 0.97 | 1.19 | 0.78 |

資料來源：【10】及本研究整理

由上表可知，三條幹道之尖峰車流量分別為2647、3576、3612pcu。由前述之分析，假設輕軌運輸系統吸引之旅次能減少15%之車流量，則道路之流量將減少為2250、3040、3070pcu，而車道容量將縮減為2600pcu，因此，V/C值將變為0.87、1.17、1.18，明顯均較原本之狀況惡化，顯示縱使輕軌運輸系統之吸引力為公車專用道之兩倍，其車道減少之容量減少負面效應仍大於吸引旅次而減少車流量之正面效應。
在道路汽車行駛速率方面，由於原有車輛之混雜情況仍存在（公車、小汽車、機車等），除非輕軌運輸系統能吸引原有運具旅次，將低道路車流量，否則車行速率將無法改善，甚至惡化。由表5-7所示，台北都會區之旅次，仍以私人運具佔大多數，其中自小客佔20.4%，機車佔36.2%，幾乎佔了總旅次的60%。輕軌運輸系統營運後，若能宣導得當，搭配轉乘優惠、折扣等措施，必能吸引大量的私人運具旅次，甚至包括公車旅次，進而減少道路交通量。

表5-7 台北都會區旅次運具分配表

| 運具 | 百分比 |
| --- | --- |
| 公車 | 26.8 |
| 計程車 | 11 |
| 自小客 | 17.9 |
| 機車 | 32.2 |
| 其他(非道路運具) | 12.1 |

資料來源：【5】

由於國內外並無充份資料，可供本研究針對輕軌運輸系統營運後之道路小汽車旅行速率改善作進一步分析，且國內亦無輕軌實例可供調查營運後資料，因此本研究僅對公車專用道部分作分析，而輕軌系統方面僅能參考公車專用道之結果。

### 5.4.2公車專用道

公車專用道係指在道路上劃出特定之車道專供公車行駛，禁止它種車輛行駛，完成分道行駛功能，藉以提昇公車行駛速率與服務水準，並可吸引其他運具旅次，進而降低道路交通流量。其運輸服務上的績效，對公車使用者來講主要有公車服務速率、可靠性等；對其他運具使用者來講，主要有一般道路容量服務水準、小汽車旅行速率之變化等；而對公車業者來講，主要來自營運成本的減少、載客量的增加等。上述各項影響，分別說明如下：

一、對公車使用者之績效

- 公車旅行速率
目前國內已有多位學者專家作過台北市公車專用道實施前後之營運調查報告，資料顯示公車專用道帶來最明顯的效益，即是公車服務速率的提高。根據常華珍【10】之研究，台北市松江路、南京東路、民權東西路三條公車專用道，實施前後之公車平均旅行速率如表5-8所示。

表5-8 公車專用道實施前後平均旅行速率變化		單位：公里/小時

| 專用道 | 實施前平均速率 | 實施後平均速率 | 變化值百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松江路 | 9.84 | 14.87 | 51.16% |
| 南京東路 | 13.74 | 17.61 | 28.12% |
| 民權東西路 | 12.42 | 16.23 | 30.65% |
| 平均 | 12 | 16.24 | 26.11% |

資料來源：【10】及本研究整理。

常華珍之研究指出，上述三條公車專用道之旅行速率於統計檢定上（5%顯著水準）有顯著之改善，顯示公車專用道之實施已明顯發揮提昇公車營運速率之效益。

公車營運速度之提高，帶來的效益主要還是使用者時間之節省，對業者來說也因公車週轉率之提高，降低營運成本。

- 可靠性
以往一般道路由於車流混雜，加上國內機車數量龐大，公車於路肩靠站上、下客時，變化車道時，對道路交通影響非常大，同時亦影響乘客上下車安全，增加肇事率，尤其是尖峰時刻情況更為嚴重。公車服務水也因交通惡化，發生延滯及脫班情況，服務水準自然降低，可靠性也就大打折扣。
實施專用道後，公車於特定車道行駛，達成車輛分流，各行其道，使交通較順暢。而公車受到之影響變小，班次數不僅增加，脫班的情況也降低，最大的受惠者還是使用者。

- 運能
公車專用道上之運能，一般可以單位時間內所能通過之公車輛數來衡量。根據盧亮甫【31】對近端設站公車專用道之研究，影響公車專用道上最大公車容量之結果有綠燈時比(g/C)、公車站上服務時間、車站車位數等三個主要因素。
公車站上服務時間越長，最大流量越下降。綠燈時比越長，公車容量也越大。而車位數由3~7個呈遞增時，流量也變大，但於5個車位時趨於均勻。
其研究結果發現，當綠燈時比為0.5、站上服務時間為30秒、車位數為5個時，最大公車流量為188輛/小時。而經調查發現，南京東路之綠燈時比約為0.5~0.6之間，平均站上服務時間約為24秒，車位數約為5個，則根據【31】之結果，本研究將其整理如表5-9所示。

表5-9 公車專用道容量表(車位數=5)

| 綠燈時比 | 0.5 |  |  | 0.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站上服務時間 (秒) | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 最大公車流量 (車/小時) | 263 | 215 | 188 | 303 | 239 | 198 |

資料來源：【31】

由上表推估，南京東路公車專用道之最大公車流量應介於每小時 188~239輛間，以每車搭載50人計，其運能理論上可達9400~11950(人/方向小時)間。此時公車之到達率約為19.1~15.1秒一班，此時車站之車位長度勢必得提高，才能容納密集的公車車隊。

二、其他運具使用者

- 小汽車旅行速率
這裡指的是與公車專用道平行車道之小汽車旅行速率，由於公車專用道之實施雖然使道路減少一個車道之容量，將對小汽車產生排擠效應，但簡化車流效果使同質性車輛行駛同一車道速率趨於一致情況下，使得各類運具行車效率提高，公車與一般小汽車皆受益。根據常華珍【10】之研究，台北市松江路、南京東路、民權東西路三條公車專用道，實施前後之小汽車平均旅行速率如表5-10所示。

表5-10 公車專用道實施前後小汽車平均旅行速率變化

單位：公里/小時

| 專用道 | 實施前平均速率 | 實施後平均速率 | 變化值百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松江路 | 12.81 | 17.62 | 37.55% |
| 南京東路 | 16.67 | 20.31 | 21.84% |
| 民權東西路 | 11.79 | 14.41 | 22.22% |
| 平均 | 13.76 | 17.45 | 26.82% |

資料來源：【10】及本研究整理。

常華珍之研究指出，上述三條公車專用道道路上之小汽車旅行速率於統計檢定上（5%顯著水準）有顯著之改善，顯示公車專用道之實施已明顯發揮提昇改善道路行車速率之效益。

- 道路服務水準
美國1985年公路容量手冊對服務水準的定義為：“服務水準係以數個因素對道路的影響程度之一種測度，此因素包含：速率、旅行時間、交通干擾、操作自由度、安全、駕駛舒適感、方便及操作成本。”其中許多因素之判斷的資料之取得不易，其建議評估道路服務水準時，以“旅行速率”為主要評估項目，以流量容量比v/c為次要評估項目，以下依此原則來進行分析。
根據常華珍【10】之研究，台北市松江路、南京東路、民權東西路三條公車專用道，實施前後之道路服務水準如下表5-11所示。

表5-11 公車專用道實施前後平均道路流量率變化

單位：PCU車道

| 專用道 |  | 松江路 | 南京東路 | 民權東西路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 車道數 | 快車道 | 3 | 3 | 3 |
|  | 慢車道 | 1 | 1 | 1 |
| 實 施 前 | 道路總容量 | 3600 | 3600 | 3600 |
|  | 尖峰流量 | 2647 | 3576 | 3612 |
|  | v/c | 0.74 | 0.99 | 1.00 |
| 實 施 後 | 專用道容量 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 尖峰流量 | 215 | 240 | 230 |
|  | v/c | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
|  | 一般車道容量 | 2600 | 2600 | 2600 |
|  | 尖峰流量 | 2529 | 3106 | 2037 |
|  | v/c | 0.97 | 1.19 | 0.78 |

資料來源：【10】及本研究整理。

由上表可知，於一具三快車道，一慢車道之道路劃設一快車道供公車使用，將使一般車道容量減少，一般公車專用道之容量是以1000pcu來計。由數據可知，三條公車專用道之一般道路v/c值實施後普遍增加，多數已達容量水準，道路變得較以前擁擠，其中南京東路更達到1.19，顯示公車專用道實施後，在一定道路面積下相對服務了更多之汽、機車，但另一方想，由前面之分析結果，公車及小汽車服務速率反而提高，顯示車流簡化同時強化了道路使用效率，使得平均每車道服務交通量增加、速率亦變快了。

三、對公車業者

- 營運成本的減少
一路線公車，若其行駛於公車專用道上，必然提高其平均行駛速率，若其行駛專用道的部分越多，則提高的幅度越大。行駛速率提高的影響，將使得公車行駛一趟車次的時間減少，公車週轉率提高，則在維持同樣班距情況下，所需的路線車輛數將可減少。
由4.5.3節之分析，可得知公車營運成本與公車專用道長度及行駛專用道比例有關。因此，若能得到實施公車專用道前之平均行駛速率，再與公車專用道上公車之營運成本作比較，即可得到減少之營運成本。按照4.5.3節之假設，一般道路公車之行駛速率為10km/hr，則營運成本依前面之推估過程，可以下列式子表示：

公車年營運成本(一般道路)=OC
                        =654336L*704/3……………(式5-1)
而公車專用道之營運成本則為：

年營運成本(公車專用道)=OC’
                      =654336L*(704-235P)/(3-P)…(式5-2)
營運成本之變化為OC-OC’=(1)-(2)
                      =654336L[P/(9-3P)]>0
表示實施公車專用道後，營運成本將比原有道路之公車營運成少，降低業者之營運成本。

- 載客量
影響公車載客量的因素很多，主要有公車系統本身之條件（票價、公車服務水準、系統容量等）、競爭運具之條件（其他運具之供給量、使用成本、服務水準等）、人口及經濟能力。
實施公車專用道屬公車系統服務水準改變之一部分，在假設其他因素不變或可估算出之情況下，預測公車專用道對載客量之變化才有可能達成。且公車專用道僅佔整條公車路線或乘客旅次長度的一部分，除非能獲得公車旅次起迄分佈資料，否則無法反應公車專用道之供給量，進而預測對載客量之影響。
由於上述因素，評估公車專用道實施對公車載客量之影響有一定的困難。常華珍【10】根據聯營公車84年、85年（公車專用道實施前後）行經各條公車專用道路線總載客量變動趨勢來表達載客量之異動。結果顯示，公車專用道總載客量成長5.35%，顯示公車專用道對公車之載客量，有某種程度之正面效益。

- 營收變化
此部分之變化，主要來自公車專用道提高服務水準，吸引其他運具使用者搭乘，因而增加載客量，公車承載率提高，營收自然也增加了。

## 5.5環境績效之分析

環境績效通常是不能量化之數據，較不易作定性之分析。因此，本文擬在第六章作比較是再作概括性的說明與比較，在此就不再作進一步分析。

# 第六章 輕軌運輸系統與公車專用道之成本效益比較

輕軌運輸系統和公車專用道之成本效益，由業者、政府及整體客觀之角度來說，會有相當大的差異。本章即從業者、政府等主觀之觀點，以及社會整體客觀之觀點，利用前面所推估出之成本及效益之分析結果，比較輕軌運輸系統及公車專用道在成本效益上之差異。

## 6.1由業者觀點之比較

從業者的觀點來看，其所關心的是投入之成本與所得之利益，至於輕軌運輸系統與公車專用道對景觀、噪音、空氣污染等環境上之影響，對業者而言並不關心。因此，以下將就業者觀點之成本面及效益面比較，輕軌運輸系統及公車專用道之優劣如下。

- 成本面

對業者而言，若採輕軌運輸系統，則基本上建造成本與營運成本均由業者承擔。由第四章之估算結果顯示，輕軌運輸系統之每公里造價約從新台幣5.7億到10.9億之間，以5公里長之路線長度來說，建造成本即需新台幣28.6~54.3億。而且，營運後每年另外要要負擔1.8到13.1億之營運成本，此均是龐大之金額。

然而實施公車專用道，業者完全不需負擔任何建造費用，公車專用道只是政府興建以提昇公車系統之服務水準之基礎設施，業者只是將原與其他車輛混合行駛於道路之公車，轉移到公車專用道行駛而已。更有甚之，對者不但不需負擔公車專用道之建造成本，其車輛移至公車專用道行駛後，更有降低營運成本之好處。因此，實施公車專用道對業者而言，其成本可能是負值，即不但不須投入成本，還有降低成本之好處。

- 效益面

再由利益面來看，採用輕軌運輸系統，係在既有運輸系統中加入一種新的運輸系統，雖然政府可能會出面將既有之公車路線作一調整，但對業者而言，其仍須經由其排班、費率及其他良好之服務，爭取顧客，如果其費率及服務水準與其他運具相較，不具競爭優勢，其仍無法爭取到足夠之運量以獲得期望之收益，換言之，對輕軌運輸系統之業者來說，其利益是不肯定的，一方面需要自身的努力，一方面亦受其他運具狀況之影響。

但對公車專用道之業者而言，卻極不相同，其由於服務水準較以往提高，乘客增加，營收增加，幾乎是可以肯定的事（至少不會比未實施公車專用道前來得少）。

三、綜合比較

由上述比較可知，以業者的觀點來看，輕軌運輸系統業者必須先投入龐大資本成本，且營運後還得和其他運具競爭，爭取營收，才可能獲得利益，若經營不善，或政府對其他運具有意無意之優惠，如不強制取締路邊違規停車、機車停車不收費等，均可能導致輕軌運輸系統吸引力不足，而導致營運之虧損。

反觀公車專用道，業者不僅不用負擔公車專用道之建造成本及維護成本，反而可以降低營運成本。此外，由於公車專用道具有相當之專用路權，行車速率可以提高，車站上下乘客之環境較以往佳，一定會有提高載客量，增加營收之效益。

綜合上述比較，輕軌運輸系統要投入龐大之成本，還不一定獲得利益，而公車專用道對業者來說，不須負擔任何費用，還有降低營運成本、提高收益之效益，其對業者之優劣及受歡迎程度顯而易見，公車專用道將較為業者接受。對業者之成本效益比較分析，可用表6-1來說明。

表6-1 對業者之成本效益比較

| 系 統 |  | 輕軌運輸系統 | 公車專用道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成 本 | 建造成本 (新台幣億元) | 28.6~213.7* | 無 |
|  | 年營運成本 (新台幣億元) | 1.8~7.6* | 降低 |
| 效 益 |  | 可能會有相當收益，但亦可能會虧損。 | - 營運成本必然降低。 - 載客量增加，營收確定會增加。 |
| 業者之感受 |  | 投資成本及營運成本高，又有經營之風險，業者將持較審慎之態度加入。 | 無需負擔建造成本，又有降降營運成本、提高營收之好處，必定受到業者支持。 |

*路線長度以5~20公里計。

## 6.2由政府觀點之比較

從政府的觀點來看，其所關心的在於投入成本效益及推動之難易，而像業者所注重之營收利益，政府基於興建公共建設乃為謀求大眾之福祉，乃不是那麼關心。以下將就政府之觀點，比較輕軌運輸系統與公車專用道之優劣如下。

- 成本面

就政府而言，輕軌運輸系統可能由民間興建，也有可能由政府興建，此時政府所扮演之角色及所承擔之成本也不一樣，分別說明如下。

- 由民間興建

此時民間是投資者，負責興建及營運，政府的角色為監督者及管理者。政府不需負擔建造及營運成本，但為督促民間業者投資，政府有責任就土地取得之問題給予協助，以使興建工程得以順利進行。而於營運期，面臨可能之虧損，為使營運不致中斷，須另給予適當的補貼。

- 由政府興建

就政府而言，輕軌運輸系統若由政府興建營運，則基本上建造成本、營運成本均由政府承擔。

在建造期，輕軌運輸系統每公里之造價約為5.7到10.9億。以路線長度5到20公里來講，其造價達28.6到213.7億，若規劃較完整之路網，投資金額可能高達三、四百億，以新竹都會區大眾運輸系統為例，其總投資金額為335億。在營運期，政府每年還需負擔新台幣1.8到13.1億元之營運成本。

公車專用道是由政府興建，政府為投資者，其建造成本平均每公里只要新台幣1440萬，以台北市八條完整路網之公車專用道為例，總建造成本約為2~3億新台幣。

- 效益面

就效益面來看，採用輕軌運輸系統能改善大眾運輸服務，提供更高服務速率及舒適性較佳之運輸服務，且輕軌以電力作為動力，必定能降低空氣污染。然而伴隨而來的負面效益有影響道路交通、景觀之破壞、安全問題等。實施輕軌運輸系統，可說是有利有敝，分別說明如下：

1.正面效益

- 改善大眾運輸服務
其效益主要來自於旅行時間的節省，輕軌運輸系統之服務速率可達22~25km/hr，較一般市區道路平均車流速率19km/hr高，且輕軌列車運行平穩、可靠性及舒適性較公車高，如能配合公車之轉乘功能，將可大幅提高可及性。

- 減少空氣污染
輕軌以電力作為動力，沒有空氣污染問題，其效益主要來自於公車、小汽車、機車等旅次轉移到輕軌運輸系統，減少私人運具的使用，降低汽機車車流量，進而改善空氣品質。

- 震動
輕軌運輸系統是以鋼輪，行駛於鋼軌上，震動較一般輪胎式公車系統小。

2.負面效益

- 影響道路交通
輕軌運輸系統佔用一般道路一車道，作為其行駛路線，因此將使原有道路減少一車道的容量，若減少一車道所造成之道路車流排擠效應，大於因輕軌運輸系統吸引其他運具旅次所減少之道路車流減少效應，則在減少一車道容量的情況下，道路服務水準的惡化將無可避免。

- 景觀之影響
輕軌運輸系統為了安全起見，一般採用架空線方式供電，再加上其為地面方式設置，因此沿路線佈置之架空線設施，對道路景觀造成一定程度之衝擊。

- 降低噪音
輕軌列車係以鋼輪行駛於鋼軌上，接觸面所產生之噪音較胎輪式公車大。

- 安全
輕軌列車加減速率不如公車，較難在短距離內煞停，不論是車輛或行人，跨越軌道時安全問題應加以考量。

從政府觀點來看，興建公車專用道的效益有提高公車服務水準、改善道路服務水準之正面效益，而無負面效益。

- 提高公車服務水準
公車在其專用路權行駛，與道路交通隔離，可增加服務速率約26%、縮短乘客之旅行時間，同時車專用道可降低公車於一般道路上之延滯，班距可較為平均，也較無脫班情形發生，準點性提高，對乘客之可靠性也相對提高，進而改善公車服務水準。

- 改善道路服務水準
公車在特定車道行駛，將使車流同質性提高，提高車流速率。根據台北市實施之經驗，公車專用道實施後，小汽車之平均行駛速率提高約26.82%，顯示公車專用道確實能帶來改善道路服水準之效益。

三、綜合比較

由上述比較可知，以政府觀點來看，採用輕軌運輸系統，由民間興建時，政府得從旁協助，協助土地取得等問題；由政府興建時，政府則須投入龐大之建造成本。另外，實施輕軌運輸系統之正面效益有提高大眾運輸服務水準、降低空氣污染，負面效益則因為原有之車輛被排擠到其他車道上，將使得道路交通惡化，以及景觀上之衝擊。

反觀公車專用道，政府僅需負擔2~3億之建造成本，卻能改善公車服務水準及道路交通，而無負面之效益，可說是對業者、社會整體皆有益處。

綜合上述比較，輕軌運輸系統要投入龐大之成本，雖然有改善大眾運輸服務、減少空氣污染及降低噪音等正面效益，但也伴隨著使道路交通惡化、破壞景觀等負面效益，於實行時亦有可能遭大眾之反對聲浪而推動困難。而公車專用道對政府來說，僅需負擔低廉許多之成本，還有提高公車服務水準、改善道路交通之效益，其對政府之優劣及受歡迎程度顯而易見，公車專用道將較為政府接受，推動上也較容易。對政府之成本效益比較分析，可用表6-2來說明。

表6-2 對政府之成本效益比較

| 系 統 |  | 輕軌運輸系統 |  | 公車專用道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 民間投資 | 政府投資 |  |
| 成 本 | 建造成本 | - 規劃費用。 - 協助土地得。 - 融資優惠。 | 28.6~213.7億 | 2~3億 |
|  | 營運成本 | 營運補貼 | 每年1.8~13.1億 | 專用道之維護 |
| 效 益 | 正面 | - 改善大眾運輸服務。 - 減少空氣污染。 |  | - 提高公車服務水準。 - 改善道路交通。 |
|  | 負面 | - 道路交通惡化。 - 景觀破壞。 - 行駛噪音。 |  | 無 |
| 政府之感受 |  | 可改善大眾運輸服務、減少空氣污染，但也可能使道路交通惡化、破壞景觀，加上投資成本，政府未必推動。 |  | 僅需負擔少量建造成本，又有提高公車服務水準、改善道路交通之好處，必然樂於推動。 |

## 6.3由系統整體觀點比較

從系統整體的觀點來看，現今的交通議題，偏好高效率、高競爭優勢、低污染的大眾運輸系統，一方面不僅要量的提昇（運能高），另一方面也要質的提昇（效率高），在都市資源有限的情況下，實現永續經營之理念，以下將就系統整體觀點之成本面及效益面，比較輕軌運輸系統與公車專道其優劣。

### 6.3.1成本之比較

就建造成本來看，輕軌運輸系統系在既有之運輸系內引進一新技術。每公里之造價約為5.7到10.9億。以路線長度5到20公里來講，其造價達28.6到213.7億。而公車專用道僅在現有道路中，劃設一車道專供公車使用，平均每公里只要約新台幣1440萬，台北市八條幹道公車專用道建造成本也不過兩億多，尚不及輕軌運輸系統之十分之一。

就營運成本來看，輕軌運輸系統採用電力推動，能源使用效率高，且一列車僅需一名駕駛員，可節省可觀之人工成本，運量越高，其效果越明顯，可達到比公車專用道低的程度。每車公里成本、每人公里成本之比較可以圖6-1、6-2表示。

圖6-1 輕軌運輸系統與公車專用道車公里成本之比較

圖6-2 輕軌運輸系統與公車專用道人公里成本之比較

輕軌運輸系統之車公里成本約介於120~216元間，而每人公里成本為0.85~1.5元。公車系統之車公里成本約為70元，每人公里之成本約為1.28元，由圖6-2可知，輕軌運輸系統在運量大於(8550人/小時)時，其每人公里成本將降到比公車低的水準，顯示當運量需求超過8550(人/小時)，輕軌運輸系統之營運成本比公車專用道來得低。

### 6.3.2效益之比較

由整個系統來看，效益可分成對使用者、非使用者之影響，主要分為運輸務績效及環境績效兩類，另外尚包括一些負面效益，分別說明如下。

- 運輸服務績效

主要有運能、服務速率、班次、舒適性等，分別說明如下。

- 運能
輕軌以六軸列車營運，其運能約介於8640~11700(人/小時)間，視號誌優先程度而定。
公車專用道之容量，每小時約可通過180輛左右，運能約為9000(人/小時)，然而此時公車流量已接近飽合，服務速率也相對降低到每小時10公里以下，若要維持較高之服務速率，必然得減少發車班距，也使得運能同時減少。

- 服務速率
輕軌運輸系統之服務速率約為17~23(公里/小時)間，並可以於尖峰時刻密集發車，而不致影響服務速率。
公車專用道之服務速率約為15(公里/小時)左右，但若公車到達率過於密集，像在尖峰時刻公車班距過密，造成於站台延滯，服務速率也降低到8(公里/小時)，此時公車專用道的效益也就不能展現了。

- 班次
輕軌運輸系統可以密集的頻率發車，最小班距可達90秒，一小時有40個班次。公車專用道一個小時約可通過180輛公車，平均20秒一班，公車是以隨機的方式到達。
輕軌運輸系統列車之到達較固定，有一固定班距；而公車則受上游路口交通狀況影響，到達之方式較不固定。就可靠性而言，輕軌運輸系統能提供較可靠之運輸服務。

- 舒適性
輕軌列車之車廂較一般公車寬敞，且行駛也較平穩，加減速也較平緩，對搭乘之舒適性遠高於一般公車。而低底板列車之採用為世界之趨勢，停靠站時，利用低底板之月台上、下車，對行動不便者及老年人更是一大福音，不像公車得克服上下車之高差階梯，一來上下車時間可減少，二來也增加乘客安全。

- 環境績效

主要有景觀、噪音及震動、空氣污染等，分別說明如下。

- 景觀
輕軌運輸系統採用架空線方式供電，再加上其為地面方式設置，因此沿路線佈置之架空線設施，自然對道路景觀造成影響，公車專用道則無景觀上之衝擊。

- 噪音及震動
輕軌運輸系統以電力為動力，以鋼輪行駛於鋼軌上，震動比公車專用道小。行駛之噪音，則比車系統來得高。

- 空氣污染
輕軌運輸系統是電力作為動力，沒有燃油引擎所排放的廢氣污染問題。而公車專用道，則因公車排放之廢氣問題仍存在，長久下來對人體之健康會有負面之影響。

### 6.3.3綜合比較

由上述比較可知，以系統整體的觀點來看，輕軌運輸系統雖然是在既有運輸系統中導入一新系統，建造成本非常可觀，然就長期來看，其最大的優勢在於營運成本低、服務水準高且無空氣污染，是一項高效率且合乎環保之遲輸系統，將節省可觀之社會成本。

反觀公車專用道，是一項投資成本低，但公車系統營運成本高、空氣污染嚴重之本質還是存在，長期來看並非永續經營之計。

綜合上述討論，輕軌運輸系統和公車專用道在成本效益上，各有其優劣，整理如表6-3所示。

表6-3 輕軌運輸系統與公車專用道成本及效益之比較

| 系 統 |  |  | 輕軌運輸系統 | 公車專用道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成 本 |  | 建造成本 (億/每公里) | 5.7~10.9 | 0.144 |
|  |  | 營運成本 (元/人公里) | 1.55~0.85 | 1.28 |
| 效 益 | 運輸服務績效 | 運能 (人/小時) | 13000 | 9000 |
|  |  | 服務速率 (公里/小時) | 17~23 | 10~17 |
|  |  | 班次 (每小時) | 40(可靠性佳) | 180(可靠性差) |
|  |  | 舒適性 | 佳 | 差 |
|  | 環境績效 | 景觀 | 差 | 無影響 |
|  |  | 噪音 | 大 | 小 |
|  |  | 震動 | 小 | 大 |
|  |  | 空氣污染 | 無 | 大 |

## 6.4總結

就成本面來看，輕軌運輸系統建造成本較昂貴，且施工期較長，政府似乎採用公車專用道較為可行且容易達成。然而就長遠來看，輕軌運輸系統有速率快、運量高、污染少且營運成本低的優點，且未來還保有擴充的彈性，這些都是公車專用道所不能達成。整體而言，輕軌運輸系統與公車專用道之優勢與劣勢可由表6-5來說明。

表6-4 輕軌運輸系統與公車專用道整體優劣之比較

| 系統 | 輕軌運輸系統 | 公車專用道 |
| --- | --- | --- |
| 優 勢 | - 營運成本小。 - 運能大。 - 服務速率高。 - 可靠性高。 - 舒適性佳。 - 無空氣污染。 - 節省能源。 - 噪音小。 - 系統具擴充彈性。 - 營運可機動調整。 | - 建造成本低。 - 施工容易。 - 對道路交通有正面效益。 |
| 劣 勢 | - 建造成本高。 - 施工困難，工期長。 - 影響道路交通。 | - 營運成本高。 - 運能小。 - 服務速率低。 - 可靠性低。 - 舒適性差。 - 空氣污染嚴重。 - 噪音大。 |

目前地方政府財務能力不若直轄市雄厚，在興建大眾運輸系統時，往往僅能選擇成本最小之方案，雖然短期能符合運輸需求，但交通建設應該是個永續發展的事業，政府應運用智慧，仔細考慮未來發展可能性，採用適合當地運輸需求之運輸系統。輕軌運輸系統造價雖然比公車專用道昂貴，然而比起高運量捷系統，動輒上千億的建造成本，輕軌顯然是價格較為低廉且運輸服務功能也能合乎一般都會之需求的運輸系統。

政府在考慮投資興建輕軌時，往往希望借助民間的財力，減輕政府財務的負擔。此外，政府也可與公車業合作，利用公車業者之資源，不僅可降低投資及營運成本，且公車業者也可與輕軌整合，利用與輕軌車站之接駁路線，重新調整營運角色，可擴大服務範圍及提高服務水準，提高整體社會福利。

政府為鼓勵民間參與投資，使輕軌運輸系統得以順利推行，應從下列幾點協助民間推行：

- 健全融資市場
政府應協助興建輕軌系統之民間投資者取得資金，建造期可給予業者銀行聯合貸款優惠，或對其發行之公司債予以保證。

- 協助土地取得
按照劃定用地範圍進行徵收，排除土地法規定，以設定地上權方式交由民間使用；另排除法令限制，准予交通用地的附屬事業高密度使用。

- 對營運進行補貼
對民間而言，投資本身可能明顯不具不具投資效益，報酬率不足以支付融資利息。欲使投資可行，政府必須補貼營運，使趾間投資達損益平衡。

- 大眾運輸管理政策
民間投資之收入主要為票價收入，系統須有足夠之運量始能維持營運收入。為了保障票價收入，除了業者完善管理系統之營運外，政府之大眾運輸政策，如加強取締路邊違規並排停車、機車停車收費等，可無形中吸引其他運具旅次，從旁協助剌激運量，才能降低民間在運量方面所承受的風險。

另外，政府也可誘導公車業者興建輕軌運輸系統，完工後交由公車業者營運，並給予適當之協助，則政府在機廠土地成取得時可使用公車既有之場站用地，司機及管理人員也可與公車業者共用，將可節省大量之土地成本及人事費用，不僅降低政府投資之財務負擔，同時可促使營運成本高、虧損連連之公車業轉而投資營運成本較低、服務水準較高之輕軌運輸系統，對公車業者、政府及社會大眾都有好處。

國外有很多輕軌實施成功的例子，在台灣除了台北市以外，其他都會區都尚未有大眾捷運系統。我們很希望輕軌運輸系統能在我國發展起來，擔任起運輸的重任，融入大眾的生活當中。

# 第七章 結論與建議

## 7.1結論

本文以地面式、佈設於道路中央、近端設站之B型路權輕軌運輸系統與公車專用道為研究對象，針對不同路線長度及運量，經由系統之技術特性與操作特性，分別推算建造成本及營運成本，並對其運作之績效作完整之比較，結果如下：

- 輕軌運輸系統之設施設備系專用，而公車專用道則為一種運輸設施，供各公車業者使用。

- 輕軌運輸系統每公里造價約從新台幣5.7億到10.9億之間，公車專用道則為1440萬。

- 就每車公里營運成本來看，輕軌運輸系統隨運量增減，其大小從運量5000人之216元到15000人之360元。而公車專用道以台北市公車為例，約為70元。

- 就每人公里成本來看，其影響大致亦與運量需求有關，運量越大，每人公里成本越小，分別為5000人之1.5元、10000人之1.03元，15000人之0.85元；公車則為1.28元。

- 輕軌運輸系統對道路交通可能有負面影響，會破壞景觀，但對空氣污染有相當大之改善。公車專用道雖可改善道路交通，但對於空氣品質之改善並無太大之效益。

- 以業者觀點來看，輕軌運輸系統建造、營運成本高，且收益不確定。而公車專用道無須負擔建造成本，又有降低營運成本、提高營收之好處，公車專用道勢必較受到業者支持。

- 以政府觀點來看，輕軌運輸系統雖可改善大眾運輸服務、空氣污染，但也可能使道路交通惡化、破壞景觀，且投資成本高昂。反觀公車專用道，政府僅需負擔相對低廉許多之成本，又有提高公車服務水準、改善道路交通之好處，政府必然樂推動公車專用道。

- 以系統整體觀點來看，輕軌運輸系統在運量大於8550人/小時時，其人公里成本將比公車系統低，顯示輕軌運輸系統於此狀況較為適用。

- 輕軌運輸系統最大運能可達11700人/方向小時，且服務速率最高可達23公里/小時，容量之增減對速率之影響不大；公車專用道之容量最大可達9000人/方向小時，然此時之服務速率也降到8公里/小時左右。

- 輕軌運輸系統之服務水準高，且可改善空氣污染；公車專用道效益僅為現況之改善，對長久之大眾運輸服務水準、空氣品質並無明顯成效。

- 推動輕輸系統，政府一方面應鼓勵民間投資，減輕政府財務之負擔，一方面也可鼓勵公車業者投資，降低投資之成本。

- 民間投資興建輕軌運輸系統時，政府亦須協助取得土地，及與民眾溝通，並協助整合公車系統與輕軌運輸系統。

## 7.2建議

推動輕軌所受阻力較公車專用道來得大，主要來自建造成本之高昂。本研究僅從成本面及績效來比較，而建議後續研究可從下列方向進行。

- 本研究對於輕軌運輸系統及公車專用道成本與績效關係之建立，基本上採用相關文獻之資料，並以簡單之推估而得，可信度有相當疑慮。此部份應由進一步深入之研究，以求得較準確之估算值。

- 由本研究整體觀點結果顯示，輕軌運輸系統及公車專用道各有其適用條件，此適用條件完整明確之意義，亦有賴進一步之探討。

# 參 考 文 獻

中文部分

- 楊庸昇，「台南都會區大眾運輸技術選擇之研究-兼論輕軌運輸系統之適用性」，成功大學交通管理科學研究所碩士論文，民國88年6月。

- 交通部運輸研究所，「台灣地區引進輕軌運輸系統技術型式選擇之研究」，民國87年12月。

- 王傳芳、龍天立、周義華、黃台生、陳椿亮，「台北市公共汽車專用道研究」，民國68年10月。

- 張瑋君，「公車專用道對公車業者之效益分析」，台灣大學土木工程研研究所碩士論文，民國86年1月。

- 盧曉櫻，「公車外部效益與費率之最佳化研究」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國85年6月。

- 中華民國運輸學會，「關渡社子島開發之交通衝擊分析及引進輕軌電車構想之研究」，期中報告，民國87年1月。

- 交通部運輸研究所，「台灣地區引進輕軌運輸系統之可行性研究」，民國87年3月。

- 許添本，「台灣地區輕軌電車發展展望」，99’中德輕軌電車系統經驗論壇，民國88年9月。

- 謝中週，「公車專用道實施方式評估之研究」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國81年6月。

- 常華珍，「台北市公車專用道實施績效評估」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國86年6月。

- 張瑋君，「公車專用道對公車業者之效益分析」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國86年6月。

- 周文靜，「大眾運輸系統旅次時間績效評估之研究」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國84年6月。

- 宋有堂，「市區道路公車專用車道設置條件之研究」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國67年6月。

- 陳武正等，「台北市公車專用車道系統之研議」，運輸計畫季刊，第五卷第四期，民國65年10月。

- 陳榮明，「公車專用道整體規劃」，台北畫刊，334期， pp.30~32，民國85年9月1日。

- 台北市交通局，「公車專用道實施前後之公車營運調查」，民國85年10月。

- 張學孔等，「台北市公專用道及棋盤路網功能加強之研究-期末報告」，民國八十六年十二月。

- 簡志華，「市區道路公車專用車道設置條件之研究」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國86年6月。

- 陳世鴻，「都會區都市捷運與區域鐵路系統最適路線長度之研究」，成功大學交通管理研究所碩士論文，民國81年6月。

- 洪春吉，「高雄市公車系統改善之研究」，成功大學交通管理研究所碩士論文，民國71年5月。

- 尚錦堂，「台北市聯營公車路線合理經營年限之研究」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國88年6月。

- 洪勝福，「高運量與中運量捷運系統營運成本比較研究」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國81年6月。

- 石仲豪，「台北地區捷運系統成本函數之推估」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國79年6月。

- 交通部運輸計畫委員會，「交通工程手冊」，民國61年2月第三版。

- 許新明，「中運量捷運系統之成本與效益分析之研究」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國71年6月。

- 蘇坤華，「都市捷運系統車道結構建造成本因素之比較研究」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國82年6月。

- 任維廉、郭秀貴等，「台北市聯營公車營運服務指標評鑑」，八十七年度評鑑，台北市交通局委託，民國87年8月。

- 亞新、鼎漢工程顧問公司，「新竹都會區大眾捷運系統規劃」，台灣省政府住宅及都市發展局委託，民國86年1月。

- 交通部運輸研究所，「高雄市公車專用道系統規劃與設置可行性研究」，民國88年9月。

- 中華工程顧問公司，「台中都會區大眾捷運系統規劃」，台灣省政府住宅及都市發展局委託，民國85年1月。

- 盧亮甫，「台北市公車專用道之運作特性與容量分析：UTSS模式之應用」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國87年6月。

- 陳志杰，「輕軌運輸系統與公車專用道容量及服務速率比較之研究」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國89年6月。

英文部分

- Andrew H Spencer and Wang Andong,“Light rail or busway?A comparative evaluation for a corridor in Beijing.”, Journal of Transport Geography Vol.4,pp. 239-251,1996.

- TRB, “Integration of Light Rail Transit into  City Streets” TCRP report 17. 1994.

- Vukan R. Vuchic,“Comparative Analysis and Selection of Transit Modes.”,Public Transportation:Planning,Operation and Management ,pp.253-270,1979.

- Michael G. Ferreri,“Comparative Costs of Transit Modes.”,Public Transportation:Planning,Operation and Management ,pp.226-252,1979.

- Dunpthy,R.T.,“Review of Recent American Light Rail Experience”, Seventh Nation Conference on Light Rail Transit,TRB,pp. 104-116,1995.

- Transportation Research Board,“Light Rail Transit:System Design for Cost-Effectiveness”, State-of-the-Art Report2.,1985.

- TRB,“Light rail transit:system design for cost-effectiveness”,National Conference on Light Rail Transit,Pittsburgh,Pa.,pp.195-202,1985.

- John D. Wilkins and Joseph F. Boscia,“Considerations for Effective Light Rail Street Operation.”, National Conference on Light Rail Transit,Pittsburgh,Pa.,1985.

簡  歷

姓名：楊士弘

生日：民國65年8月11日

住址：台南縣大內鄉內郭村18之1號

電話：(06)5761807

學歷：民國87年交通大學運輸工程與管理學系畢業

民國89年交通大學交通運輸研究所畢業