3.3.2 任務導向之對應指標

任務導向之對應指標是利用上述資訊導向指標間的相互關係而進一步構建之指標，主要是為了反應各階段最初之工作任務，透過指標構建的程序，希望利用任務導向指標來協助各階段工作任務之評量。指標建立如表3.4所示，各指標之定義與公式分別說明如下：

表3.4 工作任務與任務導向指標對應表

| 階段 | 工作任務 | 資訊導向指標 | 任務導向指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 災前 | 災害預警 救災計畫 救災演習與教育 災害易發生區劃定 防災設施整備 都市防災規劃 防災救濟、救急物資儲備 | - 各區與斷層之距離 - 各區至避難所最短距離 - 各區至醫療資源最短距離 - 活動人口數 - 存有危險建物數目 - 醫療資源數目 - 救急物資數目 - 地區面積 | - 地震潛在危險度 - 避難危險度 - 救援困難度 - 人口密度 - 地區危險度 - 道路危險度 - 救災物資服務能力 - 醫療資源有效性 - 醫療資源服務民眾數 |
| 搶救 | 災害搶救 消防滅火 危險建築物判定 維生線搶修 緊急救援物資與藥品配送 災情蒐集與通報 災區交通管制與交通管理計畫 避難疏散 醫療資源分派 救災動線規劃 災民疏散安置 | - 救出人數 - 道路毀損數目 - 火災數目 - 維生線毀損數 - 需注意建物面積 - 危險建物面積 - 各區至醫療資源最短距離 - 各區至避難所最短距離 - 建物總面積 - 道路V/C值 - 救急物資數目 - 災民人口數 - 地區面積 - 醫療資源數目 - 避難所面積 - 救出總人數 - 火災總數 - 死亡、失蹤總人數 - 道路毀損總數 - 維生線毀損總數 - 道路總數目 - 維生線總數 | - 人員搶救率 - 火災搶救率 - 道路搶救率 - 維生線搶救率 - 搶救表現 - 設施受損程度 - 人員受損程度 - 道路可靠度 - 醫療延遲率 - 避難延遲率 - 需注意倒塌建物面積比 - 危險建物面積比 - 救災物資運送能力 - 救災物資服務民眾數 - 醫療資源服務民眾率 |
| 維生 | 醫療與維生物資配送 交通設施搶修 維生線繼續搶修 居民之暫時安置 | - 救急物資數目 - 道路毀損開始時間 - 道路復原時間 - 維生線停止時間 - 維生線復原時間 - 避難所面積 - 災民人口數 | - 救災物資服務民眾數 - 道路修護情形 - 維生線修護情形 - 避難所收容密度 |
| 復舊 | 災情彙整及復舊 災民救助、救濟 復建建設材料輸送 | - 回報人員損失數目 - 實際人員損失數目 - 回報設施損失數目 - 實際設施損失數目 - 設施復原成本 - 可用資源數量 | - 災情回報準確率 - 受損程度 - 復建困難度 |

資料來源：本研究整理

- 災前階段

- 地震潛在危險度(R1i)

定義：地震潛在危險度係指地區本身在地震發生時，可能造成災損的可能性，以各區與斷層之最短距離、活動人口數、存有危險建物數目這三個指標來評估地區的地震潛在危險度。指標數值愈高，代表此區發生地震時，可能造成的傷害愈大，因此於災前即需做好災害預警，例如：災前掌握危險建物的位置與數目，儘速修復，以降低地區內危險建物的數目，避免地震發生時建築物倒塌，造成人員傷亡，以及道路因建築物倒塌無法使用；對於人口數較高的地區，尤其是靠近斷層帶的地區，道路於地震發生時可能會有隆起現象，而無法使用，因此需規劃完善的避難路線，以避免地震發生時因避難人數眾多而造成避難上的困難。

公式：NPi+NBi−DLi

- 避難危險度(R2i)

定義：避難危險度係指若地震發生時，地區居民進行避難行為時可能面臨危險的困難度，地震發生後，民眾會設法儘速移至安全場所尋求避難，但避難過程中會受到地區人口、至避難所的最短距離及當時道路的可靠度的影響。指標數值愈高，代表此區發生地震時，避難面臨危險的機會愈大。避難危險度與都市防災規劃有密切關係，因此若於災前即規劃好避難路線，可避免地震發生時主要避難道路壅塞，反而增加避難困難，尤其是人口密度高的地區更應做好災前規劃避難路線。

公式：NPi×DSi×Xi

- 救援困難度(R3i)

定義：救援困難度係指若地震發生時，進行救援工作可能面臨困難的可能性，與活動人口數、各區至醫療資源之最短距離、醫療資源之數目及道路危險度來評估地區的救援困難度。指標數值愈高，代表此區發生地震時，救援面臨的困難愈多。地區人口數愈多，由於避難不易，相對於人口數少的地區，地震時會有愈多的人需要救援，因此救援困難度相對地會愈高；所以針對人口數較多的地區，於災前即需規劃適當的防救資源，並適當的分配防救資源與，避免防救資源有過度集中的現象；並規劃救援路線，以免地震發生時，多數受傷民眾為前往救援而集中於某些道路上，而造成救援上的困難。

公式：NPi×DRi÷NRi×Xi

- 人口密度(R4i)

定義：人口密度為每單位面積佔有人口數之比例，表示地區的人口密集現象。人口密度愈高的地區，地震發生時進行避難行為發生意外的機率會愈高，因此人口密度也是評估地區危險度的一項重要指標。指標數值愈高，代表人口愈密集。本指標可用來進行替代路線的規劃、醫療資源的增設等工作；對於人口密度較高的地區，應加強救災演習與教育，規劃完善的避難路線及搶救路線，以免地震發生時因逃難人數眾多造成道路阻塞，無法順利抵達安全的避難場所。

公式：NPi÷AZi

- 地區危險度(Ri)

定義：地區危險度綜合了地震潛在危險度、避難危險度、救援困難度及人口密度等四項危險度加總來做評估，最主要是探討地區本身地理位置與斷層帶的關係、地區與避難所的關係、地區與救援物資的關係、以及地區本身的人口密度，來預測研究範圍於地震發生時的整體危險度。指標數值愈高，代表此區發生地震時，整體的危險度愈高。

公式：w1×R1+w2×R2+w×3R3+w4×R4

- 道路危險度(Xi)

定義：道路危險度是指地震發生可能會造成道路阻斷的情形，表示道路於地震發生後，是否仍可繼續使用的指標，與都市防災規劃及救災計畫有密切關係。道路危險度愈高，代表地震發生後道路之不可使用機率愈高，因此我們利用各區與斷層之距離與存有危險建物之數目來衡量此地區之道路危險度。由於道路可能受到鄰近建築物倒塌的影響或是因為接近斷層帶因地震而隆起無法使用，因此最好的策略仍是於災前便對於危險建物進行維修，減少地區的危險建物數目，尤其是靠近斷層帶區域的道路，於災前便需規劃好避難道路以及救援道路，以減少傷亡及救援困難。

公式： NBi÷DLi

- 救災物資服務能力

定義：救災物資服務能力是以地區內每位民眾可分配到的救災物資數目做為評估標準，與防災救濟、與救急物資儲備有關係。除了可知道各地區於地震後的救災物資服務能力外，並可掌握地震發生後可能發生物資短缺地區之可能位置，以加速地震發生後物資配送工作的進行。指標數值愈高，代表此區發生地震後，救災物資短缺的問題將愈慢發生。在災前即需儲備足夠的物資，以免地震發生時因為道路阻斷而無法接受其他地區的物資救援，尤其是靠近斷層帶的地區，地震發生後很可能會因為道路阻斷與外界完全隔絕，因此救急物資的儲備便相當的重要。目前規劃以便利商店作為救災物資集散點，主要是因為便利商店的數量及區位都很適合做為儲備物資集散點，並且商店內所販售的商品大多為民眾所需要的民生必需品，而且以便利商店做為集散點的另一好處是可以省去保存物資使用期限的問題。

公式：NEi÷NPi

- 醫療資源有效性

定義：醫療資源有效性探討醫療資源與道路可靠度的關係，由於道路危險度關係到地震發生後地區內道路的可使用程度，而受傷民眾需透過道路前往醫療設施接受治療，因此醫療資源有效性可利用道路可靠度乘上醫療資源數目數目來評估。指標數值愈高，代表此區發生地震時，民眾前往醫療設施接受治療的困難度愈低。最根本的方法為提高道路可靠度，道路可靠度提高後，醫療資源有效性就會愈高。所以對於道路可靠度愈低的地區，應加強本身醫療資源的數目，以免因為地震後道路阻斷而無法接受其他地區的支援，造成受傷民眾無法即時進行搶救。

公式：NRi×Xi

- 醫療資源服務民眾數

定義：醫療資源服務民眾數是指各醫療資源所能服務之人口數，與救災計畫有密切關係。由此指標可掌握每醫療資源平均需服務的民眾數目。若指標數值過高的地區，代表地震發生後可能會有醫療設施不足的情形。若指標值過高，超過醫療設施所能負荷的範圍，就必須增加醫療資源，或臨時設立急救站支援，另外也可視周邊醫療資源的可及性進行醫療資源分配的工作。

公式：NPi÷NRi

- 搶救階段

- 人員搶救率(E1it)

定義：人員搶救率是用來評估地震發生後人員的搶救情形，可由不同時間點的人員搶救率得知搶救情形之進度；不同地點也可做比較，以掌握各地區人員搶救率之差別，是否需加派人員協助搶救進度落後的地區。

公式：NWi0−NWit÷NWi0

- 火災搶救率

定義：火災搶救率是用來評估地震發生後火災的搶救情形，若同時多處發生火災，此時便可從火災搶救率得知火災之搶救效率。

公式：NFi0−NFit÷NFi0

- 道路搶救率(E2it)

定義：道路搶救率是用來評估地震後道路的搶救情形，可由不同時間點的道路搶救情形掌握道路搶救的進度；不同地區間的搶救效率比較下，可得知搶救進度落後地區的區位。

公式：NXi0−NXit÷NXi0

- 維生線搶救率(E3it)

定義：維生線搶救率是用來評估地震後維生線的搶救情形，可由不同時間點的維生線搶救率掌握維生線的搶救進度；不同地區間之搶救效率比較可得知維生線搶救進度落後地區的區位。

公式：NMi0−NMit÷NMi0

- 搶救表現(Eit)

定義：搶救效率便是將上述之人員、道路及維生線之搶救效率加總，以代表此地區之總搶救效率。因為在搶救階段最主要的工作便是盡力搶救人民、道路及維生線，以降低地震災害所造成之傷害，好讓民眾的傷亡降至最低。

公式：w1×E1i+w2×E2i+w3×E3

- 設施受損程度

定義：設施受損程度為評估地區之設施受損情形，這裡所指的設施包括：道路系統、維生線、建築物等。此數值可協助決策者評斷地區受地震侵襲所造成設施的災損嚴重程度。

公式：w1×NXi0÷NXi+w2×NMi0÷NMi+w3×NB2i÷NBT2i

- 人員受損程度

定義：人員受損程度是用來評估地區之人員受損情形，包括：死亡、失蹤、受傷民眾等。此數值可幫助評斷地區受地震侵襲所造成之人員災損情形。

公式：NWi0+NLi0÷NPi

- 道路可靠度

定義：可用道路為整條路段於災後仍可使用的道路，若其中有某一部份因毀損而不可使用，即使其他部分可使用，仍不可納入可用道路。道路可靠度可用來瞭解道路系統狀況；搶救階段的道路可靠度與災前的道路可靠度略有不同，災前是利用可能造成道路阻斷的原因去預測地區的道路可靠度；災後則是以實際道路阻斷數目與實際道路數目比值來表示。災前只是預測結果，而搶救階段則是實際結果。由搶救階段地區道路可靠度的指標值可掌握地區在避難疏散、緊急救援物資與藥物配送上可能遇到的困難。道路可靠度愈低，則愈需藉助直昇機等機具的協助進行救援。災前的道路可靠度可規劃災後的替代道路，由道路兩旁之存有危險建物密度可將道路事先分級，將災後可能會阻斷之道路先行規劃替代道路，以便地震發生時可迅速前往安全場所。於災後第一時間知道地區內可使用道路所佔比例，以進行搶救工作，並且關係到替代道路之選取問題，因此道路可靠度愈高，代表道路受損狀況愈低。

公式：NXi0÷NXi

- 醫療延遲率

定義：醫療延遲率是利用災前與災後前往醫療資源的最短距離的差距進行判斷，震災發生後可能會有道路受到地震侵襲而無法使用，因此道路損壞情形愈嚴重的地區醫療延遲率也相對地提高許多。若能即時修復道路，則儘速修復道路，降低醫療延遲率；針對道路受到嚴重破壞無法及時修復之地區，則加強臨時急救站的設立，或藉助鄰近地區可支援的醫療設施，以方便受傷民眾能利用災後可用道路前往就醫。

公式：DR2i−DR1i÷DR1i

- 避難延遲率

定義：由於震災發生後，可能會有道路受到地震侵襲而無法使用，因此避難延遲率是利用災前與災後各區至避難所之最短路徑距離變化來衡量避難行為受到地震影響而造成之延遲率，道路損壞情形愈嚴重的地區避難延遲率也相對地提高許多。若能即時修復道路，則儘速修復道路，降低避難延遲率；針對道路受到嚴重破壞無法及時修復之地區，則尋找大型開放空間，例如：學校、體育館等，好讓民眾可儘速到達安全避難場所。

公式：DS2i−DS1i÷DS1i

- 需注意倒塌建物面積比

定義：依據內政部營建署（1999）對於需注意建物之定義為：(1)由地方政府勘訂為危險建物；(2)半倒之建築物；(3)外觀已毀損之建築物；(4)內部發生龜裂、坍塌及下陷等建築物。需注意倒塌建物面積比是用來評估地震後地區內仍有多少危險建物可能於地震後再次發生倒塌現象。利用需注意建物面積與地區面積之比值來衡量，此數值代表此地區於地震發生後可能會再發生倒塌現象之建物，針對需注意倒塌建物面積比數目高的地區，應儘速驅散民眾移往安全的避難場所，以避免建築物倒塌造成人員再次傷亡，因此若地區之數值愈高，需盡早疏散民眾，以免造成更多之傷亡。

公式：NB1i÷AZi

- 危險建物面積比

定義：依據內政部營建署（1999對於危險建物之定義為：(1)由地方政府勘訂為危險建物；(2)全倒之建築物等。危險建物面積比為評估地區內已倒塌的建物面積佔地區面積的比例，由危險建物面積比可得知此地區受地震侵襲造成之受損情形，針對危險建物面積比數目高的地區表示地區受地震侵襲造成建築物倒塌情形嚴重。

公式：NB2i÷AZi

- 救災物資運送能力

定義：由於救災物資的運送與道路的可靠度有密切關係，因此利用道路可靠度與救急物資數目來代表救災物資之運送能力。若道路可靠度愈低的地區，在災前即需準備好足夠的儲備物資，以免地震發生時因為道路阻斷而無法接受其他地區的物資救援，而目前規劃以便利商店作為救災物資集散點，主要是因為便利商店的數量夠多，並且商店內所販售的商品大多為民生必需品，於地震發生時正好為民眾所需要的物品。

公式：NEi÷Xi

- 救災物資服務能力

定義：救災物資服務能力是以地區內之災民人口數可分配之救災物資數目來表現救災物資的服務能力，本指標可反應救災物資是否有短缺現象，以及協助政府進行物資補給之工作。若指標數目過低，代表此地區需要物資上的援助；若指標數目過高，則代表此地區救災物資已達到需求標準，可防止物資繼續運入，而造成管理上的困難。

公式：NEi÷NSi

- 醫療資源服務民眾數

定義：醫療資源服務民眾數是以每醫療資源可服務之地區人口數來表現，在搶救階段與災前階段的醫療資源服務民眾率最大的差別在於，災前是用來規劃每個醫療資源可服務多少民眾數，但在地震發生後，則是用來計算每個醫療資源可用來服務受傷民眾的數目，由此數值可反應醫療資源是否足夠來供應此地區之需求，以及醫療設施是否不足。若發現醫療資源服務民眾數過高，超過醫療資源所能負荷的數目時，應儘速協助受傷民眾至附近的醫療資源接受治療。

公式：NPi÷NRi

- 避難所收容密度

定義：避難所收容密度是以每單位之避難所面積可服務之災民來代表，若此數值過高，代表此地區之避難所不足，需要尋找大型開放空間做為臨時避難所。若地區內之避難所服務能力數值有明顯之差距，可將民眾適時的疏散至密度較低之避難所。

公式：NSi÷ASi

- 維生階段

- 道路修護情形

定義：利用道路毀損開始時間與修護時間來判斷道路修護的情形，修護時間愈長，民眾生活受到愈多的影響。

公式：TXi1−TXi2

- 維生線修護情形

定義：利用維生線毀損開始時間與修護時間來判斷維生線修護的情形。而由於維生系統共討論了水、電瓦斯等三類，而每個維生系統所需修護的時間也不相同，所以可分開討論。

公式：TMi1−TMi2

- 避難所收容密度

定義：由避難所收容密度可判斷維生階段避難所是否提供災民足夠的空間。根據相關防災法令規定，中長期（維生階段）之收容密度以每2平方公尺收容1人為原則。而維生階段與搶救階段的的避難所收容密度會略有不同，最主要是因為搶救階段時的指標數目會比維生階段大的多，因為在地震發生時，多數民眾會因為安全考量而前往安全的避難場所尋求避難，但在地震發生後，若自家建築物相當安全，便會回到自己的住宅，留在避難所的民眾多為房屋受到地震影響倒塌或無法居住才會繼續留在避難所。

公式：NSi÷ASi

- 復舊階段

- 災情回報準確度

定義：災情回報準確率來看各地區災情的回報情形，利用回報數值與實際數值之差距來衡量災情回報之準確度，除了復舊階段也可以於地震發生之後的各階段中來檢視各地區的回報情形。回報準確度可以了解於各個時間點對於災情的掌握情形，以進行決策判斷。

公式：w1×NDit÷NDi0+w2×NIit÷NIi0

- 受損程度

定義：受損程度在描述地震發生之後，地區的人員、設施受損程度，在人員受損方面，本研究考量了死亡、受傷人數；在設施受損程度則以危險建物做為設施受損的代表。由不同地區的受損程度可以比較各地區的災損情形嚴重程度

公式：NDi0×0.5+NIi0×0.3+NB2i×0.2

- 復建困難度

定義：在復舊階段最主要工作為協助災區重建，因此復建困難度也是重要的指標之一，復建困難度為評估地區重新回復的困難度。以設施復原所需成本及地區可用資源的比值來判斷。指標數值愈高，代表復建的困難度愈高。對於需要大筆資金重建的地區，也許透過募捐的方式集資，以進行重建工作。

公式：Ci÷NCi

將上述之資訊導向指標及其變數以表3.5表示，而任務導向指標之公式與指標值定義則分別以表3.6與表3.7 呈現。

表3.5 資訊導向指標及其變數對應表

| 編號 | 資訊導向之指標 | 代表變數 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 各區與斷層之距離 | DLi |
| 1-2 | 各區至避難所最短距離 | DS1i |
| 1-3 | 各區至防救資源之最短距離 | DR1i |
| 1-4 | 活動人口數 | NPi |
| 1-5 | 救急物資數目 | NEi |
| 1-6 | 醫療資源數目 | NRi |
| 1-7 | 地區面積 | AZi |
| 1-8 | 存有危險建物數目 | NBi |
| 2-1 | 救出人數 | NWit |
| 2-2 | 火災數目 | NFit |
| 2-3 | 道路毀損數目 | NXit |
| 2-4 | 維生線毀損數 | NMit |
| 2-5 | 救出總人數 | NWi0 |
| 2-6 | 道路毀損總數 | NXi0 |
| 2-7 | 維生線毀損總數 | NMi0 |
| 2-8 | 道路總長度 | NXi |
| 2-9 | 維生線總數 | NMi |
| 2-10 | 災後各區至醫療資源之最短距離 | DR2i |
| 2-11 | 災後各區至避難所最短距離 | DS2i |
| 2-12 | 需注意建物面積 | NB1i |
| 2-13 | 危險建物面積 | NB2i |
| 2-14 | 建物總數目 | NBT2i |
| 2-15 | 道路V/C值 | VRi |
| 2-16 | 救急物資數目 | NEi |
| 2-17 | 災民人口數 | NSi |
| 2-18 | 死亡、失蹤總人數 | NLi0 |
| 2-19 | 火災總數目 | NFi0 |
| 2-20 | 醫療資源數目 | NRi |
| 2-21 | 避難所面積 | ASi |
| 3-1 | 救急物資數目 | NEi |
| 3-2 | 道路毀損開始時間 | TXi1 |
| 3-3 | 道路復原時間 | TXi2 |
| 3-4 | 維生線停止時間 | TMi1 |
| 3-5 | 維生線復原時間 | TMi2 |
| 3-6 | 避難所面積 | ASi |
| 3-7 | 災民人口數 | NSi |
| 4-1 | 回報人員損失數目 | NDit |
| 4-2 | 實際人員損失數目 | NDi0 |
| 4-3 | 回報設施損失數目 | NIit |
| 4-4 | 實際設施損失數目 | NIi0 |
| 4-5 | 設施復原成本 | Ci |
| 4-6 | 可用資源數量 | NCi |

資料來源：本研究整理

表3.6 任務導向指標之公式

| 任務導向之指標 | 代表變數 | 公 式 |
| --- | --- | --- |
| 地震潛在危險度 | R1i | NPi+NBi−DLi |
| 避難危險度 | R2i | NPi×DSi×Xi |
| 救援困難度 | R3i | NPi×DRi÷NRi×Xi |
| 地區危險度 | Ri | w1R1+w2R2+w3R3+w4R4 |
| 道路危險度 | Xi | NBi÷DLi |
| 救災物資服務能力 | FEi | NEi÷NPi |
| 醫療資源有效性 | -- | NEi×Xi |
| 醫療資源服務能力 | FR1i | NPi÷NRi |
| 人口密度 | R4i | NPi÷AZi |
| 人員搶救率 | E1i | NWi0−NWit÷NWi0 |
| 火災搶救率 | E2i | NFi0−NFit÷NFi0 |
| 道路搶救率 | E3i | NXi0−NXit÷NXi0 |
| 維生線搶救率 | E4i | NMi0−NMit÷NMi0 |
| 搶救表現 | Ei | w1E1i+w2E2i+w3E3 |
| 設施受損程度 | -- | w1NXi0÷NXi+w2NMi0÷NMi+w3NB2i÷NBT2i |
| 人員受損程度 | -- | NWi0+NLi0÷NPi |
| 道路可靠度 | Xi | NXi0÷NXi |
| 醫療延遲率 | PRi | DR2i−DR1i÷DR1i |
| 避難延遲率 | PSi | DS2i−DS1i÷DS1i |
| 需注意倒塌建物面積比 | PBi | NB1i÷AZi |
| 危險建物面積比 | PDi | NB2i÷AZi |
| 救災物資運送能力 | -- | NEi÷Xi |
| 救災物資服務能力 | FE2i | NEi÷NSi |
| 醫療資源服務民眾數 | FR2i | NPi÷NRi |
| 救災物資服務能力 | FE2i | NSi÷NEi |
| 道路修護情形 | -- | TXi1−TXi2 |
| 維生線修護情形 | -- | TMi1−TMi2 |
| 避難所收容密度 | -- | NSi÷ASi |
| 災情回報準確率 | -- | w1NDit÷NDi0+w2NIit÷NIi0 |
| 受損程度 | -- | NDi0×0.5+NIi0×0.3+NB2i×0.2 |
| 復建阻力 | -- | Ci÷NCi |

資料來源：本研究整理

表3.7 任務導向指標值的意義

| 任務導向之指標 | 值的意義 |
| --- | --- |
| 地震潛在危險度 | 值愈大代表地震發生時的危險度愈高 |
| 避難危險度 | 值愈大代表民眾避難之危險度愈高 |
| 救援困難度 | 值愈大代表救援的困難度愈高 |
| 地區危險度 | 值愈大代表地區整體的危險度愈高 |
| 道路危險度 | 值愈大代表地震發生時道路無法使用的機率愈高 |
| 救災物資服務能力 | 值愈大代表愈高救災物資服務能力愈好 |
| 醫療資源有效性 | 值愈大代表醫療資源的有效性愈高 |
| 醫療資源服務民眾數 | 值愈大代表醫療資源可服務民眾數愈高 |
| 人口密度 | 值愈大代表人口密度愈高 |
| 人員搶救率 | 值愈大代表人員搶救的表現愈好 |
| 火災搶救率 | 值愈大代表火災搶救的表現愈好 |
| 道路搶救率 | 值愈大代表道路搶救的表現愈好 |
| 維生線搶救率 | 值愈大代表維生系統搶救的表現愈好 |
| 搶救表現 | 值愈大代表整體的搶救表現愈好 |
| 設施受損程度 | 值愈大代表設施受損情形愈嚴重 |
| 人員受損程度 | 值愈大代表人員傷亡程度愈嚴重 |
| 道路可靠度 | 值愈大代表地震後道路可使用機率愈高 |
| 防救延遲率 | 值愈大代表資源因道路阻斷而延遲之時間愈長 |
| 避難延遲率 | 值愈大代表因道路阻斷而避難延遲時間愈長 |
| 需注意倒塌建物面積比 | 值愈大代表需注意倒塌建物佔地區面積比率愈高 |
| 危險建物面積比 | 值愈大代表危險建物佔地區面積比率愈高 |
| 救災物資運送能力 | 值愈大代表救災物資運送能力愈高 |
| 救災物資服務能力 | 值愈大代表民眾可取得的救災物資愈多 |
| 醫療資源服務民眾數 | 值愈大代表醫療資源服務民眾數愈多 |
| 道路搶救率 | 值愈大代表道路搶救效率愈好 |
| 維生線搶救率 | 值愈大代表維生系統搶救效率愈好 |
| 避難所收容密度 | 值愈大代表避難所收容的災民數目愈多 |
| 災情回報準確率 | 值愈大代表災情回報準確率愈高 |
| 受損程度 | 值愈大代表受損程度愈嚴重 |
| 復建困難度 | 值愈大代表復建工程愈難進行 |

資料來源：本研究整理

3.4資料之收集方法

3.4.1 災害調查的基本概念

除了指標的構建之外，本研究另一項工作為建立所需資訊之收集方法，由於國內對於這部分的研究尚待加強，因此提出災害調查的基本概念：

- 調查的範疇：由於本研究進行的研究對象除了道路系統本身之外，還包括其他與地震搶救、避難、物資運送等相關之工作，因此調查的對象不僅只有道路本身，還包括了其他相關的資料，例如災區的基本資料、都市基礎建設的調查、以及避難設施、救急物資儲存之調查。

- 調查的分類：由於調查範疇必須先透過詳細的調查之後，分析工作才得以順利進行，因此調查的範疇需先行分類，以進行後續調查工作：

  - 都市的基礎建設、開放空間（避難用）以及建築物等可能因地震而造成物理受害的情形。

  - 由上述之設施、空間、或建物之服務機能因受到地震影響而無法提供民眾使用時，造成民眾受到之傷害。

  - 其他因素造成的間接傷害，例如地震造成設施之物理損失或是地震導致設施提供的服務機能降低，因而引發其他的災害。例如：地震造成醫療設施之建築物倒塌，而使得醫療設施無法使用，但受傷民眾於地震發生後急需醫療救援，因醫療設施之倒塌而導致民眾無法順利進行治療。

- 調查對象：本研究歸納之調查對象包括：當地之行政單位、地區災民、協助災區重建之單位、媒體等。

- 調查方法：主要資料收集之方法，共有以下六點，分別為：直接觀測、問卷調查、訪談相關單位、應用行政資料、活用航照圖、應用自動測量設備、媒體或用路人之通報。

  - 直接觀測：地震會對災區造成設施方面的直接損害，這方面的損害無法透過二手資料來獲得，必須仰賴人員至現場直接觀察以獲得資訊。例如：建物的毀損狀況、道路毀損情形、災區的交通量及災前災後旅行時間的變化等。

  - 問卷調查、訪談相關單位：透過問卷調查、及訪談相關單位的方式可了解在地震發生之後進行各項工作可能面臨的困難以及屬於較行為面（較抽象）的資料。由於在進行搶救工作時，若非相關之工作人員，很難體會進行各項工作時可能會面臨到的困難，因此透過問卷調查及訪談的方式可進一步掌握可能忽略的部分，或是了解各相關要素的關連及重要性。而透過問卷調查可協助進行災損情形的確認及收集救災工作評估資料，例如：救出人數、各項設施毀損情形、運補物資數目、災民數目、人員損失情形等。

  - 應用行政資料：由於進行災損情形描述以及各項工作之表現評估也需要災區的基本資料作為評估基準。因此應用行政資源可以掌握災區的基本資料，以作為評估分析的準則。例如：活動人口數、地區面積、建物總數目等。而地區若在災前即已做好各項防災規劃，便可利用行政資料獲得地區在防災方面的規劃資料，以進行各項災前防災的評估工作，並與災後的變化做比較。例如：各區與斷層之距離、各區至避難所最短距離、各區至醫療資源最短距離、救急物資位置與數目、醫療資源數目、避難所面積、醫療資源數目、可用資源數量等。

  - 活用航照圖：活用航照圖在地震發生之後為資訊收集的主要來源之一，最主要是因為地震發生之後，造成地面隆起、或建物倒塌無法使用，原本可使用的道路面積就已經銳減，再者便是此時道路最主要的功能為提供各項搶救、維護設施、物資運送的工作進行，若要再同時進行資料收集的工作，實屬困難，而且也會影響各項救災工作的進度。因此利用航照圖除了可以相當清楚地掌握各地區的災損情形，同時也不會影響路面上各項搶救工作的進行。利用航照圖可收集的資訊包括：交通設施損毀情形、建物倒塌情形、道路狀況、道路交通量等。

  - 應用自動測量設備：除了利用航照圖之外，也可以應用自動測量設備來收集資訊，例如：災後旅行時間、災前旅行時間等。

  - 媒體或用路人之通報：地震發生之後，媒體與用路人也是相當重要的資訊來源，透過媒體的宣導，可以了解目前大略的災損情形、災區目前所欠缺之物資為何，以及實施交通管制地區等各項資訊，都須仰賴媒體宣導，讓民眾能儘速地掌握資訊，而用路人的通報可提供最新的道路狀況。透過媒體或用路人可提供之資訊有：災損情形、道路狀況、救急物資等。

依本研究歸納調查方法之原則，將資訊導向指標分類如表3.8。

3.4.2 進行調查需注意的項目

- 進行調查的時間

調查的時間與本研究劃分之時間範疇一樣，共分為災前、搶救、維生、復舊等四個階段，而根據時間的不同，調查的對象與方法也會有所不同。例如調查時間的分段點，在地震發生之72小時內為進行緊急搶救的主要黃金時段，這階段除了進行緊急搶救工作之外，對於相關的搶救工作內容的調查將有助於日後進行搶救工作評估之進行，因此在搶救階段之時間分段點會較短，往往需要討論每日各個搶救工作項目的進度如何；而在維生與復舊階段則在強調城鄉重新復原的進度，這階段的時間分割就會比搶救階段來的長。

資料的調查可分為一次與多次兩種，有些屬於地區基本資料的調查，只需透過行政單位提供資料便可進行基礎分析；而有些資料可能需要針對不同時間點去進行調查，以觀察其變化，例如：搶救工作的資料。而有些資料則會在地震發生後產生改變，因此於地震發生後需再進行資料之更新。

- 調查的對象

調查的對象先經過縝密的定義，以避免實際進行調查時會有困擾產生，由於地震發生之後，有許多資料是事後無法透過補調的方式來取得，因此在進行調查之前，就需對進行調查之對象有完全的了解，以順利完成調查。

研究對象除了考慮直接受影響地區之外，對於鄰近受波及的地區也應該適時的列入調查範圍內，例如：地震發生之後，交通往往會受到阻斷，因此研究的對象除了地區道路之外，還要考慮到聯外道路的部分，將附近相關的研究範圍一起進行調查。

- 二手資料的活用

由於地震發生之後，調查時間的掌握是一件相當重要的關鍵，因此若能有二手資料得以活用，便可以節省許多人力、時間去進行更重要的資料調查。