第二章 文獻回顧與評析

2.1 震災之交通研究

在防災設施之規劃原則與設置準則之交通規劃方面，何明錦、黃定國（1997）提出都市間（或區域間）長程交通系統之規劃及都市內交通系統與設施之規劃設置，應考慮減少災害意外的發生，並顧及災害發生時與災後的避難與人員、物資的運輸功能。

葉光毅、吳永隆（1998）運用日本阪神震災道路受害情形，將道路分級的觀念由道路使用者之立場，分成四個階段來評估，分別為：

- 車輛可依平常狀態通行；

- 有部分的受害，但車輛仍可通行；

- 車輛不能通行，但行人可通行；

- 完全不能通行。

而造成道路阻塞的直接原因有：

- 道路下陷或路面損傷；

- 沿路建物的倒塌；

- 牆壁、門柱的倒塌；

- 電線桿倒塌，電線凌亂散佈於地面；

- 散落於路面的大型看板或自動販賣機；

- 散亂的路邊停車；

- 高速公路或高架鐵公路、橋樑的崩塌；

- 停駛的捷運車廂阻絕了平交道。

就上述「阻塞原因」與「道路分級」間相互的關係，進一步提出以下論點：

- 道路寬度12m以上之住宅道路，震災時可發揮道路機能；

- 路寬為10～12m時，信賴度稍微下降，但仍可發揮道路機能；

- 未滿8m的道路，震災時道路阻塞的可能性極大。

除了以道路寬度來分級之外，也可利用道路提供之防災功能來區分道路等級（陳建忠、詹士樑，1999）：

  - 緊急道路：重大災害發生後，必須確保能聯絡災區與非災區，並得以連通各救災分區的道路。在實際操作上，緊急道路必須維持20公尺的有效寬度。並應直接連通其他行政轄區，在同一行政轄區內，則可藉以連通重要防救據點。緊急道路在震災發生後，必須保持暢通，必要時更須採行交通管制，以利救災行動的進行。

  - 救援輸送道路：在重大災害發生且災情底定後，作為救災物資、器材及人員等輸送之道路。原則上，道路寬度應為15公尺以上，俾配合緊急道路架構成為完整的救災路網。救援輸送道路同時擔負消防活動、各防災據點之物資運送，亦做為避難人員移往收容場所的路徑。因此，除必須維持消防機具與車輛操作之最小空間需求外，道路間所架構之網絡，必須滿足有效消防半徑（在日本為280公尺）的要求，即由救援輸送道路所圍閉的街廓，應避免消防死角的產生。

  - 避難輔助道路：當避難場所、據點或不同層級防災道路間，無法為救援輸送道路及避難通道涵蓋時，則增設避難輔助道路，藉以架構完整的防災交通動線系統。

盧文廷（1998）則綜合道路寬度、道路功能、阻塞原因及可能影響範圍四個因素統合整理如表2.1所示：

表2.1 影響交通動線防災關係表

| 道路寬度（m） | 避難救災層級 | 影響因子 | 影響範圍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 避難輔助 | 單側停車 圍牆 電線桿、變電箱 | 人員通行有效寬度不夠 車輛無法通行 倒塌或爆炸造成阻隔 |
| 6 |  | 單雙側停車 圍牆 | 車輛通行困難 阻礙通行 |
| 8 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 12 |  | 電線桿、變電箱 招牌 騎樓 | 倒塌或爆炸造成阻隔 招牌墜落造成人員傷亡 騎樓因結構因素引起建物倒塌 |
| 15 | 救援輸送 | 單雙側停車 電線桿、變電箱 招牌 騎樓 人行道 | 阻礙通行 招牌墜落造成人員傷亡 騎樓因結構因素引起建物倒塌 周邊商業行為造成有效寬度縮減 機車停放造成行人動線阻隔 |
| 18 |  |  |  |
| 20 | 緊急 | 單雙側停車 招牌 騎樓 高架橋 捷運 | 周邊商業行為造成有效寬度縮減 機車停放造成行人動線阻隔 騎樓因結構因素引起建物倒塌 高架橋因地震強度之影響造成阻隔 高架捷運受地震之損害及人員傷亡 |
| 30 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |

資料來源：盧文廷（1998）

由表2.1可發現：道路寬度會影響地震發生後道路之避難救災層級。道路寬度愈小，所能提供的避難救災層級就愈低，因為寬度愈小的道路，車輛無法進入，因此只能提供民眾步行，車輛無法駛入；不同寬度之影響因子也有所不同，道路愈寬的道路愈可能會發生雙側停車問題，導致道路無法使用；除此之外，影響範圍也所有差異。

台灣省政府住宅及都市發展處市鄉規劃局（1998）所提及之日本環境白皮書中談到街路防災系統整備，街路規劃除作公共交通及流通動線外，更重要的是發生緊急災害時為避難空間、避難路徑之用；平時則發揮人文活動特質，使街路成為都市居民的生活空間。何明錦、黃定國（1997）提出：住宅區為考慮消防及逃生所需，除規劃8m以上之道路外，大型基地並應強制留設中央防火巷；商業區除了與住宅區同樣要求外，由於商業區屬於高容積使用，法定空地作為公共開放空間使用部分，應集中留設，作為避難空間使用。

張益三（1999）認為避難設施之規劃，應配合都市發展型態，而新市區開發與舊市區更新的標準又有些許之不同。新社區開發強調防範於未然的觀念，於交通系統、土地使用、及公共設施等各項計畫中，即考慮到防災功能，預留適當的開放空間、避難據點、逃生及救援路線等，並實施建物之不燃化規定。而舊市區則基於利用現況的概念，應注重災害高危險區（如密集地區）之密度降低、違規使用或不合理使用之處理、增加隔離空間、強化避難逃生功能、對新建築及更新計畫應嚴格執行分區與建築管制，並加強二次災害之防範。

在公共設施方面，何明錦、黃定國（1997）提出都市防災避難空間分布及設置原則如下：

- 訂定社區性防災公園、社區性防災廣場規劃設置原則如下：

    - 服務範圍：約為10～20公頃；

    - 規模：300～1000平方公尺；

    - 最大避難距離：500～700公尺；

    - 與避難救災道路關係：周邊道路應有防災功能，並防止落下物擊傷避難人員；

    - 消防設備與避難設施：防火用水一般儲水量40公噸；可搬運之抽水幫浦；大型滅火器及儲放空間；應設置資訊傳遞及廣播設備，引人群避難。

- 訂定全市性防災公園、都市防災廣場開放空間設置原則如下：

  - 服務範圍：約為60～80公頃；

  - 規模：為遮斷大火延燒、遮斷輻射熱，及緩衝暴風壓，確保避難安全，最小規模為10000平方公尺；

  - 有效避難面積：市中心每人1平方公尺，郊區每人2平方公尺；

  - 與一次避難地最大距離2公里；

  - 與避難救災道路關係：a.至少臨接一輸送救援道路；b. 園內道路應有雙向出入口，出入口有效寬度=（避難人口數/ 1800）公尺；

  - 防災植栽：a. 外週區應設置植栽帶，最小寬幅20公尺，最小高度3公尺；b. 植栽樹種以耐火樹種為原則；c. 為防止引起公園大火延燒，公園最大建蔽率應在60％以下；

  - 消防設備與避難設施

      - 防火用水：公園應設置自動灑水設施，持續灑水1小時；防火用水一般儲水量約100～300公噸；可搬運之幫浦；大型滅火器及儲放空間；

      - 應設置資訊傳遞及廣播設備，引人群避難；

      - 飲用水、食物及醫療用品存放空間：儲備飲用水每人每日3公升，儲備量以三日為基準；儲備食物量以三日為基準；相關醫療用品；儲放空間所需面積以上述儲藏品佔面積加上兩倍作業面積計算。

2.2 國內外震災之交通評估指標

由於本研究重點在建立震災的道路系統評估指標，因此藉由探討國內、外相關文獻，來構建本研究的研究架構。

一、國內部分

陳亮全、邱昌平（1989）提出評估地震災害危險度之指標項目如下：

- 山坡地之崩落、破壞；

- 各種建築物之龜裂、倒塌；

- 橋樑或高架橋之斷落、傾倒；

- 圍牆或水塔等的破壞；

- 工地鷹架或模版支撐之震倒；

- 道路破壞；

- 各種建築物之火災；

- 室外落下物引起之災害；

- 救災活動無法展開引起之災害擴大（著重實質空間因素）；

- 大量人群集中引起之恐慌、擠壓（著重實質空間因素）。

在避難空地配置評估方法方面，林峰田（1999）提出了三個評估指標分別為：平均服務水準、服務涵蓋範圍、服務密度，但對於其他救災、搶救、復建等工作則未討論。

林峰田、李佳昀（2000）嘗試將地震相關研究報告歸納成13個屬性，並透過專家訪談的方式，選定查詢之關鍵指標及一般指標，同時以Caspian軟體進行實例測驗其可行性。雖然這一套系統是用來查詢資料的資料庫系統，但若廣義來看，這對於應用在建立交通系統之指標上，也有相當的貢獻度。透過相似的研究方法找出關鍵指標，將建立之指標又區分成一般指標與關鍵指標，讓建立的指標更有代表性，更能增進防災的工作效率。

張祺堂（1998）提出地震災害危險評估模式概略可分為：地震發生、地層破壞、建築體破壞及其附屬災害三大項；評估對象則包括：（1）地表震動之破壞評估；（2）劣質地層引起之建築物破壞評估；（3）地層滑動引起之建築物破壞評估；（4）斷層破裂之破壞評估；（5）水災之破壞評估；（6）火災之破壞評估，以及（7）經濟損失及人員傷亡評估。其中前四項偏重於地質之探討，第五、第六為附屬災害評估，第七項則未進行深入的評估，致對於震災過程各項工作實際之工作效率仍無法做出較具體的說明，或提供設定救災工作之目標及進行工作檢討。

王玟潔（2000）利用風險管理的概念來分析地震災害之風險，並研究都市地區之地震災害風險區之劃設方法，其地震災害風險度評估指標分類如表2.2所示：

表2.2 地震災害風險度評估要因分類

| 主資料庫 | 中分類 | 細分類（指標） |
| --- | --- | --- |
| 災害物理特性 | 自然環境資料庫 | 地質圖 |
| 損失敏感 | 社會經濟資料庫 | 人口數 |
|  |  | 地震災害經濟損失 |
|  | 都市計畫 | 都市計畫圖 |
|  |  | 都市土地使用現況圖 |
|  | 公共設施管線資料 | 各項設施之空間分布（管線圖） |
|  | 交通網路資料庫 | 道路寬度及長度 |
|  |  | 交通量 |
|  | 火災資料庫 | 空地面積比 |
|  |  | 街廓內危險（建）物分佈 |
|  | 建築物資料庫 | 結構類別 |
|  |  | 樓層數 |
|  |  | 建物老舊程度 |
| 防救災/ 風險管理 | 消防績效資料庫 | 平均旅行時間 |
|  |  | 離消防隊距離 |
|  |  | 消防水源（栓）分佈 |
|  |  | 消防救災設備數 |
|  | 避難空地配置評估方法 | 醫院 |
|  |  | 學校、公共設施 |
|  |  | 公園、綠地 |

資料來源：王玟潔（2000）

二、國外部分

東京都都市計畫局（1984）所提出的地震災害危險度評估方法的基本概念如表2.3所示，除了有各種危險度評估項目與指標之外，尚有評估各危險要因，亦即危險程度評估指標之「評估基準」，以及進行某地區之評估與比較時，作為基本範圍之「評估單位」三項因素。

表2.3 東京都區部（23區）地震危險度評估指標

| 評估大項目 | 評估小項目 |  | 評估指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物危險度 | 木造建築物被害 | -- | 木造建築物棟數（以耐震性加以分類） |
|  |  |  | 地盤分類（反應特性） |
|  |  |  | 過去的地震被害狀況 |
|  |  |  | 地盤液化的可能性 |
|  | 中低層RC建築物被害 | -- | 中低層RC的建物棟數 |
|  |  |  | 地盤分類（反應特性） |
|  |  |  | 地盤液化的可能性 |
| 人的危險度 | 人的危險度（夜間） | -- | 夜間人口 |
|  |  |  | 地盤分類（地表最大加速度） |
|  | 人的危險度（白天） | -- | 白天人口 |
|  |  |  | 地盤分類（地表最大加速度） |
| 火災危險度 | 起火危險值 | 火器的起火危險值 | 火器數量、分布場所及起火危險 |
|  |  |  | 建築物與地盤的關係 |
|  |  | 危險物品的起火危險值 | 危險物品設施之數量、分布場所及起火危險 |
|  |  |  | 危險物品設施與地盤的關係 |
|  | 建築物的燒失面積 | -- | 木造建築物與特殊可燃物（延燒要因） |
|  |  |  | 危險物品、可燃性瓦斯或氣體（增加延燒要因） |
|  |  |  | 空地、耐火建築物群（阻止延燒要因） |
|  |  |  | 消防水利、消防隊等（滅火要因） |
| 避難危險度 | 避難所需時間 | -- | 到達避難所的距離 |
|  |  | 因避難混亂引起的減速 | 道路上障礙物的數量（停車數量、圍牆、電線桿等） |
|  |  |  | 道路面積 |
|  |  |  | 道路汽車交通量 |
|  |  |  | 建築物的燒失面積 |
|  |  |  | 避難人口 |
|  |  | 因路面狀況引起的減速 | 窗戶破損玻璃之落下 |
|  |  |  | 地盤（破損狀況） |
|  |  | 因淹水引起的減速 | 淹水 |
|  | -- | -- | 避難人口 |

資料來源：東京都都市計畫局（1984）

Kennedy(1999)提到建立以風險為基礎之震災指標需考量以下四點因素：（1）由地震引發之傷害每年可接受發生機率是多少？（2）最小地震界限為何？（3）在前兩項狀態下，安全地震（safe-shutdown-earthquake）發生頻率為何是可接受狀態？（4）在第二狀態下，為合理達到地震界限，該建立哪些地震指標？

Gilbert(1996)則提出一個簡單的結構來構建永續發展指標，考量因素有二：一為環境壓力指標，一為衝擊狀態。環境壓力指標是指自然環境造成的改變；衝擊指標是指隨著時間經過，環境品質之改變。永續指標的發展須隨環境的改變而有所變動，並不是固定不變，所以研究中藉由三個實例來解釋指標的設計與環境改變的關係，從其中也暗示著標準的設定會使指標更確定。

由國內外相關之研究中發現，以往的研究大多針對災前進行防災規劃的原則探討，或是針對災前進行地震可能發生之危險度做探討，甚少針對地震發生後之後續工作進行研究。因此，本研究除了針對災前進行防災與減災工作之討論之外，對於地震發生之後的情形也將予以討論。在災後的階段，本研究將以實際地震發生後可能發生之工作任務進行討論，討論之層面分為兩大方向：一為災損情形之描述，以提供決策者進行決策分析；一為後續工作之評估，以瞭解搶救工作之效率是否達到要求。

在防災的規劃原則設定上，以往的研究或相關法令雖然探討的層面相當廣泛，但並不是每個層面都相當地適用；有些原則僅概略地提出大方向，對於災害進行救災工作，並無法很具體地提供政策制訂之參考，而這對於決策者在地震發生後分秒必爭的情形下，要儘速決定執行政策之需要，並無任何幫助。因此本研究期望可建立一套系統化且相當明確之指標體系，可協助決策者於第一時間進行災區災損情形之掌握，以決定如何進行搶救工作；在搶救階段也可利用指標體系來評估搶救工作之工作效率之好壞，或決定災區資源是否有不足之現象。

2.3 國內外之防救災體系

本研究藉由探討美國、日本及我國三者之防救災體系，構建本研究的時間範疇與研究架構，並建立一套有系統之評估指標。

1. 美國地方政府緊急計畫之制訂綱要（FEMA，1996）

美國的防救體系採「聯邦--州--地方」三級制，中央有「聯邦災害管理署（FEMA）」統籌，擁有龐大人力與經費，可提供州與地方必要時的支援。其防救災分為減災、整備、應變與復原四個階段，計畫內容以功能性指導原則為主。

SLG-101（State and Local Guide）係為聯邦政府所訂定的一套原則，供地方制訂地區緊急應變計畫時之參考。根據SLG-101所列功能與任務內容（如表2.4），依其地區特性、危害評估、執行能力、權責劃分與相互支援協定，制訂屬於自己地區特性之地區緊急應變計畫。

根據FEMA所發展出來的「綜合緊急災變管理」，將災變管理的步驟配合過程，可分為四個階段，茲分述如下：

- 減災

目的在於持續地降低災害中的潛在損失。

- 整備

包括緊急行動中職責的建立，以及支援救災行動的資源儲備。轄區必須指定幕僚準備設施、裝備和其他資源以完成救災任務；幕僚必須接受訓練，設施與裝備需定期維護以堪使用。

- 應變

主要目的在於災害發生時，能採取緊急應變與救援行動，以降低損失、保障災民生命財產。穩定情勢，並使轄區之組織能再重組。

- 復原

主要目的在於重建公共建設並讓社會與經濟趨於正常，短期而言則是以提供災民基本民生需求，並維持治安為主。

表2.4 美國SLG-101訂定之災變緊急應變措施功能與任務

| 功能 項目 | 主要目的 | 任務內容 |
| --- | --- | --- |
| 指 揮 與 管 制 | 緊急應變管理機制的關鍵，在災變發生前後階段扮演重要的角色 | - 災害估計 - 移除碎物與岩層 - 都市搜尋與救助 - 公共設施及維生管線之維修 - 調查遭受破壞之建築物與宣告 - 保護搶救者之防護裝備 - 發放輻射防護之藥品 - 偵測設備與技術 - 實驗室分析服務 - 除污與清理小組 - 疏散地區居民返回原地前之安全與警衛工作 |
| 通 訊 | 於災變發生期間，建立轄區內各種類型之通訊形式，以提供各相關單位使用 | - 提供適當之通訊設備以利緊急應變措施之順利完成 |
| 預 警 | 針對轄區可能發生的災害建立一套預警系統，教育宣導轄區災民於災變時應有的災變行動 | - 大眾預警系統之公約 - 通知州與聯邦政府之方式 |
| 緊急新聞資訊 | 於災變時提供準確具時效性的資訊，以應付政府、民眾需要 | - 各項災害時人民最需之公共新聞資訊（包含新聞資訊傳播之方法與手段） |
| 疏 散 | 考慮疏散路線、運輸工具及時機，當災變發生時將轄區人民疏散至安全地區 | - 疏散方式與時機 - 特殊危險區域之疏散方式 - 疏散路線 - 提供疏散用之運輸資源 |
| 照 顧 | 提供災民生活上之必需品、保護其生命財產安全 | - 易受災地區外之庇護所 - 庇護所可存活性及減災手段的應用 - 庇護所內人員之防災設施（如放射線危害） - 庇護所內人員之醫療及藥品供應情形 - 食物與水之供應與存量（至少72小時） - 人員遭受危害物質侵害之除污能力 |
| 健康 醫療 | 包括傷者照顧、運輸和疏散，死者安置及公共衛生之處理 | - 受暴露人員之健康情形追蹤與醫療方式選擇 - 環境監控除污設備 |
| 資源 管理 | 建立緊急應變時人員、整備、技術等之資源庫，使災變發生時能提供所需。 | - 儲備物資、重機械器具之供應 - 特殊防護裝備提供 - 緊急應變任務之醫療供應 |

資料來源：FEMA (1996)

2. 日本地域防災計畫之實務（國土廳防災局，1995）

日本的防救災體系採「中央道--都道府縣--市町村」三級制，中央設有國土廳防災局，專責統籌、規劃、協調、評估等長期性工作。其防救災分為預防、緊急應變、與復舊三個階段，計畫內容以實際操作性規定為主。

地區防災計畫之災害預防、緊急應變對策及災害復舊之內容如下（詳如表2.5）：

- 災害預防

預防階段主要是預先制訂各相關減災工作之法律規定，並聯合協定演習、定期召開防災會議及修訂防災計畫，以做好預防工作。

- 緊急應變

應變階段主要是自地震災害發生時一切防止延遲搶救事情發生之措施，並根據緊急搶救提出防止災害擴大及二次災害之對策。搶救災的行動包括：資訊收集傳達、防災信號、受災狀況報告、發現者之通報、氣象警報通知、警報傳達、通訊設備之利用、出動命令、避難指示、緊急處理、警戒區設定、緊急公共負擔、居民參與、支援要求與緊急措施指示之15個步驟。

- 災害復舊

復舊階段主要是指定實施災害復建之相關機關，針對防災計畫所規定的事項實施災後復建工作，並包含財政、金融之援助。

表2.5 日本防災計畫

| 階段 | 計畫內容 |
| --- | --- |
| 預防 | - 保全國土設施 - 確保維生管線、公共設施面對災害時之安全性 - 確保緊急輸送 - 防災上必要之教育、訓練 - 災害儲備制度之運用 - 地方公共團體災害對策基金之管理 - 氣象業務相關設施整備 - 防洪、消防及救助等設施及設備整備 - 都市防災構造化事項 - 災害時危險區之設定 - 水害警戒避難體制之整備 - 土沙災害危險區警戒避難體制 - 學校、醫院、工廠、辦公場所、百貨店、旅館、地下街、高層建築物災害預防措施 - 一般建築物安全性指導之事項 - 文化資產之災害預防措施 - 漏電、爆炸事故之防止 - 災變時農業經營體制之確立 - 石油槽等特別防災區域之災害預防 - 原子爐災害之預防 - 豪雪害、森林火災之預防 - 石油等危險物大量流出及有害物質洩漏所引起之災害預防 - 災害情報之收集、聯絡 - 與其他機關之相互支援 |
| 應變 | - 災害之預報、警報的傳達及警告方法 - 防災有關人員集合體制 - 災害情報收集 - 大眾宣導傳達 - 避難事項 - 防洪活動、消防活動、救助活動及醫療活動相關計畫 - 災害對策機料、建設機料之掌控 - 專門技術人員現況之掌握及緊急動員命令 - 食物及其他生活必需品及復舊資材需要等計畫 - 動物管理及飼料需求計畫 - 幼兒、兒童、新生及學生緊急教育 - 遺體處理 - 廢棄物處理、防疫及其他保健衛生 - 防除病蟲害 - 通信計畫 - 維生管線設施、公共設施緊急復舊計畫 - 交通運輸計畫 - 危險物品之保護、有害物質外漏之防止 - 犯罪預防、交通管制及其他社會秩序維持等事項 - 原子爐災害、二次災害之防止 - 水壩、河堤及水門之管理 - 加強對受災者諮商機能 - 確保高齡者及身心障礙人士之福利 - 志工協助之接受事項 - 救援物資、救濟金之接受事項 |
| 復舊 | - 實施災害復舊、復原基本方針 - 災害復舊、重建上必要的金融及其他資金計畫 - 適用借地借屋等特例事項 - 受災中小企業及其他經濟復興之支援 - 受災者的生活確保、生活重建之支援 |

資料來源：國土廳防災局（1995）

3. 我國災害防救措施（中央防災會報，1998）

我國的防救災體系原採「中央--省--縣市--鄉鎮市區」四級制，精省之後縮減為三級制。由中央撥經費給地方，直接由地方基層單位執行。防救災計畫分為預防、應變與復舊三階段，內容採權責與單位劃分導向，詳如表2.6。

我國之防救災計畫分成「防災基本計畫」、「防災業務計畫」、「地區防災計畫」三種，主要內容分述如下：

- 防災基本計畫

主要內容有三點：

a. 防災之長期綜合計畫；

b. 防災業務計畫及地區防災計畫應規定之重要事項；

c. 防災業務計畫及地區防災計畫之訂定基準。

- 防災業務計畫

主要內容有二：

a. 關於所掌握事務或業務應採行之防災措施；

b. 關於所掌握事務或業務之地區防災計畫訂定基準。

- 地區防災計畫

主要內容包含該地區有關防災措施、災害預防、情報蒐集與傳達、預警、災害應變復舊對策及防救設施、設備、物資、基金之整備調度、分配、輸送、通訊等相關計畫。

由各國之防救災體系來確立本研究之時間範疇，本研究將防救災分為災前、搶救、維生、復舊四個階段，各階段之工作分述如下：

  - 災前：包含了減災與防災，目的在於降低災害的潛在損失、防止災害發生。

  - 搶救：災害發生後之第一時間儘速完成救援行動，以降低損失、保障人民生命財產並防止二次災害的發生。

  - 維生：提供災民基本民生需求。

  - 復舊：主要目的在於彙整災情、重建設施並讓社會儘速恢復正常。

表2.6我國防災計畫

| 階段 | 計畫內容 |
| --- | --- |
| 預防 | - 防災教育訓練 - 氣象業務整備 - 防洪業務整備 - 防旱業務整備 - 防震業務整備 - 防風業務整備 - 災害救濟、救急物資儲備 - 防災設施整備 - 都市防災規劃 - 易生災害危險區域劃定管制 - 古蹟文物災害預防 - 推動農林葉防災 - 災害防治研究及防災法規研議 |
| 應變 | - 災害預報、預警：巡迴廣播傳達災害及預警消息以及相關執行措施 - 災情蒐集及通報：迅速掌握災害狀況，及時通報傳遞災情以及相關執行措施 - 避難疏散：針對災區、可能受災區，執行避難疏散以及相關執行措施 - 災害搶救：確立各級救災指揮系統，依災害種類、規模，成立災害防救中心、緊急應變小組作業要點及相關執行措施 - 受災建築物及其他設施之處理：動員專技人員實施緊急鑑定，迅速鑑定建築物及其他設施損害程度，並做緊急預防處理事項及相關執行措施 - 動物及飼料安全管理：飼養所安全、衛生及防疫措施、飼料安全衛生措施 - 災區防疫與居民保健：動員防疫人員，掌握災區衛生狀況，執行災區預防及居民保健以及相關執行措施 - 災區病蟲害防治：為防止病蟲害蔓延，針對農作物狀況採行防治措施以及相關執行措施 - 災害時危險物品管理：針對危險物品的生產、製造、儲存設施及使用，實施安全管理，防止二次危害 - 維持交通運輸通暢：掌握交通運輸工具及路線，執行救災人員物資之運送 - 災區治安維護：為防止混亂、維持社會秩序，實施災區警戒、警衛任務以及相關執行措施 - 乾旱期緊急供水：按民生用水規定優先供應原則，移轉農業用水、啟用補充水源、配合氣象條件在缺水地區實施人造雨及相關執行措施 - 支援規劃救災：動員各類專家技術人員協助救災、協調國軍支援 - 罹難者服務：災害死亡者之身分確認及處理 |
| 復舊 | - 災情彙整及復舊 - 災民救助、救濟及資金融通 - 災後環境污染防治 |

資料來源：中央防災會報（1998）

以往在國內外的防救體系中，僅提及不同階段的工作任務，所以我們可以知道在地震發生之後，政府進行了哪些工作來輔助災區民眾減少地震帶來的傷害，以及如何協助災區民眾重建家園。但在這些體系下並沒有討論這些工作任務達成的成效，致使民眾無法瞭解政府之作為與績效。因此本研究將根據防救體系中的工作任務來建立評估指標，嘗試評估防救體系下之工作任務，並以921集集大地震之資料進行實例分析，以確定建立之評估指標之可行性，並評估本次921集集大地震時的工作效率。

2.4 921集集大地震相關之交通系統緊急應變相關研究

  - 林豐正（2000）提出政府在九二一集集大地震發生後，交通部所進行的各項作業，包括：（1）對地震資訊的掌握、（2）各項緊急因應與搶救措施、（3）各項配合救災、重建措施，以及（4）未來防範措施及強化課題。在地震發生之後，不論是政府或民間均相當積極地投入各項災後搶救作業，但在這些作業的背後，我們無法得知政府的作為是否對於民眾真的有效？因此需要一套評估指標系統，協助民眾判定各項後續工作的效率。

  - 陳亮全、郭俊欽（2000），提出公部門應變面臨之四大問題：（1）災害防救中心成立及動員過程並非立即與主動；（2）災害防救中心組織架構不夠明確、細緻，與實際參與有落差；（3）事前規範的應變工作項目、措施與實際落差大；（4）災害防救中心的空間與進駐人員無法如事先規劃，順利運作。

  - 台中縣消防局（1999）提出消防搶救實際情形產生的問題如下：（1）常備救災人力嚴重不足；（2）通訊機制不良；（3）交通打結；（4）救濟物資過量；（5）少數公務員危機意識不足。這五點問題在在顯示我們的防救體系及實際的搶救體系有很大的漏洞。

  - 馮正民（2000）提出將地震發生後分為「急救」、「維生」及「復建」三個階段，針對人、車、時間及空間向度，進行不同目的的交通管制。規劃受災區救援物資輸送據點，研訂人員、機具與物資之配送計畫；建立緊急時的資訊通報系統，提供及傳播各種適時的交通管制資訊；研訂災區交通維持之作業手冊，進行交通維持之模擬；檢討未來道路路網規劃、空間配設，檢討改善未來的作業內容與程序，以備未來不時之需。

  - 許添本（2000）提出一般地震會造成的交通阻斷原因包括：（1）橋樑斷裂、（2）道路路基塌陷、（3）建築物倒塌阻斷、（4）地表變動道路隆起、（5）落石坍方阻斷等項目。而交通阻斷將會嚴重影響救災之效率，並改變交通需求。在研究中指出，921集集大地震發生後，原本為觀光地區之災區，平常日之交通量卻與災前相反地較假日來的高，而主要的聯外公路交通量則明顯減少了約20~60%左右。本文的主要貢獻在於藉由實際前往災區訪談調查，瞭解當時之交通狀況及交通應變所面臨的問題，對於未來建立救災交通管理系統上有相當大的幫助。

  - 藍武王、陳郁文（1999）提出由於交通主管單位對於大型震災發生前、發生時、與發生後的道路系統應變與復建措施仍缺乏深入之先期模擬與規劃，以致於921集集大地震後，雖然政府與民間皆投入全力救災，仍造成了慘重的傷亡。因此便根據國內外之震災經驗，歸納出震災前、震災時與震災後之道路系統管理策略。文中所提之管理策略可供交通部門於日後震災發生時一個相當好的運作方向，但是好的管理策略仍待一套完整又有效之評估指標來判定其效率。

  - 內政部建築研究所（1999a）透過大規模人力進行實地調查，提供了許多相當珍貴的第一手資料。將日本與台灣相比較，便發現兩國人民之避難行為及避難據點選擇特性並不相同：台灣由於921集集大地震時並未發生大火，因此民眾多以面前道路作為第一避難地，待尋找搶救親人告一段落後才就近尋求臨時安置地點；日本之民眾則為逃離大火現場後先到鄰近公園等過渡性避難地，第二階段則是到可防止都市大火延燒的大型避難地點。因此我國未來都市防災對於面前道路規劃應將第一階段道路臨時避難行為納入考量。本報告之調查結果說明國內防救災目前亟需補強之處，可作為後續進一步規劃改善之重要依據。

2.5 震災交通之資料調查與收集

塚口博司（1997）利用航照圖來調查地震發生之後的道路交通情形，調查項目包括：道路的受損情形、道路利用狀況（行駛中的車輛數、交通密度、平均速度）、停車情形。而利用平均速度與交通密度可推得交通量，所收集到的資訊可作以下利用：

- 路網連接、可用道路寬度之定義；

- 推斷道路障礙物阻塞情形；

- 資料庫的建立。

而日本土木計畫學研究委員會提出了災害調查的體系化可概分為四類（災害調查班，西元2000年），包括：（1）移動、傳達；（2）居住、生活；（3）產業、流通、消費；（4）造街四種不同特性。各個體系中又分為應急、復舊、復興三個不同階段，六大類調查方法進行調查，此六類調查方法分別為：調查員的觀測、問卷調查或訪談調查、活用行政資料、活用航照圖的判讀、現場儀器的自動測定或其他方式等。通常土木計畫所處理的多半是日常的現象或具規模性的現象為主，至於非日常性且較具規模性的現象（亦即現象的發生要加以預測）較少有人討論，因此在應變方法與體系的建立上仍相當貧乏。

2.6 小結

一、國內過去並沒有太多特別針對震災提出系統化或復舊指標建立之文獻，許文科（1992）建立了地震危害評估系統，張祺堂（1998）發展地震防災策略與推動，而這類文獻大多只針對災前從事危險度評估，並不能充分地詮釋所有相關部門之工作效率。所以本研究除了希望對於災前的防災工作提出規劃方針之外，一旦地震發生後，也期望可以有效地評估整個搶救、復救的效率，在災後將以實際地震發生後可能發生之工作任務進行討論，討論之層面分為兩大方向：一為災損情形之描述，以提供決策者進行決策分析；一為後續工作之評估，以瞭解搶救工作之效率是否達到要求。

二、國外雖然對於地震災害也相當重視，但是大多著重於探討某一主題，例如：地震學、地震工程或結構物耐震等；除此之外，對於具危險性或大型之公共設施，例如：核能電廠，Ravindra (1997)、輸送石油或瓦斯之管線、醫院。Monti and Nuti, (1996)、橋樑，Roberts (1995)等有較多著墨；不過由於日本也飽受地震之苦，近年來在震災管理方面也有許多文獻，例如：緊急道路的指定系統，（飯田恭敬，1998a）、地震發生時道路交通管理系統，（飯田恭敬，1998b）。

三、從文獻整理中發現，過去專家學者大多著重在震災造成道路無法使用之原因，或對道路之功能分級進行探討，但其實交通部門在地震發生之後，尚可提供協助其他許多救災工作的進行，例如：搶救生命、物資運送或維生系統之維護等。因此本研究嘗試以不同的觀點來探討道路系統評估指標的建立，在研究中除了討論道路系統之外，也進行災情評估、救災工作、醫療服務、避難等各方面的探討。

四、由我國之防救災體系中可以體認，政府努力想做的工作任務很多，但缺乏一套可以有效評估整個防災、搶救、維修、復舊工作的評估系統，以致於無法得知評估標準。因此，本研究嘗試建立出一套符合各項防災、救災、復舊任務需要之震災評估指標，以描述整個搶救效率與災損情形，判定救急工作之有效性。

五、交通運輸部門過去對於地震災害處置作為之研究，較偏向工程設計方面，而這次921集集大地震之教訓，喚起了政府部門對於整體系統管理與管制作為之重視，也證明了所造成的災損程度。而過去對災損的描述指標尚無法滿足交通運輸部門進行決策或檢討之需要，有待予以完整地建立與分析。因此本研究之目的便在於建立一套適用於國內且符合各項救災復原工作所需之震災道路系統評估指標。在災前規範未來防災時所需工作，提高整個災後之工作效率；災後則藉由指標描述整個災損情況並判定救急工作之效率。