第四章 實例分析

4.1 實例範圍與指標項目之界定

4.1.1 921集集大地震災損概述

1999年9月21日凌晨1時47分12.6秒，台灣地區於北緯23.85度東經120.78度，即日月潭西偏南6.5公里處，發生芮氏規模7.3之強震，震源深度1.0公里，災情之嚴重為台灣百年來所罕見。根據交通部公路局所做之統計，921集集大地震造成了省、縣及代養鄉道合計44條路線受損，其中造成交通中斷有33條，共711處；損害較嚴重之橋樑共9座、中度損壞7座、輕微損害73座；維生線系統損害（電力方面：台電345k超高壓線路受損28條，中寮開閉所嚴重破壞，造成全台大停電；自來水方面：5座淨水廠受損，給水管線嚴重毀損，造成災區約有114萬戶無水可用；衛生下水道方面：6座污水處理廠，及災區70%的下水道管線受損；石油、天然氣方面：天然氣管線受損達70%、中油加油站受損12處）；醫療設施嚴重損壞，南投縣於災後48小時內減少約1000床的醫療能力。而根據消防署在10月14日之統計資料，災民人數高達32萬人，死亡人數2,412人，失蹤人數46人，10,002人受傷，毀損棟數逾5萬棟，中小學校有656所遭到毀損，43所校舍全毀。

4.1.2 研究範圍

本研究以台中縣之豐原市、東勢鎮、大里市、霧峰鄉，及南投縣之南投市、中寮鄉、集集鎮、草屯鎮、埔里鎮及竹山鎮等10個鄉鎮市做為實例研究對象，進行評估指標之分析。圖4.1為本研究之研究範圍：

圖4.1 研究範圍

鄉鎮市界線

斷層

4.1.3 指標項目之界定

本研究進行最困難之處在於資料的收集，由於台灣百年來第一次發生如此慘重之傷亡，因此在地震發生初期，大家無不盡心盡力於人員、設施之搶救，對於資料的蒐集由於缺乏經驗，造成許多寶貴的資料並沒有及時留下，或是只有概略的整體資料，但具體的細部資料則無法獲得，甚至也有資料遺失的情形產生。因此這也再次凸顯重大災害應變能力的重要性。在資料收集方面，期許本研究提出之方法可以有效地提高未來資料保留的效率，並可協助未來更多後續的研究得以順利進行。

以表4.1 說明將進行分析之資料收集情形，本研究以淺灰色網底表示有收集到之資訊，而以框線代表使用替代資訊，深灰色網底代表收集到部分之資訊，無網底之資訊則代表沒有資料之指標。由於資訊導向指標資料收集的情形會影響到任務導向指標是否可順利進行操作，因此本研究以表4.2 說明已進行分析之任務導向指標，而表4.2之標示方法與表4.1相同，淺灰色網底表示有收集到之資訊，框線代表使用替代資訊，深灰色網底代表收集到部分之資訊，無網底之資訊則代表沒有資料之指標。

表4.1 已掌握資訊導向指標說明表

| 階段 | 工作任務 | 所需資訊 (交通相關) | 資訊導向指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 災前 | 災害預警 救災演習與教育 災害易發生區劃定 防災設施整備 防災救濟、救急物資儲備 | - 災害潛在位置 - 避難路線 - 搶救路線 - 人口分布情形 - 建物耐震度評估 - 醫療資源分布 - 儲備物資分布 | - 各區與斷層之距離 - 各區至避難所最短距離 - 各區至醫療資源最短距離 - 活動人口數 - 危險建物數目 - 醫療資源數目 - 救急物資數目 - 地區面積 |
| 搶救 | 災害搶救 消防滅火 危險建築物判定 維生線搶修 緊急救援物資與藥品配送 災情蒐集與通報 災區交通管制 避難疏散 醫療資源分派 救災動線規劃 災民疏散安置 | - 搶救生命 - 修復道路 - 火災資訊 - 維生線損失情形 - 可能倒塌建物 - 建築物損毀情形 - 救援物資、藥品分布 - 道路管制 - 各區災損情形 - 道路系統狀況 - 避難可行路線 - 搶救、救援可行路線 - 醫療資源分布 - 避難所位置 | - 救出人數 - 道路毀損數目 - 火災數目 - 維生線毀損數 - 需注意建物面積 - 倒塌建物面積 - 各區至醫療資源最短距離 - 各區至避難所最短距離 - 建物總數目 - 道路V/C值 - 救急物資數目 - 災民人口數 - 地區面積 - 醫療資源數目 - 避難所面積 - 待救總人數 - 火災總數 - 死亡、失蹤總人數 - 道路毀損總數 - 維生線毀損總數 - 道路總數目 - 維生線總數 |
| 維生 | 醫療與維生物資配送 交通設施搶修 維生線繼續搶修 居民之暫時安置 | - 醫療資源分布 - 道路修護情形 - 維生線修護情形 - 避難所位置 - 災民人數 | - 救急物資數目 - 道路毀損開始時間 - 道路復原時間 - 維生線停止時間 - 維生線復原時間 - 避難所面積 - 災民人口數 |
| 復舊 | 災情彙整及復舊 災民救助、救濟 復建建設材料輸送 | - 災損情形 - 資源之數量與分布 - 設施復建所需資源 | - 回報人員損失數目 - 實際人員損失數目 - 回報設施損失數目 - 實際設施損失數目 - 設施復原成本 - 可用資源數量 |

資料來源：本研究整理

圖表說明：有詳細資料     使用替代資訊   只有部分資料    沒有資料

表4.2 已進行分析之任務導向指標說明表

| 分期 | 工作任務 | 資訊導向指標 | 任務導向指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 災前 | 災害預警 救災計畫 救災演習與教育 災害易發生區劃定 防災設施整備 都市防災規劃 防災救濟、救急物資儲備 | - 各區與斷層之距離 - 各區至避難所最短距離 - 各區至醫療資源最短距離 - 活動人口數 - 危險建物數目 - 醫療資源數目 - 救急物資數目 - 地區面積 | - 地震潛在危險度 - 避難危險度 - 救援困難度 - 人口密度 - 地區危險度 - 道路危險度 - 救災物資服務能力 - 醫療資源有效性 - 醫療資源服務民眾數 |
| 搶救 | 災害搶救 消防滅火 危險建築物判定 維生線搶修 緊急救援物資與藥品配送 緊急通訊與指揮 災情蒐集與通報 災區交通管制與交通管理計畫 避難疏散 醫療資源分派 救災動線規劃 災民疏散安置 | - 救出人數 - 道路毀損數目 - 火災數目 - 維生線毀損數 - 需注意建物面積 - 倒塌建物面積 - 各區至醫療資源最短距離 - 各區至避難所最短距離 - 建物總數目 - 道路V/C值 - 救急物資數目 - 災民人口數 - 地區面積 - 醫療資源數目 - 避難所面積 - 待救總人數 - 火災總數 - 死亡、失蹤總人數 - 道路毀損總數 - 維生線毀損總數 - 道路總數目 - 維生線總數 | - 人員搶救率 - 火災搶救率 - 道路搶救率 - 維生線搶救率 - 搶救表現 - 設施受損程度 - 人員受損程度 - 道路可靠度 - 醫療延遲率 - 避難延遲率 - 需注意倒塌建物面積比 - 危險建物面積比 - 救災物資運送能力 - 救災物資服務能力 - 危險物品比率 - 醫療資源服務民眾率 - 避難所收容密度 |
| 維生 | 醫療與維生物資配送 交通設施搶修 維生線繼續搶修 居民之暫時安置 | - 救急物資數目 - 道路毀損開始時間 - 道路復原時間 - 維生線停止時間 - 維生線復原時間 - 避難所面積 - 災民人口數 | - 救災物資服務能力 - 道路修護情形 - 維生線修護情形 - 避難所收容密度 |
| 復舊 | 災情彙整及復舊 災民救助、救濟 復建建設材料輸送 發展規劃 復建排程（分期分區發展） | - 回報人員損失數目 - 實際人員損失數目 - 回報設施損失數目 - 實際設施損失數目 - 設施復原成本 - 可用資源數量 | - 災情回報準確率 - 受損程度 - 復建困難度 - 地震潛在危險度 |

資料來源：本研究整理

圖表說明：有詳細資料    使用替代資訊   只有部分資料   沒有資料

4.2 實例研究之指標建立

指標構建完成之後，本研究將針對時間範疇的四個不同階段進行實例研究之指標建立。

本研究將無單位的評估指標一般化，一般化的方法是將結果除以最大值，讓數據落於0至1之間，比較研究地區內各個指標的差異。

    - 災前階段

災前共需要八項資訊導向指標的資料，分別為各區與斷層之距離、各區至避難所最短距離、各區至醫療資源最短距離、活動人口數、危險建物數目、醫療資源數目、救急物資數目、地區面積。但由於我國並無針對災前之建築物危險度做調查，也未事先規劃避難場所及醫療資源，因此有關存有危險建物數目、各區至避難所最短距離、各區至醫療資源最短距離之資訊便利用地震發生後之相關資訊來替代。

- 地震潛在危險度

公式：NPi+NBi−DLi

欲獲得地震潛在危險度需掌握災前之危險建物資料，由於無法取得災前的危險建物數目，因此便利用災後實際已倒塌之建物的數目來代替。圖4.2為預測研究範圍內地震潛在危險度一般化後之結果。

圖4.2 地震潛在危險度

由圖4.2可知，研究範圍的十個鄉鎮市中，南投市的地震潛在危險度最大，因此推測在地震發生時，南投市最有可能造成嚴重災損。由此指標可告知，哪些地區於地震發生時最有可能造成嚴重災損，因此於災前即需做好防災與減災工作，以減少傷亡。將圖4.2所得結果與災後之受損結果作對照（見圖4.17）之後發現，除了東勢鎮之外，其餘研究對象受損結果都與災前的預測情形相同。除此之外，在災區整體而言，南投縣的整體受損情形是比台中縣大，這也與本研究所預測之結果相同。

- 避難危險度

公式：NPi×DSi×Xi

利用各區至避難所之最短路徑距離，配合當地居住之居民人口數以及道路之可靠度來表示地區之避難危險度。但由於本次921集集大地震發生前，並無事先規劃各區之避難據點，因此於地震發生後，便由居民自行前往位於自宅附近之開放空間聚集而成（內政部建築研究所，1999），因此本研究便以災後之避難所來判定各區至避難所之最短路徑距離。根據統計，研究調查範圍內之避難據點總計有278個，面積為1,755,832平方公尺，因此在避難所與各區之最短路徑距離之取得有相當大的困難，所以本研究目前先以台中縣之四個縣市進行分析。

圖4.3 避難危險度

避難危險度是用來評估地震發生時民眾進行避難的危險度，由圖4.3避難危險度一般化後的結果顯示，豐原市的避難危險度最高，其次為大里市。

3. 救援困難度

公式：NPi×DRi÷NRi×Xi

救援困難度是用來評估地震發生時醫療資源支援之困難情形，救援困難度可能受到道路可靠度及醫療設施本身建築物是否可承受地震侵襲之影響，而由於醫療資源至各區之最近路徑距離取得不易，因此目前先以豐原、東勢、南投等三個地區進行研究。

4.4 救援困難度

救援困難度是用來推估地震發生時，民眾前往醫療設施進行搶救之危險度，由圖4.4救援困難度一般化後的結果得知，南投市於地震發生時可能會面臨救援困難之情形，因此於災前即需趁早規劃好救援策略，以減少救災工作進行之困難度。在研究的三個地區中，東勢鎮之救援困難度就比豐原市、南投市來的低，因此可加強致力於豐原市、南投市之救援困難度之降低。地震發生後，這三個研究地區以南投市的醫療設施毀損數目最多，災後以設立急救站來因應，因此本指標可協助未來在醫療設施方面的規劃。

4. 道路危險度

公式： NBi÷DLi

道路危險度是用來評估地震發生後道路可能無法使用之情形，危險度值愈大，災後道路無法使用之情形愈可能發生。而道路危險度也關係到民眾在地震發生後進行避難、搶救等行動之進行。評估道路危險度必須考慮到地區的危險建物數目。由於無法取得災前危險建物數目的資料，因此便利用本次921集集大地震後實際已倒塌之建物數目來代替原本之危險建物數目，以進行本次災前道路危險度之分析。

圖4.5 道路危險度

由圖4.5道路危險度一般化後的結果可以發現，在本次的研究範圍內，南投市的道路危險度遠比其他鄉鎮市來的高，而由地震後的資料也顯示，此次南投市之災情是所有鄉鎮市中最嚴重的，與本研究之結果相同。

5. 醫療資源服務民眾數

公式：NPi÷NRi

醫療資源服務民眾數是綜合醫療設施之數量與地區的活動人口數來評估地震發生後醫療資源可服務之地區居民數量的指標。

圖4.6 醫療資源服務民眾數

由圖4.6 得知大里市的醫療資源服務民眾數最高，至於服務民眾數較低的中寮鄉與集集鎮則要加強防救設施的配置，以免地震發生後無法服務需要救援之民眾。

6. 人口密度

公式：NPi÷AZi

人口密度是用來評估地區之人口數，人口密度愈高的地區，地震發生時可能會發生的危險度相對地也會提高，因為在避難時人口密度高的方，較容易造成人員傷亡。

4.7 人口密度圖

由圖4.7 得知，大里市之人口密度相當的高，而相對地南投市、中寮鄉的人口密度低了許多，最主要是因為這次地震的主要災區並不是發生在人口密集的大都市，因此人口密度平均較低。