    - 搶救階段

- 人員搶救率(E1i)

公式：NWi0−NWit÷NWi0

人員搶救率是藉由地震發生之後，各個不同時間點災區救出人數的變化量來判定災區之人員搶救效率。

圖4.8 人員搶救率

人員搶救率資料是利用南投縣與台中縣提供之9/27的資料與11/15的資料來建立，資料是以每日為單位，由台中縣與南投縣消防局搶救科所提供，但由於地震後資料收集的不足，導致地震發生一週後始開始統計搶救人數，但地震發生後之黃金救援時機應為地震發生後之72小時，所以最有利之救援行動也會在前三天達到高峰；由於資料問題，可以發現除了東勢鎮仍陸續有救出民眾之外，其他研究範圍內之鄉鎮皆無改變，而無法進行分析此次921地震時的人員搶救率，這也再次突顯了資料收集之重要性。

2. 人員受損程度

公式：NWi0+NLi0÷NPi

人員受損程度是用來評估研究範圍內之人員死亡、失蹤及送醫人數佔原地區人口數之之比例，用來描述此地區受到地震侵襲後，在人員方面的損失情形為何。

圖4.9 人員受損程度

由圖4.9得知，中寮鄉之人員受損程度為本研究範圍中較為嚴重的，其次則為埔里鎮，而南投縣整體而言人員傷亡方面比台中縣來的嚴重。

3. 醫療資源服務民眾數

公式：NWi÷NRi

醫療資源服務民眾率可評估每個醫療資源可服務之受傷災民數，由此指標可以瞭解哪些地區可能會有醫療資源不足之情形產生，因此可針對醫療資源不足之地區進行臨時醫療站之進駐，好讓搶救工作得以順利進行。

圖4.10醫療資源服務民眾數

進行分析之鄉鎮市中，中寮鄉由於災後只剩下一個可使用醫療設施，因此服務民眾數最高；其次為南投市，主要是因為在研究範圍內南投市之人員受損程度最嚴重；而人員受損程度第二嚴重的鄉鎮市為豐原市，但豐原市的可用醫療設施為十個研究對象中最多的，因此平均服務民眾數就相對地降低；東勢鎮則為人員受損程度第三嚴重的，但其醫療設施比豐原市少了5個，因此服務民眾數比豐原市來的高。服務民眾數最低的霧峰鄉與集集鎮主要是因為人員受損程度較輕微，所以需服務民眾相對地較低。

4. 避難所收容密度

公式：NSi÷ASi

避難所收容密度可評估每單位避難面積所可容納之災民人口數，由此指標可以瞭解哪些地區可能會有避難所不足之情形產生，因此可針對避難所不足之地區進行臨時避難所之設立，好讓避難工作得以順利進行。

圖4.11 避難所收容密度

由圖4.11得知埔里鎮之避難所收容密度最高，而根據相關法令規定臨時收容場所之容納密度以每平方公尺容納1人為原則，因此本研究範圍內之避難所都尚無不足的情形。

5. 需注意倒塌建物面積比

公式：NB1i÷AZi

需注意倒塌建物面積比是利用研究地區在地震後可能會再發生倒塌情形之建物佔行政區面積之比例，這項指標可以協助進行災區建物危險度之評估，若指標值相當的高，則需立即疏散災區內民眾，以免傷亡情形更為嚴重。除此之外，也可由此指標規劃避難所之規模，以進行疏散民眾之任務。

圖4.12需注意倒塌建物面積比

由圖4.12 發現在研究範圍內除了竹山鎮之外，其餘的需注意倒塌建物面積都不高，最主要是因為本次921集集大地震的主要災區並不是在大都市裡，因此建築物密度本身就不高。而需注意倒塌建物面積比相當高的竹山鎮在災後應儘速疏散民眾，以防災損更加擴大。

6. 危險建物面積比

公式：NB2i÷AZi

危險建物面積比是利用研究地區在地震後全倒或經專家鑑定為危險建物之數目佔行政區面積之比例，這項指標可以協助我們得知此地區建物部分受地震侵襲造成之受損情形。

4.13 危險建物面積比

由圖4.13得知，研究範圍中危險建物面積比最高的地區與需注意建物面積比的地區一樣都是竹山鎮。