第三章 問題分析與研究架構之建立

3.1 問題分析

以往的研究大多是於防災階段進行事先規劃，或針對地震危險度做分析，對於地震發生後的後續工作甚少著墨。但在地震發生之後，一切救災、維生、疏散及復舊工作均與交通運輸部門息息相關，除了儲運、疏散與管制等作為之外，尚須對受損設施進行搶救與復原，以利各項救災工作之進行，由此可知交通運輸部門在震災發生後極具重要性。然而由本次921集集大地震的經驗得知，由於缺乏有效且正確的即時資訊，使得災後之搶救及復舊工作受到了影響，例如：（1）災前由於並未事先指定避難據點，因此避難據點的形成都是災害發生後，由居民自行前往位於自宅附近之開放空間聚集而成，避難據點皆無完善之防災避難空間與良好之設施規劃，並且由於事先並未規劃，導致區位過於分散，造成救濟物資發放與管理維護上之困難；（2）防災指揮中心的行政、消防單位除了建築物耐震能力不足外，電力及通訊中斷阻礙救災指揮工作甚鉅；（3）災區內物資集散地點多以靠近救災指揮中心，臨時尋找圖書館、活動中心或搭帳棚臨時設置，多半管理失序，交通阻滯；（4）醫療資源區位有過度集中現象，不僅容易阻塞救災路線，也容易造成偏遠地區醫療資源不足的問題（內政部建築研究所，1999a）。因此，為協助交通運輸部門在地震災害發生後，於第一時間能迅速且正確地掌握災情，並有效地做出各項救災與復原工作之決策與規劃，本研究擬建立地震災區道路系統評估指標，以掌握在地震發生時及發生後可能需要之災損資訊，並嘗試評量救災與復原工作之績效，使得災後之搶救、復舊工作得以順利進行。基於這樣的目的，必須先對以下幾項課題進行探討：

- 為何需要構建震災之道路系統評估指標？

本研究欲建立之道路系統評估指標主要可提供兩種功能：一是評估災損情形，讓相關人員可於第一時間內掌握災情，以順利進行災後的搶救、物資運送等救災工作；二是衡量工作效率，以評估整個救災工作的進度。由這次921集集大地震經驗中，我們發現許多救災工作因為沒有掌握確切的資訊，因而使得整個救災工作的成效受到或多或少的影響；在物資方面，則由於沒有完善的管理，導致有某些物資即使已經足夠，仍大量地湧入災區，而造成災區在物資管理上的問題。基於此，瞭解到構建一套完整的道路系統評估指標之重要性與迫切性，以防範未來在因應重大災害時，又發生同樣的問題。

- 如何構建道路系統評估指標？

本研究構建道路系統評估指標的方法是先將時間範疇分成災前、搶救、維生、復舊四個階段，利用各階段必須完成之工作任務與各個工作任務所需之相關資訊間的關係，配合空間系統的概念，找出道路系統評估指標。本研究之評估指標共分為兩個層級，第一個層級為資訊導向之指標，主要是用來代表工作任務所需之相關資訊。由於工作任務所需之相關資訊並不一定相當地明確，因此便以較明確之資訊來代替，由這些資訊構建第一層的資訊導向指標；第二個層級則為任務導向之指標，透過資訊導向指標間的相互關係構建而得，而此層級的指標並可與我們各階段之工作任務相呼應。

- 道路系統評估指標的涵義為何？

道路系統評估指標最主要是用來衡量各個階段工作任務之表現，而每個工作任務便是震災發生前與發生後必須進行之防災、搶救、維生、復舊各項工作，因此道路系統評估指標是用來進行災損描述及工作績效的衡量。

- 如何收集震災相關交通資訊？

國內外鮮少對於收集震災相關交通資訊有所研究，因此本研究希望可以提出有效的方法來收集震災相關交通資訊，以免許多寶貴的資料因為收集不當而流失。因為地震發生之後，掌握寶貴的資訊除了可以檢討本次地震災害發生的情況之外，也可以作為應對下次地震來臨的準備工作，因此資料收集的方法也相當重要。從本次921集集大地震之經驗得知，雖然相關單位做了不少的資料收集工作，但是在資料的可信度與可使用度上仍有相當的問題，甚至也有發現資料遺失的現象，因此這部分還需要努力加強。

- 如何應用指標於震災之各項工作？

指標建立之後，希望可以實際應用在各項工作任務上，因此本研究將會嘗試以本次921集集大地震相關資料進行實例分析，以實際應用指標於各項工作上，作為本次921集集大地震各項工作的檢討。

3.2 研究架構之建立

將地震發生時期分為災前、及災後的搶救、維生、復舊四個階段，每個階段皆有應達成之工作任務。災前的工作任務主要是針對防災及減災，所謂的防災即是預防災害之發生；而減災則是無法避免其發生，但透過事先的預備工作來減少其帶來之傷害。各階段內的工作任務有其所需之相關資訊，以協助工作任務的完成。但由於這些資訊並不一定都屬於相當明確的資訊，因此藉由資訊導向的對應指標，來代表所需的交通資訊，也就是說，資訊導向之對應指標是用來代表交通資訊，以協助我們掌握狀況。另外，再由這些資訊導向的指標間的關係，配合空間系統的概念，找出工作任務相關的任務導向的指標，而這些任務導向之指標必須可回應最初的工作任務之需要。空間系統是將資訊導向指標與地區的關係用空間的概念表達，具體地呈現資訊導向指標與地區的關係，由各資訊導向指標的相互關係中，更明確地掌握任務導向指標的概念。指標構建方法之系統架構如圖3.1所示。

圖3.1 指標構建之系統架構圖

- 災前階段

災前主要之工作任務為防災與減災，因此災前即需掌握與防災、減災之相關資訊；於災前所需掌握之資訊如圖3.2所示共有8項，說明如下：

1-1 各區與斷層之距離—DLi

變數涵義：以第i區之市集中心為計算原點，尋找最近斷層帶之直線最短距離(單位：公尺)

根據目前相關研究的了解，發生地震最主要之原因為斷層錯動，由於斷層錯動所造成之地震發生次數最頻繁，造成災害的機會也最大。因此各區與斷層之距離若愈遠，地震發生時之危險度就會愈低，受損程度相對地也會降低。

1-2 各區至避難所最短距離—DS1i

變數涵義：以第i區之市集中心為計算原點，尋找最近避難所之最短路徑距離(單位：公尺)

由各區與避難所之最短距離可判斷地震發生時的避難能力，也就是距離避難所愈近，地震發生時可愈快速地到達避難所尋求避難，以減少人員損傷。

1-3 各區至醫療資源之最短距離—DR1i

變數涵義：以第i區之市集中心為計算原點，尋找距離最近醫療資源之平均最短路徑距離(單位：公尺)

各區與醫療資源的距離會影響救援工作的進行，若距離醫療資源距離愈近，地震發生後的搶救、救援工作便可愈順利進行。

1-4 活動人口數—NPi

變數涵義：第i區之活動人口數(單位：人)

依活動人口數來進行災前的救災計畫，並規劃救災演習與教育。此地區之活動人口數愈高代表若發生地震災害，會有愈多的人可能受到地震波及；由於不同時間各區的活動人口數也會有所不同，因此白天的活動人口建議以日間活動人口來計算，夜間則以戶籍人口來計算。

1-5救急物資數目-- NEi

變數涵義：第i區之救急物資數目(單位：車)

主要的救急物資包括食物、飲料、衛生用品、燃料、衣服、藥品、電池等。由相關研究中發現，食物及飲料在兩星期後其需求比例會比其它來的大，衛生用品及衣服會呈現一定比例，至於其他物品的需求則隨時間增加而需求逐漸降低。因此，本研究指標建議只針對食物、飲料及衛生用品做為救急物資的主要需求物品；其餘物品在災後會經由外界陸續運至災區，因此於災前儲備之救急物資可暫且不予討論。

1-6醫療資源數目-- NRi

變數涵意：第i區之醫院數目(單位：個)

醫療資源數目以地區擁有之醫療設施醫院數為單位，各區的醫療資源數目可用來評估地震發生時可服務民眾數目。若服務民眾數過高，可於事先做好增加醫療設施的工作，以免屆時發生醫療資源不足的情形。

1-7地區面積-- AZi

變數涵意：第i區之地區面積(單位：平方公里)

由地區面積與人口數之搭配可知道地區的人口密度；由地區面積與建物面積之搭配可取得建物密度；由地區面積與其他指標之配合可得知其他相關之指標。

1-8危險建物數目 NBi

變數涵義：第i區之危險建物棟數(單位：棟)

危險建物依建物結構類別、建物形式、平面或立面之規則性、屋頂構造、老舊程度（含完工年數、有無震災或火災受損記錄、破損程度）等指標加以評估。其評估方式可參考陳亮全、邱昌平（1989）之設計如表3.1與3.2所示，將各評估細項之評點加總起來，據以判定危險度等級。

表3.1 建築物震災危險度評估準則、細項及評點表

| 評估準則 | 評估細項 |  | 評點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 結構類別 | 鋼骨結構(SC) |  | 0 |
|  | 鋼骨鋼筋結構(SRC) |  | 0 |
|  | 鋼筋混凝土(RC) |  | 1 |
|  | 木結構（老舊） |  | 2 |
|  | 磚造、土石造 |  | 4 |
| 建築形式 | 大樓（6樓以上） |  | 1 |
|  | 中低層（5樓以下）連棟、雙併 |  | 1 |
|  | 中低層（5樓以下）獨棟 |  | 2 |
| 平面立面規則性 | 規則 |  | 0 |
|  | 稍不規則或狹長矩形 |  | 1 |
|  | 不規則、複雜 |  | 2 |
| 屋頂加蓋 | 無加建（原設計之水箱、冷卻塔） |  | 0 |
|  | 有加建，但屋頂總面積1/3以下 |  | 1 |
|  | 有加建但屋頂總面積1/3以上 |  | 2 |
| 老舊程度 | 完工年數 | 5年以下 | 0 |
|  |  | 6年~10年 | 1 |
|  |  | 10年~20年 | 2 |
|  |  | 20年以上 | 3 |
|  | 震災火災受損記錄 | 無 | 0 |
|  |  | 有 | 2 |
|  | 破損程度 | 龜裂、剝落、漏水現象無 | 0 |
|  |  | 龜裂、剝落、漏水現象稍重 | 1 |
|  |  | 龜裂、剝落、漏水現象嚴重 | 2 |

資料來源：陳亮全、邱昌平（1989）

表3.2 建築物震害危險度等級判別表

| 危險度等級 | 危險度評估得點總數 |
| --- | --- |
| 4 | 13點以上 |
| 3 | 12~10點 |
| 2 | 7~9點 |
| 1 | 4~6點 |
| 0 | 0~3點 |

資料來源：陳亮全、邱昌平（1989）

地區內存有危險建物的數目愈多代表地震侵襲時，受損程度會愈高，也就是建物危險度愈高。因此由危險建物之數目可進行災前災害潛勢之分析，瞭解災害之潛在位置，以達到防災的功效。

圖3.2 災前空間系統圖

- 搶救階段

搶救階段主要工作為搶救人員、設施，以及於最短時間內掌握災損情形，因此搶救階段所需掌握之資訊如圖3.3所示共有23項，說明如下：

  - 救出人數-- NWit

變數涵義：第i區在地震發生t時間後累積的救出人數(單位：人)

此處的救出人數意指災後被救出之居民數目，由不同時間點救出人數之變化可反應人員的搶救效率。

2-2 火災數目-- NFit

變數涵義：第i區在地震發生t時間後累計發生火災之處所數目(單位：處)

由火災數目可知因火災所引起的災損情形。

2-3道路毀損數目-- NXit

變數涵義：第i區在地震發生t時間後累計總道路毀損之加權長度(單位：公尺)

根據日本阪神震災之經驗，將道路的服務能力分為四個等級，分別為：人車皆可通行、車勉強可通行、僅有人可同行、完全不可通行四類，以道路寬度作為區分的準則，而地震發生後，需再針對每條道路的毀損情形重新分類道路服務能力等級，因為地震發生後，可能受到倒塌建築物或其他物品阻礙道路，以致於道路寬度受到變化。

在第一時間掌握道路的可用寬度，可用來搭配搶救及配送物資的工作，使之順利進行。此外，道路毀損數目也關係到道路搶通之效率，因為道路於災後扮演相當重要之角色，所以災後急需迅速修復。由道路毀損數目之改變可判斷受地震影響造成之受損程度，以及道路搶修之效率。

2-4 維生線毀損數--NMit

變數涵義：第i區在災後於t時間後之受影響戶數(單位：戶)

維生線包括了水管、電、瓦斯、電話及下水道，但本研究僅討論水、電及瓦斯的供應狀況，主要是因為在災後這三者為最迫切需要的維生物品。

維生線關係到地區內人民災後生活的維持，因為維生線於災後會受到或多或少的破壞，使得災民生活受到影響，因此需儘速搶修。從受影響戶數可知道維生線的毀損情形，而從維生線毀損數的改變可看出維生線的搶救效率。

2-5 救出總人數-- NWi0

變數涵義：第i區在災後的總救出人數(單位：人)

由救出總人數與不同時間點救出人數的變化可得知地區人員之救援效率。

2-6 道路毀損總數-- NXi0

變數涵義：第i區在災後一開始的道路總毀損長度(單位：公尺)

由道路毀損總數與不同時間之道路毀損數目的變化可以得知道路之搶救效率。

2-7 維生線毀損總數-- NMi0

變數涵義：第i區維生線阻斷之總受影響戶數(單位：戶)

由維生線毀損總數與不同時間之維生線毀損數目的變化可以得知維生線之救援效率。

2-8 道路總數目—NXi

變數涵義：第i區的總道路長度(單位：公尺)

由道路毀損總數與道路總長度可判斷地區道路方面之受損情形。

2-9 維生線總數--NMi

變數涵義：第i區的維生線供應總戶數(單位：戶)

由維生線毀損總數與維生線總數可判斷地區在維生線之受損情形。

2-10 各區至醫療資源之最短距離—DR2i

變數涵義：第i區距離醫療資源之最短路徑距離(單位：公尺)

在防災階段將最佳路徑先設定為最短路徑。搶救階段各區與醫療資源的距離會影響救援工作的進行，而災前規劃的最短路徑於災後也許會因為道路受到倒塌建築物的阻斷，使得最短路徑受到改變，因此於災後須根據道路的實際狀況找出災後的最短路徑。

2-11 各區至避難所最短距離—DS2i

變數涵義：第i區距離避難所之最短路徑距離(單位：公尺)

在搶救階段各區與避難所之最短路徑距離關係到災民逃生的避難效率，而災前規劃的最短路徑於災後也許會因為道路受到倒塌建築物的阻斷，使得最短路徑受到改變，因此於災後須根據道路的實際狀況找出災後的最短路徑。。

2-12 需注意建物面積-- NB1i

變數涵義：第i區需注意建物的土地面積(單位：平方公里)

地震發生後，有些建物會於地震發生一段時間之後才倒塌，因此須注意這些建物的位置與數目，以避免二次災害的發生。依據內政部營建署（1999）對於需注意建物之定義為：(1)由地方政府勘訂為危險建物、(2)半倒之建築物、(3)外觀已毀損之建築物、(4)內部發生龜裂、坍塌及下陷等建築物。

2-13 危險建物面積-- NB2i

變數涵義：第i區之倒塌建物之土地面積(單位：平方公里)

由危險建物之數目可以得知此地區受到地震侵襲的受損程度，倒塌建物之數目之數目愈高，代表此地區之受損程度愈嚴重。

2-14 建物總面積-- NBT2i

變數涵義：第i區之總建物之土地面積(單位：平方公里)

由危險建物數目與需注意建物數目佔建物總數目之比例可預測地區受地震侵襲在建物方面的受損情形。

2-15 道路流量/容量 (V/C) 值-- VRi

變數涵義：第i區的道路路段之平均V/C值(單位：%)

道路V/C值會關係到道路的使用度，V/C值愈高，代表道路的擁擠度越高，因此從V/C值可得知道路的擁擠度。而透過道路寬度與V/C值的配合來規劃災後的避難路線、物資運送路線，以提高災後搶救工作效率。

2-16 救急物資數目-- NRi

變數涵義：第i區之救急物資數目(單位：車)

本研究針對食物、飲料及衛生用品做為救急物資的主要需求物品。救急物資的配送為維生階段的主要工作之一，因此須掌握救急物資的數目。

2-17 災民人口數--NSi

變數涵義：第i區之災民人口數(單位：人)

災民人口數與災後救援物資之配送有關，災民人口數愈多，代表此地區需要愈多的救援物資；而災民人口數與避難所面積的比例可得知避難所收容人數之密度是否符合避難原則。

2-18 死亡、失蹤總人數-- NLi0

變數涵義：第i區之死亡、失蹤總人數(單位：人)

由死亡、失蹤總人數可了解各地區在人員方面之災損情形。

2-19 火災總數-- NFi0

變數涵義：第i區之火災總處所數(單位：處)

由各地區之火災總數目與不同時間點之火災數目相配合，可了解各地區在火災方面之搶救效率。

2-20 醫療資源數目-- NRi

變數涵義：第i區之醫療資源數目(單位：個)

醫療資源之數目關係到各地區醫療設施是否足以提供各區居民進行救援，因此災前便應知道缺乏醫療資源的區位，以便於災後儘速進行醫療設施資源之補強工作，而災後也應掌握哪些地區的醫療資源受地震侵襲導致無法使用，儘速設立臨時急救站以服務受傷民眾。

2-21 避難所面積-- ASi

變數涵義：第i區之避難所面積(單位：公頃)

避難所是民眾於地震發生後臨時避難之主要場所，但避難所之容量有限，因此在選取避難所時，須配合當地居民人口，以及避難所之容量及區位，於災前便做好規劃工作，以防地震發生時民眾無足夠避難空間以供避難。

圖3.3搶救空間系統圖

- 維生階段

維生階段的主要工作任務為受損設施之繼續搶修以及災民生活的維持，因此維生階段所需掌握之資訊如圖3.4所示共有7項，說明如下：

3-1 救急物資數目-- NRi

變數涵義：第i區之救急物資數目(單位：車)

在維生階段除了居民的暫時安置之外，維生物資的繼續配送也是主要的工作之一，因此須掌握救急物資的數目，來評估維生物資是否足夠維持災區居民的生活。

3-2 道路毀損開始時間-- TXi1

變數涵義：第i區道路無法使用之開始時間(單位：日期)

道路毀損開始時間通常為地震發生的時候，或是因為餘震而導致道路毀損，可用來計算道路修復完成所需時間。

3-3 道路復原時間-- TXi2

變數涵義：第i區之毀損道路需修復完成之時間(單位：日期)

從道路復原時間與道路毀損開始時間之配合來判斷道路修復所需總時間。

3-4 維生線停止時間-- TMi1

變數涵義：第i區在災後維生線停止之時間(單位：日期)

於維生階段的主要工作任務之一為繼續維修維生線，因此從維生線停止時間開始計算修復所需時間。

3-5維生線復原時間-- TMi2

變數涵義：第i區在災後維生線復原之時間(單位：日期)

於維生階段的主要工作任務之一為繼續維修維生線，因此從維生線停止時間與復原時間來計算修復所需總時間。

3-6 避難所面積--VSi

變數涵義：第i區之避難所面積(單位：公頃)

避難所提供居民於災後有棲身之地，由於避難所容量有限，因此災民進駐避難所時需要考量避難所容量是否能負荷。

3-7 災民人口數--NSi

變數涵義：第i區之災民人口數(單位：人)

災民人口數於維生階段與救援物資之配送有關，災民人口數愈多，代表此地區需要愈多的救援物資，且每一避難所內之災民數目不得超過避難所最大容量。

圖3.4 維生空間系統圖

- 復舊階段

復舊階段的主要工作任務為災情彙整及協助災區復原，因此復舊階段所需掌握之資訊如圖3.5所示共有7項，說明如下：

4-1 回報人員損失數目--NDit

變數涵義：第i區之人員於t時間回報的累積損失數目(單位：人)

人員損失包括了受傷送醫、失蹤及死亡人數。

  - 實際人員損失數目-- NDi0

變數涵義：第i區之實際人員損失數目(單位：人)

人員損失包括了受傷、失蹤及死亡人數，由回報人員損失與實際人員損失數據的差異可瞭解災情回報的準確度。

4-3 回報設施損失數目-- NIit

變數涵義：第i區之設施於t時間回報的損失面積(單位：公頃)

設施於此包括了兩個部分，分別是：公共建築物與其他建築物。

  - 實際設施損失數目-- NIi0

變數涵義：第i區之實際設施損失數目(單位：公頃)

設施於此包括了兩個部分，分別是：公共建築物與其他建築物。由回報設施與實際設施的損失差異可瞭解災前回報的準確度。

4-5 設施復原成本--Ci

變數涵義：第i區之公部門復原成本(單位：元)

於復舊階段受到毀壞的建設政府會盡快進行復原工作，而由於私部門會自行進行其復舊工作，詳細之復原成本無法得知，因此此階段僅討論公部門的復原成本。

4-6 可用資源數量-- NRi

變數涵義：第i區之可用復建資源數量(單位：元)

可用資源數量在這裡指的是進行設施重建時需要之資源的數量。

圖3.5 復舊空間系統圖

3.3 交通評估指標之建立

3.3.1 資訊導向之對應指標

根據前一節之構想，首先檢討各階段之工作任務之資訊需求。其中，災前之工作任務與所需資訊對應關係如圖3.6，搶救之工作任務與所需資訊對應關係如圖3.7，維生之工作任務與所需資訊對應關係如圖3.8，復舊之工作任務與所需資訊對應關係如圖3.9。繼而為各項資訊項目定義資訊導向指標，其中，災前所需資訊項目與資訊導向之指標對應關係如圖3.10，搶救所需資訊項目與資訊導向之對應關係如圖3.11，維生所需資訊項目與資訊導向之對應關係如圖3.12，復舊所需資訊項目與資訊導向之對應關係如圖3.13。表3.3彙整各階段之工作任務所需資訊以及資訊導向指標之對應。

表3.3 各階段之工作任務與所需資訊對應表

| 階段 | 工作任務 | 所需資訊 (交通相關) | 資訊導向指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 災前 | 災害預警 救災演習與教育 災害易發生區劃定 防災設施整備 防災救濟、救急物資儲備 | - 災害潛在位置 - 避難路線 - 搶救路線 - 人口分布情形 - 建物耐震度評估 - 醫療資源分布 - 儲備物資分布 | - 各區與斷層之距離 - 各區至避難所最短距離 - 各區至醫療資源最短距離 - 活動人口數 - 存有危險建物數目 - 醫療資源數目 - 救急物資數目 - 地區面積 |
| 搶救 | 災害搶救 消防滅火 二次災害防止 危險建築物判定 維生線搶修 緊急救援物資與藥品配送 災情蒐集與通報 災區交通管制與交通管理計畫 避難疏散 醫療資源分派 救災動線規劃 災民疏散安置 | - 搶救生命 - 修復道路 - 火災資訊 - 維生線損失情形 - 可能倒塌建物 - 建築物損毀情形 - 救援物資、藥品分布 - 道路管制 - 各區災損情形 - 道路系統狀況 - 避難可行路線 - 搶救、救援可行路線 - 醫療資源分布 - 避難所位置 | - 救出人數 - 道路毀損數目 - 火災數目 - 維生線毀損數 - 需注意建物面積 - 危險建物面積 - 各區至醫療資源最短距離 - 各區至避難所最短距離 - 建物總數目 - 道路V/C值 - 救急物資數目 - 災民人口數 - 地區面積 - 醫療資源數目 - 避難所面積 - 救出總人數 - 火災總數 - 死亡、失蹤總人數 - 道路毀損總數 - 維生線毀損總數 - 道路總數目 - 維生線總數 |
| 維生 | 醫療與維生物資配送 交通設施搶修 維生線繼續搶修 居民之暫時安置 | - 醫療資源分布 - 道路修護情形 - 維生線修護情形 - 避難所位置 - 災民人數 | - 救急物資數目 - 道路毀損開始時間 - 道路復原時間 - 維生線停止時間 - 維生線復原時間 - 避難所面積 - 災民人口數 |
| 復舊 | 災情彙整及復舊 災民救助、救濟 復建建設材料輸送 | - 災損情形 - 資源之數量與分布 - 設施復建所需資源 | - 回報人員損失數目 - 實際人員損失數目 - 回報設施損失數目 - 實際設施損失數目 - 設施復原成本 - 可用資源數量 |

資料來源：本研究整理

圖3.6 災前之工作任務與所需資訊指標對應關係圖

圖3.7 搶救之工作任務與所需資訊指標對應關係圖

圖3.8 維生之工作任務與所需資訊指標對應關係圖

圖3.9 復舊之工作任務與所需資訊指標對應關係圖

圖 3.10災前階段所需資訊項目與資訊導向指標對應關係圖

圖 3.11搶救階段所需資訊項目與資訊導向指標對應關係圖

圖 3.12維生階段所需資訊項目與資訊導向指標對應關係圖圖 3.13 復舊階段所需資訊項目與資訊導向指標對應關係圖