    - 維生階段

1. 避難所收容密度

公式：NSi÷ASi

在維生階段與搶救階段不同的是，維生階段屬於中長期收容中心，因此避難所之收容密度會略低於搶救階段，依法令規定為每2平方公尺容納1人為原則。

圖4.14避難所收容密度

由圖4.14得知埔里鎮之避難所收容密度最高，其次為東勢鎮，但其收容密度仍在相關法令規定之內，因此在維生階段尚無避難所容量不足的情形產生。

2. 維生線搶救情形

公式：NMi0−NMit

維生線包括：水、電、瓦斯，維生線搶救情形是利用維生線從地震造成維生線無法正常供應至可全面供應之修護時間，可以瞭解地震造成維生線方面無法正常供應的情形。

圖4.15 維生線修復情形

由於目前只掌握了台中縣之資料（南投縣的資料已為保管單位遺失），因此便以台中縣作為分析對象，由圖4.15可以瞭解到除了東勢鎮的搶救情形較緩慢之外，其餘三個鄉鎮市均在一星期內完成搶救；而在維生線的三個子系統中，又以電力系統的修復為最快，其次為瓦斯，最後修復的為供水系統，而東勢鎮的供水系統一直到11/30才修復完成。

    - 復舊階段

- 災情回報準確度

公式：w1NDit÷NDi0+w2NIit÷NIi0

利用地方各個災損回報數值與實際數值之差距來衡量災情回報之準確度，災情回報之準確度可讓決策者於災後分秒必爭的時間內做出更正確之決策。而災情回報包括了人員方面的傷亡以及設施的毀損兩部分。

圖4.16災情回報準確度

由於資料不足，使得距離9/21最近的資料由9/27開始，距離地震發生已經一星期，因此災情回報準確率相當的高，尤其是在人員傷亡部分；但在設施方面，則有較大的差異，因為設施毀損的部分需經由鑑定工作，如果可以掌握到更精確的資料，便可以進行評估本次921集集大地震之災情回報準確度。

- 受損程度

公式：NDi0×0.5+NIi0×0.3+NB3i×0.2

受損程度包括了人員及建築物方面的受損，可與災前之地震潛在危險度作一比較。受損程度是事後的結果，而災前潛在危險度則為事前評估，可利用兩者做一比較，驗證結果是否如災前所預測。

圖4.17 受損程度

由圖4.17 得知本物研究範圍內之南投市受損程度最為嚴重，而南投縣整體而言災情比台中縣來的嚴重，這與圖4.2的事前評估結果相同。

- 地震潛在危險度

公式：NPi×NBi÷DLi

地震前與地震後的地震潛在危險度之意義不同，於復舊階段進行評估之地震潛在危險度是在為下一次地震的發生進行預測工作，而由於地震發生後，各個指標的數據也許會有所變動，因此需要進行重新評估的工作，以為下次地震的發生做準備。

圖4.18地震潛在危險度

由圖4.18 得知豐原市的危險度比其他鄉鎮市來的高，因此要特別注意豐原市的防災工作。

4.3 發展課題與對策

1. 地震潛在危險度

影響地震潛在危險度有三個因素—與斷層的最短距離、倒塌建物數目、地區人口數，影響最甚者為倒塌建物數目。倒塌建築物會帶來的傷害包括：民眾受困建築物中，無法順利逃出；因倒塌建材造成民眾受傷，甚至因此而喪生；除此之外，倒塌建築物也會造成道路受損無法使用，而影響到災後搶救、復建工作的進行；另外，倒塌建築物也可能會壓傷逃生民眾等。

將災前階段的地震潛在危險度與災後的受損程度相比發現：災前的預測結果與災後的實際受損情形結果相符。因此，可藉由降低影響地震潛在危險度的指標來降低地區的地震潛在危險度。就改善倒塌建物數目方面，政府可著手加強落實建築法規：對於古老建築物，應翻修補強其耐震度；而新的建築物則應嚴格規範其建築結構及抗震能力。就地區人口數而言，應藉由開發新市鎮與都市計畫來減少人口密度，尤其是靠近斷層帶的城市。唯有從上述對策加以改善，才能減少地震潛在危險度，以達到最低人員傷亡的目標。

- 避難據點

921集集大地震由於許多房屋倒塌，許多民眾於災後需進駐安全的避難場所，因此臨時安置居民便成為災後的重要工作之一。但由於經驗不足，災前並未事先規劃好避難據點，因此避難據點都是居民在地震後自行前往附近的開放場所聚集而成，由於沒有完善的規劃，造成災後救濟物資發放與管理維護上的困難。

由搶救階段的避難所收容密度指標中發現，埔里鎮的收容所收容密度最高，每平方公里有0.38人，而避難人數佔原都市人口20％；東勢鎮的收容所收容密度為第二高，每平方公里有0.33人，而避難人數佔原都市人口39.5％。而根據防災相關法令規定:收容密度需以每2平方公尺可收容1人為原則，所以災區的避難所收容密度尚在合理範圍以內。但是未來在都市計畫防災規劃上，應事先規劃避難據點並予以宣導，加強災前演練工作，好讓民眾在地震發生時可以迅速地避難，而完善的避難規劃也可簡化災後的物資分配工作，提高避難及救災效率。

- 醫療設施

研究範圍內的醫療設施建物毀損情形並不嚴重，所以大多於災後能繼續維持醫療救難行為，但多數的醫療設施因為建築物內部空間受地震影響毀損或醫療設備受到破壞，而阻礙醫療行為，尤其在維生線方面，各醫療設施的電力均靠緊急供電設施提供；用水部分則因為供應災區水源的水庫毀損，所以醫療設施的用水亦需靠外界的支援；用電方面則在災後第三天才恢復供電。

在醫療設施方面，未來應規劃災後醫療救護中心的觀念，除了分散災後待救民眾過於集中在某些醫療設施，超過醫療設施的負荷之外，也可讓災區的醫療資源充分發揮救災功效；加強醫療設施建築物本身的耐震能力，及相關設施的耐震度，並可自行供水及提供緊急供電設施，才能在地震發生時繼續進行搶救工作。

圖4.19 災前災後醫療資源服務能力比較圖

- 防救災路徑

4.1 聯外道路

921集集大地震中，有些災區由於聯外道路與橋樑受到地震侵襲受到嚴重破壞，使得救援機具、人員、物資都無法在救援時間內，順利進入災區進行搶救工作，因此未來應規劃替代性道路，並在各災區設定直昇機起降場所，以因應聯外道路、橋樑皆毀損的困境。

將研究範圍的道路受損情形分為聯外道路與災區內主要防救道路，聯外道路方面，東勢鎮與竹山鎮的道路受損情形最為嚴重；災區內主要防救道路則是草屯鎮受損情形最為嚴重，其次為竹山鎮；再將道路整體的受損情形製成表4.20，可以發現：整體而言，草屯鎮的道路受損情形最為嚴重，第二嚴重的為竹山鎮。

4.2 避難路線

由於並未事先規劃避難路線，因此多由民眾自行選擇，921集集大地震的避難場所多為住家附近的開放空間，例如：公園、學校、停車場、空地、廣場等。因此未來應定期進行避難演習，本研究建議以「鄰里」為演習之最小單位，不僅能提高避難效率，也能降低事前規劃避難路線的複雜性。

第五章 結論與建議

本研究旨在探討震災道路系統評估指標的建立，根據地震發生的時間順序，將時間範疇分為災前、搶救、維生及復舊四個階段，以鄉鎮市為單位擬定評估指標，期盼對地震災害研究有所助益，並可供公私部決策者於第一時間內掌握災損情形及決定政策。歸納整個研究，所得之結論與建議，茲分述如下：

5.1 結論

綜合前文之分析結果，針對震災道路系統評估指標提出以下的結論：

在地震發生之後，交通需求在瞬間急遽增加，但交通運輸系統遭到地震侵襲造成破壞，以致於影響到後續整個救援行動之效率，而災後的後續工作無一不需交通運輸部門之協助方能順利完成，因此如何在有限的資源限制下作出合理且有效的決策，便成為相當關鍵的課題。本研究致力於建立一套符合交通運輸部門在救災工作上需要的災損指標，不僅可進行災前防災與減災工作的準備，同時也可評估國內災後各項後續工作之效率。

本研究將時間範疇分成災前、搶救、維生、復舊四個階段，利用各階段必須完成之工作任務與各個工作任務所需之相關資訊間的關係，配合空間系統的概念，找出道路系統評估指標，各階段的評估指標如表5.1：

表5.1 各階段評估指標

災前階段

地震潛在危險度；避難危險度；救援困難度；地區危險度；道路危險度；救災物資服務能力；醫療資源有效性；醫療資源服務能力；人口密度。

搶救階段

人員搶救率；火災搶救率；道路搶救率；維生線搶救率；搶救表現； 設施受損程度；人員受損程度；道路可靠度；醫療延遲率；避難延遲率；需注意倒塌建物面積比；危險建物面積比；救災物資運送能力； 救災物資服務能力；危險物品比率；醫療資源服務民眾數；救災物資服務能力。

維生階段

道路修護情形；維生線修護情形；避難所收容密度。

復舊階段

災情回報準確率；受損程度；復建阻力。

地震發生之後，掌握寶貴的資訊除了可以檢討本次地震災害發生的情況之外，也可以作為應對下次地震來臨的準備工作，因此資料收集的方法也相當重要，本研究提出資料收集之方法，共有以下六點，分別為：直接觀測、問卷調查、訪談相關單位、應用行政資料、活用航照圖、應用自動測量設備、媒體或用路人之通報。

針對921集集大地震的災區進行實例分析，提出指標對於防災與救災的應用，以作為未來防災的因應措施與建議。在實例分析中，以地震潛在危險度、避難據點、醫療設施及防救災路徑這四個方面來探討災前政府應著手的防災規劃與災前教育。其最終目的是要能夠將地震所造成的損害與人員傷亡降至最低。

5.2 建議

震災道路系統評估指標因涉及領域廣泛，一時無法涵蓋各層面做詳細的深入研究，係提供下列幾點建議供後續研究參考：

  - 建立完善的防救災體系

在災害發生前即事先規劃好地震發生時各項工作的應變措施，雖然地震發生時的變化性極大，往往與事先所預設的立場不盡相同，但卻能在緊急時刻讓所有相關人員有依循的方針，而提升救災的效率，因此建議各級災害防救中心訂定各項工作的處理程序，並加強訓練工作，以提高救災功效。

  - 加強防災教育與宣導

在災害發生時，民眾往往因為慌張而亂了方針，導致避難工作更加困難，而救災者進入災區搶救也困難重重，所以應在平時對民眾加強防災教育與宣導工作，包括：一般民眾防災教育宣導、防災業務人員講習及舉行防災演習。

  - 資料收集再加強

由921集集大地震的經驗得知，許多寶貴的資料由於缺乏經驗，大多沒有好好收集、整理以及應用，因此，在資料收集方面還要多加強，資料收集除了可以針對本次地震進行各項災損分析之外，最主要是希望可以進一步提出改善建議，以避免以後再發生相同的悲劇。

  - 調查時間再精細

由921集集大地震的經驗得知，有些資料即使收集了，但完整的資料調查時間大多距離地震發生已經三天以後。對於搶救生命的部分，地震發生後三天內為最主要的搶救時機，因此若能在未來對於調查時間再精細一些，對於災後的後續工作會更有幫助。

  - 應用範圍的擴大

本次調查範圍只限於921集集大地震災情較嚴重的10個鄉鎮市，但是也有其他屬於災區的鄉鎮市並未列入，未來可考慮將其餘鄉鎮市列入以做比較工作。

  - 門檻值的設定

本研究主要貢獻在建立評估指標，對於門檻值的問題尚未進行討論，因此可從本研究中得知各個地區間研究指標間的相對嚴重程度，但無法得知研究範圍內的實際損害程度。所以未來可進行的方向有兩點：第一、可將其他縣市的指標數值放進來討論，以做更深入的比較檢討；第二、研究門檻值的設定，由評估指標得知各個工作任務的數據，由數據與門檻值之間的關係去進行因應對策的擬定。

  - 事後行為之分析

本研究鑑於資料不足，僅進行部分指標之實例研究，因此期望未來可以在資料收集方面多多加強，以彌補本研究不足之處，並進而更深入的探討事後行為與地震發生後各現象的因果關係，以提供更多有效的改善方案。

參  考  文  獻

一、中文部分

- 中央防災會報（1998），防災基本計畫、防災業務計畫、地區防災計畫彙編。

- 內政部建築研究所(1999a)，「921集集震災都市防災調查研究報告總結報告」。

- 內政部建築研究所(1999b)，「都市地區避難救災路徑有效性評估之研究」。

- 內政部建築研究所(1999c)，「都市空間大量人群避難行為基礎研究」。

- 內政部營建署（1999），「921大地震都市計畫區及鄉村區建物毀損調查圖集」。

- 王玟傑（2000），「都市地區地震災害風險區劃設之研究」，國立成功大學都市計劃研究所碩士論文。

- 台中縣消防局（1999），「921集集大地震台中縣消防搶救記錄」。

- 何明錦、黃定國（1997），「都市計畫防災規劃作業之研究」，內政部建築研究所，頁130-135。

- 台灣省政府住宅及都市發展處市鄉規劃局（1998），「都市防災都市規劃手冊第捌冊」，p.3-6。

- 林大煜(1999)，「交通設施災損緊急搶救復健體制」，21地震災後交通設施強化與重建研討會論文級，頁 125-129。

- 林峰田(1999)，「都市災害危險度評估網格資訊系統之建立—避難空地配置評估方法」，內政部建築研究所委託研究計畫。

- 林峰田、李佳昀(2000)，「地震防救災文獻案例式查詢系統」，都市與計畫，第二十七卷，第一期，頁 65-80。

- 林豐正(2000)，「九二一大地震災後交通設施災損、搶修與復建」，都市交通季刊，第十四卷，第四期，頁 1-8。

- 國家地震工程研究中心網站，http://www.ncree.gov.tw。

- 張益三（1999），「都市防災規劃之研究」，國立成功大學。

- 張祺堂（1998），「台北市地震防災發展策略與推動之研究」，國立台灣科技大學工程技術研究所碩士論文。

- 許文科（1992），「整合性多目標地震危害評估專家系統之建立」，國立中央大學土木研究所碩士論文。

- 許添本(2000)，「九二一集集大地震之交通衝擊與交通應變系統」，都市交通季刊，第十四卷，第四期，頁 9-21。

- 陳亮全（1988），「有關台灣都市地震災後及其成因之初步探討」，台灣大學土木研究所都市計畫研究所。

- 陳亮全、邱昌平（1988），「有關台灣都市地震災害及其成因之初步探討」，內政部營建署建築研究所籌備小組委託研究計畫。

- 陳亮全、邱昌平（1989），「地震災害危險度評估項目之探討」，內政部營建署委託研究計畫。

- 陳亮全、郭俊欽（2000），「台灣重大災害緊急應變之調查與分析—以921大地震埔里鎮公部門應變為例」，第一屆全國災害危機處理學術研討會論文集，頁 219-240。

- 陳建忠、詹士樑（1999），「都市地區避難救災路徑有效性評估之研究」，內政部建築研究所專題研究計畫成果報告，內政部建築研究所。

- 馮正民（1999），「災區交通維持與交通資訊」，921地震災後交通設施強化與重建研討會論文級，頁 133-137。

- 葉光毅、吳永隆（1998），地區性交通計畫，滄海書局，87年7月初版，p. 154。

- 鄭欣蓉（2000），「震災物資配送系統之最適規劃」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文。

- 盧文廷（1998），「都市空間防災系統中交通動線計畫之研究—以台北市大安區部分地區現況檢討為例」，台灣科大工程技術所碩士論文。

- 謝嘉鴻（1999），「都市地區震災避難疏散指派規劃之研究」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文。

- 藍武王(2000)，「大地震的防災應變：道路系統管理相關課題」，台灣公路工程，第二十六卷，第九期，頁 2-8。

- 藍武王、陳郁文（2000），「地震災害之道路系統管理策略」，都市交通季刊，第十四卷，第四期，頁 22-27。

二、英文部分

- FEMA (1996)，Guide for all-Hazard Emergency Operations Planning-State and Local Guide (SLG)

- Finn, W. D. L., C. E. Ventura and N. D. Schuster (1995), “Ground motions during the 1994 Northridge earthquake,” Journal of Canada Civil Engineering, Vol. 22, pp. 300-315.

- Gilbert, A. (1996), “Criteria for sustainability in the development of indicators for sustainable development”, Chemophere, Vol. 33, No, 9, pp. 1739-1748.

- Kennedy, R. P. (1999), “Risk based seismic design criteria”, Nuclear Engineering and Design, Vol. 192, No: 2-3, pp. 117-135.

- Monti, G. and C. Nuti (1996), “A procedure for assessing the functional reliability of hospital systems”, Structural Safety, Vol. 18, No, 4, pp. 277-292.

- Ravindra, M. K. (1997), “Seismic individual plant examination of external events of US nuclear power plants: insights and implications”, Nuclear Engineering and Design, Vol. 175, No, 3, pp. 227-236.

- Roberts, E. (1995), “Improved seismic details for highway bridges”, Structural Engineering Review, Vol. 7, No. 3, pp. 195-206.

- Sheffi, Y., H. Mahmassami and W. B. Powell(1981), “Evacuation studies for nuclear power plant sites: A new challenge for transportation engineering”, ITE Journal, Vol. 51, No. 6, pp. 25-28.

- Tansel, B. (1995), “Natural and manmade disasters: accepting and managing risks”, Safety Science, Vol. 20, pp. 91-99.

- Tzeng, G. H. and Y. W. Chen (1998), “Implementing an effective schedule for re-constructing post-earthquake road-network based on asymmetric traffic assignment-an application of genetic algorithm”, Operations and Quantitative Management, Vol. 14, No. 3, pp. 229-246.

三、日文部分：

- 災害調查班（2000），「災害調查的體系化」，災害風險研究的最前線與對社會的建議，土木學會土木計畫學研究委員會，頁21-43。

- 東北地方建設局（1996），「因應地震所設道路之相關調查報告書」。

- 東京都都市計畫局（1984），「東京都」

- 飯田恭敬（1998 a），「道路交通管理系統」，地震災害時的道路交通管理研究-以阪神、淡路大地震的實際調查為基準，財團法人國際交通安全學會，頁223-241。

- 飯田恭敬（1998 b），「緊急道路的指定系統」，地震災害時的道路交通管理研究-以阪神、淡路大地震的實際調查為基準，財團法人國際交通安全學會，頁181-188。

- 塚口博司（1997），「災害後道路交通的實際狀況」，地震災害時的道路交通管理研究-以阪神、淡路大地震的實際調查為基準，財團法人國際交通安全學會，頁7-18。

- 國土廳防災局（1995），防災基本計畫。

作者簡歷

基本資料

姓名：黃亦琇（I-Hsiu Huang）

性別：女

生日：民國６６年３月12日

籍貫：高雄市

學歷

國立交通大學運輸工程與管理學系

國立交通大學交通運輸研究所