第三章 交叉路口延滯之分析

路口間距型態之不同會對車流狀況產生不同程度及類型的影響，而不論何種影響，最終均將會以延滯的型態表現出來，故本章之主要目的為介紹各種延滯之定義及探討可能影響交叉路口延滯之原因，最後並介紹欲使用之延滯計算方法，以得知當路口間距不同時，其所會造成之延滯程度的不同。

3.1交叉路口車輛延滯之特性

交叉路口設置號誌之目的為紓解交叉路口車流之衝突與秩序之維持，以增加行車安全及減少延滯，而延滯成為衡量交叉路口服務績效之重要指標，歷來已有多位專家、學者發展出不同之衡量方式，故以下玆就延滯特性及各延滯計算方法作一介紹探討。

3.1.1 延滯之定義

1985年出版之HCM對延滯所下之定義為:當駕駛者或行人發生一旅次時，超過此旅次合理旅行時間的部分，即為駕駛者或行人發生此旅次的延滯時間。若應用在號誌化交叉路口，則可定義為當車輛通過路口時，因受到此路口、路段的各項交通條件，如號誌、車流量、路型等因素影響而所需花費之總時間，減去完全沒有受到任何因素影響而以自由流率下之速度通過路口之總時間，稱為總延滯值。

在1976年的Transportation Research Record中Martin G. Buehler,Thomas J. Hicks,Donald S. Berry[16]等人對號誌化交叉路口之延滯分為下列三種:

1.行駛時間延誤(Travel Time Delay)

此即以自車輛接近路口而降低行駛速度至通過路口而恢復原速度行駛之時間，減去其以自由流速通過之時間，定義為行駛時間延誤。

2.停等延滯(Stopped Time Delay)

其定義為車輛接近路口時，自車輛停止（輪胎鎖定不動）至恢復運行之時間，稱為停等延滯。

3.等候延滯(Time-in -queue Delay)

即車輛加入等候車隊至離開交叉路口所花費之時間。

上述三種延滯定義經作者對交通工程師或學者所做之問卷調查，得知以行駛時間延誤為最有用之延滯指標，等候延滯為最易實地調查之方法，停等延滯為使用頻率最高之測量方法。其中停等延滯恆小於行駛時間延誤，由於行駛時間延誤調查及估算不易，故常以停等延滯代替行駛時間延誤。此外，行駛時間延誤與等候延滯之大小關係則不一定，但車輛若越接近停止線則行駛時間延誤較等候延滯大。

蔡輝昇君[10]在其著作交通控制理論與實務中將延滯分類如下:

1.固定延滯(Fixed Delay)

主要係指車輛在運行中因遇到交通號誌之管制，必須停等時所耗費之時間，與現有交通量或車輛間之干擾現象無關。

2.行駛時間延滯(Travel Time Delay)

係車流通過某一路段所需實際行駛時間，與車輛在該路段內不受任何延阻情況下，平均行駛時間之差，此種延滯包括停等延滯外，尚包括加速延滯及減速延滯。

3.停等時間延滯(Stop Delay)

由於行進中車輛受到某種因素之影響，導致必須使車輛停等所造成之延滯。

4.鄰近路段延滯(Approach Delay)

指車輛行經交叉路口時，在交叉路口路段上所引起的延滯。

5.運行延滯(Operational Delay)

因同向車流彼此間之干擾，或為等待橫向車流間之適當車間距以便通行，或因擁擠、停車、行人或轉向之干擾所耗費之時間。

因固定延滯為僅包含號誌所造成之延滯而與交通量多寡或車輛間之干擾無關，而本文之研究目的為路口間距對車流行進之影響，除了與號誌有關外，車輛間彼此之相互影響亦有關聯，故本研究擬採停等延滯（即車輛停止至恢復運行之時間）作為本文延滯之定義。

3.1.2交叉路口延滯影響因素

影響交叉路口車輛延滯之主要因素可分類為五大項，有道路條件、交通條件、管制條件、駕駛人行為、環境條件等。其各項影響因素之構成要素分述如下：

一、道路條件

其包括車道數、路口間距長短、是否有左右轉專用車道、是否有中央（或快慢）分隔島或槽化島、道路坡度、街道照明等。

二、交通條件

其包括地區交通量、交通組成、轉向交通量、對向車道之轉向交通量、能否路邊停車及行人流量等。

三、管制條件

如交通號誌的種類、週期、時相等。

四、駕駛人的行為（如其是否遵守交通規則、行車速度等）。

五、環境條件

如道路鄰近地區土地分區使用狀況、天候條件等。

上述各影響因素對延滯之影響均具有一定之交互關係而互相影響，本研究主要是要探討路口間距與紓解車流及減少延滯的關係，故對影響交叉路口延滯之因素會做某程度之假設以簡化研究之進行。

在本研究中，延滯計算時考慮之影響延滯的因素有到達車輛數（每週期）、飽和紓解車輛數（每週期）、號誌因素、路口間距等、而影響上述各因素之成因又極複雜，簡化列表說明如下：

表3.1 延滯影響因素歸納表

|  | 影響延滯之主要變數 | 影響主要變數之因素 |
| --- | --- | --- |
| 延 | 到達車輛數（每週期） | 到達交通組成、號誌週期長短、車輛到達分配 |
| 滯 | 紓解車輛數（每週期） | 管制條件、道路條件、交通條件、其他因素（如機車干擾等） |
|  | 間距長度、車行速度、上下游號誌相互關係 |  |  |

一、到達車輛數

影響到達車輛數之因素包括了到達交通組成、號誌週期長短、車輛到達分配。當大車所占之百分比越多或綠燈時間越短，則可到達之車輛數就越少。至於不同的車輛到達分配亦會影響每週期所能到達之車輛數。

二、紓解車輛數

紓解車輛數在此是指於一個週期內能離開該交叉路口的最多車輛數而言，定義為飽和紓解車輛數，影響飽和紓解車輛數的原因可分管制條件、交通條件、道路條件及其他因素等四大類。

在管制條件方面可分號誌及左右轉管制兩種。在號誌管制方面可分時制及時相兩方面來探討，所謂時制是號誌中有關時相、週期及時段長短之設計規定，當週期長度相同時，綠燈時間越長，最大之紓解車輛數越多。而所謂時相是指在同一週期中所分成之時段，用以指導各方向交通之行止，當在一個週期中所分成之時相越多，則雖車輛之行進較有規律，但若實際之轉向車流不足，則可能會浪費該時相之設計而降低該路口之紓解車輛數。在左右轉管制方面，其可減少車流行進之複雜度，而增加每週期之飽和紓解車輛數。

在交通條件方面可分車種及轉向比例來探討，當該路段之車種越複雜，尤其當大型車越多時，其飽和紓解率越低。當路段中車輛轉向比例大，而無專用車道或專用時相時，則車輛間所造成之干擾會增加，致降低紓解車輛數，此外當對向車道之轉向交通量極多且又無相關措施加以配合時，則其對路口之飽和紓解車輛數亦有極大之影響。

在道路條件方面可分車道數、車道寬及是否有專用車道來探討。當該研究路段之車道數越多則該路段所能紓解之總車輛數越多。而車道寬越寬時，車輛間彼此之干擾會減少，駕駛人之心理壓力也會降低，而使紓解率增加。當有一定之轉向交通量需求時，專用車道配合專用時相之設置可減少干擾之產生而使車流能順利行進，以增加紓解車輛數。

在其他條件方面可分駕駛人行為及環境（如氣候）等。由於駕駛人之行為各有差異，對於紓解率之影響也各有不同。在環境方面，一般而言當雨天或視線不良時，會降低該路段之紓解車輛數。

有許多學者已找出穩定之車輛紓解間距，在理想之狀況下，配合綠燈時間及起動損失時間應可求出不受干擾下之飽和紓解車輛數。各學者所求得之穩定紓解間距如下：

蔡輝昇君與羅彬榮君[13]在其所研究的國內交叉路口車隊紓解時間與車隊間距之特性分析中得出D=2.07n+4.42的預測方程式。

其中

D：紓解第n輛車所需之時間

n：車輛等候紓解的順序

由該方程式可知，預測的車隊起動損失時間為4.42秒，平均每輛車之紓解時間間距為2.07秒，許添本君[12]的研究則指出紓解間距為1.7秒，在王慶瑞君[11]的研究中則得出直行小客車、大客車、小貨車、大貨車之紓解間距分別為1.81、2.54、1.97、2.57秒。

三、其他因素

如路口間距長度、上下游號誌關係本研究道路坡度、照明，中央、快慢分隔、環境條件、駕駛人行為、車行速度等。

3.2 國內外路口延滯模式研究介紹

一、國內方面

在國內方面有何美塋君[2]以交叉路口幾何特性分類進行平均延滯調查，以求取不同幾何特性下飽和度與延滯之關係，並以Akkcelik所發展的一般化模式為基礎，應用統計回歸的方法找出最佳參數組合，最後得到中央分隔多車道、單行道、快慢分隔快車道及慢車道四種不同幾何特性路口之延滯公式。其並發現同向路口的車道群互相影響時，應以整個鄰近路段為計算基礎來消除車輛變換車道所造成之影響。

郭梅芬君[15]在其論文中則先對混合車流中車輛的到達與紓解特性加以了解，並使用等候分析方法與車輛紓解、累積曲線法，構建適合國內定時號誌交叉路口之車輛延滯估計模式，並用數學推導法將車輛到達及紓解情形加以假設，組合成十八種可能狀況，推導出數學式，使其能直接求得路口之延滯。

二、國外方面

國外延滯模式已發展良久，在國內也均有詳細完整的整理，節錄如下:

1.Clayton

此為最早之延滯模式，由Clayton所提出，其是假設車輛是以一規律的形態到達交叉口(regular arrival)，所得到之平均延滯公式如下：

d=C(1−λ)22(1−y)									(3-1)

其中ｄ為平均每車延滯，Ｃ為號誌週期長度， l＝ｇ／Ｃ，ｇ為有效綠燈時間，ｙ＝ｑ／ｓ，ｑ為車輛到達率，ｓ為飽和紓解率。此式為以後各模式之基礎，即為各模式之第一項。但由於其假設過分簡化，即車輛規則到達與實際不符，故易低估實際的延滯，也無法估算過飽和情形之延滯。

2.Webster

此延滯模式是以假設車輛到達呈Poisson分配，利用模擬及回歸之技巧得出以下之公式:

d=C(1−λ)22(1−y)+x22q(1−x)−0.65(Cq)13x2+5λ	(3-2)

其中x稱為飽和度，其值等於qC/sg，公式中第一項稱為均一延滯(Uniform Delay)，為假設到達率為q時所產生之延滯，第二項為假設車輛到達為Poisson分配時，所產生之額外變動量，稱為過飽和延滯(Overflow Delay)，第三項為模擬而得之修正值，因該項約為平均延滯之5～15%，所以一般應用上多採用下式:

d=0.9[C(1−λ)22(1−y)+x22q(1−x)]						(3-3)

本公式之缺點為當x趨近於1時，平均延滯會急速增加，此乃因該模式假設系統已在穩定狀況下，然而此假設與實際交通狀況不合。

3.Miller

其不假設任何到達分配或到達率，而以I值來表示車輛到達狀況，但假設車輛紓解型態為規則的，即當綠燈始亮時，車輛以規則的間距(regular interval)離開交叉路口，並得以下之延滯公式:

當x>0.5,

d=(1−λ)[C(1−λ)+(2x−1)Iq(1−x)+(I+y−1)s]2(1−y)

(3-4)

當x<0.5,

d=(1−λ)[C(1−λ)+(I+y−1)s]2(1−y)			(3-5)

爾後Miller又考慮轉向車輛與對向車輛干擾的影響，進而導出以Poisson分配到達型態的延滯公式如下:

d=(1−λ)C(1−λ)+exp[(−43)(λCs)0.5(1−x)x][q(1−x)][2(1−y)]

(3-6)

4.HCM

HCM的延滯模式中第一項為均一延滯，第二項為漸增延滯，其公式如下:

d=0.38C(1−λ)21−y+173x2[(x−1)+(x−1)2+16xQ]	(3-7)

其中Ｑ為容量，上式是估計每車之停等延滯，在0<x<1時合理，但當x>1.2時便不適用。HCM延滯公式為假設車輛以隨機方式(random arrival)到達路口，但若幹道之路口號誌有連鎖，亦即路口車輛到達狀態會受到上游路口號誌之影響而呈車隊到達狀態，所以HCM依照各種不同因素分別制定其調整因子，作為調整路口實際停等延滯值之乘數，以求得更正確之停等延滯值。

5.Akcelik Generalized[21]

為一個總合HCM、澳洲及加拿大等延滯模式之公式，利用不同之校估係數以代表不同的模式，其形式如下:

d=C(1−λ)22(1−y)+900Txn[(x−1)+(x−1)2+m(x−x0)QT]

(3-8)

其中x0=a+bsG，a、b為常數，Ｔ=流率q之時間長度，參數的組合代表不同的模式，此外此延滯公式與上述幾個公式之相異點是d為路口延滯值，而非停等延滯值。

Akcelik針對美國HCM之延滯公式中，當飽和度x大於1.2時，延滯值會急速增加，而不會趨近一漸進線之缺點，提出一個替代HCM之延滯公式如下:

d=0.38C(1−λ)21−y+225[(x−1)+(x−1)2+32[(x−0.5)Q]]

(3-9)

在看過各種延滯公式後，可知各延滯公式各有其假設條件及適用狀況，也各有其不同的誤差程度，而在實際道路狀況中，路口間距不可能完全相同，但由上述模式中很難看出路口間距對延滯的實際影響，而本研究即在探討找出一簡單模式使能清楚的判斷出路口間距對延滯的影響程度。

3.3 停等長度、停等延滯及有效綠燈時間延滯之計算觀念

3.3.1 停等長度

在道路上常看到車輛停等甚或有溢流的現象發生，其原因不外乎每週期所能紓解之車輛數(s)小於任意第t週期所到達之車輛數(f(t))，因此本研究即以週期為研究之時間單位，週期到達之車輛數與週期紓解之車輛數為對象，作為停等長度及停等延滯計算之基礎。

交叉路口發生車輛停等現象，可分為非累積停等與累積停等二種，所謂非累積停等是指當到達之車輛數比所能紓解之車輛數少(f(t)＜s)時，但考慮車輛的到達狀況，仍舊有可能會有車輛產生停等的現象，定義為非累積停等。然而並非所有到達之車輛約大於紓解之車輛數(f(t)＜s)的狀況均稱為非累積停等，而是只有在原先沒有f(t)>s所造成的停等狀況時，其後所產生的f(t)<s的情況才稱為非累積停等。非累積停等的特性為該週期所剩餘的紓解能量無法供後來週期到達之車輛使用。

而累積停等則是因為該週期之車輛到達數大於該週期號誌所能紓解之車輛數，即f(t)>s時所造成的停現象，而其後所發生之f(t)<s之狀況亦稱為累積停等，直至非累積停等現象發生時才結束。該種停等之特性為其所經歷週期之紓解能量能完全使用，即f(t)-s>0後所發生之f(t)-s<0之週期亦可紓解前週期所造成之停等。根據上述觀念，以下將說明停等車輛數之計算。

隨著車輛到達與路口紓解之差異，當路口之紓解率小於車輛到達率時，則該路口即會發生停等的現象，依此觀念將每週期車輛到達數減去每週期飽和紓解車輛數並加以累加即可得到往後任一(第i)週期之停等車輛數W(i)。其計算公式如下：

非累積停等狀態時

W(i)=f(t)*R/C										(3-10)

累積停等狀態時

W(i)=t=1i[f(t)−s]									(3-11)

當Ｗ(i)小於或等於0且f(i)-s<0時

則令f(i)-s=0

其中W(i)：第i個週期之停等車輛數

f(t)：車輛到達率（輛/每週期）

R：紅燈時間

C：號誌週期

s：飽和紓解率（輛/每週期）

路口累積停等開始之週期為到達車輛數大於紓解車輛數之刻，該關鍵週期可由下式計算。

W(a)=t=1a[f(t)−s]>0									(3-12)

其中a：累積停等開始之週期

W(a)：累積停等開始週期之停等車輛數

路口停等車輛數最多之週期可經由各週期停等車輛數之計算，當停等車輛數開始減少時，上個週期即為停等車輛數最多之週期，可經由下式求得該週期。

W(b)=t=1b[f(t)−s]>W(b+1) 且f(b)>S					(3-13)

其中b：停等車輛數最多之週期

W(b)：停等車輛數最多週期之停等車輛數

當路口所累積的停等車輛經紓解而至W(i)之停等車輛數等於0時，該週期即為停等紓解完之週期，可經由下式求得。

t=b+1f[S−f(t)]=W(b)										(3-14)

其中f：累積停等車輛紓解完之週期

由上可將各關鍵週期及各週期之停等車輛數求得，若可得知各型車在停等時所佔用之實際長度，則可計算其停等時佔有之長度，即可判斷該路口間距該路口間距內是否有溢流之產生。

今假設每週期車輛到達數在某一段時間內之分布狀況如圖3.1所示，其累積車輛數-時間（週期）關係圖則如圖3.2所示。由此二圖可更清楚了解上述符號之說明。圖中a點表示累積停等開始之週期，b點表示停等車輛最多之週期及f點表示累積停等紓解結束之週期。

s

a             b             f

圖3.1 每週期車輛到達數分布圖

f

b

a

W(b)

닖뽮퍖룑ꚱ뵵

닖뽮꣬륆ꚱ뵵

껉뚡

닖뽮ꢮ뷸볆

圖3.2 累積曲線-時間關係圖

3.3.2 停等延滯及有效綠燈時間延滯

一般而言，停等延滯與有效綠燈時間延滯之差別在於是否有考慮路口間距之因素，當不考慮路口間距長短時，則所有車輛所造成之時間浪費均為停等延滯，而當考慮路口間距時，則可將車輛停等時間分為停等延滯及有效綠燈時間延滯。由於車輛到達時間分佈的不同會影響停等延滯及有效綠燈時間延滯之計算，因此首先說明車輛到達分布之狀況如下。

一、單峰到達分佈

單峰到達分佈是指在某時段內，車輛到達之週期分布只呈現一次高峰（高於飽和路口紓解車輛數）的現象，在此所討論的單峰與多峰到達是指在相同的時段內，且到達機率分配相同為討論基礎，而只是到達狀況排列順序不同而已。單峰到達的狀況圖3.1所示。

二、多峰到達分佈

4

3

2

1

圖3.3 車輛多峰到達分布圖

多峰到達分佈圖示如上，其意義是指在某時段內，車輛到達狀態不只出現一次高峰（高於路口飽和紓解率），呈現變化多端的現象，今將溢流納入分類且由於各週期的排列有無數種，在此將到達分佈曲折的狀況歸納分為四類。

1.有停等無溢流且可紓解完(abf類即該峰包含停等開始及停等結束)：如上圖之第1區所示，車輛到達並不會造成溢流，且隨後就會被紓解完。

2.有停等無溢流但不能紓解完(ab類即該峰只包含停等開始)：如上圖之第2區所示，車輛到達不會造成溢流，且隨後之波谷（車流量少時）並不能將車輛紓解完。

3.有停等有溢流且可紓解完(abdef類即該峰包含停等開始結束、溢流開始結束)：如上圖之第3區所示，車輛到達會造成溢流，且隨後就會被紓解完。

4.有停等有溢流但不能紓解完(abde或abd類)：如上圖之第4區所示，車輛到達會造成溢流，且隨後車輛並不會被紓解完。

在了解車輛可能之到達分布後，今以多峰到達為例說明停等延滯與有效綠燈時間延滯之計算觀念。

為方便說明起見，圖示圖3.4之累積到達紓解-時間曲線以方便各符號之說明。

W(B)

닖뽮퍖룑ꕛ룴걱낱쁸ꚱ뵵

W(b)

a

닖뽮퍖룑ꚱ뵵

닖뽮꣬륆ꚱ뵵

껉뚡

닖뽮ꢮ뷸볆

e

d

f

b

圖3.4 加入路口間距後之累積曲線圖

s、f(t)、W(i)、a、W(a)、b、W(b)、f等符號如前所述，當累積停等車輛數大於路口間距所能停儲之車輛數時，此時即發生溢流狀況，由下式可找出關鍵週期d。

W(d)=t=1d[f(t)−s]>Q−S								(3-15)

其中Q：S+路口間距所能停儲之車輛數

d：溢流開始之週期

W(d)：溢流開始週期之停等車輛數

當累積停等車輛數由超過到沒有超過路段間之停儲容量（Q-s），則溢流即結束，由下式可找到溢流結束之週期。

t=b+1e[s−f(t)]³W(b)−(Q−s)								(3-16)

其中e：溢流結束之週期

圖3.4中之W(B)為溢流發生最多之車輛數，其發生之週期與停等車輛數最多之週期相同，即B=b。

在前面曾將車輛到達的類型分為四類，在研究時段內，該四種狀況可以任何方式加以組合，而形成車輛到達對時間的分布狀況。試舉一例如下圖所示：

a0 b0 f0 a1 b1 d0  b2 e0 f1 a2  d1          b3   b4    e1    f2

Q

s

圖3.5 多峰到達類型示意圖

由符號定義及圖示可看出，累積停等開始之週期(a)至(f)累積停等紓解結束之週期為一個循環(表在該時段內，可將車輛紓解完)。若在a至f間出現d(溢流開始週期)、e(溢流結束週期)等符號，則表示在該時段會發生溢流，而有可能造成有效綠燈時間延滯，該狀況之延滯及有效綠燈時間延滯計算如下。

一、延滯

1.無溢流之狀況

此即最單純之狀況，如圖3.5的a0至f0區間，停等車輛在該區間發生且消失，該區間產生之延滯值為由各週期之停等車輛數乘上平均每車停等時間而得，計算如下。

SD1i=t=aifi[W(t)∗t22]    i：發生此種狀況之次數	 (3-17)

其中SD1i：該狀況所產生之延滯值

t2：紅燈時間

W(t)：此區間各週期之停等車輛數

2.有溢流之狀況

(1)a狀況到d狀況

此即所謂的由停等開始到溢流開始之階段，如圖3.5中的a1至d0及a2至d1等均是，其計算方法與SD1相同，如下所示。

SD21j=t=ajdj−1[W(t)t22]							(3-18)

if aj=dj 則該項等於0

(2)d狀況到e狀況

此即由溢流開始到溢流結束階段，由於此階段路段間的停等車輛數均為路段間所能停儲的最大容量，故該階段之延滯計算為由該路段之停儲容量乘以平均每車停等時間而得，計算如下。

SD22j=(Q−s)[ej−dj]∗t22						(3-19)

在這種狀況下，可將延滯分成兩類，上述公式所計算者視為研究路段之延滯，超過路段儲存容量之車輛延滯則視為上游路段之延滯值。

(3)e狀況到d狀況

此即溢流結束但尚未將停等車輛紓解完就又進入溢流開始階段之情形，計算觀念亦與(1)同。

SD23j=t=ejd(j+1)−1[W(t)t22]							(3-20)

(4)e狀況到f狀況

此為由溢流結束至停等結束之階段，如圖3.5之e0至f1及e1與f2等均是，計算觀念亦與(1)同。

SD24j=t=ej+1fj[W(t)t22]						(3-21)

if ej=fj 則該項等於0

綜合上述各種情況之延滯值即可得求得總延滯。

二、有效綠燈時間延滯

因所謂的有效綠燈時間延滯是當車輛在綠燈時，下游路段之停儲空間不夠，而造成車輛無法行進所造成之時間損失，故在計算該項延滯時，即以超出研究路段所能停儲之車輛數乘上平均每車所需停等之綠燈時間，計算如下。

GLD=j=0n						(3-22)

其中GLD：總有效綠燈時間延滯

y：各週期單輛最大有效綠燈時間延滯

此外，藉由a、f及d、e之計算可得到停等影響時間及溢流影響時間，而發現在不同之車輛到達分布狀況下，所可能造成影響之差異性。

經由以上以累加的方法計算停等延滯值可能極為繁雜，因此在第四章我們將以上述觀念為基礎，找出一更簡便之方法，以計算最多停等車輛數、紓解時間、停等延滯值及因路口溢流而造成的有效綠燈時間延滯等。