第二章 交叉路口間距之特性與車流之關係

本章內容在於說明本研究所指之交叉路口間距之定義、分類與所具有之特性，此外並經由實際觀察，探討交叉路口間距對車流運行所產生之影響。最後，回顧一些有關是否有考量路口間距長短或車輛停等長度之相關文獻，以作為往後探討道路溢流之基礎。

2.1 交叉路口間距之定義與特性

2.1.1 交叉路口間距定義與分類

所謂交叉路口間距狹義的說是指路段間交叉路口停止線至到達下一個交叉路口停止線間之距離，亦即所謂的街廓。廣義的說或其雖非交叉路口但仍有號誌控制者，其間隔之距離均定義其為交叉路口間距。由於本文為探討路口間距對車流所造成的影響及解決之道，故在此所指的路口間距均指對車流行進有所影響的廣義路口間距。上述間距內之路段型態將因道路交叉口幾何型態、道路路型或管制設施、號誌管制之有無等而有不同之類型，玆分述如下：

一、依交叉口幾何形態分

交叉口之類型有十字型及T字型，若以兩道路相交角度言，更有直角相交及非直角相交，在此因相交角度與路口間距較無關連性，故以道路相交口之十字型與T字型之配置型態分類有：

1.雙十字型：相鄰路口皆為十字型者（如圖2-1(a)）。

2.十字與T字配合型：一十字相鄰配一T字型者（如圖2-1(b)）。

3.同向雙T字型：相鄰同方向之T字型路口（如圖2-1(c)）。

4.反向雙T字型：相鄰不同方向之T字型路口（如圖2-1(d)）。

(a)雙十字型路口圖

(b)一T一十字路口圖

(c)同向雙T字型路口圖

(d)反向雙T字型路口圖

圖2.1各種相鄰交叉路口幾何型態圖

二、依路型或管制措施分

道路路型包括中央分隔、無中央分隔及快慢車道等之設置方式，依各地區之發展程度及交通狀況又有管制左轉及無管制左轉等各種轉向管制措施，其雖與路口間距長短無明顯關係，但其卻會對車流運行產生不同之影響，間接造成路口間距內不同時而產生不同程度的影響。以下以路型及管制等的不同對路口間做分類。

1.有中央分隔設施：即道路中央有中央分隔、快慢分隔等，而會影響車輛轉向之情況(如圖2.2)。

2.無中央分隔設施：即沒有實體上之分隔設施，而僅有標線以分隔車流者。

圖2.2有中央分隔路型示意圖

此外各種路口又可分為有無轉向管制或轉向專用車道及專用號誌者。

三、依號誌管制設施分，其可分為以下三類:

1.相鄰兩路口均有號誌

2.相鄰兩路口一有一無

3.相鄰兩路口均無

經由上述三種分類後，可大略窺知交叉路口間的基本型態，而實際的道路間型態不僅只有基本型態，而是將上述三種分類依地區交通需求而做混合的交叉設計，然而各種不同路口間之型態其間最大的差異在於使得車流行進的複雜度不同，進而造成不同程度的延滯，而使道路交通發揮不同的設計功能或產生不同的擁塞現象。

2.1.2 路口間距之特性

路口間距是指街廓或者是連續兩號誌間之距離，因地物或都市規劃之原因，路口間距差異對於交通狀況所造成的影響即不相同，一般路口間距之特性如下：

1.路口間距提供停儲空間：當車道配置相同時，長間距所能提供的停儲空間較多，亦即當車流遇號誌管制而須停止時，長間距路段能容納較多的等候車輛數，或者說長間距路段有較長的緩衝區，以減少當上游路口綠燈時，對上游路口車流的干擾。短路口間距則由於其停儲空間太短，當號誌控制不當時，則對上游路口極易有不必要的延滯產生。

2.地區道路系統之組成：一般而言，長間距路段對於聯絡道路兩旁之地區較為不便，若道路中央沒有分隔島之設置，則若有欲匯入對向車流之車輛，而其不經由交叉路口轉向，必定會造成車流狀況某種程度之干擾。相對而言，短間距路口對於周遭地區之聯絡則較為方便迅速。

3.車流之干擾：若某一道路沿線之平均路口間距短，亦即在一固定距離下其交叉路口數較多，則車輛在該道路上行駛，受路口中斷之機率較多，對車流之流動干擾增加。駕駛人於使用道路時，若所受干擾過多，如常受號誌之影響而斷續行進，則駕駛人必會較易不耐煩與產生疲勞，因此就駕駛人之用路狀況而言，長間距路口較易為用路人接受，行進間車流受干擾之機率也較短間距路口小。

經由路口間距長短特性之探討後，可知短間距路口在實際之交通實務上對車流之運行極可能會發生若干問題，因此，本文以下均就過短之路口間距做探討，以發現路口間距對車流之實際影響，並尋求解決之道。

2.2交叉路口間距對車流之影響

車輛行駛經過短路口間距時一般可發現有如下之現象，而對車流而言所謂短間距即為會產生下列三種現象而影響車流運行者稱之：

1.交織（weaving）困難：當車輛行經過短路口間距時，若欲於下一路口轉向而需發生交織過程時，由於間距過短，故操作之困難度便與之增加，對整個車流之運行亦有一定程度之影響。

2.有通行權但無通行空間造成有效綠燈時間延滯：當過短路口間距已被等候車輛停滿，而使上游路口之車輛雖處於綠燈時間，但卻不能通行，此種現象稱為有效綠燈時間延滯，一般造成此現象有如下所描述之幾種情況：

(1)當B路段停滿等候車輛，且b路口紅燈、a號路口綠燈，此時會造成A路段車輛的延滯產生。

(2)當A路段停滿等候車輛時，a、d號路口處皆為綠燈時，D路段車輛會因A路段車輛之起動延滯及傳遞過程而產生延滯，並使d號路口之綠燈功能不能完全發揮。

(3)由於橫向路段交通量極大，致使雖主要道路路口為紅燈，但其下游路段仍被橫向道路轉向之車流所塞滿，致使橫向道路於綠燈時亦無法通行，或使主要道路路口於轉換為綠燈時相時，仍無法通行之現象。

D   d     A    a    B     b

圖2.3交叉路口分布示意圖

以上所述有通行權無通行空間，即造成有效綠燈時間延滯之原因，將有效綠燈時間延滯分為兩類，一為直行路段溢流產生之有效綠燈時間延滯，一為橫向道路轉向車流造成之有效綠燈時間延滯。

3.車流速率不穩定：當駕駛人行經過短間距時，由於很容易看見下一個號誌之時相狀態，據此駕駛人極易改變原來之行車速率，而使接近交叉路口時之車流穩定度改變。

上述短間距對車流運行所產生之三種現象，將造成車流運行之安全及延滯之影響尤其是有效綠燈時間延滯最具體及明顯，本研究將以路口間距對有效綠燈時間延滯之分析，為最主要研究課題。

2.3交叉路口號誌設計與路口間距之關係

交通號誌為管制交通及維持交通安全、順暢之重要設施，其可分為獨立號誌及連鎖號誌系統，本節之主要內容即在探討各號誌系統之考慮因素及其在尖峰時段時對於紓解車流是否能達到一定之效果，若不能，則其是否忽略了哪些因素？

2.3.1 獨立號誌

獨立交叉路口之號誌週期設計一般最常依F.V. Webster之研究以交叉路口總延誤方程式對週期時間之微分，而得到具有最小延誤之週期時間[6]：

µ §                     (2-1)

其中

L=nl+(R

µ §：具有最小延誤之週期時間（秒）

µ §：時相I時之最大交通流量與飽和流量比

L：各時相之總損失時間

n：時相數

l：每一時相之損失時間

R：所有號誌全紅之時間

由上之公式可看出獨立號誌在設計時沒有考慮到路口間距之因素，於尖峰時段時，若相鄰路口號誌之off-set不佳或其他原因，極可能造成路段壅塞，而無法順利紓解車流。

2.3.2 連鎖號誌

所謂連鎖號誌是指在同一幹道上或同一區域內，若相鄰若干號誌間之間距不大，而交通量又大致相同時，則這些號誌可互相綜合起來連成一完整之管制系統。並用以達成以下目標：

1.同一街道上的車輛可繼續前進，促進車流續進。

2.減少在各個交叉路口之延滯。

3.因無須時停時行，故起動延滯自然減少，而容量亦因而增加，對於能源節省、空氣污染防治與噪音降低等亦有所助益。

4.在某種情況下尚可達到管制行車速率之作用。

連鎖號誌系統的種類依形式不同可分為下列三種：

1.同亮系統：凡使道路上同一群組之號誌，在同一時間內對同一行車方向齊現綠燈，使同向行駛之車輛能完全協同其行止，稱為同亮系統。

2.迭（互）亮系統：即將道路上同一群組之號誌依實際情形分成不同子群組，一組為紅燈，另一組為綠燈，同時變換，稱為互亮系統。

3.遞亮系統：即使道路上全線所有號誌的週期、時制及始綠時間，調整配合到恰到好處，則車輛於按某一規定速率行駛到每個交叉路口時，都可遇到綠燈，而順利通過，不受任何阻擾，稱為遞亮式號誌系統，其又可分單一續進系統與彈性續進系統。

其中遞亮系統之號誌最佳週期考慮方式與獨立號誌同，為需再對路口間距、車速等變數詳加考慮，以求得整個路段之延滯最小，否則其只是單一路口最佳化而已。

而在同亮及迭亮系統方面，其週期時間之設計方式可由下式表示[1]：

µ §                                   (2-2)

其中

C:週期（秒）

D:號誌之間距（公尺）

V:行車速率（公尺/秒）

m、n:係數

由上式可知，連鎖號誌在設計時已考慮到路口間距問題，然行車速率在設計時大多以飽和流率時之車速計，而在尖峰時段時，欲讓車輛仍以飽和流率紓解，實難已以達到，故連鎖號誌設計雖以考慮道路口間距，但於尖峰時段若不與適當之流率配合，則於若干週期後亦會產生路口間距壅塞、延滯擴大產生之現象。

由連鎖號誌系統之特性及其週期設計可知，號誌設計對路口間距因素之考慮或有或無，然於尖峰時段時，路口間距實為一能確實紓解車流及減少延滯所必要之考慮因素。

2.4路口等候長度之分析

路口間距可為提供車輛等候之最大長度，而車輛等候長度又是評量交叉路口號誌設計好壞績效指標之一，故以下茲列出有關路口間距或車輛等候長度之相關分析方法。

一、經驗模式

(1)Webster和Cobbe[25]對定時號誌控制之交叉路口，於綠燈始亮時之平均等候車輛數N估計如下式。

N=max[q(µ §+d),qr]                          (2-3)

µ §                      (2-4)

其中

N：綠燈始亮時之平均等候車輛數

q：平均車流到達率

s：飽和流率

C：號誌週期

g：有效綠燈時間

r：有效紅燈時間

d：平均每車延滯

(=g/C

x=q/(s

y=q/s

(2)May對於定時號誌控制的交叉路口，經由車輛到達率、紓解率及時制計劃亦發展出一連續延滯模型，其基本假設為車流的到達是一均勻分配，並且是以車輛垂直堆疊於停止線上來計算等候車輛數，其結果如下所示。

Q=[(r+µ §)/C](qr/2)                           (2-5)

µ §=qr                                       (2-6)

µ §=yr/(1-y)                                  (2-7)

其中

Q：平均每週期等候車輛數

µ §：最大等候車輛數

µ §：等候線消散時間

C、g、r、q、s、y均與前者意義同

(3)Catling[24]建立了以下的等候線長度公式：

µ §                     (2-8)

其中

G(t)：t時的平均等候車輛數

C、g、q、s同上述

x：飽和度，x=qc/gs

z：gs/c

(：2(zt-r)

(：zt[(1-x)zt+2rx]

r：介於0.5～0.6間的常數

(4)Mayne[22]也建立了一等候線長度公式如下：

µ §                  (2-9)

其中G(t)、x、C、g、q、s同上述

k：512x/[225q(1+x)]

(：(1-x)/kx

(：(1+x)/kx

v：µ §

二、等候理論模式[5][18][19]

在等候理論模型中，經由不同的到達及離開型態亦推導出不同的等候線長度公式，分述如下，此外為適用上述等候理論，系統須處於一穩定狀態，且某些狀況下到達率須小於紓解率。

(1)M/M/1模型

其是假設車輛到達與紓解均為Poisson分配且只有一設施在進行服務。

系統內平均等候車輛數

µ §                            (2-10)

等候線上之平均等候車輛數

µ §                           (2-11)

其中

µ §

(：穩定狀態下的到達率

(：穩定狀態下的紓解率

(2)M/G/1模型

其假設車輛到達為Poisson分配，而離開間隔時間為均等分配或Erlang分配。

a.均等分配

若車輛離開間隔時間的密度函數為

µ §                  (2-12)

則µ           (2-13)

µ =L-µ §                             (2-14)

b.Erlang分配

若車åå開間隔時間的密度函數為

µ §            (2-15)

µ §                    (2-16)

yi=L-µ §                             (2-17)

(3)G/M/1模型

其是假設車輛到達間隔時間分配為均等分配或Erlang分配，而離開間隔時間分配為指數分配，等候線長度公式如下所示。

a.均等分配

µ §                               (2-18)

其中

µ §             (2-19)

µ §                          (2-20)

b.Erlang分配

µ §                               (2-21)

其中

µ §                (2-22)

µ §                        (2-23)

三、其他

在1996年的Transportation Research Part B 上，Gregory K. S. Mung[17]等人亦以複雜的數學模式模擬出在定時的交通號誌下，車輛之等候長度的分配。

此外，曾憲毅君[3]亦對於不同路口間距間，其與延滯之關係及各項改善措施之效果，結果發現路段長度在300公尺以下，總留存時間變化較急速，300公尺至600公尺則漸趨緩和，600公尺以上則無明顯變化，此顯示在300公尺以下之路段其交叉路口堵塞之嚴重性較大，600公尺以上之路段則可減至最輕。至於在數項改善措施方面（如號誌控制、禁止路邊停車、取消公車停靠等措施）則均以改善號誌控制效果最佳。故由該研究顯見交叉路口間距長度對於延滯之影響（於交通量大時或尖峰時刻）佔極重要之地位，而不可忽視。