第六章 結論與建議

6.1結論

一．本研究係以交叉路口每週期之車輛到達數與紓解車輛數之差值，建立模式分別尋找出連續週期之時段中，車輛累積停等開始週期及數量，車輛累積停等最大週期及車輛累積停等紓解完之週期等各種路口停等現象。

二．本研究依上述停等現象，利用累加停等車輛數曲線及累加紓解曲線，建立模式計算交叉路口發生停等時之總延滯時間，並考量路口間距之長度作為供車輛停儲空間，而分析累積停等車輛長度(數)大於停儲空間長度(車輛數)所發生之溢流車輛數，並以此產生之延滯，視為有效綠燈時間延滯。

三．在某時期內每週期之車輛到達車輛數之變化分佈狀況，本研究分為梯型、三角型及階梯型等三類。本研究依此三類分佈狀況，分別建立總累積停等延滯及綠燈損失時間。而每週期之紓解車輛數在各路口依其道路條件，交通及管制條件視為固定。

四．本研究所構建之延滯型態(停等現象、總停等延滯時間、總有效綠燈時間延滯等)模式，將適用於交叉路口自產生累積停等至累積停等消失期間之延滯現象，而在實例之計算時，僅取延滯發生中之部份時段，且依不同停儲空間長度(路口間距)計算停等延滯時間及有效綠燈時間延滯，並驗證停等延滯時間推估之可靠及有效綠燈時間延滯推估之可行性。

五．本研究係依每週期之到達車輛與紓解車輛數之差異關係，進行連續週期之停等現象，因較前之週期之剩餘紓解車輀數並無法提供往後之到達車輛使用，而較前之週期之停等無法紓解時會累積影響到次週期之停等。因之每週期到達車輛數在某時期內之到達變化分佈型態將影響到紓解現象之結果，而本研究之實例應用時因未取一完整之停等現象，而僅取其部份時段，因之其結果為假設車輛到達變化分佈型態之結果。又無法確實掌控週期到達輛數之變化分佈，而以該時段內之總到達車輛數，並依其可能到達車輛變化之分佈型態，予以計算。

六．由於車隊是否會形成嚴重阻塞或造成有效綠燈時間延滯是由路口間距之長度、上下游之號誌號設計及交通流量大小、車流間互相干擾等所共同決定，故只要會發生車輛溢流現之路段，均可歸類為路口間距不適或過短(假設號誌設計以達延滯最小的佳狀況)，故在此路口間距長短的意義應是相對性的不是絕對性的。

6.2建議

1.由於本文僅在於探討交叉路口間距幹道車流紓解所造成之影響，後續研究者可對如何解決因路口間距所造成之有效綠燈時間延滯進行深入探討研究。

2.本研究模式之關鍵項目，每週期之到達車輛數之分佈將會有不同變化外，有關紓解車輛數，雖可能其分佈為固定，但仍應進一步能確定其數值。